Załącznik Nr 4A do SWZ – Wielofunkcyjny fotel zabiegowy  - Oddział Onkologii Klinicznej – 6 szt.

|  | PARAMETR/WARUNEK | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ | PARAMETR OCENIANY | PARAMETR RÓWNOWAŻNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2026, wyklucza się urządzenia demo i rekondycjonowane | TAK, podać |  |  |  |
|  | Fotel diagnostyczno-zabiegowy o regulowanej wysokości leża oraz pozycją Anty- i Trendelenburga | TAK, podać |  |  |  |
|  | Urządzenie spełniające wszystkie aktualne wymogi prawno-techniczne dla urządzeń tego typu. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Fotele ergonomiczne, przystosowane do potrzeb personelu medycznego oraz pacjentów | TAK, podać |  |  |  |
|  | Tapicerka fotela wykonana ze zmywalnego, wodoodpornego materiału | TAK, podać |  |  |  |
|  | Sterowanie za pomocą pilota | TAK, podać |  |  |  |
|  | Silnikowa regulacja wysokości | TAK, podać |  |  |  |
|  | Regulacja segmentów siedziska, segmentu nóg, segmentu oparcia pleców, zagłówka i podnóżka. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Poduszka pod szyję z możliwością regulacji wysokości | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wielofunkcyjny stolik przymocowany do fotela | TAK, podać |  |  |  |
|  | Uchwyt na rolkę papieru | TAK, podać |  |  |  |
|  | Stojak kroplówki zamocowany w podstawie fotela | TAK, podać |  |  |  |
|  | Stolik boczny zintegrowany z fotelem | TAK, podać |  |  |  |
|  | Cztery podwójne kółka do przemieszczania fotela | TAK, podać |  |  |  |
|  | Centralna blokada kół | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
|  | Funkcja ustawienia fotela w pozycji Trendelenburga | TAK, podać |  |  |  |
|  | Przejście do pozycji Trendelenburga za pomocą dedykowanego przycisku na pilocie | TAK, podać |  |  |  |
|  | Regulacja segmentu nóg od 0° do min. 30° | TAK, podać |  | Podany zakres – 1 pkt., Szerszy zakres – 5 pkt. |  |
|  | Zakres regulacji oparcia pleców: od 0° do min. 70° | TAK, podać |  |  |  |
|  | Waga fotela max. 170 kg | TAK, podać |  |  | Dopuszcza się +/- 5% |
|  | Maksymalne obciążenie min. 200 kg | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość pracy na akumulatorze zapasowym w przypadku awarii zasilania lub transportu | TAK, podać |  |  |  |
|  | Długość po rozłożeniu min. 220 cm | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru koloru tapicerki z wzornika | TAK, podać |  |  |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  | . |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK, podać |  |  |  |
|  | Instrukcję obsługi i użytkowania urządzenia należy dostarczyć w języku polskim w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie PDF, wraz z oryginalną instrukcją producenta w języku obcym, za pomocą wiadomości e-mail na adres aparatura@usk1.pl, w terminie przekazania urządzenia do eksploatacji. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja liczona od dnia oddania systemu do eksploatacji | TAK, podać |  |  |  |
|  | Paszport techniczny (przy dostawie) | TAK, podać |  |  |  |
|  | Instruktaż stanowiskowy z obsługi sprzętu, pracowników wskazanych przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu | TAK, podać |  |  |  |
|  | Dokument dopuszczający sprzęt do obrotu w kraju - deklaracja zgodności CE w języku polskim (dołączyć do oferty) | TAK, podać |  |  |  |

- Producent : ...............................................................

- Typ aparatu :……………………………………………..

- Rok produkcji: ……………………………………………..

- Numer katalogowy: .....................................................................

- Okres gwarancji wynosi (min. 24 miesiące) :................ miesiące (słownie: .................................... m-ce) na urządzenie

- Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów  i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ......................................................................................................................

………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy