Załącznik nr 5A do SWZ - Urządzenie do identyfikacji węzłów wartowniczych - Oddział Chirurgii Onkologicznej

|  | PARAMETR / WARUNEK | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ | Parametr oceniany | Parametr równoważny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, niepodemonstracyjne, nie powystawowe, rok produkcji min. 2026 r. | TAK, podać |  |  |  |
|  | System umożliwiający śródoperacyjne wykrywanie węzłów chłonnych wartowniczych | TAK, podać |  |  |  |
|  | Urządzenie składające się z zasilanej sieciowo jednostki bazowej, podręcznej głowicy oraz przełącznika nożnego | TAK, podać |  |  |  |
|  | Urządzenie wytwarzające pole magnetyczne o niskiej amplitudzie służące do wykrywania elementów metalowych w pobliżu sondy | TAK, podać |  |  |  |
|  | Głowica połączona z jednostką bazową giętkim przewodem o długości min. 2 metrów | TAK, podać |  |  |  |
|  | System nieizotopowy, działający w oparciu o znacznik będący superparamagnetykiem i sondę generującą pole magnetyczne oraz odbierającą zwrotne, zsynchronizowane pole magnetyczne pochodzące od znacznika | TAK, podać |  |  |  |
|  | Znacznik podawany podskórnie, do tkanki śródmiąższowej | TAK, podać |  |  |  |
|  | 2 tryby pracy | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
|  | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | TAK, podać |  |  | Dopuszcza się wyświetlacze wyprodukowane na podstawie innej technologii |
|  | Sygnały dźwiękowe | TAK, podać |  |  |  |
|  | Jednostka bazowa z uchwytem pozwalającym na przenoszenie urządzenia | TAK, podać |  |  |  |
|  | Znacznik umożliwiający śródoperacyjne wykrywanie węzłów chłonnych wartowniczych; wodna zawiesina opłaszczonych karboksydekstranem cząstek superparamagnetycznego tlenku żelaza w wodzie do iniekcji, w jednorazowych i aseptycznych fiolkach – 5 fiolek | TAK, podać |  |  |  |
|  | Znacznik generujący zwrotne, zsynchronizowane pole magnetyczne | TAK, podać |  |  |  |
|  | Znacznik poza sygnałem magnetycznym wybarwiający węzły chłonne na kolor brązowo-czarny | TAK, podać |  |  |  |
|  | Znacznik przystosowany do przechowywania w temperaturze pokojowej | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
|  | Haki 170 mm, z tworzywa sztucznego, nieinterferujące z sygnałem magnetycznym podczas detekcji węzłów chłonnych – 10 szt. | TAK, podać |  |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK, podać |  |  |  |
|  | Instrukcję obsługi i użytkowania urządzenia należy dostarczyć w języku polskim w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie PDF, wraz z oryginalną instrukcją producenta w języku obcym, za pomocą wiadomości e-mail na adres aparatura@usk1.pl, w terminie przekazania urządzenia do eksploatacji. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja liczona od dnia oddania systemu do eksploatacji | TAK, podać |  |  |  |
|  | Paszport techniczny (przy dostawie) | TAK, podać |  |  |  |
|  | Instruktaż stanowiskowy z obsługi sprzętu, pracowników wskazanych przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu | TAK, podać |  |  |  |
|  | Dokument dopuszczający sprzęt do obrotu w kraju - deklaracja zgodności CE w języku polskim (dołączyć do oferty) | TAK, podać |  |  |  |

- Producent : ...............................................................

- Typ aparatu :……………………………………………..

- Rok produkcji: ……………………………………………..

- Numer katalogowy: .....................................................................

- Okres gwarancji wynosi (min. 24 miesiące) :................ miesiące (słownie: .................................... m-ce) na urządzenia

- Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ................................................................................................

……………………………………………

Data i podpis Wykonawcy