Załącznik nr 9A do SWZ - Urządzenie do podciśnieniowej terapii ran

Oddział Chirurgii Onkologicznej - 1  szt.,

Oddział Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego - 2 szt.

| Lp. | Parametr / Warunek | Odpowiedź Wykonawcy | Wartość oferowanego parametru - opisać | Parametr oceniany | Parametr równoważny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie podemonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji 2026 r. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Urządzenie do terapii podciśnieniowej, zapewniające skuteczne leczenie ran | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość cyklicznego automatycznego płukania leczonej rany | TAK, podać |  |  |  |
|  | System kontroli i automatycznej regulacji poziomu podciśnienia bezpośrednio w ranie | TAK, podać |  |  |  |
|  | Tryb ciągły z utrzymaniem zadanego poziomu podciśnienia | TAK, podać |  |  |  |
|  | Tryb modulowany pracy z możliwością ustawienia minimalnego podciśnienia | TAK, podać |  |  |  |
|  | Zakres ustawień ciśnienia min. 20 - 200 mmHg | TAK, podać |  |  | Dopuszcza się +/- 10 mmHg |
|  | Czas pracy akumulatora do 12 godzin | TAK, podać |  | =12 godzin – 1 pkt., >12 godzin – 5 pkt. |  |
|  | Alarm: - wycieku, - pełnego zbiornika, - blokady, - nieaktywności, - awarii urządzenia | TAK, podać |  |  |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do pracy na stanowisku stacjonarnym jak i do pracy mobilnej | TAK, podać |  |  |  |
|  | Funkcja dziennika całej terapii pacjenta oraz dziennika codziennej terapii | TAK, podać |  |  |  |
|  | Urządzenie przenośne | TAK, podać |  |  |  |
|  | Kolorowy, dotykowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości z interfejsem w języku polskim | TAK, podać |  |  |  |
|  | Obudowa odporna na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK, podać |  |  |  |
|  | Tryb dzienny i nocny wyświetlacza, dostosowujący się do warunków oświetlenia otoczenia w pomieszczeniu | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość zmian ciśnienia | TAK, podać |  |  |  |
|  | Niski poziom hałasu, niezakłócający funkcjonowania pacjenta max. 45 dB | TAK, podać |  | 35 dB – 5 pkt >35 dB – 1 pkt |  |
|  | Możliwość blokady klawiatury przed przypadkowymi zmianami parametrów pracy urządzenia | TAK, podać |  |  |  |
|  | Stymulacja tkanki ziarninowej | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
|  | Zbiornik na wydzielinę zaopatrzony w absorbent i filtr węglowy | TAK, podać |  |  |  |
|  | Port USB do transferu danych | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
|  | Waga urządzenia (bez zbiornika) max 1,2 kg | TAK, podać |  | =1,2 kg – 1 pkt., <1,2 kg – 3 pkt. |  |
|  | Pas naramienny w zestawie | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt., NIE – 0 pkt., |  |
|  | Uchwyt do zawieszenia urządzenia o ramę łóżka pacjenta | TAK, podać |  |  |  |
|  | Walizka do przechowywania urządzenia | TAK, podać |  |  |  |
|  | Zbiornik na wydzielinę ≥ 300 ml – 10 szt. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Zbiornik na wydzielinę ≥ 500 ml – 10 szt. | TAK, podać |  |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK, podać |  |  |  |
|  | Instrukcję obsługi i użytkowania urządzenia należy dostarczyć w języku polskim w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie PDF, wraz z oryginalną instrukcją producenta w języku obcym, za pomocą wiadomości e-mail na adres aparatura@usk1.pl, w terminie przekazania urządzenia do eksploatacji. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja liczona od dnia oddania systemu do eksploatacji | TAK, podać |  |  |  |
|  | Paszport techniczny (przy dostawie) | TAK, podać |  |  |  |
|  | Instruktaż stanowiskowy z obsługi sprzętu, pracowników wskazanych przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu | TAK, podać |  |  |  |
|  | Dokument dopuszczający sprzęt do obrotu w kraju - deklaracja zgodności CE w języku polskim (dołączyć do oferty) | TAK, podać |  |  |  |

- Producent: ...............................................................

- Typ aparatu:……………………………………………..

- Rok produkcji: ……………………………………………..

- Numer katalogowy: .....................................................................

- Okres gwarancji wynosi (min. 24 miesiące):................ miesiące na urządzenia

- Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi);

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia;

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia;

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy;

- ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji;

- inne (jeśli dotyczy): ................................................................................................