# Załącznik nr 1A do SWZ – Zadanie 1 - Formularz oferty – Opis Przedmiotu zamówienia - zestawienie parametrów i warunków technicznych

Meble płycinowe

| Lp. | Parametr/Warunek | TAK/Podać | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm melaminowanej obustronnie, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A. Płyta meblowa w jednolitym wybarwieniu na całości mebla | Tak |  |
| 2. | Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV 1 mm lub jeśli wymaga tego konstrukcja 2 mm (fronty) | Tak, podać |  |
| 3. | W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone wzdłuż dłuższej krawędzi | Tak, podać |  |
| 4. | Kolor płyty oraz blatów dostosowany do wymagań Zamawiającego | Tak |  |
| 5. | Szuflady typu skrzynkowego (boki metalowe) z systemem krytych prowadnic z pełnym wysuwem z funkcją cichego domyku, regulacja frontu 3D, udźwig min. 30 kg | Tak, podać |  |
| 6. | Półki zabezpieczone przed wypadaniem i przypadkowym wyciągnięciem poprzez system łączący półkę z bokiem szafy, półki oklejone z 4 stron | Tak |  |
| 7. | Zamontowane półki muszą posiadać pełna regulację wysokości bez konieczności użycia narzędzi | Tak |  |
| 8. | Zawiasy z cichym domykiem | Tak |  |
| 9. | W przypadku, gdy wymaga tego konstrukcja należy zastosować zamki patentowe lewe i prawe, w ciągach szuflad – zamki centralne nie dotyczy szafek zlewozmywakowych i umywalkowych | Tak |  |
| 10. | Meble posadowione na nóżkach metalowych malowanych proszkowo o wysokości 150 mm z możliwością poziomowania w zakresie min. 20 mm | Tak, podać |  |
| 11. | Ścianka tylna szaf, szafek i regałów wykonana z płyty HDF 3,2 mm | Tak, podać |  |
| 12. | Meble montowane za pomocą mimośrodów, nie dopuszcza się zewnętrznych widocznych połączeń w celu ułatwienia mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 13. | Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego ustawienia | Tak |  |
| 14. | Blaty z zabudowach socjalnych o grubości 38 mm pokryte HPL | Tak, podać |  |
| 15. | Uchwyty C-kształtne o rozstawie min 128 mm, wykonane z metalu | Tak, podać |  |
| 16. | Płyta meblowa posiada aktualny Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) lub dokument równoważny, potwierdzający dopuszczenie produktu do stosowania w budynkach użyteczności publicznej | Tak |  |
| 17. | Oferowane meble spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i ergonomii określone w poniższych normach: - biurka i stoły robocze: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019, PN-EN 1730:2013 lub równoważne, - meble do przechowywania (szafy, regały, kontenery, nadstawki): PN-EN 16121+A1:2017-10, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14074:2006 lub równoważne, - szafki wiszące: PN-EN 16121+A1:2017-10, PN-EN 16122:2012 lub równoważne | Tak |  |

- Parametry zaznaczone „Tak” i „Podać” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Kanapa

| Lp. | Parametr/Warunek | TAK/Podać | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanapa rozkładana dwuosobowa | Tak |  |
| 2. | Tapicerowana materiałem łatwo zmywalnym, odporna na ścieranie – ścieralność 20 000 – 30 000 cykli w teście Martindale’a, kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji | Tak, podać |  |
| 3. | Wypełnienie sprężyna bonelowa | Tak |  |
| 4. | Wymiary: 1900 mm i głębokości 115 mm. | Tak, podać |  |
| 5. | Kanapa spełnia wymagania w zakresie stabilność, wytrzymałość statyczną (nacisk) oraz trwałość zmęczeniową siedziska i oparcia określone w normie PN-EN 16139 - Poziom 1 (użytek ogólny) lub równoważne | Tak, podać |  |

- Parametry zaznaczone „Tak” i „Podać” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.