Załącznik nr 2A do SWZ - Wieża laparoskopowa z zielenią ICG - 2 szt.

|  | PARAMETR / WARUNEK | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ | PARAMETR OCENIANY | PARAMETR RÓWNOWAŻNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wymagania ogólne |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2025, wyklucza się urządzenia demo i rekondycjonowane | Tak, opisać |  |  |  |
| Sterownik kamery – zestaw |  |  |  |  |  |
|  | Sterownik kamery kompatybilny z technologią 4K, umożliwiający podłączenie oferowanej głowicy kamery 4K NIR/ICG i opcjonalnego sztywnego wideoendoskopu 4K/3D/ICG | TAK |  |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjścia wideo Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz) | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz) | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz) | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: pamięć PenDrive, zewnętrzna klawiatura, dedykowana drukarka | TAK, opisać |  | 3 gniazda – 1 pkt. >3 gniazd – 5 pkt. |  |
|  | Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery | TAK, opisać |  | 1 gniazdo – 1 pkt. >1 gniazda – 5 pkt. |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym źródłem światła LED z technologią NIR/ICG w celu realizacji włączania / wyłączania światła, zmiany ustawień intensywności światła - bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery | TAK |  |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w menu obsługowe wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |  |  |
|  | Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca po rozbudowie funkcjonalność jednoczesnego podłączenia np. histeroskopu i laparoskopu w celu wykonywania operacji łączonych z jednoczesnym wyświetlaniem dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |  |  |
|  | Menu obsługowe wywoływane poprzez przycisk głowicy kamery i poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość przypisania po dwóch funkcji do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery | TAK |  |  |  |
|  | Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery | TAK |  |  |  |
|  | Zapis zdjęć w formacie: JPEG | TAK |  |  |  |
|  | Zapis filmów w formacie: MPEG4 | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja regulacji jasności poprzez menu sterownika kamery, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Funkcja zoom'u cyfrowego ustawiana poprzez menu obsługowe sterownika kamery, dostępnych min. 6 poziomów regulacji zoom'u | TAK, opisać |  | 6 poziomów – 1 pkt. >6 – 10 pkt. |  |
|  | Funkcja obrotu obrazu o 180° ustawiana poprzez menu obsługowe sterownika kamery | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |  |  |
|  | Tryb ręcznej regulacji intensywności światła oferowanego źródła światła LED NIR/ICG poprzez menu obsługowe sterownika kamery | TAK |  |  |  |
|  | Tryb automatycznej regulacji intensywności światła oferowanego źródła światła LED NIR/ICG włączany poprzez menu obsługowe sterownika kamery | TAK |  |  |  |
|  | Funkcjonalność wyświetlania poziomu intensywności światła oferowanego źródła światła LED NIR/ICG na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |  |  |
|  | Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |  |  |
|  | Wykorzystanie trybu wizualizacji wykorzystującego cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego niezależne od zastosowanego źródła światła | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok siebie na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z włączonym trybem wizualizacji | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive | TAK |  |  |  |
|  | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia kamery do obrazowania egzoskopowego 3D | TAK |  |  |  |
|  | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem oferowanej głowicy kamery 4K | TAK |  |  |  |
|  | Stopień ochrony min. CF | TAK |  |  |  |
| Źródło światła LED |  |  |  |  |  |
|  | Źródło światła LED NIR/ICG kompatybilne ze oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |  |  |
|  | Źródło światła wyposażone w ekran dotykowy | TAK |  |  |  |
|  | Źródło światła wyposażone w tryb światła białego i tryby światła w bliskiej podczerwieni (NIR) przeznaczone do obrazowania fluorescencyjnego z użyciem odczynnika ICG | TAK |  |  |  |
|  | Dostępne tryby światła bliskiej podczerwieni przy zastosowaniu oferowanego sterownika kamery i głowicy kamery 4K/NIR ICG - tryb monochromatyczny - obraz uzyskany z fluorescencji - nałożony (overlay) - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym - mapa intensywności - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym z nałożoną kolorystyką w zależności od natężenia fluorescencji | TAK |  |  |  |
|  | Źródło światła LED NIR/ICG, emitujące światło białe oraz światło w zakresie podczerwieni bez zastosowania wiązki lasera | TAK |  |  |  |
|  | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |  |  |
|  | Stopień ochrony min. CF | TAK |  |  |  |
| Głowica kamery 4K NIR/ICG |  |  |  |  |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w 2-chipy, kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |  |  |
|  | Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości min. 4K UHD, rozdzielczość min. 3840 × 2160 pikseli, 50/60 Hz, skanowanie progresywne | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Zakres pracy głowicy kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) | TAK |  |  |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Głowica kamery 4K UHD umożliwiająca podłączenie dedykowanego, opcjonalnego egzoskopu NIR/ICG 90° | TAK |  |  |  |
|  | Stopień ochrony min. CF | TAK |  |  |  |
| Optyka laparoskopowa 30°do NIR/ICG ze światłowodem – 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Optyka laparoskopowa typu Hopkins umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), średnica min. 10 mm, długość min. 31 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, średnica min. 4,8 mm, długość min. 250 cm | TAK, opisać |  |  |  |
| Kosz na optyki |  |  |  |  |  |
|  | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania do 2 optyk o długości do 32 cm i średnicy do 10 mm, wyposażony w silikonowe wsporniki oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego – 1 szt. | TAK, opisać |  |  |  |
| Insuflator wysokoprzepływowy CO2 z wyposażeniem |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 5,5” | TAK, opisać |  | Przekątna ekranu - 5,5-6’’ – 1 pkt. Przekątna ekranu 6,1-7’’ – 10 pkt. |  |
|  | Insuflator wyposażony w wysokoprzepływowy tryb pracy z regulacją przepływu w zakresie od 1 do min. 50 l/min. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Regulacja ciśnienia w zakresie min. 1-30 mmHg | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Funkcja podgrzewania gazu | TAK |  |  |  |
|  | Wskaźnik numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta | TAK |  |  |  |
|  | Wskaźnik wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 | TAK |  |  |  |
|  | Wskaźnik wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 | TAK |  |  |  |
|  | Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | TAK |  |  |  |
|  | Insuflator wyposażony w zintegrowane gniazdo umożliwiające komunikację z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Filtr do insuflatora, jednorazowy, sterylny, op. 25 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Dren insuflacyjny z podgrzewaniem, z filtrem, dł. min. 3 m, jednorazowy, sterylny, op.10 szt. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Dren insuflacyjny, sterylizowalny | TAK |  |  |  |
|  | Przewód wysokociśnieniowy CO2, z przyłączami American/German, dł. min. 100cm | TAK, opisać |  |  |  |
| Pompa ssąca / płucząca z wyposażeniem |  |  |  |  |  |
|  | Wielodziedzinowa pompa rolkowa z oprogramowaniem dedykowanym do operacji laparoskopowych i histeroskopowych | TAK |  |  |  |
|  | Obsługa pompy poprzez kolorowy monitor dotykowy | TAK |  |  |  |
|  | Wybór zastosowania pompy z menu z listą dziedzin i procedur wyświetlanej na monitorze dotykowym | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren | TAK |  |  |  |
|  | Animacja wyświetlana na monitorze dotykowym instruująca sposób zakładania drenu | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość opcjonalna komunikacji bezpośredniej poprzez kompatybilny kabel z dedykowaną konsolą shavera ginekologicznego przy wykorzystaniu pompy w trybie ssącym z odpowiednimi drenami i oprogramowaniem, podczas procedury tzw. resekcji mechanicznej shaverem | TAK |  |  |  |
|  | Dren płuczący jednorazowy, sterylny, opakowanie 10 szt. | TAK |  |  |  |
| Monitor operacyjny 4K ze stojakiem |  |  |  |  |  |
|  | Przekątna ekranu min. 45" | TAK, opisać |  | Przekątna ekranu – 45-54’’ – 1 pkt. >=55’’ – 10 pkt. |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 3840 x 2160 pikseli | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Wejścia wideo min.: 1x 12G-SDI 1 x 3G-SDI 1x HDMI 2.0 1x DisplayPort 1.2 1x DVI-D 1x RS232 1x RJ45 1x USB | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Wyjścia wideo min.: 1x 12G-SDI 1x DisplayPort 1.2 1x DVI, | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Możliwość mocowania VESA 400 x 200 mm | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Format obrazu 16:9 | TAK |  |  |  |
|  | Stojak do monitora 42"-64" | TAK |  |  |  |
| Monitor operacyjny 4K |  |  |  |  |  |
|  | Przekątna ekranu min. 31" | TAK |  |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 3840 x 2160 pikseli | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Wejścia wideo min.: 1x DisplayPort 1.2, 1x 12G-SDI, 1x DVI-D, HDMI 2.0, 3G-SDI | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Wyjścia wideo min.: 1x 12G-SDI, 1x DVI-D | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Możliwość mocowania VESA 100 lub 200 | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Format obrazu 16:9 | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Waga monitora nie większa niż 13,5kg | TAK, opisać |  |  |  |
| Wózek aparaturowy z wyposażeniem |  |  |  |  |  |
|  | Wózek sprzętowy, zawiera 12 gniazdek, 3 półki, w tym jedna z szufladą | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Ramię do monitora z uchwytem VESA 75/100, mocowane bocznie, zasięg min. 760 mm, maks. obciążenie 15 kg | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Uchwyt butli CO2, do butli o maks. śr. 210mm | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Wysięgnik na płyny, z regulacją wysokości | TAK |  |  |  |
|  | Uchwyt kamery, z wyjmowanymi wkładami | TAK |  |  |  |
| Diatermia elektrochirurgiczna z wyposażeniem |  |  |  |  |  |
|  | Diatermia przeznaczona do zastosowania w operacjach endoskopowych i otwartych zarówno z instrumentami bipolarnymi jak i monopolarnymi z dedykowanym trybem do resekcji bipolarnej w roztworze NaCl | TAK |  |  |  |
|  | Obsługa diatermii poprzez ekran dotykowy, rozmiar ekranu min. 9" | TAK |  |  |  |
|  | Aparat wyposażony w gniazda monopolarne umożliwiające podłączanie kabli w systemie 3PIN International, 1 PIN 4 mm i Mo9/5 | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Możliwość ukrycia nastaw w gniazdach aktualnie nie używanych | TAK |  |  |  |
|  | Tryby cięcia jednobiegunowego z kontrolą łuku elektrycznego | TAK |  |  |  |
|  | Aparat posiadający 3 tryby cięcia monopolarnego (jednobiegunowego) przy czym w każdym z nich istnieje możliwość nastawienia 10 efektów tkankowych co daje 30 rodzajów różnych efektów cięcia | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Ograniczenie mocy cięcia jednobiegunowego do 400 W | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia min. 9 efektów podczas cięcia jednobiegunowego | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Aparat posiadający 6 trybów koagulacji monopolarnej , gdzie w każdym z nich można nastawić 10 efektów tkankowych. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Aparat posiadający moc koagulacji monopolarnej 240 W | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Tryb cięcia i koagulacji bipolarnej dedykowane do resekcji w roztworze soli NaCl | TAK |  |  |  |
|  | Aparat posiadający 2 tryby cięcia bipolarnego, gdzie w każdym z nich istnieje możliwość nastawiania 10 efektów tkankowych co daje 20 różnych trybów cięcia | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Aparat posiadający moc cięcia bipolarnego 400W z możliwością jego ograniczenia z ekranu sterowania. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Aparat posiadający moc cięcia przy resekcji bipolarnej 400W z możliwością jej dowolnego ograniczania z ekranu urządzenia. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Maksymalna moc waporyzacji bipolarnej w roztworze NaCl min. 400 W | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Aparat posiadający 2 tryby koagulacji bipolarnej w których istnieje możliwość nastawienia 10 efektów tkankowych | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Funkcja auto-start dla instrumentów bipolarnych z regulacją czasu opóźnienia | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja auto-stop dla instrumentów bipolarnych | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja monitorowania połączenia płytki neutralnej | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 299 programów użytkowników | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Przełącznik nożny dwupedałowy, z przyciskiem funkcyjnym | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Przewód monopolarny o długości 4 m? | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Przewód bipolarny, dł. min. 300 cm | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Przewód elektrody neutralnej | TAK |  |  |  |
|  | Elektroda neutralna jednorazowa, dzielona, op. 50 szt. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Trokar, śr. min.11 mm, dł. min. 10,5 cm, gwóźdź piramidalny, zawór wielofunkcyjny – 3 szt. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Trokar, śr. 6 mm, dł. 10,5 cm, gwóźdź piramidalny, zawór wielofunkcyjny – 3 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Redukcja 11 / 5 mm, nasadka na trokar – 2 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Imadło laparoskopowe, bransze zakrzywione w lewo, rękojeść prosta, zapinka wyłączana, autoklawowalne, średnica 5 mm, długość 33 cm – 1szt. | TAK |  |  |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe typu REDDICK-OLSEN, monopolarne, trzy częściowe: uchwyt z zapinką, tubus, wkład, średnica instrumentu 5 mm, długość robocza 36 cm,, autoklawowalne, - 1 szt. | TAK |  |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |  |  |
|  | Instrukcję obsługi i użytkowania urządzenia należy dostarczyć w języku polskim w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie PDF, wraz z oryginalną instrukcją producenta w języku obcym, za pomocą wiadomości e-mail na adres aparatura@usk1.pl, w terminie przekazania urządzenia do eksploatacji | TAK |  |  |  |
|  | Gwarancja liczona od dnia oddania urządzenia do eksploatacji | TAK |  |  |  |
|  | Paszport techniczny (przy dostawie) | TAK |  |  |  |
|  | Instruktaż stanowiskowy z obsługi sprzętu, pracowników wskazanych przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu | TAK |  |  |  |

- Producent : ...............................................................

- Typ aparatu :……………………………………………..

- Rok produkcji: ……………………………………………..

- Numer katalogowy: .....................................................................

- Okres gwarancji wynosi (min. 24 miesiące) :................ miesiące (słownie: .................................... m-ce) na urządzenia

- Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta zostaną wykonane w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ......................................................................................................................

………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy