Załącznik nr 3.2 – Kozetka z regulacją wysokości – 2 szt. – Oddział Chirurgii Jednego Dnia

|  | PARAMETR / WARUNEK | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ | Parametr oceniany | Parametr równoważny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie po demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji min. 2025 r. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Kozetka lekarska z leżyskiem dwusegmentowym, przeznaczona do przeprowadzania badań lekarskich, wykonywania drobnych zabiegów medycznych. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zagłówek regulowany w zakresie min. - 75 do + 40 stopni za pomocą sprężyny gazowej. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Elektryczna zmiana wysokości leżyska w zakresie min. 430 – 930 mm za pomocą przewodowego pilota sterującego. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Możliwość doposażenia kozetki w ramę sterującą ułatwiającą regulację wysokości. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Wymiary leżyska min. 1900 x 670 mm | Tak, opisać |  |  | +/- 10 mm |
|  | Masa całkowita stołu min.53 kg. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika min. 190 kg. | Tak, opisać |  | 190 kg – 1 pkt >190 kg – 10 pkt. |  |
|  | Kozetka wyposażona uchwyt prześcieradła. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Możliwość doposażenia kozetki w układ jezdny ułatwiający pozycjonowanie. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Konstrukcja stelażu malowana proszkowo z profilu o przekroju min. 30x30x2 mm w celu zapewnienia stabilności oraz dużej nośności kozetki. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Tapicerka skóropodobna łatwa w utrzymaniu czystości. Kolor do wyboru z palety producenta na etapie podpisywania Umowy. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Rama górna oraz dolną w kształcie prostokąta ułatwiająca podnoszenie leżyska w zakresie min. 430 – 930 mm. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Podstawa konstrukcji zabezpieczona gumowymi odbojami min.60 mm chroniącymi powierzchnię przed uszkodzeniem. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Rozstaw podpór | Tak, opisać |  |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 60 miesięcy | TAK, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK, podać |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim oraz instrukcje oryginalną w języku producenta (dostarczyć z chwilą oddania do eksploatacji) | TAK |  |  |  |
|  | Gwarancja liczona od dnia oddania urządzenia do eksploatacji | TAK |  |  |  |
|  | Paszport techniczny (przy dostawie) | TAK |  |  |  |
|  | Instruktaż stanowiskowy z obsługi sprzętu, pracowników wskazanych przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu | TAK |  |  |  |
|  | Dokument dopuszczający sprzęt do obrotu w kraju - deklaracja zgodności CE w języku polskim (dołączyć do oferty) |  |  |  |  |

- Producent : ...............................................................

- Typ aparatu :……………………………………………..

- Rok produkcji: ……………………………………………..

- Numer katalogowy: .....................................................................

- Okres gwarancji wynosi (min. 60 miesięcy) :................ miesiące (słownie: .................................... m-ce) na urządzenia

- Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ................................................................................................

……………………………………………

Data i podpis Wykonawcy