Załącznik 5 do swz

Tabela wymaganych parametrów granicznych

Tabela wymaganych parametrów  granicznych stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Oferty, które nie będą zawierały dokumentu zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp.

W tabeli zamawiający określił wymagania konieczne do spełnienia przez wykonawcę. W związku z powyższym zamawiający oczekuje odpowiedzi binarnej: Tak – w przypadku spełnienia warunku, Nie - w przypadku niespełnienia warunku.

W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej zamawiający interpretuje fakt, jako niespełnienia warunku koniecznego, co skutkuje odrzuceniem oferty.

W przypadku, gdy w wymagających tego wierszach Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr” oraz „Parametr graniczny (wymagany do spełnienia)”

* W kolumnie „Odpowiedź wykonawcy” należy podać wartości liczbowe oferowanych parametrów, w przypadku gdy  parametr lub funkcjonalność nie są opisywane za pomocą wartości liczbowych, należy opisać wartość oferowaną w sposób umożliwiający Zamawiającemu jej ocenę, funkcjonalność lub ewentualnie potwierdzić zgodność z wymaganiami wpisując formułę „Zgodnie z wymaganiami”.

W celu ułatwienia jednoznacznej weryfikacji zaoferowanych parametrów zaleca się zaznaczenie miejsca potwierdzenia parametru  w załączanych materiałach.

Weryfikacja odpowiedzi nastąpi na podstawie załączonych do oferty przedmiotowych środków dowodowych

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny (wymagany do spełnienia) | Odpowiedź Wykonawcy * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor funkcji życiowych przeznaczony dla osób dorosłych, dzieci i noworodków | TAK |  |
|  | Monitor funkcji życiowych z modułami pomiarowymi ciśnienia nieinwazyjnego NIBP, temperatury T i saturacji tlenem hemoglobiny krwi tętniczej SpO2 | TAK |  |
|  | Monitor funkcji życiowych umieszczony na statywie jezdnym, wyposażony w 5 skrętnych kół z możliwością zablokowania co najmniej 2 z nich, koszyk na akcesoria, wieszaki na przewody NIBP i termometr bezprzewodowy, rączka do prowadzenia wózka | TAK |  |
|  | Zwiększony ciężar podstawy wózka gwarantujący stabilność zestawu | TAK |  |
|  | Ekran monitora funkcji życiowych wielodotykowy, TFT LCD, kolorowy, o przekątnej min. 4,5” i rozdzielczości min. 1280x720 pikseli | TAK (podać wartości) |  |
|  | Ekran monitora z wbudowanym czujnikiem jasności otoczenia i adaptacyjnym dostosowywaniem jasności ekranu i możliwością ręcznego wyboru poziomu jasności ekranu | TAK |  |
|  | Ekran monitora z możliwością wyświetlania danych w pionie i poziomie, z automatyczną rotacją | TAK |  |
|  | Monitor funkcji życiowych wyposażony w diodę LED sygnalizujące zasilanie sieciowe i ładowanie akumulatorów zasilających | TAK |  |
|  | Funkcja wprowadzania danych demograficznych pacjenta przez klawiaturę alfanumeryczną na ekranie i skaner kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Monitor funkcji życiowych z wbudowanym w obrys uchwytem transportowym umożliwiającym noszenie go jedną ręką po odłączeniu od statywu | TAK |  |
|  | Ciężar monitora maks. 1 kg +/- 5% | TAK (podać wartość) |  |
|  | Ekran monitora funkcji życiowych podzielony na sekcje: pasek statusu, okna parametrów oraz menu funkcji | TAK |  |
|  | Możliwość indywidualnej konfiguracji okna parametrów poprzez zmianę położenia i wielkości wyświetlanych wartości parametrów | TAK |  |
|  | Pasek statusu zawierający: przycisk czasowego wstrzymania alarmu, przycisk wyciszenia alarmu (wyciszenie dźwięku), przycisk wyboru profilu pacjenta, przycisk i status połączeń: Bluetooth, WiFi, Ethernet, wskaźniki zasilania i poziomu naładowania akumulatorów, wskazanie bieżącej godziny | TAK |  |
|  | Menu funkcji z możliwością włączenia/wyłączenia krzywych, zmiany czułości, włączenia widoku histogramu, widoku trendu lub wartości numerycznych | TAK |  |
|  | Funkcja zrzutu zawartości ekranu do pliku .png i przenoszenia zapamiętanych obrazów do komputera za pomocą nośnika USB | TAK |  |
|  | Intuicyjne sterowanie za pomocą gestów na ekranie dotykowym, min. wciśnij, przesuń, przewiń, powiększ/zmniejsz (za pomocą 2 punktów dotykowych), drag and drop | TAK |  |
|  | Praca w trybach: - pomiar punktowy typu spot-check, - monitorowanie ciągłe | TAK |  |
|  | Funkcja wykonania pomiarów w trybie interwałowym | TAK |  |
|  | Funkcja szybkiego pomiaru bez identyfikacji pacjenta | TAK |  |
|  | W trybie monitorowania funkcja wyświetlenia informacji w postaci trendów wraz z zakresem parametrów, aktualnymi wartościami numerycznymi, granicami alarmowymi oraz etykietami parametrów | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję automatycznego obliczania skali wczesnego ostrzegania EWS zgodnie z ustaleniami Royal College of Physicians | TAK |  |
|  | Funkcje pozwalające na zaimplementowanie różnych protokołów EWS: np. OEWS, NEWS, PEWS oraz opracowanych przez użytkownika | TAK (wymienić) |  |
|  | Obsługa co najmniej 7 parametrów w ramach jednego protokołu EWS | TAK (podać liczbę) |  |
|  | Wartości EWS obliczane na podstawie zmierzonych wartości i wprowadzonych danych, a następnie łączone w zagregowaną wartość EWS i wyświetlane na ekranie monitora | TAK |  |
|  | Automatyczne obliczanie wartości skali EWS na podstawie SpO2, PR, RR, temperatury, ciśnienia skurczowego, stanu świadomości i suplementacji tlenu O2 | TAK |  |
|  | Funkcja zaprogramowania spersonalizowanych komunikatów dla personelu wyświetlanych na ekranie w ramach funkcji EWS | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie monitora wartości EWS i wartości cząstkowych przypisanych parametrom branych pod uwagę przy wyliczaniu zsumowanej wartości EWS z zaznaczeniem kolorami stanu ryzyka klinicznego każdego z nich | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie monitora wartości cząstkowych przypisanych parametrom branych pod uwagę przy wyliczaniu zsumowanej wartości EWS z zaznaczeniem kolorami stanu ryzyka klinicznego każdego z nich | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w diodę LED sygnalizującą stany systemowe i alarmy | TAK |  |
|  | Regulowane progi alarmowe NIBP, SpO2 i temperatury; regulowana głośność sygnału alarmowego. | TAK |  |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe o różnych priorytetach z możliwością czasowego zawieszenia i wyciszenia | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w gniazda przyłączeniowe: systemu przywołania pielęgniarki, RJ-45 do komunikacji z siecią szpitalną, min. 1 port USB, gniazdo zasilania AC, gniazdo uziemienia | TAK |  |
|  | Wbudowany interfejs komunikacyjny WLAN 2,4 / 5 GHz | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator pozwalający na min. 3 godziny ciągłej pracy | TAK (podać wartość) |  |
|  | Monitor wyposażony w podświetlany włącznik zasilania | TAK |  |
|  | Stopień zabezpieczenia elektrycznego, min. BF wg normy IEC 60601 | TAK |  |
|  | Klasa wodoszczelności minimum IP22 | TAK |  |
|  | Moduł pulsoksymetrii mierzący w technologii Masimo SET i prezentujący na ekranie monitora funkcji życiowych saturację krwi tętniczej tlenem SpO2, częstotliwość tętna PR, wskaźnik perfuzji PI, pletyzmograficzną częstotliwość oddechu RRp | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy SpO2 0% – 100% | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru SpO2, min. 1% | TAK (podać wartość) |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100%: - w bezruchu dorośli, dzieci, noworodki: nie gorsza niż ±2% - w ruchu dorośli, dzieci, noworodki: nie gorsza niż ±3% | TAK (podać wartości) |  |
|  | Zakres pomiarowy PR min 25 – 240 uderzeń/ minutę | TAK (podać wartość) |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości tętna w zakresie 25 – 240 uderzeń/ minutę: - w bezruchu dorośli, dzieci, noworodki: nie gorsza niż ±3 uderzenia/ minutę - w ruchu dorośli, dzieci, noworodki: nie gorsza niż ±5 uderzeń/ minutę | TAK (podać wartości) |  |
|  | Pomiar częstości oddechów metodą pletyzmograficzną | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru respiracji: min 4 – 70 oddechów/minutę | TAK (podać zakres) |  |
|  | Dokładność pomiaru respiracji: 1 oddech/minutę | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy wskaźnika perfuzji: min 0,02% – 20% | TAK (podać zakres) |  |
|  | Wyświetlanie pletyzmogramu, wartości i granic alarmowych SpO2, trendu SpO2, częstości rytmu PR, respiracji RRp, prezentacja indeksu perfuzji PI | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar stężenia hemoglobiny całkowitej SpHb. Funkcja zainstalowana w min. 4 urządzeniach ( + 4 czujniki, każdy z czujników gwarantujący min. 400 pomiarów ) | TAK (podać wartości) |  |
|  | Funkcja blokady ekranu na czas transportu pacjenta, umożliwia wyświetlanie monitorowanych parametrów uniemożliwiając jednocześnie przypadkową interakcję z urządzeniem | TAK |  |
|  | Przycisk wyciszenia alarmów | TAK |  |
|  | Czujnik saturacji wielorazowego użytku czujnik palcowy typu klips dla pacjentów dorosłych z każdym monitorem funkcji życiowych | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą oscylometryczną | TAK |  |
|  | Dostępne 6 rozmiarów mankietów pomiarowych wielorazowych o rozmiarach: - 8-13 cm (niemowlę), - 12-19 (cm dziecko), - 17-25 cm (mały dorosły), - 23-33 cm (dorosły), - 31-40 cm (duży dorosły), - 38-50 cm (udowy) | TAK |  |
|  | W dostawie 1 komplet mankietów pomiarowych wielorazowych wszystkich rozmiarów z każdym monitorem funkcji życiowych | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu każdego monitora przewód pacjenta do pomiaru ciśnienia ze złączem Quick Connect, długość min. 3 metry | TAK |  |
|  | Mankiety ciśnieniowe jednoczęściowe, nie zawierające PVC (chlorek poliwinylu), DEHP (ftalan) i lateksu | TAK |  |
|  | Mankiety z zintegrowanym wężykiem ciśnieniowym z szybkozłączką | TAK |  |
|  | Mankiety wyróżnione kolorystycznie, umożliwiając szybką identyfikację właściwego rozmiaru | TAK |  |
|  | Mankiety posiadają nadrukowany obustronnie zakres obwodu ramienia, umożliwiając szybkie dopasowanie | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego: - dorośli min 40-260 mmHg, - dzieci min 40-230 mmHg, - noworodki min 40-130 mmHg | TAK (podać zakresy) |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego: - dorośli min 20-200 mmHg, - dzieci min 20-160 mmHg, - noworodki min 20-100 mmHg | TAK (podać zakresy) |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia średniego: - dorośli min 26-220 mmHg, - dzieci min 26-183 mmHg, - noworodki min 26-110 mmHg | TAK (podać zakresy) |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia nie gorsza niż ±3 mmHg | TAK (podać zakres) |  |
|  | W trybie monitorowania granice alarmowe, wyniki ostatniego pomiaru ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego oraz trend ciśnienia stale widoczne na ekranie głównym | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania automatycznych pomiarów ciśnienia w trybie interwałowym z odstępem regulowanym w zakresie: min 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90 minut | TAK (podać wartości) |  |
|  | Możliwość wykonywania automatycznych następujących po sobie pomiarów ciśnienia krwi przez zaprogramowany czas, 5, 10 minut | TAK (podać wartości) |  |
|  | Termometr bezdotykowy na podczerwień z bezprzewodową komunikacją ze stacją bazową zmniejszający ryzyko zakażenia krzyżowego pacjenta, redukujący koszty i ilość odpadów poprzez wyeliminowanie potrzeby stosowania sond i innych materiałów jednorazowego użytku | TAK |  |
|  | Termometr na podczerwień klasy klinicznej zapewniający pomiar temperatury czoła we wszystkich populacjach pacjentów | TAK |  |
|  | Prosta, jednoprzyciskowa obsługa zapewniająca wyniki w ciągu kilku sekund | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury nie mniejszy niż 35 – 42°C | TAK (podać zakres) |  |
|  | Zasilanie termometru bezprzewodowego z baterii alkalicznych typu AA lub AAA | TAK |  |
|  | Prezentacja zmierzonej wartości temperatury na wyświetlaczu termometru i na ekranie stacji bazowej | TAK |  |
|  | W trybie monitorowania granice alarmowe, wyniki ostatniego pomiaru temperatury oraz trend temperatury stale widoczne na ekranie głównym | TAK |  |
|  | Funkcja identyfikacji pacjentów i personelu za pomocą skanera kodu kreskowego. | TAK |  |
|  | Skaner kodów kreskowych na wyposażeniu każdego monitora | TAK |  |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS (AMMS firmy ASECO) w zakresie minimum: - identyfikacja pacjentów przez komunikaty HL7 ADT - identyfikacja personelu przez integrację z Active Directory lub skan identyfikatora - przesyłania standardowych parametrów do karty pacjenta tj.: ciśnienie, temperatura, saturacja, tętno, ilość oddechów, wzrost, waga, oraz parametry konfigurowalne zależnie od oddziału: poziom bólu, skala świadomości, etap gojenia rany, poziom glikemii, stan odleżyn, bilans płynów, EWS – wskaźnik wczesnego ostrzegania, nawrót włośniczkowy, reakcja ruchowa | TAK |  |
|  | Integracja z systemem szpitalnym obejmująca: - niezbędne licencje na podłączenie monitorów, - oprogramowanie serwerowe umożliwiający komunikację HL7, identyfikację pacjenta i personelu, komunikaty ADT - prace instalacyjne, dopasowanie komunikatów HL7 systemu HIS, - prace instalacyjne i programistyczne dostosowanie parametrów do formularzy, | TAK |  |
|  | Funkcja dokonania pomiaru w miejscu nieobjętym zasięgiem sieci szpitalnej (przewodowej oraz Wi-Fi). Po przywróceniu połączenia dane automatycznie zostaną przesłane do systemu HIS i przypisane do zidentyfikowanego na podstawie kodu kreskowego pacjenta i personelu | TAK |  |
|  | Funkcja identyfikacji pacjentów i personelu za pomocą skanera kodu kreskowego. | TAK |  |
|  | Zainstalowane w monitorach oprogramowanie konfiguracyjne umożliwiające: odczyt ustawień urządzenia oraz profili pacjenta, konfigurację ustawień urządzenia oraz profili pacjenta, dodawanie i usuwanie zdefiniowanych przez użytkownika profili pacjenta, konfigurację ustawień sieciowych urządzeń, konfigurację EWS, konfigurację programów interwałowych ciśnienia, konfigurację podłączenia ekranu zewnętrznego, pobieranie trendów | TAK |  |
|  | Funkcja wgrywania konfiguracji urządzenia zdalnie poprzez sieć szpitalną lub kabel USB/Ethernet przy bezpośrednim połączeniu urządzenia z komputerem | TAK |  |