| Załącznik nr 3.4 do RZP/TP/18/26 Specyfikacja techniczna Pakiet nr 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. 1 | Szafa Punkt Pierwszej Pomocy |  | Ilość: 1 szt. |
| Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |  |
| Punkt umożliwiający prowadzenie czynności ratowniczych w miejscu wypadku, umożliwiający zabezpieczenie miejsca zdarzenia |  | TAK |  |
| Wymiary zewnętrzne: - Wysokość całkowita : 1950 mm (+/-3%) -Szerokość całkowita: 700 mm (+/-3%) - Głębokość: 450 mm (+/-3%) |  | TAK |  |
| Korpus szafy wykonany z blachy stalowej o grubości 0,6 mm o wzmocnionej konstrukcji |  | TAK |  |
| Krawędzie obudowy zaokrąglone lub zabezpieczone przed skaleczeniem |  | TAK |  |
| Szafa malowana proszkowo w kolorze pomarańczowym, zielonym, białym zgodnie z oznaczeniami pierwszej pomocy umożliwiająca sprawne odnalezienie szafy |  | TAK |  |
| Drzwi jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe zamykane na klucz lub zamek ryglowy |  | Drzwi ……………….…….zamykane na …………………………. |  |
| Drzwi pełne/ przeszklone ( szyba bezpieczna lub wykonana z tworzywa) |  | TAK |  |
| Rozwiązanie techniczne lub systemowe umożliwiające szybkie dostanie się do szafy w przypadku pilnych zdarzeń |  | TAK |  |
| Oznakowanie w formie piktogramów informujące o zawartości szafy |  | TAK |  |
| Elementy ułatwiające transport szafy w tym kółka oraz uchwyty ( kółka wykonane z tworzywa uniemożliwiającego rysowaniu się podłóg) z rozwiązaniem technicznym umożliwiającym trwałe posadowienie szafy w wyznaczonym miejscu |  | TAK |  |
| 3 półki z rozwiązaniem umożliwiającym regulację ich wysokości, półki wykonane ze stali malowanej proszkowo lub z tworzywa |  | TAK |  |
| Wydzielona przestrzeń w szafie umożliwiająca przechowywanie deski ortopedycznej oraz druga wydzielona przestrzeń umożliwiająca przechowywanie przenośnego zestawu pierwszej pomocy |  | TAK |  |
| Tacka organizacyjna na drobne materiały opatrunkowe |  | TAK |  |
| Przegrody organizacyjne |  | TAK |  |
| Szafa wyposażona w : - folie termiczne lub koc przeciwwstrząsowy min. 5 szt, - worek resuscytacyjny z kpl. Maseczek dla dorosłych i dla dzieci min. 1 kpl - zestaw oparzeniowy : opatrunki schładzające hydrożelowe w tym opatrunek twarzowy o wymiarze 30 x 40 cm min. 1 szt, opatrunek o wymiarze 20 x 45 cm min.1 szt., opatrunek o wymiarze 10 x 10 cm min. 2 szt. - kamizelka odblaskowa min. 2 szt. - lampa ostrzegawcza min. 1 szt. -taśma ostrzegawcza min. 2 szt. - tuba elektroakustyczna min. 1 szt. - płyn do płukania oka min 3 szt. - płyn do dezynfekcji min. 3 szt. - butla tlenowa o pojemności min. 2 litrów ze złączką tlenową i min. 3 sztuki maseczek w tym 2 szt. rozmiar duży i 1 szt. rozmiar mały - latarka min. 1 szt. - pałeczka świetlna min. 1 szt. - nosze w postaci deski ortopedycznej wyposażone w pasy oraz w stabilizację głowy - Kołnierze regulowane w tym min. 1 szt kołnierz dla dorosłych i min. 1 szt. kołnierz dla dzieci, szyna Kramera w powleczeniu o wym .90 x 10 cm min. 1 szt. -półmaska przeciwpyłowa z pochłaniaczami (filtrami) min. 1 szt. - defibrylator - stojak na kroplówki - Instrukcja udzielania pierwszej pomocy min. 2 szt. |  | TAK |  |
| Do punktu pierwszej pomocy dołączy przenośny zestaw pierwszej pomocy w oddzielnej walizce lub torbie wyposażony w min. - Opatrunki indywidualne, kompresy jałowe, bandaże elastyczne, siatki opatrunkowe - Koc termiczny lub folia termiczna - Rękawiczki jednorazowe. - Nożyczki ratownicze. - Maska do RKO. - Chusta trójkątna, plaster różnej szerokości - kołnierz ortopedyczny - zestaw do płukania oka - płyn do odkażania - instrukcja pierwszej pomocy - wnętrze wyposażone w przegrody, elastyczne mocowania lub kieszenie |  | TAK |  |
| Do punktu pierwszej pomocy dołączny fantom szkoleniowy umożliwiający instruktaż wykonywnia pierwszej pomocy Fantom w formie postaci dorosłej ( anatomicznie odwzorowana głowa oraz tors) o wysokości 45-70 cm z rozwiązaniem technicznym umożliwiającym ucisk klatki piersiowej ( głębokość uciśnięcia min. 5cm), system oddechowy w formie kanału powietrznego oraz worków higienicznych, mechaniczne lub świetlne wskaźniki poprawności wykonywanych czynności pierwszej pomocy. Fantom wykonany z tworzywa odpornego na dezynfekcję oraz wielokrotne użycie. Do zestawu z fantomem dołączona torba transportowa oraz zestaw worków |  | TAK |  |
| Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy, opisany przedmiot zamówienia może odbiegać wizualnie od powyższego rysunku. |  |  |  |

| Poz. 2 | Torba ratownicza typu R1 |  | Ilość: 1 szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |  |
| Producent |  | ………………………………………………………* |  |
| Model/ nr katalogowy/ typ |  | ………………………………………………………* |  |
| Rok produkcji nie wcześniej niż rok 2025 |  | TAK |  |
| Torba ratownicza typu R1 o konstrukcji konstrukcja modułowa |  | TAK |  |
| Torba wykonana z tkaniny powlekanej odpornej na przetarcia i warunki atmosferyczne |  | TAK |  |
| Kolor torby: czerwony lub pomarańczowy z elementami odblaskowymi |  | TAK |  |
| rączki + pas naramienny regulowany |  | TAK |  |
| Rozwiązanie konstrukcyjne umożliwiające pełnego rozłożenia/otwarcia torby |  | TAK |  |
| Wysokość torby: 350–500 mm |  | TAK |  |
| Szerokość torby: 450–650 mm |  | TAK |  |
| Głębokość torby: 200–350 mm |  | TAK |  |
| Wnętrze podzielone na moduły ( 3 oddzielne segmenty) |  | TAK |  |
| Wkłady przezroczyste ułatwiające identyfikację wyposażenia |  | TAK |  |
| Uchwyty wewnętrzne do stabilizacji wyposażenia |  | TAK |  |
| Wzmocniony spód odporny na ścieranie |  | TAK |  |
| Zamki błyskawiczne |  | TAK |  |
| Elementy odblaskowe |  | TAK |  |
| Uchwyty przystosowane do przenoszenia w rękawicach |  | TAK |  |
| Możliwość mocowania butli tlenowej 0,5–2 l |  | TAK |  |
| Wyjmowane moduły wewnętrzne |  | TAK |  |
| Torba odporna na warunki atmosferyczne (deszcz, wilgoć) |  | TAK |  |
| Powierzchnia umożliwiająca dezynfekcję |  | TAK |  |
| Kompatybilność z wyposażeniem standardu R1 (przenośny zestaw medyczny przeznaczony do prowadzenia medycznych czynności ratunkowych w warunkach przedszpitalnych, wyposażony w środki i sprzęt umożliwiający m.in. udrażnianie dróg oddechowych, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, tlenoterapię, opatrywanie urazów oraz podstawową diagnostykę. Wyposażenie zestawu powinno być zgodne z aktualnymi wytycznymi systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne) |  | TAK |  |
| Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy, opisany przedmiot zamówienia może odbiegać wizualnie od powyższego rysunku |  |  |  |

1) Wykonawca bezwzględnie  wypełnia powyższe  tabele  podając w  odpowiednich  wierszach  w kolumnie „Parametry oferowane”

* uzupełnia w wykropkowanych miejscach konkretne dane charakteryzujące oferowany asortyment (właściwą wartość liczbową lub nazwę własną charakteryzująca dany parametr techniczny produktu)

2) Nieuzupełnienie w miejscach wykropkowanych danych oferowanego przedmiotu zamówienia lub uzupełnienie zakresem liczbowym czyli wpisanie przedziału wartości określonych w danym parametrze, Zamawiający potraktuje jako niepotwierdzenie parametrów, które będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy

| OPIS KRYTERIUM – PARAMETRY TECHNICZNE | MAX. LICZBA PKT | OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podać: TAK (10 pkt) lub NIE (0 pkt) |
| Pakiet nr 4 | 40,00 |  |
| Korpus szafy wykonany z blachy stalowej o grubości powyżej 0,6 mm o wzmocnionej konstrukcji (dotyczy poz. 1 Specyfikacji technicznej) | 15,00 |  |
| Więcej niż 3 półki z rozwiązaniem umożliwiającym regulację ich wysokości, półki wykonane ze stali malowanej proszkowo lub z tworzywa konstrukcji (dotyczy poz. 1 Specyfikacji technicznej) | 15,00 |  |
| Wnętrze podzielone na moduły powyżej 3 oddzielnych segmentów (dotyczy poz. 2 Specyfikacji technicznej) | 10,00 |  |