Załącznik nr 3.5 do RZP/TP/18/26

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie siłowni – Pakiet nr 5

| Poz. 1 | Trenażer wioślarski |  | Ilość: 2 szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |  |
| Producent |  | ………………………………………………………* |  |
| Model/ nr katalogowy/ typ |  | ………………………………………………………* |  |
| Rok produkcji nie wcześniej niż rok 2024 |  | TAK |  |
| Przeznaczony do użytkowania w siłowni, wykorzystywany w ramach zajęć z wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej oraz treningu ogólnorozwojowego |  | TAK |  |
| Przystosowanie do intensywnej, wielogodzinnej eksploatacji w obiektach sportowych |  | TAK |  |
| Urządzenie odwzorujące rzeczywisty ruch wiosła, umożliwiające równomierny płynny, cichy ruch wiosłowania |  | TAK |  |
| Długość całkowita urządzenia: min.220 cm |  | TAK |  |
| Wysokość całkowita urządzenia: 80-110 cm |  | TAK |  |
| Szerokość całkowita urządzenia: 50- 60 cm |  | TAK |  |
| Waga urządzenia: 55-70 kg |  | TAK |  |
| Siodełko o wymiarze Szerokość: 30-40 cm Głębokość: 20 – 30 cm |  | TAK |  |
| Konstrukcja nośna wykonana z aluminium lub stopów aluminium |  | TAK |  |
| Aluminiowa prowadnica pod siedziskiem zapewniająca płynny ruch |  | TAK |  |
| Mechaniczny, pasowy system przenoszenia napędu, bez napędu własnego urządzenia |  | TAK |  |
| System oporu indukcyjny (magnetyczny) |  | TAK |  |
| Elektroniczna regulacja oporu |  |  |  |
| Liczba poziomów oporu min. 12 |  | TAK |  |
| Płynna zmiana intensywności obciążeń treningowych |  | TAK |  |
| Maksymalna waga użytkownika: min. 160 kg |  | TAK |  |
| Ergonomiczne siedzisko o zwiększonej trwałości o właściwościach antypoślizgowych, odporne na pot i intensywne użytkowanie |  | TAK |  |
| Rozwiązanie techniczne umożliwiające blokadę siedziska w stanie nieobciążonym |  | TAK |  |
| Uchwyt lub element chwytowy wykonany z materiału o właściwościach antypoślizgowych, odporny na pot i intensywne użytkowanie, o ergonomicznym kształcie zapewniającym pewny i komfortowy chwyt dla użytkowników o różnej wielkości dłoni |  | TAK |  |
| Zintegrowany system pomiaru tętna, realizowany poprzez czujniki dotykowe w uchwycie lub poprzez współpracę z kompatybilnym pasem telemetrycznym, z prezentacją wartości tętna na konsoli LCD urządzenia |  | TAK |  |
| Antypoślizgowe podpory stóp z regulowanymi paskami |  | TAK |  |
| Konsola z wyświetlaczem LCD o przekątnej min. 5,5” zasilana bateriami |  | TAK |  |
| Regulowany kąt nachylenia konsoli |  | TAK |  |
| Wyświetlanie parametrów treningowych na konsolki takich jak min. : - czas -dystans - ruchy wiosłem/min - liczba ruchów wiosłem - moc - tętno - zużycie kalorii |  | TAK |  |
| Wbudowane kółka transportowe ułatwiające przemieszczanie wykonane z tworzywa uniemożliwiającego rysowaniu się podłóg |  | TAK |  |
| Możliwość przechowywania urządzenia w pozycji pionowej |  | TAK |  |
| Stabilna konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo użytkowników |  | TAK |  |
| Materiały konstrukcyjne i wykończeniowe odporne na działanie środków stosowanych do czyszczenia i dezynfekcji stosowanych w obiektach sportowych |  | TAK |  |
| Zakres regulacji oraz długość prowadnicy umożliwiający pełny zakres ruchu wiosłowania dla użytkowników wysokich o wzroście do co najmniej 200 cm |  | TAK |  |
| Urządzenie wyposażone w elementy poziomujące umożliwiające precyzyjne wypoziomowanie konstrukcji |  | TAK |  |
| Rozwiązanie techniczne umożliwiające oszczędność energii poprzez przejście urządzenia w stan uśpienia w wyniku bezczynności pracy urządzenia oraz natychmiastowe wybudzenie w momencie wznowienia działania |  | TAK |  |
| Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy, opisany przedmiot zamówienia może odbiegać wizualnie od powyższego rysunku. |  |  |  |

| Poz. 2 | Trenażer eliptyczny |  | Ilość: 4 szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |  |
| Producent |  | ………………………………………………………* |  |
| Model/ nr katalogowy/ typ |  | ………………………………………………………* |  |
| Rok produkcji nie wcześniej niż rok 2024 |  | TAK |  |
| Przeznaczony do użytkowania w siłowni, wykorzystywany w ramach zajęć z wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej oraz treningu ogólnorozwojowego |  | TAK |  |
| Przystosowanie do intensywnej, wielogodzinnej eksploatacji w obiektach sportowych |  | TAK |  |
| Trenażer eliptyczny umożliwia wykonywanie ciągłego, cyklicznego ruchu eliptycznego kończyn dolnych, zsynchronizowanego z ruchem kończyn górnych |  | TAK |  |
| Długość urządzenia min. 170 cm |  | TAK |  |
| Szerokość urządzenia 70-90 cm |  | TAK |  |
| Wysokość urządzenia min. 170 cm |  | TAK |  |
| Waga urządzenia: 130-160 kg |  | TAK |  |
| Stabilna konstrukcja nośna o podwyższonej wytrzymałości |  | TAK |  |
| Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika min. 160 kg |  | TAK |  |
| Bezszczotkowy generator umożliwiający pracę urządzenia bez konieczności zasilania z sieci |  | TAK |  |
| Koło zamachowe dwukierunkowe, waga koła zamachowego min. 10 kg |  | TAK |  |
| Możliwość pracy w trybie samozasilania oraz zasilania sieciowego |  | TAK |  |
| Minimalna moc: 5 W przy zasilaniu z sieci lub 35 W w trybie samozasilania |  | TAK |  |
| System regulacji obciążenia sterowany elektronicznie |  | TAK |  |
| System obciążenia indukcyjny (magnetyczny) |  | TAK |  |
| Liczba poziomów obciążeń min. 20 |  | TAK |  |
| Sterowanie poziomem obciążenia z poziomu uchwytów |  | TAK |  |
| Regulowania długość kroku w zakresie min. 480-510 mm |  | TAK |  |
| Wysokość położenia platform stóp 20-30 cm |  | TAK |  |
| Antypoślizgowe platformy stóp o ergonomicznej powierzchni |  | TAK |  |
| Rozwiązanie techniczne umożliwiające regulację poziomu nachylenia urządzenia umożliwiające odpowiednie dostosowanie indywidualnego treningu |  | TAK |  |
| Dwie pary uchwytów: ruchome i nieruchome |  | TAK |  |
| Uchwyty wykonane z materiałów o właściwościach antypoślizgowych, odpornych na pot i intensywne użytkowanie, o ergonomicznym kształcie zapewniającym pewny i komfortowy chwyt dla użytkowników o różnej wielkości dłoni |  | TAK |  |
| Zintegrowany system pomiaru tętna, realizowany poprzez czujniki dotykowe w uchwycie lub poprzez współpracę z kompatybilnym pasem telemetrycznym, z prezentacją wartości tętna na konsoli LCD urządzenia |  | TAK |  |
| Konsola z wyświetlaczem dotykowym LED o przekątnej min 6” pełniący funkcję centrum informacji treningowej |  | TAK |  |
| Wyświetlanie parametrów treningowych na konsoli takich jak min. : - czas treningu - czas pozostały do końca treningu - całkowity czas treningów - zegar - poziom obciążenia treningu -tętno -dystans - prędkość liniowa i obrotowa - zużycie kalorii |  | TAK |  |
| Możliwość ustalenia na konsoli programów treningowych min: - szybki start - tryb manualny - trening spalania tkanki tłuszczowej - symulacja wzniesień - trening kontroli tętna |  | TAK |  |
| Obsługa wielu wersji językowych konsoli treningowej (minimum język polski i angielski) |  | TAK |  |
| Port USB umożliwiający ładowanie urządzeń mobilnych oraz aktualizację oprogramowania |  | TAK |  |
| Półka na książkę, tablet lub urządzenie mobilne |  | TAK |  |
| Pojemnik na bidon oraz drobne akcesoria |  | TAK |  |
| Przewody umożliwiające podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej |  | TAK |  |
| Rozwiązanie techniczne umożliwiające rozbudowę funkcjonalną urządzenia |  | TAK |  |
| Wbudowane kółka, rolki transportowe ułatwiające przemieszczanie, wykonane z tworzywa uniemożliwiającego rysowanie się podłóg |  | TAK |  |
| Materiały konstrukcyjne i wykończeniowe odporne na działanie środków stosowanych do czyszczenia i dezynfekcji stosowanych w obiektach sportowych |  | TAK |  |
| Urządzenie wyposażone w elementy poziomujące umożliwiające precyzyjne wypoziomowanie konstrukcji |  | TAK |  |
| Rozwiązanie techniczne umożliwiające oszczędność energii poprzez przejście urządzenia w stan uśpienia w wyniku bezczynności pracy urządzenia oraz natychmiastowe wybudzenie w momencie wznowienia działania |  | TAK |  |
| Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy, opisany przedmiot zamówienia może odbiegać wizualnie od powyższego rysunku. |  |  |  |

| Poz. 3 | Rower pionowy |  | Ilość: 3 szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |  |
| Producent |  | ………………………………………………………* |  |
| Model/ nr katalogowy/ typ |  | ………………………………………………………* |  |
| Rok produkcji nie wcześniej niż rok 2024 |  | TAK |  |
| Przeznaczony do użytkowania w siłowni, wykorzystywany w ramach zajęć z wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej oraz treningu ogólnorozwojowego |  | TAK |  |
| Przystosowanie do intensywnej, wielogodzinnej eksploatacji w obiektach sportowych |  | TAK |  |
| Urządzenie wymusza cykliczny, płynny ruch obrotowy kończyn dolnych, realizowany w osi pionowej, zbliżony do ruchu jazdy na rowerze |  | TAK |  |
| Długość urządzenia min. 115 cm |  | TAK |  |
| Szerokość urządzenia 52 - 65 cm |  | TAK |  |
| Wysokość urządzenia min. 143 cm |  | TAK |  |
| Waga urządzenia: 55-70 kg |  | TAK |  |
| Stabilna konstrukcja nośna o podwyższonej wytrzymałości |  | TAK |  |
| Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika min. 150 kg |  | TAK |  |
| Bezczotkowy generator umożliwiający pracę urządzenia bez konieczności zasilania z sieci |  | TAK |  |
| Możliwość pracy w trybie samozasilania lub zasilania sieciowego |  | TAK |  |
| System regulacji obciążenia sterowany elektronicznie |  | TAK |  |
| System obciążenia indukcyjny (magnetyczny) |  | TAK |  |
| Liczba poziomów obciążeń min. 20 |  | TAK |  |
| Sterowanie poziomem obciążenia z poziomu uchwytów |  | TAK |  |
| Wielopozycyjna, ergonomiczna kierownica o właściwościach antypoślizgowych odpornych na pot i intensywne użytkowanie, o ergonomicznym kształcie zapewniającym pewny i komfortowy chwyt dla użytkowników o różnej wielkości dłoni |  | TAK |  |
| Regulacja położenia siedziska w pionie i poziomie |  | TAK |  |
| Ergonomiczne wyprofilowane siedzisko o właściwościach antypoślizgowych odpornych na pot i intensywne użytkowanie |  | TAK |  |
| Antypoślizgowe pedały z paskami stabilizującymi stopy |  | TAK |  |
| Zintegrowany system pomiaru tętna, realizowany poprzez czujniki dotykowe w uchwycie oraz poprzez współpracę z kompatybilnym pasem telemetrycznym, z prezentacją wartości tętna na konsoli LCD urządzenia |  | TAK |  |
| Konsola z wyświetlaczem dotykowym LED o przekątnej min 6” pełniący funkcję centrum informacji treningowej |  | TAK |  |
| Wyświetlanie parametrów treningowych na konsoli takich jak min. : - czas treningu - czas pozostały do końca treningu - całkowity czas treningów - zegar - poziom obciążenia treningu -tętno -dystans - prędkość liniowa i obrotowa - zużycie kalorii |  | TAK |  |
| Możliwość ustalenia na konsoli programów treningowych min: - szybki start - tryb manualny - trening spalania tkanki tłuszczowej - symulacja wzniesień - trening kontroli tętna |  | TAK |  |
| Obsługa wielu wersji językowych konsoli treningowej (minimum język polski i angielski) |  | TAK |  |
| Port USB umożliwiający ładowanie urządzeń mobilnych oraz aktualizację oprogramowania |  | TAK |  |
| Półka na książkę, tablet lub urządzenie mobilne |  | TAK |  |
| Pojemnik na bidon oraz drobne akcesoria |  | TAK |  |
| Wbudowane kółka, rolki transportowe ułatwiające przemieszczanie, wykonane z tworzywa uniemożliwiającego rysowanie się podłóg |  | TAK |  |
| Materiały konstrukcyjne i wykończeniowe odporne na działanie środków stosowanych do czyszczenia i dezynfekcji stosowanych w obiektach sportowych |  | TAK |  |
| Urządzenie wyposażone w elementy poziomujące umożliwiające precyzyjne wypoziomowanie konstrukcji |  | TAK |  |
| Rozwiązanie techniczne umożliwiające oszczędność energii poprzez przejście urządzenia w stan uśpienia w wyniku bezczynności pracy urządzenia oraz natychmiastowe wybudzenie w momencie wznowienia działania |  | TAK |  |
| Urządzenie przystosowane do użytkowników o zróżnicowanych warunkach antropometrycznych |  | TAK |  |
| Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy, opisany przedmiot zamówienia może odbiegać wizualnie od powyższego rysunku. |  |  |  |

| Poz. 4 | Rower poziomy |  | Ilość: 3 szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |  |
| Producent |  | ………………………………………………………* |  |
| Model/ nr katalogowy/ typ |  | ………………………………………………………* |  |
| Rok produkcji nie wcześniej niż rok 2024 |  | TAK |  |
| Przeznaczony do użytkowania w siłowni, wykorzystywany w ramach zajęć z wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej oraz treningu ogólnorozwojowego |  | TAK |  |
| Przystosowanie do intensywnej, wielogodzinnej eksploatacji w obiektach sportowych |  | TAK |  |
| Urządzenie wymusza cykliczny, płynny ruch obrotowy kończyn dolnych, realizowany w pozycji siedzącej z podparciem pleców, charakterystyczny dla treningu na rowerze poziomym |  | TAK |  |
| Długość urządzenia min. 155 cm |  | TAK |  |
| Szerokość urządzenia 60-75 cm |  | TAK |  |
| Wysokość urządzenia min. 130 cm |  | TAK |  |
| Waga urządzenia min. 70 kg |  | TAK |  |
| Stabilna konstrukcja nośna o podwyższonej wytrzymałości |  | TAK |  |
| Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika min. 150 kg |  | TAK |  |
| Bezszczotkowy generator umożliwiający pracę urządzenia bez konieczności zasilania z sieci |  | TAK |  |
| Możliwość pracy w trybie samozasilania lub zasilania sieciowego |  | TAK |  |
| System regulacji obciążenia sterowany elektronicznie |  | TAK |  |
| System obciążenia indukcyjny (magnetyczny) |  | TAK |  |
| Liczba poziomów obciążeń min. 20 |  | TAK |  |
| Sterowanie poziomem obciążenia z poziomu uchwytów |  | TAK |  |
| Urządzenie wyposażone w dwie pary ergonomicznych uchwytów, zapewniających komfort i bezpieczeństwo użytkowania: – pierwsza para uchwytów zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie siedziska, przeznaczona do stabilizacji pozycji użytkownika podczas treningu oraz umożliwiająca pomiar tętna metodą dotykową, – druga para uchwytów pełniąca funkcję kierownicy, umieszczona w przedniej części urządzenia, z możliwością regulacji położenia w celu dopasowania do wzrostu i preferencji użytkownika. Uchwyty wykonane z materiałów o właściwościach antypoślizgowych, odpornych na pot oraz środki czyszczące i dezynfekujące, zapewniające pewny chwyt oraz komfort użytkowania w warunkach intensywnej eksploatacji |  | TAK |  |
| Regulacja położenia siedziska w pionie i poziomie |  | TAK |  |
| Ergonomiczne wyprofilowane siedzisko wraz z oparciem o właściwościach antypoślizgowych odpornych na pot i intensywne użytkowanie |  | TAK |  |
| Antypoślizgowe pedały z paskami stabilizującymi stopy |  | TAK |  |
| Zintegrowany system pomiaru tętna, realizowany poprzez czujniki dotykowe w uchwycie oraz poprzez współpracę z kompatybilnym pasem telemetrycznym, z prezentacją wartości tętna na konsoli LCD urządzenia |  | TAK |  |
| Konsola z wyświetlaczem dotykowym LED o przekątnej min 6” pełniący funkcję centrum informacji treningowej |  | TAK |  |
| Wyświetlanie parametrów treningowych na konsoli takich jak min. : - czas treningu - czas pozostały do końca treningu - całkowity czas treningów - zegar - poziom obciążenia treningu -tętno -dystans - prędkość liniowa i obrotowa - zużycie kalorii |  | TAK |  |
| Możliwość ustalenia na konsoli programów treningowych min: - szybki start - tryb manualny - trening spalania tkanki tłuszczowej - symulacja wzniesień - trening kontroli tętna |  | TAK |  |
| Obsługa wielu wersji językowych konsoli treningowej (minimum język polski i angielski) |  | TAK |  |
| Port USB umożliwiający ładowanie urządzeń mobilnych oraz aktualizację oprogramowania |  | TAK |  |
| Półka na książkę, tablet lub urządzenie mobilne |  | TAK |  |
| Pojemnik na bidon oraz drobne akcesoria |  | TAK |  |
| Wbudowane kółka, rolki transportowe ułatwiające przemieszczanie, wykonane z tworzywa uniemożliwiającego rysowanie się podłóg |  | TAK |  |
| Materiały konstrukcyjne i wykończeniowe odporne na działanie środków stosowanych do czyszczenia i dezynfekcji stosowanych w obiektach sportowych |  | TAK |  |
| Urządzenie wyposażone w elementy poziomujące umożliwiające precyzyjne wypoziomowanie konstrukcji |  | TAK |  |
| Rozwiązanie techniczne umożliwiające oszczędność energii poprzez przejście urządzenia w stan uśpienia w wyniku bezczynności pracy urządzenia oraz natychmiastowe wybudzenie w momencie wznowienia działania |  | TAK |  |
| Urządzenie przystosowane do użytkowników o zróżnicowanych warunkach antropometrycznych |  | TAK |  |
| Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy, opisany przedmiot zamówienia może odbiegać wizualnie od powyższego rysunku. |  |  |  |

| Poz. 5 | Bieżnia |  | Ilość: 4 szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |  |
| Producent |  | ………………………………………………………* |  |
| Model/ nr katalogowy/ typ |  | ………………………………………………………* |  |
| Rok produkcji nie wcześniej niż rok 2024 |  | TAK |  |
| Przeznaczona do użytkowania w siłowni, wykorzystywany w ramach zajęć z wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej oraz treningu ogólnorozwojowego |  | TAK |  |
| Przystosowana do intensywnej, wielogodzinnej eksploatacji w obiektach sportowych |  | TAK |  |
| Urządzenie umożliwia wykonywanie naturalnego, cyklicznego ruchu odpowiadającego marszowi, truchtowi oraz biegowi, z możliwością regulacji prędkości oraz kąta nachylenia pasa biegowego. Konstrukcja bieżni zapewnia płynność ruchu oraz stabilne podparcie użytkownika, umożliwiając trening o zróżnicowanej intensywności. |  | TAK |  |
| Długość urządzenia min. 200 cm |  | TAK |  |
| Szerokość urządzenia 85 - 105 cm |  | TAK |  |
| Wysokość urządzenia min. 160 cm |  | TAK |  |
| Waga urządzenia min. 175 kg |  | TAK |  |
| Powierzchnia chodzenia min. 1500 mm x 530 mm ( długość x szerokość) |  | TAK |  |
| Stabilna konstrukcja nośna o podwyższonej wytrzymałości |  | TAK |  |
| Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika min. 160 kg |  | TAK |  |
| Elektryczna bieżna z silnikiem o mocy min. 4-5 KM |  | TAK |  |
| Zakres prędkości min. 0,8 – 20 km/h z regulacją co 0,1 km/h |  | TAK |  |
| Elektroniczny system sterowania prędkością |  | TAK |  |
| Zakres kąta nachylenia (wzniosu) minimum 0 – 12 % co min. 1 % |  | TAK |  |
| Elektroniczny system sterowania kątem nachylenia |  | TAK |  |
| Wysokość położenia pasa biegowego od podłoża 15 -25 cm |  | TAK |  |
| Urządzenie wyposażone w ergonomiczne poręcze stabilizujące, wykonane z wytrzymałych materiałów o właściwościach antypoślizgowych i odporności na pot, środki czyszczące oraz dezynfekcyjne. Poręcze wykonane są z wytrzymałych profili stalowych lub stopów lekkich, z powłoką ochronną. Poręcze ergonomiczne, umieszczone po obu stronach pasa biegowego w pozycji umożliwiającej swobodne wsparcie użytkownika, zarówno podczas marszu, jak i biegu, bez ograniczania naturalnej biomechaniki ruchu. Poręcze zawierają zintegrowane czujniki pomiaru tętna (dotykowe), połączone z systemem elektronicznym bieżni, umożliwiające rzetelny i ciągły pomiar pracy serca oraz prezentację wartości tętna na konsoli LED. |  | TAK |  |
| Pas biegowy wykonany z wielowarstwowej, odpornej na ścieranie i odkształcenia taśmy z powierzchnią antypoślizgową i odpornością na środki czyszczące i dezynfekujące. Prowadzony na rolkach o niskim tarciu, zapewniający płynną i stabilną pracę. |  | TAK |  |
| System amortyzacji biegu stanowi zestaw sprężyn i elastomerowych tłumików umieszczonych pod powierzchnią biegową, zaprojektowany w celu redukcji sił uderzenia stopy o pas oraz obciążeń stawowych, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności i komfortu ruchu. System powinien minimalizować obciążenia stawów biodrowych, kolanowych oraz kręgosłupa, zapewniać stabilność kroku przy różnych prędkościach i nachyleniach, oraz być odporny na intensywne użytkowanie i czyszczenie. |  | TAK |  |
| Zintegrowany system pomiaru tętna, realizowany poprzez czujniki dotykowe w poręczach oraz poprzez współpracę z kompatybilnym pasem telemetrycznym, z prezentacją wartości tętna na konsoli LCD urządzenia |  | TAK |  |
| Konsola z wyświetlaczem dotykowym LED o przekątnej min 6” pełniący funkcję centrum informacji treningowej |  | TAK |  |
| Wyświetlanie parametrów treningowych na konsoli takich jak min. : - czas treningu - czas pozostały do końca treningu - całkowity czas treningów - zegar - poziom obciązenia treningu -nachylenie -tętno -tempo -dystans - prędkość - zużycie kalorii |  | TAK |  |
| Możliwość ustalenia na konsoli programów treningowych min: - szybki start - tryb manualny - trening spalania tkanki tłuszczowej - symulacja wzniesień - trening kontroli tętna - trening interwałowy |  | TAK |  |
| Obsługa wielu wersji językowych konsoli treningowej (minimum język polski i angielski) |  | TAK |  |
| Port USB umożliwiający ładowanie urządzeń mobilnych oraz aktualizację oprogramowania |  | TAK |  |
| Półka na książkę, tablet lub urządzenie mobilne |  | TAK |  |
| Pojemnik na bidon oraz drobne akcesoria |  | TAK |  |
| Wbudowane kółka, rolki transportowe ułatwiające przemieszczanie, wykonane z tworzywa uniemożliwiającego rysowanie się podłóg |  | TAK |  |
| Materiały konstrukcyjne i wykończeniowe odporne na działanie środków stosowanych do czyszczenia i dezynfekcji stosowanych w obiektach sportowych |  | TAK |  |
| Urządzenie wyposażone w elementy poziomujące umożliwiające precyzyjne wypoziomowanie konstrukcji |  | TAK |  |
| Rozwiązanie techniczne umożliwiające oszczędność energii poprzez przejście urządzenia w stan uśpienia w wyniku bezczynności pracy urządzenia oraz natychmiastowe wybudzenie w momencie wznowienia działania |  | TAK |  |
| Urządzenie wyposażone w niezależny system awaryjnego wyłączenia bieżni, przeznaczony do natychmiastowego zatrzymania pasa biegowego w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika. |  | TAK |  |
| Zasilanie sieciowe 220-240V 50/60 Hz |  | TAK |  |
| Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy, opisany przedmiot zamówienia może odbiegać wizualnie od powyższego rysunku. |  |  |  |

| Poz. 6 | Suwnica na nogi + zestaw obciążeń |  | Ilość: 1 kpl. |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |  |
| Producent |  | ………………………………………………………* |  |
| Model/ nr katalogowy/ typ |  | ………………………………………………………* |  |
| Rok produkcji nie wcześniej niż rok 2024 |  | TAK |  |
| Przeznaczona do użytkowania w siłowni, wykorzystywana w ramach zajęć z wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej oraz treningu ogólnorozwojowego |  | TAK |  |
| Przystosowana do intensywnej, wielogodzinnej eksploatacji w obiektach sportowych |  | TAK |  |
| Suwnica do ćwiczeń mięśni kończyn dolnych umożliwia wykonywanie ruchu wypychania platformy stopami wzdłuż ustalonego toru prowadzenia, przy jednoczesnym podparciu pleców i stabilizacji miednicy użytkownika. Konstrukcja urządzenia prowadzi ruch w sposób kontrolowany, ograniczając niepożądane odchylenia oraz zmniejszając obciążenie struktur stabilizujących kręgosłup. |  | TAK |  |
| Trening siłowy mięśni nóg w pozycji półleżącej |  | TAK |  |
| Konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo, rama spawana |  | TAK |  |
| Antypoślizgowa platforma na stopy o regulowanym kącie nachylenia |  | TAK |  |
| Platforma na stopy wykonana jako masywny element nośny, przeznaczony do przenoszenia wysokich obciążeń dynamicznych i statycznych o wymiarze min. 45 cm 50 cm ( szer. x wys.) |  | TAK |  |
| Oparcie pleców wykonane w formie ergonomicznie wyprofilowanego elementu tapicerowanego, zapewniającego równomierne podparcie odcinka lędźwiowego oraz piersiowego kręgosłupa z rozwiązaniem technicznym umożliwiającym regulację położenia oparcia umożliwiająca dopasowanie do wzrostu |  | TAK |  |
| Siedzisko zaprojektowane w sposób zapewniający stabilizację miednicy oraz prawidłowe ułożenie kończyn dolnych w trakcie ćwiczeń rozwiązaniem technicznym umożliwiającym regulację położenia siedziska umożliwiające dopasowanie do wzrostu |  | TAK |  |
| Tapicerka siedziska i oparcia o podwyższonej odporności na intensywne użytkowanie (odporność na ścieranie, pot i środki dezynfekujące) |  | TAK |  |
| Siedzisko o wymiarze: Szerokość min. 42 cm Głębokość min. 30 cm Grubość min. 5 cm Oparcie o wymiarze: Szerokość min. 42 cm Głębokość min. 65 cm Grubość min. 5 cm |  | TAK |  |
| System obciążenia oparty na wolnych ciężarach (talerze) |  | TAK |  |
| Prowadnice liniowe z łożyskami zapewniające płynny ruch |  | TAK |  |
| Zintegrowane blokady bezpieczeństwa |  | TAK |  |
| Ograniczniki zakresu ruchu |  | TAK |  |
| Urządzenie przystosowane do użytkowników o zróżnicowanych warunkach antropometrycznych ( urządzenie umożliwiające ćwiczenie osobom o wzroście w zakresie min. 150-200 cm) |  | TAK |  |
| Wszystkie elementy konstrukcyjne urządzenia, w tym ramy, osłony, uchwyty oraz elementy regulacyjne, posiadają zaokrąglone krawędzie i narożniki lub są zabezpieczone w sposób eliminujący ostre zakończenia, w celu ograniczenia ryzyka urazów mechanicznych podczas użytkowania oraz obsługi urządzenia. |  | TAK |  |
| Wysokość urządzenia max. 200 cm |  | TAK |  |
| Szerokość urządzenia 120–160 cm |  | TAK |  |
| Długość urządzenia max. 265 cm |  | TAK |  |
| Masa własna urządzenia min. 200 kg |  | TAK |  |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie min. 400 kg |  | TAK |  |
| Zestaw obciążeń w formie talerzy kompatybilny z urządzeniem składający się z min. - 2 x 25 kg - 4 x 20 kg - 2 x 15 kg - 4 x 10 kg - 4 x 5 kg - 4 x 2,5 kg Łączna masa zestawu obciążeń min. 230 kg |  | TAK |  |
| Talerze wykonane z żeliwa lub stali malowanego proszkowo lub posiadające powłokę ochronną zabezpieczającą przed korozją |  | TAK |  |
| Średnica otworu dostosowana do standardowych trzpieni urządzeń (Ø 30 mm lub Ø 50 mm) |  | TAK |  |
| Wyraźne i trwałe oznaczenie masy każdego talerza |  | TAK |  |
| Krawędzie talerzy zaokrąglone lub zabezpieczone w sposób eliminujący ryzyko urazów |  | TAK |  |
| Konstrukcja talerzy umożliwiająca bezpieczne nakładanie i zdejmowanie obciążeń |  | TAK |  |
| Urządzenie wyposażone jest w system zabezpieczeń uniemożliwiających przypadkowe zsunięcie się talerzy obciążeniowych z trzpieni nośnych w trakcie użytkowania. |  | TAK |  |
| Urządzenie wyposażone jest w uchwyty stabilizacyjne dla użytkownika, zlokalizowane w bezpośrednim zasięgu rąk w pozycji ćwiczebnej, umożliwiające bezpieczne i kontrolowane wykonywanie ćwiczeń. |  | TAK |  |
| Powierzchnia chwytna uchwytów pokryta materiałem antypoślizgowym, zapewniającym pewny i stabilny chwyt, odporne na pot oraz środki czyszczące i dezynfekujące |  | TAK |  |
| Stopki, elementy podparcia maszyny niebrudzące i antypoślizgowe, chroniące posadzkę |  | TAK |  |
| Rozwiązanie konstrukcyjne umożliwiające poziomowanie urządzenia |  | TAK |  |
| Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim lub w języku angielskim |  | TAK |  |
| Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy, opisany przedmiot zamówienia może odbiegać wizualnie od powyższego rysunku. |  |  |  |

| Poz. 7 | Maszyna 2- funkcyjna do ćwiczeń klatki piersiowej |  | Ilość: 1 szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |  |
| Producent |  | ………………………………………………………* |  |
| Model/ nr katalogowy/ typ |  | ………………………………………………………* |  |
| Rok produkcji nie wcześniej niż rok 2024 |  | TAK |  |
| Przeznaczona do użytkowania w siłowni, wykorzystywana w ramach zajęć z wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej oraz treningu ogólnorozwojowego |  | TAK |  |
| Przystosowana do intensywnej, wielogodzinnej eksploatacji w obiektach sportowych |  | TAK |  |
| Wielofunkcyjne urządzenie siłowe przeznaczone do kompleksowego treningu mięśni górnej i środkowej części ciała. Konstrukcja urządzenia umożliwia wykonywanie ćwiczeń w dwóch niezależnych torach ruchu, z wykorzystaniem wyciągu górnego oraz wyciągu dolnego, przy zastosowaniu jednego systemu przenoszenia obciążenia |  | TAK |  |
| Maszyna siłowa stacjonarna, działa w oparciu o system obciążenia stosowego, w którym opór treningowy generowany jest poprzez unoszenie pionowego stosu obciążeń podczas wykonywania ruchu ćwiczebnego (wyciąg dolny i wyciąg górny) |  | TAK |  |
| Konstrukcja ramy wykonana ze stali konstrukcyjnej malowanej proszkowo |  | TAK |  |
| System generowania oporu w postaci unoszonego stosu obciążeń |  | TAK |  |
| Waga stosu obciążeń min. 85 kg |  | TAK |  |
| Możliwość progresji obciążenia z przyrostem nie większym niż 5 kg |  | TAK |  |
| Regulacja obciążenia za pomocą selektora (bolca) |  | TAK |  |
| System przenoszenia obciążeń linki stalowe w otulinie syntetycznej |  | TAK |  |
| Prowadnice stosu zapewniające płynną i cichą pracę wykonane ze stali chromowanej lub nierdzewnej |  | TAK |  |
| Łożyskowanie elementów ruchomych zapewniające trwałość i płynność ruchu |  | TAK |  |
| Regulowany punkt wyjścia linki dla wyciągu dolnego |  | TAK |  |
| Urządzenie wyposażone w siedzisko oraz element stabilizujący ciało podczas ćwiczeń na wyciągu dolnym |  | TAK |  |
| Rozwiązanie techniczne umożliwiające położenie siedziska oraz elementu stabilizującego ciało jedną ręką wraz z mechanizmem wspomagającym regulację |  | TAK |  |
| Regulacja położenia siedziska w co najmniej kilku stopniach (min. 4) lub płynna, celem dopasowania do wzrostu użytkownika |  | TAK |  |
| Regulacja położenia elementu stabilizującego ciało w co najmniej kilku stopniach (min. 2) lub płynna, celem dopasowania do wzrostu użytkownika |  | TAK |  |
| Tapicerka siedziska oraz elementu stabilizującego ciało podczas ćwiczeń na wyciągu dolnym o podwyższonej odporności na ścieranie, pot i środki chemiczne oraz dezynfekcję |  | TAK |  |
| W zestawie min. dwa niezależne uchwyty w tym: - uchwyt długi o długości min. 120 cm umożliwiający chwyt szeroki, średni i wąski - uchwyt wąski w kształcie litery V przeznaczony do ćwiczeń typu wiosłowanie siedząc oraz przyciąganie wyciągu górnego wąskim chwytem |  | TAK |  |
| Rozwiązanie umożliwiające szybką i bez narzędziową wymianę uchwytów |  | TAK |  |
| Połączenie uchwytów z urządzeniem zabezpieczone przed przypadkowym wypięciem w trakcie ćwiczeń. |  | TAK |  |
| Uchwyty o właściwościach antypoślizgowych, odporne na pot oraz środki czyszczące i dezynfekujące |  | TAK |  |
| Uchwyty muszą być kompatybilne zarówno z wyciągiem górnym, jak i dolnym |  | TAK |  |
| Rozwiązanie techniczne umożliwiające stosowanie różnych uchwytów treningowych |  | TAK |  |
| Gabaryty urządzenia szerokość min. 110 cm |  | TAK |  |
| Gabaryty urządzenia głębokość min. 150 cm |  | TAK |  |
| Gabaryty urządzenia wysokość min. 210 cm |  | TAK |  |
| Masa urządzenia: minimum 180 kg |  | TAK |  |
| Elementy regulacyjne oznaczone kontrastowym kolorem |  | TAK |  |
| Instrukcje lub oznaczenia graficzne (naklejki/piktogramy) ilustrujące poprawną technikę ćwiczeń oraz pozycję startową |  | TAK |  |
| Powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości, odporne na typowe środki czyszczące i dezynfekujące |  | TAK |  |
| Brak ostrych krawędzi i narożników; elementy zakończone zaślepkami ochronnymi |  | TAK |  |
| Osłony elementów ruchomych i stosu obciążeń zwiększające bezpieczeństwo użytkownika |  | TAK |  |
| Stos obciążeń osłonięty (osłona pełna lub częściowa) w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników |  | TAK |  |
| Stopki, elementy podparcia maszyny niebrudzące i antypoślizgowe, chroniące posadzkę |  | TAK |  |
| Rozwiązanie konstrukcyjne umożliwiające poziomowanie urządzenia |  | TAK |  |
| Wszystkie elementy konstrukcyjne urządzenia, w tym ramy, osłony, uchwyty oraz elementy regulacyjne, posiadają zaokrąglone krawędzie i narożniki lub są zabezpieczone w sposób eliminujący ostre zakończenia, w celu ograniczenia ryzyka urazów mechanicznych podczas użytkowania oraz obsługi urządzenia. |  | TAK |  |
| Strefy pracy mechanizmów ruchomych (ramiona, dźwignie, prowadnice, linki, stos obciążeń) zostały zaprojektowane w sposób minimalizujący dostęp do punktów potencjalnie niebezpiecznych, a w wymaganych miejscach zastosowano osłony ochronne lub konstrukcyjne ograniczniki dostępu. |  | TAK |  |
| Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim lub w języku angielskim |  | TAK |  |
| Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy, opisany przedmiot zamówienia może odbiegać wizualnie od powyższego rysunku. |  |  |  |

| Poz. 8 | Ławka na grzbiet |  | Ilość: 1 szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |  |
| Producent |  | ………………………………………………………* |  |
| Model/ nr katalogowy/ typ |  | ………………………………………………………* |  |
| Rok produkcji nie wcześniej niż rok 2024 |  | TAK |  |
| Przeznaczona do użytkowania w siłowni, wykorzystywana w ramach zajęć z wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej oraz treningu ogólnorozwojowego |  | TAK |  |
| Przystosowana do intensywnej, wielogodzinnej eksploatacji w obiektach sportowych |  | TAK |  |
| Ławka treningowa stacjonarna przeznaczona do ćwiczeń prostowników grzbietu |  | TAK |  |
| Możliwość wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie grzbietu, pośladków oraz mięśnie stabilizujące tułów |  | TAK |  |
| Konstrukcja umożliwiająca pracę w bezpiecznym zakresie ruchu zgodnym z biomechaniką kręgosłupa |  | TAK |  |
| Regulacja położenia podparcia ud oraz lub podparcia tułowia (wielostopniowa min. 4 stopniowa lub płynna) |  | TAK |  |
| Regulacja umożliwiająca dopasowanie urządzenia do wzrostu użytkownika |  | TAK |  |
| Mechanizm regulacji dostępny i obsługiwany bez użycia narzędzi |  | TAK |  |
| Tapicerowane elementy podparcia wykonane z materiałów odpornych na pot, ścieranie oraz środki czyszczące i dezynfekujące |  | TAK |  |
| Antypoślizgowe platformy/strefy podparcia stóp |  | TAK |  |
| Stabilna rama wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo. Konstrukcja spawana, zapewniająca sztywność i trwałość |  | TAK |  |
| Brak ostrych krawędzi i narożników; elementy zakończone zaślepkami ochronnymi |  | TAK |  |
| Stopki niebrudzące, antypoślizgowe, chroniące posadzkę |  | TAK |  |
| Rozwiązania umożliwiające poziomowanie urządzenia |  | TAK |  |
| Wysokość urządzenia: min. 80 cm |  | TAK |  |
| Szerokość urządzenia min. 70 cm |  | TAK |  |
| Długość, głębokość urządzenia min. 110 cm |  | TAK |  |
| Masa urządzenia min. 40 kg |  | TAK |  |
| Dopuszczalne obciążenie użytkownika min 150 kg |  | TAK |  |
| Urządzenie wyposażone jest w ergonomiczne uchwyty stabilizujące, zlokalizowane w przedniej części konstrukcji, w bezpośrednim zasięgu rąk użytkownika podczas zajmowania pozycji ćwiczebnej oraz w trakcie wykonywania ćwiczenia. Uchwyty przeznaczone są do podparcia i stabilizacji górnej części ciała, ułatwiając bezpieczne wejście i zejście z urządzenia oraz utrzymanie prawidłowej pozycji treningowej. |  | TAK |  |
| Uchwyty o właściwościach antypoślizgowych, odporne na pot oraz środki czyszczące i dezynfekujące |  | TAK |  |
| Powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości, odporne na typowe środki czyszczące i dezynfekujące |  | TAK |  |
| Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim lub w języku angielskim |  | TAK |  |
| Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy, opisany przedmiot zamówienia może odbiegać wizualnie od powyższego rysunku. |  |  |  |

| Poz. 9 | Atlas funkcjonalny |  | Ilość: 1 kpl. |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |  |
| Producent |  | ………………………………………………………* |  |
| Model/ nr katalogowy/ typ |  | ………………………………………………………* |  |
| Rok produkcji nie wcześniej niż rok 2024 |  | TAK |  |
| Przeznaczony do użytkowania w siłowni, wykorzystywany w ramach zajęć z wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej oraz treningu ogólnorozwojowego |  | TAK |  |
| Przystosowany do intensywnej, wielogodzinnej eksploatacji w obiektach sportowych |  | TAK |  |
| Urządzenie przeznaczone do treningu funkcjonalnego całego ciała (górne i dolne partie) |  | TAK |  |
| Konstrukcja umożliwiająca realizację treningu siłowego, funkcjonalnego, rehabilitacyjnego oraz ogólnorozwojowego |  | TAK |  |
| Zintegrowany, wielopozycyjny drążek do podciągania (nachwytem, podchwytem i chwytem neutralnym) |  | TAK |  |
| System generowania oporu poprzez unoszenie stosów obciążeń |  | TAK |  |
| Dwa niezależne stosy obciążeń pracujące niezależnie od siebie |  | TAK |  |
| Masa jednego stosu min. 85 kg |  | TAK |  |
| Możliwość progresji obciążenia z przyrostem nie większym niż 5 kg |  | TAK |  |
| Regulacja obciążenia realizowana za pomocą selektora (bolca) w stosie obciążeń |  | TAK |  |
| Przełożenie wyciągu 1:2 zapewniające płynną i kontrolowaną pracę (Urządzenie musi być wyposażone w układ wyciągu realizowany poprzez system linek i bloczków. Zastosowane przełożenie musi zapewniać zmniejszenie odczuwalnego obciążenia do 50 % (+/- 5%) wartości ustawionej na stosie oraz gwarantować płynną, cichą i kontrolowaną pracę w pełnym zakresie ruchu. |  | TAK |  |
| Linki stalowe w osłonie syntetycznej o podwyższonej odporności na zużycie |  | TAK |  |
| Bloczki linowe łożyskowane, zapewniające cichą i płynną pracę |  | TAK |  |
| Minimum 15 pozycji startowych regulacji wysokości wózków wyciągów |  | TAK |  |
| Regulacja wysokości realizowana niezależnie dla każdego wyciągu |  | TAK |  |
| Rozwiązanie techniczne umożliwiające szybką zmianę uchwytów treningowych (karabińczyki / zaczepy obrotowe) |  | TAK |  |
| Możliwość montażu i demontażu uchwytów bez użycia narzędzi |  | TAK |  |
| Rotacja uchwytów min. 180 st. |  | TAK |  |
| Zestaw uchwytów: krótkie uchwyty pojedyncze, uchwyt długi prosty, uchwyt długi łamany, lina na triceps, pas na kostkę, uchwyt V, uchwyty pętlowe, pas biodrowy |  | TAK |  |
| Kompatybilność z akcesoriami wyciągowymi innych producentów (standardowe karabińczyki) |  | TAK |  |
| Półki oraz wieszaki na akcesoria zintegrowane z konstrukcją urządzenia |  | TAK |  |
| Oznaczenia graficzne przedstawiające zaangażowane grupy mięśniowe i sposób użytkowania |  | TAK |  |
| Rama wykonana z profili stalowych o podwyższonej sztywności malowana proszkowo |  | TAK |  |
| Wymiary urządzenia: długość/ szerokość min. 100 cm, głębokość min. 140 cm, wysokość min. 205 cm |  | TAK |  |
| Masa całkowita urządzenia min. 300 kg |  | TAK |  |
| Elementy regulacyjne oznaczone kontrastowym kolorem |  | TAK |  |
| Powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości, odporne na typowe środki czyszczące i dezynfekujące |  | TAK |  |
| Wszystkie elementy konstrukcyjne urządzenia, w tym ramy, osłony, uchwyty oraz elementy regulacyjne, posiadają zaokrąglone krawędzie i narożniki lub są zabezpieczone w sposób eliminujący ostre zakończenia, w celu ograniczenia ryzyka urazów mechanicznych podczas użytkowania oraz obsługi urządzenia. |  | TAK |  |
| Strefy pracy mechanizmów ruchomych (ramiona, dźwignie, prowadnice, linki, stos obciążeń) zostały zaprojektowane w sposób minimalizujący dostęp do punktów potencjalnie niebezpiecznych, a w wymaganych miejscach zastosowano osłony ochronne lub konstrukcyjne ograniczniki dostępu. |  | TAK |  |
| Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim lub w języku angielskim |  | TAK |  |
| Możliwość jednoczesnego treningu dwóch użytkowników |  | TAK |  |
| Stopki, elementy podparcia maszyny niebrudzące i antypoślizgowe, chroniące posadzkę |  | TAK |  |
| Rozwiązanie konstrukcyjne umożliwiające poziomowanie urządzenia |  | TAK |  |
| Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy, opisany przedmiot zamówienia może odbiegać wizualnie od powyższego rysunku. |  |  |  |

| Poz. 10 | Maszyna 2- funkcyjna do ćwiczeń nóg |  | Ilość: 1 szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |  |
| Producent |  | ………………………………………………………* |  |
| Model/ nr katalogowy/ typ |  | ………………………………………………………* |  |
| Rok produkcji nie wcześniej niż rok 2024 |  | TAK |  |
| Przeznaczona do użytkowania w siłowni, wykorzystywana w ramach zajęć z wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej oraz treningu ogólnorozwojowego |  | TAK |  |
| Przystosowana do intensywnej, wielogodzinnej eksploatacji w obiektach sportowych |  | TAK |  |
| Maszyna umożliwia wykonywanie ruchów izolowanych w stawie kolanowym, w kontrolowanym torze ruchu, z wykorzystaniem zewnętrznego oporu generowanego przez stos obciążeń. Konstrukcja urządzenia zapewnia prowadzenie kończyn dolnych w sposób zgodny z naturalną osią ruchu stawu kolanowego, przy jednoczesnej stabilizacji miednicy i tułowia |  | TAK |  |
| Maszyna siłowa stacjonarna, działa w oparciu o system obciążenia stosowego, w którym opór treningowy generowany jest poprzez unoszenie pionowego stosu obciążeń podczas wykonywania ruchu ćwiczebnego ( prostowanie i uginanie nóg) |  | TAK |  |
| Konstrukcja ramy wykonana ze stali konstrukcyjnej malowanej proszkowo |  | TAK |  |
| System generowania oporu w postaci unoszonego stosu obciążeń |  | TAK |  |
| Waga stosu obciążeń min. 85 kg |  | TAK |  |
| Możliwość progresji obciążenia z przyrostem nie większym niż 5 kg |  | TAK |  |
| Regulacja obciążenia za pomocą selektora (bolca) |  | TAK |  |
| System przenoszenia obciążeń linki stalowe w otulinie syntetycznej |  | TAK |  |
| Prowadnice stosu zapewniające płynną i cichą pracę wykonane ze stali chromowanej lub nierdzewnej |  | TAK |  |
| Łożyskowanie elementów ruchomych zapewniające trwałość i płynność ruchu |  | TAK |  |
| Urządzenie wyposażone w siedzisko, oparcie oraz wałek oporowy na nogi |  | TAK |  |
| Siedzisko o wymiarze min. 30 x 30 cm ( szer. x gł.) Oparcie o wymiarze 30 x 40 cm ( szer. x wys.) Siedzisko i oparcie o grubości min. 5 cm |  | TAK |  |
| Rozwiązanie techniczne umożliwiające położenie siedziska, oparcia oraz wałka dociskającego nogi jedną ręką wraz z mechanizmem wspomagającym regulację |  | TAK |  |
| Regulacja położenia siedziska w co najmniej kilku stopniach (min. 4) lub płynna, celem dopasowania do wzrostu użytkownika |  | TAK |  |
| Regulacja położenia siedziska w co najmniej kilku stopniach (min. 2) lub płynna, celem dopasowania do wzrostu użytkownika |  | TAK |  |
| Regulacja położenia wałka oporowego w co najmniej kilku stopniach (min. 2) lub płynna, celem dopasowania do wzrostu użytkownika |  | TAK |  |
| Tapicerka siedziska, oparcia oraz wałka oporowego o podwyższonej odporności na ścieranie, pot i środki chemiczne oraz dezynfekcję |  | TAK |  |
| Urządzenie wyposażone jest w uchwyty stabilizacyjne dla użytkownika, zlokalizowane w bezpośrednim zasięgu rąk w pozycji ćwiczebnej, umożliwiające bezpieczne i kontrolowane wykonywanie ćwiczeń. |  | TAK |  |
| Powierzchnia chwytna uchwytów pokryta materiałem antypoślizgowym, zapewniającym pewny i stabilny chwyt, odporne na pot oraz środki czyszczące i dezynfekujące |  | TAK |  |
| Gabaryty urządzenia szerokość min. 110 cm |  | TAK |  |
| Gabaryty urządzenia głębokość min. 130 cm |  | TAK |  |
| Gabaryty urządzenia wysokość min. 150 cm |  | TAK |  |
| Masa urządzenia min. 200 kg |  | TAK |  |
| Elementy regulacyjne oznaczone kontrastowym kolorem |  | TAK |  |
| Instrukcje lub oznaczenia graficzne (naklejki/piktogramy) ilustrujące poprawną technikę ćwiczeń oraz pozycję startową |  | TAK |  |
| Powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości, odporne na typowe środki czyszczące i dezynfekujące |  | TAK |  |
| Brak ostrych krawędzi i narożników; elementy zakończone zaślepkami ochronnymi |  | TAK |  |
| Osłony elementów ruchomych i stosu obciążeń zwiększające bezpieczeństwo użytkownika |  | TAK |  |
| Stos obciążeń osłonięty (osłona pełna lub częściowa) w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników |  | TAK |  |
| Stopki, elementy podparcia maszyny niebrudzące i antypoślizgowe, chroniące posadzkę |  | TAK |  |
| Rozwiązanie konstrukcyjne umożliwiające poziomowanie urządzenia |  | TAK |  |
| Wszystkie elementy konstrukcyjne urządzenia, w tym ramy, osłony, uchwyty oraz elementy regulacyjne, posiadają zaokrąglone krawędzie i narożniki lub są zabezpieczone w sposób eliminujący ostre zakończenia, w celu ograniczenia ryzyka urazów mechanicznych podczas użytkowania oraz obsługi urządzenia. |  | TAK |  |
| Strefy pracy mechanizmów ruchomych (ramiona, dźwignie, prowadnice, linki, stos obciążeń) zostały zaprojektowane w sposób minimalizujący dostęp do punktów potencjalnie niebezpiecznych, a w wymaganych miejscach zastosowano osłony ochronne lub konstrukcyjne ograniczniki dostępu. |  | TAK |  |
| Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim lub w języku angielskim |  | TAK |  |
| Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy, opisany przedmiot zamówienia może odbiegać wizualnie od powyższego rysunku. |  |  |  |

| Poz. 11 | Stojak na 15 par sztangielek + 15 par sztangielek |  | Ilość: 1 kpl. |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |  |
| Producent |  | ………………………………………………………* |  |
| Model/ nr katalogowy/ typ |  | ………………………………………………………* |  |
| Rok produkcji nie wcześniej niż rok 2024 |  | TAK |  |
| Przeznaczony do użytkowania w siłowni, wykorzystywany w ramach zajęć z wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej oraz treningu ogólnorozwojowego |  | TAK |  |
| Przystosowany do intensywnej, wielogodzinnej eksploatacji w obiektach sportowych |  | TAK |  |
| Stojak stacjonarny na sztangielki wolne |  | TAK |  |
| Przeznaczenie do przechowywania minimum 15 par sztangielek |  | TAK |  |
| Stojak wyposażony jest w dwie niezależne półki magazynowe, rozmieszczone kaskadowo (górna i dolna), umożliwiające ergonomiczne odkładanie oraz pobieranie sztangielek. Każda półka posiada profilowane gniazda dopasowane do kształtu sztangielek, zapewniające ich stabilne i bezpieczne przechowywanie. |  | TAK |  |
| Nachylenie półek 10-20 st. ograniczające obciążenie nadgarstków |  | TAK |  |
| Rama wykonana z wysokogatunkowej stali konstrukcyjnej spawana lakierowana proszkowo |  | TAK |  |
| Brak ostrych krawędzi i zabezpieczone narożniki |  | TAK |  |
| Podstawa zapobiegająca przewróceniu przy pełnym obciążeniu |  | TAK |  |
| Długość stojaka min. 225 cm |  | TAK |  |
| Głębokość stojaka min. 55 cm |  | TAK |  |
| Wysokość stojaka min. 70 cm |  | TAK |  |
| Masa własna urządzenia min. 55 kg |  | TAK |  |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie stojaka wynosi minimum 750 kg, przy równomiernym rozmieszczeniu sztangielek na obu półkach. |  | TAK |  |
| Stopki chroniące podłoże |  | TAK |  |
| Powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości, odporne na typowe środki czyszczące i dezynfekujące |  | TAK |  |
| Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim lub w języku angielskim |  | TAK |  |
| Stojak musi być wyposażony w komplet wolnych sztangielek (sztang) przeznaczonych do użytku w warunkach siłowni akademickiej, wykorzystywanych podczas zajęć dydaktycznych |  | TAK |  |
| Komplet obejmuje min. 15 par sztangielek (łącznie min. 30 szt.). |  | TAK |  |
| Zakres wagowy od min. 2 kg do min. 30 kg z równomiernym stopniowaniem masy pomiędzy kolejnymi parami |  | TAK |  |
| Zestaw wagowy zapewniający płynną i logiczną progresję obciążeń w postaci 10 par różnych wartości wagowych |  | TAK |  |
| Sztangielki (sztangi) wykonane z żeliwa lub stali zabezpieczone powłoką antykorozyjną |  | TAK |  |
| Powierzchnia chwytna antypoślizgowa |  | TAK |  |
| Sztangielki odporne na uderzenia, ścieranie oraz środki czyszczące i dezynfekujące |  | TAK |  |
| Powierzchnie sztangielek zaokrąglone |  | TAK |  |
| Dostosowane do bezpiecznego odkładania na stojaku |  | TAK |  |
| Każda sztangielka musi posiadać czytelne i trwałe oznaczenie mas wyrażone w jednostkach kilogramów |  | TAK |  |
| Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy, opisany przedmiot zamówienia może odbiegać wizualnie od powyższego rysunku. |  |  |  |

| Poz. 12 | Klatka treningowa |  | Ilość: 1 szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |  |
| Producent |  | ………………………………………………………* |  |
| Model/ nr katalogowy/ typ |  | ………………………………………………………* |  |
| Rok produkcji nie wcześniej niż rok 2024 |  | TAK |  |
| Przeznaczona do użytkowania w siłowni, wykorzystywana w ramach zajęć z wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej oraz treningu ogólnorozwojowego |  | TAK |  |
| Przystosowana do intensywnej, wielogodzinnej eksploatacji w obiektach sportowych |  | TAK |  |
| Klatka treningowa do ćwiczeń siłowych z wolnymi ciężarami |  | TAK |  |
| Zamknięta, czterokolumnowa konstrukcja zapewniająca wysoki poziom bezpieczeństwa treningu |  | TAK |  |
| Minimum 18-stopniowa, numerowana regulacja wysokości elementów roboczych |  | TAK |  |
| Zintegrowany drążek do podciągania z uchwytem podwójnym |  | TAK |  |
| Regulowane zabezpieczenia sztangi |  | TAK |  |
| Zaczepy do taśm oporowych |  | TAK |  |
| Regulowane poręcze służące do wykonywania pompek na poręczach |  | TAK |  |
| Zintegrowany, składany podnóżek |  | TAK |  |
| Miejsca do magazynowania sztangi, talerzy obciążeniowych oraz ekspanderów |  | TAK |  |
| Uchwyty wykonane z tworzywa o wysokiej gęstości, zabezpieczające powierzchnię chwytu sztangi przed uszkodzeniem oraz zużyciem podczas odkładania i regulacji. |  | TAK |  |
| Elementy regulacyjne oznaczone kontrastowym kolorem |  | TAK |  |
| Szerokość urządzenia min 160 cm |  | TAK |  |
| Głębokość urządzenia min. 145 cm |  | TAK |  |
| Wysokość urządzenia min 211 cm |  | TAK |  |
| Masa własna urządzenia min 65 kg |  | TAK |  |
| Maksymalne obciążenie min. 300 kg |  | TAK |  |
| Konstrukcja stalowa malowana proszkowo |  | TAK |  |
| Brak ostrych krawędzi, narożniki zabezpieczone |  | TAK |  |
| Powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości, odporne na typowe środki czyszczące i dezynfekujące |  | TAK |  |
| Stopki, elementy podparcia maszyny niebrudzące i antypoślizgowe, chroniące posadzkę |  | TAK |  |
| Rozwiązanie konstrukcyjne umożliwiające poziomowanie urządzenia |  | TAK |  |
| Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim lub w języku angielskim |  | TAK |  |
| Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy, opisany przedmiot zamówienia może odbiegać wizualnie od powyższego rysunku. |  |  |  |

| Poz. 13 | Przystawka treningowa |  | Ilość: 1 kpl. |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |  |
| Producent |  | ………………………………………………………* |  |
| Model/ nr katalogowy/ typ |  | ………………………………………………………* |  |
| Rok produkcji nie wcześniej niż rok 2024 |  | TAK |  |
| Przeznaczona do użytkowania w siłowni, wykorzystywana w ramach zajęć z wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej oraz treningu ogólnorozwojowego |  | TAK |  |
| Przystosowana do intensywnej, wielogodzinnej eksploatacji w obiektach sportowych |  | TAK |  |
| Przystawka treningowa do ćwiczeń z masą własnego ciała |  | TAK |  |
| Urządzenie wyposażone jest w dwie niezależne, symetryczne poręcze treningowe, stanowiące odrębne elementy konstrukcyjne, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu maksymalnej stabilności, bezpieczeństwa oraz ergonomii podczas wykonywania ćwiczeń. |  | TAK |  |
| Przeznaczona do ćwiczeń mięśni tricepsów, klatki piersiowej, barków oraz mięśni stabilizujących |  | TAK |  |
| Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali konstrukcyjnej malowana proszkowo |  | TAK |  |
| Konstrukcja spawana zapewniająca wysoką sztywność i stabilność podczas ćwiczeń |  | TAK |  |
| Zabezpieczenie przystawki przed przypadkowym wysunięciem lub przemieszczeniem |  | TAK |  |
| Równoległe uchwyty treningowe o ergonomicznym kształcie |  | TAK |  |
| Uchwyty o właściwościach antypoślizgowych zapewniające pewny chwyt |  | TAK |  |
| Długość całkowita każdej z poręczy min. 75 cm |  | TAK |  |
| Wysokość każdej poręczy min. 88 cm |  | TAK |  |
| Średnica poręczy min. 40 mm |  | TAK |  |
| Waga jednej poręczy min. 5 kg |  | TAK |  |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie użytkowe min. 150 kg |  | TAK |  |
| Brak ostrych krawędzi i narożników |  | TAK |  |
| Odporność na pot oraz środki czyszczące i dezynfekujące |  | TAK |  |
| Stopki, elementy podparcia maszyny niebrudzące i antypoślizgowe, chroniące posadzkę |  | TAK |  |
| Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim lub w języku angielskim |  | TAK |  |
| Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy, opisany przedmiot zamówienia może odbiegać wizualnie od powyższego rysunku. |  |  |  |

| Poz. 14 | Przystawka do ćwiczeń rotacyjnych ze sztangą |  | Ilość: 1 szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |  |
| Producent |  | ………………………………………………………* |  |
| Model/ nr katalogowy/ typ |  | ………………………………………………………* |  |
| Rok produkcji nie wcześniej niż rok 2024 |  | TAK |  |
| Przeznaczona do użytkowania w siłowni, wykorzystywana w ramach zajęć z wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej oraz treningu ogólnorozwojowego |  | TAK |  |
| Przystosowana do intensywnej, wielogodzinnej eksploatacji w obiektach sportowych |  | TAK |  |
| Blokada na sztangę |  | TAK |  |
| Blokada na sztangę umożliwia bezpieczne i kontrolowane prowadzenie jednego końca gryfu w osi obrotu, przy jednoczesnym swobodnym ruchu drugiego końca obciążonego talerzami. Rozwiązanie to pozwala na wykonywanie ćwiczeń w wielu płaszczyznach ruchu, z zachowaniem stabilnej i powtarzalnej trajektorii prowadzenia sztangi. |  | TAK |  |
| Urządzenie wyposażone jest w rozwiązania techniczne zapobiegające przypadkowemu wysunięciu gryfu podczas użytkowania, w tym odpowiednio ukształtowaną tuleję prowadzącą oraz elementy blokujące, które zapewniają stabilne i pewne osadzenie gryfu w osi obrotu. |  | TAK |  |
| Kompatybilność z gryfami o średnicy 30 mm lub 50 mm |  | TAK |  |
| Konstrukcja wykonana z wysokowytrzymałej stali malowanej proszkowo |  | TAK |  |
| Mechanizm obrotowy umożliwiający pracę w wielu płaszczyznach, umożliwia wykonywanie ruchów w płaszczyźnie strzałkowej, w płaszczyźnie czołowej oraz w płaszczyźnie poprzecznej |  | TAK |  |
| Stabilne i bezpieczne osadzenie gryfu podczas ćwiczeń |  | TAK |  |
| Elementy stykowe chroniące powierzchnię gryfu przed uszkodzeniem |  | TAK |  |
| Zaokrąglone i zabezpieczone krawędzie oraz narożniki |  | TAK |  |
| Odporność na pot, środki czyszczące i dezynfekujące |  | TAK |  |
| Możliwość stosowania obciążeń wolnych (talerze standardowe i olimpijskie) |  | TAK |  |
| Wysokość urządzenia: maks. 25 cm |  | TAK |  |
| Szerokość urządzenia: max 45 cm |  | TAK |  |
| Głębokość urządzenia: max 45 cm |  | TAK |  |
| Masa własna urządzenia: minimum 12 kg |  | TAK |  |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie: minimum 300 kg |  | TAK |  |
| Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim lub w języku angielskim |  | TAK |  |
| Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy, opisany przedmiot zamówienia może odbiegać wizualnie od powyższego rysunku. |  |  |  |

| Poz. 15 | Ławka skośna regulowana |  | Ilość: 2 szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |  |
| Producent |  | ………………………………………………………* |  |
| Model/ nr katalogowy/ typ |  | ………………………………………………………* |  |
| Rok produkcji nie wcześniej niż rok 2024 |  | TAK |  |
| Przeznaczona do użytkowania w siłowni, wykorzystywana w ramach zajęć z wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej oraz treningu ogólnorozwojowego |  | TAK |  |
| Przystosowana do intensywnej, wielogodzinnej eksploatacji w obiektach sportowych |  | TAK |  |
| ławka skośna regulowana do ćwiczeń siłowych i ogólnorozwojowych |  | TAK |  |
| Długość całkowita min. 160 cm |  | TAK |  |
| Szerokość całkowita min. 55 cm |  | TAK |  |
| Wysokość ławki w pozycji poziomej min. 40 cm |  | TAK |  |
| Ławka składająca się z oparcia siedziska oraz blokady stóp |  | TAK |  |
| Masa własna urządzenia min. 30 kg |  | TAK |  |
| Minimum 8-stopniowa regulacja kąta nachylenia oparcia |  | TAK |  |
| Mechanizm regulacji dostępny i obsługiwany bez użycia narzędzi |  | TAK |  |
| Zakres regulacji oparcia min. -15° do +80° |  | TAK |  |
| Stabilna konstrukcja stalowa o podwyższonej wytrzymałości malowana proszkowo |  | TAK |  |
| Szerokie tapicerowane oparcie oraz siedzisko stabilizujące pozycję użytkownika |  | TAK |  |
| Tapicerowana regulowana blokada stóp |  | TAK |  |
| Zintegrowane kółka transportowe wykonane z tworzywa uniemożliwiającego rysowaniu się podłóg |  | TAK |  |
| Antypoślizgowe stopki chroniące podłoże |  | TAK |  |
| Brak ostrych krawędzi i narożników; elementy zakończone zaślepkami ochronnymi |  | TAK |  |
| Powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości, odporne na typowe środki czyszczące i dezynfekujące (konstrukcja oraz elementy tapicerowane) |  | TAK |  |
| Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim lub w języku angielskim |  | TAK |  |
| Dopuszczalne obciążenie użytkownika min 150 kg |  | TAK |  |
| Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy, opisany przedmiot zamówienia może odbiegać wizualnie od powyższego rysunku. |  |  |  |

Uwaga:

*	Wykonawca bezwzględnie wypełnia wiersze powyższych tabel w kolumnie „Parametry oferowane” uzupełniając w wykropkowanych miejscach konkretne dane charakteryzujące oferowany asortyment (właściwą wartość liczbową lub nazwę własną charakteryzująca dany parametr techniczny produktu). Nieuzupełnienie tabel wg powyższych wytycznych Zamawiający potraktuje jako niepotwierdzenie parametrów, które będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Nieuzupełnienie w miejscach wykropkowanych danych oferowanego przedmiotu zamówienia lub uzupełnienie zakresem liczbowym czyli wpisanie przedziału wartości określonych w danym parametrze, Zamawiający potraktuje jako niepotwierdzenie parametrów, które będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy

| OPIS KRYTERIUM – PARAMETRY TECHNICZNE | MAX. LICZBA PKT | OFEROWANE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Podać: TAK (10 pkt) lub NIE (0 pkt) |  |
| Pakiet nr 5 | 40,00 |  |  |
| Moc silnika bieżni elektrycznej większa niż 5KM (dotyczy poz. 5 specyfikacji technicznej) | 10,00 |  |
| Integracja z dedykowanymi aplikacjami treningowymi umożliwiającą bezprzewodową komunikację z urządzeniami zewnętrznymi typu smartfon, tablet w celu rejestracji, zapisu, analizy oraz eksportu danych treningowych (min. zapis treningów w tym czas treningu, dystans, prędkość, eksport danych) za pomocą łączności bezprzewodowej kompatybilna z systemem Android i iOS wykorzystywanymi przez pracowników i studentów Zamawiającego (dotyczy poz. 1-5 specyfikacji technicznej) | 10,00 |  |
| Waga stosu obciążeń powyżej 90 kg (dotyczy poz. 7,9,10 specyfikacji technicznej) | 10,00 |  |
| Zestaw wagowy zapewniający płynną i logiczną progresję obciążeń powyżej 10 kompletów różnych wartości wagowych (dotyczy poz. 11 specyfikacji technicznej) | 10,00 |  |