Załącznik nr 3.2 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PAKIET 2 – Symulator medyczny 2

| Dane ogólne |  | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Należy określić Producenta oferowanego symulatora medycznego |  | …………..* |
| Należy podać nazwę oferowanego symulatora medycznego |  | …………..* |
| Oferowany symulator medyczny powinien reprezentować jego najnowszą oficjalną wersję |  | …………..* |
| Opis minimalnych wymagań |  | Parametr oferowany |
| 1 | Symulator musi być oparty na technologii 3D oraz wirtualnej rzeczywistości (VR – virtual reality). | Spełnia |
| 2 | Symulator musi umożliwiać uczestnictwo w sesji symulacji w trybie z użyciem zestawu wirtualnej rzeczywistości VR i bez użycia zestawu wirtualnej rzeczywistości VR (wyłącznie przy pomocy komputera, monitora, myszki i klawiatury). | Spełnia |
| 3 | Symulator musi umożliwić realizację w pełni funkcjonalnej symulacji również w formie na odległość tzn. przy założeniu, że każdy uczestnik symulacji wraz z zestawem sprzętu znajduje się fizycznie w innym miejscu/lokalizacji. | Spełnia |
| 4 | Symulator musi posiadać możliwość realizacji scenariuszy dla pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego. | Spełnia |
| 5 | Symulator musi posiadać wbudowane scenariusze minimum 40 szt. dla poziomu ratownictwo medyczne 20 szt. i pielęgniarstwo 20 szt. | Spełnia |
| 6 | Symulator musi posiadać wbudowaną listę leków składającą się z co najmniej 30 pozycji. | Spełnia |
| 7 | Symulator musi mieć wbudowany konfigurator scenariuszy z możliwością tworzenia i edycji nieograniczonej liczby scenariuszy. | Spełnia |
| 8 | Symulator musi umożliwiać realizację mieszanych sesji symulacji tzn. umożliwić uczestnictwo w jednej (tej samej) sesji symulacji osób korzystających zestawu wirtualnej rzeczywistości VR oraz osób niekorzystających z zestawu wirtualnej rzeczywistości VR (obsługa wyłącznie przy pomocy komputera, monitora, myszki i klawiatury). | Spełnia |
| 9 | Symulator musi umożliwiać jednoczesny udział wielu uczestników w jednej sesji symulacji, w liczbie odpowiadającej potrzebom dydaktycznym Zamawiającego (nie mniejszej niż 6 osób) w jednym czasie, w tym samym środowisku wirtualnym z jednym instruktorem. | Spełnia |
| 10 | Symulator musi umożliwiać komunikację głosową wszystkich uczestników symulacji oraz instruktora w czasie rzeczywistym. | Spełnia |
| 11 | Symulator musi posiadać mechanizm synchronizacji awatarów, wszystkich czynności wirtualnych wykonywanych przez uczestników symulacji oraz wirtualnego sprzętu medycznego. Synchronizacja musi się odbywać w czasie rzeczywistym u wszystkich uczestników symulacji oraz instruktora. | Spełnia |
| 12 | Symulator musi umożliwiać realizację sesji symulacji automatycznych. W sesji symulacji automatycznej, parametry pacjenta na wykonywanie czynności przez uczestników lub po upływającym czasie zmieniają się automatycznie zgodnie z ustawieniami dokonanymi przez instruktora podczas tworzenia scenariusza w konfiguratorze scenariuszy. | Spełnia |
| 13 | Symulator musi umożliwiać realizację sesji symulacji manualnych. W sesji symulacji manualnej, parametry pacjenta zmienia instruktor manualnie przy pomocy panelu instruktora. | Spełnia |
| Wymagania dotyczące wirtualnego pacjenta |  | Parametr oferowany |
| 14 | Symulator musi posiadać minimum 8 rodzajów wirtualnych pacjentów w tym: - osoba dorosła – kobieta i mężczyzna w wieku około 30-40 lat, - dziecko – płeć męska i żeńska w wieku około 5-10 lat, - osoba starsza - kobieta i mężczyzna w wieku około 60-70 lat, - osoba dorosła – kobieta w widocznej ciąży w wieku około 30-40 lat - nastolatek – płeć męska w wieku około 11-15 lat. | Spełnia |
| 15 | Wirtualny pacjent jest postacią 3D umieszczaną w środowisku symulacji przez instruktora podczas tworzenia scenariusza. | Spełnia |
| 16 | Wirtualny pacjent musi umożliwić wykonywanie wirtualnych czynności medycznych przez uczestników symulacji korzystających z gogli VR i niekorzystających z gogli VR | Spełnia |
| 17 | Wirtualny pacjent musi reagować na zmianę parametrów dokonywanych przez instruktora przy pomocy panelu instruktora w czasie rzeczywistym podczas manualnej sesji symulacji. | Spełnia |
| 18 | Wirtualny pacjent musi reagować na zmianę parametrów zgodnie z ustawieniami automatycznej sesji symulacji. | Spełnia |
| Wymagania dotyczące uczestnika symulacji |  | Parametr oferowany |
| 19 | Uczestnik symulacji przed rozpoczęciem symulacji, musi mieć możliwość wyboru z biblioteki, awatara wirtualnej postaci, którym będzie sterował podczas symulacji. Biblioteka musi składać się z minimum 20 awatarów (10 o ciemnym kolorze skóry i wyglądzie afroamerykańskim oraz 10 o jasnym kolorze skóry) w tym: osoba cywilna (kobieta i mężczyzna), ratownik medyczny (kobieta i mężczyzna), strażak (kobieta i mężczyzna), żołnierz (kobieta i mężczyzna), policjant (kobieta i mężczyzna). | Spełnia |
| 20 | Wygląd awatarów wirtualnych postaci uczestnika symulacji musi być taki sam dla sesji z użyciem gogli VR, bez użycia gogli VR oraz dla sesji mieszanych. | Spełnia |
| 21 | Uczestnik symulacji musi mieć możliwość swobodnego przemieszczania się po środowisku symulacji przy pomocy awatara. Sterowanie powinno odbywać się przy pomocy klawiatury i myszki w symulacjach bez użycia VR a w symulacjach z użyciem VR - przy pomocy kontrolerów i gogli VR. Przy wykorzystaniu zestawu VR poruszanie się w środowisku symulacji musi polegać na przemieszczaniu się fizycznym i wirtualnym przy pomocy teleportu w dowolnie wybrane miejsce w środowisku symulacji. | Spełnia |
| 22 | Każdy uczestnik symulacji musi mieć możliwość na początku symulacji, po starcie scenariusza przebrania swojego awatara w środki ochrony osobistej, w tym minimum: rękawiczki, okulary, maska, kombinezon, bluza medyczna. | Spełnia |
| 23 | Każdy uczestnik symulacji szpitalnej musi mieć możliwość wirtualnej symulacji mycia rąk zawierającej minimum 10 animowanych gestów dłoni. | Spełnia |
| 24 | Symulator musi umożliwić uczestnikowi wykonywanie czynności wirtualnymi dłońmi w sesjach symulacji z użyciem gogli VR, bez użycia gogli VR oraz w sesjach mieszanych. | Spełnia |
| 25 | Symulator musi umożliwiać wykonywanie przez uczestników kluczowych czynności medycznych niezbędnych do realizacji scenariuszy szkoleniowych z zakresu ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa, w tym czynności diagnostycznych, terapeutycznych oraz pielęgnacyjnych co najmniej takich jak: - rozebranie pacjenta poprzez rozcięcie nożyczkami odzieży osobno części górnej oraz części dolnej, - zdjęcie obuwia pacjenta, - odchylenie głowy poprzez chwyt czoło-broda, - uciskanie klatki piersiowej - złożenie odpowiednie dłoni oraz uciskanie klatki z ugięciami powierzchni klatki piersiowej pacjenta, - badanie urazowe pacjenta w tym badanie osobno głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha, miednicy, kończyny górnej lewej i prawej, kończyny dolnej lewej i prawej, - badanie neurologiczne w tym ściskanie dłoni, badanie odruchu babińskiego osobno na stopie lewej i osobno na stopie prawej przy użyciu młoteczka neurologicznego, - badanie nawrotu kapilarnego na kciuku prawym i osobno na lewym, - badanie tętna z podziałem na tętnicę promieniową i szyjną oraz lewą i prawą, - badanie obrzęku kończyn dolnych w okolicach stawu skokowego z podziałem na prawą i lewą kończynę, - osłuchiwanie stetoskopem klatki piersiowej w minimum 4 punktach przedniej części klatki piersiowej pacjenta i minimum 4 punktach tylnej części klatki piersiowej pacjenta, - osłuchiwanie stetoskopem tonów serca, - osłuchiwanie stetoskopem jamy brzusznej w minimum 2 punktach, - użycie glukometru z pomiarem w minimum dwóch miejscach: na dłoni lewej i prawej, - użycie latarki diagnostycznej poprzez badanie reakcji źrenic na światło z możliwością otwarcia powiek pacjenta, - założenie wenflonu wybranego z biblioteki składającej się z minimum 5 rodzajów w minimum 4 miejscach w tym na kończynach górnych i szyi, - użycie maski tlenowej z rezerwuarem z możliwością ustawienia przepływu tlenu w panelu tlenowym lub butli, - użycie maski tlenowej z nebulizatorem z możliwością ustawienia przepływu tlenu w panelu tlenowym lub butli oraz możliwością wstrzyknięcia leku do nebulizatora, - użycie opatrunku na minimum 3 okolicach ciała pacjenta, - użycie rurki ustno-gardłowej poprzez chwyt oraz włożenie z rotacją i odchyleniem żuchwy, - użycie maski krtaniowej poprzez chwyt, włożenie z odchyleniem żuchwy, wypełnienie mankietu przy pomocy strzykawki oraz umocowanie uchwytem do rurek, - użycie opaski uciskowej z możliwością regulacji poziomu skręcenia/ścisku - użycie worka samorozprężalnego poprzez chwyt w dwie dłonie, przyłożenie do twarzy pacjenta oraz wentylację pojedynczymi wdmuchnięciami, - użycie płynów infuzyjnych poprzez chwyt wybranego płynu z biblioteki składającej się z minimum 4 rodzajów, powieszenie płynu na wieszaku, odpowietrzenie drenu, podłączenie do wenflonu oraz ustawienie przepływu grawitacyjnego, - przygotowanie leków poprzez wybór ampułki, wybór strzykawki oraz nabranie substancji z możliwością mieszania różnych substancji (minimum 5 różnych wielkości strzykawek), - podawanie leków poprzez wstrzyknięcie do wenflonu lub domięśniowo poprzez wstrzyknięcie w wybrane miejsce na kończynie górnej lub dolnej lub w powłoki brzuszne, - podawanie leków przy użyciu pompy strzykawkowej poprzez włożenie przygotowanej strzykawki do pompy, odpowietrzenie drenu, podłączenie do wenflonu, ustawienie odpowiedniego przepływu w ml/h oraz z możliwością użycia funkcji „bolus”, - podawanie leków przy użyciu maski z nebulizatorem poprzez wstrzyknięcie leku do nebulizatora, - podłączanie pacjenta do wirtualnego respiratora poprzez chwyt rury oddechowej i podłączenie do rurki, - podłączenie pacjenta do wirtualnego defibrylatora/monitora poprzez chwyt i założenie mankietu do pomiaru ciśnienia tętniczego, czujnika SpO2, elektrod defibrylacyjnych, elektrod przedsercowych- 3 odprowadzenia, czujnika CO2 w przypadku rurki nadgłośniowej. - Zakładanie i zdejmowanie rękawiczek. | Spełnia |
| Wymagania dotyczące panelu instruktora |  | Parametr oferowany |
| 26 | Symulator musi posiadać panel instruktora obsługiwany bez korzystania z zestawu wirtualnej rzeczywistości VR (przy pomocy komputera, monitora, myszki i klawiatury oraz przy pomocy tableta). | Spełnia |
| 27 | Panel instruktora musi umożliwiać wybór scenariusza i zakładanie/tworzenie sesji symulacji dla co najmniej 6 uczestników. | Spełnia |
| 28 | Panel instruktora musi umożliwiać usuwanie uczestników symulacji przed uruchomieniem sesji symulacji. | Spełnia |
| 29 | Panel instruktora musi umożliwiać podczas symulacji sterowanie podglądem na pacjenta polegającym na poruszaniu widokiem po orbicie wokół pacjenta z możliwością przybliżania i oddalania. | Spełnia |
| 30 | Panel instruktora musi umożliwiać podczas symulacji przełączanie podglądu/widoku na: respirator, defibrylator, pompę strzykawkową, miejsce przygotowywanie leków, miejsce przygotowywania płynów infuzyjnych, miejsce ustawiania przepływu tlenu. | Spełnia |
| 31 | Panel instruktora musi umożliwiać przełączenie automatycznej symulacji na manualną w trakcie trwania sesji bez jej przerywania. | Spełnia |
| 32 | Panel instruktora musi umożliwiać w symulacji manualnej zmiany pojedynczych parametrów pacjenta w czasie rzeczywistym. | Spełnia |
| 33 | Panel instruktora musi umożliwiać w symulacji manualnej zmiany zestawu parametrów pacjenta w czasie rzeczywistym poprzez wybór z listy zestawu parametrów przygotowanych podczas tworzenia scenariusza w konfiguratorze scenariuszy. | Spełnia |
| 34 | Panel instruktora musi zawierać funkcjonalność wyświetlania w czasie rzeczywistym rejestru czynności wykonywanych przez uczestników symulacji oraz zmiany stanu pacjenta. Instruktor musi mieć możliwość filtrowania rejestru w ramach następujących parametrów: wszystkie, zmiany stanów pacjenta, czynności uczestników, ruchy pacjenta, podane leki, zlecone badania, podane płyny, użycie defibrylatora, użycie respiratora oraz użycie pompy strzykawkowej. | Spełnia |
| 35 | Każda pozycja rejestru musi umożliwiać identyfikację uczestnika, który wykonał daną czynność oraz czas jej wykonania. Rejestr musi być przywiązany do danego scenariusza z możliwością odczytu oraz oceny po zakończonej symulacji. | Spełnia |
| 36 | Panel instruktora musi umożliwić ustawianie następujących parametrów u każdego rodzaju wirtualnego pacjenta w czasie rzeczywistym. Każdy parametr musi mieć odpowiedni efekt reakcję pacjenta widoczną lub wyczuwalną dla wszystkich uczestników symulacji. Parametry pacjenta ustawiane przez instruktora muszą być synchronizowane w czasie rzeczywistym. | Spełnia |
| 37 | Lista parametrów panelu instruktora wraz z reakcją na ich ustawienie. - Liczba oddechów w zakresie od 0 do 60/min Reakcja pacjenta: animacja unoszenia się klatki piersiowej pacjenta wraz z dźwiękiem oddechu - Siła/napięcie tętna w minimum 4 zakresach w tym brak tętna z podziałem na tętnicę szyjną i promieniową. Częstotliwość musi być zsynchronizowana z rytmem serca. Reakcja pacjenta musi być prezentowana w sposób umożliwiający uczestnikom jednoznaczną ocenę stanu pacjenta, w formie wizualnej, dźwiękowej np. w VR drżenie haptyczne kontrolerów o odpowiednim stopniu/siły wyczuwalności podczas badania tętna; w symulacji bez VR przedstawienie wysokości/wielkości pulsowania obiektu graficznego. - Nawrót kapilarny z możliwością ustawienia jednej z 6 wartości: 0 brak powrotu, 1 sekunda, 2 sekundy, 3 sekundy, 4 sekundy, 5 sekund. Reakcja pacjenta: zmiana koloru płytki paznokciowej na badanym kciuku pacjenta zgodnie z ustawieniem. - Wypełnienie żył szyjnych z podziałem na prawą i lewą oraz z dynamicznym/płynnym ustawieniem od niewidocznej do nadmiernie wypełnionej. Reakcja pacjenta: uwidocznienie żyły w zależności od ustawienia. - Reakcja źrenic na światło z podziałem na każde oko osobno oraz z dynamicznym/płynnym ustawieniem od wąskiej do szerokiej i możliwością ustawienia braku reakcji z wizualizacją graficzną ustawienia dla instruktora – reakcja pacjenta źrenice reagujące na światło latarki diagnostycznej - Wysiłek oddechowy minimum 3 zakresy: brak wysiłku, wysiłek mały, wysiłek duży. Reakcja pacjenta: - brak wysiłku – animacja unoszenia się klatki piersiowej pacjenta - wysiłek mały – animacja unoszenia się klatki piersiowej pacjenta oraz otwierania ust - wysiłek duży – animacja unoszenia się klatki piersiowej pacjenta, otwierania ust w większym zakresie niż w wysiłku małym oraz ruchów skrzydełek nosa - Wygląd skóry minimum 6 parametrów (sinica, wysypka, żółtaczka, bladość, spocenie, marmurkowatość) Reakcja pacjenta: zmiana wyglądu skóry, która jest wynikiem sumy/mieszania się wszystkich parametrów. - Objawy udaru na twarzy z podziałem na prawą i lewą cześć twarzy Reakcja pacjenta: animacja opadnięcia kącika ust - Odruch babińskiego z podziałem na prawą i lewą stopę oraz z możliwością ustawienia 3 reakcji: zabranie kończyny, ruch stopy w dół, ruch stopy w górę. Reakcja pacjenta: - zabranie kończyny - animacja reakcji zabrania całej kończyny po badaniu młoteczkiem neurologicznym - ruch stopy w dół - animacja reakcji opuszczenia palców stopy po badaniu młoteczkiem neurologicznym - ruch stopy w górę - animacja reakcji uniesienia palców stopy po badaniu młoteczkiem neurologicznym - Siła ściskania dłoni z podziałem na prawą i lewą dłoń oraz możliwością ustawienia siły ścisku w minimum 3 zakresach (brak ścisku, lekki ścisk, mocny ścisk) Reakcja pacjenta: w VR drżenie haptyczne kontrolerów o odpowiedniej sile podczas badania ścisku rąk; w symulacji bez VR przedstawienie obiektu graficznego umożliwiającego ocenę różnicy siły ścisku lub braku ścisku. - Podnoszenie obu ramion pacjenta przed siebie/wysuwanych przed siebie z podziałem na prawą i lewą, z możliwością ustawienia czasu utrzymywania podniesionych/wysuniętych przed siebie ramion oraz z możliwością ustawienia parametru niżej podniesionej/„słabszej ręki” Reakcja pacjenta: animacja podnoszenia/wysuwania rąk przed siebie z uwzględnieniem ustawienia niżej podniesionej/„słabszej ręki”. - Tolerancja rurek z możliwością ustawienia toleruje lub nie toleruje Reakcja pacjenta: animacja wypluwania rurki do udrożnienia dróg oddechowych - Drgawki z możliwością ustawienia występują lub nie występują. Reakcja pacjenta: animacja drgawek. - Poziom glikemii w badaniu glukometrem Reakcja pacjenta: adekwatny do ustawienia wynik pojawiający się na wyświetlaczu glukometru po wykonaniu badania poziomu glikemii glukometrem - Reakcja dźwiękowa wirtualnego pacjenta na dotyk z podziałem na okolice ciała w tym: głowa, szyja, klatka piersiowa, brzuch, miednica kończyny górne, kończyny dolne z możliwością ustawienia jednego z minimum 3 zakresów: brak reakcji dźwiękowej, stęk, jęk. Reakcja pacjenta: brak reakcji lub wydanie dźwięku podczas badania głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha, miednicy, kończyny górnej lewej, kończyny górnej prawej, kończyny dolnej lewej, kończyny dolnej prawej. - Obrzęk kończyn dolnych w okolicach stawu skokowego z podziałem na prawą i lewą kończynę Reakcja pacjenta: animacja obrzęku (zwiększenie obwodu) kończyn dolnych w okolicach stawu skokowego - Rytm serca wraz z częstością (minimum 10 różnych rytmów) Reakcja pacjenta: wyświetlenie na monitorze ustawionego rytmu. Rytm musi być zsynchronizowany z tętnem (w przypadku ustawienia tętna jako obecne). - Ciśnienie tętnicze krwi z podziałem na skurczowe i rozkurczowe Reakcja pacjenta: wyświetlenie na monitorze ustawionego ciśnienia po wykonaniu pomiaru - SpO2 Reakcja pacjenta: wyświetlenie na monitorze ustawionej wartości w % - CO2 – tylko w sytuacji założenia czujnika na rurkę nadgłośniową do udrażniania dróg oddechowych Reakcja pacjenta: wyświetlenie na monitorze ustawionej wartości - Ustawienie progu reakcji na elektrostymulację Reakcja pacjenta: wyświetlenie na monitorze reakcji na elektrostymulację/”przechwycenia” po osiągnięciu ustawionej wartości - Ustawianie rodzajów dźwięków i poziomów głośności osłuchiwania okolic płuc (minimum 4 miejsca osłuchiwania przedniej części klatki piersiowej oraz minimum 4 miejsca tylnej części klatki piersiowej, biblioteka dźwięków minimum 4 rodzaje) Reakcja pacjenta: odtworzenie ustawionych dźwięków podczas przykładania stetoskopu. Dźwięki muszą być zsynchronizowane z oddechem pacjenta. - Ustawianie rodzajów dźwięków i poziomu głośności osłuchiwania okolic serca (biblioteka dźwięków minimum 4 rodzaje) Reakcja pacjenta: odtworzenie ustawionych dźwięków podczas przykładania stetoskopu. Dźwięki musza być zsynchronizowane z częstością pracy serca pacjenta. - Ustawianie rodzajów dźwięków i poziomów głośności osłuchiwania jamy brzusznej (minimum 2 miejsca osłuchiwania) Reakcja pacjenta: odtworzenie ustawionych dźwięków podczas przykładania stetoskopu. - Przełączanie wyników zleconych badań w symulacjach wykorzystujących środowiska szpitalne Reakcja: wyświetlenie ustawionego wyniku badania. Wynik wyświetla się po upłynięciu zdefiniowanego w konfiguratorze scenariuszy czasu od chwili zlecenia wykonania badania. - Ustawianie przesiąkania opatrunków z wyborem koloru oraz stopnia przesiąkania. Możliwość ustawienia parametrów dla każdego opatrunku osobno. Reakcja pacjenta: widoczne przesiąkanie opatrunku (jeśli jest założony na pacjenta) zgodnie z ustawionymi parametrami. - Ustawianie progu liczby obrotów krępulca do ścisku/skręcenia opaski uciskowej zatrzymującego krwawienie. Reakcja pacjenta: zatrzymanie widocznego krwawienia po osiągnięciu ustawionego progu. - Ustawianie obecności lub braku obecności odzieży na pacjencie w tym minimum koszulka, spodnie, buty. Reakcja pacjenta: obecna lub nieobecna koszulka, spodnie, buty. - Ustawianie poruszenia kończyn dolnych z podziałem na prawą i lewą kończynę. Reakcja pacjenta: animacja ruchu odpowiedniej kończyny pacjenta. - Ustawianie poruszenia kończyn górnych z podziałem na prawą i lewą kończynę. Reakcja pacjenta: animacja ruchu odpowiedniej kończyny pacjenta. - Ustawienie zmiany pozycji z półsiedzącej do siedzącej pacjenta oraz z siedzącej do półsiedzącej. Reakcja pacjenta: animacja zmiany pozycji pacjenta zgodnie z ustawieniem. | Spełnia |
| Wymagania dotyczące konfiguratora scenariuszy |  | Parametr oferowany |
| 38 | Symulator musi posiadać konfigurator scenariuszy | Spełnia |
| 39 | Konfigurator scenariuszy musi zawierać co najmniej następujące funkcjonalności: - Możliwość wyboru środowiska symulacji - minimum 11 różnych w tym: karetka, szpital polowy namiotowy, szpital polowy kontenerowy, autostrada, biuro, bunkier, garaż, hala sportowa, port lotniczy, magazyn, sypialnia domowa. - Możliwość wyboru rodzaju pacjenta (minimum 8 rodzajów): osoba dorosła – kobieta i mężczyzna w wieku około 30-40 lat, dziecko – płeć męska i żeńska w wieku około 5-10 lat, osoba starsza - kobieta i mężczyzna w wieku około 60-70 lat, osoba dorosła – kobieta w widocznej ciąży w wieku około 30-40 lat, nastolatek – płeć męska w wieku około 11-15 lat. - Możliwość ustawienia u każdego wirtualnego pacjenta amputacji kończyny (możliwość ustawienia na każdej kończynie), - Możliwość ustawienia u każdego wirtualnego pacjenta już założonego opatrunku i opaski uciskowej (możliwość ustawienia na każdej kończynie), - Możliwość konfiguracji wyglądu każdego rodzaju wirtualnego pacjenta w tym obrażeń oraz amputacji, - Możliwość konfiguracji pojedynczych parametrów pacjenta w tym tworzenie nieograniczonej liczby zestawów parametrów, - Możliwość tworzenia własnych leków z wyborem wielkości ampułki (minimum 3 wielkości) oraz koloru preparatu (minimum 2 kolory), - Możliwość tworzenia nieograniczonej liczby własnych list leków z możliwością osobnej listy do każdego scenariusza, - W symulacjach szpitalnych możliwość tworzenia zestawów badań laboratoryjnych do każdego scenariusza osobno, - W symulacjach szpitalnych możliwość dodawania do każdego badania laboratoryjnego więcej niż jednego wyniku w tym możliwość importu do scenariusza wyników w formacie .jpg, - Możliwość ustawienia automatycznych zmian parametrów pacjenta w zależności od wykonanych przez uczestników czynności oraz po upływającym czasie, - Możliwość ustawienia automatycznego podsumowania symulacji wraz z możliwością ustawienia punktacji, które jest wyświetlane wszystkim uczestnikom po ukończonej sesji symulacji automatycznej. - Możliwość udostępniania scenariuszy pomiędzy wszystkimi posiadanymi zestawami VR bezpośrednio z symulatora. - Konfigurator scenariuszy musi być obsługiwany bez korzystania z zestawu wirtualnej rzeczywistości VR (przy pomocy komputera, monitora, myszki i klawiatury oraz przy pomocy tableta). | Spełnia |

Uwaga:

* Wykonawca w odpowiednich wierszach uzupełnia w wykropkowanych miejscach konkretne dane charakteryzujące oferowany symulator. Nieuzupełnienie wymaganych danych skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Pozostałe minimalne wymagania dla wirtualnego symulatora medycznego VR

|  | Każdy mobilny zestaw musi zawierać: - Jednostkę mobilną – wysokowydajny komputer typu laptop - Zestaw VR - Myszkę - Słuchawki z mikrofonem. | Spełnia |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry jednostki mobilnej (wysokowydajny komputer typu laptop): - Gwarantująca płynne funkcjonowanie symulatora w trybie VR i bez VR oraz panelu instruktora. - Ekran minimum 15 cali. - Procesor CPU zgodny z architekturą x86, 64-bitowy , Liczba rdzeni: minimum 6, Cache: minimum 12 MB - Karta graficzna uzyskująca w teście PassMark G3D Mark minimum 12 000 punktów w dniu złożenia oferty, z pamięcią własną minimum 6 GB - Pamięć RAM - minimum 16 GB - Dysk SSD – minimum 480 GB - System operacyjny w polskiej wersji językowej w wersji 64-bitowej i umożliwiający prawidłowe i płynne działanie symulatora. - Wbudowana łączność LAN – 1 Gb/s - Wbudowane Wi-Fi 6 - USB minimum 3.0, minimum 2 szt. | Spełnia |
|  | Należy podać producenta i model jednostki mobilnej | …………………* |
|  | Parametry zestawu VR: - Rozdzielczość minimum 3664 x 1920 (1832 x 1920 na każde oko) - RAM 6 minimum 6GB - Kontrolery haptyczne – 2 szt. (prawy i lewy) - Częstotliwość odświeżania minimum 90 Hz. - Dźwięk: wbudowany mikrofon oraz wbudowane głośniki. - Czujniki: akcelerometr, magnetometr, żyroskop - Złącza: Audio - 1 szt. ; USB-C 3.0 - 1 szt. - Musi posiadać możliwość bezprzewodowej współpracy z komputerem - Musi posiadać możliwość przewodowej współpracy z komputerem z przewodem minimum 5 metrów - Musi mieć możliwość pełnego funkcjonowania bez dodatkowych czujników/trackerów zewnętrznych. | Spełnia |
|  | Należy podać producenta i model zestawu VR | …………………* |
|  | Parametry tabletu: - Umożliwiający obsługę panelu instruktora przy pomocy palców dłoni - Umożliwiający płynne funkcjonowanie panelu instruktora – minimum 60 klatek na sekundę - Rozdzielczość minimum 2300 x 1600 pikseli - Przekątna ekranu minimum 9 cali maksimum 11 cali. - Procesor minimum 8 rdzeni CPU oraz 8 rdzeni GPU - Pamięć RAM minimum 8GB - Mikrofon – 2 szt. - Wifi 6 - Masa maksimum 500 g – możliwość długotrwałego użytkowania w chwycie jedną dłonią. - Obudowa umożliwiająca chwyt w jedną dłoń | Spełnia |
|  | Należy podać producenta i model tableta. | …………..* |
|  | Licencja na wirtualny symulator VR musi być bezterminowa. | Spełnia |
|  | Okres gwarancji na symulator i zestawy VR: minimum 24 miesiące | Spełnia |
|  | Serwis i wsparcie techniczne: minimum 24 miesiące | Spełnia |
|  | Instruktaż obejmie minimum 5 uczestników, zakończy się potwierdzeniem uczestnictwa oraz obejmie program zgodny z funkcjonalnościami oferowanego symulatora. | Spełnia |
|  | Wszystkie urządzenia wchodzące w skład symulatora medycznego muszą być dostarczone w ekologicznych opakowaniach z surowców które mogą być efektywnie poddane recyklingowi. | Spełnia |

Uwaga:

* Wykonawca w odpowiednich wierszach uzupełnia w wykropkowanych miejscach konkretne dane charakteryzujące oferowany sprzęt, tj. nazwę producenta i model sprzętu. Nieuzupełnienie powyższych danych skutkować będzie odrzuceniem oferty.