SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 1:

Ostrza pił oscylacyjnych kompatybilne z napędem ortopedycznym Stryker HD7 i HD8

| Szerokość powierzchni tnącej | Grubość piły | Głębokość cięcia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 9,0 mm | 0,64 mm | 24,5 mm | 10 szt. |
| 13,0 mm | 1,27 mm | 100,0 mm | 100 szt. |
| 17,2 mm | 0,64 mm | 48,5 mm | 10 szt. |
| 18,0 mm | 1,27 mm | 90,0 mm | 100 szt. |
| 18,0 mm | 1,23 mm | 90,0 mm | 100 szt. |
| 18,0 mm | 1,27 mm | 110,0 mm | 100 szt. |
| 21,0 mm | 1,27 mm | 90,0 mm kolano | 100 szt. |

Mikro piły oscylacyjne kompatybilne z systemem CORE Stryker

| Szerokość powierzchni tnącej | Grubość piły | Głębokość cięcia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 9,0 mm | 0,51 mm | 31,0 mm | 20 szt. |
| 13,0 mm | 0,38 mm | 34,5 mm | 30 szt. |

Ostrze kątowe zagięte 65 stopni

| Szerokość powierzchni tnącej | Grubość piły | Głębokość cięcia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 10,5 mm | 0,64 mm | 13,7 mm | 20 szt. |

Ostrze z offsetem 4,71 mm

| Szerokość powierzchni tnącej | Grubość piły | Głębokość cięcia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 9,0 mm | 0,64 mm | 21,0 mm | 30 szt. |

Akumulatory do napędu ortopedycznego Stryker HD7 i HD8 – po 2 szt.

Pojemnik sterylny na akumulator do napędu HD7 i HD8 – po 2 szt.

Akumulator niesterylny duży typu SmartLife – 2 szt.

Pojemnik sterylny na duży akumulator typu SmartLife – 2 szt.

Akumulator niesterylny mały typu SmartLife – 2 szt.

Pojemnik sterylny na mały akumulator typu SmartLife – 2 szt.

Ostrza pił posuwisto zwrotnych – 100 szt.

Pakiet nr 2:

1) Syntetyczny granulat substytutu kości granulki 1-2 mm i objętości 15 ml opakowanie – 30 szt.

2) Kliny osteoindukcyjne wypełniające osteotomie z trójfosforanu wapnia w rozmiarach od 6 do 14 mm - 30 sztuk.

Pakiet nr 3: W tym wymagania jakościowe:

Elementy zużywalne do posiadanej wieży artroskopowej Arthrex

1) Kompletny system do stabilizacji przeszczepu więzadła krzyżowego przedniego 50 zawieszek opartych na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki z 2 otworami z tytamu dl.12mm i szer.3,5 mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł. min.50 mm. Możliwość podciągania przeszczepu  w linii ciągniętego przeszczepu. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo wraz z drutem prowadzącym.

2) 50 śrub biokompozytowych, interferencyjnych z miękkim gwintem na całej długości o rozmiarach  średnicy 6 – 12 mm i długości od 10 do 35 mm, implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo.

3) Druty celownicze do śrub interferencyjnych - 3 szt.

4) Druty prowadzące do piszczeli z oczkiem 2,4 mm - 10 sztuk.

5) Taśma do szycia stożka rotatorów i Internal Brace szerokości 2mm dostępna  w kolorze biało-niebieskim - krótka – 40 szt.

6) Drut wiercący do przygotowania kanału piszczelowego o średnicy 3,5mm – 10 szt.

7) Igła do przeszywania łąkotki i ACL w technice Interal Brace lub innych tkanek miękkich z ostrym czubkiem oraz z wcięciem pod czubkiem igły pozwalającym na bezpieczne przeszycie nici przez nawet grube tkanki bez uszkodzenia nici –po 15 szt.(razem 30 szt.)

8) Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu do posiadanej przez zamawiającego pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 szt.-300 szt.

9) Oryginalne dreny do posiadanej przez zamawiającego pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 szt. Dreny do użycia ze sterylnymi, jednorazowymi końcówkami do pacjenta. Dren dobowy wyposażony w system zabezpieczeń tzn. zawór zwrotny gwarantujący (po zmontowaniu drenu na pompę) jego jednorazową 24 godzinna przydatność do użycia. -300 szt.

10) Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu (końcówka przedłużająca do pacjenta) do posiadanej przez zamawiającego pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 20 szt. Dreny do użycia ze sterylnymi artroskopowymi drenami dobowymi – 200 szt.

11) Oryginalne, jednorazowego użycia ostrza do shavera do posiadanych przez zamawiającego rękojeści shavera artroskopowego  firmy Arthrex. Ostrza pakowane sterylnie, pojedynczo lub sterylnie, pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 5 szt. z rodzaju. Ostrza typu frezy kostne dostępne w średnicach: 3,0; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm, lub ostrza do tkanki miękkiej dostępne w średnicach: 2,0; 3,0; 3,5; 3,8; 4,0; 4,2; 5,0; 5,5 mm. Ostrza kostne dostępne w wersji z sześcioma, ośmioma, dziesięcioma lub dwunastoma wyżłobieniami na części roboczej ostrza oraz ostrza w wersji wydłużonej do biodra. – 400 szt.

12) Końcówka do shavera, raszpla trąca o szerokości 3,5 mm; 4,0 mm; 5,5 mm i grubości 2 mm. – 30 szt.

13) Kątowa końcówka do shavera z funkcją mikrozłamań – 20 szt.

14) Oryginalne elektrody bipolarne (RF): dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno-koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zgięte pod kątem 90˚ oraz 50˚; 90˚ w wersji wydłużonej oraz wersji haczyka. Elektrody dedykowane do posiadanych przez zamawiającego urządzeń RF Synergy firmy Arthrex. – 200 szt.

15) Kotwica tytanowa do rekonstrukcji stożka rotatorów, samogwintująca (wkręcana), o średnicy 4.5 mm, 5.0 mm, 5,5 mm lub 6,5mm z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie, zaopatrzona w 2 lub 3 nitki (rozmiar 6,5 mm) niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator – 100 szt.

16) Sterylne, jednorazowe, gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych czynności, narzędzie do przeszywania tkanek miękkich z wstępnie załadowaną igłą, która podczas aplikacji i przejścia przez łąkotkę zakrzywia się ku górze, ciągnąc za sobą nić lub taśmę, a górna szczęka przechwytuje je. Uchwyt pistoletowy ze spustem, bez cyngla. Dostępne proste, zakrzywione w lewo, zakrzywione w prawo – 30 szt.

17) Jednorazowy system naprawy łąkotki, umożliwiający naprawę uszkodzeń poprzez umieszczenie stabilizującego obwodowego szwu kompresyjnego wokół uszkodzenia. Szew ma zapewnić anatomiczną  redukcję i równomierną kompresję krawędzi rozerwania/uszkodzenia łąkotki. Niski profil 1,6 mm zapewniający dojście do ciasnych przestrzeni w stawie – 30 szt.

18) Jednorazowy ładunek do systemu napraw łąkotek fabrycznie załadowany nicią 0 lub 2.0 – 10 szt.

19) Spychacz węzła wraz z obcinaczem. Prosty. – 1 szt.

20) Igła jednorazowego użytku do szycia ściągien stożka rotatorów kompatybilna z urządzeniem Scorpion. Igła pakowana sterylnie. Użyczenie urządzenia Skorpion - 100 szt.

21) Wiertło kaniulowane wielokrotnego użytku 3.0 mm AO – 5 szt.

22) Wiertło kaniulowane wielokrotnego użytku 3.6 mm AO – 5 szt.

23) Nożyczki do cięcia mocnych nici i taśmy – 2 szt.

wraz z użyczeniem instrumentarium, na okres obowiązywania umowy (wszystko wliczone w cenę oferty).

Pakiet nr 4: W tym wymagania jakościowe:

Bezwęzłowy system do stabilizacji więzozrostu kruczo-obojczykowego 30 sztuk.

Bezwęzłowy system do leczenia niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10 mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant.

wraz z użyczeniem instrumentarium, na okres obowiązywania umowy (wszystko wliczone w cenę oferty).

Pakiet nr 5:

1) Wkręt stabilizujący przeszczep więzadła zewnątrzkorowo – 10 szt.

2) Podkładka z kolcami – 10 szt.

Pakiet nr 6: W tym wymagania jakościowe:

1) Punch artroskopowy bezpinowy, oparty o mechanizm zawiasowy, z dożywotnią gwarancją na ostrość. Najbardziej tradycyjny styl instrumentu, klasyczny kształt punczu z papugodziobem górna szczęka ułatwiająca chwytanie tkanki. Pozwala na różnorodność konfiguracji wałów manewrowość w trudno, dostępnych obszarach łąkotki. Końcówka czerpaka i haczyk są przeznaczone do kierowania i utrzymywania tkanki w celu agresywnego przycinania w menisku od środkowej do tylnej; Upbiter 1,5 mm.- 1 szt.

2) Grasper artroskopowy bezpinowy, oparty o mechanizm zawiasowy, z dożywotnią gwarancją na ostrość- 1 szt.

3) Manipulator  artroskopowy do nici – 1 szt.

Pakiet nr 7:

Dren napływowy oraz odpływowy do pompy artroskopowej kompatybilny z posiadaną jednostka sterującą (Crossflow) po 300 szt.(razem 600 szt.)

Pakiet nr 8:

Polimerowa nić z trzema oczkami służąca do przeciągania szwów przez tkanki w trakcie zabiegów artroskopowych, sterylna – 10 szt.

Pakiet nr 9:

1) Dynamiczne stabilizatory biodrowe tytanowe z kompletem wkrętów 130 stopni płytki z ograniczonym kontaktem przylegania do kości – 15 szt.

2) Dynamiczne stabilizatory kolanowe z kompletem wkrętów płytki z ograniczonym kontaktem przylegania do kości – 15 szt.

wraz z użyczeniem instrumentarium, na okres obowiązywania umowy (wszystko wliczone w cenę oferty).

Pakiet nr 10:

Druty Kirschnera

- długości 300 lub 310 mm i średnicy 	1,6 mm – 300 sztuk,

1,8 mm – 400 sztuk,

2,0 mm – 300 sztuk,

2,2 mm – 100 sztuk,

długości 150 mm i średnicy 	1,0 mm – 200 sztuk,

1,2 mm -  200 sztuk,

1,4 mm – 400 sztuk,

1,6 mm -  600 sztuk,

1,8 mm -  600 sztuk,

2,0 mm – 200 sztuk,

2,2 mm – 100 sztuk,

z gwintowanym końcem długości 150 mm, średnicy 	1,6 mm – 100 szt.

1,8 mm – 100 szt.

2,0 mm  - 100 szt.

Pakiet nr 11:

Płyty tytanowe ukształtowane anatomicznie do:

- Dalszego końca kości strzałkowej prawe i lewe, boczne i tylno boczne  - 30 szt.

a) wkręty korowe 3,5 mm - 100 szt.,

b) blokowane 90 szt.

- Dalszego końca kości udowej prawa i lewa różnych długości - 10 szt.

a) pod śruby korowe 4,5 mm - 50 szt.

b) śruby gąbczaste 6mm - 12 szt.

c) śruby blokowane 5 mm – 30 szt.

- Bliższej nasady kości ramiennej - 15 szt.

- Dalszej nasady kości ramiennej prawe i lewe; tylno-boczne - 10 szt.,

a) tylno – przyśrodkowe - 10 szt.,

b) płytki blokowane na olekranon - 10 szt.

c) wkręty blokowane 3,5 mm - 150 szt.,

d) wkręty blokowane 2,7 mm - 60 szt.,

e) wkręty korowe 3,5 mm – 100 szt.,

f)  wkręty korowe 2,7 mm - 100 szt.

- Złamań obojczyka prawe i lewe - 12 szt.,

a) wkręty 3,5 mm - 80 szt.

- Proste, wąskie LC-LCP różnej długości z otworami dwufunkcyjnymi - 25 szt.,

a) wkręty blokowane -75 szt.

b) wkręty korowe 3,5mm - 100 szt.

Użyczenie instrumentarium do stosowania techniki operacyjnej małoinwazyjnej.

7.     Podkładki do wkrętów średnicy

- 3,0 mm – 15 szt.

- 4,5 mm – 15 szt.

- 6,5 mm – 15 szt.

- 7,3 mm -  15 szt.

wraz z użyczeniem instrumentarium, na okres obowiązywania umowy (wszystko wliczone w cenę oferty).

Pakiet nr 12:

- Wkręty kostne samogwintujące tytanowe:

- korowe o średnicy 4,5 mm i długości 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46 mm po  20 sztuk.

- korowe o średnicy i 3,5 mm i długości 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 75, 80, 85, 90 mm po 20 sztuk.

- korowe o średnicy 2,7 mm i długości 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm po 50 sztuk.

Stelaże do ww. wkrętów.

Do każdego rodzaju wkrętów: wiertła po 2 sztuki, wkrętaki po 1 sztuce.

- wkręty gąbczaste, tytanowe od 40 do 70 mm długości (skok co 5 mm), o średnicy 4 mm i 6,5 mm po 20 sztuk.

Pakiet nr 13: W tym wymagania jakościowe:

Płytki klinowe do osteotomii otwierającej, bliższa piszczelowa prawe i lewe. Płytka dystansowa klinowa blokowana do osteotomii korekcyjnej części bliższej piszczeli. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki, 2 otwory pod wkręty blokowane 5 mm i 2 otwory pod wkręty gąbczaste 6,5 mm z klinem dystansowym różnej wysokości i otworem gwintowanym na środku klina ułatwiającym jej aplikację - 20 szt. płytek,

- wkręty - 80 szt.

wraz z użyczeniem instrumentarium, na okres obowiązywania umowy (wszystko wliczone w cenę oferty).

Pakiet nr 14:

Gwoździe śródszpikowe blokowane tytanowe uniwersalne z kompletem wkrętów do leczenia:

- zł.uda  -  30 szt.,

- piszczeli -  20 szt.,

- ramienia -  30 szt.,

- odkolanowe - 5 szt.,

- odpiętowe - 10 szt.

Bank implantów (po jednej sztuce z każdego rozmiaru) wraz z instrumentarium do ich stosowania, na okres obowiązywania umowy (wszystko wliczone w cenę oferty).

Pakiet nr 15:W tym wymagania jakościowe:

Gwóźdź piszczelowy z wykorzystaniem dostępu nadrzepkowego

Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10˚ a w części dalszej o wartości 4˚. Otwory w części dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, Ø 4 mm i Ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2,5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm. Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna Ø 8 mm. Zaślepka tytanowa, sterylna Ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), Ø 8 mm o długości 0 mm oraz Ø 11,5 mm o długości 5-35 mm. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna:

Silikonowa osłona.

Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem.

Opakowanie wewnętrzne wzmocnione, zapobiegające przypadkowemu otwarciu, oznakowane.

Instrumentarium powinno zawierać celownik umożliwiający dostęp nadrzepkowy.

Ilość: 20 zestawów

Bank implantów (po jednej sztuce z każdego rozmiaru) wraz z instrumentarium do ich stosowania, na okres obowiązywania umowy (wszystko wliczone w cenę oferty).

Pakiet nr 16:

Gwóźdź do artrodezy kolana tytanowy z kompletem wkrętów 1 sztuka.

wraz z użyczeniem instrumentarium, na okres obowiązywania umowy (wszystko wliczone w cenę oferty).

Pakiet nr 17:

Gwóźdź do złamań przezkrętarzowych typu GAMMA

Tytanowy gwóźdź śródszpilkowy do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa krótkiego 170 i 180 mm. Długość gwoździa długiego w rozmiarach 240-480 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy gwoździa 120 st., 125 st., 130 st.

Użyczenie instrumentarium.

Celownik przezierny dla promieniowania X dla określenia pozycji śruby szyjkowej w projekcie AP i bocznej.

Śruba szyjkowa tytanowa.

Śruba blokująca tytanowa.

Zaślepka tytanowa.

Ilość 80 szt.

wraz z użyczeniem instrumentarium, na okres obowiązywania umowy (wszystko wliczone w cenę oferty).

Pakiet nr 18:

Tytanowe dwugwintowe śruby typu Herberta kaniulowane, samotnące i samogwintujące, średnicy 3.0 i 4,0mm długości od 12 mm do 50 mm w odstępach co 2 mm po 30 szt.

wraz z użyczeniem instrumentarium, na okres obowiązywania umowy (wszystko wliczone w cenę oferty).

Pakiet nr 19: W tym wymagania jakościowe:

Płyty tytanowe ukształtowane anatomicznie do dalszej nasady kości udowej oraz śruby kaniulowane.

1) Płyta tytanowa ukształtowana anatomicznie do dalszego końca kości udowej. Boczna, prawa i lewa. Płyta w części nasadowe posiada 6 otworów gwintowanych pod śruby blokowane 5,0 mm i korowe 4,5 mm. Otwory w części nasadowej ustalone kątowo, pozwalają na wprowadzenie śrub pod kątem 97-0 w stosunku do powierzchni płyty. Długość płyty; 130,166,202,238,274,310,343,379,415 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 4,5 mm oraz śruby gąbczaste 6,0 mm częściowo lub całkowicie gwintowane. Wszystkie śruby obsługiwane jednym śrubokrętem typu T20. Otwory gwintowane pod śruby blokowane 5,0 mm i śruby korowe 4,5 mm oraz śruby przezprotezowe blokowane 5,0 mm. Dodatkowe otwory w płycie na druty Kirschnera.- 10 szt.

2) Tytanowa śruba blokująca ø 5,0 mm, dł. 14-95 mm.- 40 szt.

3) Tytanowa śruba korowa ø 4,5 mm, dł. 14-95 mm. Tytanowa śruba gąbczasta ø 6,0 mm, częściowo i całkowicie gwintowana, dł. 30-95 mm. –  po 20 szt.

4) Tytanowa śruba kaniulowana ø 6,5 mm, sterylna, niski profil głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiający ekstrakcję kaniulacja ø 3,3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm – 50 szt.

Użyczenie instrumentarium do techniki małoinwazyjnej MIPO

Płytki do zespoleń złamań nasady bliższej i dalszej kości ramiennej oraz części bliższej kości łokciowej.

1) Tytanowa płyta ukształtowana, anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, płyta prawa/lewa. Długość płyty od 86-306 mm, ilość otworów od 3 do 20. W części nasadowej płyty 7 otworów z podwójnym gwintem ułatwiającym wprowadzenie śruby o ustalonym kątowo kierunku, mocowania płyty, podcięcia przy otworach na druty Kirschnera umożliwiające ponowne przymocowanie tkanek miękkich. Otwór owalny do prawidłowego pozycjonowania płyty. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm. 
W trzonie płyty te same otwory z podwójnym gwintem okrągłe pod śruby blokowane 4,0 mm o lejkowatym kształcie łuba oraz okrągłym gwintem zmniejszającym ryzyko tzw. Zimnego spawu i śruby korowe 3,5 mm. Tytan – 15 szt.

2) Tytanowa śruba blokująca ø 4,0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 – 50 szt.

3) Tytanowa śruba korowa ø 3,5 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15, Tytanowa śruba gąbczasta ø 4,0 mm ( częściowo lub w pełni gwintowana) dł. 14-70 mm, gniazdo śrubokręta T15 – 100 szt.

4) Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku, do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramiennej i części bliższej kości łokciowej. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną. Rodzaje płyt a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone – uniwersalne do obu kończyn) b) płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d)płytki blokowane od strony tylno-bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12  ze skokiem co 2 otwory. Dodatkowo płyty przyśrodkowe oraz tylno-boczne występują w długościach 14 otworowych. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2,7 mm i 3,5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/-15 st. W części trzonowej płytki otwory blokująco –kompresyjne –  30 szt.

5) Śruba blokowana tytanowa ø 3,5 mm, dł. 8-48 mm ze skokiem długości śruby co 2 mm. Śruba blokowana tytanowa ø 3,5 mm, dł. 50-70 mm ze skokiem długości śruby co 5 mm-90 szt.

6) Śruba blokowana tytanowa ø 2,7 mm, dł. 8-48 mm ze skokiem długości śruby co 2 mm. Śruba blokowana tytanowa ø 2,7 mm, dł. 50-70 ze skokiem długości śruby co 5 mm-60 szt.

7) Śruba korowa tytanowa ø 3,5 mm, dł. 8-48 mm ze skokiem długości śruby co 2 mm. Śruba korowa tytanowa ø 3,5 mm, dł. 50-70 mm ze skokiem długości śruby co 5 mm- 90 szt.

8) Śruba korowa tytanowa ø 2,7 mm, dł. 8-48 mm ze skokiem długości śruby co 2 mm. Śruba korowa tytanowa ø 2,7 mm, dł. 50-70 mm ze skokiem długości śruby co 5 mm- 60 szt.

9)Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2.0 mm, 2.3mm i 2.7 mm korowych blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/-15° - 40 szt.

10) Śruba blokowana i korowa tytanowa o średnicy 2.3 mm, dł. 10-26mm – 100 szt.

11) Śruba blokowana i korowa tytanowa o średnicy 2.7 mm, dł. 10-26mm – 180 szt.

12) Dalsza nasada kości ramiennej tylno-boczne  - 10 szt.

13) Dalsza nasada kości ramiennej tylno-przyśrodkowe - 10 szt.

14) Płyta dystrakcyjna do stabilizacji nadgarstka – 2 szt.

wraz z użyczeniem instrumentarium, na okres obowiązywania umowy (wszystko wliczone w cenę oferty).

Gwóźdź do złamań przezkrętarzowych typu GAMMA

14)Tytanowy gwóźdź śródszpilkowy do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny, lewy/prawy w przypadku gwoździa długiego.

Długość gwoździa krótkiego 180 mm. Gwóźdź długi w rozmiarach 280 do 460 mm. Ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa krótkiego i długiego 15,5 mm, średnica części dalszej gwoździa 10, 11 mm (krótki i długi), 13, 15 mm (tylko długi).

Kąt szyjkowo- trzonowy gwoździa 120 st., 125 st., 130st. Wygięcie gwoździa długiego w części bliższej o wartości 4 st. Na valgus. Promień krzywizny gwoździa 1500 mm. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm o długości 17,5 mm. Możliwość użycia celownika węglowego do określenia pozycji śruby głównej w szyjce od strony A/P i bocznej. Śruba główna (ciągnąca) tytanowa sterylna ø 10,5 mm, dł. 70-120 mm rosnąco co 5 mm. Z 4 podłużnymi zagłębieniami wzdłuż śruby. Śruba blokująca tytanowa sterylna ø 5 mm i dł. 25-90 mm rosnąco co 2,5 mm od 25-45 mm, a także co 5 mm od 45-90 mm, gwintowanych na całej długości, w części dystalnej śruby krótka końcówka samogwintująca w celu lepszego wprowadzenia w kość. Zaślepka tytanowa sterylna ø 11 mm standardowa i ø 15,5 mm  o dł. 5-10 mm. Śruba kompresyjna blokująca śrubę doszyjkową ø 8 mm i dł. 17,5 mm.

Gwóźdź

Śruba szyjkowa tytanowa.

Śruba blokująca tytanowa.

Zaślepka tytanowa.

Ilość 100 szt.

wraz z użyczeniem instrumentarium, na okres obowiązywania umowy (wszystko wliczone w cenę oferty).

Pakiet nr 20: W tym wymagania jakościowe:

Całkowicie wchłaniający się siarczan wapnia, będący substytutem kości dający możliwość mieszania z większością antybiotyków stosowanych do miejscowego leczenia infekcji tkanki kostnej 25cc  – 10 szt.

Pakiet nr 21: W tym wymagania jakościowe:

- Implanty do zespoleń kości ręki

- Płytki kompresyjne, jednootworowe dwuhaczykowe, do złamań awulsyjnych paliczka, tytanowe, grubość płyty 0,6mm. Otwory pod śruby 1.2 i 1.5 mm. – 
1 szt.

- Śruby tytanowe korowe o średnicy 1.5mm i długości od 4-24 mm. Gniazda śruby heksagonalne. – 1 szt.

- Płytki tytanowe zwykłe i kompresyjne  do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki wielootworowe drabinkowe, drabinkowe skośne, wielootworowe proste, proste dwurzędowe, w kształcie litery T,Y,L, z wyrostkiem kondylarnym. Grubość płytek 1.0 i 1.3mm. Otwory pod śruby 2.0 i 2.3 mm. – 20 szt.

- Śruby tytanowe korowe o średnicy 2.0 mm i długości 4-30 mm. Gniazda śruby heksagonalne – 100 szt.

- Implanty do zespoleń kości stopy

- Płyta tytanowa, prosta, 6 otworowa, w kształcie litery T, 7 otworowa; profil 1,6 mm, pod śruby 2,8 mm, korowe i blokowane; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. – 20 szt.

- Płyta tytanowa, prosta, 8 otworowa, w kształcie litery T, 9 otworowa; profil 1,6 mm, pod śruby 2,8 mm, korowe i blokowane; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. – 20 szt.

- Płyta tytanowa, 6 otworowa, w 3 rozmiarach, dł. 25,32,43 mm; profil 1,6 mm, pod śruby 2,8 mm, korowe i blokowane; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. – 20 szt.

- Śruby tytanowe 2,8 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk; otwór heksagonalny w głowie śruby, długość 8-75 mm. – 40 szt.

- Płytki i wkręty do artodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha – 
20 kompletów (płytka plus wkręty).

- Płytki i wkręty do artodezy Lapidusa – 10 kompletów (płyta plus wkręty).

- Kaniulowany MTP rimer, Cup 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm – 
1 szt.

Kaniulowany MTP rimer, Cone 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm – 
1 szt

Rylec czyszczący Ø 1,6 mm – 1 szt

Kaseta na instrumentarium MTP rimer – 1 szt

Taca na instrumentarium MTP rimer – 1 szt

Pokrywa kasety 120x240 mm – 1 szt

- Śruby korowe 2,8 mm, tytanowe, otwór heksagonalny w głowie śruby, długość 8-75 mm. – 100 szt.

3.   Wiertła o średnicy 2,35 mm i 3 mm po 10 szt.

wraz z użyczeniem instrumentarium, na okres obowiązywania umowy

(wszystko wliczone w cenę oferty).

Pakiet nr 22:

Stapler skórny jednorazowy, sterylny z minimum 30 zszywkami. Zszywki szerokości od 5 do 7 mm, wysokości od 3,5 do 4,5 mm, igła średnicy od 0,5 do 0,7 mm – 
200 szt.

Pakiet nr 23: W tym wymagania jakościowe:

- Nić ortopedyczna plecionkowa #2 zakończona pętlą – 24 szt.

- Super mocny szew ortopedyczny wzmocniony włóknem poliamidowymi  #2. Nici w różnych kolorach. Pakowany po 2 sztuki. – 24 szt.

Pakiet nr 24:

Optyka o wysokiej rozdzielczości HD typu direct-view o kącie widzenia 30 stopni, średnica 4 mm, minimum dł. 16 cm, autoklaw owalna 2 szt.

Płaszcz artroskopu szybkoprzepływowy, średnica minimum 6,0 mm, z dwoma obrotowymi zaworami i mechanizmem mocowania optyki, do wykorzystania z optykami o kącie patrzenia: 30 i 70 stopni 1 szt.

Obturator półostry do płaszcza artroskopowego 1szt.

Piórnik do sterylizacji optyk 1 szt.

Światłowód fiberoskopowy, autoklawowalny 2 szt.

Adapter do światłowodu 1 szt. kompatybilny ze źródłem świata Stryker, Smith&Nephew, Linvatec

Taca sterylizacyjna do światłowodu i optyki - 1 szt.

Pakiet nr 25:W tym wymagania jakościowe:

1) Kompletny system do stabilizacji przeszczepu więzadła krzyżowego przedniego 100 zawieszek składający się z podłużnej płytki typu endobutton z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu, płytka na trwale związana fabrycznie z pętlą plecionkową polisetrową, długość pętli od 15 do 60 mm. Implant powinien zawierać dwie nici do przeciągania i obracania implantu ; w opcji z regulowaną pętlą oraz endobutton wydłużony do zabiegów rewizyjnych.

2) Śruby tytanowe z głową lub bez z gwintem oszczędzającym przeszczep średnicy 7-11 mm i długościach 20-40mm -  100 szt.

3) Druty celownicze do śrub interferencyjnych 10 sztuki,

-druty prowadzące z oczkiem 2,5 mm 10 sztuk

- wiertła do endobuttona. - 10 szt.

4) Tytanowy guzik przeznaczony do mocowania nici w rekonstrukcji korzenia łąkotki – 10 szt.

5) Sterylny system do szycia łąkotek 150 zestawów

Zestaw do szycia łąkotki techniką all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiadający samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszenie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł: 0, 12, 27 stopni. Dostępne dwa rodzaje rękojeści – zagięta i odwrotnie zagięta. Igła posiada możliwość mechanicznego wygięcia w górnej części do 35% a w dolnej części do 80%. W zestawie z rękojeścią wymagany aplikator do doginania igły igły oraz jednorazowa półkaniula.

6) Implant do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty na mocowaniu korówkowym, składający się z regulowanej pętli i tytanowego, okrągłego guzika w kształcie kapelusza, dostępnego w trzech rozmiarach:

- średnica zewnętrzna 12mm, średnica wewnętrzna 4,4mm,

- średnica zewnętrzna 15mm, średnica wewnętrzna 7mm,

- średnica zewnętrzna 18mm, średnica wewnętrzna 10mm.

Implant dedykowany do użycia z przeszczepami w technice STG i QUAD.

Implant o średnicy 12mm posiadający możliwość odłączenia guzika od pętli, co umożliwia użycie w technice All-Inside.

Guzik połączony z samozaciskową, niewchłanialną, plecioną pętlą, wykonaną z materiału UHMWPE, umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale kostnym. Długość pętli regulowana w zakresie 140-10mm. Regulowana pętla umieszczona w zewnętrznej osłonie znajdującej się w miejscu kontaktu przeszczepu z implantem, zabezpieczającej przeszczep przed uszkodzeniem podczas redukcji długości. Po otwarciu opakowania guzik i pętla połączone ze sobą w celu minimalizacji kroków potrzebnych do implantacji. Koniec pętli zintegrowany z dodatkowym szwem chirurgicznym z prostą igłą, rozmiar szwu #2 umożliwiającym obszycie przeszczepu w technice QUAD. Implant sterylny, pakowany pojedynczo. Zestaw zawiera narzędzie umożliwiające równomierne, naprzemienne ściąganie dwóch szwów do redukcji długości pętli przy użyciu jednej ręki, w ilości 50 szt.

7) Implant do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty na mocowaniu korówkowym, dedykowany do użycia z ścięgnem mięśnia czworogłowego uda, składający się z tytanowej płyty z zaokrąglonymi bokami, wymiary 4mm x 12mm, płyta z sześcioma otworami. połączonej z samozaciskową, niewchłanialną, plecioną pętlą, wykonaną z materiału UHMWPE, umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale kostnym. Długość pętli regulowana w zakresie 140-10mm. Regulowana pętla umieszczona w zewnętrznej osłonie znajdującej się w miejscu kontaktu przeszczepu z implantem, zabezpieczającej przeszczep przed uszkodzeniem podczas redukcji długości. Koniec pętli zintegrowany z dodatkowym szwem chirurgicznym z prostą igłą, rozmiar szwu #2 umożliwiającym  obszycie przeszczepu. Zestaw zawiera narzędzie umożliwiające równomierne, naprzemienne ściąganie dwóch szwów do redukcji długości pętli przy użyciu jednej ręki. Implant zaopatrzony w dwa różnokolorowe (biały i zielony), ułatwiające identyfikację szwy chirurgiczne w rozmiarze #5, służące do przeciągnięcia przeszczepu i ułożenia płyty, implant sterylny, pakowany pojedynczo w ilości 50 szt.

8) Implant do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty na mocowaniu korówkowym, dedykowany do użycia z przeszczepami w technice BTB i QT-B, składający się z tytanowej płyty z zaokrąglonymi bokami, wymiary 4mm x 12mm, płyta z sześcioma otworami połączona z samozaciskową pętlą.

Pętla niewchłanialna, pleciona, wykonaną z materiału UHMWPE, umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale kostnym, do samodzielnego przeciągnięcia przez bloczek kostny z użyciem dołączonego szwu z zakończeniem typu Suture Passer. Długość pętli regulowana w zakresie 130-10mm. Regulowana pętla umieszczona w zewnętrznej osłonie znajdującej się w miejscu kontaktu bloczka kostnego z implantem, zabezpieczającej przed uszkodzeniem podczas redukcji długości. Implant sterylny, pakowany pojedynczo. Zestaw zawiera narzędzie umożliwiające równomierne, naprzemienne ściąganie dwóch szwów do redukcji długości pętli przy użyciu jednej ręki oraz szew chirurgiczny w rozmiarze #5 w ilości 80 szt.

9) Sterylny, okrągły, tytanowy guzik, o średnicy 15 i 17 mm, przeznaczony do mocowania piszczelowego w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego w ilości 10 szt.

10) Miękka ktowica o wymiarach 1,8mmx15mm z jedną nicią do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka ( po implementacji supeł o średnicy 3,5x4,5 mm) lub 2,8mmx20 mm, z dwoma nićmi, do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów ( po implementacji supeł o średnicy 4,7x5,5 mm) Kotwica sznurkowa Q-fix, dostępna w rozmiarach: 1.8 oraz 2.8, przeznaczona do naprawy obrąbka  oraz stożka rotatorów w ilości 50 szt.

10) Zestaw do kotwicy o śr. 1,8 mm w składzie : celownik, wiertło, obturator. Sterylny, jednorazowy Zestaw zawierający: celownik, obturator, wiertło w ilości 30 szt.

11) Zestaw do kotwicy o śr. 2,8 mm w składzie : celownik, wiertło, obturator. Sterylny, jednorazowy Zestaw zawierający: celownik, obturator, wiertło w ilości 30 szt.

12) Ostrza i frezy kostne jednorazowgo użytku do tkanki kostnej i tkanek miękkich – 180 szt. pakowane po 6 szt.

wraz z użyczeniem instrumentarium, na okres obowiązywania umowy (wszystko wliczone w cenę oferty).

W ramach Pakietu nr 25 Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć Zamawiającego w szafę celem bezpiecznego i właściwego przechowywania banku implantów w formie nieodpłatnego użyczenia na czas trwania umowy.

Pakiet nr 26:

Taśma poliestrowa do rekonstrukcji uszkodzonych wiązadeł – 20 szt.

Pakiet nr 27:

Implanty tytanowe do korekcji koślawości podskokowej, kaniulowane z tępym gwintem, minimum 6 rozmiarów. Średnice od 7 do 12 mm i długości odpowiednio od 13 do 18 mm. Implanty powinny być sterylne, pakowane pojedynczo -  20 szt.

wraz z użyczeniem instrumentarium, na okres obowiązywania umowy (wszystko wliczone w cenę oferty

Pakiet nr 28: W tym wymagania jakościowe:

Płyty tytanowe ukształtowane anatomicznie do bliższej i dalszej nasady kości piszczelowej.

1)Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej przyśrodkowa, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie od 4 do 22. Długość płyty od 97- do 331 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4,0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3,5 mm, śruby gąbczaste ø 4,0 mm lub pod śruby blokowane ø 4,0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3,0 mm, w części nasadowej 2,3 mm a na końcu części nasadowej 1,3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kischnera. 12 szt.

2)Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie od 4 do 20. Długość płyty od 102 do 305 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4,0 mm ( w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4,0 mm skierowaną w kostkę przyśrodkową) i 3 otwory niegwintowane z możliwością zastosowania śrub korowych ø 3,5 mm oraz ø 2,7 mm. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3,5 mm, śruby gąbczaste ø 4,0 mm lub pod śruby blokowane ø 4,0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3,3 m, w części nasadowej 2,3 mm a na końcu części nasadowej 1,3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. 12 szt.

3)Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie od 2 do 22. Długość płyty od 95 do 355 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4,0 mm ( w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4,0 mm skierowaną we fragment tylnoprzyśrodkowy) oraz dwa otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3,5 mm, śruby gąbczaste ø 4,0 mm lub pod śruby blokowane ø 4,0 mm. Grubość płyty 3,3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika. 20 szt.

4)Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa (może być również umieszczona tylno-przyśrodkowo), prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie od 4 do 22. Długość płyty od 71 do 305 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4,0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3,5 mm, śruby gąbczaste ø 4,0 mm lub pod śruby blokowane ø 4,0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3,3 mm a w części nasadowej 2,4 mm. W nasadzie i trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera - po 10 szt.

5)Tytanowa śruba blokująca ø 4,0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 – 
50 szt.

6)Tytanowa śruba korowa ø 3,5mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15, Tytanowa śruba gąbczasta ø 4,0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-70 mm, gniazdo śrubokręta T15 - 80 szt.

Użyczenie instrumentarium do techniki małoinwazyjnej MIPO

Pakiet nr 29:

1) Ostrza pił posuwisto zwrotnych kompatybilnych z posiadanym napędem Zimmer Biomet. – 50 szt.

2) Ostrza pił oscylacyjnych do zabiegu endoprotezy kolana, grubość 1,27 i 1,34 mm,  długość 90-120 mm.  – po 100 szt.

Pakiet nr 30: W tym wymagania jakościowe:

Obszycie przeszczepu ACL

Prosta igła połączona z pętlą wykonaną z nici o podwyższonej wytrzymałości biała 20 opakowania po 10 szt.

Pakiet nr 31:

Przewlekacz szwów śródkostnych stosowany w otwartej naprawie stożka rotatorów barku – 1 szt.

Pakiet nr 32:

Wiertła kostne:

- wiertło Ø 2,5 mm, długość 110/85 mm, 2-splotowe – 10 szt.

- wiertło Ø 2,5 mm, długość 180/155 mm, 2-splotowe – 10 szt.

- wiertło Ø 2,7 mm, długość 100/75 mm, 2-splotowe – 10 szt.

- wiertło Ø 3,2 mm, długość 195/170 mm, 2-splotowe – 10 szt.

- wiertło Ø 3,2 mm, długość 145/120 mm, 2-splotowe – 10 szt.

- wiertło Ø 3,2 mm, skalibrowane, długość 145 mm, 3-splotowe – 10 szt.

Pakiet nr 33:

1. Wiertło średnica 2.35 mm, stop 50 mm, długość 101 mm, uniwersalna końcówka AO – 10 szt.

2. Wiertło średnica 2.35 mm, stop 38 mm, długość 151 mm, uniwersalna końcówka AO – 10 szt.

3. Wiertło średnica 2.6 mm, stop 10 mm, długość 61 mm, uniwersalna końcówka AO – 10 szt.

4. Wiertło średnica 3.0 mm, stop 70 mm, długość 150 mm, uniwersalna końcówka AO – 20 szt.

Pakiet nr 34:

Drut do cerklarzu miękki o średnicy 0,5 mm, 0,8 mm, 1,0 mm i 1,2 mm 3 zwoje 5 m.- 
po 2 szt.

Pakiet nr 35:

Płytki kompresyjne cienkie stalowe lub tytanowe o szerokości 10 mm, grubości 2,5 mm z ograniczonym kontaktem do kości pod wkręt o średnicy 3,5 mm: 6 otworowe – 60 szt.; 7 otworowe – 40 szt.; 8 otworowe – 30 szt.; 9 otworowe – 10 szt.

Pakiet nr 36: W tym wymagania jakościowe:

Sterylne, jednorazowe, gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych czynności, narzędzie do przeszywania tkanek miękkich z wstępnie załadowaną igłą, która podczas aplikacji i przejścia przez łąkotkę zakrzywia się ku górze, ciągnąc za sobą nić lub taśmę, a górna szczęka przechwytuje je. Uchwyt pistoletowy ze spustem, bez cyngla. Dostępne proste:

-  zakrzywione w lewo – 10 szt.

-  zakrzywione w prawo – 10 szt.

Pakiet nr 37: W tym wymagania jakościowe:

- Mocna niewchłanialna nić o grubości #2 i długości 96,5 cm w kolorze niebieskim. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić zakończona igłą 26,5 mm ½ koła – 36 szt.

- Moca nić niewchłanialna o grubości #2, długości 26”, w kolorze niebieskim, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych zakończona pętlą 1,5” – 36 szt.

- Pęta do podszycia w kształcie zamkniętego okręgu o średnicy 25 mm, 35 mm, 45 mm, 55 mm. Pętla wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE – polietylenem o ultra wysokiej masie cząstkowej. Pętla przeładowana dodatkową nicią do przeładowania przez zawieszkę udową – 12 szt.

Pakiet nr 38:

Ostrza i frezy kostne jednorazowego użytku do tkanki kostnej i tkanek miękkich kompatybilne z posiadaną jednostką napędową Sheaver Linvatec.- 150 szt.