# Załącznik nr 3 do swZ – formularz technmiczny CZęść 2

Uwaga: Wykonawca wypełnia czwartą kolumnę – „oferowany Produkt” oraz w przypadku oferowania produktu równoważnego kolumnę 5 „Parametry oferowane”

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj parametru | Parametry wymagane | Oferowany produkt | Parametry oferowane (należy wypełnić w przypadku oferowania produktu równoważnego) |
| 1. | wirnik pompy WARMAN 650 TU-L | Nowy wirnik pompy powinien być wykonany zgodnie z założeniami technicznymi oraz dokumentacją producenta pompy (rysunek złożeniowy). Dopuszcza się zastosowanie wirnika w wykonaniu równoważnym, tj. który zachowa parametry techniczne pompy w zakresie wydajności, wysokości podnoszenia oraz sprawności określone w tabeli 1 OPZ. | Oferujemy równoważny wirnik pompy Tak/Nie* Należy wybrać właściwe. W przypadku oferowania równoważnego wirnika pompy należy oświadczyć „TAK” oraz uzupełnić kolumnę 5. | Oferujemy wirnik producenta………...... który zachowa parametry techniczne pompy w zakresie wydajności, wysokości podnoszenia oraz sprawności określone w tabeli 1 OPZ. |
| 2. | Wykonanie regeneracji | Wykonanie regeneracji kompozytem ceramicznym Nomig Polymergus lub równoważnym o właściwościach: gęstość ≥2,5 g/cm3, twardość ≥ 9 w/g Mohsa, wytrzymałość na zginanie ≥ 50 N/mm2, wytrzymałość na rozciąganie ≥ 20 N/mm2, wytrzymałość na ściskanie ≥ 250 MPa, temperatura pracy na mokro ≥700C, niżej wskazanych elementów tj.: a) kompletnego dzielonego korpusu hydraulicznego z dostosowaniem łączenia połówek korpusu na o ring oraz uszczelnieniem przylgi kołnierza tłocznego uszczelką płaską (poz. 20 i 21), b) wykładziny tylnej z dostosowaniem uszczelnienia z korpusem pompy na o-ring (poz. 32), c) tulei wlotowej (poz. 24). Grubość powłoki ma zapewnić pierwotny kształt i wymiary układu przepływowego. | Oferujemy równoważny kompozyt Tak/Nie* Należy wybrać właściwe. W przypadku oferowania równoważnego kompozytu należy oświadczyć „TAK” oraz uzupełnić kolumnę 5. | Wykonanie regeneracji wykonane kompozytem: …………………………….. - Gęstość: ………. g/cm3 - Twardość:…… w/g Rockwella, - wytrzymałość na zginanie: …… MPa - wytrzymałość na rozciąganie: ….MPa, - wytrzymałość na ściskanie: ..….MPa, - temperatura pracy na mokro: …….C |
| 3. | Kołnierz luzujący wirnik | Wymiana kołnierza luzującego wirnik z materiału 1.4539 (poz. 13) lub materiału równoważnego o twardości nie mniejszej niż 260 HB (pomiar twardości wg. Brinella). | Oferujemy równoważny materiał Tak/Nie* Należy wybrać właściwe. W przypadku oferowania równoważnego materiału należy oświadczyć „TAK” oraz uzupełnić kolumnę 5 | z materiału…………….. - twardość:…………….. HB |
| 4. | uszczelnienie mechaniczne | Wymiana uszczelnienia mechanicznego RIS 9500 9XEX/WAR3 (poz. 33) na uszczelnienie zgodne z założeniami technicznymi oraz dokumentacją producenta pompy lub równoważne spełniające warunek, że zabudowa uszczelnienia mechanicznego nie spowoduje zmian konstrukcyjnych w pompie. Nie dopuszcza się montażu dodatkowych części oraz elementów mocujących w korpusie tarczy ciśnieniowej. | Oferujemy równoważne uszczelnienie mechaniczne Tak/Nie* Należy wybrać właściwe. W przypadku oferowania równoważnego typu uszczelnienia należy oświadczyć „TAK” oraz uzupełnić kolumnę 5 | Oferowany typ uszczelnienia……………. Potwierdzamy, że zabudowa uszczelnienia mechanicznego nie spowoduje zmian konstrukcyjnych w pompie. Uszczelnienie nie spowoduje montażu dodatkowych części oraz elementów mocujących w korpusie tarczy ciśnieniowej. |

| _______________ | _______________________________________ |
| --- | --- |
| miejscowość, data | podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |