Załącznik nr 3 do SWZ

PAKIET 1

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY |
| --- | --- |
| I. | Zamrażarka niskotemperaturowa |
|  | Konstrukcja szafowa |
|  | Drzwi zewnętrzne: - zamykane na klucz - system zapobiegający zasysaniu drzwi |
|  | Temperatura: - nastawna w zakresie co najmniej od -86°C do -40°C - dokładność nastawy nie gorsza niż ±0,1°C |
|  | Komora wewnętrzna: - wykonana ze stali nierdzewnej lub innego materiału, zapobiegającego przymarzaniu próbek, rdzewieniu, pękaniu, odpornego na środki do dezynfekcji - pojemność użytkowa co najmniej 450 l - półki perforowane ze stali nierdzewnej – co najmniej 3 szt., w tym co najmniej 2 o regulowanej wysokości) - obciążenie maksymalne półki co najmniej 25 kg - ładowność co najmniej 440 pudełka o wysokości 50 mm - warstwa izolacyjna - drzwi wewnętrzne izolowane – co najmniej 4 szt. |
|  | Panel kontrolny: - wyświetlacz dotykowy o przekątnej co najmniej 7” - wbudowany system rejestracji temperatury i parametrów pracy - prezentacja następujących danych: - aktualna temperatura w komorze - status drzwi (otwarte / zamknięte) - alarmy - poziom naładowania baterii - awaryjne zasilanie bateryjne |
|  | Alarmy: - zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury - uszkodzenia czujnika temperatury - otwartych drzwi - uszkodzenia kompresora - zabrudzonego skraplacza - braku zasilania |
|  | Filtr skraplacza |
|  | Port dostępowy - co najmniej 2 szt. |
|  | Złącze do transmisji danych |
|  | Zasilanie 230V / 50Hz |
|  | Podstawa jezdna z blokadą |
|  | Okres gwarancji min. 24 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego |