Załącznik nr 3 do SWZ

PAKIET 2

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY |
| --- | --- |
| I. | Czytnik mikropłytek |
|  | Kompatybilność z płytkami w zakresie od 6 do 384 dołków |
|  | Detektor: fotodioda |
|  | Źródło światła: lampa ksenonowa |
|  | Wybór długości fali za pomocą monochromatora w zakresie co najmniej 200-999 nm |
|  | Dokładność długości fali nie gorsza niż ±2 nm |
|  | Absorbancja: - pomiar do co najmniej 4,0 - rozdzielczość nie gorsza niż 0,0001 - dokładność w zakresie wartości 0-2 nie gorsza niż ±1% - powtarzalność w zakresie wartości 0-2 nie gorsza niż ±1% - liniowość w zakresie wartości 0-2 nie gorsza niż ±1% |
|  | Tryby pomiaru: - pomiar końcowy - pomiar kinetyczny - skanowanie spektralne - skanowanie powierzchni studzienki |
|  | Funkcja wytrząsania z co najmniej dwustopniową regulacją prędkości |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz |
|  | Mikroobjętościowa płytka wielokrotnego użytku, kompatybilna z oferowanym czytnikiem, przeznaczona do ilościowej analizy DNA i RNA, umożliwiająca jednoczesny pomiar co najmniej 24 próbek, każda o objętości 2 µl |
| II. | Oprogramowanie |
|  | Sterowanie parametrami pomiaru oraz obsługa urządzenia |
|  | Analiza danych pomiarowych z wykorzystaniem modeli regresji: - liniowej (linear) - kwadratowej (quadratic) - sześciennej (cubic) - logarytmicznej (Log) - wykładniczej (expotential) - punktowej (point-to-point) - czteroparametrowej (4PL) |
|  | Nielimitowana licencja użytkowania, umożliwiająca korzystanie z pełnej funkcjonalności przez cały okres eksploatacji urządzenia, bez dodatkowych opłat, wraz z dostępem do aktualizacji oprogramowania |
| III. | Jednostka sterująca: urządzenie o parametrach zgodnych z wymogami producenta, gwarantujących niezakłóconą obsługę czytnika oraz pełną funkcjonalność jego oprogramowania |
| IV. | Okres gwarancji min. 24 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego |