STAROSTA GRODZISKI

ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski tel. 61 44 52 500 fax. 61 44 52 555 e-mail: starostwo@pgw.pl www.pgw.pl

Załącznik nr 8 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia z warunkami technicznymi dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

dla obrębu Jabłonna, gm. Rakoniewice

TERYT 300504_5.0011

Grodzisk Wielkopolski 2026 r.

Spis treści

1	Dane formalno – organizacyjne	5

1.1	Podstawy prawne	5

1.2	Definicje i skróty	5

1.3	Cel realizowanej pracy	6

1.4	Charakterystyka obiektu	7

2	Dane źródłowe, oprogramowanie, sposób prowadzenia baz danych	12

2.1	Materiały zasobu geodezyjnego	12

2.2	Stan cyfryzacji zasobu geodezyjnego	13

2.3	Oprogramowanie	13

2.4	Charakterystyka istniejących materiałów źródłowych i ważnych operacji wykonanych w bazie danych	13

2.5	Mapa zasadnicza	14

2.6	Układy współrzędnych prostokątnych płaskich i wysokościowych	15

2.7	Osnowa geodezyjna	15

3	Obowiązki Wykonawcy	17

4	Przekazanie materiałów zasobu w postaci cyfrowej/analogowej	21

5	Zwrot materiałów w postaci analogowej	23

6	Zakres i realizacja prac	24

6.1	Zakres prac	24

6.2	Szczegółowy zakres prac i zasady ich realizacji	24

6.2.1	Szczegółowy zakres prac	24

6.3	Szczegółowe zasady realizacji prac	27

7	Tryb tworzenia i kontrole roboczej bazy danych oraz sposób zasilenia powiatowej bazy danych	31

8	Sposób kompletowania dokumentacji	33

9	Podział na etapy i terminy realizacji	34

Spis rycin	36

Spis tabel	36

# Dane formalno – organizacyjne

## Podstawy prawne

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 219 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. poz. 1368).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 1385).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1670).

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 567).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 342 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. poz. 1246).

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 80, poz. 866).

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

## Definicje i skróty

W niniejszym dokumencie zastosowano następujące skróty i definicje:

- SOPZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z warunkami technicznymi;

- Pzgik zamiennie Zasób – państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;

- PDF - (Portable Document Format), znormalizowany jako ISO 32000, format plików opracowany przez firmę Adobe służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych w sposób niezależny od oprogramowania;

- GML – (Geography Markup Language) uznany za standard techniczny format wymiany danych przestrzennych, zawierający dane uporządkowane i sformatowane według modeli pojęciowych opisanych we właściwych przepisach wykonawczych;

- GIV - rodzimy format wymiany danych systemu GEO-INFO;

- Robocza baza danych - pliki danych do aktualizacji baz pzgik (Rozporządzenie, o którym mowa w Rozdziale 1.1 pkt. 5) sporządzone przez wykonawcę na podstawie materiałów pzgik w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia, zapisane w formacie GML i natywnym przeznaczone do zasilenia powiatowej bazy danych. Nowe i modyfikowane obiekty powinny być zgodne z obowiązującymi schematami aplikacyjnymi;

- Format (plik) natywny - format zapisu danych właściwy dla oprogramowania, w którym prowadzony jest pzgik;

- System teleinformatyczny powiatu – oprogramowanie, w którym prowadzony i udostępniany jest powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny (bazy danych);

- EGiB - baza danych ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.);

- Modernizacja - narzędzie pozwalające na aktualizację i podniesienie jakości danych zgromadzonych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków;

- Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na realizację niniejszego Przedmiotu Zamówienia;

- BDOT500 – baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000;

- GESUT – baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

- BDSOG – baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych.

## Cel realizowanej pracy

Celem pracy jest przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego:

a)	300504_5.0011- Jabłonna,

w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Osiągnięcie zakładanego celu pracy pozwoli na podniesienie jakości danych w ewidencji gruntów i budynków, jak również pozwoli na usprawnienie procesu prowadzenia, obsługi i udostępniania ewidencji gruntów i budynków w postaci zbiorów numerycznych oraz usług sieciowych, a w szczególności poprawi procesy automatyzacji w zakresie przeglądania danych pzgik, obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych oraz udostępniania materiałów pzgik.

## Charakterystyka obiektu

- Województwo: wielkopolskie (30);

- Powiat: grodziski (3005);

- Jednostka ewidencyjna: Rakoniewice - obszar wiejski (300504_5);

- Obręb: Jabłonna (300504_5.0011);

- Powierzchnia opracowania: 1564,2059 ha;

- Liczba działek: 1931, w tym 1 działka ujawniona wyłącznie w części opisowej powiatowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków;

- Liczba jednostek rejestrowych gruntów: 490;

- Liczba budynków: 611 (ujawnionych w bazie danych EGiB);

- Liczba lokali: 85 (ujawnionych w bazie danych EGiB);

- Struktura użytków:

- grunty rolne: 887,9627 ha, w tym:

- grunty orne - R: 586,1704 ha,

- sady – S: 4,6377 ha,

- łąki trwałe – Ł: 215,1026 ha,

- pastwiska trwałe – Ps: 20,4711 ha,

- grunty rolne zabudowane – Br: 34,8416 ha,

- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – Lzr: 1,0907 ha,

- grunty pod rowami – W: 9,4832 ha,

- nieużytki – N: 16,1654 ha,

- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione: 616,1293 ha, w tym:

- lasy – Ls: 603,7332 ha,

- grunty zadrzewione i zakrzewione – Lz: 12,3961 ha,

- grunty zabudowane i zurbanizowane: 59,5087 ha, w tym:

- tereny mieszkaniowe – B: 11,2357 ha,

- tereny przemysłowe – Ba: 4,123 ha,

- inne tereny zabudowane – Bi: 4,2619 ha,

- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – Bp: 0,7156 ha,

- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – Bz: 1,4043 ha,

- drogi – dr: 36,9464 ha,

- grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych – Tp: 0,8218 ha,

- grunty pod wodami: 0,4847 ha, w tym:

- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi – Wp: 0,4247 ha,

- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi – Ws: 0,0600 ha,

- tereny różne: 0,1205 ha;

- Działki przewidziane do ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych: ok. 1540 ±10%;

- Dane dotyczące punktów granicznych:

Tab.  1. Zestawienie punktów granicznych z obrębu Jabłonna

| Ilość punktów granicznych | Punkty wg atrybutu SPD |  | Punkty wg atrybutu BPP |  | Punkty wg atrybutu STB |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SPD 1 | SPD 2 | BPP 1 | BPP 2 | STB 1 | STB 2 | STB 3 | STB 4 | STB 5 | STB 6 |
| 6160 | 2107 | 4053 | 1442 | 4718 | 0 | 3035 | 130 | 2577 | 99 | 319 |

Źródło: Opracowanie z wykorzystaniem danych powiatowej bazy danych EGiB

- Obręb Jabłonna położony jest w północnej części gminy Rakoniewice. Graniczy z 7 obrębami: Kąkolewo (gmina Grodzisk Wielkopolski) oraz Blinek, Błońsko, Komorówko, Kuźnica Zbąska, Wioska, Wola Jabłońska (gmina Rakoniewice). Granica z obrębem Kąkolewo jest jednocześnie granicą jednostek ewidencyjnych Rakoniewice – obszar wiejski i Grodzisk Wielkopolski – obszar wiejski. Stan ustalenia granicy obrębu wynika wyłącznie ze stanu ustalenia przebiegu przygranicznych odcinków granic działek ewidencyjnych. Sama zaś granica obrębu biegnie w przeważającej mierze przez tereny rolne i leśne. Jak wynika z przedstawionej powyżej struktury użytkowania gruntów, obszar przedmiotowego obrębu w ponad 95% stanowią tereny rolne i leśne (ryc. 1).

Szacuje się, iż 13 ogólnej liczby działek w obrębie Jabłonna stanowią działki relatywnie wąskie o bardzo wydłużonym kształcie, użytkowane przede wszystkim w kierunku rolnym (ryc. 2).

- Dane tabelaryczne charakteryzujące obręb ewidencyjny, który zostanie objęty opracowaniem:

Tab.  2. Dane liczbowe charakteryzujące obręb Jabłonna

| Numer i nazwa obrębu | Powierzchnia obrębu (ha) | Liczba działek ewidencyjnych w obrębie | Liczba działek ewidencyjnych przewidzianych do ustalenia granic | Szacowana liczba budynków, dla których należy pozyskać |  | Szacowana liczba lokali do ujawnienia | Powierzchnia użytków zabudowanych (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | dane opisowe | dane geometryczne (w drodze pomiaru terenowego) |  |  |
| 0011 | 1564,2059 | 1931 | 1540 | 270 | 270 | 8 | 94,3503 |
| Razem | 1564,2059 | 1931 | 1540 | 270 | 270. | 8 | 94,3503 |

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem danych dostępnych w pzgik.

- Powyższe dane ustalono wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Ryc. 1. Obręb Jabłonna – Ortofotomapa.

Źródło: Opracowanie z wykorzystaniem bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Ortofotomapy.

Ryc. 2. Struktura działek ewidencyjnych w obrębie Jabłonna

Źródło: Opracowanie z wykorzystaniem bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków.

# Dane źródłowe, oprogramowanie, sposób prowadzenia baz danych

## Materiały zasobu geodezyjnego

Materiały zasobu geodezyjnego stanowią opracowania jednostkowe w postaci:

- Operatów technicznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dotyczące w szczególności:

- podziału/połączenia działek ewidencyjnych,

- wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych,

- ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych,

- inwentaryzacji powykonawczych,

- map do celów projektowych,

- gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

- aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków,

- badania stanu prawnego nieruchomości,

- opracowań do celów prawnych,

- założenia ewidencji gruntów i budynków (reambulacja),

- założenia mapy zasadniczej,

- scalenia gruntów (operat niekompletny);

- wykonania innych czynności lub dokumentacji geodezyjnej w postaci map, rejestrów lub wykazów, których wykonanie może skutkować zmianą w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 lub 12 ustawy [1], z wyjątkiem prac wykonywanych na zamówienie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

- Rejestrów ewidencyjnych (powstałych przy założeniu ewidencji i po scaleniu gruntów);

- Operatu katastralnego;

- Księgi parcel i matrykuły podatku gruntowego;

- Map uzupełniających;

- Analogowych map ewidencyjnych w skali 1:5000 (arkusze 1-4);

- Map katastralnych w skali 1:4000 (karta 1-4);

- Map glebowo-rolniczych (arkusze 1-3);

- Map klasyfikacyjnych (arkusze 1-5);

- Map zasadniczych analogowych.

## Stan cyfryzacji zasobu geodezyjnego

Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczące obrębu Jabłonna zostały w 90% przekonwertowane do postaci cyfrowej. W formie analogowej pozostają: operat z założenia ewidencji gruntów i budynków (reambulacja), rejestry ewidencyjne, księga parcel i matrykuła podatku gruntowego oraz mapy uzupełniające.

## Oprogramowanie

Część opisowa i mapowa powiatowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w oprogramowaniu GEO-INFO, którego dostawcą jest firma Systherm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. System ten jest w pełni obiektowy i zintegrowany, dzięki czemu każdy obiekt posiada charakterystykę geometryczną oraz zestaw atrybutów opisowych.

Oprogramowanie podlega bieżącej aktualizacji. Natywnym formatem wymiany danych dla używanego oprogramowania jest format GIV.

## Charakterystyka istniejących materiałów źródłowych i ważnych operacji wykonanych w bazie danych

Pierwotnie dla obrębu Jabłonna został założony kataster pruski. Operat katastralny zawiera dokumenty z lat 1867-1937, w tym protokoły graniczne, szkice, obliczenia powierzchni. Do momentu założenia ewidencji gruntów i budynków, w latach późniejszych powstawały operaty jednostkowe operujące na numerach parcel. Równocześnie w całym okresie katastralnym prowadzona była mapa katastralna (w skali 1:4000) oraz księga parcel wraz z matrykułą podatku gruntowego. W latach 60-tych XX w. został opracowany operat techniczny z założenia ewidencji gruntów i budynków, zwany reambulacją. Jak wynika z dokumentacji, do jej utworzenia wykorzystano materiały powstałe w ramach regulacji gruntów z 1954 r., która zgodnie z zapisami sprawozdania, przeprowadzona była niezgodnie ze sztuką tj. dokumentacja regulacyjna okazała się być niekompletna i nierzetelna.

Kolejnym dużym opracowaniem był operat techniczny ze scalenia gruntów, przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 1975 r. Opracowanie to stanowiło podstawę opracowania mapy ewidencyjnej analogowej zaewidencjonowanej pod numerem tożsamym z operatem scaleniowym – 57/7-2-3/75. Dokumentacja ta nie zawiera szkicy.

W związku z powyższymi dokumentami, numeracja działek na obszarze obrębu Jabłonna zmieniała się wielokrotnie.

W ostatnich latach baza danych ewidencji gruntów i budynków przeszła kilka zmian:

- W styczniu 2022 r. doszło do zmiany konwersyjnej, w ramach której zamieniono klasoużytki na użytki gruntowe oraz kontury klasyfikacyjne;

- W grudniu 2022 r. opracowano numeryczną mapę ewidencji gruntów i budynków dla 19 obrębów Gminy Rakoniewice, w tym dla obrębu Jabłonna, w ramach projektu pn. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych w Powiecie Grodziskim. Do tego momentu na obszarze przedmiotowego obrębu obowiązywała analogowa mapa ewidencyjna, a dane wynikające z przyjmowanych do zasobu operatów technicznych były na bieżąco wprowadzane zarówno na mapę analogową jak i do powiatowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Opracowanie to powstało z wykorzystaniem istniejących materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wprowadzono możliwe do pozyskania z operatów technicznych dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych, usytuowania budynków oraz położenia użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych. Pozostałe dane wprowadzono z wykorzystaniem wektoryzacji analogowej mapy ewidencyjnej, przy czym budynki podlegały weryfikacji z aktualną Ortofotomapą;

- We wrześniu 2023 r. przeprowadzono konwersję baz danych, mającą na celu dostosowanie struktur baz danych EGiB, BDOT500 oraz GESUT do rozporządzeń z 2021 r.;

- Również we wrześniu 2023 r. po wykonaniu ww. konwersji przenumerowano budynki dostosowując numerację do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków;

Obecnie baza danych ewidencji gruntów i budynków i będąca jej wynikiem numeryczna mapa ewidencyjna aktualizowane są na bieżąco na podstawie materiałów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zmian wynikających z obowiązków określonych w art. 22 ust. 2 i art. 23 ust. 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.).

## Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza w Powiecie Grodziskim prowadzona jest w formie hybrydowej. Tworzą ją dane z analogowej mapy zasadniczej przetworzonej do postaci rastrowej uzupełniane o dane wektorowe. Analogowe mapy zasadnicze nie podlegają aktualizacji o nowe obiekty od 2020 r. Mapy zasadnicze w postaci rastrowej podlegają bieżącemu czyszczeniu zgodnie ze zmianami wynikającymi z operatów technicznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w przypadku pokrywania się obiektów dotychczas wprowadzonych do powiatowej bazy danych. Część numeryczna mapy zasadniczej sięga swoją historią lat 90-tych XX w., kiedy to wprowadzano dane wynikające z operatów technicznych w niepełnym zakresie tj. częściowo lub jako zbiór wolnych punktów sytuacyjnych, przy jednoczesnym uzupełnianiu sekcji analogowych map zasadniczych, jednak dopiero od 2014 r. rozpoczęto w pełnym zakresie wprowadzanie danych w ramach czynności materialno-technicznych na podstawie operatów technicznych przyjętych i przyjmowanych do zasobu w ramach bieżących zadań.

Powiat Grodziski bierze udział w projekcie pn. Integracja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Integracja Pzgik), współfinansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027, Priorytet II „Zaawansowane usługi cyfrowe”, Działanie 2.1 „Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych” (FERC). W ramach projektu, na podstawie materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, zostaną utworzone bazy danych BDOT500 i GESUT, w związku z czym w wyniku ww. projektu na obszarze Powiatu Grodziskiego obowiązywać będzie wyłącznie mapa zasadnicza w postaci wektorowej. Planowany termin zakończenia prac: listopad 2026 r.

## Układy współrzędnych prostokątnych płaskich i wysokościowych

Powiatowe bazy danych, w tym przedmiotowa baza danych EGiB, prowadzone są w obowiązującym układzie współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000 z południkiem osiowym 15°E oraz w układzie współrzędnych wysokościowych PL - EVRF2007-NH (Amsterdam). Analogowe mapy zasadnicze prowadzone były w układzie współrzędnych wysokościowych PL-KRON86-NH (Kronsztad 86) i w takim też układzie widnieją na nich wysokości do dnia dzisiejszego. Mapy te powstały w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich „1965”, z wyjątkiem poszczególnych arkuszy powstałych w układach lokalnych, jednak po przekształceniu w 2020 r. do postaci rastrowej zostały skalibrowane i wpasowane w układ PL-2000.

## Osnowa geodezyjna

Obszar objęty opracowaniem pokryty jest szczegółową osnową geodezyjną poziomą i wysokościową.

Osnowę szczegółową zakładano i skatalogowano w latach 1950-1980 w obowiązującym wówczas układzie współrzędnych prostokątnych płaskich „1965” strefa IV oraz wysokościowym PL-KRON86-NH. W 2015 r. osnowa szczegółowa pozioma została przeliczona do układu PL-2000 strefa V (południk osiowy 15°E), natomiast w 2019 r. przeszła gruntowną modernizację polegającą na inwentaryzacji, zagęszczeniu punktów i aktualizacji opisów topograficznych, a wyniki prac zawarto w operatach technicznych stanowiących materiał zasobu o ID P.3005.2019.1349 i P.3005.2019.1836.

Osnowa wysokościowa została zmodernizowana w 2022 r. w ramach umowy nr IG - DP.273.5.2021 na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze Powiatu Grodziskiego oraz przeliczenie szczegółowych osnów wysokościowych i obiektów baz danych przestrzennych, do systemu odniesień przestrzennych PL - EVRF2007 - NH, a wyniki prac zawarto w operacie technicznym przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod ID P.3005.2022.1422.

W zasobie istnieją również jednostkowe operaty techniczne dotyczące poszczególnych punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej.

Powiatowa baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych zawiera kompletne dane dotyczące szczegółowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej na całym obszarze Powiatu Grodziskiego wraz z podpiętymi w rekordzie obiektu opisami topograficznymi, które zostaną również udostępnione Wykonawcy.

W zasobie znajdują się również opisy topograficzne punktów osnowy pozaklasowej, które nie zostały zaadaptowane jako szczegółowa osnowa geodezyjna. Punkty te widnieją w powiatowej bazie danych jako „osnowa pozioma pozaklasowa - GSPPPK” i „osnowa wysokościowa pozaklasowa - GSWPK”.

Widniejące na szkicach punkty posiłkowe położone na liniach pomiarowych zostały wprowadzone do powiatowej bazy danych jako „punkty robocze - GSPPRB”. Można je wybrać stosując filtr „Id zgłoszenia lub KERG” równe numerowi pracy widniejącemu na szkicu np. „Dz[…]” lub „Ep.[…]”.

# Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do bardzo uważnego zapoznania się z treścią Projektu modernizacji oraz niniejszego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Dokumenty te stanowią podstawę opracowania oferty przetargowej, a po wyborze Wykonawcy, realizacji Przedmiotu Zamówienia. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zapisów zawartych we wspomnianych dokumentach i ewentualne zmiany treści warunków technicznych są możliwe jedynie w toku postępowania przetargowego, w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram prac i przedstawić ten harmonogram do akceptacji Zamawiającego w terminie 14 dni od podpisania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania z Zamawiającym oraz ustanowionym przez Zamawiającego podmiotem (Inspektor Nadzoru), którego zadaniem będzie weryfikacja rezultatów prac wykonanych przez Wykonawcę. W szczególności dotyczy to rozpatrywania uwag i zarzutów zgłaszanych do sposobu realizacji Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozytywnego protokołu weryfikacji Inspektora Nadzoru przez zgłoszeniem gotowości do odbioru. Wyłącznie pozytywny protokół weryfikacji będzie stanowił podstawę rozpoczęcia procedury wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, a w rezultacie do odbioru Przedmiotu Zamówienia. Weryfikacji podlegać będzie zarówno plik roboczej bazy danych (plik danych służących do aktualizacji powiatowej bazy danych EGiB) jak i operat techniczny oraz projekt operatu opisowo-kartograficznego zgodnie z art. 12b ust. 1 ustawy [1].

- Wykonawca zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach koordynacyjnych realizowanych za pośrednictwem platformy on-line lub telefonicznie.

- W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia Dziennika robót. Dopuszcza się wyłącznie prowadzenie dziennika robót w postaci elektronicznej, w taki sposób, aby Zamawiający i Wykonawca mieli do niego bieżący dostęp na wspólnej platformie do wymiany danych. Dziennik robót powinien być uzupełniany na bieżąco. Wzór Dziennika robót stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego SOPZ.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca prowadzi raport o postępie wykonanych prac. Wzór Raportu stanowi Załącznik nr 2 do SOPZ z warunkami technicznymi.

- Raport o postępie wykonanych prac należy przesyłać do Zamawiającego raz na kwartał.

- Wszelkie wątpliwości i zapytania ze strony Wykonawcy, związane z zakresem, sposobem realizacji prac, a także wystąpieniem sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych i w niniejszym dokumencie, Wykonawca pracy zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym z zachowaniem formy pisemnej (dopuszcza się e-mail).

- Wyniki uzgodnień, o których mowa w pkt. 8 należy potwierdzić dokonując odpowiedniego wpisu w Dzienniku Robót. Uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą uważane za wiążące jedynie w przypadku ich odnotowania w Dzienniku Robót oraz złożenia pod tymi adnotacjami podpisów osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę jako reprezentujących, w Umowie dotyczącej wykonania niniejszego zamówienia. Podpisy w formie uzupełnienia rubryki „podpis” zamieszcza się zgodnie ze schematem: imię i nazwisko osoby dokonującej uzgodnienia, data i godzina złożenia podpisu oraz opatrzenia pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nieuzgodnionych lub uzgodnionych, a nie wpisanych do Dziennika Robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do korzystania ze wspólnej platformy wymiany danych, do której otrzyma od Zamawiającego autoryzowany dostęp. Wszelkie materiały cyfrowe w tym raporty kontroli należy przekazywać do kontroli poprzez wspólną platformę wymiany danych.

- Zamawiający wymaga, aby wszelkie czynności związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia były realizowane pod nadzorem geodety posiadającego odpowiednie uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania kierownika prac.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną oraz materialną za wszelkie dane i materiały, które zostały mu udostępnione w trakcie realizacji zamówienia. Odpowiedzialność ta obejmuje zarówno ochronę przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jak i zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz nieautoryzowanymi zmianami ich zawartości. Wykonawca jest zobowiązany do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią ochronę danych, w tym stosowanie haseł dostępu, szyfrowania oraz regularnych kopii zapasowych. Powinien również prowadzić ewidencję osób mających dostęp do tych danych, aby móc monitorować i kontrolować ich wykorzystanie. Dodatkowo, Wykonawca musi zapewnić, że wszelkie dane i materiały będą wykorzystywane wyłącznie w celach zgodnych z ich przeznaczeniem, które zostało określone w Umowie. Jakiekolwiek inne użycie danych jest zabronione. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za bezpieczeństwo i integralność danych przez cały okres ich przechowywania. Obejmuje to zarówno ochronę przed utratą danych, jak i zapewnienie ich autentyczności.

- Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych, pozyskanych na potrzeby realizacji Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane w dalszej części rozporządzeniem „RODO”) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także powszechnie obowiązującymi przepisami, chroniącymi prawa osób, których dane dotyczą.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania uzgodnień z innymi wykonawcami prac geodezyjnych prowadzącymi prace geodezyjne na obszarze obrębu Jabłonna, w szczególności mające na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, wyznaczenie punktów granicznych, wznowienie znaków granicznych i dokonanie podziału nieruchomości, a także z wykonawcami prowadzonych równocześnie projektów: modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Blinek oraz utworzenia bazy danych w zakresie BDOT500 i GESUT (FERC).

- Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania takiego przebiegu realizacji prac objętych niniejszym Przedmiotem Zamówienia, który zapewni ciągłość realizacji zadań bez naruszania porządku organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.

- Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą przez rozpoczęciem prac polowych zorganizuje zebranie informacyjne dla mieszkańców obrębu Jabłonna z udziałem Sołtysa wsi Jabłonna. W ramach spotkania Wykonawca przedstawi zakres realizowanych prac modernizacyjnych i harmonogram ich wykonania.

- Wykonawca wykona prace zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a w sytuacji zmiany przepisów prawnych w trakcie wykonywania prac, przed końcowym odbiorem, dostosuje wykonaną pracę do zmienionych przepisów.

- Wykonawca zapewni warunki pracy w środowisku GEO-INFO Mapa.

- Wykonawca wykona prace w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz zatrudni osobę posiadającą odpowiednią wiedzę, uprawnienia i doświadczenie pozwalające na prawidłowe sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji wraz z załącznikiem w postaci mapy klasyfikacji. Prace wykonywane w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz zatrudnienie osoby podsiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wykonywane będą na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozytywnego protokołu weryfikacji Inspektora Nadzoru przed zgłoszeniem gotowości do odbioru.

- Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia uwag złożonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego, które zostały uznane za zasadne, a także do sporządzenia odrębnej dokumentacji celem sprostowania danych.

- Wykonawca zobowiązany jest do założenia roboczej bazy danych, którą będzie na bieżąco aktualizował.

- Wykonawca ma obowiązek udostępniania roboczej bazy danych Zamawiającemu na dowolnym etapie realizacji zamówienia.

- Wykonawca dostarczy do kontroli kompletne materiały dotyczące modernizowanego obrębu w terminie 3 dni roboczych od daty od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zgłoszenia gotowości należy dokonać z uwzględnieniem terminów przewidzianych na procedurę wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 6 do SOPZ.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Zamówienia w terminach określonych w umowie, projekcie modernizacji oraz niniejszym dokumencie.

# Przekazanie materiałów zasobu w postaci cyfrowej/analogowej

- Dla niniejszej pracy zostanie utworzona, w oprogramowaniu Zamawiającego, praca geodezyjna o numerze umowy, która umożliwi zarówno kontakt pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą oraz pozwoli na bieżące pozyskiwanie zcyfryzowanych danych znajdujących się w zasięgu opracowania. Na tę okoliczność zostanie utworzone dla Wykonawcy konto na portalu GEO-INFO i.Kerg, a Wykonawca otrzyma do niego autoryzowany dostęp. Login i hasło zostaną przekazane w bezpieczny sposób niezwłocznie po podpisaniu Umowy.

- Niezależnie od pkt. 1, materiały wymienione w rozdziale 2.1, które zostały dotychczas przekształcone do postaci cyfrowej, zostaną udostępnione Wykonawcy za pośrednictwem wspólnej platformy wymiany danych udostępnionej przez Zamawiającego, przy czym wykonawca otrzyma do ww. materiałów autoryzowany dostęp na okres trwania prac.

- Materiały analogowe, nieprzekształcone dotychczas do postaci cyfrowej zostaną przekazane Wykonawcy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. Przekazanie materiałów zasobu w postaci analogowej będzie potwierdzone w protokole przekazania, sporządzonym w dniu przekazania w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wzór Protokołu przekazania materiałów pzgik stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego SOPZ z warunkami technicznymi.

- Kopia bazy danych ewidencji gruntów i budynków, aktualna na dzień przekazania, zostanie udostępniona w obowiązującym formacie wymiany danych GML oraz w natywnym dla oprogramowania Zamawiającego formacie wymiany danych GIV. Udostępnienie odbędzie się na warunkach określonych w pkt. 1 i 2.

- Kopie baz BDOT500, GESUT i BDSOG zostaną przekazane na zasadach określonych w pkt. 4.

- Wszelkie czynności związane z przekazaniem materiałów winny zostać odnotowane w Dzienniku Robót.

- Prace mające na calu realizację Przedmiotu Zamówienia odbywać będą się poza siedzibą Zamawiającego, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do obchodzenia się z materiałami pzgik w sposób chroniący je przed zniszczeniem, w szczególności przed pożarem, powodzią, kradzieżą lub dostępem do nich osób nieuprawnionych.

- Wykonawca zapewni odpowiedni sposób transportu materiałów zasobu, gwarantujący ochronę dokumentacji. Wykonawca zapewni czyste i gwarantujące ochronę przed zniszczeniem pojemniki wykonane ze sztywnego materiału dostosowane do różnych formatów i stanu technicznego odbieranych dokumentów.

- Materiały zasobu będą każdorazowo przygotowywane i przekazywane Wykonawcy przez wskazanego pracownika wyznaczonego przez Zamawiającego, w uzgodnionych terminach.

- Za kompletność przekazywanych materiałów zasobu i sposób ich przekazania odpowiada Zamawiający.

- Zamawiający zastrzega konieczność zapewnienia przez Wykonawcę ciągłości dostępu do przekazanych dokumentów w okresie wykonywania prac. W przypadku pilnej potrzeby wykorzystania przez Zamawiającego przekazanych materiałów, Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wglądu do nich (w postaci dostarczenia poprzez wspólną platformę wymiany danych zeskanowanych materiałów), w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze.

# Zwrot materiałów w postaci analogowej

- Zwrot materiałów pzgik nastąpi wyłącznie protokolarnie. Wzór Protokołu zwrotu materiałów pzgik stanowi załącznik nr 4 do niniejszego SOPZ z warunkami technicznymi. Protokół winien być sporządzony w dniu zwrotu materiałów zasobu, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Za kompletność zwracanych materiałów zasobu oraz sposób ich przekazania odpowiada Wykonawca. Podczas zwrotu wydanych materiałów zasobu powinny one być posegregowane oraz ułożone w ten sam sposób w jaki zostały przekazane.

- Zwrot winien nastąpić w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, przed przekazaniem Przedmiotu Zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Transport zwracanych dokumentów odbędzie się na zasadach określonych w Rozdziale 4 pkt. 8.

# Zakres i realizacja prac

## Zakres prac

Zadanie dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków, realizowane będzie w zakresie danych dotyczących:

- gruntów, w tym:

- granicy obrębu ewidencyjnego,

- działek ewidencyjnych,

- użytków gruntowych,

- konturów klasyfikacyjnych,

- budynków,

- obiektów trwale związanych z budynkami,

- nieruchomości lokalowych,

- właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczyste, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić właścicieli.

## Szczegółowy zakres prac i zasady ich realizacji

### Szczegółowy zakres prac

W celu realizacji Przedmiotu Zamówienia do zadań Wykonawcy należy:

- Pozyskanie danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz analiza możliwości i zakresu ich wykorzystania do realizacji prac:

- Pozyskanie zcyfryzowanych i analogowych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na zasadach określonych w rozdziale 4;

- Pozyskanie kopii bazy danych ewidencji gruntów i budynków na zasadach określonych w rozdziale 4;

- Analiza istniejących materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod kątem możliwości i zakresu ich wykorzystania, dokonanie oceny ich przydatności do realizacji prac;

- Dokonanie uzgodnień z Zamawiającym w celu oceny przydatności szczególnych materiałów zasobu, które wymagają dodatkowych wyjaśnień. Uzgodnienia należy potwierdzić stosownym wpisem do Dzinnika Robót;

- Utworzenie raportu przydatności materiałów zasobu, w tym zakresu ich wykorzystania i listy materiałów niewykorzystanych;

- Pozyskanie danych geometrycznych i opisowych obiektów wykazywanych w EGiB z wykorzystaniem materiałów Zasobu;

- Pozyskanie i analiza dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz innych niezbędnych dokumentów

- Pozyskanie i analiza dokumentacji dotyczącej wydawanych pozwoleń na budowę, przebudowę, rozbiórkę budynków, zmiany sposobu użytkowania budynków oraz zgłoszeń obiektów, które podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do sporządzenia wykazów zmian danych ewidencyjnych i wprowadzenia zmian w bazie danych ewidencji gruntów i budynków;

- Pozyskanie i analiza dokumentacji dotyczącej wydawanych zaświadczeń związanych z ustanowieniem odrębności samodzielnych lokali do wprowadzenia zmian w zakresie lokali w powiatowej bazie danych ewidencji gruntów i budynków;

- Pozyskanie i analiza dokumentacji dotyczącej odbiorów technicznych budynków na potrzeby aktualizacji EGiB i sporządzenia wykazów zmian danych ewidencyjnych

- Pozyskanie danych dotyczących numeracji porządkowej oraz nazw ulic z bazy danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów;

- Przeprowadzenie badania ksiąg wieczystych dla wszystkich nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych oraz porównanie wpisów w dziale I i II księgi wieczystej z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków;

- Pozyskanie danych dotyczących lasów z Planu Urządzania Lasu i Uproszczonego Planu Urządzania Lasu;

- Weryfikacja terenowa i prace terenowe

- Weryfikacja terenowa w zakresie aktualności ewidencji gruntów i budynków tj. przygotowanie niezbędnej dokumentacji i przeprowadzenie porównania mapy ewidencyjnej, wygenerowanej z wykorzystaniem pozyskanej kopii bazy danych EGiB, z terenem w celu ustalenia aktualnych danych stanowiących przedmiot wykazania w ewidencji gruntów i budynków;

- Sporządzenie mapy porównania z terenem w szczególności w zakresie budynków, obiektów z nimi związanych i użytków gruntowych;

- Wykonanie pomiarów terenowych mających na celu pozyskanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków:

- pozyskanie danych geometrycznych dotyczących budynków i obiektów z nimi związanych. Pomiarem należy objąć również budynki istniejące w powiatowej bazie danych EGiB, które zostały rozbudowane lub przebudowane,

- pozyskanie danych opisowych dotyczących budynków i lokali w przypadku braku danych w Zasobie lub braku dokumentacji architektoniczno-budowlanej,

- pozyskanie danych geometrycznych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych i położenia punktów granicznych wraz z danymi opisowymi tych punktów w przypadku braku możliwości pozyskania tych danych z materiałów Zasobu,

- pozyskanie danych geometrycznych użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych;

- Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla użytków trwale zmienionych, które w uzasadnionych przypadkach wymagają przeprowadzenia tej procedury

- zgłoszenie Zamawiającemu konieczności przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

- wybór klasyfikatora,

- sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

- Opracowanie projektu roboczej bazy danych oraz projektu operatu opisowo-kartograficznego

- Przetworzenie danych pozyskanych w ramach analizy materiałów Zasobu, dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz innych niezbędnych dokumentów, a także pomiarów terenowych do postaci danych numerycznych (szczegółowe zasady tworzenia roboczej bazy danych zawarto w rozdziale 7) oraz raportów podstawowych i pomocniczych ewidencji gruntów i budynków przed wyłożeniem operatu do publicznego wglądu;

- Kompleksowa kontrola danych ewidencyjnych przed wyłożeniem operatu do publicznego wglądu;

- Przygotowanie operatu technicznego

- Skompletowanie operatu technicznego zgodnie z § 36 i na podstawie § 37 oraz § 39 rozporządzenia [5], z uwzględnieniem zapisów rozdziału 8;

- Wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez strony.

- Udział Wykonawcy prac geodezyjnych w wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego do publicznego wglądu na podstawie art. 24a ust. 4 i ust. 7 ustawy [1];

- Udział przedstawiciela Wykonawcy w rozpatrzeniu uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego.

- Zaimplementowanie danych ewidencyjnych z roboczej bazy danych, przekazanej wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru, do bazy danych Zamawiającego prowadzonej w systemie GEO-INFO Mapa przed zakończeniem procedury wyłożenia operatu opisowo kartograficznego. Operacja wykonywana w zmianie. Procedurę opisano w rozdziale 7;

- Kompleksowa kontrola bazy danych ewidencji gruntów i budynków po zaimplementowaniu danych do bazy danych Zamawiającego - wykonanie automatycznych kontroli wskazanych w rozdziale 7 pkt. 7 SOPZ;

- Wykonanie raportów kontroli;

- Zamknięcie zmiany.

## Szczegółowe zasady realizacji prac

- Obliczenie powierzchni działek ewidencyjnych oraz rozliczenie użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych należy wykonać zgodnie z § 41 rozporządzenia [5].

- Dane ewidencyjne w części dotyczącej lasów podlegają weryfikacji poprawności wykazania i aktualizacji zgodnie z art. 20 ust. 3a ustawy [1] oraz art. 20 ust. 2 ustawy [6].

- Wszelkie zmiany opisowych danych ewidencyjnych dotyczących działek lub budynków, ustalone w trakcie wykonywania prac geodezyjnych, utrwala się w odpowiedniej dokumentacji służącej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z § 36 pkt. 9 i § 39 rozporządzenia [5].

- Dane ewidencyjne dotyczące działek, punktów granicznych, budynków, lokali i podmiotów wykazanych w EGiB winny zostać uzupełnione zgodnie z § 16, § 17, §18, §20, §21 rozporządzenia [2].

- Wykonawca zobligowany jest do zweryfikowania i uzupełnienia danych adresowych dotyczących działek ewidencyjnych, budynków oraz samodzielnych lokali na podstawie informacji zawartych w ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

- Wykonawca winien zweryfikować istniejące w części opisowej i geometrycznej bazy danych EGIB budynki, a obiekty niespełniające definicji budynku ewidencyjnego zdefiniować obiektami z bazy BDOT500.

- Wykonawca winien zweryfikować istniejące w bazie danych budynki nieewidencyjne

- W przypadku budynków spełniających definicję budynku ewidencyjnego wykonać odpowiednią dokumentację służącą do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków i zmienić kod obiektu na GESBZO (EGBU) – Budynek.

- W przypadku budynków niespełniających definicji budynku ewidencyjnego przenieść wybrane obiekty do BDOT500, zmieniając kod obiektu na GSSBZO (OTBU) – Budynek lub GSSBUD (OTBB) – Budynek w budowie.

- W przypadku, gdy budynki „przechodzą” na działki sąsiednie, należy dokonać nowego pomiaru granic i budynków w celu usunięcia błędów położenia budynku względem granic działek.

- Obiekty liniowe i powierzchniowe należy definiować z wykorzystaniem obiektów punktowych – punktów roboczych (GSPPRB) z wyłączeniem granic działek ewidencyjnych definiowanych na punktach granicznych. Nie należy powielać obiektów punktowych o tych samych współrzędnych, winno się stosować zasadę wyboru istniejących lub nowoutworzonych obiektów punktowych o wyższym kodzie.

- Należy doprowadzić do spójności danych ewidencyjnych na granicy obrębów i jednostek ewidencyjnych, zachować topologię obiektów tak by nie dochodziło do powstawania wolnych obszarów oraz by obiekty nie nachodziły na siebie.

- Należy doprowadzić do spójności topologicznej z bazami danych GESUT i BDOT500. W przypadku nachodzenia na siebie obiektów typu budynki, obiekty związane z budynkami z obiektami z ww. baz danych należy zmodyfikować geometrię obiektów baz BDOT500 i GESUT w taki sposób, aby przylegały do budynku. Nie należy modyfikować współrzędnych punktów roboczych, na których obiekty te zostały zdefiniowane. Nowe obliczone współrzędne załamania należy wykazać w operacie technicznym w postaci wykazu współrzędnych punktów szczegółów terenowych.

- Atrybuty punktów granicznych należy ustalić zgodnie z Załącznikiem nr 4 rozporządzenia [2].

- Definiowanie obiektów i określanie atrybutów pozostałych obiektów powinno być zgodne z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków [2], a także rozporządzaniem w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej [4].

- Należy przeprowadzić pełną redakcję kartograficzną istniejących, modyfikowanych i nowoutworzonych obiektów części mapowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków (skale 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000).

- Numeryczna mapa ewidencyjna powinna zawierać opis każdego użytku gruntowego i konturu klasyfikacyjnego zlokalizowanego w granicach działki ewidencyjnej. Zasięg użytków i konturów nie może wykraczać poza zasięg obrębu ewidencyjnego, może natomiast wykraczać poza granice działki ewidencyjnej.

- Obiekty bazy danych EGiB powinny przynależeć do odpowiedniej systematyki.

- Należy powiązać relacyjnie obiekty trwale związane z budynkami oraz zdefiniować polilinię kierunkową dla obiektu „schody – GESSCH (EGBS)”.

- Zasady pozyskiwania danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych:

- dla działek, których ustalenie przebiegu granic zostało potwierdzone w protokołach granicznych stanowiących dokument Zasobu, a których punkty graniczne wg dokumentacji spełniają określone standardy dokładnościowe wynikające z § 6 pkt. 1   § 16 pkt. 1 rozporządzenia [5], położenie granic, opisujących je współrzędnych i atrybuty punktów granicznych przyjmuje się z tych opracowań,

- dla działek, których ustalenie przebiegu granic zostało potwierdzone w protokołach granicznych stanowiących dokument Zasobu, a których punkty graniczne nie spełniają określonych ww. standardów dokładnościowych (np. współrzędne określone pierwotnie w nieobowiązującym lub lokalnym układzie współrzędnych, a także w przypadku gdy poprawność wykazania współrzędnych zostanie podana w wątpliwość), sugeruje się przeliczenie współrzędnych na podstawie dostępnej dokumentacji do obowiązującego układu współrzędnych prostokątnych płaskich PL - 2000 i uzupełnienie czynnościami geodezyjnymi w terenie, uznanymi przez kierownika prac za niezbędne do określenia współrzędnych punktów granicznych, spełniających standardy dokładnościowe,

- dla działek, których granice nie zostały dotychczas ustalone, należy pozyskać dane określające przebieg granic na podstawie pomiarów geodezyjnych poprzedzonych czynnościami ustalenia przebiegu granic zgodnie z zasadami określonymi w § 32 i § 33 rozporządzenia [2],

- dla działek, dla których istnieją dokumenty katastralne w postaci szkicu i podpisanego protokołu granicznego oraz dla których odnaleziono w terenie znaki graniczne, granice należy uznać za ustalone, a współrzędne punktów granicznych określić po uprzednich pomiarach terenowych z zachowaniem standardów dokładnościowych,

- dla działek, dla których istnieją dokumenty katastralne w postaci szkicu i podpisanego protokołu granicznego, a dla których nie istnieją w terenie znaki graniczne, granice należy uznać za nieustalone, a dane dotyczące położenia granic działek ewidencyjnych pozyskać w wyniku pomiarów geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic,

- w przypadku, gdy granica działki ewidencyjnej stanowi jednocześnie granicę obrębu ewidencyjnego, Zamawiający udostępni dane źródłowe pochodzące z sąsiednich obrębów. Wykonawca ma obowiązek przeanalizować je oraz wykorzystać w sposób analogiczny jak w pkt 5 lit a-f,

- ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, w sytuacji, gdy brak w Zasobie dokumentacji lub materiałów, o których mowa w § 30 rozporządzenia [2] albo dane w nich zawarte nie pozwalają na odtworzenie położenia punktów granicznych z dokładnością właściwą dla szczegółów I grupy dokładnościowej;

# Tryb tworzenia i kontrole roboczej bazy danych oraz sposób zasilenia powiatowej bazy danych

- Roboczą bazę danych należy wykonać w środowisku GEO-INFO Mapa.

- Roboczą bazę danych należy utworzyć w formacie obligatoryjnym GML i natywnym dla oprogramowania Zamawiającego GIV, przy czym dane w pliku zawierającym roboczą bazę danych muszą być tożsame z danymi, którymi Zamawiający zasili powiatową bazę danych.

- Roboczą bazę danych należy utworzyć na udostępnionej przez Zamawiającego kopii bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

- Wydane Wykonawcy bazy danych BDOT500 i GESUT należy modyfikować wyłącznie w przypadku konieczności zachowania spójności topologicznej obiektów pochodzących z różnych baz danych.

- W trakcie wykonywania prac należy pozyskiwać aktualne kopie baz danych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w powiatowej bazie danych przez cały okres trwania prac obejmujących Przedmiot Zamówienia. Wprowadzanie zmian w bazach danych przez operatorów GEO-INFO Zamawiającego, na obszarze obrębu Jabłonna i działek graniczących z przedmiotowym obrębem, zostanie zablokowane na 3 dni robocze następujące po dniu zgłoszenia gotowości do odbioru. W tym czasie należy dokonać aktualizacji bazy roboczej poprzez pobranie aktualnej kopii powiatowej bazy danych.

- Roboczą bazę danych, zaktualizowaną o wyniki prac, należy skontrolować przed zgłoszeniem gotowości, funkcjami kontrolnymi wbudowanymi w program GEO-INFO Mapa. Wymagane rodzaje kontroli:

- kontrola obiektów,

- kontrola topologii obiektów,

- kontrola przynależności obiektów do systematyki,

- porównanie danych geometrycznych i opisowych działek,

- porównanie części opisowej ewidencji gruntów i budynków z częścią kartograficzną w zakresie opracowanej mapy,

- analiza obiektów o wspólnej geometrii (zdublowane punkty),

- kontrola przynależności do odpowiedniej systematyki.

- Raporty z kontroli automatycznie generowane z systemu należy umieścić na wspólnej platformie wymiany danych.

- W przypadku stwierdzenia w raportach kontroli błędów i rozbieżności, Wykonawca winien ustalić i usunąć przyczyny występowania błędów i doprowadzić do spójności bazy danych.

- Usterki i błędy ujawnione w wyniku samokontroli, Wykonawca winien usunąć niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru Przedmiotu Zamówienia.

- Do przeprowadzenia ostatecznej kontroli należy pobrać powtórnie aktualną kopię baz danych i sporządzić ponownie raport kontroli (ostateczny, pozytywny raport będzie stanowił dokument operatu technicznego).

- Przed zgłoszeniem gotowości należy przekazać bazę roboczą do kontroli wskazanemu przez Zamawiającego Inspektorowi Nadzoru i uzyskać pozytywny protokół weryfikacji w zakresie przekazywanej roboczej bazy danych.

- Plik roboczej bazy danych należy przekazać wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru, jednak nie później niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Import danych odbędzie się w trybie zmiany. Zmiana zostanie założona przez pracownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Importu dokona Wykonawca po uprzednim uzyskaniu zdalnego dostępu do powiatowej bazy danych.

- Do czasu odbioru Przedmiotu Zamówienia Zmiana pozostanie otwarta.

- Zamykanie Zmiany należy rozpocząć w dniu odbioru Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego uznanych za zasadne i sporządzenia pliku do aktualizacji powiatowej bazy danych, który będzie częścią odrębnego opracowania.

# Sposób kompletowania dokumentacji

- Wynikiem prac w formie dokumentacji będzie:

- projekt operatu opisowo-kartograficznego,

- operat techniczny.

- Dokumentacja techniczna powinna zostać opracowana zgodnie z zapisami rozdziału 7 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1670).

- Operat techniczny, poza dokumentacją wynikającą z ww. rozporządzenia. powinien zawierać:

- kopię Dziennika Robót,

- kopie pozytywnych raportów kontroli,

- pozytywny protokół weryfikacji sporządzony przez Inspektora Nadzoru,

- mapy porównania z terenem ze wskazaniem na nich kolorem czerwonym zaistniałych zmian.

- Niezależnie od operatu technicznego sporządzonego w postaci elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest do przekazania oryginałów dokumentów (w przypadku, gdy w oryginale zostały sporządzone w postaci papierowej) wyszczególnionych w § 36 pkt 6, 7, 8 rozporządzenia w sprawie standardów (…), w szczególności:

a) protokoły i szkice graniczne,

b) mapy porównania z terenem,

c) dowody doręczeń zawiadomień i wezwań,

d) protokoły klasyfikacyjne i opisy odkrywek glebowych,

e) a także innych oryginalnych pism oraz innych dokumentów niepochodzących z PZGiK, które Wykonawca pozyskał, a następnie wykorzystał w trakcie realizacji zleconych prac.

- Dokumentacja, o której mowa w pkt. 1 podlega weryfikacji przez Inspektora Nadzoru zgodnie z art. 12b ust. 1 ustawy [1]. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru należy uzyskać pozytywny protokół weryfikacji w zakresie dokumentacji stanowiącej wynik prac.

- Dokumentacja, o której mowa w pkt 1 lit. b po pozytywnym odbiorze może zostać przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

# Podział na etapy i terminy realizacji

- Wykonanie modernizacji EGiB opisanej w niniejszym SOPZ z warunkach technicznych jest podzielone na dwa etapy.

Etap I – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale 6.2.1 pkt 1-2 SOPZ z warunkami technicznymi.

Termin realizacji I etapu: 4 miesiące od podpisania umowy.

Etap II – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale 6.2.1 pkt 3-6 SOPZ z warunkami technicznymi

Termin realizacji II etapu: 16 miesięcy od daty podpisania umowy.

Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu prac, jest odbiór dotychczas zrealizowanego etapu.

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za każdy ukończony etap prac. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie faktury dostarczonej Zamawiającemu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania Inspektora Nadzoru, który będzie nadzorował wykonanie Przedmiotu Zamówienia i wspierał Zamawiającego na etapie kontroli.

- W terminie do trzech tygodni od daty podpisania Umowy Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą zorganizuje otwarte spotkanie z mieszkańcami (właścicielami działek) wsi Jabłonna, przy udziale Sołtysa wsi. O spotkaniu Zamawiający poinformuje mieszkańców w terminie co najmniej 7 dni przed planowaną datą spotkania, w sposób zwyczajowo przyjęty (tablice informacyjne, portale informacyjne).

- Zgłoszenie gotowości do odbioru prac etapu I należy przedłożyć z uwzględnieniem terminów przewidzianych na kontrolę i poprawę wyszczególnionych w harmonogramie etapu I. Raporty i wyniki analiz podlegające odbiorowi w etapie I należy przekazać wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Zgłoszenie gotowości do odbioru prac etapu II należy przedłożyć z uwzględnieniem terminów przewidzianych na procedurę wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego wyszczególnionych w harmonogramie etapu II. Dokumentację i pliki podlegające odbiorowi w etapie II należy przekazać w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Odbiór I etapu prac nastąpi najpóźniej 1 dzień roboczy po upłynięciem 4 miesięcy od daty podpisania Umowy.

- Odbiór końcowy prac nastąpi 1 dzień roboczy po upłynięciu terminu rozstrzygnięcia o przyjęciu lub odrzuceniu uwag do projektu opisowo-kartograficznego. Tego samego dnia operat techniczny zostanie przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a Wykonawca dokona zdalnie zapisu Zmiany w powiatowej bazie danych. W przypadku problemów technicznych, zapisu można dokonać najpóźniej 1 dzień roboczy po dacie odbioru Przedmiotu Zamówienia.

- Jako nieprzekraczalny termin odbioru całości prac wyznacza się 1 dzień roboczy po upłynięciu 16 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

# Spis rycin

Ryc. 1. Obręb Jabłonna – Ortofotomapa.	10

Ryc. 2. Struktura działek ewidencyjnych w obrębie Jabłonna	11

# Spis tabel

Tab.  1. Zestawienie punktów granicznych z obrębu Jabłonna	8

Tab.  2. Dane liczbowe charakteryzujące obręb Jabłonna	9