Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

DZP/ 18/26   –   ZADANIE 2 - DOSTAWA I ROZBUDOWA W ZAKRESIE POPRAWY SEGMENTACJI SIECI POPRZEZ DOPOSAŻENIE W PRZEŁĄCZNIKI DOSTĘPOWE 24 I 48 PORTOWE, URZĄDZENIA AP ORAZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU ZARZĄDZANIA AP

- Ogólny Opis Przedmiotu Zamówienia

  - Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja urządzeń sieciowych w istniejącej infrastrukturze i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

  - Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia rozwiązań, które uniemożliwią Zamawiającemu centralne zarządzanie infrastrukturą sieciową. Rozwiązania muszą być w pełni zintegrowane i zarządzane centralnie za pomocą narzędzi / systemów / modułów aktualnie działających u Zamawiającego.

  - Oferowane urządzenia muszą być w pełni zarządzane poprzez posiadany przez Zamawiającego system HPE IMC. Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia musi zapewnić:

    - Pełną widoczność urządzeń w topologii systemu HPE IMC Zamawiającego,

    - Możliwość centralnego zarządzania konfiguracją (backup/restore), masowej aktualizacji oprogramowania (firmware) oraz monitorowania parametrów pracy (CPU, RAM) bezpośrednio z konsoli HPE IMC Zamawiającego.

  - Zamawiający wymaga dostarczenia (jeśli dotyczy) wszystkich licencji wieczystych niezbędnych do pełnego wykorzystania dostarczanych urządzeń oraz wszystkich wymaganych funkcjonalności opisanych w Przedmiocie Zamówienia.

  - Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:

    - Część A - Przełączniki dostępowe 24 portowe,

    - Część B - Przełączniki dostępowe 48 portowe,

    - Część C - Urządzenia AP,

    - Część D - Rozbudowa systemu zarządzania AP.

  - Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

- Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Zamawiający wymaga w ramach dostawy urządzeń w Części A dostarczenia 10 sztuk szaf typu rack 19” o parametrach:

- rozmiar: min.4U, max.6U,

- otwory wentylacyjne u góry i u dołu, wraz z możliwością zamontowania wentylatorów,

- możliwość montażu na ścianie (montaż tylną ścianą szafy do ściany),

- konstrukcja zabezpieczająca nieuprawniony dostęp,

- szklane drzwiczki zabezpieczone kluczem,

- możliwość zamontowania drzwi jako prawe lub lewe,

- otwory do poprowadzenia okablowania z góry i z dołu,

- głębokość szafy musi zostać dopasowana do zamontowania dostarczanych urządzeń w Części A,

- zamontowanym patchpanel 24-portowy ekranowane RJ45 z półką kablową: wysokość 1U, szerokość 19’’, min kat. 6.

  - Część A  - Przełączniki dostępowe 24 portowe

    - Zamawiający wymaga dostawy, uruchomienia i skonfigurowania 20 sztuk przełączników dostępowych 24 portowych.

    - Specyfikacja wymaganych parametrów dostarczanych urządzeń - Przełącznik Access LAN PoE 24/10G:

| Lp. | Cecha | Opis wymagań | Potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego poprzez wypełnienie tej kolumny w sposób opisowy – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość portów | 24 porty RJ-45, 4 porty SFP+ |  |
|  | Typ portów | 24x RJ-45 z autonegocjacja 10/100/1000 PoE+ (IEEE 802.3 typu 10Base-T, IEEE 802.3u typu 100Base-TX, IEEE 802.3ab typu 1000Base-T, IEEE 802.3at PoE+); duplex 10Base-T/100Base-TX: pół lub pełny duplex; 1000Base-T: tylko pełny; 4x Port SFP+ 10Gb 1 port szeregowy konsoli RJ45 lub USB |  |
|  | Obudowa | wieżowa 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" |  |
|  | Rozmiar tablicy adresów MAC | min. 32000 |  |
|  | Zarządzanie | CLI, WWW, telnet, poza pasmowe konsolowe (port szeregowy RS-232C -RJ45), centralne zarządzanie z poziomu aplikacji HPE IMC posiadanej przez Zamawiającego. |  |
|  | Warstwa przełączania | L3 |  |
|  | Tablica routingu | Min. 2000 wpisów (IPv4), min.1000 wpisów (IPv6), min.10000 RIP |  |
|  | Prędkość magistrali | min.128 Gbps |  |
|  | Przepustowość | min. 95 Mpps |  |
|  | Procesor i pamięć | Taktowanie procesora min. 1000MHz min. 4GB pamięci flash min. 1GB pamięci DDR3 bufor pakietów min. 12MB |  |
|  | Opóźnienie | <3.8 µs dla portów 1Gbit |  |
|  | Ilość obsługiwanych VLAN-ów | Obsługa minimum 4094 VID IEEE 802.1Q oraz minimum 2000 jednoczesnych sieci VLAN. |  |
|  | Funkcje wysokiej dostępności | Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Multiple Spanning Tree (802.1s), RPVST+ |  |
|  | Funkcje stackowania | Obsługa VSF (Virtual Switching Framework) do ośmiu urządzeń w stosie przez dowolny port uplink. Możliwość połączenia oferowanego przełącznika w stos z obecnie posiadanym przez Zamawiającego przełącznikiem HPE Aruba 2930F. |  |
|  | Agregacja portów | zgodna z 802.3ad LACP |  |
|  | QoS | Priorytetyzacja ruchu zgodna z: - 802.1p (warstwa L2), - ToS / DiffServ (warstwa L3), - TCP/UDP (warstwa L4), Wsparcie dla min. 4 kolejek sprzętowych, Algorytmy opróżniania kolejek: - WDRR i SP, - Rate-limiting, - Voice VLAN, - Layer 4 prioritization, - Class of Service (CoS). |  |
|  | Monitorowanie | RMON I SFLOW zapewnia min. 4 grupy monitorowania i raportowania: statistics, history, alarm, events. |  |
|  | Oprogramowanie | Aktualizacje dostępne na stronie producenta. |  |
|  | Pozostałe funkcje | LLDP, LLDP-MED, dual flash images, obsługa ramek typu Jumbo (9220 byte), iSCSI, DHCP snooping, DHCP Server, BPDU Guard, BPDU Protection, port isolation, wsparcie dla IPv4 i Ipv6, Tunneled node dla ruchu z AP, Zero Touch Provisioning, wsparcie dla VRRP, obsługa GVRP and MVRP. Obsługa VxLAN |  |
|  | Maksymalny pobór mocy | 445W |  |
|  | Zasilanie | 200 - 240 VAC, zasilacz z certyfikatem 80plus klasy Silver |  |
|  | Budżet mocy PoE+ | Min. 370 W |  |
|  | Środowisko pracy | 0°C do 45°C |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie | - 2x Porty SFP+ muszą zostać obsadzone wkładkami światłowodowymi SFP+ 10G typu singlemode. - 2x Porty SFP+ muszą zostać obsadzone wkładkami SFP 1G RJ-45 - 1 x kabel stackujący o długości co najmniej 1m. |  |
|  | Gwarancja | Zgodnie z treścią projektu umowy, minimum 36 miesięcy |  |

  - Część B - Przełączniki dostępowe 48 portowe

    - Zamawiający wymaga dostawy, uruchomienia i skonfigurowania 4 sztuk przełączników dostępowych 48 portowych.

    - Specyfikacja wymaganych parametrów dostarczanych urządzeń - Przełącznik Access LAN PoE 48/10G

| Lp. | Cecha | Opis wymagań | Potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego poprzez wypełnienie tej kolumny w sposób opisowy – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość portów | 48 portów RJ-45 PoE+, 4 porty SFP+ |  |
|  | Typ portów | 48x RJ-45 z autonegocjacją 10/100/1000 PoE+ (IEEE 802.3 typu 10Base-T, IEEE 802.3u typu 100Base-TX, IEEE 802.3ab typu 1000Base-T IEEE 802.3at PoE+); duplex 10Base-T/100Base-TX: pół lub pełny duplex; 1000Base-T: tylko pełny; 4x Port SFP+ 10Gb 1 port szeregowy konsoli RJ45 lub USB |  |
|  | Obudowa | wieżowa 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" |  |
|  | Rozmiar tablicy adresów MAC | min. 32000 |  |
|  | Zarządzanie | CLI, WWW, telnet, poza pasmowe konsolowe (port szeregowy RS-232C), centralne zarządzanie z poziomu aplikacji HPE IMC posiadanej przez Zamawiającego. |  |
|  | Warstwa przełączania | L3 |  |
|  | Tablica routingu | Min.2000 wpisów (IPv4),min. 1000 wpisów (IPv6), min.10000 RIP |  |
|  | Prędkość magistrali | Min.170 Gbps |  |
|  | Przepustowość | Min. 112 Mpps |  |
|  | Procesor i pamięć | Taktowanie procesora min. 1000MHz min. 4GB pamięci flash min. 1GB pamięci DDR3 |  |
|  | Opóźnienie | <3.8 µs dla portów 1Gbit |  |
|  | Ilość obsługiwanych VLAN-ów | Obsługa minimum 4094 VID IEEE 802.1Q oraz minimum 2000 jednoczesnych sieci VLAN |  |
|  | Funkcje wysokiej dostępności | Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Multiple Spanning Tree (802.1s), RPVST+ |  |
|  | Funkcje stackowania | Obsługa VSF(Virtual Switching Framework) do ośmiu urządzeń w stosie przez dowolny port uplink. Możliwość połączenia oferowanego przełącznika w stos z obecnie posiadanym przez Zamawiającego przełącznikiem HPE Aruba 2930F. |  |
|  | Agregacja portów | zgodna z 802.3ad LACP |  |
|  | QoS | - Priorytetyzacja ruchu zgodna z: - 802.1p (warstwa L2), - ToS / DiffServ (warstwa L3), - TCP/UDP (warstwa L4), - Wsparcie dla min. 4 kolejek sprzętowych, - Algorytmy opróżniania kolejek: - WDRR i SP, - Rate-limiting, - Voice VLAN, - Layer 4 prioritization, - Class of Service (CoS). |  |
|  | Monitorowanie | RMON I SFLOW zapewnia min. 4 grupy monitorowania i raportowania: statistics, history, alarm, events. |  |
|  | Oprogramowanie | Aktualizacje dostępne na stronie producenta. |  |
|  | Pozostałe funkcje | LLDP,LLDP-MED, dual flash images, obsługa ramek typu Jumbo, iSCSI, DHCP snooping, DHCP Server, BPDU Guard, BPDU Protection, port isolation, wsparcie dla IPv4 i Ipv6, Tunneled node dla ruchu z AP, Zero Touch Provisioning, wsparcie dla VRRP, obsługa GVRP and MVRP Obsługa VxLAN |  |
|  | Maksymalny pobór mocy | 980W |  |
|  | Budżet mocy PoE+ | 740W |  |
|  | Zasilanie | 200 - 240 VAC |  |
|  | Środowisko pracy | 0°C do 45°C |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie | 4x Porty SFP+ muszą zostać obsadzone wkładkami światłowodowymi SFP+ 10G typu singlemode. 1 x kabel stackujący o długości co najmniej 1m. |  |
|  | Gwarancja | Zgodnie z treścią projektu umowy, minimum 36 miesięcy |  |

  - Część C - Urządzenia AP – Access Point

    - Rozbudowa istniejącej u Zamawiającego infrastruktury sieci bezprzewodowej poprzez dostawę urządzeń typu Access Point w ilości 15 sztuk wraz z 20 licencjami.

    - Oferowane urządzenia muszą być skonfigurowane i w pełni zarządzane przez posiadany przez Zamawiającego kontroler HPE Aruba 7205. Konfiguracja dostarczonych urządzeń musi umożliwić min.:

- automatyczną aktualizację firmware przez Kontroler Zamawiającego,

- propagowanie ustawień (radio, dostępne WLAN, podział pasma, itp.) 
z Kontrolera Zamawiającego, każda zmiana ustawień w Kontrolerze musi natychmiast zostać implementowana w każdym Urządzeniu AP,

- monitorowanie zdarzeń z Urządzeń AP do Kontrolera Zamawiającego,

- uniemożliwienie udostępnienia sieci WLAN bez nadzoru Kontrolera Zamawiającego, tj. urządzenia AP zawsze muszą być „przeźroczyste” w przypadku braku komunikacji z Kontrolerem urządzenia nie mogą udostępniać żadnych usług sieci WLAN do czasu odzyskania połączenia z Kontrolerem.

    - Licencje i funkcjonalności urządzeń AP

      - Oferowane urządzenia muszą zostać dostarczone z funkcjonalnościami pozwalającymi na pełne zarządzanie i monitorowanie sieci bezprzewodowej. W przypadku gdy część funkcjonalności wymaga dodatkowej licencji, Wykonawca musi dostarczyć odpowiednie licencje wliczone w cenę oferty oraz zapewnić, że:

        - Wymagania dotyczące licencji:

        - Mogą być przypisane per AP.

        - Są fabrycznie nowe i nieużywane.

        - Dostarczane w formie elektronicznej (ESD).

        - Mogą zostać aktywowane na wskazanym koncie administracyjnym Zamawiającego.

      - Funkcjonalności dostępne dzięki licencjom:

        - Rejestracja i zarządzanie punktami dostępowymi w trybie centralnym (lokalnie lub w chmurze).

        - Konfiguracja parametrów sieci bezprzewodowej (SSID, VLAN, polityki dostępu).

        - Monitorowanie stanu urządzeń, wydajności i zdarzeń.

        - Aktualizacja oprogramowania zarządzanych urządzeń.

        - Generowanie raportów i statystyk wykorzystania sieci.

      - Zakres funkcjonalny licencji powinien obejmować:

        - Podstawowe zarządzanie i monitoring.

        - Rozszerzone funkcje bezpieczeństwa (np. kontrola dostępu, wykrywanie zagrożeń w sieci bezprzewodowej).

        - Funkcje analityczne i raportowe.

        - Kontrolę dostępu do sieci (NAC).

        - Dane lokalizacyjne i statystyki wykorzystania sieci.

        - Wsparcie planowania pojemności i optymalizacji środowiska Wi-Fi.

      - Kompatybilność i rozbudowa:

        - Licencje muszą być kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą bezprzewodową oraz oferowanym sprzętem.

        - Muszą umożliwiać dalszą rozbudowę sieci bez konieczności wymiany urządzeń.

      - Okres obowiązywania licencji:

        - Licencje powinny być bezterminowe.

      - Wsparcie w aktywacji:

        - Wykonawca zapewni wsparcie w procesie aktywacji oraz weryfikacji poprawności przypisania licencji.

    - Specyfikacja wymaganych parametrów dostarczanych urządzeń AP – Access Point

| Lp. | Cecha | Opis wymagań | Potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego poprzez wypełnienie tej kolumny w sposób opisowy – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj AP | Punkt dostępowy do montażu wewnątrz budynków, pracujący w dwóch kanałach radiowych jednocześnie (obsługujący standardy 802.11an, 802.11bgn, 802.11ac, 802.11ac Wave , 802.11ax) |  |
|  |  | Punkt dostępowy 2x2 MIMO, o wzmocnieniu co najmniej: 4 dBi dla 2.4GHz oraz 5 dBi dla 5GHz |  |
| 2. | Podstawowe funkcje | Punkt dostępowy musi mieć możliwość współpracy z centralnym kontrolerem sieci bezprzewodowej dostarczonym przez Wykonawcę w ramach prowadzonego postępowania oraz z obecnie posiadanym przez Zamawiającego kontrolerem HPE Aruba 7205. |  |
|  |  | Punkt dostępowy musi obsługiwać nie mniej niż 16 niezależnych SSID per radio. |  |
| 3. | Parametry sieciowe | Wsparcie dla sieci VLAN |  |
|  |  | Każde SSID musi mieć możliwość przypisania niezależnie w sposób statyczny lub dynamiczny do sieci VLAN. |  |
|  |  | Wbudowany serwer DHCP |  |
|  |  | Obsługa protokołów SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3 |  |
| 4. | Specyfikacja radia 802.11a/n/ac/ax | Obsługiwane częstotliwości: - 5.150 - 5.250 GHz - 5.250 - 5.350 GHz - 5.470 - 5.725 GHz - 5.725 - 5.850GHz |  |
|  |  | Typy modulacji: 1024-QAM, 16-QAM, 256-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, QPSK |  |
|  |  | Prędkości transmisji: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps dla 802.11a/g, 802.11n MCS0-MCS7, 802.11ac MCS0 do MCS9, 802.11ax MCS0 do MCS11 |  |
|  |  | Obsługa HT, kanały 20, 40, VHT 20/40/80MHz, HE 20/40/80 |  |
|  |  | Możliwość konfigurowana mocy transmisji przez administratora (zwiększenie/zmniejszenie). |  |
| 5. | Specyfikacja radia 802.11b/g/n: | Częstotliwość 2,412 - 2,4835GHz |  |
|  |  | Typy modulacji : BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM. |  |
|  |  | Prędkości transmisji: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps dla 802.11g |  |
|  |  | Obsługa kanałów 20 MHz oraz 40MHz. |  |
|  |  | Możliwość konfigurowana mocy transmisji przez administratora (zwiększenie/zmniejszenie). |  |
|  |  | Oprogramowanie urządzenia musi mieć wbudowany mechanizm zapobiegania atakom na sieć bezprzewodową w zakresie ataków na infrastrukturę i klientów sieci. |  |
| 6. | Bezpieczeństwo | Możliwość integracji z zewnętrznymi serwerami uwierzytelniania RADIUS. |  |
| 7. | Uwierzytelnianie dostępu użytkowników do sieci | Na urządzeniu musi być obsługiwane terminowanie sesji radius EAP w nie mniej niż następujących opcjach: - EAP-TLS - PEAP-MSCHAPv2 - PEAP - TTLS-MSCHAPv2 |  |
|  |  | Zarządzanie pasmem radiowym w sieci punktów dostępowych musi się odbywać automatycznie za pomocą auto-adaptacyjnych mechanizmów, w tym nie mniej niż: - Automatyczne definiowanie kanału pracy oraz mocy sygnału dla poszczególnych punktów dostępowych przy uwzględnieniu warunków oraz otoczenia, w którym pracują punkty dostępowe, - Stałe monitorowanie pasma oraz usług w celu zapewnienia niezakłóconej pracy systemu, - Rozkład ruchu pomiędzy różnymi punkami dostępowym bazując na ilości użytkowników oraz utylizacji pasma, - Wsparcie dla 802.11k oraz 802.11h, 802.11r, 802.11v, 802.11w - Obsługa tzw. „Fast Handover” polegająca na automatycznym przełączaniu klientów do punktu dostępowego oferującego najlepszy sygnał. |  |
| 8. | Zarządzanie pasem radiowym | Obsługa roamingu klientów w warstwie 2 |  |
|  |  | Obsługa szybkiego roamingu klientów pomiędzy punktami dostępowymi |  |
|  |  | Obsługa detekcji, identyfikacji i lokalizacji obcych punktów dostępowych (rogue AP) |  |
|  |  | Ograniczenie pasma dla: użytkownika, roli użytkownika, poszczególnych aplikacji oraz SSID |  |
| 9. | Zarządzanie | Zarządzanie musi odbywać się poprzez co najmniej następujące metody: interfejs przeglądarki Web (https), linia komend przez SSH i dedykowany port konsoli. |  |
| 10. | Interfejsy fizyczne | 1 interfejs 10/100/1000 Base-T PoE z możliwością zasilania przez PoE, standardy 802.3at oraz 802.3af |  |
|  |  | Interfejs konsoli (RS-232 lub USB) |  |
|  |  | Przycisk/styk umożliwiający przywracanie konfiguracji fabrycznej |  |
| 11. | Montaż | Urządzenie musi być dostarczone z elementem do montażu na suficie podwieszanym, suficie lub na ścianie. |  |
| 12. | Parametry pracy | - Minimalny zakres temperatury pracy od 0°C do 50°C - Wilgotność 5% - 93% |  |
| 13. | Gwarancja | Zgodnie z treścią projektu umowy, minimum 36 miesięcy |  |

  - Część D -  Rozbudowa systemu zarządzania AP – Access Point

    - Zamawiający wymaga dostawy, uruchomienia i skonfigurowania 2 sztuk Kontrolerów sieci bezprzewodowych.

      - Zamawiający wymaga skonfigurowania dostarczanych kontrolerów w trybie active-active lub active-pasive. W przypadku awarii jednego z kontrolerów, wszystkie urządzenia access point kontrolowane przez jeden kontroler muszą bezprzerwowo przełączyć się na drugi, bez zerwania połączeń klientów i zachowaniu pełnej funkcjonalności. Komunikacja pomiędzy kontrolerami musi wykorzystywać protokoły sieciowe niewymagające instalacji dodatkowych urządzeń sieciowych.

      - Dostarczane kontrolery musza być kompatybilne i w pełni integrować się w trybie „Campus” z urządzeniami dostarczanymi w Części C oraz urządzeniami access point Zamawiającego - Aruba AP-303P.

      - Rozwiązanie powinno zostać dostarczone z kompletem licencji zapewniających obsługę wszystkich AP z tego postępowania oraz powinno umożliwiać przeniesienie obecnie posiadanych przez Zamawiającego AP HPE Aruba AP – 303P RW. Licencje muszą zapewniać możliwość zarządzania AP bez potrzeby integracji z rozwiązaniami zewnętrznymi w tym chmurowymi.

      - Specyfikacja wymaganych parametrów dostarczanych urządzeń – kontroler sieci bezprzewodowych.

| Lp. | Cecha | Opis wymagań | Potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego poprzez wypełnienie tej kolumny w sposób opisowy – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość obsługiwanych AP | Kontroler jest w stanie obsłużyć minimum 256 punktów dostępowych |  |
|  | Interfejsy | 2x 10 GbE SFP+ 2x combo (SFP/1GbE) 2x GbE 1x management port RJ45 1x port konsoli RJ45 1x port konsoli USB-C 2x USB 3.0 |  |
|  | Parametry pracy | Temperatura pracy od 0° C do 40 °C Wilgotność nie skondensowana od 10 % do 90% Szum akustyczny nie większy niż 60dBa |  |
|  | Wydajność | Obsługa minimum 8000 użytkowników/urządzeń Obsługa minimum 4000 tagów sieci VLAN |  |
|  | Inne funkcje | Dla każdego SSID musi istnieć możliwość definiowania oddzielnego typu szyfrowania, sieci VLAN i portalu „captive portal” |  |
|  | Parametry fizyczne | Waga poniżej 3 kg Możliwość montażu w szafie RACK (dołączony zestaw montażowy) |  |
|  | Protokoły routingu | statyczny, RIPv2, OSPF (dopuszcza się wsparcie dla OSPF ograniczone do jednego obszaru), RIPng, OSPFv3 (dopuszcza się wsparcie dla OSPF ograniczone do jednego obszaru). |  |
|  | Wielkość tablicy routingu | minimum 1000 wpisów dla IPv4, minimum 500 wpisów dla IPv6 |  |
|  | Zasilanie | Napięcie zmienne: 230 V, 50 Hz. Maksymalny pobór mocy urządzenia (bez PoE) nie może przekraczać 170W |  |
|  | Sprzęt | Kontroler musi zostać dostarczony postaci fizycznego urządzenia (appliance) |  |
|  | Podstawowe funkcje | Centralne zarządzanie wszystkimi dostarczanymi punktami dostępowymi AP w sieci, łącznie z tworzeniem, zarządzaniem konfiguracją, centralne zarządzanie licencjami oraz aktualizacją oprogramowania. Do kontrolerów muszą być dostarczone licencje w liczbie równej liczbie wymaganych AP, tak by zapewniona była obsługa odpowiedniej liczby AP. Dodatkowo oferowane kontrolery muszą posiadać możliwość zarządzania obecnie posiadanym przez Zamawiającego AP HPE Aruba AP-303P RW. |  |
|  |  | Możliwa współpraca z zewnętrznym systemem uwierzytelniania i kontroli dostępu dla klientów sieci bezprzewodowej. |  |
|  |  | Możliwość utworzenia nie mniej niż 16 SSID na jednym punkcie dostępowym. |  |
|  |  | Musi posiadać funkcje VPN Gateway |  |
|  | Zapora sieciowa | Musi posiadać funkcje zapory sieciowej (stateful firewall) |  |
|  |  | Inspekcja pakietów z uwzględnieniem reguł bazujących na: użytkownikach, rolach, protokołach i portach, adresacji IP, lokalizacji, czasie dnia |  |
|  |  | Kopiowanie (mirroring) sesji |  |
|  |  | Szczegółowe logi (per pakiet) do późniejszej analizy |  |
|  |  | Translacja źródłowa, docelowa adresów IP |  |
|  |  | Identyfikacja i blokowanie ataków DoS |  |
|  |  | Deep packet inspection (DPI) |  |
|  |  | Możliwość rozpoznawania oraz tworzenia reguł opartych na aplikacjach których używają klienci WiFi |  |
|  | Parametry sieciowe | Wsparcie dla sieci VLAN w tym również dla konfiguracji typu trunk 802.1q |  |
|  |  | wsparcie dla protokołów Bonjour, UPnP i DLNA |  |
|  |  | możliwość wdrożenia w warstwie 2 i 3 ISO/OSI |  |
|  |  | Wbudowany serwer DHCP |  |
|  |  | Obsługa SNMPv2, SNMPv3 |  |
|  |  | Możliwość integracji z zewnętrznymi serwerami autoryzacji i systemami Network Access Control. |  |
|  | Metody szyfrowania i kontroli połączeń | WEP, dynamic WEP, TKIP WPA, WPA2, AES-CCMP, EAP, PEAP, TLS, TTLS, LEAP, EAP-FAST , DES, 3DES, AES-CBC |  |
|  |  | Obsługa szyfrowania AES-CCM, TKIP i WEP centralnie na kontrolerze |  |
|  |  | Obsługa SSL i TLS, RC4 128-bit oraz RSA 1024 i 2048 bit |  |
|  | Autoryzacja i uwierzytelnianie dostępu użytkowników do sieci | Typy uwierzytelnienia: IEEE 802.1X (EAP,LEAP,PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS, EAP-FAST), RFC 2548, RFC 2716 PPP EAP-TLS, RFC 2865 Radius Authentication, RFC 3576 dynamic Auth Ext for Radius, RFC 3579 Radius suport for EAP, RFC 3580, 3748, captive portal”, 802.1X i MAC |  |
|  |  | Funkcja wykorzystania nazwy użytkownika, adresu IP, adresu MAC i klucza szyfrowanego do uwierzytelnienia |  |
|  |  | Musi umożliwiać wykorzystanie mieszanego szyfrowania dla określonych SSID (np. WPA/TKIP i WPA2/AES) |  |
|  |  | Kontroler musi gwarantować automatyczne przełączenie z zewnętrznego serwera AAA na lokalną bazę danych w przypadku awarii serwerów uwierzytelniających. |  |
|  |  | Musi istnieć mechanizm definiowania ról użytkowników oraz bazując na nich egzekwowania polityki dostępu |  |
|  | Funkcja WIDS/WIPS | Identyfikacja błędów konfiguracji klientów WLAN |  |
|  |  | Identyfikacja podszywania się pod autoryzowane punkty dostępowe |  |
|  | Funkcja analizatora widma | Włączenie analizatora widma musi być możliwe w zamawianych dwuradiowych punktach dostępowych w trybie pracy wyłącznie jako analizator oraz w trybie hybrydowym, gdzie punkt zarówno analizuje widmo jak i obsługuje ruch użytkowników. |  |
|  | Transmisja danych | Automatyczne definiowanie kanału pracy oraz mocy sygnału dla poszczególnych punktów dostępowych przy uwzględnieniu warunków oraz otoczenia, w którym pracują punkty dostępowe. |  |
|  | Zarządzanie pasem radiowym | Stałe monitorowanie pasma oraz usług. |  |
|  |  | Rozkład ruchu pomiędzy różnymi punkami dostępowymi bazując na ilości użytkowników oraz utylizacji pasma. |  |
|  |  | Wykrywanie interferencji oraz miejsc bez pokrycia sygnału |  |
|  |  | Moduł musi posiadać następujące funkcję: - detekcje i identyfikacja lokalizacji obcych punktów dostępowych (rogue AP), - ochronę przed atakami sieciowymi na sieć bezprzewodową. |  |
|  |  | Przełączania użytkowników zdolnych pracować w paśmie 5Ghz do pracy w tymże paśmie |  |
|  | Zarządzanie | Zarządzanie kontrolerem musi odbywać się poprzez co najmniej następujące metody: interfejs przeglądarki Web (https), linia komend przez SSH i dedykowany port konsoli. |  |
|  | Licencje | Kontroler musi zostać dostarczony z permanentnymi licencjami do obsługi wymaganej ilości AP dostępowych. Wszystkie funkcje muszą być dostępne bez licencji. Jeżeli do działania którejkolwiek z funkcji wymagana jest licencja to należy ją dostarczyć w ramach tego postępowania. Licencja nie może być ograniczona czasowo. Wszystkie wymagane funkcje muszą być dostępne bezpośrednio na kontrolerze – nie dopuszcza się realizację niektórych z wymienionych funkcji poprzez zaoferowanie dodatkowego komponentu w postaci oprogramowania nie będącego częścią kontrolera. |  |
|  | Montaż | Urządzenie przystosowane do montażu w szafie rack, |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie | 2 x kabel DAC o długości co najmniej 2m. 2 x moduł rozszerzeń portów SFP+ do Aruba 3810M z obsadzonymi kompatybilnymi wkładkami 10Gb MM |  |
|  | Gwarancja | Zgodnie z treścią projektu umowy, minimum 36 miesięcy |  |

    - Zamawiający wymaga dostawy, uruchomienia i skonfigurowania Platformy umożliwiającej centralne zarządzanie oferowanymi oraz obecnie posiadanymi przez Zamawiającego kontrolerami Aruba 7205 oraz Aruba AP-303P. Oferowany system ma zostać dostarczony w postaci maszyny wirtualnej uruchamianej w infrastrukturze Zamawiającego bez potrzeby integracji z rozwiązaniami zewnętrznymi w tym chmurowymi oraz umożliwiać zarządzanie min. 500 urządzeniami.

      - Wykonawca w ramach dostawy urządzenia, zobowiązany jest przenieść wszystkie licencje dotychczas używane przez Zamawiającego na Platformę. Zamawiający wymaga zcentralizowanego zarządzania: licencjami, konfiguracją wszystkich urządzeń AP, kontrolerów sieci bezprzewodowych, w tym urządzeń dostarczanych w ramach Przedmiotu Zamówienia w Części C i D, monitorowania całej infrastruktury bezprzewodowej Zamawiającego włącznie z dostarczanymi urządzeniami w Części C i D.

      - Zamawiający wymaga dostarczenia (jeśli wymagane) licencji, która umożliwi zarządzanie wszystkimi urządzeniami ap, kontrolerami.

      - Zamawiający wymaga dostarczenia Platformy jako dedykowanej maszyny wirtualnej zainstalowanej w środowisku Zamawiającego (Virtual Appliance).

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca:

- zapisanie dokumentu w formacie PDF  i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;

- aby w ustawieniach oprogramowania podpis był podpisem otaczającym (wewnętrznym).