Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

DZP/23/26 - ZADANIE 1 - DOSTAWA I ROZBUDOWA W ZAKRESIE POPRAWY SEGMENTACJI SIECI POPRZEZ DOPOSAŻENIE W PRZEŁĄCZNIKI DOSTĘPOWE 24 I 48 PORTOWE

- Ogólny Opis Przedmiotu Zamówienia

  - Przedmiotem Zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

  - Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia rozwiązań, które uniemożliwią Zamawiającemu centralne zarządzanie infrastrukturą sieciową. Rozwiązania muszą być w pełni zintegrowane i zarządzane centralnie za pomocą narzędzi / systemów / modułów aktualnie działających u Zamawiającego.

  - Oferowane urządzenia muszą być w pełni zarządzane poprzez posiadany przez Zamawiającego system HPE IMC. Urządzenia muszą pozwolić na:

    - Pełną widoczność urządzeń w topologii systemu HPE IMC Zamawiającego,

    - Możliwość centralnego zarządzania konfiguracją (backup/restore), masowej aktualizacji oprogramowania (firmware) oraz monitorowania parametrów pracy (CPU, RAM) bezpośrednio z konsoli HPE IMC Zamawiającego.

  - Zamawiający wymaga dostarczenia (jeśli dotyczy) wszystkich licencji wieczystych niezbędnych do pełnego wykorzystania dostarczanych urządzeń oraz wszystkich wymaganych funkcjonalności opisanych w Przedmiocie Zamówienia.

  - Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:

    - Część A - Przełączniki dostępowe 24 portowe,

    - Część B - Przełączniki dostępowe 48 portowe,

  - Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

- Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Zamawiający wymaga w ramach dostawy urządzeń w Części A dostarczenia 10 sztuk szaf typu rack 19” o parametrach:

- rozmiar: min.4U, max.6U,

- otwory wentylacyjne u góry i u dołu, wraz z możliwością zamontowania wentylatorów,

- możliwość montażu na ścianie (montaż tylną ścianą szafy do ściany),

- konstrukcja zabezpieczająca nieuprawniony dostęp,

- szklane drzwiczki zabezpieczone kluczem,

- możliwość zamontowania drzwi jako prawe lub lewe,

- otwory do poprowadzenia okablowania z góry i z dołu,

- głębokość szafy musi zostać dopasowana do zamontowania dostarczanych urządzeń w Części A,

- zamontowanym patchpanel 24-portowy ekranowane RJ45 z półką kablową: wysokość 1U, szerokość 19’’, min kat. 6.

  - Część A  - Przełączniki dostępowe 24 portowe

    - Zamawiający wymaga dostawy 20 sztuk przełączników dostępowych 24 portowych.

    - Specyfikacja wymaganych parametrów dostarczanych urządzeń - Przełącznik Access LAN PoE 24/10G:

| Lp. | Cecha | Opis wymagań | Potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego poprzez wypełnienie tej kolumny w sposób opisowy – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość portów | 24 porty RJ-45, 4 porty SFP+ |  |
|  | Typ portów | 24x RJ-45 z autonegocjacja 10/100/1000 PoE+ (IEEE 802.3 typu 10Base-T, IEEE 802.3u typu 100Base-TX, IEEE 802.3ab typu 1000Base-T, IEEE 802.3at PoE+); duplex 10Base-T/100Base-TX: pół lub pełny duplex; 1000Base-T: tylko pełny; 4x Port SFP+ 10Gb 1 port szeregowy konsoli RJ45 lub USB |  |
|  | Obudowa | wieżowa 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" |  |
|  | Rozmiar tablicy adresów MAC | min. 32000 |  |
|  | Zarządzanie | CLI, WWW, telnet, poza pasmowe konsolowe (port szeregowy RS-232C -RJ45), centralne zarządzanie z poziomu aplikacji HPE IMC posiadanej przez Zamawiającego. |  |
|  | Warstwa przełączania | L3 |  |
|  | Tablica routingu | Min. 2000 wpisów (IPv4), min.1000 wpisów (IPv6), min.10000 RIP |  |
|  | Prędkość magistrali | min.128 Gbps |  |
|  | Przepustowość | min. 95 Mpps |  |
|  | Procesor i pamięć | Taktowanie procesora min. 1000MHz min. 4GB pamięci flash min. 1GB pamięci DDR3 bufor pakietów min. 12MB |  |
|  | Opóźnienie | <3.8 µs dla portów 1Gbit |  |
|  | Ilość obsługiwanych VLAN-ów | Obsługa minimum 4094 VID IEEE 802.1Q oraz minimum 2000 jednoczesnych sieci VLAN. |  |
|  | Funkcje wysokiej dostępności | Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Multiple Spanning Tree (802.1s), RPVST+ |  |
|  | Funkcje stackowania | Obsługa VSF (Virtual Switching Framework) do ośmiu urządzeń w stosie przez dowolny port uplink. Możliwość połączenia oferowanego przełącznika w stos z obecnie posiadanym przez Zamawiającego przełącznikiem HPE Aruba 2930F. |  |
|  | Agregacja portów | zgodna z 802.3ad LACP |  |
|  | QoS | Priorytetyzacja ruchu zgodna z: - 802.1p (warstwa L2), - ToS / DiffServ (warstwa L3), - TCP/UDP (warstwa L4), Wsparcie dla min. 4 kolejek sprzętowych, Algorytmy opróżniania kolejek: - WDRR i SP, - Rate-limiting, - Voice VLAN, - Layer 4 prioritization, - Class of Service (CoS). |  |
|  | Monitorowanie | RMON I SFLOW zapewnia min. 4 grupy monitorowania i raportowania: statistics, history, alarm, events. |  |
|  | Oprogramowanie | Aktualizacje dostępne na stronie producenta. |  |
|  | Pozostałe funkcje | LLDP, LLDP-MED, dual flash images, obsługa ramek typu Jumbo (9220 byte), iSCSI, DHCP snooping, DHCP Server, BPDU Guard, BPDU Protection, port isolation, wsparcie dla IPv4 i Ipv6, Tunneled node dla ruchu z AP, Zero Touch Provisioning, wsparcie dla VRRP, obsługa GVRP and MVRP. Obsługa VxLAN |  |
|  | Maksymalny pobór mocy | 445W |  |
|  | Zasilanie | 200 - 240 VAC, zasilacz z certyfikatem 80plus klasy Silver |  |
|  | Budżet mocy PoE+ | Min. 370 W |  |
|  | Środowisko pracy | 0°C do 45°C |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie | - 2x Porty SFP+ muszą zostać obsadzone wkładkami światłowodowymi SFP+ 10G typu singlemode. - 2x Porty SFP+ muszą zostać obsadzone wkładkami SFP 1G RJ-45 - 1 x kabel stackujący o długości co najmniej 1m. |  |
|  | Gwarancja | Zgodnie z treścią projektu umowy, minimum 36 miesięcy |  |

  - Część B - Przełączniki dostępowe 48 portowe

    - Zamawiający wymaga dostawy 4 sztuk przełączników dostępowych 48 portowych.

    - Specyfikacja wymaganych parametrów dostarczanych urządzeń - Przełącznik Access LAN PoE 48/10G

| Lp. | Cecha | Opis wymagań | Potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego poprzez wypełnienie tej kolumny w sposób opisowy – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość portów | 48 portów RJ-45 PoE+, 4 porty SFP+ |  |
|  | Typ portów | 48x RJ-45 z autonegocjacją 10/100/1000 PoE+ (IEEE 802.3 typu 10Base-T, IEEE 802.3u typu 100Base-TX, IEEE 802.3ab typu 1000Base-T IEEE 802.3at PoE+); duplex 10Base-T/100Base-TX: pół lub pełny duplex; 1000Base-T: tylko pełny; 4x Port SFP+ 10Gb 1 port szeregowy konsoli RJ45 lub USB |  |
|  | Obudowa | wieżowa 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" |  |
|  | Rozmiar tablicy adresów MAC | min. 32000 |  |
|  | Zarządzanie | CLI, WWW, telnet, poza pasmowe konsolowe (port szeregowy RS-232C), centralne zarządzanie z poziomu aplikacji HPE IMC posiadanej przez Zamawiającego. |  |
|  | Warstwa przełączania | L3 |  |
|  | Tablica routingu | Min.2000 wpisów (IPv4),min. 1000 wpisów (IPv6), min.10000 RIP |  |
|  | Prędkość magistrali | Min.170 Gbps |  |
|  | Przepustowość | Min. 112 Mpps |  |
|  | Procesor i pamięć | Taktowanie procesora min. 1000MHz min. 4GB pamięci flash min. 1GB pamięci DDR3 |  |
|  | Opóźnienie | <3.8 µs dla portów 1Gbit |  |
|  | Ilość obsługiwanych VLAN-ów | Obsługa minimum 4094 VID IEEE 802.1Q oraz minimum 2000 jednoczesnych sieci VLAN |  |
|  | Funkcje wysokiej dostępności | Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Multiple Spanning Tree (802.1s), RPVST+ |  |
|  | Funkcje stackowania | Obsługa VSF(Virtual Switching Framework) do ośmiu urządzeń w stosie przez dowolny port uplink. Możliwość połączenia oferowanego przełącznika w stos z obecnie posiadanym przez Zamawiającego przełącznikiem HPE Aruba 2930F. |  |
|  | Agregacja portów | zgodna z 802.3ad LACP |  |
|  | QoS | - Priorytetyzacja ruchu zgodna z: - 802.1p (warstwa L2), - ToS / DiffServ (warstwa L3), - TCP/UDP (warstwa L4), - Wsparcie dla min. 4 kolejek sprzętowych, - Algorytmy opróżniania kolejek: - WDRR i SP, - Rate-limiting, - Voice VLAN, - Layer 4 prioritization, - Class of Service (CoS). |  |
|  | Monitorowanie | RMON I SFLOW zapewnia min. 4 grupy monitorowania i raportowania: statistics, history, alarm, events. |  |
|  | Oprogramowanie | Aktualizacje dostępne na stronie producenta. |  |
|  | Pozostałe funkcje | LLDP,LLDP-MED, dual flash images, obsługa ramek typu Jumbo, iSCSI, DHCP snooping, DHCP Server, BPDU Guard, BPDU Protection, port isolation, wsparcie dla IPv4 i Ipv6, Tunneled node dla ruchu z AP, Zero Touch Provisioning, wsparcie dla VRRP, obsługa GVRP and MVRP Obsługa VxLAN |  |
|  | Maksymalny pobór mocy | 980W |  |
|  | Budżet mocy PoE+ | 740W |  |
|  | Zasilanie | 200 - 240 VAC |  |
|  | Środowisko pracy | 0°C do 45°C |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie | 4x Porty SFP+ muszą zostać obsadzone wkładkami światłowodowymi SFP+ 10G typu singlemode. 1 x kabel stackujący o długości co najmniej 1m. |  |
|  | Gwarancja | Zgodnie z treścią projektu umowy, minimum 36 miesięcy |  |

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca dla formy elektronicznej, tj. dokumentów z kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

- zapisanie dokumentu w formacie PDF i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES,

- aby w ustawieniach oprogramowania podpis był podpisem otaczającym (wewnętrznym).