Załącznik nr 2 do SWZ

Formularz Cenowy   - cześć nr 10 – zestaw do intubacji

| Lp. | przedmiot zamówienia | Ilość Szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do intubacji | 1 |  |  |  |  |  |
|  | #### RAZEM | x | x |  | x |  |  |

______________, dnia ____________ r.

_______________________________________

(kwalifikowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 3 do swz

Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno- użytkowych)

Część nr 10  - zestaw do intubacji –   szt  1-

| Wykonawca /Producent |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa-model/typ |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji min 2025 |  |  |  |  |
| 1 | Opis parametru, funkcji | Parametr punktowany | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać / |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy ,nie używany | - | Tak/ podać |  |
| 3 | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - | Tak/ podać |  |
| 11 | Videolaryngoskop z kompletem końcówek wielorazowego użytku | - | Tak/ podać |  |
| 12 | Kolorowy ekran LCD 3,5”, rozdzielczość 640x480 dpi, z opcją obrotu w dwóch płaszczyznach | - | Tak/ podać |  |
| 13 | Wbudowana w łyżkę optyka wysokiej rozdzielczości (2.0 MP), odporna na zaparowywanie wraz z zintegrowanym światłem LED | - | Tak/ podać |  |
| 14 | Rejestracja filmów oraz zdjęć odbywa się na wbudowanej pamięci 8GB, połączonej z możliwością transferu filmów i zdjęć poprzez wbudowany port USB oraz HDMI | - | Tak/ podać |  |
| 15 | Minimum 43000 godzin pracy wbudowanych diod | - | Tak/ podać |  |
| 16 | Bateria: akumulator litowy | - | Tak/ podać |  |
| 17 | Czas pracy: minimum 120 minut ciągłego czasu pracy | 120 min – 0 pkt > 120 – 10 pkt | Tak/ podać |  |
| 18 | Pojemność: minimum 3200 mAh | - | Tak/ podać |  |
| 19 | Funkcja przeciwmgielna: po włączeniu zasilania bez podgrzewania | - | Tak/ podać |  |
| 20 | Przeciwbakteryjny uchwyt | - | Tak/ podać |  |
| 21 | Wielorazowe ostrze | - | Tak/ podać |  |
| 22 | Obrót: minimalnie 140° w górę/dół, 180° w lewo/prawo | - | Tak/ podać |  |
| 23 | Możliwość podłączenia zewnętrznego monitora | - | Tak/ podać |  |
| 24 | W zestawie: 13 modeli łyżek | - | Tak/ podać |  |
| 25 | Instrukcja obsługi w języku polskim | - | Tak/ podać |  |
| 26 | Szkolenie użytkowników oraz personelu technicznego | - | Tak/ podać |  |
| 27 | Okres gwarancji min 24 miesiące . | - | Tak/ podać |  |
| 28 | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - | Tak/ podać |  |

(Miejscowość, data i podpis osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy)

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym