Załącznik nr 2 do SWZ

Formularz Cenowy   - cześć nr 13  - Zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne

| Lp. | przedmiot zamówienia | Ilość Szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacja robocza | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | Monitor | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | Urządzenie wielofunkcyjne | 4 |  |  |  |  |  |
|  | #### RAZEM | x | x |  | x |  |  |

______________, dnia ____________ r.

_______________________________________

(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty)

Załącznik nr 3 do swz

Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno- użytkowych)

CZĘŚĆ NR 13  - Zestawy komputerowe – szt 12  , urządzenia wielofunkcyjne – szt  4

Stacje robocze  -  12 sztuk

| Wykonawca/Producent |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa-model/typ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji Min. 2025 |  | Urządzenie fabrycznie nowe , nie używane rok produkcji ………………… |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr punktowany |  | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  | Parametr oferowany (Opisać) |  |
|  | Obudowa | Typu Small Form Factor, umożliwiająca montaż minimum jednego dysku SSD oraz dysku HDD 3,5”. Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta i modelem komputera. Obudowa otwierana beznarzędziowo. | - |  | TAK , podać |  |  |  |
|  | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora | - |  | TAK , podać |  |  |  |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona nazwą producenta komputera (na etapie produkcji). Płyta główna wyposażona w: - min 3 sloty M.2 - min 4 sloty DIMM na pamięć RAM - min 2 sloty PCIe min. 3.0 o niskim profilu - min 2 sloty SATA | - |  | TAK , podać |  |  |  |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej procesorowi Intel Core Ultra 7 265 na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/ na dzień 01.01.2026 r. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu. Zamawiający dokona oceny zgodnie z załączonym wydrukiem testu CPU | - |  | TAK , podać |  |  |  |
|  | Pamięć operacyjna | Min. 16 GB DDR5 – parametr punktowany | Poniżej 32 GB (np. 16 lub 24 GB) – 0 pkt. 32 GB – 10 pkt |  | Tak , podać |  |  |  |
|  | Dysk twardy | Min. 512 GB, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Możliwość rozbudowy jednostki komputerowej o 2 dodatkowe dyski twarde. | - |  | TAK , podać |  |  |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem | - |  | TAK |  |  |  |
|  | Audio | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Wbudowany głośnik multimedialny o mocy 1W. | - |  | TAK , podać |  |  |  |
|  | Sieć | Karta sieciowa LAN obsługująca prędkości 10/100/1000 | - |  | TAK , podać |  |  |  |
|  | Porty/złącza | Z przodu obudowy: - min .1x USB 3.2 typu C z możliwością ładowania podłączonych urządzeń - min. 4x USB 3.2 typu A - złącze audio combo Z tyłu obudowy: - min. 4x USB 3.2 typu A -min. 1x HDMI 2.1 - min. 2x DisplayPort 1.4a -min. 1x RJ-45 # Obudowa komputera wyposażona w napęd DVD-RW na jej przednim panelu. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych czytników kart multimedialnych i napędów optycznych, podłączanych do urządzenia za pomocą złącza USB. | - |  | Tak , podać |  |  |  |
|  | Klawiatura/mysz | Przewodowe USB: klawiatura w układzie US + mysz z rolką | - |  | Tak , podać |  |  |  |
|  | Zasilacz | Energooszczędny zasilacz o mocy min. 250W oraz sprawności na poziomie min. 90%. | - |  | Tak , podać |  |  |  |
|  | System operacyjny | System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quotaKLAWI ) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 38. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), d. Certyfikat/Klucz i PIN e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach 42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń | - |  | Tak , podać |  |  |  |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - modelu komputera, - numerze seryjnym, - wersji BIOS, - zainstalowanym procesorze wraz z taktowaniem, - zainstalowanej pamięci RAM wraz z taktowaniem, - adresie MAC karty sieciowej. Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość: - wyłączenia portów USB - wyłączenia karty sieciowej - wyłączenia karty audio - wyłączenia funkcji Wake on LAN - wyłączenia wirtualizacji - ustawienia hasła: administratora, Power-On, dysku twardego - zdefiniowania sekwencji bootowania - załadowania optymalnych ustawień BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych | - |  | Tak , podać |  |  |  |
|  | System Diagnostyczny | Zaimplementowany w UEFI BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia błędów zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego. System obsługiwany za pomocą myszy lub klawiatury, umożliwiający wykonanie minimum następujących czynności diagnostycznych: 1. Wykonanie testu komponentów w zakresie przyspieszonym lub rozszerzonym z możliwością wyboru algorytmów testowania oraz liczby cykli testowych do przeprowadzenia. System diagnostyczny powinien umożliwiać wykonanie testu następujących komponentów: - pamięci ram, - procesora, - pamięci masowej, - płyty głównej 2. Identyfikację jednostki i jej komponentów w następującym zakresie: - urządzenie (producent, model, numer seryjny), - bios (wersja oraz data wydania), - procesor (nazwa, taktowanie, ilości pamięci L1, L2, L3, liczba rdzeni), - pamięć ram (ilość zainstalowanej pamięci ram, producent oraz numer seryjny), - dysk twardy (producent, model, numer seryjny, pojemność), - płyta główna (liczba złącz USB, liczba złącz PCI) | - |  | Tak , podać |  |  |  |
|  | Certyfikaty i standardy | - Deklaracja zgodności CE | - |  | Tak , podać |  |  |  |
|  |  | - sprzęt spełnia kryteria środowiskowe, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych | - |  | Tak, podać |  |  |  |
|  |  | -certyfikat EPEAT min. Silver (lub równoważny) | Ceryfikat EPEAT Silver- 0 pkt Ceryfikat EPEAT Gold- 5pkt |  | Tak, podać |  |  |  |
|  |  | - certyfikat TCO | - |  | Tak, podać |  |  |  |
|  |  | - certyfikat Energy Star 8.0 lub równoważne | - |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Bezpieczeństwo | - Złącze typu Kensington Lock - Oczko na kłódkę, zabezpieczającą urządzenie przed nieautoryzowanym otwarciem - Sprzętowy moduł TPM 2.0 (dTPM 2.0) z certyfikacją TCG - Czujnik otwarcia obudowy | - |  | Tak , podać |  |  |  |
|  | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji. | - |  | Tak , podać |  |  |  |
|  | Oprogramowanie | Dedykowane oprogramowanie producenta sprzętu umożliwiające automatyczną weryfikację i instalację sterowników oraz oprogramowania użytkowego producenta, w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania użytkowego producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać ich zbiorczą instalację. | - |  | Tak , podać |  |  |  |
|  | Gwarancja i wsparcie techniczne producenta | Min. 36 m-ce. świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site). Dedykowany portal techniczny producenta komputera, wyposażony w funkcję automatycznej identyfikacji urządzenia, umożliwiający Zamawiającemu uzyskanie informacji w zakresie co najmniej: - fabrycznej konfiguracji urządzenia, - rodzaju gwarancji, - dacie wygaśnięcia gwarancji, - aktualizacjach. Zaawansowana diagnostyka urządzenia i oprogramowania dostępna na stronie producenta komputera. | - |  | Tak , podać |  |  |  |
|  | Gwarancja – keep your drive | W przypadku awarii jakiegokolwiek trwałego nośnika danych (w szczególności: dysków twardych HDD, dysków SSD, napędów NVMe, kart pamięci Flash, modułów pamięci nieulotnej) wchodzącego w skład dostarczonego sprzętu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania uszkodzonego nośnika w swojej siedzibie. 2. Procedura serwisowa w takim przypadku przebiega następująco: a) Wykonawca (lub autoryzowany serwis producenta) dostarcza nowy, wolny od wad nośnik o parametrach nie gorszych niż nośnik uszkodzony. b) Wymiana nośnika następuje w ramach ceny oferty, bez pobierania dodatkowych opłat. c) Uszkodzony nośnik nie podlega zwrotowi do serwisu Wykonawcy/Producenta i pozostaje wyłączną własnością Zamawiającego w celu jego komisyjnego zniszczenia (utylizacji) we własnym zakresie, zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa danych i RODO. 3. Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie (warunki gwarancji producenta) obejmuje opcję tzw. "Zachowania Dysków Twardych" (np. Keep Your Drive, Defective Media Retention lub równoważną) i nie będzie rościł sobie praw do zwrotu uszkodzonych nośników pod rygorem odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej. 4. Powyższy wymóg dotyczy całego okresu trwania gwarancji udzielonej na sprzęt. | - |  | TAK , podać |  |  |  |
| Monitor 12 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Wykonawca/Producent |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Nazwa-model/typ |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Rok produkcji Min. 2025r. | Urządzenie fabrycznie nowe , nie używane rok produkcji ………………… |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr punktowany |  | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  | Parametr oferowany (opisać) |  |
| 28 | Wielkość ekranu | Przekątna ekranu min. 23,8” | - |  | TAK , podać |  |  |  |
| 29 | Matryca | Powłoka matrycy o wykończeniu matowym typu IPS | - |  | TAK , podać |  |  |  |
| 30 | Nominalna rozdzielczość | Rozdzielczość nie mniejsza niż: FHD (1920x1080) | - |  | TAK , podać |  |  |  |
| 31 | Kąty widzenia | Kąty widzenia min. 178 stopni w pionie i w poziomie | - |  | TAK , podać |  |  |  |
| 32 | Plamka | Wielkość plamki (pojedynczego piksela) nie większa niż 0.275 mm | - |  | TAK , podać |  |  |  |
| 33 | Częstotliwość odświeżania | Nie mniejsza niż 90Hz | - |  | TAK , podać |  |  |  |
| 34 | Jasność | Nie mniejsza niż 250 nitów | - |  | TAK , podać |  |  |  |
| 35 | Czas reakcji matrycy | Nie większy niż 7 ms | - |  | TAK , podać |  |  |  |
| 36 | Zakres kolorów | # Nie mniejszy niż 99% sRGB Obsługa min. 16,7 miliona kolorów | - |  | TAK , podać |  |  |  |
| 14 | Kontrast statyczny | Nie mniejszy niż: 1500:1 | - |  | TAK , podać |  |  |  |
| 37 | Porty/złącza | # Minimalna ilość dostępnych złącz w monitorze: - 1x HDMI min. 1.4 - 1x DisplayPort min. 1.2 - 1x VGA - 1x USB 3.2 typu B - 1x USB 3.2 typu C 3x USB 3.2 typu A | - |  | TAK , podać |  |  |  |
| 38 | Waga | Max.5.5 kg z podstawą | - |  | TAK , podać |  |  |  |
| 39 | Ergonomia | # Możliwość regulacji ustawienia monitora w zakresie: - Przód / tył w zakresie min. -5 do 20 stopni - Lewo / prawo w zakresie 90 stopni - Pivot w zakresie min. -90 do 90 stopni - Wysokość do min. 150mm | - |  | TAK , podać |  |  |  |
| 40 | Obudowa | - umożliwiająca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA (100x100) | - |  | TAK , podać |  |  |  |
| 41 | Bezpieczeństwo | Złącze typu Kensington Lock | - |  | TAK , podać |  |  |  |
|  | Certyfikaty i standardy | - sprzęt spełnia kryteria środowiskowe, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych | - |  | TAK , podać |  |  |  |
|  |  | - certyfikat w zakresie efektywności energetycznej (EPEAT, Energy Star 8.0 lub równoważne) | - |  | TAK , podać |  |  |  |
|  |  | - TCO | - |  | TAK , podać |  |  |  |
|  |  | - Certyfikacja ochrony oczu TÜV Rheinland Eye Comfort lub równoważny | - |  | TAK , podać |  |  |  |
| 42 | Ukompletowanie | Kabel DisplayPort o długości min. 1,8m Kabel zasilający o długości min. 1,8m | - |  | TAK , podać |  |  |  |
| 43 | Gwarancja i wsparcie | Minimum 36 m-cy. | - |  | TAK , podać |  |  |  |
| Urządzenie wielofunkcyjne ,automatyczny druk dwustronny - szt 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Wykonawca/Producent |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Nazwa-model/typ |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Rok produkcji Min. 2025r. | Urządzenie fabrycznie nowe , nie używane rok produkcji ………………… |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |  | Parametr punktowany |  | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  | Parametr oferowany (opisać) |
| 49 | Parametry ogólne | Typ drukarki : Mono Funkcje Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie Wyświetlacz: Kolorowy ekran dotykowy Maksymalny rozmiar papieru : A4 Pamięć: 512MB Technologia Laserowa * (*3) Szybkość skanowania określona zgodnie z normą ISO/IEC 17991; (*7) Deklarowana przybliżona wydajność określona zgodnie z normą ISO/IEC 19752; (*11) Pojemność określona dla papieru o gramaturze 80 g/m2; (*12) Ciśnienie akustyczne i poziom mocy akustycznej określone zgodnie z normą ISO 7779; (*13) Pobór mocy przy wyłączonym zasilaniu zmierzony zgodnie z normą IEC 62301, wydanie 2.0; (*15) Tylko Windows i macOS; (*16) Tylko Windows; (*17) Opcja (do pobrania); (*18) Wymagane połączenie z Internetem; (*19) Wymaga dodatkowej aktywacji; (*23) Zużycie energii jest mierzone przy użyciu metody testowej ENERGY STAR Ver 3.1 |  | - |  | TAK , podać |  |  |
| 50 | Połączenie | Połączenie : Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, USB Lokalny interfejs: Hi-Speed USB 2.0; USB 2.0 Host (Przód) Interfejs sieci przewodowej: Gigabit Ethernet Interfejs sieci bezprzewodowej: 2.4GHz i 5GH |  | - |  | TAK , podać |  |  |
| 51 | Kopiowanie | Kopiowanie 2-stronne :Tak Rozdzielczość: Do 1200 x 600 dpi Szybkość kopiowania monochromatycznego A4: min. 48 kopie na minutę Rozdzielczość (monochromatyczny) Do 1200 x 600 dpi |  | - |  | TAK , podać |  |  |
| 52 | Skanowanie | Skanowanie 2-stronne: Skanowanie dwustronne Rozdzielczość: Z szyby: 1200 x 1200dpi; ADF: 600 x 600dpi Skanuj do: Standardowe funkcje (*17): Skanowanie do pamięci USB, wiadomości e mail, OCR, obrazu i pliku; Skanowanie w sieci: Skanowanie do folderu sieciowego (SMB) (*16), FTP, SFTP, serwera e mail, platformy SharePoint (lokalnie); Skanowanie bezpośrednio do pamięci Flash USB Szybkość: Prędkość skanowania (A4) (*3): 1-stronnie: 28 obrazów na minutę w trybie mono i 20 obrazów na minutę w kolorze; 2-stronnie: 56 obrazów na minutę w trybie mono i 40 obrazów na minutę w kolorze |  | - |  | TAK , podać |  |  |
| 53 | Drukowanie | Szybkość drukowania 2-stronnego A4: Do 24 obrazy na minutę Rozdzielczość: Do 1200 x 1200 dpi Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4: 48 strony na minutę Automatyczne drukowanie 2-stronne: Tak |  | - |  | TAK , podać |  |  |
| 54 | Środowisko | Zużycie energii: Kopiowanie: 680 W; Kopiowanie w trybie cichej pracy: 430 W; Drukowanie: 670 W; Drukowanie w trybie cichej pracy: 430 W; Tryb gotowości: 31 W; Tryb uśpienia: 5,9 Wyłączone: 0,05 W (*13) (*23) Moc dźwięku: Drukowanie: 7,02 B (A); Tryb gotowości: 4,90 B (A); Trybcichej pracy: 6,54 B (A); Tryb głębokiego uśpienia: Niesłyszalne (*12) Poziom hałasu: Drukowanie z komputera (Mono): Ok. 54,0 dB (A); Tryb gotowości:35,0 db (A); Tryb cichej pracy: 50,0 db (A) (*12) |  | - |  | TAK , podać |  |  |
| 55 | Gwarancja | Min. 36 m-cy |  | - |  | Tak, podać |  |  |

(Miejscowość, data i podpis osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy)

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym  lub podpisem osobistym