| Sprawa nr P/16/04/2026/SiW | Załącznik nr 5 do SWZ |
| --- | --- |

Opis przedmiotu zamówienia

TABELA NR 1 – SZAFA UBRANIOWA Z ŁAWKĄ 3 MODUŁY

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Szafa ubraniowa trzyosobowa na ławce |  |
|  | Metalowa szafa ubraniowa o wymiarach: Wysokość 1800 mm Szerokość 900 mm Głębokość 500 mm |  |
|  | Drzwi zamykane na zamek kluczowy, w systemie master, z kompletem 2 kluczy. |  |
|  | Wyposażenie standardowe: - półka o obciążeniu do 10 kg, - drążek ubraniowy z dwoma haczykami na ubrania, - lusterko, samoprzylepny szyldzik, - dodatkowy haczyk ubraniowy na drzwiach - otwory wentylacyjne zwiększające cyrkulację powietrza. |  |
|  | Szafa wykonana z blachy stalowej o grubości 0.5 mm zabezpieczona antykorozyjnie metodą konwersji cyrkonowej, pomalowanej farbą proszkową w jednym z 16 dostępnych kolorów. |  |
|  | Szafy dostarczane w całości, fabrycznie zgrzewane konstrukcja dodatkowo wzmacniana spawami. |  |
|  | Ławka - podstawa o wymiarach: Wysokość 390 mm Szerokość 890 mm Głębokość 745 mm |  |
|  | Stelaż podstawy wykonany z profili zamkniętych. |  |
|  | Konstrukcja spawana. |  |
|  | Nogi podstawy z regulacją wysokości. |  |
|  | Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. |  |
|  | Wyposażona w trzy listwy drewniane, lakierowane |  |
|  | Skręcana z szafą za pomocą śrub. |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001. Dokumenty należy przedstawić na etapie składania oferty |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 2 – SZAFY

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Szafy biurowe, wymiary oraz rodzaj zamykania (fronty), konfiguracja – wg formularza asortymentowo – cenowego |  |
|  | Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości min. 18 mm i min. 28 mm |  |
|  | Obrzeża płyt powinny być zabezpieczone doklejką ABS o grubości min. 2 mm |  |
|  | Wszystkie widoczne wąskie krawędzie płyt mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który powinien trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury – taka technologia powinna gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą |  |
|  | Płyta wiórowa użyta do produkcji szaf powinna spełniać wymagania normy PN-EN 14322, a emisja formaldehydu powinna odpowiadać klasie E1 |  |
|  | Wieniec dolny oraz boki szafy powinny być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm |  |
|  | Wieniec górny szafy powinien być wykonany z płyty o grubości min. 28 mm |  |
|  | Korpus szafy powinien być skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu |  |
|  | Fronty (drzwi) szafy powinny być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm |  |
|  | Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydłowymi powinny być mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia min. 110 stopni. |  |
|  | Tam gdzie rodzaj frontu na to pozwala szafy powinny być wyposażone w zamek baskwilowy |  |
|  | Półki szaf powinny być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm i być mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem się półki, które dodatkowo niwelują możliwość ugięcia się półki, gdyż całe obciążenie statyczne powinno zostać przeniesione na korpus szafy |  |
|  | W szafach powinny znajdować się regulatory wysokości typu bulwa o wysokości min. 27 mm i średnicy 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy |  |
|  | Szafy powinny być wyposażone w metalowy cokół, który powinien zabezpieczać szafę przed uszkodzeniem np. podczas sprzątania pomieszczenia |  |
|  | Uchwyty w szafach powinny być dwupunktowe, o kształcie prostokątnym. Nie dopuszcza się uchwytów o kształcie „łezki” |  |
|  | W szafie ubraniowo-aktowej w środku podział szafy na 1/3 część aktową i 2/3 części ubraniowe z jedną półką i wieszakiem wysuwnym |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Szafy powinny posiadać: Pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Stosowny dokument należy przedstawić na etapie składania oferty |  |
|  | Na etapie składania oferty należy przedstawić dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR: badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju |  |
|  | Meble muszą posiadać atest higieniczny na całą linię w/w produktów, nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. Stosowny dokument należy przedstawić na etapie składania oferty |  |
|  | Producent szaf powinien posiadać: certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001 oraz certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych. Stosowny dokument należy przedstawić etapie składania oferty |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 3 – BIURKO, STÓŁ, KONTENER

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE BIURK0, STÓŁ |  |  |
|  | Wielkość i rodzaj biurka, stołu wg formularza asortymentowo - cenowego |  |
|  | Blat biurka, stołu wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości min. 28 mm. Płyta wiórowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 14322, emisja formaldehydu powinna odpowiadać klasie E1 |  |
|  | Obrzeża blatu powinny być zabezpieczone przez okleinowanie doklejką ABS o grubości min. 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka, stołu powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą |  |
|  | W każdym blacie biurka, stołu powinny być osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykręcenia stelażu biurka, powinno to pozwalać na wielokrotny montaż i demontaż blatu bez ryzyka jego uszkodzenia. Nie dopuszcza się rozwiązań w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkrętów mocowanych bezpośrednio do blatu |  |
|  | Noga biurka, stołu powinna być prostokątna wykonana z profili stalowych min. 60x30 mm. Nogi powinny być wyposażone w tworzywowe stopki do poziomowania w celu zapewnienia dodatkowego poziomowania biurka w zakresie +/- 10 mm |  |
|  | Górna, pozioma część nogi (belka poprzeczna) powinna być wykonana z profilu stalowego min. 60x30x2 mm, wyposażona w odpowiednie wycięcia umożliwiające mocowanie belki wzdłużnej pod blatem biurka, stołu. |  |
|  | Belka wzdłużna powinna być wykonana z profilu stalowego 60x30x2 mm i obustronnie wyposażona w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniającej sztywne połączenie z nogami, dodatkowo zakończona zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż lub demontaż wszystkich elementów stelaża. W środkowej części belki powinny być usytuowane otwory pod wspornik tworzywowy, który ma zapobiegać uginaniu się blatu |  |
|  | Nogi biurka, stołu oraz pozostałe elementy stelaża powinny być malowane farbą proszkową, utwardzone metodą termiczną w celu zapewnienia odporności na ścieranie i zarysowania. |  |
|  | Metalowe elementy stelaża powinny być cięte technologią laserową – co zapewnia estetyczny wygląd powtarzalnych części stelaży stołów oraz wpływa na podwyższone walory estetyczne łączeń elementów stelaża (kryte spawy) |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE KONTENER |  |  |
|  | Kontener mobilny wyposażony w cztery szuflady o wymiarach 40,2x60x58,6 cm (+/- 2%) |  |
|  | Kontener w całości wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm |  |
|  | Płyta wiórowa użyta do produkcji mebla powinna odpowiadać klasie higieniczności E1 |  |
|  | Wąskie krawędzie płyta zabezpieczone przez okleinowanie doklejką ABS o grubości min. 2 mm |  |
|  | Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury |  |
|  | Kontener wyposażony w cztery szuflady |  |
|  | Górna szuflada pełni funkcję piórnika, wkład tworzywowy na prowadnicach |  |
|  | Szuflady wykonane z metalu pracujące na prowadnicach rolkowych o wysuwie min. 80% i nośności min. 25 kg |  |
|  | Szuflady powinny być wyposażone w system zabezpieczający przed niekontrolowanym wypadnięciem szuflady |  |
|  | Szuflady wyposażone w system samodociągu |  |
|  | Zamek centralny zamykający jednocześnie cały pion szuflad, cylindryczny z kluczem składanym, jednocześnie wyposażony w blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady (poza piórnikową) – jako zabezpieczenie przed przeważeniem i niekontrolowanym przechyłem kontenera |  |
|  | Uchwyty dwupunktowe w kształcie prostokątnym |  |
|  | Kontener mobilny na kółkach o średnicy min. 50 mm, w tym minimum dwa kółka wyposażone w hamulec |  |
|  | Kontenery dostarczone w całości, klejone na prasie montażowej |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Wraz z ofertą należy przedstawić dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR: badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju |  |
|  | Dla kontenera mobilnego należy przedstawić wraz z ofertą pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju |  |
|  | Dla biurka, stołu należy przedstawić wraz z ofertą pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju |  |
|  | Meble muszą posiadać atest higieniczny na całą linię w/w produktów, nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. Stosowny dokument należy przedstawić na etapie składania oferty |  |
|  | Producent mebli powinien posiadać: certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001 oraz certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych. Stosowny dokument należy przedstawić na etapie składania oferty |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 4 - FOTEL OBROTOWY

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Krzesło obrotowe tapicerowane tkaniną materiałową, z zagłówkiem |  |
|  | Krzesło powinno posiadać: - wysokość całkowita: 1135 - 1410mm, - szerokość całkowita: 710 mm, - głębokość całkowita: 660 mm, - wysokość siedziska: 450 – 580 mm, - wysokość oparcia: 535 - 620 mm, - wysokość zagłówka: 170-230 mm, - szerokość siedziska: 490 mm, - szerokość oparcia: 480 mm, - głębokość siedziska: 395 – 470 mm, - wysokość podłokietników: 170 – 270 mm. Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |  |
|  | Podstawa pięcioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, polerowana (efekt chrom). Nie dopuszcza się podstawy stalowej chromowanej |  |
|  | Samohamowne miękkie kółka jezdne o średnicy min. 65 mm do powierzchni twardych |  |
|  | Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska |  |
|  | Krzesło powinno być wyposażone w nowoczesny mechanizm synchroniczny umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. |  |
|  | Mechanizm powinien być wyposażony w system ANTI SHOCK, zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu |  |
|  | Siedzisko powinno być wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie min. 70 mm |  |
|  | Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową PU, wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska min. 65 kg/m3 |  |
|  | Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyściełany trudnopalną pianką poliuretanową PU, wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy, tył oparcia jest również tapicerowany, oparcie posiada zapadkową regulację wysokości, gęstość pianki oparcia min. 115 kg/m3 |  |
|  | Krzesło powinno posiadać regulowany w zakresie wysokości oraz kąta pochylenia tapicerowany zagłówek |  |
|  | Oparcie z siedziskiem ma być połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi w kolorze czarnym |  |
|  | Podłokietniki krzesła powinny być czarne, z miękką nakładką wykonaną z PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości względem siedziska |  |
|  | Krzesło w całości tapicerowane tkaniną zmywalną o składzie osnowa 100% poliester Hi-Loft, lico 100% vinyl, gramatura min. 680 g/m2, trudnopalność EN 1021:1:2 (papieros, zapałka), o klasie ścieralności >300 000 cykli EN ISO 12947-2. Tkanina dzięki zawartości jonów srebra posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne. Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach |  |
|  | Krzesło powinno posiadać możliwość takiego tapicerowania, gdzie powierzchnie robocze siedziska i oparcia krzesła są wykonane z jednego koloru tkaniny, zaś powierzchnie boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia - w innym kolorze |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Pianki krzesła mają być wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Na etapie składania oferty należy załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania, wraz ze świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. |  |
|  | Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z Rozporządzeniem MRiPS z 18 października 2023 (Dz.U. z 2023, poz. 2367) zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Stosowny dokument należy przedstawić na etapie składania oferty |  |
|  | Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335-1:2020 oraz EN 1335-2:2018, wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę, uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Dokumenty należy dołączyć na etapie składania oferty |  |
|  | Krzesła mają być produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018, potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Dokumenty należy dołączyć na etapie składania oferty |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 5 – FOTEL OKOLICZNOŚCIOWY

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Krzesło powinno posiadać wymiary: - Wysokość krzesła 740 mm - Szerokość krzesła 575 mm - Głębokość krzesła 550 mm - Szerokość siedziska 450 mm - Wysokość siedziska 460 mm - Głębokość siedziska 430 mm - Wysokość oparcia 290mm - Szerokość pomiędzy podłokietnikami 520mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 35 mm |  |
|  | Siedzisko wraz z oparciem stanowią jeden element o kształcie kubełka |  |
|  | Oparcie jest najwyższe w środkowej części i wymiar ten zmniejsza się w kierunku boków |  |
|  | Siedzisko i oparcie powinno być w całości tapicerowane |  |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wylewanej o właściwościach trudnozapalnych |  |
|  | Oparcie i siedzisko powinno posiadać wyraźne krawędzie boczne określające grubość tych elementów |  |
|  | Tapicerka oparcia i siedziska zszywana jest z kawałków tkaniny, a linie szycia podkreślone są grubszą nicią. |  |
|  | Stelaż wykonany ze stalowej rury o średnicy min. 18 mm |  |
|  | Tylne nogi ustawione pod katem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami |  |
|  | Krzesło tapicerowane materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż: •Ścieralność : 300 000 cykli •Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) •Odporność na światło minimum >7 •Gramatura min. 680 g/m2 •Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester •Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Krzesło powinno posiadać: Świadectwo z badań wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczącą zgodności produktu z normą PN-EN 16139:2013-7 minimum poziom 2 w zakresie wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych. Stosowny dokument należy przedstawić na etapie składania oferty |  |
|  | Producent krzesła powinien posiadać certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001. Stosowny dokument należy przedstawić na etapie składania oferty |  |
|  | Na etapie składania ofert należy przedstawić: Oświadczenie Producenta, że w danej partii siedzisk zastosuje piankę o właściwościach trudnopalnych. Oświadczenie powinno zawierać numer oraz nazwę postępowania, którego dotyczy. |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 6 – BLAT ROBOCZY

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Blat roboczy - lada pełniąca funkcję stanowiska nadzoru – wymiary według formularza asortymentowo – cenowego |  |
|  | Lady przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach, w których wykonywane są procedury medyczne. Lady, które ze względu na swoje przeznaczenie powinny umożliwiać zachowanie ich aseptyczności poprzez mycie i dezynfekcję w warunkach szpitalnych |  |
|  | Zewnętrzna powierzchnia korpusu lady powinna być wykonana z białej płyty tworzywowej, nienasiąkliwej, odpornej na wilgoć i płyny, a także na wodę. Powierzchnia płyty gładka, półmatowa. Płyta o gęstości nie większej niż 550 kg/m3. Nie dopuszcza się powierzchni zewnętrznej lady wykonanej z płyty wiórowej melaminowanej |  |
|  | Wewnętrza powierzchnia korpusu lady – część użytkowa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników |  |
|  | Korpus oraz front lady o łącznej grubości min. 36 mm. Wąska krawędź korpusu lady zabezpieczona przez okleinowanie wspólnym obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, w kolorze do wyboru przez Zamawiającego na podstawie przedstawionych wzorników. Nie dopuszcza się osobnego obrzeża dla części zewnętrznej oraz wewnętrznej korpusu |  |
|  | Lada posadowiona na cokole metalowym, lakierowanym proszkowo, o wysokości min. 60 mm i grubości min. 40 mm. Cokół musi być wyposażony w stopki regulacyjne, umożliwiające poziomowanie mebla |  |
|  | Blat roboczy lady powinien być wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej, pokrytej obustronnie melaminą o grubości min. 25 mm w kolorze białym. Wąskie widoczne krawędzie blatu zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, w kolorze do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Wąskie niewidoczne krawędzie blatu zabezpieczone są obrzeżem ABS o grubości min. 0,5 mm w kolorze białym |  |
|  | Pod blatem roboczym, w celu wzmocnienia konstrukcji zamontowana belka wykonana z metalowego profilu o przekroju min. 50x30 mm, zakończona z dwóch stron płaskownikiem o grubości min. 5 mm przykręcanym do boków lady oraz blatu. Belka lakierowana proszkowo mocowana do blatu śrubami metrycznymi M6, natomiast do boków śrubami M8 |  |
|  | W przypadku lad złożonych z kilku modułów, pomiędzy modułami powinna być wstawiona podpora metalowa w postaci nogi w kształcie odwróconej litery U. Elementy pionowe podpory wykonane z profilu o przekroju min. 60x30 mm, połączone ze sobą poziomym profilem o przekroju min. 50x30 mm |  |
|  | Pionowy element nogi lady powinien być cofnięty od krawędzi blatu w celu uniknięcia ewentualnej kolizji pomiędzy nogą, a krzesłem osoby pracującej przy ladzie |  |
|  | W przypadku lad złożonych z kilku modułów, belka wspierająca pod blatem montowana jest do boku lady oraz do poziomego elementu podpory metalowej |  |
|  | Górny blat (blat nadstawki) wpuszczany pomiędzy korpus i front lady, powinien być wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej, obustronnie pokrytej melaminą o grubości min. 25 mm w kolorze białym. Wąska widoczna krawędź blatu zabezpieczona przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, w kolorze do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Pozostałe krawędzie zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości min. 0,5 mm w kolorze białym |  |
|  | Blat nadstawki wsparty na płycinowych nogach, wykonanych z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej, o grubości min. 18 mm. Wąskie widoczne krawędzie płyty zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, pozostałe o grubości min. 0,5 mm w kolorze białym |  |
|  | Dodatkowo, pod blatem nadstawki umieszczony regał otwarty o wymiarach: - szerokość: ok. 43 cm, - głębokość: 10 cm, - wysokość dopasowana do przestrzeni pomiędzy blatem roboczym lady, a blatem nadstawki |  |
|  | Regał wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej, o grubości 18 mm, w kolorze białym, wąskie widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, w kolorze do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników, pozostałe krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości min. 0,5 mm w kolorze białym. Regał wyposażony w jedną półkę umieszczoną w połowie wysokości regału, montowaną na stałe, regał bez wieńca dolnego – stawiany na blacie roboczym, wieniec górny wpuszczany pomiędzy boki regału |  |
|  | Pod blatem nadstawki zamontowana listwa LED w oprawie aluminiowej z mleczną szybką. Oprawa zamontowana w wyfrezowane korytko – nie dopuszcza się oprawy przyklejanej powierzchniowo. Barwa światła biała – ciepła. Okablowanie listwy LED niewidoczne, włącznik powinien znajdować się w listwie LED |  |
|  | Każdy blat lady powinien być wyposażony w fabrycznie przygotowane otwory z zamontowanymi przelotami kablowymi, służącymi do przeprowadzenia okablowania z powierzchni blatu do umieszczonych pod jego powierzchnią metalowych kanałów na kable. Każdy blat wyposażony w metalowy kanał na kable o długości dopasowanej do długości stanowiska |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 7 - KOZETKA LEKARSKA

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Kozetka lekarska z regulacją segmentu zagłówka |  |
|  | Regulowany podgłówek w zakresie min. 0° do 40° |  |
|  | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV |  |
|  | Kozetka posiadająca sztywną konstrukcję zapewnioną przez poprzeczki podłużne i poprzeczne |  |
|  | Kozetka tapicerowana tkaniną zmywalną o parametrach nie gorszych niż: - skład: powłoka zewnętrzna 100% vinyl, baza 100% poliester, - ścieralność: 300 000 cykli, - gramatura: min. 680 g/m2, - trudnozapalność: BS EN 1021:1:2 - odporność na światło: min. 7 - właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 180kg |  |
|  | Po leżem uchwyt rolki prześcieradła jednorazowego |  |
|  | Szerokość całkowita: 550 mm (+/- 20 mm) |  |
|  | Długość całkowita: 1900 mm (+/- 50 mm) |  |
|  | Wysokość całkowita: 500 mm (+/- 20 mm) |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 8 – KRZESŁO STACJONARNE W CAŁOŚCI TWORZYWOWE

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Krzesło stacjonarne, w całości tworzywowe, bez podłokietników |  |
|  | Krzesło powinno posiadać: - wysokość całkowita: 820 mm, - wysokość siedziska: 460 mm, - szerokość całkowita: 560 mm, - szerokość siedziska: 455 mm, - szerokość oparcia: 455 mm, - głębokość całkowita: 510 mm, - głębokość siedziska: 415 mm. Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |  |
|  | Jednoczęściowa konstrukcja krzesła, bez jakichkolwiek elementów mocujących. Nie dopuszcza się skręcania elementów |  |
|  | Konstrukcja plastikowa, cztery nogi |  |
|  | Wszystkie krawędzie krzesła zaokrąglone, bezpieczne. Brak jakichkolwiek wystających, ostrych elementów czy krawędzi |  |
|  | Oparcie i siedzisko stanowią dwa osobne elementy z otworem pomiędzy nimi, służącym jako uchwyt do wygodnego przenoszenia krzesła |  |
|  | Min. 5 kolorów plastiku do wyboru |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 9 – LADA

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Lada – wymiary oraz przeznaczenie według tabeli |  |
|  | Lady - sposób wykonania i materiały |  |
|  | Elementy lady na bazie płyty melaminowej lub mdf. Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1 |  |
|  | Blat roboczy wykonany z materiału mineralno – akrylowego np. typu Corian, odpornego na czasowe działanie środków chemicznych |  |
|  | Blat na swojej tylnej krawędzi w wymaganych przypadkach z listwą przyblatową łączoną na stałe z blatem, z materiału mineralno – akrylowego np. typu Corian, odpornego na czasowe działanie środków chemicznych o wysokości ok. 30 mm |  |
|  | Blat nadstawki wykonany z materiału mineralno – akrylowego np. typu Corian, odpornego na czasowe działanie środków chemicznych |  |
|  | Blat nadstawki wykonany w sposób nakładania na elementy frontu lady z nawisem lub bez nawisu poza obrys zewnętrzny frontu. W przypadku lad nie wymagających nawisu nadstawki, musi być możliwość wpuszczenia nadstawki pomiędzy elementy boczne w celu zachowania jednolitej powierzchni frontu lady, bez widocznych łączeń poziomych. |  |
|  | Front prosty wykonany z bazy melaminowanej lub mdf gr. min. 16mm oklejonej dwustronnie. 0,8 mm HPL-em, dostępna opcja HPL w połysku lub macie. Składanie frontu z elementem bocznymi - na „zacios” 45st lub zakładka 90st w zależności od układu – do decyzji po przedstawieniu projektu. Oświetlenie LED – białe na całej długości lady, umieszczone przy cokole. Nie dopuszcza się oświetlenia w postaci naklejonego paska LED bez korytka. |  |
|  | Cokół frontu prostego wykonany z bazy trudnozapalnej gr. min. 16mm oklejonej dwustronnie 0,8 mm HPL-em. Cokół wyposażony w regulatory poziomu – regulacja w zakresie 5mm. |  |
|  | Noga boczna wysoka frontu oraz elementy pionowe przy obniżonym blacie wykonane z płyty melaminowanej lub mdf gr. min. 25mm oklejonej dwustronnie 0,8 mm HPL-em w połysku lub macie. Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1. Wykończenie płyty obrzeżem PCV min. 1 mm. Nogi boczne wyposażone w regulatory poziomu – regulacja w zakresie 5mm. |  |
|  | Nogi podpierające blat roboczy metalowe, malowana proszkowo, wymagana na łączeniu blatów. Regulatory poziomu – regulacja w zakresie 5mm. |  |
|  | Lady wyposażone według tabeli z materiałów kolorystycznie zgodnych z ladą. Ilość dopasowana do ilości stanowisk pracy. |  |
|  | W przypadku niemożności zastosowania elementów lady obłożonych HPL-em, z powodów technologicznych (wycięcia do kąta ostrego i podobne), w celu uniknięcia uszkodzenia nie wynikającego z użytkowania, dopuszcza się zastosowanie bazy z płyty melaminowanej lub mdf obłożonej melaminą w kolorze dopasowanym do HPL-u, lub bazy lakierowanej dopasowanej do kolorystyki HPL-u lad. |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Jeśli w zestawieniu ilościowym występuje to lada wyposażona w: |  |
|  | - Kontener mobilny o wymiarach: szerokość x głębokość x wysokość: 43x45x56 cm (+/-3%). W komplecie 2 klucze. Kontener wyposażony w nakładany plastikowy piórnik Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS/PCV dobrane pod kolor płyty. Blat i fronty kontenera oklejone obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, plecy, wieniec dolny oraz fronty wykonane z płyty grubości min. 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 18 mm. Kontener posiada 3 szuflady o wkładach płycinowych z dnem z płyty HDF 3mm w kolorze czarnym lub białym. Szuflady na prowadnicach rolkowych wysuw 3/4. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie ok. 96 mm. Zamek centralny z kluczem Kółka plastikowe fi 42mm (+/-2mm) (dwa kółka z hamulcem) |  |
|  | - Zabudowy meblowe wykonane na wymiar, długość zabudowy według tabeli |  |
|  | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Atest Higieniczny na system mebli - stosowny dokument należy przedstawić na etapie składania oferty. Nie dopuszcza się przedstawienia atestów na poszczególne składowe mebla |  |
|  | Dokładny podział oraz funkcja szafek musi zostać ustalona z Zamawiającym na etapie realizacji |  |
|  | Korpusy szafek wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności płyty E1. Wąskie widoczne krawędzie korpusu powinny być zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS/PCV o grubości min. 2 mm, pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem ABS/PCV o grubości min. 0,5 mm |  |
|  | Półki w szafkach wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności płyty E1. Widoczna krawędź półki zabezpieczona przez okleinowanie obrzeżem ABS/PCV o grubości min. 2 mm, pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem ABS/PCV o grubości min. 0,5 mm |  |
|  | Fronty szafek oraz szuflad wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności płyty E1. Wąskie krawędzie frontów powinny być zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS/PCV o grubości min. 2 mm |  |
|  | Fronty szafek i szuflad wyposażone w uchwyt dwupunktowy o rozstawie min. 128 mm. Uchwyty metalowe |  |
|  | Fronty szafek z drzwiami uchylnymi powinny pracować na zawiasach puszkowych wyposażonych w mechanizm cichego domyku. Zawiasy muszą mieć możliwość wypięcia frontu bez użycia narzędzi |  |
|  | Szafki stojące powinny być wyposażone w stopki o przekroju okrągłym o wysokości min. 100 mm z możliwością regulacji |  |
|  | Blat zabudowy ciągłej wykonany z materiału mineralno – akrylowego np. typu Corian, odpornego na czasowe działanie środków chemicznych |  |
|  | Blat na swojej tylnej krawędzi z listwą przyblatową łączoną na stałe z blatem, z materiału mineralno – akrylowego np. typu Corian, odpornego na czasowe działanie środków chemicznych o wysokości ok. 30 mm |  |
|  | W blacie przygotowane wycięcia pod zlew / umywalkę, które przed montażem muszą zostać zabezpieczone silikonem wodoodpornym |  |
|  | Połączenia blatów przed montażem należy zabezpieczyć silikonem wodoodpornym |  |
|  | Szuflady na prowadnicach wyposażonych w funkcję cichego domykania oraz dociągu np. typu GAMETBOX |  |
|  | Szafki wiszące powinny być zamontowane przy użyciu elementów montażowych śruby/kołki dopasowanych do istniejących ścian budynku |  |
|  | Wymiary zabudowy meblowej należy pobrać w pomieszczeniu ich instalacji uwzględniając takie elementy zastane jak podpięcia niskoprądowe, podpięcia zasilania, oświetlenie, zestawy sanitarne i inne elementy mogące kolidować z zabudową |  |
|  | Dopuszcza się odstępstwo od wymiarów zabudowy w zakresie +/- 20% ze względu na indywidualne dopasowanie mebli do istniejących warunków |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Wymiary lad oraz ich ostateczne rozmieszczenie do przedstawienia na etapie realizacji - wymagane wykonanie szczegółowego projektu lady, wpasowanej w pomieszczenie docelowe. Projekt przedstawiony w wersji 2D i 3D w kolorze, w formie wizualizacji. |  |
|  | Elementy lady i ich wymiary oraz konstrukcja w miejscu mogą ulec zmianie w przypadku kolizji z innymi elementami instalacji pomieszczenia takimi jak gniazdka, sterowniki, oświetlenie, instalacje wod/kan i CO, i inne. |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 10 - SZAFA LEKARSKA

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Szafa lekarska o wymiarach 800x435x1800 mm (+/-30 mm) |  |
|  | Szafa wykonana z blachy gr. 0,7 – 1,0 mm |  |
|  | Drzwi dwuskrzydłowe wypełnione szkłem hartowanym o gr. min. 4 mm |  |
|  | Szafa wyposażona w półki metalowe o gr. min. 0,7 mm |  |
|  | Półki przestawne co 25 mm |  |
|  | Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001. Stosowne dokumenty należy przedstawić na etapie składania oferty |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NUMER 11 - TABORET STACJONARNY NA 4 NOGACH

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Taboret szpitalny, stacjonarny |  |
|  | Stelaż w postaci 4 chromowanych nóg zakończonych tworzywowymi stopkami |  |
|  | Okrągłe siedzisko z miękką pianką o średnicy min. 340 mm |  |
|  | Całkowita wysokość min. 475 mm |  |
|  | Siedzisko tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach nie gorszych niż: - Ścieralność : 300 000 cykli - Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) - Odporność na światło minimum >7 - Gramatura: min. 680 g/m2 - Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester - Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi - Duża odporność na różnice temperatury - Odporność na urynę i krew i pot - Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza |  |
|  | Taboret powinien mieć możliwość sztaplowania w ilości min. 4 sztuki |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 12 - TABORET PRYSZNICOWY

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Lekki i wytrzymały taboret prysznicowy |  |
|  | Aluminiowa konstrukcja, antypoślizgowe nóżki |  |
|  | Taboret posiada możliwość płynnego dostosowania wysokości nóg w zakresie od 35,5 do 53 cm. |  |
|  | Siedzisko wykonane z trwałego tworzywa PCW jest łatwe w utrzymaniu czystości |  |
|  | Całkowita szerokość siedziska wynosi 49 cm, głębokość 29 cm, natomiast szerokość powierzchni użytkowej w centralnej części to 35 cm. |  |
|  | Rozstaw nóg: 43,5 cm oraz 39,5 cm |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 13 – ZESTAW BIUROWY

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
|  | Zestaw biurowy skradający się z biurka, kontenera i fotela |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE BIURK0 |  |  |
|  | Wielkość i rodzaj biurka, wg formularza asortymentowo - cenowego |  |
|  | Blat biurka, wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości min. 28 mm. Płyta wiórowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 14322, emisja formaldehydu powinna odpowiadać klasie E1 |  |
|  | Obrzeża blatu powinny być zabezpieczone przez okleinowanie doklejką ABS o grubości min. 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą |  |
|  | W każdym blacie biurka powinny być osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykręcenia stelażu biurka, powinno to pozwalać na wielokrotny montaż i demontaż blatu bez ryzyka jego uszkodzenia. Nie dopuszcza się rozwiązań w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkrętów mocowanych bezpośrednio do blatu |  |
|  | Noga biurka powinna być prostokątna wykonana z profili stalowych min. 60x30 mm. Nogi powinny być wyposażone w tworzywowe stopki do poziomowania w celu zapewnienia dodatkowego poziomowania biurka w zakresie +/- 10 mm |  |
|  | Górna, pozioma część nogi (belka poprzeczna) powinna być wykonana z profilu stalowego min. 60x30x2 mm, wyposażona w odpowiednie wycięcia umożliwiające mocowanie belki wzdłużnej pod blatem biurka. |  |
|  | Belka wzdłużna powinna być wykonana z profilu stalowego 60x30x2 mm i obustronnie wyposażona w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniającej sztywne połączenie z nogami, dodatkowo zakończona zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż lub demontaż wszystkich elementów stelaża. W środkowej części belki powinny być usytuowane otwory pod wspornik tworzywowy, który ma zapobiegać uginaniu się blatu |  |
|  | Nogi biurka oraz pozostałe elementy stelaża powinny być malowane farbą proszkową, utwardzone metodą termiczną w celu zapewnienia odporności na ścieranie i zarysowania. |  |
|  | Metalowe elementy stelaża powinny być cięte technologią laserową – co zapewnia estetyczny wygląd powtarzalnych części stelaży stołów oraz wpływa na podwyższone walory estetyczne łączeń elementów stelaża (kryte spawy) |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE KONTENER |  |  |
|  | Kontener mobilny wyposażony w cztery szuflady o wymiarach 40,2x60x58,6 cm (+/- 2%) |  |
|  | Kontener w całości wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm |  |
|  | Płyta wiórowa użyta do produkcji mebla powinna odpowiadać klasie higieniczności E1 |  |
|  | Wąskie krawędzie płyta zabezpieczone przez okleinowanie doklejką ABS o grubości min. 2 mm |  |
|  | Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury |  |
|  | Kontener wyposażony w cztery szuflady |  |
|  | Górna szuflada pełni funkcję piórnika, wkład tworzywowy na prowadnicach |  |
|  | Szuflady wykonane z metalu pracujące na prowadnicach rolkowych o wysuwie min. 80% i nośności min. 25 kg |  |
|  | Szuflady powinny być wyposażone w system zabezpieczający przed niekontrolowanym wypadnięciem szuflady |  |
|  | Szuflady wyposażone w system samodociągu |  |
|  | Zamek centralny zamykający jednocześnie cały pion szuflad, cylindryczny z kluczem składanym, jednocześnie wyposażony w blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady (poza piórnikową) – jako zabezpieczenie przed przeważeniem i niekontrolowanym przechyłem kontenera |  |
|  | Uchwyty dwupunktowe w kształcie prostokątnym |  |
|  | Kontener mobilny na kółkach o średnicy min. 50 mm, w tym minimum dwa kółka wyposażone w hamulec |  |
|  | Kontenery dostarczone w całości, klejone na prasie montażowej |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE FOTEL |  |  |
|  | Fotel obrotowy tapicerowany tkaniną materiałową, z zagłówkiem |  |
|  | Fotel powinien posiadać: - wysokość całkowita: 1135 - 1410mm, - szerokość całkowita: 710 mm, - głębokość całkowita: 660 mm, - wysokość siedziska: 450 – 580 mm, - wysokość oparcia: 535 - 620 mm, - wysokość zagłówka: 170-230 mm, - szerokość siedziska: 490 mm, - szerokość oparcia: 480 mm, - głębokość siedziska: 395 – 470 mm, - wysokość podłokietników: 170 – 270 mm. Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |  |
|  | Podstawa pięcioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, polerowana (efekt chrom). Nie dopuszcza się podstawy stalowej chromowanej |  |
|  | Samohamowne miękkie kółka jezdne o średnicy min. 65 mm do powierzchni twardych |  |
|  | Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska |  |
|  | Fotel powinien być wyposażony w nowoczesny mechanizm synchroniczny umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. |  |
|  | Mechanizm powinien być wyposażony w system ANTI SHOCK, zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu |  |
|  | Siedzisko powinno być wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie min. 70 mm |  |
|  | Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową PU, wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska min. 65 kg/m3 |  |
|  | Oparcie fotela stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyściełany trudnopalną pianką poliuretanową PU, wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy, tył oparcia jest również tapicerowany, oparcie posiada zapadkową regulację wysokości, gęstość pianki oparcia min. 115 kg/m3 |  |
|  | Fotel powinien posiadać regulowany w zakresie wysokości oraz kąta pochylenia tapicerowany zagłówek |  |
|  | Oparcie z siedziskiem ma być połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi w kolorze czarnym |  |
|  | Podłokietniki krzesła powinny być czarne, z miękką nakładką wykonaną z PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości względem siedziska |  |
|  | Fotel w całości tapicerowane tkaniną zmywalną o składzie osnowa 100% poliester Hi-Loft, lico 100% vinyl, gramatura min. 680 g/m2, trudnopalność EN 1021:1:2 (papieros, zapałka), o klasie ścieralności >300 000 cykli EN ISO 12947-2. Tkanina dzięki zawartości jonów srebra posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne. Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach |  |
|  | Fotel powinien posiadać możliwość takiego tapicerowania, gdzie powierzchnie robocze siedziska i oparcia krzesła są wykonane z jednego koloru tkaniny, zaś powierzchnie boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia - w innym kolorze |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA BIURK0, KONTENER |  |  |
|  | Wraz z ofertą należy przedstawić dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR: badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju |  |
|  | Dla kontenera mobilnego należy przedstawić wraz z ofertą pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju |  |
|  | Dla biurka, stołu należy przedstawić wraz z ofertą pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju |  |
|  | Meble muszą posiadać atest higieniczny na całą linię w/w produktów, nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. Stosowny dokument należy przedstawić na etapie składania oferty |  |
|  | Producent mebli powinien posiadać: certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001 oraz certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych. Stosowny dokument należy przedstawić na etapie składania oferty |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA FOTEL |  |  |
|  | Pianki fotela mają być wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Na etapie składania oferty należy załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania foteli z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania, wraz ze świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. |  |
|  | Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z Rozporządzeniem MRiPS z 18 października 2023 (Dz.U. z 2023, poz. 2367) zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Stosowny dokument należy przedstawić na etapie składania oferty |  |
|  | Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335-1:2020 oraz EN 1335-2:2018, wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę, uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Dokumenty należy dołączyć na etapie składania oferty |  |
|  | Fotele mają być produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018, potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Dokumenty należy dołączyć na etapie składania oferty |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 14 – MEBLE MEDYCZNE

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Zabudowa medyczna – wymiary oraz układ zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym |  |
|  | Modułowa konstrukcja mebli składająca się z trzech elementów: podstawy metalowej, korpusów szafek oraz blatu dla szafek stojących zabudowy ciągłej. Konstrukcja modułowa umożliwiająca przestawianie szafek oraz ewentualną ich wymianę |  |
|  | Podstawa zabudowy meblowej powinna być elementem konstrukcyjnym wolnostojącym, do którego mocowane są moduły szafkowe. Podstawa powinna być wykonana z profili stalowych, spawanych i skręcanych pokrytych lakierem proszkowym |  |
|  | Elementy składowe podstawy do zabudowy meblowej powinny składać się z elementów skrajnych bocznych, gdzie stopki wykonane powinny być z profila o średnicy min. 40 mm zakończonego chromowaną stopką poziomującą w zakresie do min. 10 mm, połączonych integralnie z belką spinającą je ze sobą o przekroju min. 30x25 mm. Elementy skrajne oraz nogi pośrednie połączone ze sobą za pomocą dwóch trawersów metalowych. Wysokość stelaża min. 150 mm |  |
|  | Podstawa powinna mieć zminimalizowaną ilość nóg w celu łatwego utrzymania w czystości powierzchni pod zabudową |  |
|  | Korpusy szafek wykonane z płyty tworzywowej zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność mebli. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi |  |
|  | Płyta użyta do produkcji mebli nie może być cięższa niż 550 kg/m3 – nie dopuszcza się płyty wiórowej laminowanej dwustronnie |  |
|  | Płyta do produkcji korpusów mebli nienasiąkliwa, całkowicie odporna na wilgoć, płyny, wodę. Nie dopuszcza się stosowania płyty wiórowej pokrytej melaminą |  |
|  | Powierzchnia płyty gładka, półmatowa umożliwiająca łatwe utrzymanie w czystości oraz dezynfekcję środkami dezynfekcyjnymi |  |
|  | Płyta użyta do produkcji mebli w kolorze białym. Wąskie krawędzie płyty zabezpieczone obrzeżem w kolorze do wyboru przez Zamawiającego |  |
|  | Zawiasy drzwi płytowych powinny umożliwiać otwarcie drzwiczek do kąta 270 stopni i posiadać mechanizm umożliwiający ciche domykanie drzwi |  |
|  | W przypadku frontów oszklonych w meblach szyba powinna być zamontowana w systemowej ramie aluminiowej. Uchwyt mocowany do szkła, w sposób bezpieczny, wypełniające szkło przeźroczyste. W szafkach ze szkłem zawiasy o kącie otwarcia 95 stopni |  |
|  | W szafkach z szufladami prowadnice z min. 90% wysuwu, z mechanizmem cichego domyku oraz dociągiem. Prowadnice nie mogą być widoczne po otwarciu szuflady |  |
|  | Półki w szafkach wykonane z płyty tworzywowej, wyposażone w system napinający, który powinien dopasowywać półkę do obciążenia |  |
|  | Blat zabudowy ciągłej wykonany z materiału mineralno – akrylowego np. typu Corian, odpornego na czasowe działanie środków chemicznych |  |
|  | Blat na swojej tylnej krawędzi z listwą przyblatową łączoną na stałe z blatem, z materiału mineralno – akrylowego np. typu Corian, odpornego na czasowe działanie środków chemicznych o wysokości ok. 30 mm |  |
|  | Wycięcia w blacie pod zlew/umywalkę przed montażem należy zabezpieczyć silikonem wodoodpornym. Połączenia blatów przed montażem należy zabezpieczyć silikonem wodoodpornym |  |
|  | Szafki wiszące powinny być zamontowane przy użyciu elementów montażowych śruby/kołki dopasowanych do istniejących ścian budynku |  |
|  | Meble przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach jednostek ochrony zdrowia, które ze względu na swoje przeznaczenie powinny umożliwiać zachowanie ich aseptyczności poprzez mycie i dezynfekcję w warunkach szpitalnych |  |
|  | Wymiary zabudowy meblowej należy pobrać w pomieszczeniu ich instalacji uwzględniając takie elementy zastane jak podpięcia niskoprądowe, podpięcia zasilania, oświetlenie, zestawy sanitarne i inne elementy mogące kolidować z zabudową |  |
|  | Dopuszcza się odstępstwo od wymiarów zabudowy w zakresie +/- 15% ze względu na indywidualne dopasowanie mebli do istniejących warunków |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Jeśli w zestawieniu ilościowym występuje to zabudowa meblowa wyposażona w: |  |
|  | 1 x Chłodziarka laboratoryjna o wymiarach: - szerokość: 600 mm, - głębokość: 620 mm, - wysokość: 820 mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 15 mm Pojemność całkowita min. 150 litrów Pojemność użytkowa min. 130 litrów Regulowany zakres temperatury od +3 do +16 stopni. Dynamiczny system chłodzenia Automatyczne rozmrażanie Zewnętrzny cyfrowy wskaźnik temperatury Wewnętrzne oświetlenie LED Liczba półek min. 3 Drzwi przeszklone – szkło izolacyjne wyposażone w uchwyt drążkowy Obudowa stalowa lakierowana na biało Wnętrze z tworzywa sztucznego w kolorze białym Zamek. Alarm awarii zasilania w przypadku powrotu zasilania. Optyczny i akustyczny sygnał alarmowy. Sterowanie elektroniczne za pomocą przycisków |  |
|  | 1 x Mobilne stanowisko robocze przeznaczone do przechowywania podstawowych materiałów zabiegowych Wykonane z tworzywa sztucznego, profili aluminiowych i metalowych Główna konstrukcja nośna składająca się z 4 profili aluminiowych w narożach stanowiska. Profile zaokrąglone. Wymiar profilu min. 50x50mm Boczne słupki konstrukcyjne z rowkiem w którym można mocować wyposażenie dodatkowe na całej długości. Górny i dolny blat stanowiska wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia Podstawa tworzywowa spełniająca również rolę odbojów chroniących stanowisko przed uszkodzeniem, wyposażona w 4 koła jezdne o średnicy min 125 mm z których przynajmniej jedno jest blokowane. Koła w osłonach tworzywowych posiadające miękkie opony, niebrudzące podłoża. Tylne i boczne panele z tworzywa z możliwością wyboru koloru z min. 7 kolorów Korpus stanowiska posiadający systemowe prowadnice tworzywowe z funkcją wysuwania i wyjmowania szuflad czy tac. Prowadnice umożliwiające wysuwanie szuflad, ich wyciąganie bez użycia narzędzi i posiadające blokadę wysuwu końcowego. Prowadnice systemowe suwne, stanowiące całość z panelem, formowane z jednego kawałka tworzywa. Nie dopuszcza się prowadnic dokręcanych każdej z osobna do boku stanowiska. Możliwość swobodnej wymiany przez Użytkownika kolejności szuflad czy tac, także możliwość rozbudowy w przyszłości stanowiska o inne moduły w celu jego rozbudowy , doposażenia czy zmiany przeznaczenia stanowiska. Konstrukcja stanowiska umożliwiająca mycie z wykorzystaniem wysokociśnieniowych urządzeń myjących. Podstawa stanowiska z otworem ułatwiającymi suszenie i odpływ wody Górny blat stanowiska z podniesioną krawędzią z min. 3 stron, wysokość min. 1 cm, zabezpieczającą przedmioty przed zsunięciem, frontowa krawędź również minimalnie podniesiona h max 0,5cm Górny blat formowany z jednego kawałka tworzywa Stanowisko posiada min. 9 prowadnic Wyposażenie systemowe może zajmować 1 lub więcej prowadnic Wysokość całkowita nie większa niż 1020mm Szerokość całkowita z uchwytem nie większa niż 840mm Głębokość całkowita nie większa niż 550mm Na jednym z boków stanowiska zamocowany metalowy uchwyt do przetaczania wózka Metalowa szyna na inne akcesoria pod uchwytem x 1 szt, na drugim boku x 1szt Szuflady stanowiska o następujących wymiarach: 1 x 600x400x60mm +/- 5mm 3 x 600x400x140mm +/- 5mm 1 x 600x400x220mm +/- 5mm Szuflady całkowicie szczelne, formowane z jednego kawałka tworzywa, łatwe do dezynfekcji, front z profilowanym uchwytem. Nie dopuszcza się szuflad składnych z kilu elementów skręcanych lub klejonych. Na czole dodatkowa ramka opisowa Szuflady z możliwością swobodnej zmiany ich kolejności Zamek centralny wszystkich szuflad Zestaw przegródek do szuflad: 1x do małej, 1 x do średniej, przegrody tworzywowe z możliwością zmiany ich konfiguracji |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Meble przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach jednostek ochrony zdrowia, które ze względu na swoje przeznaczenie powinny umożliwiać zachowanie ich aseptyczności poprzez mycie i dezynfekcję w warunkach szpitalnych |  |
|  | Meble ze względu na swoje przeznaczenie powinny posiadać Atest Higieniczny obejmujący cały system mebli. Nie dopuszcza się przedstawienia Atestów Higienicznych na poszczególne składowe mebli. Stosowny dokument należy dołączyć do oferty |  |
|  | Wymiary zabudowy meblowej należy pobrać w pomieszczeniu ich instalacji uwzględniając takie elementy zastane jak podpięcia niskoprądowe, podpięcia zasilania, oświetlenie, zestawy sanitarne i inne elementy mogące kolidować z zabudową |  |
|  | Dopuszcza się odstępstwo od wymiarów zabudowy w zakresie +/- 15% ze względu na indywidualne dopasowanie mebli do istniejących warunków |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 15 – SZAFA METALOWA NA DOKUMENTACJĘ

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Szafa metalowa na dokumentację dwudrzwiowa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm |  |
|  | Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. |  |
|  | Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. |  |
|  | 4 półki przestawne co 25 mm |  |
|  | Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie półek – 65 kg. |  |
|  | Szafy wyposażone w stopki poziomujące |  |
|  | Wymiary szafy: (szerokość x głębokość x wysokość) 800x435x1990 mm (+/- 20 mm) |  |
|  | Szafa lakierowana proszkowo na kolor RAL7035 |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001. Dokumenty należy przedstawić wraz z ofertą |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 16 -Szafa na cewniki 180

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Wielofunkcyjny i modułowy wózek logistyczny lekki, wytrzymały i wyjątkowo łatwy do czyszczenia |  |
|  | Konstrukcja wykonana z wytłaczanego anodowanego aluminium i ścianek aluminiowych |  |
|  | Tylna ścianka w układzie warstwowym: aluminium-polietylen-aluminium |  |
|  | Boki anodowane, w kolorze aluminium |  |
|  | Podwójny pionowy uchwyt do pchania wykonany z rury ze stali nierdzewnej, ułatwiający manewrowanie |  |
|  | Blat roboczy z tworzywa ABS (akrylonitryl-butadien-styren) formowany wtryskowo, z krawędzią zabezpieczającą przed spadaniem przedmiotów, łatwy do czyszczenia i dezynfekcji |  |
|  | Użyteczny wymiar blatu: 530 × (1) mm |  |
|  | Model jednokolumnowy (wysoki), konfiguracja podstawowa |  |
|  | Front zamykany żaluzją w kolorze mauve, łatwą do demontażu w celu czyszczenia i dezynfekcji |  |
|  | Wyposażony w wiele uchwytów ułatwiających otwieranie i zamykanie |  |
|  | Zamykanie na klucz, w zestawie dwa klucze |  |
|  | Prawa strona – gotowa do pełnego wyposażenia |  |
|  | Lewa strona – gotowa do pełnego wyposażenia |  |
|  | Koła podwójne o średnicy 125 mm, z podwójnym łożyskiem kulkowym, obrotowe, niepozostawiające śladów, odporne na nawijanie i wysokiej jakości |  |
|  | Jedno podwójne koło obrotowe Ø 125 mm z systemem hamowania |  |
|  | Jedno podwójne koło obrotowe Ø 125 mm z hamulcem i systemem kierunkowym |  |
|  | Dwa podwójne koła obrotowe Ø 125 mm bez hamulców |  |
|  | Podstawa z tworzywa ABS (akrylonitryl-butadien-styren) formowanego wtryskowo, w kolorze perłowoszarym, z odbojnikiem dookoła w celu ochrony wózka i ścian |  |
|  | Tacki ISO 600×400 wykonane z tworzywa ABS (akrylonitryl-butadien-styren) w kolorze szarym |  |
|  | 3 Tacki o wysokości 50 mm, wyposażone prowadnice ISO |  |
|  | 5 Tacek o wysokości 100 mm, wyposażona w prowadnice ISO |  |
|  | 8 Tacek o wysokości 200 mm, wyposażona w prowadnice ISO |  |
|  | Każda z tacek wymienna z koszem ISO |  |
|  | Ograniczniki do tacek i koszy ISO, zestaw zawiera 2 sztuki, przeznaczone do systemów modułowych |  |
|  | Ograniczniki do tacek i koszy ISO, zestaw zawiera 2 sztuki, przeznaczone di systemów modułowych |  |
|  | Wymiary: 83 × 65 × 180 cm |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 17 - Szafa na cewniki 140

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Wielofunkcyjny i modułowy wózek logistyczny jest lekki, wytrzymały i wyjątkowo łatwy do czyszczenia |  |
|  | Konstrukcja wykonana z wytłaczanego anodowanego aluminium i ścianek aluminiowych |  |
|  | Tylna ścianka w układzie warstwowym: aluminium-polietylen-aluminium |  |
|  | Boki anodowane, w kolorze aluminium |  |
|  | Podwójny pionowy uchwyt do pchania wykonany z rury ze stali nierdzewnej, ułatwiający manewrowanie |  |
|  | Blat roboczy z tworzywa ABS (akrylonitryl-butadien-styren) formowany wtryskowo, z krawędzią zabezpieczającą przed spadaniem przedmiotów, łatwy do czyszczenia i dezynfekcji |  |
|  | Użyteczny wymiar blatu: 530 × (1) mm |  |
|  | Model jednokolumnowy (średni), konfiguracja podstawowa |  |
|  | Front zamykany żaluzją w kolorze mauve, łatwą do demontażu w celu czyszczenia i dezynfekcji |  |
|  | Wyposażony w wiele uchwytów ułatwiających otwieranie i zamykanie |  |
|  | Zamykanie na klucz, w zestawie dwa klucze |  |
|  | Prawa strona – gotowa do pełnego wyposażenia |  |
|  | Lewa strona – gotowa do pełnego wyposażenia |  |
|  | Koła podwójne o średnicy 125 mm, z podwójnym łożyskiem kulkowym, obrotowe, niepozostawiające śladów, odporne na nawijanie i wysokiej jakości |  |
|  | Jedno podwójne koło obrotowe Ø 125 mm z systemem hamowania |  |
|  | Jedno podwójne koło obrotowe Ø 125 mm z hamulcem i systemem kierunkowym |  |
|  | Dwa podwójne koła obrotowe Ø 125 mm bez hamulców |  |
|  | Półka o regulowanej wysokości wyposażona w dwa wysuwane systemy do przechowywania cewników, każdy z 10 haczykami na cewniki |  |
|  | Szafa jest dodatkowo doposażona w potrójny, wysuwany system, umożliwiający wymienne stosowanie z systemem podwójnym |  |
|  | Łączna liczba haczyków na cewniki: 20 |  |
|  | Każdy haczyk mieści około 10–15 cewników, co daje całkowitą pojemność 200–350 cewników |  |
|  | Wymiary: 83 × 65 × 140 cm |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 18 - Szafa stalowa mała

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Szafa stalowa |  |
|  | Szerokość 90 cm |  |
|  | Wysokość 198 cm |  |
|  | Głębokość 45 cm |  |
|  | Konstrukcja z blachy stalowej malowanej proszkowo, odpornej na uszkodzenia mechaniczne |  |
|  | Stalowe boki, tył oraz półki zapewniające wieloletnią trwałość |  |
|  | Cztery półki przestawne o udźwigu 50 kg każda |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości półek co 25 mm |  |
|  | Podwójna roleta przesuwna zamykana na klucz |  |
|  | Zamek ryglowany w trzech punktach |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca przechowywanie do 50 segregatorów |  |
|  | Wygodna i ergonomiczna konstrukcja oszczędzająca przestrzeń dzięki drzwiom przesuwnym w formie rolety |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 19 - Cieplarka do płynów

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Konstrukcja zewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej odpornej na korozję |  |
|  | Wnętrze komory wykonane ze stali nierdzewnej typu DIN 1.4301rokość 90 cm |  |
|  | Drzwi z oknem wizyjnym z hartowaną szybą zapewniające widoczność wnętrza |  |
|  | Pojemność komory 150 l |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem LED widocznym z odległości 4 m |  |
|  | Zakres temperatury pracy od +35 do +42 °C |  |
|  | Regulacja temperatury co 1 °C |  |
|  | Stabilność temperatury w 37 °C ±0,3 °C |  |
|  | Jednorodność temperatury w 37 °C ±0,5 °C |  |
|  | Ochrona nadtemperaturowa klasy 3.1 wg DIN 12880 |  |
|  | Alarm wizualny i dźwiękowy przy przekroczeniu zadanej temperatury o 2 °C |  |
|  | Alarm otwartych drzwi po 1 minucie |  |
|  | Archiwizacja parametrów pracy przez 1 rok przy zapisie co 15 minut |  |
|  | Oświetlenie komory diodami LED |  |
|  | Obieg powietrza wymuszony |  |
|  | Dwie perforowane szuflady ze stali nierdzewnej na prowadnicach teleskopowych |  |
|  | Maksymalne obciążenie pojedynczej szuflady 20 kg |  |
|  | Maksymalne obciążenie urządzenia 40 kg |  |
|  | Wymiary zewnętrzne 600 × 840 × 630 mm |  |
|  | Wymiary komory 500 × 620 × 470 mm |  |
|  | Waga urządzenia 54 kg |  |
|  | Zasilanie 230 V / 50–60 Hz |  |
|  | Moc znamionowa 250 W |  |
|  | Zabezpieczenie przed zmianą ustawień serwisowych przez osoby nieupoważnione |  |
|  | Certyfikat CE oraz zgodność z PN-EN 60601 |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kółka jezdne |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 20 - SZAFA LEKARSKA z sejfem

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Szafa przeznaczona do przechowywania leków w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: szerokość 100 cm, głębokość 60 cm, wysokość 195 cm |  |
|  | Drzwi skrzydłowe otwierane w zakresie 180° wyposażone w przeźroczyste przegrody z tworzywa sztucznego |  |
|  | Dwa obrotowe panele wewnętrzne z przegródkami umożliwiające łatwy dostęp do zawartości |  |
|  | Łączna liczba przegródek: 60 |  |
|  | Tylną ścianę wyposażono w pięć półek przystosowanych do przechowywania większych opakowań |  |
|  | Korpus wykończony laminatem z obrzeżami zabezpieczonymi tworzywem ABS |  |
|  | Korpus wykończony laminatem z obrzeżami zabezpieczonymi tworzywem ABS |  |
|  | Konstrukcja osadzona na czterech nóżkach o regulowanej wysokości umożliwiających poziomowanie |  |
|  | Możliwość doposażenia w sejf zamykany na klucz |  |
|  | Budowa szafy umożliwia łatwą dezynfekcję i ergonomiczny dostęp do wszystkich przegródek i półek |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001. Stosowne dokumenty należy przedstawić na etapie składania oferty |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 21 - LAMPA ŚCIENNA BAKTERIOBÓJCZA

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Lampa bakteriobójcza przepływowa z możliwością dezynfekcji powietrza w obecności ludzi |  |
|  | Lampa z licznikiem czasu pracy |  |
|  | Powierzchnia działania lampy: ok. 160-170 m2 (koło Ø15 m) |  |
|  | Napięcie zasilania 230 V / 50 Hz |  |
|  | Moc pobierana z sieci min. 630 W |  |
|  | Typ promiennika UV-C (Philips/Osram): 8 x 75 W (TUV/HNS |  |
|  | Trwałość promienników min. 9000 h |  |
|  | Czujnik ruchu MD: tak - niezależny |  |
|  | Licznik czasu pracy promienników: funkcja aplikacji NBV App |  |
|  | Zakres świecenia lampy : 360 ° |  |
|  | Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego I |  |
|  | Typ obudowy IP20 |  |
|  | Rodzaj pracy: ciągła |  |
|  | Wymiary: 890x215x140 mm (+/- 25 mm) |  |
|  | Waga: 22 kg |  |
|  | Całkowite wymiary lampy (L x W x H): 500 x 500 x 1620 mm |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Lampa musi być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 60601-1 lub równoważną |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 22 - Wieszak na ruchomym statywie jezdnym 10-ramienny

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Stojak metalowy mobilny przeznaczony do przechowywania 10 kompletów fartuchów ochrony RTG jedno- i dwuczęściowych |  |
|  | Konstrukcja stojaka wykonana z metalu malowanego w kolorze stalowym zapewniająca stabilność i odporność na uszkodzenia |  |
|  | Wyposażony w cztery skrętne kółka z indywidualną blokadą w każdym kole |  |
|  | Wieszaki skrętne prawo-lewo w zakresie 180° umożliwiające ergonomiczne rozmieszczenie odzieży |  |
|  | Stojak przystosowany do oddzielnego zawieszania górnej części garsonki (kamizelki) oraz spódnicy – 2 rzędy wieszaków |  |
|  | Wymiary: wysokość nie mniejsza niż 140 cm; szerokość nie mniejsza niż 100 cm; głębokość nie mniejsza niż 45 cm |  |
|  | Dopuszczalna wytrzymałość konstrukcji co najmniej 100 kg |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 23 - Lampa do sterowni

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Lampa bakteriobójcza UV-C wielokierunkowa przeznaczona do dezynfekcji powierzchni i powietrza w pomieszczeniach medycznych, laboratoryjnych i użyteczności publicznej |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz; moc pobierana z sieci 300 W |  |
|  | Osiem promienników UV-C o mocy 75 W każdy, długość fali promieniowania 253,7 nm, żywotność promienników 9000 h |  |
|  | Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m wynosi 9,2 W/m² |  |
|  | Zakres świecenia 360°, powierzchnia działania do 170 m² (średnica obszaru ok. 15 m) |  |
|  | Obudowa wykonana z anodowanego aluminium oraz stali nierdzewnej |  |
|  | Całkowite wymiary urządzenia: 500 x 500 x 1620 mm; masa 22 kg |  |
|  | Długość przewodu zasilającego 5 m, zakończony wtyczką z uziemieniem |  |
|  | Lampa mobilna, wyposażona w zwrotne koła, w tym dwa z blokadą |  |
|  | Czujnik ruchu automatycznie wyłączający i wznawiający pracę promienników |  |
|  | Możliwość zdalnego sterowania za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android |  |
|  | Funkcje aplikacji: ustawienie czasu pracy w zakresie 1 min – 24 h, opóźnienie startu (min. 60 sek.), licznik godzin pracy promienników, sygnalizacja końca efektywnej żywotności |  |
|  | Klasa ochrony przeciwporażeniowej I, stopień ochrony IP 20 |  |
|  | Typ pracy: ciągła |  |
|  | Zastosowanie w obszarach wymagających wysokiej czystości mikrobiologicznej takich jak: sale operacyjne, OIOM, SOR, izolatki, laboratoria, gabinety, placówki edukacyjne, przemysłowe i inne |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 24 - Wieszak cewników podwójny

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Haki na cewniki – 2 moduły (20 haków) |  |
|  | Liczba haków 20 |  |
|  | Pojemność jednego haka 10–15 cewników |  |
|  | Pojemność całkowita 200–350 cewników |  |
|  | Materiał haków Stal nierdzewna |  |
|  | Montaż Na półce regulowanej |  |
|  | Zgodność ISO TAK |  |
|  | Kompatybilność LOGU 400/600 + TRS |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 25 - Wieszak cewników potrójny

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Haki na cewniki – 3 moduły (30 haków) |  |
|  | Liczba haków 30 |  |
|  | Pojemność jednego haka 10–15 cewników |  |
|  | Pojemność całkowita 300–450 cewników |  |
|  | Materiał haków Stal nierdzewna |  |
|  | Montaż Na półce regulowanej |  |
|  | Zgodność ISO TAK |  |
|  | Kompatybilność LOGU 400/600 + TRS |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 26 - Wkłady kosze iso 10 cm

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Kosz ISO 100 600x400x100 |  |
|  | Kosz ISO 100 perforowany 600x400x100 |  |
|  | Materiał Tworzywo |  |
|  | Kolor Szary |  |
|  | Prowadnice ISO 3 / 5 / 8 |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 27 - Wkłady kosze iso 20 cm

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Kosz ISO 200 600x400x200 |  |
|  | Kosz ISO 200 perforowany 600x400x200 |  |
|  | Materiał Tworzywo |  |
|  | Kolor Szary |  |
|  | Prowadnice ISO 5 / 8 |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 28 - Wózek na odpady pojedynczy

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Uchwyt na worek na odpady wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, konstrukcja z rury o średnicy 20 mm, otwieranie worka pedałem. |  |
|  | Uchwyt na worek samozamykający się, wykonany z tworzywa polipropylenowego (polipropylen), w kolorze zielonym bamboo, łatwy do demontażu w celu dezynfekcji. |  |
|  | Podstawa z tworzywa sztucznego formowanego w kolorze zielonym bamboo. |  |
|  | Worek o grubości 60 mikronów, pojemność 70 litrów, kolor zielony. |  |
|  | Cztery kółka obrotowe o średnicy 80 mm, w tym dwa z hamulcami. |  |
|  | Dwa narożne odbojniki gumowe. |  |
|  | Pojemność całkowita 70–110 litrów. |  |
|  | Wymiary: 590 × 500 × 980 mm (wysokość). |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 29 - Zabudowa meblowa socjalna

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Zabudowa meblowa – aneksy kuchenne, socjalne, szafy – długość oraz rodzaj zabudowy według formularza asortymentowo-cenowego |  |
|  | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Atest Higieniczny na system mebli - stosowny dokument należy przedstawić na etapie składania oferty. Nie dopuszcza się przedstawienia atestów na poszczególne składowe mebla |  |
|  | Dokładny podział oraz funkcja szafek musi zostać ustalona z Zamawiającym na etapie realizacji |  |
|  | Korpusy szafek wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności płyty E1. Wąskie widoczne krawędzie korpusu powinny być zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS/PCV o grubości min. 2 mm, pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem ABS/PCV o grubości min. 0,5 mm |  |
|  | Półki w szafkach wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności płyty E1. Widoczna krawędź półki zabezpieczona przez okleinowanie obrzeżem ABS/PCV o grubości min. 2 mm, pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem ABS/PCV o grubości min. 0,5 mm |  |
|  | Fronty szafek oraz szuflad wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności płyty E1. Wąskie krawędzie frontów powinny być zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS/PCV o grubości min. 2 mm |  |
|  | Fronty szafek i szuflad wyposażone w uchwyt dwupunktowy o rozstawie min. 128 mm. Uchwyty metalowe |  |
|  | Fronty szafek z drzwiami uchylnymi powinny pracować na zawiasach puszkowych wyposażonych w mechanizm cichego domyku. Zawiasy muszą mieć możliwość wypięcia frontu bez użycia narzędzi |  |
|  | Szafki stojące powinny być wyposażone w stopki o przekroju okrągłym o wysokości min. 100 mm z możliwością regulacji |  |
|  | Blaty laminowane typu postforming o grubości 38 mm, boczne krawędzie blatów zabezpieczone obrzeżem o grubości 2 mm |  |
|  | Listwa częściowo metalowa, przyblatowa zabezpieczająca połączenie na styku ze ścianą wraz z elementami typu łączniki i zakończenia. Nie dopuszcza się zastosowania listwy w całości tworzywowej |  |
|  | W blacie przygotowane wycięcia pod zlew / umywalkę, które przed montażem muszą zostać zabezpieczone silikonem wodoodpornym |  |
|  | Połączenia blatów przed montażem należy zabezpieczyć silikonem wodoodpornym |  |
|  | Szuflady na prowadnicach wyposażonych w funkcję cichego domykania oraz dociągu np. typu GAMETBOX |  |
|  | Szafki wiszące powinny być zamontowane przy użyciu elementów montażowych śruby/kołki dopasowanych do istniejących ścian budynku |  |
|  | Wymiary zabudowy meblowej należy pobrać w pomieszczeniu ich instalacji uwzględniając takie elementy zastane jak podpięcia niskoprądowe, podpięcia zasilania, oświetlenie, zestawy sanitarne i inne elementy mogące kolidować z zabudową |  |
|  | Dopuszcza się odstępstwo od wymiarów zabudowy w zakresie +/- 20% ze względu na indywidualne dopasowanie mebli do istniejących warunków |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 30 – Sofa wypoczynkowa

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Sofa wypoczynkowa, rozkładana z podłokietnikami, z pojemnikiem na pościel |  |
|  | Sofa o wymiarach (szerokość x głębokość x wysokość) ok. 200x85x80 cm (+/- 10 cm) |  |
|  | Sofa z podłokietnikami o szerokości ok. 10 cm każdy |  |
|  | Sofa rozkładana, typu wersalka tworząca wygodne miejsce do spania. Automat wspomagający rozkładanie |  |
|  | Siedzisko powinno posiadać sprężyny faliste oraz sprężyny typu bonell, pianka t30 |  |
|  | Szkielet sofy wykonany z drewna iglastego, płyty stolarskiej oraz sklejki |  |
|  | Wyścielenie włóknina filcowa oraz owata 100 |  |
|  | Sofa tapicerowana tkaniną zmywalną o parametrach nie gorszych niż: - Ścieralność : 300 000 cykli - Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) - Odporność na światło minimum >7 - Gramatura min. 680 g/m2 - Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester - Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi - Duża odporność na różnice temperatury - Odporność na urynę i krew i pot - Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza |  |
|  | Sofa powinna posiadać taką konstrukcję, która pozwala na zmianę wymiarów w przypadku konieczności dopasowania sofy do zastanych warunków w pomieszczeniu |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 31 – Szafa stalowa

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Szafa stalowa Szerokość 90 cm Wysokość 198 cm Głębokość 45 cm |  |
|  | Konstrukcja z blachy stalowej malowanej proszkowo, odpornej na uszkodzenia mechaniczne |  |
|  | Stalowe boki, tył oraz półki zapewniające wieloletnią trwałość |  |
|  | Cztery półki przestawne o udźwigu 50 kg każda |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości półek co 25 mm |  |
|  | Podwójna roleta przesuwna zamykana na klucz |  |
|  | Zamek ryglowany w trzech punktach |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca przechowywanie do 50 segregatorów |  |
|  | Wygodna i ergonomiczna konstrukcja oszczędzająca przestrzeń dzięki drzwiom przesuwnym w formie rolety |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 32 – Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa, wisząca. |  |
|  | Misa pokryta powłoką antybakteryjną zawierającą nanocząsteczki srebra o silnych właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych |  |
|  | Misa łatwa do utrzymania w czystości, nie wymagająca specjalistycznych środków czyszczących, odporna chemicznie na dezynfekcję wszystkimi dopuszczonymi środkami, wytrzymała mechanicznie, lekka, wyprofilowana ergonomicznie |  |
|  | Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.. |  |
|  | Możliwość zamocowania umywalki na ścianie w górnej listwie (panelu) lub po bokach |  |
|  | Panel przedni zdejmowany |  |
|  | Wyrób jest konstrukcją samonośną |  |
|  | Głębokość komory 200 mm |  |
|  | Wyposażeniu syfon - 2x, baterie bezdotykowe - 2x, podajnik mydła bezdotykowy 0,5l. - 2x, podajniki płynu dezynfekcyjnego 0,5 l. - 2x, podajniki ręczników papierowych 250 szt.- 2x. |  |
|  | Myjnia wyposażona w dwie baterie zasilane sieciowo z bezdotykowo aktywowanym wypływem wody, mydła i płynu dezynfekującego oraz z bezdotykowym sterowaniem temperaturą wypływającej wody. |  |
|  | Wymodelowany kształt misy myjni zabezpiecza przed rozpryskiwaniem się wody, chroni myjącego przed ochlapaniem i umożliwia mycie w wygodnej wyprostowanej pozycji |  |
|  | Wyrób przetestowany, produkowany seryjnie. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania nie dopuszcza się jednostkowo modyfikowanych wyrobów na potrzeby niniejszej realizacji. |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Wyrób dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH wydanego dla myjni z syfonem samodezynfekującym dołączyć do oferty) |  |
|  | Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentu dołączyć do oferty) |  |
|  | Oryginalne materiały katalogowe potwierdzające powyższe parametry techniczne. |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 33 – KONTENER

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE KONTENER |  |  |
|  | Kontener mobilny wyposażony w cztery szuflady o wymiarach 40,2x60x58,6 cm (+/- 2%) |  |
|  | Kontener w całości wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm |  |
|  | Płyta wiórowa użyta do produkcji mebla powinna odpowiadać klasie higieniczności E1 |  |
|  | Wąskie krawędzie płyta zabezpieczone przez okleinowanie doklejką ABS o grubości min. 2 mm |  |
|  | Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury |  |
|  | Kontener wyposażony w cztery szuflady |  |
|  | Górna szuflada pełni funkcję piórnika, wkład tworzywowy na prowadnicach |  |
|  | Szuflady wykonane z metalu pracujące na prowadnicach rolkowych o wysuwie min. 80% i nośności min. 25 kg |  |
|  | Szuflady powinny być wyposażone w system zabezpieczający przed niekontrolowanym wypadnięciem szuflady |  |
|  | Szuflady wyposażone w system samodociągu |  |
|  | Zamek centralny zamykający jednocześnie cały pion szuflad, cylindryczny z kluczem składanym, jednocześnie wyposażony w blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady (poza piórnikową) – jako zabezpieczenie przed przeważeniem i niekontrolowanym przechyłem kontenera |  |
|  | Uchwyty dwupunktowe w kształcie prostokątnym |  |
|  | Kontener mobilny na kółkach o średnicy min. 50 mm, w tym minimum dwa kółka wyposażone w hamulec |  |
|  | Kontenery dostarczone w całości, klejone na prasie montażowej |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Dla kontenera mobilnego należy przedstawić wraz z ofertą pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju |  |
|  | Meble muszą posiadać atest higieniczny na całą linię w/w produktów, nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. Stosowny dokument należy przedstawić na etapie składania oferty |  |
|  | Producent mebli powinien posiadać: certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001 oraz certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych. Stosowny dokument należy przedstawić na etapie składania oferty |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty

TABELA NR 34 – Regał

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Regał skręcany wykonany w technologii umożliwiającej montaż i demontaż bez uszkodzenia jego elementów. |  |
|  | Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej gr. 18mm. Ściana tylna wykonana z dzielonej płyty HDF o grubości 3mm, białej lub czarnej. Ściana tylna wpuszczana w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. Wieńce wykonane z płyty wiórowej melaminowanej gr. 18mm. |  |
|  | Półki o grubości 18mm mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półek. Zapadkowy system mocowania półek osadzony jest w otworach technologicznych w bokach szafy i dodatkowo przykręcony do tych boków w celu wzmocnienia konstrukcji |  |
|  | Regał o wymiarach 80,1x43,2x183,3 cm, cokół metalowy |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001. Dokumenty należy przedstawić na etapie składania oferty |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA NR 35 – Szafka do łazienki

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Szafa skręcana wykonana w technologii umożliwiającej montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów. |  |
|  | Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej gr. 18mm. Ściana tylna wykonana z dzielonej płyty HDF o grubości 3mm, białej lub czarnej. Ściana tylna wpuszczana w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. Wieńce wykonane z płyty wiórowej melaminowanej gr. 18mm. |  |
|  | Półki o grubości 18mm mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półek. Zapadkowy system mocowania półek osadzony jest w otworach technologicznych w bokach szafy i dodatkowo przykręcony do tych boków w celu wzmocnienia konstrukcji |  |
|  | Szafka w rozmiarze wg formularza ofertowego |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001. Dokumenty należy przedstawić na etapie składania oferty |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty