Rotor rehabilitacyjny – 5 szt.

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia nie starsze niż 2025 rok, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe | TAK podać |  |
|  | Rotor rehabilitacyjny nr 1- 1 szt. Producent Model Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Rotor elektryczny przeznaczony do terapii ruchowej kończyn dolnych i górnych dla pacjentów leżących | TAK podać |  |
|  | Możliwość prowadzenia treningu pasywnego, aktywnego i wspomaganego | TAK podać |  |
|  | Program do rozluźniania spastyczności, zgodny z terapeutyczną zasadą automatycznej zamiany kierunku pedałowania. Automatyczne rozpoznawanie nawet najmniejszej spastyczności | TAK podać |  |
|  | Panel sterujący z kolorowym wyświetlaczem dotykowym o przekątnej min. 7 cali | TAK podać |  |
|  | Pedały pod stopy, prowadnice na nogi oraz uchwyty do rąk pokryte materiałem nadającym się do pełnej dezynfekcji | TAK podać |  |
|  | System szybkiej wymiany pedałów na stopy i uchwytów na kończyny górne bez użycia narzędzi | TAK podać |  |
|  | Ustawienie kąta zgięcia stawu kolanowego za pomocą pokrętła | TAK podać |  |
|  | Zawieszone bezpieczne prowadnice do podudzi, indywidualna możliwość dopasowania do wzrostu pacjenta | TAK podać |  |
|  | Możliwość ustawienia obrotów min. od 1 do 60 na minutę | TAK podać |  |
|  | Cichy, łagodny, równomierny ruch obrotowy (napęd rozluźniający) | TAK podać |  |
|  | Łagodny rozruch i łagodne zakończenie ćwiczenia | TAK podać |  |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa oraz dodatkowy pilot bezpieczeństwa dla pacjenta | TAK podać |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości (max wysokość łóżka szpitalnego) - co najmniej 105 cm | TAK podać |  |
|  | Najniższy podjazd pod łóżko szpitalne (wysokość łóżka nad podłogą) - 10 cm | TAK podać |  |
|  | Funkcja łatwego pozycjonowania rozstawu podstawy urządzenia, pozwalająca na odpowiednie ustawienia urządzenia przy różnych typach łóżek szpitalnych. | TAK podać |  |
|  | Możliwość łatwego transportu – rolki ułatwiające przesuwanie | TAK podać |  |
|  | System blokady zapobiegający przesuwaniu się urządzenia podczas pracy z pacjentem np. spastycznym. | TAK podać |  |
|  | Dopuszczalna waga użytkownika min. 135 kg | TAK podać |  |
|  | Waga urządzenia – max 100 kg | TAK podać |  |
|  | Zalecana przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych dla zaoferowanego rotora rehabilitacyjnego | TAK podać |  |
|  | Zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych dla zaoferowanego rotora rehabilitacyjnego | TAK podać |  |
|  | Elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania przeglądu okresowego dla zaoferowanego rotora rehabilitacyjnego | TAK podać |  |
|  | Rotor rehabilitacyjny nr 2 - 1szt. Producent Model Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Rotor elektryczny do treningu rąk i nóg dla pacjentów siedzących (zastosowanie w pozycji siedzącej na krześle lub wózku inwalidzkim) | TAK podać |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątna ekranu min. 7'' z regulowanym nachyleniem | TAK podać |  |
|  | Podstawki pod stopy z zapięciem typu rzep Uchwyty na dłonie | TAK podać |  |
|  | Tryby terapeutyczne dla treningu rąk i nóg - tryb pasywny - ruch wspomagany silnikiem, bez wysiłku własnego - tryb wspomagany - aktywne wykonywanie ruchów nawet przy najmniejszej sile własnej - tryb aktywny - trening z zastosowaniem dawkowanych oporów hamowania | TAK podać |  |
|  | Dopuszczalna waga użytkownika min. 130 kg | TAK podać |  |
|  | Prędkość w trybie pasywnym w zakresie min. 1 do 60 obr./min | TAK podać |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości urządzenia bez użycia narzędzi | TAK podać |  |
|  | Możliwość łatwego przesuwania za pomocą kółek transportowych | TAK podać |  |
|  | Dopuszczalna waga użytkownika min. 135 kg | TAK podać |  |
|  | Waga urządzenia – max 40 kg | TAK podać |  |
|  | Zalecana przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych dla zaoferowanego rotora rehabilitacyjnego | TAK podać |  |
|  | Zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych dla zaoferowanego rotora rehabilitacyjnego | TAK podać |  |
|  | Elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania przeglądu okresowego dla zaoferowanego rotora rehabilitacyjnego | TAK podać |  |
|  | Rotor rehabilitacyjny nr 3 – 1 szt. Producent Model Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Rotor modułowy przeznaczony do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych | TAK podać |  |
|  | Możliwość pracy w trybie aktywnym, wspomaganym oraz pasywnym. | TAK podać |  |
|  | Regulowana prędkość obrotowa w zakresie min. 1–60 obr./min. | TAK podać |  |
|  | Możliwość zmiany kierunku ruchu (do przodu i do tyłu). | TAK podać |  |
|  | Regulowany opór pracy (min. 15 poziomów). | TAK podać |  |
|  | Regulowany czas treningu w zakresie min. 1–180 min. | TAK podać |  |
|  | Wymienne moduły do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych. Szybki montaż i demontaż modułów | TAK podać |  |
|  | Bezpieczne mocowanie stóp z paskami stabilizującymi | TAK podać |  |
|  | Jednostka sterująca z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej min. 2,7”. | TAK podać |  |
|  | Waga urządzenia: max. 15 kg | TAK podać |  |
|  | Zalecana przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych dla zaoferowanego rotora rehabilitacyjnego | TAK podać |  |
|  | Zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych dla zaoferowanego rotora rehabilitacyjnego | TAK podać |  |
|  | Elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania przeglądu okresowego dla zaoferowanego rotora rehabilitacyjnego | TAK podać |  |
|  | Rotor rehabilitacyjny nr 4 – 2 szt. Producent Model Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Rotor do treningu aktywnego | TAK podać |  |
|  | Przeznaczony do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych | TAK podać |  |
|  | Manualna regulacja oporu | TAK podać |  |
|  | Wyświetlacz LCD podający min. czas, ilość obrotów i ilość spalonych kalorii | TAK podać |  |
|  | Na wyposażeniu 2 pedały i dwa uchwyty na ręce | TAK podać |  |
|  | Waga urządzenia max 10 kg | TAK podać |  |
|  | Zalecana przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych dla zaoferowanych rotorów rehabilitacyjnych | TAK podać |  |
|  | Zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych dla zaoferowanych rotorów rehabilitacyjnych | TAK podać |  |
|  | Elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania przeglądu okresowego dla zaoferowanych rotorów rehabilitacyjnych | TAK podać |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - instrukcja obsługi