Załącznik 1.1 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH

Zadanie  1:  Analizator parametrów krytycznych  - 1 kpl.

Przedmiot oferty:  Analizator parametrów krytycznych - 1 kpl.

Nazwa:	……………………….		Model: ……………………….

Producent : ……………………….		Rok produkcji: ……….

| Lp. | Parametr | Wartości wymagane | Wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2026 | TAK |  |
| 2. | Wymiary maksymalne analizatora 240 X 80 x 80 mm | TAK |  |
| 3. | Waga maksymalna analizatora 650 g (z akumulatorem lub bateriami ) | TAK |  |
| 4. | Niezależne zasilanie z akumulatora lub baterii | TAK |  |
| 5. | Analizator jednoczęściowy - bez pokrywy, części otwieralnej, wieka, panelu pionowego | TAK |  |
| 6. | Pamięć wewnętrzna zapisująca powyżej 100 wyników badań | TAK |  |
| 7. | Analiza za pomocą wymiennych wkładów | TAK |  |
| 8. | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z matrycą punktową w technologii supertwist | TAK |  |
| 9. | Skaner laserowy (zgodny z EN 60825-1:2014 i IEC 60825-1:2014) | TAK |  |
| 10. | Akcesoryjny akumulator | TAK |  |
| 11. | Akcesoryjna drukarka | TAK |  |
| 12. | Akcesoryjna stacja dokująco-przekaźnikowa | TAK |  |
| 13. | Akcesoryjna część do kontroli jakości funkcji odczytywania sygnałów z wkładów przez analizator | TAK |  |
| 14. | Zasilanie | 230V, 50 Hz |  |
| II. | Parametry kliniczne analizatora - badania za pomocą wymiennych wkładów możliwe do wykonania na oferowanym analizatorze |  |  |
| 15. | Gazometria krwi: pH, PCO2, PO2, TCO2, HCO3, nadmiar zasad (BE), sO2 | TAK |  |
| 16. | Substancje chemiczne/elektrolity: Na, K, iCa, Cl, Glu, AnGap, Crea, BUN | TAK |  |
| 17. | Hematologia: hematokryt, hemoglobina | TAK |  |
| 18. | beta hCG | TAK |  |
| 19. | Markery sercowe: troponina I, wysokoczuła troponina I | TAK |  |
| 20. | Krzepnięcie: PT INR, ACT | TAK |  |
| III. | Inne |  |  |
| 21. | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |
| 22. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 23. | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK |  |