Załącznik nr 1a - opis przedmiotu zamówienia

# Serwer wirtualizacji – 3 sztuki

Producent: ………………………………………………

Nazwa produktu, model: ………………………………………………………………………

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Potwierdzenie wymaganych paramentów/funkcjonalności TAK/NIE lub podać (przy zaznaczeniach) Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Typu RACK, wysokość nie więcej niż 1U; Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej wraz z ramieniem porządkującym ułożenie przewodów; Możliwość zainstalowania 10 dysków twardych hot plug 2,5”; Fizyczne zabezpieczenie (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiające fizyczny dostęp do dysków twardych; |  |
| Płyta główna | Dwuprocesorowa; Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera; Możliwość instalacji procesorów 86-rdzeniowych; 3 sloty PCIe 5.0 w tym minimum 1 port x16; Moduł TPM 2.0; Zainstalowany czujnik otwarcia obudowy; 32 gniazda pamięci RAM; Obsługa 8 TB pamięci operacyjnej RAM DDR4; Obsługa pamięci MRDIMM Możliwość instalacji 2 dysków Hot-Plug M.2 na płycie głównej (lub dedykowanej karcie PCI Express) dyski nie mogą zajmować klatek dla dysków hot-plug. |  |
| Procesor | Min. procesor 32-rdzeniowy, taktowanie bazowe 2,3 GHz, architektura x86_64; osiągający w teście SPEC CPU2017 Floating Point wynik SPECrate2017_fp_base 950 pkt (wynik osiągnięty dla zainstalowanych dla dwóch procesorów). Wynik musi być opublikowany na stronie http://spec.org/ dla oferowanego serwera; | Podać |
| Pamięć RAM | Min 512 GB pamięci RAM; DDR5 Registered 6400MT/s | Podać |
| Kontrolery LAN | Interfejsy LAN, nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express: 4x 25Gbit SFP28 MMF LC oraz 2x 1Gbit Base-T w tym jeden port do zarządzania OOB serwerem; 4x 25Gbit SFP28 MMF LC | podać |
| Kontrolery I/O | Kontroler SAS HBA obsługujący 10 dysków wewnętrznych; |  |
| Dyski twarde | Zainstalowane 2 szt. dysków SSD SATA Hot-Plug 960GB DWPD>=4.5; Zainstalowane 8 szt. dysków SSD SATA Hot-Plug 3,84TB DWPD>=3.5;. |  |
| Zasilanie, chłodzenie | Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 96% (tzw. klasa Titanium) o mocy 900W; Redundantne wentylatory hotplug. |  |
| Wbudowane porty | Zintegrowana karta graficzna ze złączem cyfrowym Display Port lub DVI z tyłu serwera; 2 porty USB na froncie obudowy w tym jeden port umożliwiający podłączenie do karty zarządzającej;; 2 porty USB 3.2 z tyłu obudowy; 1 port USB 3.2 wewnętrzny; Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera. |  |
| Zarządzanie | Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii; informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym slocie PCI Express; procesory CPU; pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM; status karty zarządzającej serwera; wentylatory; bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty głównej; zasilacze; system przewidywania/rozpoznawania awarii musi być niezależny i działać w przypadku odłączenia kabli zasilających serwera (podtrzymywany kondensatorowo lub bateryjnie w celu uruchomienia przy odłączonym zasilaniu sieciowym); Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP); Możliwość przejęcia konsoli tekstowej; Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM); Obsługa serwerów proxy (autentykacja); Obsługa VLAN; Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU); Wsparcie dla protokołu SSDP; Obsługa protokołów TLS 1.2, SSL v3; Obsługa protokołu LDAP; Integracja z HP SIM; Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP; Możliwość backupu i odtwarzania ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej; Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); Wbudowana w kartę zarządzającą (lub zainstalowana) pamięć flash dająca możliwość zdalnej instalacji systemu operacyjnego lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN; Serwer posiada możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej. |  |
| Wspierane OS | Microsoft Windows Server 2025; VMWare vSphere 9.x; Oracle Linux 10.x Suse Linux Enterprise Server 16.x; Red Hat OpenShift Container Platform 4.x Red Hat Enterprise Linux 10.x; |  |
| Warunki gwarancji | 36 miesięcy gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy do końca następnego dnia od zgłoszenia. Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 2 godziny robocze od zgłoszenia Naprawa realizowana przez producenta serwera lub autoryzowany przez producenta serwis. Uszkodzone dyski nie podlegają zwrotowi organizacji serwisowej; Funkcja automatycznego zgłaszania usterek i awarii sprzętowych w helpdesk/servicedesk producenta sprzętu; Możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet (portal), |  |
| Inne wymagania | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta; Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta; Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki; W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; Możliwość pracy w pomieszczeniach o wilgotności w zawierającej się w przedziale 10 - 85 %; Zgodność z normami: CB, RoHS, WEEE, GS oraz CE lub równoważnymi |  |
| Inne wymagania | Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę musi być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji, nieużywany i niezarejestrowany na innego klienta w bazie klientów producenta sprzętu. Data produkcji nie wcześniejsza niż rok 2025. Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Deklaracja zgodności CE |  |

Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi, których niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
Kolumna „Parametr oferowany” musi być w całości wypełniona. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

# Przełączniki sieciowy Fabric Switches – 2 sztuki

Producent: ………………………………………………

Nazwa produktu, model: ………………………………………………………………………

| Lp. | Parametr/funkcjonalność – wymagania minimalne | Potwierdzenie wymaganych paramentów/funkcjonalności TAK/NIE lub podać (przy zaznaczeniach) Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przełącznik do sieci LAN w metalowej obudowie, o wysokości maksymalnie 1U, przystosowany do montażu w szafie RACK 19". |  |
| 2 | Głębokość urządzenia nie większa niż 35 cm | podać |
| 3 | Przełącznik wyposażony w dwa wymienne zasilacze AC 230V z chłodzeniem przód-tył |  |
| 4 | Zasilacze muszą mieć możliwość wymiany w trakcie pracy przełącznika (Hot-swap) |  |
| 5 | Redundancja wentylacji - min. N+1 |  |
| 6 | Wentylatory wymienne w czasie pracy (Hot Swap) |  |
| 7 | Przełącznik wyposażony w min.: - 44 porty 1/10G SFP+ - 4 porty 10/25G SFP28 - 2 porty 10/25/100G QSFP28 - Obsadzone wszystkie porty 10/25G SFP28 i 10/25/100G QSFP28 – Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na połączeniu serwerów z przełącznikiem za pomocą kompatybilnych kabli DAC w ilości odpowiadającej ilości portów SFP w oferowanych serwerach | podać |
| 8 | Przełącznik musi wspierać obsługę diagnostyki wkładek SFP/SFP+/SFP28 |  |
| 9 | Wszystkie porty muszą być aktywne i zgodne z wymaganiami co do prędkości i liczby portów |  |
| 12 | Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 1480 Gb/s | podać |
| 13 | Szybkość przełączania: min.1100 Mp/s | podać |
| 14 | Pamięć operacyjna: min. 2 GB pamięci DRAM | podać |
| 15 | Pamięć flash: min. 4 GB pamięci Flash | podać |
| 16 | Dedykowany port konsoli szeregowej RS-232 (RJ45) |  |
| 17 | Wbudowany dodatkowy port Gigabit Ethernet 100/1000BASE-T do zarządzania poza pasmem - out of band management |  |
| 18 | Port out of band musi być obsługiwany w osobnym VRF |  |
| 19 | Wbudowany port USB pozwalający na łatwe przenoszenie konfiguracji oraz oprogramowania przełącznika |  |
| 20 | Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora |  |
| 21 | Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania - firmware |  |
| 22 | Możliwość przechowywania min. 10 wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci Flash |  |
| 23 | Możliwość monitorowania zajętości CPU |  |
| 24 | Możliwość monitorowania zajętości pamięci |  |
| 25 | Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS - Network Ingress Filtering RFC 2267 - SYN Attack Protection - Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania |  |
| 26 | Wsparcie mirroringu ruchu - Lokalny mirroring na przełączniku - Zdalny mirroring - Możliwość mirroringu ruchu ingress wybranego za pomocą listy kontroli dostępu ACL – ingress |  |
| Funkcje L2 przełącznika |  |  |
| 1 | Tablica MAC adresów min. 16 tys. | podać |
| 2 | Obsługa: - sieci wirtualnych IEEE 802.1Q - min. 4 tys. - przypisywania ruchu do VLAN na podstawie typu protokołu lub rodzaju enkapsulacji - sieci wirtualnych bazujących na MAC adresach - Q-in-Q IEEE 802.1ad - STP (Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1D - RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w - MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s - PVST+ (Per-VLAN Spanning Tree Protocol) - min. 32 instancji MSTP - Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP - MLAG (Multi Chassis Link Aggregation) - Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB - LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) - CDPv1 oraz CDPv2 |  |
| 3 | Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów) |  |
| 4 | Przełącznik musi posiadać funkcję umożliwiającą statyczne skonfigurowanie portu głównego zapasowego. W stanie normalnym, bez awarii, jest używany port główny, port zapasowy jest nieaktywny. Gdy port wskazany jako główny ulegnie awarii, czyli wykryje brak połączenia (link down), to port zapasowy się automatycznie aktywuje |  |
| 5 | Obsługa protokołów: - protokołu EAPS - RFC 3619 - protokołu ERPS / G.8032 |  |
| 6 | Obsługa Quality of Service - Rozpoznawanie i realizacja priorytetów ustawionych w ramach IEEE 802.1p - Rozpoznawanie i realizacja priorytetów ustawionych w ramach DiffServ - 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym - Obsługa kolejek Strict Priority - Obsługa kolejek Weighted Round Robin - Obsługa WRED (Weighted Random Early Detection) - Możliwość ograniczenia przepustowości poszczególnych kolejek |  |
| 7 | Przełącznik musi wspierać Voice VLAN bazujący na LLDP bazujący na adresie OUI |  |
| 8 | Kontrola sztormów: Możliwość ograniczenia liczby pakietów Unicast na porcie Możliwość ograniczenia liczby pakietów Multicast na porcie Możliwość ograniczenia liczby pakietów Broadcast na porcie Możliwość ograniczenia liczby pakietów Unknown Unicast na porcie |  |
| 9 | Przełącznik musi wspierać mechanizm zabezpieczenia przed pętlami inny niż STP |  |
| 10 | Wsparcie DCB (Data Center Bridging): DCBX - Data Center Bridging eXchange PFC - Priority-based Flow Control |  |
| Funkcje L3 przełącznika IPv4 |  |  |
| 1 | Wsparcie dla IP multinetting - wiele adresów przypisanych do jednej sieci VLAN |  |
| 2 | Sprzętowa obsługa routingu IPv4 |  |
| 3 | Pojemność sprzętowej tabeli routingu min. 64 wpisów | podać |
| 4 | Obsługa: - min. 120 interfejsów IP - routingu statycznego IPv4 - redundancji routingu VRRP dla IPv4 - DHCP Relay - DHCP Relay z możliwością wysłania zapytań jednocześnie do min. 4 serwerów - Opcji 82 dla DHCP |  |
| 5 | Obsługa routingu dynamicznego IPv4 RIP v1/v2 OSPFv2 min. 4 aktywne interfejsy IP - możliwość rozszerzenia do pełnej funkcjonalności przez licencję BGPv4 min. 2 sąsiadów ISIS - możliwość rozszerzenia przez licencję |  |
| 6 | Policy Based Routing dla IPv4 |  |
| 7 | Wsparcie routingu ECMP (Equal-Cost Multi-Path) |  |
| Funkcje L3 przełącznika IPv6 |  |  |
| 1 | Sprzętowa obsługa routingu IPv6 |  |
| 2 | Pojemność tabeli routingu min. 32 wpisów | podać |
| 3 | Obsługa: - routingu statycznego IPv6 - redundancji routingu VRRP dla IPv6 - 6to4 (RFC 3056) |  |
| 4 | Opcja IPv6 Router Advertisement dla DNS - RFC 6106 |  |
| 5 | Obsługa routingu dynamicznego IPv6 RIPng OSPFv3 min. 4 aktywne interfejsy IP - możliwość rozszerzenia do pełnej funkcjonalności przez licencję BGPv4 min. 2 sąsiadów ISIS - możliwość rozszerzenia przez licencję |  |
| 6 | Policy Based Routing dla IPv6 |  |
| 7 | Wsparcie routingu ECMP (Equal-Cost Multi-Path) |  |
| Obsługa ruchu rozgłoszeniowego |  |  |
| 1 | Statyczne przyłączania portu do grupy multicast |  |
| 2 | Filtrowanie IGMP |  |
| 3 | Obsługa: - IGMP v1 - RFC 1112 - IGMP v2 - RFC 2236 - IGMP v3 - RFC 3376 - IGMP v1/v2 snooping - IGMP v3 snooping - PIM-SM - PIM-DM - możliwość rozszerzenia przez licencję - PIM-SSM - możliwość rozszerzenia przez licencję - MLDv1 - MLDv2 - MLD snooping - MVR (Multicast VLAN Registration) |  |
| Funkcje bezpieczeństwa |  |  |
| 1 | Obsługa logowania do sieci Network Login IEEE 802.1x based Network Login MAC address based Network Login Web based Network Login |  |
| 2 | Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants) |  |
| 3 | Obsługa logowania do sieci z wykorzystaniem IEEE 802.1x oraz MAC authentication na portach pracujących w trybie Link Aggregation |  |
| 4 | Przydział sieci VLAN, ACL/QoS, dla uwierzytelnionego użytkownika lub urządzenia, podczas logowania do sieci IEEE 802.1x |  |
| 5 | Przydział sieci VLAN, ACL/QoS, dla uwierzytelnionego użytkownika lub urządzenia, podczas logowania do sieci MAC authentication |  |
| 6 | Automatyczne wytworzenie sieci VLAN przesłanej podczas logowania IEEE 802.1x lub MAC authentication w ramach RFC 3580 wraz z automatycznym dodaniem tej sieci VLAN na wskazanych portach uplink |  |
| 7 | Automatyczne wytworzenie sieci VLAN przesłanej podczas logowania IEEE 802.1x lub MAC authentication w ramach RFC 3580 wraz z automatycznym dodaniem tej sieci VLAN na portach dołączonych do przełączników obsługujących IEEE 802.1Qcj - Automatic Attachment to Provider Backbone Bridging |  |
| 8 | Przełącznik musi posiadać mechanizm pozwalający na wyłączenie uwierzytelniania na porcie, za pomocą RADIUS VSA, np. w przypadku wykrycia bezprzewodowego punktu dostępowego, który "przejmie" rolę uwierzytelniania klientów. |  |
| 9 | Możliwość przekierowania klienta na Captive Portal podczas logowania do sieci |  |
| 10 | Obsługa wymuszania ponownego periodycznego uwierzytelnienie (Reauthentication) |  |
| 11 | Obsługa: - RADIUS Authentication (RFC 2865) - RADIUS Accounting (RFC 2866) - RADIUS Authentication over TLS (RadSec) - RADIUS Accounting over TLS (RadSec) - TACACS+ (RFC 1492) |  |
| 12 | Bezpieczeństwo MAC adresów ograniczenie liczby MAC adresów na porcie zatrzaśnięcie MAC adresów na porcie możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan |  |
| 13 | Możliwość wyłączenia nauki MAC adresów na switchu (disable MAC learning) |  |
| 14 | Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL na warstwie 2, 3 i 4 Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv6 Protokół - np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd. Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP Identyfikator sieci VLAN - VLAN ID Quality of Service IEEE 802.1p Quality of Service DiffServ/DSCP Flagi TCP Obsługa fragmentów |  |
| 15 | Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszania wydajności przełącznika |  |
| 16 | Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do serwera Syslog lub wykonanie komendy CLI |  |
| 17 | Wsparcie min. 1 tys. wpisów ACL na wejściu (Ingress) | podać |
| 18 | Wsparcie min. 256 wpisów ACL na wyjściu (Egress) | podać |
| 19 | Obsługa IP Security Trused DHCP Server DHCP Snooping and Guard Gratuitous ARP Protection DHCP Secured ARP/ARP Validation IP Source Guard |  |
| Zarządzanie |  |  |
| 1 | Zarządzanie przez: - SNMP v1/v2/v3 - przeglądarkę www - protokół http i https |  |
| 2 | Możliwość zarządzania przez protokół XML oraz przez protokół RESTConf |  |
| 3 | Obsługa synchronizacji czasu SNTP Obsługa synchronizacji czasu NTP |  |
| 4 | Obsługa SNMP Traps Obsługa DNS klienta |  |
| 5 | Obsługa serwera: - SSH dla IPv4 - SSH dla IPv6 - SSH dla IPv4 - Telnet dla IPv4 - Telnet dla IPv6 |  |
| 6 | Obsługa klienta - SSH dla IPv6 - Telnet dla IPv4 - Telnet dla IPv6 |  |
| 7 | Obsługa transferu plików: TFTP SFTP SCP |  |
| 8 | Obsługa: - SYSLOG - Secure SYSLOG (TLS) - SYSLOG - konfiguracja wielu serwerów SYSLOG z możliwością definicji wysyłanych zdarzeń |  |
| 9 | Obsługa logowania: - komend CLI do logu systemowego - komend do serwera SYSLOG - ruchu typu sFlow |  |
| 10 | Obsługa: - ping dla IPv4 i IPv6 - traceroute dla IPv4 i IPv6 - RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events - RMON2 |  |
| Inne |  |  |
| 1 | Współpraca przełącznika z chmurowym systemem zarządzającym oferowanym przez producenta przełączników |  |
| 2 | Wbudowany DHCP Server oraz DHCP Client - per VLAN |  |
| 3 | DHCP Server z możliwość definicji opcji (np. opcje 43, 60, 78 itp.) |  |
| 4 | Obsługa: - skryptów CLI - funkcji TCL/Tk w skryptach CLI - skryptów Python 3.x |  |
| 5 | Możliwość uruchamiania skryptów: ręcznie z CLI przez administratora o określonym czasie lub co wskazany czas na podstawie zdarzeń z logu systemowego |  |
| 6 | Możliwość edycji skryptów bezpośrednio na urządzeniu - system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych |  |
| 7 | Wsparcie standardu IEEE 802.1Qcj - Automatic Attachment to Provider Backbone Bridging |  |
| 8 | Zgodność z normami EU RoHS - 2011/65/EU EN/ETSI 300 019-2-1 v2.1.2 - Class 1.2 Storage EN/ETSI 300 019-2-2 v2.1.2 - Class 2.3 Transportation EN/ETSI 300 019-2-3 v2.1.2 - Class 3.1e Operational lub równoważnymi |  |
| Gwarancja |  |  |
| 1 | 36 miesięcy gwarancji producenta switcha w trybie wysyłki do Zamawiającego na koszt Wykonawcy następnego dnia roboczego od potwierdzenia awarii sprawnego sprzętu, przy czym potwierdzenie nie może nastąpić później niż następnego dnia roboczego od zgłoszenia podjęcia czynności serwisu gwarancyjnego w czasie nie dłuższym niż do 2 godzin roboczych od zgłoszenia możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet (portal), |  |

# oprogramowanie do wirtualizacji z licencją Enterprise na okres 36 miesięcy – 1 komplet

Producent: ………………………………………………

Nazwa produktu: ………………………………………………………………………

System musi być rozwiązaniem klasy Enterprise, umożliwiającym centralne zarządzanie infrastrukturą serwerową, zapewniającym wysoką dostępność (High Availability) oraz bezpieczeństwo danych.

| Obszar | Wymaganie Minimalne (Graniczne) |
| --- | --- |
| Architektura i Rodzaj wirtualizacji | System musi obsługiwać jednocześnie na tych samych serwerach fizycznych: 1. Wirtualizację maszynową (KVM) – pełna wirtualizacja sprzętowa umożliwiająca uruchamianie niezmodyfikowanych systemów gości. 2. Wirtualizację kontenerową (LXC) – lekka wirtualizacja poziomu systemu operacyjnego, współdzieląca jądro hosta dla maksymalnej wydajności. |
| Licencjonowanie | 1. Oprogramowanie musi być licencjonowane w modelu, który nie ogranicza sztucznie parametrów wydajnościowych (takich jak limit vRAM lub limit vCPU) dla uruchomionych maszyn wirtualnych. 2. Wymagane jest dostarczenie subskrypcji na dostęp do repozytorium aktualizacji stabilnych (Enterprise) oraz wsparcia producenta na okres min. 36 miesięcy. |
| Maszyny Wirtualne (KVM) | 1. Obsługa systemów gości: Linux, Windows, BSD. 2. Przydział zasobów: CPU (do rdzenia), RAM (do MB). 3. PCI Passthrough: Możliwość bezpośredniego przekazywania urządzeń fizycznych (np. kart GPU, kart sieciowych) do maszyny wirtualnej z wykorzystaniem technologii IOMMU/VT-d. 4. Obsługa sterowników parawirtualizowanych (VirtIO) dla dysków i sieci w celu minimalizacji narzutu wirtualizacji. 5. Wsparcie dla migracji maszyn „na żywo” (Live Migration). |
| Kontenery (LXC) | 1. Uruchamianie kontenerów z wydzielonymi zasobami CPU, RAM, dysk. 2. Pełne wsparcie sieciowe (Bridge, VLAN). 3. Obsługa Unprivileged Containers (kontenery nieuprzywilejowane) mapujące UID/GID dla zwiększenia bezpieczeństwa hosta. 4. Możliwość zagnieżdżania wirtualizacji (Nested Virtualization) wewnątrz kontenerów (opcjonalnie). |
| Zarządzanie | 1. Zintegrowany interfejs webowy (HTML5) niewymagający instalacji dodatkowych agentów zarządzających na osobnych maszynach. 2. Pełna administracja klastrem z poziomu każdego węzła (architektura Multi-Master – brak pojedynczego punktu awarii w warstwie zarządzania). 3. Wbudowana konsola VNC/xterm.js. 4. Pełne REST API umożliwiające automatyzację 100% funkcji dostępnych w GUI. |
| Klastrowanie i HA (High Availability) | 1. Klaster typu Multi-Master (brak dedykowanego serwera vCenter/Management). 2. Cluster File System (pmxcfs): Automatyczna, oparta na bazie danych replikacja plików konfiguracyjnych w czasie rzeczywistym między wszystkimi węzłami. 3. Wbudowane HA z mechanizmem Fencing (izolacja uszkodzonego węzła) poprzez Watchdog sprzętowy lub urządzenia zarządzające zasilaniem (PDU/IPMI). |
| Pamięć masowa (Storage) | 1. Obsługa ZFS on Linux z natywną obsługą RAID programowego (RAID0, 1, 10, Z1, Z2, Z3) gwarantującego integralność danych (Checksumming). 2. Obsługa sieciowych magazynów (NFS, iSCSI, Ceph/RBD). 3. SDN (Software Defined Network): Możliwość tworzenia wirtualnych stref sieciowych (Zones) i sieci wirtualnych (Vnets) z izolacją ruchu, zarządzanych z poziomu klastra 4. Rozproszony Firewall działający w jądrze systemu (kernel-space) dla każdej maszyny wirtualnej. |
| Sieć (Networking) | 1. Obsługa wirtualnych przełączników (Linux Bridge / OVS). 2. Agregacja interfejsów sieciowych (Bonding/LACP). 3. Obsługa VLAN (802.1Q). 4. Wbudowany Firewall działający na poziomie klastra, hosta oraz pojedynczej maszyny wirtualnej/kontenera. |
| Integracja z Backupem | 1. Wbudowany klient kopii zapasowych obsługujący tryb "incremental-forever" (Dirty Bitmap tracking). 2. Natywna integracja z dedykowanym systemem backupu (opisanym w oddzielnej części zamówienia) zapewniająca szybkie przywracanie pojedynczych plików. |
| Bezpieczeństwo | 1. System ról (RBAC) z możliwością definiowania własnych ról. 2. Integracja z AD/LDAP oraz OIDC. 3. Obsługa 2FA (TOTP, WebAuthn/YubiKey). 4. Możliwość generowania tokenów API dla zewnętrznych skryptów. 5. System bazowy minimalny, oparty na stabilnej dystrybucji Linux (np. Debian), z możliwością instalacji standardowych narzędzi monitorujących. |

Wymagania funkcjonalne – Subskrypcja i Wsparcie Techniczne

| Obszar | Wymaganie Minimalne (Graniczne) |
| --- | --- |
| Dostęp do stabilnych repozytoriów (Enterprise) | 1. Wykonawca zapewni dostęp do dedykowanego, stabilnego repozytorium pakietów (klasy Enterprise), przeznaczonego do zastosowań produkcyjnych. 2. Repozytorium musi zawierać pakiety oprogramowania poddane rozszerzonym testom jakości i stabilności (w odróżnieniu od repozytoriów testowych/community). 3. Gwarancja dostępu do krytycznych aktualizacji bezpieczeństwa i poprawek błędów przez cały okres trwania subskrypcji. |
| Kanały i system obsługi zgłoszeń | 1. Dostęp do dedykowanego Portalu Klienta producenta umożliwiającego zarządzanie licencjami oraz zgłaszanie incydentów. 2. Zgłoszenia muszą być obsługiwane bezpośrednio przez inżynierów wsparcia producenta lub autoryzowanych inżynierów z certyfikacją producenta. 3. Obsługa zgłoszeń w języku angielskim (bezpośrednio u producenta) lub w języku polskim (za pośrednictwem Autoryzowanego Partnera/Dystrybutora świadczącego pierwszą linię wsparcia). |
| Poziom usług (SLA) i limity zgłoszeń | 1. Nielimitowana liczbę zgłoszeń serwisowych, 2. Czas reakcji: Maksymalnie 2 godziny robocze od momentu zarejestrowania zgłoszenia (w dni robocze) 3. Przez „godziny robocze” rozumie się dni robocze w godzinach urzędowania wsparcia producenta (zazwyczaj 8:00 – 17:00 czasu lokalnego). |
| Zakres wsparcia merytorycznego | 1. Wsparcie musi obejmować pełny stos technologiczny rozwiązania: wirtualizację KVM, konteneryzację LXC, zarządzanie interfejsem GUI/CLI. 2. Wsparcie w zakresie konfiguracji klastra wysokiej dostępności (High Availability). 3. wsparcie dla zintegrowanej pamięci masowej Ceph, obejmujące diagnostykę, optymalizację wydajności oraz rozwiązywanie incydentów dotyczących warstwy składowania danych, świadczone w ramach subskrypcji. 4. Wsparcie przy konfiguracji sieci wirtualnych |
| Wsparcie zdalne i tryb offline | 1. Możliwość realizacji wsparcia poprzez analizę logów systemowych oraz (za zgodą Zamawiającego) poprzez bezpieczne sesje zdalne (SSH). 2. Brak wymogu stałego połączenia: System nie może wymagać stałego, nieprzerwanego połączenia z Internetem do poprawnego działania wirtualizacji (brak mechanizmów typu "always-on DRM"). Walidacja klucza nie może blokować działania uruchomionych maszyn wirtualnych w przypadku braku dostępu do sieci. |
| Okres obowiązywania | 1. Subskrypcja wsparcia technicznego musi być ważna przez okres 36 miesięcy od daty aktywacji usługi. 2. Model licencjonowania zgodny z polityką producenta (np. per Socket CPU). Oferta musi obejmować odpowiednią liczbę subskrypcji pokrywającą wszystkie procesory (gniazda) w dostarczanych serwerach. |

Instalacja, konfiguracja i uruchomienie:

| Obszar | Wymaganie Minimalne (Graniczne) |
| --- | --- |
| Instalacja Systemu (Hypervisor) | 1. Instalacja oprogramowania wirtualizacyjnego w najnowszej stabilnej wersji na wszystkich dostarczonych serwerach fizycznych (węzłach). 2. Aktualizacja systemów do najnowszych wersji pakietów z repozytorium stabilnego (Enterprise) przy użyciu dostarczonych subskrypcji. 3. Konfiguracja parametrów BIOS/UEFI serwerów pod kątem wirtualizacji (włączenie VT-x/AMD-V, wyłączenie stanów oszczędzania energii C-States dla maksymalnej wydajności, włączenie IOMMU). |
| Konfiguracja Sieci (Network & Bonding) | 1. Konfiguracja agregacji interfejsów sieciowych (LACP/Bonding 802.3ad) w celu zapewnienia redundancji i zwiększenia przepustowości. 2. Separacja ruchu: Logiczne wydzielenie ruchu sieciowego (np. poprzez VLAN lub dedykowane interfejsy) dla: - Zarządzania (Management), - Komunikacji klastrowej (Corosync/Cluster Network), - Ruchu maszyn wirtualnych (VM Traffic), - Dostępu do pamięci masowej/replikacji. 3. Konfiguracja wirtualnych przełączników (Bridges/OVS) zgodnie z topologią sieci Zamawiającego. |
| Konfiguracja Klastra (Clustering) | 1. Utworzenie klastra zarządzającego obejmującego wszystkie węzły. 2. Konfiguracja mechanizmu Quorum. 3. Skonfigurowanie bezpiecznej, dedykowanej sieci dla komunikacji międzywęzłowej (Cluster Network) o niskim opóźnieniu, aby zapobiec fałszywym detekcjom awarii (split-brain). |
| Pamięć Masowa (Storage & ZFS) | 1 Konfiguracja klastra pamięci rozproszonej: Budowa i optymalizacja skalowalnej, programowej macierzy dyskowej (SDS) opartej na trzech węzłach, zapewniającej wysoką dostępność (HA) danych na poziomie obiektowym i blokowym.. 2. Konfiguracja replikacji danych (min. 3×) oraz włączenie kompresji inline (np. LZ4/ZSTD) dla pul pamięci. Dostosowanie parametrów pamięci RAM dla procesów obsługujących operacje wejścia/wyjścia w celu maksymalizacji wydajności klastra. 3. Konfiguracja natywnego dostępu do zasobów blokowych (RBD) dla systemu wirtualizacji oraz zapewnienie redundantnej komunikacji sieciowej (multi-network) dla separacji ruchu replikacyjnego od ruchu klienckiego. |
| Wysoka Dostępność (High Availability - HA) | 1. Utworzenie grup HA (High Availability) i przypisanie do nich priorytetów uruchamiania. 2. Konfiguracja Fencingu. Wykonawca musi skonfigurować urządzenia odgradzające (Fencing Devices), np. poprzez integrację z modułami zarządzającymi serwerów (IPMI/iDRAC/iLO) lub zarządzalnymi listwami PDU. System musi automatycznie i bezpiecznie odciąć zasilanie uszkodzonego węzła przed restartem maszyn na innym serwerze. 3. Testy HA: Przeprowadzenie symulowanego odłączenia zasilania jednego węzła w celu weryfikacji automatycznego restartu maszyn na pozostałych węzłach. |
| Bezpieczeństwo i Monitoring | 1. Konfiguracja wbudowanego firewalla na poziomie klastra (blokada dostępu do panelu zarządzania z nieautoryzowanych podsieci). 2. Skonfigurowanie powiadomień e-mail (SMTP) o awariach sprzętowych, problemach z backupem lub utracie łączności. 3. Wdrożenie uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA) dla kont administratorów. |
| Dokumentacja Powykonawcza | Dostarczenie dokumentacji technicznej zawierającej: - Schemat logiczny i fizyczny połączeń sieciowych, - Adresację IP i konfigurację VLAN, - Opis konfiguracji pamięci masowej, - Procedury startowe i zatrzymywania klastra, - Dane dostępowe (przekazanie haseł). |

# Serwer kopii zapasowych wraz z biblioteką taśmową  - 1 komplet

Serwer:

Producent: ………………………………………………

Nazwa produktu, model: ………………………………………………………………………

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Potwierdzenie wymaganych paramentów/funkcjonalności TAK/NIE lub podać (przy zaznaczeniach) Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Typu RACK, wysokość nie więcej niż 2U; Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej wraz z ramieniem porządkującym kable; Możliwość zainstalowania 12 dysków twardych hot plug 3,5” Fizyczne zabezpieczenie (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiające fizyczny dostęp do dysków twardych; Wyposażona w czujnik otwarcia obudowy; Musi być przygotowana do obsługi 5 slotów PCIe typu FH (pełnej wysokości). |  |
| Płyta główna | Dwuprocesorowa; Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera; Możliwość instalacji procesorów 60-rdzeniowych; Moduł TPM 2.0; 32 gniazda pamięci RAM; Obsługa pamięci MRDIMM Musi umożliwiać rozbudowę do 9 interfejsów PCIe oraz posiadać 1 interfejs PCIe OCP; Możliwość instalacji 2 dysków Hot-Plug M.2 na płycie głównej (lub dedykowanym module) dyski nie mogą zajmować klatek dla dysków hot-plug 2,5”.. |  |
| Procesor | Min. Jeden procesor 12-rdzeniowy, taktowanie bazowe 2,2 GHz, architektura x86_64; osiągający w teście SPEC CPU2017 Floating Point wynik SPECrate2017_fp_base 402 pkt (wynik osiągnięty dla zainstalowanych dla dwóch procesorów). Wynik musi być opublikowany na stronie http://spec.org/ dla oferowanego serwera; | Podać |
| Pamięć RAM | Min. 128 GB pamięci RAM DDR5 Registered 6400MT/s; Obsługa 8 TB pamięci operacyjnej RAM DDR5; Obsługa ECC, Memory Miroring, ADDDC oraz SDDC;. | Podać |
| Interfejsy sieciowe | Interfejsy LAN, nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express: 4x 25Gbit SFP28 MMF LC oraz 2x 1Gbit Base-T w tym jeden port do zarządzania OOB serwerem; 2x 25Gbit SFP28 MMF LC 2x 25Gbit SFP28 MMF LC | podać |
| Dyski twarde | Zainstalowane 2 szt. dysków SSD SATA Hot-Plug 1.92TB DWPD>=4.5; Zainstalowane 8 szt. dysków Hot-Plug 8TB; |  |
| Kontrolery I/O | Kontroler SAS HBA obsługujący 12 dysków wewnętrznych; Dwuportowy kontroler FC 16Gbps; |  |
| Wbudowane porty | Zintegrowana karta graficzna ze złączem cyfrowym Display Port lub DVI-D z tyłu serwera; 2 porty USB na froncie obudowy w tym jeden port umożliwiający podłączenie do karty zarządzającej;; 2 porty USB 3.2 z tyłu obudowy; 2 porty USB 3.2 wewnętrzne; Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera. |  |
| Zasilanie, Chłodzenie | Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 96% (tzw. klasa Titanium) o mocy 900W; Redundantne wentylatory hotplug. |  |
| Zarządzanie | Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii; informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym slocie PCI Express; procesory CPU; pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM; status karty zarządzającej serwera; wentylatory; bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty głównej; zasilacze; system przewidywania/rozpoznawania awarii musi być niezależny i działać w przypadku odłączenia kabli zasilających serwera (podtrzymywany kondensatorowo lub bateryjnie w celu uruchomienia przy odłączonym zasilaniu sieciowym); Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP); Możliwość przejęcia konsoli tekstowej; Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM); Obsługa serwerów proxy (autentykacja); Obsługa VLAN; Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU); Wsparcie dla protokołu SSDP; Obsługa protokołów TLS 1.2, SSL v3; Obsługa protokołu LDAP; Integracja z HP SIM; Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP; Możliwość backupu i odtwarzania ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej; Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); Wbudowana w kartę zarządzającą (lub zainstalowana) pamięć flash dająca możliwość zdalnej instalacji systemu operacyjnego lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN; Serwer posiada możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej. |  |
| Warunki gwarancji | 36 miesięcy gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy do końca następnego dnia od zgłoszenia. Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 2 godziny robocze od zgłoszenia Naprawa realizowana przez producenta serwera lub autoryzowany przez producenta serwis. Uszkodzone dyski nie podlegają zwrotowi organizacji serwisowej; Funkcja automatycznego zgłaszania usterek i awarii sprzętowych w helpdesk/servicedesk producenta sprzętu; Możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet (portal), |  |
| Inne wymagania | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta; Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta; Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki; W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; Możliwość pracy w pomieszczeniach o wilgotności w zawierającej się w przedziale 10 - 85 %; Zgodność z normami: CB, RoHS, WEEE, GS oraz CE lub równoważnymi |  |
| Inne wymagania | Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę musi być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji, nieużywany i niezarejestrowany na innego klienta w bazie klientów producenta sprzętu. Data produkcji nie wcześniejsza niż rok 2025. Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Deklaracja zgodności CE |  |

Biblioteka Taśmowa

Producent: ………………………………………………

Nazwa produktu, model: ………………………………………………………………………

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Potwierdzenie wymaganych paramentów/funkcjonalności TAK/NIE Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne | Obudowa RACK 3U Redundantne zasilanie, minimum 2 zasilacze Typ napędu zainstalowanego napędu – LTO-9 FC Liczba zainstalowanych napędów – 2 Liczba obsługiwanych napędów – 42 Liczba obsługiwanych slotów – 560 Liczba dostarczonych aktywnych slotów – 40 Liczba slotów Import/Export - 2 Wbudowany skaner kodów paskowych na nośnikach LTO Lokalne zarządzanie za pomocą panelu/pulpitu operatora Obsługa standardu LTFS Funkcja partycjonowania, możliwość utworzenia 2 wirtualnych bibliotek Obsługa szyfrowania danych na nośniku LTO Obsługa nośników LTO RW oraz LTO WORM Gwarantowana kompatybilność odczytu taśm LTO-8 Gwarantowana kompatybilność zapisu taśm LTO-8 Interfejs zdalnego zarządzania - Ethernet 10/100Mb/s złącze RJ-45 Zapis danych: 300 MB/s Odczyt danych: 750 MB/s Rozmiar bufora: 1000 MB Wilgotność pracy 20-50% Temperatura otoczenia pracy 15-25 stopni Celsiusa Zasilanie 200-240V |  |
| Wyposażenie | Wraz z urządzeniem należy dostarczyć także zestaw nośników danych wielokrotnego zapisu o pojemności bez kompresji minimum 12,0 TB każdy w ilości 20 szt., jednokrotnego zapisu (WORM) o pojemności bez kompresji minimum 12,0 TB każdy w ilości 10 szt. oraz 1 nośnik czyszczący, przy czym wszystkie dostarczone nośniki muszą być kompatybilne i dedykowane do współpracy z oferowanym urządzeniem, wszystkie nośniki muszą być wyposażone w etykiety z kodami kreskowymi. |  |
| Panel Zarządzający | Możliwość wyświetlenia następujących informacji: -Dokładna data i czas na urządzeniu -Adres IP urządzenia -Adres MAC urządzenia -Numer seryjny urządzenia -Numer seryjny zainstalowanego napędu -Wersja firmware zainstalowanego napędu -Log błędów urządzenia -Ustawienia sieci IPv4 oraz IPv6 Możliwość wydawania komend: -Otwórz „Mailslot” -Odblokuj magazynek -Przenieś nośnik -Ponowna inwentaryzacja Możliwość konfiguracji: -Kodu PIN dostępu do panelu zarządzającego -Zmiana daty i czasu na urządzeniu -Zmiana języka panelu zarządzania -Ustawienie autoczyszczenia napędu -Ustawienie tzw. MailSlot -Zmiana ustawień sieci: DHCP lub IP/Maska/Brama -Przywrócenie ustawień domyślnych urządzenia -Zapisanie konfiguracji ustawień -Przywrócenie konfiguracji ustawień Czynności serwisowe: -Sprawdzenie stanu biblioteki -Wykonanie testu biblioteki -Wykonanie aktualizacji firmware biblioteki (z portu USB) -Wykonanie aktualizacji firmware napędu (z portu USB) -Restart biblioteki |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy do końca następnego dnia od zgłoszenia. Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 2 godziny robocze od zgłoszenia Naprawa realizowana przez producenta serwera lub autoryzowany przez producenta serwis. Uszkodzone dyski nie podlegają zwrotowi organizacji serwisowej; Funkcja automatycznego zgłaszania usterek i awarii sprzętowych w helpdesk/servicedesk producenta sprzętu; Możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet (portal), |  |
| Spełniane normy i standardy | EN 62368-1, IEC 62368-1, IEC 60950-1 EN 61000-3-3, EN 61000-3-2, ICES 003 Class A, FCC Part-15 Class A, VCCI Class A RoHS, Weee, CE, lub równoważne |  |
| Inne wymagania | Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę musi być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji, nieużywany i niezarejestrowany na innego klienta w bazie klientów producenta sprzętu. Data produkcji nie wcześniejsza niż rok 2025. Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Deklaracja zgodności CE |  |

# Licencja oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych – 1 komplet

Producent: ………………………………………………

Nazwa produktu: ………………………………………………………………………

System musi stanowić autonomiczne środowisko ochrony danych (Data Protection), wdrażane na odseparowanych fizycznie zasobach sprzętowych w celu zapewnienia izolacji kopii zapasowych od środowiska produkcyjnego. Rozwiązanie musi być dedykowane do bezagentowej współpracy z zamawianym wirtualizatorem, zapewniając spójność i integralność zabezpieczanych maszyn wirtualnych.

| Obszar | Wymaganie Minimalne (Graniczne) |
| --- | --- |
| Architektura i Deduplikacja | 1. System musi obsługiwać inkrementalne kopie zapasowe (incremental-forever), gdzie przesyłane są tylko zmienione bloki danych. 2. Deduplikacja: System musi posiadać wbudowany mechanizm deduplikacji danych na poziomie bloków, działający po stronie klienta (przed wysłaniem danych przez sieć) w celu redukcji obciążenia łącza i zajętości dysku. 3. Obsługa kompresji danych (np. ZSTD) w locie. |
| Obsługa Repozytoriów (Datastore) | 1. Możliwość tworzenia niezależnych repozytoriów na lokalnych systemach plików (ZFS, ext4, XFS), zasobach sieciowych (NFS/CIFS) oraz bezpośrednio na zasobach rozproszonej macierzy (np. RBD/CephFS), zapewniając wysoką dostępność kopii zapasowych. 2. Każdy magazyn musi obsługiwać miliony plików backupu bez spadku wydajności. 3. System musi zapewniać bezpieczeństwo danych poprzez obsługę szyfrowania (np. AES-256). 4. System musi obsługiwać mechanizm Przestrzeni Nazw (Namespaces) wewnątrz jednego magazynu danych, umożliwiając logiczną separację kopii. 5. Możliwość przełączania magazynów w Tryb Konserwacji (Maintenance Mode) dla celów serwisowych. |
| Integracja z Wirtualizacją | 1. Ścisła integracja z systemem wirtualizacji (zgodnym z wymaganiami z sekcji wirtualizacji) bez konieczności instalowania agentów wewnątrz systemów gości (agentless backup dla VM). 2. Obsługa backupu kontenerów systemowych (LXC/CT). 3. Obsługa backupu hostów fizycznych (bare-metal) poprzez klienta instalowanego w systemie operacyjnym (np. Debian/Ubuntu/RHEL). |
| Przywracanie Danych (Restore) | 1. Live Restore: Możliwość uruchomienia maszyny wirtualnej bezpośrednio z serwera backupu w trakcie trwania procesu przywracania danych w tle (minimalizacja czasu RTO). 2. File-level Restore: Możliwość przeglądania zawartości kopii zapasowej i pobierania pojedynczych plików/katalogów bezpośrednio z interfejsu webowego, bez konieczności przywracania całej maszyny. 3. Granularne przywracanie: możliwość wyboru konkretnej wersji (snapshotu) z osi czasu. |
| Synchronizacja i Replikacja (Off-site) | 1. Remote Sync: Możliwość synchronizacji (pull) zawartości magazynów danych z innych instancji serwera backupu (lokalizacja zdalna/zapasowa). 2. Synchronizacja musi być efektywna i przesyłać jedynie brakujące, zdeduplikowane bloki danych. 3. Możliwość ograniczenia przepustowości (rate limiting) dla zadań synchronizacji. |
| Weryfikacja i Konserwacja | 1. Weryfikacja: System musi posiadać mechanizm harmonogramowania zadań weryfikacji (Verify Jobs), które cyklicznie sprawdzają sumy kontrolne (CRC/SHA) przechowywanych bloków danych w celu wykrycia uszkodzeń (bit rot). 2. Czyszczenie (Pruning/GC): Automatyczny mechanizm usuwania starych kopii zgodnie z zadaną polityką retencji (np. zachowaj ostatnie 7 dni, 4 tygodnie, 12 miesięcy) oraz odzyskiwania miejsca (Garbage Collection). |
| Obsługa Bibliotek Taśmowych (LTO) | 1. Natywna obsługa napędów i bibliotek taśmowych LTO (od generacji LTO-5 wzwyż). 2. Zarządzanie biblioteką (zmieniarką), napędami oraz pulami nośników z poziomu interfejsu graficznego (GUI). 3. Obsługa kodów kreskowych (Barcode Reader) i automatycznego etykietowania taśm. 4. Możliwość definiowania zadań archiwizacji (Tape Backup Jobs) przenoszących dane z dysków na taśmy z zachowaniem harmonogramów. |
| Zarządzanie i Bezpieczeństwo | 1. Centralny interfejs webowy (HTML5) do zarządzania wszystkimi aspektami systemu. 2. System ról (RBAC) i integracja z zewnętrznymi dostawcami tożsamości (LDAP/AD/OpenID). 3. Wsparcie dla uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA/WebAuthn). 4. System musi udostępniać pełne API typu REST, pokrywające funkcjonalności GUI. 5. Możliwość generowania Tokenów API z granularnymi uprawnieniami (np. tylko do zapisu backupu) dla zwiększenia bezpieczeństwa. |

Wymagania funkcjonalne – Subskrypcja i Wsparcie Techniczne

| Obszar | Wymaganie Minimalne (Graniczne) |
| --- | --- |
| Dostęp do stabilnych repozytoriów (Enterprise) | 1. Wykonawca zapewni dostęp do dedykowanego, stabilnego repozytorium pakietów (klasy Enterprise), przeznaczonego do zastosowań produkcyjnych. 2. Repozytorium musi zawierać pakiety oprogramowania poddane rozszerzonym testom jakości i stabilności (w odróżnieniu od repozytoriów testowych/community). 3. Gwarancja dostępu do krytycznych aktualizacji bezpieczeństwa i poprawek błędów przez cały okres trwania subskrypcji. |
| Kanały i system obsługi zgłoszeń | 1. Dostęp do dedykowanego Portalu Klienta producenta umożliwiającego zarządzanie licencjami oraz zgłaszanie incydentów. 2. Zgłoszenia muszą być obsługiwane bezpośrednio przez inżynierów wsparcia producenta lub autoryzowanych inżynierów z certyfikacją producenta. 3. Obsługa zgłoszeń w języku angielskim (bezpośrednio u producenta) lub w języku polskim (za pośrednictwem Autoryzowanego Partnera/Dystrybutora świadczącego pierwszą linię wsparcia). |
| Poziom usług (SLA) i limity zgłoszeń | 1. Nielimitowana liczbę zgłoszeń serwisowych, 2. Czas reakcji: Maksymalnie 2 godziny robocze od momentu zarejestrowania zgłoszenia (w dni robocze) 3. Przez „godziny robocze” rozumie się dni robocze w godzinach urzędowania wsparcia producenta (zazwyczaj 8:00 – 17:00 czasu lokalnego). |
| Zakres wsparcia merytorycznego | 1. Pełne wsparcie w zakresie instalacji, aktualizacji oraz bieżącego zarządzania systemem kopii zapasowych. Obejmuje to pomoc w konfiguracji harmonogramów (Backup Schedules), retencji danych (Pruning) oraz weryfikacji integralności archiwów (Verification Jobs). 2. Wsparcie merytoryczne w zakresie mechanizmów deduplikacji danych po stronie klienta oraz serwera w celu minimalizacji zajętości przestrzeni dyskowej. Pomoc w dostrojeniu wydajności zapisu/odczytu przy składowaniu danych na lokalnych systemach plików lub zasobach rozproszonych. 3. wsparcie dla zintegrowanej pamięci masowej Ceph, obejmujące diagnostykę, optymalizację wydajności oraz rozwiązywanie incydentów dotyczących warstwy składowania danych, świadczone w ramach subskrypcji. 4. Wsparcie przy konfiguracji sieci wirtualnych |
| Wsparcie zdalne i tryb offline | 1. Możliwość realizacji wsparcia poprzez analizę logów systemowych oraz (za zgodą Zamawiającego) poprzez bezpieczne sesje zdalne (SSH). |
| Okres obowiązywania | 1. Subskrypcja wsparcia technicznego musi być ważna przez okres 36 miesięcy od daty aktywacji usługi. 2. Model licencjonowania zgodny z polityką producenta (np. per Socket CPU). Oferta musi obejmować odpowiednią liczbę subskrypcji pokrywającą wszystkie procesory (gniazda) w dostarczanych serwerach. |

Usługi Wdrożeniowe, Migracja z Vmware, konfiguracja backupu

Założenia: Obecne środowisko systemów kluczowych oparte jest na rozwiązaniu VMware vSphere/ESXi. Wykonawca zobowiązany jest do pełnej migracji wskazanych systemów kluczowych do nowej architektury i uruchomienia procesów backupu.

| Obszar | Wymaganie Minimalne (Graniczne) |
| --- | --- |
| Analiza i Plan Migracji | 1. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację obecnego środowiska (VMware) i przygotuje Harmonogram Migracji. 2. Harmonogram musi uwzględniać minimalizację czasu niedostępności usług (downtime) oraz tzw. okna serwisowe (prace po godzinach pracy Zamawiającego – ze względu na charakter pracy Szpitala migracje możliwe wyłącznie w nocy lub w weekendy). 3. Wykonawca musi przedstawić Plan Wycofania (Rollback Plan) na wypadek niepowodzenia migracji danej maszyny. |
| Proces Migracji (V2V) | 1. Wykonanie migracji (V2V - Virtual to Virtual) dla systemów kluczowych ze środowiska VMware do dostarczonego środowiska KVM. 3. Wykonawca odpowiada za poprawną konwersję formatów dysków wirtualnych (z .vmdk na formaty natywne dla nowego systemu, np. qcow2/zvol). |
| Dostosowanie Systemów (Sterowniki) | 1. W ramach migracji Wykonawca musi usunąć stare narzędzia integracyjne (VMware Tools) z systemów gości. 2. Kluczowe: Instalacja i konfiguracja sterowników parawirtualizowanych VirtIO (dla kontrolerów dyskowych, kart sieciowych, kontrolera pamięci i urządzenia "balloon") wewnątrz migrowanych systemów (Windows/Linux) w celu zapewnienia maksymalnej wydajności. 3. Weryfikacja i poprawa konfiguracji sieciowej (adresacja IP) po zmianie wirtualnych kart sieciowych. |
| Konfiguracja Strategii 3-2-1 (Backup & Archiwizacja) | Wykonawca skonfiguruje system backupu tak, aby automatycznie realizował regułę 3-2-1 (3 kopie danych, 2 różne nośniki, 1 lokalizacja zdalna), w tym: 1. Kopia 1 (Szybka/Robocza): Konfiguracja podstawowego magazynu danych (Datastore) z wykorzystaniem natywnych mechanizmów blokowych macierzy rozproszonej (RBD). Rozwiązanie musi zapewniać wysoką wydajność operacji wejścia/wyjścia (I/O) oraz minimalizację parametru RTO (Restore Time Objective) poprzez bezpośrednią integrację warstwy backupu z klastrem obliczeniowym. 2. Kopia 2 (Nośnik Taśmowy - LTO): - Fizyczne podłączenie biblioteki taśmowej do serwera backupu. - Konfiguracja zmieniarki i napędów w systemie. - Utworzenie pul nośników (Media Pools) oraz polityki retencji taśm (np. GFS: Grandfather-Father-Son). - Skonfigurowanie harmonogramu zadań archiwizacji (Tape Jobs) przenoszących dane z dysku na taśmę. - Konfiguracja obsługi kodów kreskowych i powiadomień o konieczności wymiany nośników. 3. Kopia 3 (Chmura): - Konfiguracja szyfrowanej replikacji danych do dostarczonej usługi chmurowej - Zastosowanie limitowania pasma (Traffic Shaping) dla zadań replikacji, aby nie utrudniać pracy bieżącej sieci. - Weryfikacja czy dane w lokalizacji zdalnej są odseparowane i zabezpieczone przed nadpisaniem (ochrona przed ransomware). |

- Usługa przetwarzania w chmurze obliczeniowej SaaS - Usługa chmurowa - przechowywanie backupu w chmurze w okresie 36 miesięcy

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi w modelu abonamentowym (SaaS/Managed Service) obejmującej:

  - Udostępnienie zdalnego repozytorium chmurowego do replikacji kopii zapasowych (Cloud Backup).

  - Zapewnienie wsparcia administracyjnego dla infrastruktury serwerowej i wirtualizacyjnej obsługującej kopie zapasową Systemów Kluczowych

  - Gwarancję wsparcia w procesie odtwarzania danych (Disaster Recovery).

W rozumieniu niniejszego zamówienia oraz zgodnie z wytycznymi audytu bezpieczeństwa (KPO D1.1.2), za Kluczowe Systemy podlegające szczególnemu reżimowi ochrony backupowej uznaje się:

  - System Szpitalny (HIS) – serwery aplikacyjne i bazodanowe (wraz z bazami danych obsługującymi część medyczną)

  - Systemy Diagnostyki Obrazowej (RIS/PACS) – w tym serwery opisowe i archiwa obrazów medycznych.

  - Systemy Laboratoryjne (LIS) – serwery obsługujące laboratoria analityczne i mikrobiologiczne.

  - Systemy Zarządzania (ERP/HR) – systemy finansowo-księgowe oraz kadrowo-płacowe.

  - Systemy Obsługi Apteki Centralnej i Sterylizacji

  - Infrastruktura Tożsamości i Usług Sieciowych – Kontrolery Domeny (Active Directory), serwery DNS, DHCP, serwery plików oraz bramy dostępowe (VPN/Firewall).

Wykonawca usługi zobowiązany jest zapewnić mechanizmy ochrony danych spełniające poniższe wymogi bezpieczeństwa, będące warunkiem koniecznym do pozytywnej walidacji w ramach audytu KPO.

| Obszar Wymagań | Wymagany standard realizacji (Opis) |
| --- | --- |
| Strategia Backupu (3-2-1) | 1. System musi realizować strategię backupu zgodną z regułą 3-2-1: min. 3 kopie danych, na 2 różnych nośnikach, w tym 1 kopia w lokalizacji zdalnej (Off-site / Chmura). 2. Kopia zdalna musi być izolowana od sieci lokalnej (ochrona przed atakami ransomware) i przesyłana kanałem szyfrowanym. |
| Testowanie Odtwarzania (Recovery Testing) | 1. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzania cyklicznych (minimum raz na 180 dni) testów odtworzeniowych dla Kluczowych Systemów. 2. Testy muszą weryfikować nie tylko spójność plików backupu (sumy kontrolne), ale faktyczną zdolność do uruchomienia maszyny wirtualnej i aplikacji (np. próbne uruchomienie bazy danych w środowisku odizolowanym - Sandbox). |
| Parametry Czasowe (RTO/RPO) | 1. RPO (Recovery Point Objective): Maksymalnie 24h dla systemów standardowych, maksymalnie 4h dla baz danych systemów kluczowych. 2. RTO (Recovery Time Objective): Czas przywrócenia dostępności krytycznego systemu nie może przekroczyć 4 godzin od momentu zgłoszenia awarii. |
| Niezmienność Kopii (Immutability) | 1. System backupu musi obsługiwać mechanizm niezmienności danych (Immutability) przez określony czas (np. 7-14 dni), uniemożliwiający skasowanie lub nadpisanie kopii nawet przez administratora z najwyższymi uprawnieniami (ochrona przed atakiem wewnętrznym i ransomware). |
| Wsparcie w Sytuacji Kryzysowej | 1. W ramach usługi wsparcia Wykonawca gwarantuje całodobową (24/7) dostępność inżyniera w trybie 2h SLA (czas reakcji), który fizycznie lub zdalnie przeprowadzi procedurę Disaster Recovery. 2. Procedura ta obejmuje: odtworzenie całego środowiska wirtualnego, przywrócenie maszyn z backupu oraz weryfikację integralności danych po awarii. 3. Dostępność wsparcia w trybie 24/7 |
| Wsparcie bieżące | W ramach bieżącego wsparcia Wykonawca gwarantuje 2 godziny konsultacji miesięcznie na każdy z dostarczonych fizycznych serwerów objętych procesem backupu (3xVM,1 serwer backupu). Konsultacje mogą obejmować zakres: - Aktualizacji pakietów systemowych, w tym poprawki bezpieczeństwa. - Aktualizacji i konfiguracji aplikacji dodatkowych zainstalowanych na serwerze wchodzących w skład oficjalnych repozytoriów poprawek. - Tuning systemu operacyjnego. - Aktualizacja konfiguracji połączeń szyfrowanych zgodnie z aktualnie obowiązującymi dobrymi praktykami. - Konsultacji w zakresie optymalizacji obciążenia serwerów - Proponowania rozwoju systemu, alokacji zasobów, rozbudowy i zmian. - Instalacji i konfiguracji nowych maszyn wirtualnych |
| Raportowanie i Audytowalność | 1. System musi generować automatyczne raporty potwierdzające poprawność wykonania backupów dla każdego z Kluczowych Systemów. 2. Raporty te muszą być archiwizowane i dostępne dla audytorów KPO jako dowód zachowania ciągłości działania (Business Continuity). |

Zdalne repozytorium (pojemność 10 TB)

| Obszar | Wymagania Szczegółowe |
| --- | --- |
| Integracja i Protokół | 1. Repozytorium musi być w pełni kompatybilne z zakupionym przez Zamawiającego systemem backupu 2. Wymagana obsługa natywnego protokołu replikacji, umożliwiająca przesyłanie deduplikowanych i przyrostowych kopii danych (minimalizacja użycia łącza). 3. Brak konieczności instalowania pośredników (bramek VPN) – komunikacja bezpośrednia po bezpiecznym protokole (np. HTTPS/TLS 1.3). |
| Bezpieczeństwo Danych | 1. Zero Trust / Szyfrowanie: Dane muszą być przesyłane i przechowywane w formie zaszyfrowanej. Wykonawca (dostawca chmury) nie może posiadać dostępu do kluczy szyfrujących ani możliwości odczytu treści backupów. 2. Pełna izolacja przestrzeni dyskowej dedykowanej Zamawiającemu. |
| Dostępność i Monitoring | 1. Repozytorium musi gwarantować dostępność (SLA) na poziomie minimum 99,5% w skali miesiąca. 2. Zamawiający musi mieć dostęp do panelu lub raportów umożliwiających weryfikację zajętości przestrzeni i historii replikacji. 3. W przypadku awarii infrastruktury lokalnej Zamawiającego, repozytorium chmurowe musi umożliwiać natychmiastowe rozpoczęcie pobierania danych (restore) lub uruchomienie maszyn |
| Funkcjonalność | 1. Możliwość przywracania danych z chmury w trybie granularnym (pojedyncze pliki, konkretne maszyny wirtualne, kontenery). 2. System musi obsługiwać mechanizmy retencji (przechowywania) kopii zgodnie z polityką Zamawiającego (np. GFS - Grandfather-Father-Son), automatycznie usuwając stare wersje (pruning). |

Wymagania dotyczące systemu zarządzania ciągłością działania

Wykonawca, przez cały okres realizacji umowy, musi posiadać wdrożony i utrzymywany System Zarządzania Ciągłością Działania zgodny z normą PN-EN ISO 22301 lub równoważną. System ten musi obejmować procesy związane z dostawą, instalacją, konfiguracją oraz wdrożeniem sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia.

Wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Wykonawca, przez cały okres realizacji umowy, musi posiadać wdrożony i utrzymywany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 27001 lub równoważną. System ten musi obejmować procesy związane z obsługą, konfiguracją i integracją urządzeń sieciowych oraz systemów bezpieczeństwa dostarczanych w ramach zamówienia.

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- aktualny certyfikat ISO 22301 lub dokument równoważny,

- aktualny certyfikat ISO 27001 lub dokument równoważny,

# Szkolenie dla użytkowników korzystających z produktu przedsięwzięcia - szkolenie dla 2 administratorów w zakresie obsługi Systemu kopii zapasowych (5 dni szkoleniowych dla każdego z Administratorów)

# Cel i zakres szkolenia

Celem usługi jest przekazanie wiedzy niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz ciągłości działania infrastruktury informatycznej Szpitala. Z uwagi na ścisłą integrację systemu backupu z warstwą wirtualizacji, szkolenie obejmuje kompleksową obsługę Systemu Centralnego Backupu oraz Środowiska Źródłowego (Wirtualizatora), niezbędnego do przeprowadzenia skutecznych procedur odtwarzania po awarii (Disaster Recovery).

II. Minimalny Zakres Szkolenia (5 dni / 40h)

Program szkolenia ma przeprowadzić administratorów przez pełny cykl życia kopii zapasowej: od przygotowania infrastruktury, przez wykonanie backupu, aż po jego skuteczne odtworzenie.

Dzień 1: Przygotowanie środowiska źródłowego do procesów backupu

Architektura systemu wirtualizacji jako fundamentu dla systemu kopii zapasowych.

Sieć dla backupu: Konfiguracja odseparowanych VLAN-ów i interfejsów sieciowych w celu zapewnienia wydajnego przesyłania danych backupowych bez obciążania sieci produkcyjnej szpitala.

Pamięć masowa: Konfiguracja pul zasobów (Pools) i obrazów RBD pod kątem natywnej obsługi snapshotów typu Copy-on-Write (CoW) oraz integracji z API systemów backupowych.

Zarządzanie węzłami klastra w kontekście dostępności usługi.

Dzień 2: Konfiguracja obiektów backupu (VM i Kontenerów)

Optymalizacja konfiguracji maszyn wirtualnych i kontenerów pod kątem integralności danych (instalacja agentów gościa QEMU Guest Agent).

Zarządzanie dyskami wirtualnymi i ich wpływ na czas wykonywania kopii przyrostowych.

Mechanizmy "Dirty Bitmap" – śledzenie zmian w danych na potrzeby szybkiego backupu.

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników do wykonywania i przywracania kopii (Role-Based Access Control).

Dzień 3: Ciągłość działania (Business Continuity) jako uzupełnienie backupu

Konfiguracja klastra Wysokiej Dostępności (High Availability) w celu minimalizacji czasu przestoju (RTO).

Replikacja maszyn wirtualnych w czasie rzeczywistym między węzłami jako forma natychmiastowej kopii zapasowej.

Mechanizmy zapobiegania uszkodzeniom danych w klastrze (Fencing/Watchdog) przed wykonaniem backupu.

Dzień 4: Konfiguracja Systemu Centralnego Backupu (Core Backup System)

Instalacja i konfiguracja dedykowanego serwera backupu (Backup Server).

Zarządzanie repozytoriami danych (Datastore) i ich zabezpieczanie przed dostępem osób niepowołanych.

Efektywność składowania: Konfiguracja i weryfikacja mechanizmów deduplikacji i kompresji danych (redukcja zajętości przestrzeni dyskowej).

Implementacja polityki retencji (Pruning) – harmonogramowanie przechowywania kopii (np. dzienne, tygodniowe, roczne) zgodnie z wymogami prawnymi i audytowymi.

Konfiguracja szyfrowania backupów po stronie klienta (Client-side encryption).

Dzień 5: Procedury awaryjne i odtwarzanie danych (Disaster Recovery)

Warsztaty praktyczne z odtwarzania danych (Recovery Testing):

Scenariusz 1: Odtworzenie pojedynczych plików usuniętych przez użytkownika (File Restore).

Scenariusz 2: Awaria systemu operacyjnego maszyny wirtualnej – przywracanie z punktu w czasie (Snapshot Rollback).

Scenariusz 3: Całkowita awaria serwera fizycznego – odtworzenie maszyn na zapasowym sprzęcie (Bare-metal restore).

Funkcja Live Restore – uruchamianie usług krytycznych bezpośrednio z backupu w celu minimalizacji przestoju.

Konfiguracja zdalnej replikacji kopii zapasowych do chmury/drugiej lokalizacji (Off-site backup) zgodnie z regułą 3-2-1.

III. Wymagania organizacyjne

Miejsce: Siedziba Zamawiającego (Training on the Job).

Czas trwania: 5 dni roboczych.

Certyfikacja: Uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności w zakresie „Administracji Systemem Kopii Zapasowych i Ciągłości Działania”.