## Załącznik nr 7a do SWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

1. Nazwa i przedmiot zamówienia
Wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie wykonania instalacji gazów medycznych dla zadania: „Przebudowa sal chorych Oddziału Otolaryngologicznego na potrzeby sali diagnostyczno-zabiegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem”.

2. Lokalizacja inwestycji
Regionalny Szpital w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31-33, Budynek A, VI piętro Oddział Otolaryngologii

3. Stan istniejący

3.1 Budynek szpitala zlokalizowany jest na wydzielonym i ogrodzonym terenie w Kołobrzegu,

przy ul. Łopuskiego 31-33, na działce nr 52/8.

Pomieszczenia objęte opracowaniem są zlokalizowane na VI piętrze ośmiokondygnacyjnego budynku głównego szpitala. Oddział otolaryngologii zajmuje obszar od północno-wschodniego szczytu budynku do centralnego węzła komunikacji pionowej. Po drugiej stronie węzła zlokalizowany jest oddział okulistyczny.

Przebudowywane pomieszczenia to 3 sale łóżkowe zlokalizowane od strony południowo-wschodniej, w sąsiedztwie klatki schodowej. Po drugiej stronie korytarza znajduje się istniejąca sala zabiegowo-operacyjna z zapleczem, mieszczącym przebieralnię i pomieszczenie przygotowania personelu do zabiegu, pokój wypoczynkowy oraz magazyn i pomieszczenie gospodarcze. Wejście do sali zabiegowej prowadzi przez śluzę pacjenta. W sali stosowane są sprzęt i materiały jednorazowego użytku. Budynek szpitala, ośmiokondygnacyjny (z nadbudowaną kondygnacją techniczną), całkowicie podpiwniczony, wykonany jest w konstrukcji szkieletowej - szkielet żelbetowy prefabrykowany w układzie poprzecznym (ramy H). Stropy masywne gęstożebrowe typu Ackerman, ściany piwnic i usztywniające –

murowane z cegły i żelbetowe, ściany zewnętrzne osłonowe murowane z gazobetonu, ściany wewnętrzne działowe – murowane z cegły dziurawki, stropodach płaski wentylowany, konstrukcja dachu – płyty dachowe żelbetowe prefabrykowane, pokrycie dachu - papa. Budynek jest po całkowitej termomodernizacji i jest docieplony metodą „lekką-mokrą”

Budynek jest wyposażony we wszystkie media z wewnętrznych sieci szpitalnych, a planowana

przebudowa nie powoduje zwiększenia zapotrzebowania na media.

4. Projektowane rozwiązania funkcjonalne ogólne

Projektowana przebudowa ma na celu utworzenie drugiej sali zabiegowej w strukturze oddziału

otolaryngologii oraz wydzielenie pomieszczeń zabiegowych od reszty oddziału.

Część istniejącego korytarza oddziału wydzielono od reszty pomieszczeń oddziału drzwiami

dwuskrzydłowymi przeszklonymi szybami nieprzeziernymi i przeznaczono tę część oddziału na blok zabiegowy, pozostawiając jednocześnie funkcję ewakuacji osób z oddziału do istniejącej klatki schodowej. Po jednej stronie pozostawiono istniejącą salę zabiegową oraz pomieszczenia towarzyszące. Po drugiej stronie połączono dwie istniejące sale chorych i zaprojektowano salę diagnostyczno-zabiegową z wydzieloną myjnią dla lekarzy. W sali zaprojektowano zamurowanie istniejących okien (skierowanych na południowy wschód), ponieważ planowane zabiegi wymagają precyzyjnego i w pełni kontrolowanego oświetlenia pola operacyjnego, które mogłoby być zakłócone przez światło naturalne i promienie słoneczne

wpadające przez okna. Pole operacyjne będzie oświetlane przez lampę bezcieniową montowaną nad stołem zabiegowym na ruchomych ramionach, umożliwiających prawidłowe ustawienie światła w trakcie zabiegu. Dodatkowo na sali będzie zainstalowany monitor do przeglądania w trakcie zabiegu plików z diagnostyki obrazowej pacjenta. Wszystkie zabiegi będą wykonywane w znieczuleniu miejscowym (nie przewiduje się znieczulenia ogólnego pacjenta). W sali diagnostyczno-zabiegowej nie przewiduje się stałych miejsc pracy, zabiegi będą wykonywane przez personel zatrudniony na oddziale otolaryngologii. W trzeciej sali chorych zaplanowano 3 stanowiska dla pacjentów po zabiegu, otwarte na komunikację wewnętrzną, (będącą jednocześnie śluzą pacjenta), gdzie przewiduje się 2-3-godzinną obserwację pacjenta po zabiegu, a następnie przeniesienie go na salę łóżkową na oddziale. Istniejące pomieszczenia towarzyszące będą wspólne dla dwóch sal zabiegowych. W zespole będą używane (jak dotychczas) sprzęt i materiały jednorazowego użytku.

5. Zakres rzeczowy robót
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac zgodnie z Projektem Wykonawczym instalacji gazów medycznych, specyfikacją techniczną (STWiORB) oraz przedmiarem robót.

Do wykonania następujące elementy systemu dystrybucji gazów medycznych:

a)  Wewnętrzne instalacje gazów medycznych:

- Instalacja tlenu medycznego (O2) 5 bar

- Instalacja sprężonego powietrza medycznego (AIR) 5 bar

- Instalacja próżni medycznej (VAC) -0,06 bar

- Instalacja odciągu gazów poanestetycznych (AGSS)

b)  Końcowe punkty poboru instalacji

- Tablice / punkty poboru gazów

- Panele nadłóżkowe

- Kolumny medyczne

6. Informacje dodatkowe dla oferentów

- Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie szpitalnym – wymagane jest zabezpieczenie przed zapyleniem i hałasem.

- Może wystąpić potrzeba zmiany godzin pracy.

- Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w celu weryfikacji tras prowadzenia instalacji na VI budynku A.

9.Wykonanie Przedmiotu zamówienia polega w szczególności na „Przebudowa sal chorych Oddziału Otolaryngologicznego zlokalizowanych na VI piętrze budynku A na potrzeby sali diagnostyczno-zabiegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem” przebudowie, wyposażeniu, wykończeniu i oddaniu Zamawiającemu do użytkowania części Oddziału Otolaryngologii na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ oraz zgodnie z:

  - Dokumentacją Projektową stanowiącą załącznik nr 8a do SWZ, w skład której wchodzą:

    - Projekt wykonawczy Architektura + Konstrukcja

    - Projekt wykonawczy Instalacje Sanitarnej

    - Projekt wykonawczy Wentylacja Mechaniczna

    - Projekt wykonawczy Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

    - Projekt wykonawczy Gazy medyczne

    - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

  - Prawem Budowlanym;

  - zasadami wiedzy technicznej;

  - polskimi normami;

  - obowiązującymi przepisami a zwłaszcza przepisami BHP 
i przeciwpożarowymi, z oznakowaniem dróg ewakuacyjnych.

Uwaga:

Dostawa i montaż panelu nadłóżkowego poziomego trzystanowiskowego OPN-3 
i kolumny anastezjologicznej jednoramiennej leży po stronie Zamawiającego.

Wykonawca przygotuje instalacje gazów medycznych do podłączenia końcowych punktów poboru (panelu i kolumny).

Należy poz. przedmiaru  1.1.7. dotyczące jednostki zasilania medycznego (panel 
i kolumna) wyłączyć z oferty.