załącznik Nr 2 do SWZ

Wykonawca...........................................                                                                                                          Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów

….......................................                                                                                                            Opieki Zdrowotnej w Kozienicach

….......................................						                                        ul. Al. Wł. Sikorskiego 10

….......................................                                                                                                            26 – 900 Kozienice

tel./ fax.   ….......................................                                                                                                             tel.:/fax: (48) 67 97 200/ (48) 67 95 930

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY)

Działania zwiększające poziom cyberbezpieczeństwa szpitala w ramach wskaźnika D21G.R2

| L. p. z wniosku | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa*/ zł., gr. | Wartość netto zł., gr. | VAT % | Wartość brutto zł., gr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury backup dla systemu PACS | szt | 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | Zakup systemu ochrony danych medycznych z replikacją i backupem | szt | 1 |  |  |  |  |
| 3.4 | Zakup punktów dostępowych do rozszerzenia infrastruktury bezprzewodowej | szt | 5 |  |  |  |  |
| 3.5 | Rozbudowa i modernizacja zapory sieciowej nowej generacji z wsparciem i ochroną przed zagrożeniami | szt | 2 |  |  |  |  |
| 3.6 | Zakup urządzenia do centralnej analizy logów i zdarzeń bezpieczeństwa | szt | 1 |  |  |  |  |
| 3.7 | Subskrypcja wirtualnego systemu ochrony poczty elektronicznej | szt | 1 |  |  |  |  |
| 3.8 | Licencja wieczysta systemu kontroli dostępu sieciowego (NAC) | szt | 1 |  |  |  |  |
| 3.9 | Subskrypcja wirtualnych appliance systemu kontroli dostępu sieciowego | szt | 2 |  |  |  |  |
| 3.15 | Subskrypcja aktualizacji licencji systemu analizy logów bezpieczeństwa | szt | 1 |  |  |  |  |
| 3.18 | Szkolenia specjalistyczne z cyberbezpieczeństwa dla kadry informatycznej | szt | 1 |  |  |  |  |
| 3.22 | Usługa specjalistycznego szkolenia administratorów zaawansowanych systemów wykrywania zagrożeń XDR | szt | 1 |  |  |  |  |
| 3.24 | Usługa specjalistycznych szkoleń dla administratorów IT z obsługi infrastruktury sieciowej WiFi | szt | 1 |  |  |  |  |
| 3.25 | Usługa migracji systemu ochrony antywirusowej do platformy chmurowej | szt | 1 |  |  |  |  |
| 3.26 | Usługa wdrożenia infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa z dokumentacją techniczną | szt | 1 |  |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  | X |  |

*/ Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i opłaty ponoszone przez Zamawiającego

Cena netto /wartość/ zadania,  ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi .....................................................................................................................zł

(słownie zł:  .................................................................................................................................................................................................................................……….).

Cena brutto /wartość/ zadania, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi z ............ % podatek  VAT ........................................................................ zł.

(słownie zł: …………….......….................................................................................................................................................................................................................).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

| L. p. | Typ /model oferowanego sprzętu | Producent | Kraj produkcji | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

##### OPIS TECHNICZNO-JAKOŚCIOWY

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH

| L. p. | Parametry wymagane | Jednostka/ wartość minimalna wymagana | ## Wartość oceniana/ ## punktacja | #### Parametr oferowany: Tak – należy potwierdzić #### Podać – należy opisać i podać nr #### strony w ofercie potwierdzającej #### zaoferowany parametr | #### Numer Kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury backup dla systemu PACS Rozbudowa i modernizacja infrastruktury backup dla systemu PACS W ramach realizacji zamówienia pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury backup dla systemu PACS wymagane jest dostarczenie, wdrożenie oraz konfiguracja rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych, zapewniającego ochronę danych gromadzonych i przetwarzanych w systemie PACS oraz systemie pamięci masowej. Oferowane oprogramowanie musi być w pełni kompatybilne z dostarczaną infrastrukturą storage oraz umożliwiać wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych, w tym obsługę środowisk plikowych, harmonogramowanie zadań backupu, zarządzanie politykami retencji oraz weryfikację poprawności wykonanych kopii. Zamawiający wymaga również dostarczenia oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych serwerów systemu obrazującego, zapewniającego możliwość ochrony konfiguracji, danych systemowych oraz środowiska aplikacyjnego wykorzystywanego do obsługi systemu PACS. Oprogramowanie musi umożliwiać wykonywanie kopii zapasowych oraz odtwarzanie serwerów systemu obrazującego w sposób zapewniający ciągłość działania i bezpieczeństwo przetwarzanych danych medycznych. Zamawiający wymaga także dostarczenia licencji do Zintegrowanego Systemu Medycznego AlleRead w module ExPacs, umożliwiającej wykonywanie kopii zapasowych plików DICOM. Licencja musi zapewniać prawidłową współpracę z wdrażanym rozwiązaniem backupowym oraz umożliwiać ochronę danych obrazowych przechowywanych i przetwarzanych w systemie PACS. W celu zapewnienia wysokiej dostępności oraz odpowiedniej wydajności komunikacji pomiędzy elementami infrastruktury wymagane jest także dostarczenie dwóch przełączników sieciowych przystosowanych do pracy w środowisku data center. Przełączniki muszą umożliwiać redundancję połączeń, eliminację pojedynczego punktu awarii oraz konfigurację w architekturze zapewniającej ciągłość pracy w przypadku awarii jednego z urządzeń. Dostarczone komponenty, tj. macierz dyskowa, oprogramowanie backupowe, oprogramowanie do backupu serwerów systemu obrazującego, licencja do systemu AlleRead w module ExPacs oraz przełączniki sieciowe, muszą tworzyć w pełni kompatybilne i zintegrowane środowisko infrastrukturalne, zapewniające wysoką dostępność, skalowalność oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych, w szczególności danych medycznych systemu PACS zapisanych w formacie DICOM. Ilekroć w OPZ wskazano normy, specyfikacje techniczne lub rozwiązania referencyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. |  |  |  |  |  |
| I. Parametry podstawowe dla jednej macierzy plikowej |  |  |  |  |  |
| 1 | Obudowa do montażu w szafie rack 19” za pomocą dostarczonych dedykowanych elementów. Wysokość macierzy (kontrolery + półka dyskowa) maksymalnie 6U. | Tak | X |  |  |
| 2 | Macierz wyposażona w minimum 2 kontrolery pracujące w trybie active-active. Dopuszczalne architektury to: - symmetric active-active, - asymmetric active-active (ALUA). Kontrolery nie mogą pracować w trybie active-passive. Macierz nie może posiadać pojedynczego punktu awarii (SPOF), który powodowałby brak dostępu do danych. Macierz musi umożliwiać rozbudowę o co najmniej 2 dodatkowe kontrolery. | Tak | X |  |  |
| 3 | Wymagany min 1 procesor per kontroler min 12 rdzeni każdy. Macierz musi posiadać sumarycznie min 24 rdzenie. | Tak | X |  |  |
| 4 | Wymagana wydajność macierzy z warstwy SSD to min 60 000 IOPS przy następujących parametrach: a) Protokół: iSCSI, b) Porty: 10G, c) Read 75% - blok 8k, d) Write 25% - blok 8k, e) 100% Random f) Read Hit Ratio – nie więcej niż 10% g) Write Hit Ratio – nie więcej niż 10% h) Latency – max 1ms i) RAID 6 lub równoważny, tj. zapewniający odporność na awarię jednocześnie 2 dysków | Tak | X |  |  |
| 5 | Zamawiający wymaga następujących parametrów dla przestrzeni dyskowej oferowanej macierzy: a) Fizyczna przestrzeń dyskowa zbudowana za pomocą dysków SSD SAS oraz HDD NL SAS 7.2K RPM. b) Wymagana przestrzeń RAW na dyskach SSD SAS musi wynosić min 4,8 TB. c)Przestrzeń użytkowa w warstwie SSD SAS po zbudowaniu RAID 6 z 1 dyskiem hot-spare lub przestrzenią hot-spare równą pojemności min. 1 dysku musi wynosić min 2,1 TiB. d)Przestrzeń surowa (RAW) na dyskach NL SAS musi wynosić min 136 TB. e) Przestrzeń użytkowa w warstwie NL SAS po zbudowaniu RAID 6 z 1 dyskiem hot-spare lub przestrzenią hot-spare równą pojemności min. 1 dysku musi wynosić min 91 TiB. f) Przestrzeń użytkowa nie może zakładać wykorzystania mechanizmów redukcji danych takich jak deduplikacja czy kompresja. g) Wymagana możliwość rozbudowy przestrzeni RAW do 1 PB poprzez instalację dysków oraz półek dyskowych. Rozbudowa musi być wykonywana w sposób online, bez przerwy w dostępie do danych. Wymagana możliwość rozbudowy również o pojedynczy dysk. h) Macierz musi posiadać wbudowane porty SAS 3.0 do podłączania półek dyskowych. i)Oferowana macierz musi obsługiwać minimum 300 dysków. | Tak | X |  |  |
| 6 | Możliwość definiowania przez administratora dedykowanych dysków zapasowych tzw. hot spare drives lub przestrzeni spare. | Tak | X |  |  |
| 7 | Co najmniej 64GB pamięci cache na całą macierz (dwa kontrolery). Pamięć cache musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku awarii zasilania poprzez funkcję zapisu zawartości pamięci cache na nieulotną pamięć. Zamawiający akceptuje zastosowania dysków SSD/NVMe lub kart pamięci FLASH aby spełnić wymóg minimalnej ilości pamięci 64GB cache. | Tak | X |  |  |
| 8 | Razem kontrolery muszą udostępnić do hostów minimum: a) 12 portów 10Gb Eth z wkładkami optycznymi SFP+, b) 8 portów 25Gb Eth z wkładkami optycznymi SFP+. Wymagana jest możliwość rozbudowy o dodatkowe bez konieczności wymiany lub zakupu nowych kontrolerów. Karty sieciowe muszą być hot-swap, tzn w przypadku awarii muszą umożliwiać wymianę bez konieczności zatrzymywania pracy urządzenia, zatrzymywania dostępu do danych pozostałymi kartami i portami oraz bez konieczności wyjmowania całego kontrolera. Wymóg nie dotyczy portów wbudowanych w kontrolery. | Tak | X |  |  |
| 9 | Wymagana możliwość agregowania portów (bond port) oraz tworzenia VLANów na portach. | Tak | X |  |  |
| 10 | Wymagana funkcjonalność Link Failover w obrębie portów (Eth) wykorzystywanych do usług typu NAS. | Tak | X |  |  |
| 11 | Wymagane wsparcie dla FC, iSCSI. Wymagane wsparcie dla protokołów plikowych: a) CIFS (minimum SMB 2.0, SMB 3.0) b) NFS (minimum NFSv3, NFSv4.0 oraz NFSv4.1). Nie dopuszcza się wsparcia dla protokołów plikowych poprzez zastosowanie dodatkowego gateway’a / główki NAS. Protokoły NFS i CIFS muszą być natywnie wspierane przez oferowaną macierz. | Tak | X |  |  |
| 12 | Kontrolery wyposażone w funkcjonalność konfiguracji poziomu RAID 5 oraz 6 lub równoważnych tolerujących odpowiednio awarię 1 lub 2 dysków bez utraty danych. | Tak | X |  |  |
| 13 | Wymagana funkcjonalność tworzenia i prezentacji dysków logicznych (LUN) o pojemności większej niż zajmowana fizyczna przestrzeń dyskowych (ang. ThinProvisioning). Wymagana funkcjonalność zwrotu skasowanej przestrzeni dyskowej do puli zasobów wspólnych (ang. Space Reclamation). Wymagane dostarczenie w/w funkcjonalność na zainstalowana przestrzeń dyskową. Max liczba wolumenów blokowych (LUN) obsługiwanych przez macierz nie może być mniejsza niż 2000. Max liczba file system’ów (NAS) obsługiwanych przez macierz nie może być mniejsza niż 500. | Tak | X |  |  |
| 14 | Zarządzanie macierzą (wszystkimi kontrolerami) z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. Wymagane jest stałe monitorowanie stanu macierzy oraz możliwość konfigurowania jej zasobów. Wymagana możliwość monitorowania stanu żywotności dysków SSD SAS. Wymagane jest stałe monitorowanie wydajności obiektów takich jak: a) cała macierz b) kontrolery c) porty front-end d) porty logiczne e) linki replikacyjne f) dyski g) LUNy h) file systemy i) hosty Pod kątem parametrów takich jak: a) operacje wejścia/wyjścia IOPS b) przepustowość (KB/s lub MB/s) c) czas odpowiedzi (latency) d) średnie użycie CPU (w %) dla kontrolerów e) trafienia w cache (w %) dla operacji odczytu i zapisu dla kontrolerów Wymagana możliwość dostępu do historycznych danych wydajnościowych z poziomu GUI macierzy do co najmniej 1 rok wstecz lub jako równoważne dostarczenie fizycznego serwera z oprogramowaniem umożliwiającym zbieranie i przeglądanie danych historycznych w formie wykresów graficznych. Wymagana możliwość konfiguracji Multi-factor authentication. Wymagana możliwość definiowania polityk logowania oraz tworzenia użytkowników w oparciu o role. Wymagany min 1 port 1G Eth RJ45 per kontroler dedykowany do zarządzania macierzą. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane. | Tak | X |  |  |
| 15 | Tworzenie na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (ang. snapshot) wolumenów blokowych (LUN) w ramach macierzy do wykorzystania w celu np. wykonywania kopii zapasowych lub testów. Snapshoty muszą być wykonywanie w technologii ROW (Redirect On Write). Macierz musi umożliwiać utworzenie min 2000 snapshotów wolumenów blokowych (LUN) oraz min 4000 snapshotów file systemów. Wymagana funkcjonalność utworzenia harmonogramu snapshotów (zarówno dla wolumenów blokowych LUN jak i file systemów), których nie można modyfikować ani usunąć przez wybrany okres (zdefiniowany przez administratora) celem zabezpieczenia i przywrócenia danych w przypadku ataku ransomware. Ewentualne usunięcie takich snapshotów musi wymagać specjalnych uprawnień i musi być zabezpieczone odpowiednią procedurą. Musi być możliwość odtworzenia danych z dowolnej kopii (snapshot) wykonanej w ramach harmonogramu. Odtworzenie danych z jednej kopii nie może uniemożliwiać odtworzenia danych z innej kopii z innego punktu w czasie. Wymagany maksymalny okres ochrony snapshota min 10 lat. Wymagane wsparcie dla snapshotów kaskadowych. Wymagana możliwość tworzenia na żądanie kopii danych typu klon w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Wymagane możliwość resynchronizacji klona z wolumenem źródłowym (LUN). Dostarczenie powyższych funkcjonalności jest wymagane na całą przestrzeń dyskową i na maksymalną liczbę snapshotów obsługiwanych przez oferowany model macierzy. | Tak | X |  |  |
| 16 | Wymagana możliwość skonfigurowania tzw. quoty ograniczającej wystawione zasoby plikowe. Wymagana możliwość ograniczenia użytkownikom przestrzeni, z której mogą korzystać lub liczby plików jakie mogą być przechowywane na udostępnionej przestrzeni. Wymagana możliwość konfiguracji uprawnień użytkowników typu read-only oraz read-write per wystawiony udział NAS. Wymagana możliwość filtrowania plików na podstawie ich rozszerzeń per wystawiony udział NAS. Dostarczenie licencji powyższych funkcjonalności jest wymagane. | Tak | X |  |  |
| 17 | Wymagana możliwość skonfigurowania funkcjonalności typu WORM, która blokuje pliki na poziomie całego file system’u przed usunięciem lub modyfikacją. Zabezpieczone pliki mają pozostać tylko do odczytu przez zdefiniowany przez administratora okres. Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania. | Tak | X |  |  |
| 18 | Macierz musi umożliwiać automatyczną migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych bez konieczności rekonfiguracji po stronie serwerów korzystających z wolumenów logicznych. Algorytm musi automatycznie wykrywać dane ‘gorące’ wymagające szybkiego dostępu oraz dane odpowiednie do składowania na wolniejszej warstwie HDD. Tiering musi działać automatycznie bez konieczności konfiguracji przez administratora okresu analizy bloków oraz ich migracji. Wymagana także funkcjonalność przypisania konkretnych LUNów na stałe do warstwy SSD. Dostarczenie licencji na tą funkcjonalność jest wymagane. | Tak | X |  |  |
| 19 | Możliwość zdalnej replikacji danych typu on-line (bez przerywania prezentacji wolumenów dyskowych) do macierzy tej samej rodziny w trybach synchronicznym oraz asynchronicznym przy wykorzystaniu portów Ethernet (IP) dla wolumenów blokowych LUN. Wymagane wsparcie replikacji asynchronicznej do macierzy tej samej rodziny przy wykorzystaniu portów IP dla file systemów. Dostarczenie licencji na tą funkcjonalność jest wymagane. | Tak | X |  |  |
| 20 | Wsparcie dla technologii klastrowania macierzy dyskowych (ang. Storage Metro Cluster). Macierz musi dostarczać funkcjonalność klastra „wysokiej dostępności" tj. zapewnienia wysokiej dostępności zasobów dyskowych macierzy dla podłączonych platform oprogramowania i sprzętowych z wykorzystaniem synchronicznej replikacji danych przy wykorzystaniu portów Ethernet pomiędzy 2 macierzami. Pod użytym pojęciem "wysoka dostępność zasobów dyskowych" należy rozumieć zapewnienie bezprzerwowego działania środowiska (aplikacja/system operacyjny/serwer) podłączonego do macierzy (macierz preferowana) w przypadku wystąpienia awarii logicznego połączenia z tą macierzą bądź awarii samej macierzy powodującej dla danego środowiska brak dostępu do zasobów macierzy preferowanej. Funkcjonalność klastra "wysokiej dostępności" musi pozwalać na automatyczne przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z macierzy preferowanej na niepreferowaną w przypadku awarii macierzy preferowanej (tzw. automated failover). Wymagany jest również automatyczny failover z macierzy niepreferowanej na preferowaną. Dopuszcza się zastosowanie tzw arbitra czyli serwer quorum w postaci serwera fizycznego lub maszyny wirtualnej. Nie dopuszcza się rozwiązań przy użyciu dodatkowych wirtualizatorów lub urządzeń pośredniczących typu Gateway. Jeśli do konfiguracji storage metro cluster są wymagane dedykowane przełączniki, to wymaga się ich dostarczenia zgodnie z rekomendacjami producenta oferowanego rozwiązania w ilości min 2 do każdej lokalizacji. Każdy przełącznik musi mieć redundantne zasilanie. Dostarczenie licencji na opisaną funkcjonalność jest wymagane. | Tak | X |  |  |
| 21 | Macierz musi posiadać możliwość zapewnienia ciągłości biznesu na oczekiwanym poziomie usług (QoS) poprzez definicję polityk QoS w oparciu o maksymalne progi wydajności IOPS i MB/s oraz minimalne, czyli gwarantowane. Musi istnieć możliwość określenia polityk QoS na poziomie wolumenów (LUN). Przy skonfigurowanych progach minimalnych macierz ograniczy wydajność innych wolumenów (LUN), które nie są skonfigurowane za pomocą tej funkcji, aby osiągnąć założone cele wybranych wolumenów (LUN). Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane. | Tak | X |  |  |
| 22 | Wsparcie, dla co najmniej Microsoft Server Windows 2019/2022/2025, VMware 8.x/9.x, RedHat Linux 7.x/8.x/9.x, Oracle Linux 8.x/9.x | Tak | X |  |  |
| 23 | Wymagania dla serwisu i wsparcia technicznego producenta macierzy: a) Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta. b) Urządzenia muszą być objęte gwarancją producenta przez okres minimum 3 lata. Naprawa realizowana przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego na terenie Polski. c)Gwarantowany czasem reakcji serwisu najpóźniej następnego dnia roboczego od zgłoszenia i zdiagnozowania usterki. d)Producent musi umożliwiać skuteczne zgłaszanie usterek w trybie całodobowym, 7 dni w tygodniu, również w dni świąteczne. e) Zgłoszenia muszą być przyjmowane przez centrum serwisowe producenta drogą e-mail lub za pomocą portalu internetowego producenta. f) Dostępność części zamiennych przez cały okres trwania kontraktu serwisowego. g) Świadczenie usług serwisowych w miejscu instalacji urządzeń musi się odbywać w trybie 5/9, tj. w godzinach od 8:00 do 17:00. h) Serwis gwarancyjny zapewnia dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania układowego (firmware), przez cały okres obowiązywania gwarancji. i)Urządzenia muszą być zaoferowane z serwisem gwarancyjnym, który w przypadku wymiany nośników SSD lub dysków HDD, umożliwia pozostawienie uszkodzonych u Zamawiającego j) Urządzenia muszą umożliwiać automatyczne powiadamianie serwisu o awariach, nie dopuszcza się użycia zawodnych mechanizmów poczty email i SMS. Zamawiający nie dopuszcza możliwości komunikacji z/do macierzy poprzez SNMP/SMTP ze względów bezpieczeństwa. Funkcjonalność musi pozwalać na automatyczne otwarcie zgłoszenia serwisowego w bazie serwisowej producenta urządzeń zgodnie z wymaganym w specyfikacji poziomem SLA. Funkcja ta musi być dostępna bezpłatnie w trakcie całego okresu gwarancji producenta. k) Oferowane urządzenia muszą również umożliwiać uruchomienie przez administratorów Zamawiającego bezpiecznego, zdalnego dostępu dla serwisu producenta na czas wykonania prac diagnostycznych. l)Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, udostępnionej na stronach internetowych producenta. m)Producent oferowanego urządzenia musi posiadać portal internetowy, gdzie po wpisaniu numeru seryjnego macierzy można zweryfikować warunki serwisu gwarancyjnego i czas na jaki został udzielony. | Tak | X |  |  |
| 24 | Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przed zawarciem umowy, dostarczy kartę produktową oferowanej macierzy umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przed zawarciem umowy, dostarczy oświadczenie producenta oferowanego sprzętu potwierdzające następujące informacje: 1.Wszystkie oferowane elementy sprzętu użyte na potrzeby realizacji niniejszego postepowania, są fabrycznie nowe, zostały wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego. 2.Urządzenia pochodzą z autoryzowanego przez nas kanału dystrybucji. 3.Urządzenia zostały wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą równoważną. 4.Urządzenia spełniają normy Unii Europejskiej CE, w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska. 5.Urządzenia są objęte kompleksowo naszym kontraktem serwisowym, o wymaganym w specyfikacji poziomie świadczenia usług oraz długości jego trwania. 6.Serwis będzie świadczony przez nas lub autoryzowany przez nas podmiot serwisowy działający na terenie Polski. 7.Elementy, z których zbudowane są oferowane urządzenia to nasze produkty lub są przez nas certyfikowane zapewniając kompatybliność rozwiązania jako całości. 8.Poziom świadczenia usług serwisowych gwarantuje: •czas usunięcia awarii w następnym dniu roboczym, od zgłoszenia i zdiagnozowania usterki. •czas reakcji serwisu w miejscu instalacji urządzeń w następnym dniu roboczym, od zgłoszenia i zdiagnozowania usterki. | Tak | X |  |  |
| 25 | Uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego |  |  |  |  |
| II. Dostarczenie licencji oprogramowania Pixel Technology dla systemu PACS |  |  |  |  |  |
| 1 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, wdrożenia, konfiguracji oraz uruchomienia licencji/rozszerzenia funkcjonalnego umożliwiającego wykonywanie kopii zapasowych danych obrazowych DICOM przetwarzanych w posiadanym przez Zamawiającego Zintegrowanym Systemie Medycznym AlleRead, w module ExPacs, producenta Pixel Technology Sp. z o.o., lub rozwiązania równoważnego. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności uruchomienie mechanizmu wykonywania kopii zapasowych obrazów DICOM na nową macierz dyskową dostarczaną lub wykorzystywaną w ramach postępowania pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury backup dla systemu PACS”. Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna rozwiązanie, które zapewni pełną kompatybilność z eksploatowanym przez Zamawiającego systemem PACS oraz umożliwi wykonywanie kopii zapasowych danych DICOM bez utraty integralności, kompletności, metadanych oraz możliwości późniejszego odtworzenia danych w środowisku systemu obrazującego. Rozwiązanie równoważne nie może powodować konieczności wymiany posiadanego systemu PACS, utraty gwarancji, wsparcia technicznego producenta ani ograniczenia dotychczasowych funkcjonalności systemu. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest wykazać jego równoważność poprzez przedstawienie dokumentów, oświadczeń producenta, kart katalogowych, dokumentacji technicznej lub innych dowodów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego. | Tak | X |  |  |
| III. Zakres funkcjonalności dodatkowo punktowanej |  |  |  |  |  |
| 1 | Możliwość definiowania przez administratora odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej, skracającej czas odbudowy danych po awarii dysku. Odzyskiwane dane są jednocześnie na wszystkie dyski w puli, a nie na jeden, co przekłada się to na prędkość przywrócenia pełnej wydajności macierzy po awarii dysku. | Tak | X |  |  |
| 2 | Macierz zapewnia pracę w trybie symetrycznym Acive-Active umożliwiając dostęp do pojedynczego woluminu (LUNa) z dowolnego kontrolera wykorzystując wszystkie zainstalowane dyski pod dane, parzystość i przestrzeń spare jednocześnie | Tak | X |  |  |
| 3 | Po rozbudowie macierzy do 4 kontrolerów pojedyncza pula dyskowa RAID rozciągnięta pomiędzy wszystkimi kontrolerami musi umożliwiać dostęp do pojedynczego woluminu (LUNa) z dowolnego kontrolera wykorzystując wszystkie zainstalowane dyski pod dane, parzystość i przestrzeń spare jednocześnie | Tak | X |  |  |
| 4 | Możliwość zdefiniowana poziomu RAID, który zapewni odporność na jednoczesną awarię 3 takich samych nośników dysków. | Tak | X |  |  |
| 5 | Dostęp do historycznych danych wydajnościowych z poziomu GUI macierzy do co najmniej 3 lata wstecz, bez konieczności stosowania zewnętrznego oprogramowania i serwerów fizycznych lub wirtualnych. | Tak | X |  |  |
| 6 | Macierz musi zapewniać wbudowany mechanizm tworzenia harmonogramu dla kopii migawkowych, wykonywanych dla wskazanych przez administratora woluminów (LUNów) z częstotliwością poniżej 5 sekund, zapewniając ciągłą ochronę danych przetwarzanych na urządzeniu i minimalizując skutki cyberataku ransomware | Tak | X |  |  |
| - IV. Wymagania techniczne dla systemu kopii zapasowych |  |  |  |  |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Oprogramowanie do kopii zapasowej musi obejmować minimum 10 instancji oraz oferować wsparcie producenta przez okres minimum 3 lat | Tak | X |  |  |
| 2 | Oprogramowanie musi być rozwiązaniem przeznaczonym do obsługi środowisk typu Data Center oraz pochodzić od producenta o ugruntowanej pozycji rynkowej. Producent musi posiadać publicznie dostępne referencje potwierdzające wdrożenia oferowanego rozwiązania w środowiskach klasy enterprise. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia powyższych wymagań oraz zapewnienia nie niższego poziomu funkcjonalności, wydajności i bezpieczeństwa. | Tak | X |  |  |
| 3 | Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 6.x, 7.x i 8.0 oraz Microsoft Hyper-V 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 i 2025. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej | Tak | X |  |  |
| 4 | Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą Nutanix w wersji 6.5.x - 7.0, Red Hat Virtualization 4.4 SP1, Oracle Linux Virtualization 4.5.4 lub nowszy oraz Proxmox VE 8.2 lub nowszy. | Tak | X |  |  |
| 5 | Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z sieciowych urządzeń plikowych NAS opartych o SMB, CIFS i/lub NFS, obiektowych pamięci masowych kompatybilnych z Microsoft Azure, Microsoft Azure Data Lake, AWS S3 i urządzeń kompatybilnych z protokołem S3 oraz bezpośrednio z serwerów plikowych opartych o Windows i Linux. | Tak | X |  |  |
| CAŁKOWITE KOSZTY POSIADANIA |  |  |  |  |  |
| 6 | Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej | Tak | X |  |  |
| 7 | Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków | Tak | X |  |  |
| 8 | Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji | Tak | X |  |  |
| 9 | Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu. | Tak | X |  |  |
| 10 | Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. Wymagane jest wsparcie dla conajmniej trzech pamięci masowych to takiej puli. | Tak | X |  |  |
| 11 | Oprogramowanie musi pozwalać na przechowywanie kopii bezpieczeństwa w chmurze producenta. | Tak | X |  |  |
| 12 | Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie repozytorium kopii zapasowych bezpośrednio na zasobach Microsoft Azure Blob, Google Cloud Storage, Amazon S3, Wasabi Cloud Storage oraz na innych kompatybilnych z S3 przestrzeniach obiektowych. Dodatkowo, oprogramowanie musi wspierać archiwizowanie tych danych do Microsoft Azure Archive Blob Storage oraz Amazon S3 Glacier. | Tak | X |  |  |
| 13 | Oprogramowanie musi wspierać niezmienność kopii zapasowych na potrzeby ochrony przed ransomware poprzez niedopuszczenie do usunięcia lub modyfikacji kopii zapasowej w zadanym okresie czasu. | Tak | X |  |  |
| 14 | Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania | Tak | X |  |  |
| 15 | Oprogramowanie musi oferować portal samoobsługowy, umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL, Oracle oraz PostgreSQL (w tym odtwarzanie point-in-time) | Tak | X |  |  |
| 16 | Oprogramowanie musi zapewniać możliwość delegacji uprawnień do odtwarzania na portalu | Tak | X |  |  |
| 17 | Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z innymi systemami poprzez wbudowane RESTful API | Tak | X |  |  |
| 18 | Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji. | Tak | X |  |  |
| 19 | Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji | Tak | X |  |  |
| 20 | Oprogramowanie musi posiadać mechanizmy chroniące przed utratą hasła szyfrowania | Tak | X |  |  |
| 21 | Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych. | Tak | X |  |  |
| 22 | Oprogramowanie musi posiadać natywne mechanizmy uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) w celu dostępu do konsoli administracyjnej | Tak | X |  |  |
| 23 | Oprogramowanie musi wymagać autoryzacji dwuch administratorów backupu do wykonania krytycznych operacji (np skasowanie backupu, dodanie kolejnego administratora) | Tak | X |  |  |
| 24 | Oprogramowanie musi posiadać asystenta produktu opartego o AI, pozwalającego na przeszukiwanie dokumentacji technicznej. Powinna istnieć możliwość wyłączenia tej opcji | Tak | X |  |  |
| WYMAGANIA RPO |  |  |  |  |  |
| 25 | Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej | Tak | X |  |  |
| 26 | Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy śledzenia zmienionych plików przy zabezpieczaniu udziałów plikowych. | Tak | X |  |  |
| 27 | Oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u produkcyjnego tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji. Funkcjonalność ta musi być dostępna co najmniej dla platformy VMware i Hyper-V | Tak | X |  |  |
| 28 | Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z bezpośrednim wykorzystaniem snapshotów macierzowych. Musi też zapewniać odtwarzanie maszyn wirtualnych z takich snapshotów. Proces wykonania kopii zapasowej nie może wymagać użycia jakichkolwiek hostów tymczasowych. Opisana funkcjonalność powinna działać w środowisku VMware. | Tak | X |  |  |
| 29 | Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla VMware vSAN potwierdzone odpowiednią certyfikacją VMware. | Tak | X |  |  |
| 30 | Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów oraz zasobów plikowych na taśmy (LTO oraz IBM 3592). | Tak | X |  |  |
| 31 | Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son) | Tak | X |  |  |
| 32 | Oprogramowanie musi wspierać bezpośrednią integrację z urządzeniami deduplikacyjnymi dostępnymi na rynku. | Tak | X |  |  |
| 33 | Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia Windows Server 2016, 2019 lub 2022 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu. Podobna funkcjonalność musi być zapewniona dla repozytoriów opartych o linuxowy system plików XFS. | Tak | X |  |  |
| 34 | Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów oraz replikacji wirtualnych maszyn z wykorzystaniem wbudowanej akceleracji WAN. | Tak | X |  |  |
| 35 | Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji asynchronicznej włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere pomiędzy hostami ESXi oraz pomiędzy hostami Hyper-V. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji. | Tak | X |  |  |
| 36 | Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji ciągłej, opartej o VMware VAIO, włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere. Dla replikacji ciągłej musi być możliwość zdefiniowania dziennika pozwalającego na odzyskanie danych z dowolnego punku w ramach ustalonego parametru RPO. | Tak | X |  |  |
| 37 | Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik | Tak | X |  |  |
| 38 | Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding) | Tak | X |  |  |
| 39 | Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN) | Tak | X |  |  |
| WYMAGANIA RTO |  |  |  |  |  |
| 40 | Oprogramowanie musi umożliwiać jednoczesne uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana dla środowisk VMware, Hyper-V oraz Nutanix AHV niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. | Tak | X |  |  |
| 41 | Dodatkowo dla środowiska vSphere, Hyper-V i Nutanix AHV powyższa funkcjonalność powinna umożliwiać uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura publiczna) | Tak | X |  |  |
| 42 | Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować taką migrację swoimi mechanizmami | Tak | X |  |  |
| 43 | Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie pojedynczego dysku bezpośrednio z kopii zapasowej do wybranej działającej maszyny wirtualnej vSpehre | Tak | X |  |  |
| 44 | Oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie zasobów plikowych SMB oraz baz danych MS SQL, Oracle i PostgreSQL bezpośrednio ze skompresowanego i skompresowanego pliku backupu. Dodatkowo wspierana musi być migracja on-line tak uruchomionych zasobów na środowisko produkcyjne. | Tak | X |  |  |
| 45 | Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków | Tak | X |  |  |
| 46 | Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny bezpośrednio do Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack, Amazon EC2 oraz Google Cloud Platform. | Tak | X |  |  |
| 47 | Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików/folderów lub ich uprawnień na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików | Tak | X |  |  |
| 48 | Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy natywnego API dla platformy VMware i PowerShell Direct dla platformy Hyper-V. | Tak | X |  |  |
| 49 | Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie pojedynczych plików z systemów Windows, Linux, BSD, Solaris, Mac, Novell | Tak | X |  |  |
| 50 | Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM | Tak | X |  |  |
| 51 | Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej. | Tak | X |  |  |
| 52 | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie obiektów Active Directory takich jak konta komputerów, konta użytkowników, dowolnych atrybutów, rekordów DNS zintegrowanych z AD, Microsoft System Objects, certyfikatów CA, elementów AD Sites oraz pozwalać na odtworzenie haseł. | Tak | X |  |  |
| 53 | Oprogramowanie musi pozwalać na backup i odtwarzanie usługi Entra ID. W szczególności użytkowników, grupy, role, jednostki administracyjne, entrprise applications. | Tak | X |  |  |
| 54 | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2013SP1 i nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects"). Odtwarzanie musi być możliwe bezpośrednio do środowiska produkcyjnego | Tak | X |  |  |
| 55 | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2008 i nowszych. Odtwarzanie musi być możliwe bezpośrednio do środowiska produkcyjnego dla odzysku point-in-time, całych baz lub pojedynczych tabeli, widoków oraz procedur. | Tak | X |  |  |
| 56 | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2013 i nowszych. Odtwarzanie musi być możliwe bezpośrednio do środowiska produkcyjnego dla odzysku całych witryn, bibliotek oraz pojedynczych dokumentów wraz z historią ich wersji. | Tak | X |  |  |
| 57 | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją odtwarzanie point-in-time wraz z włączonym Oracle DataGuard. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Windows oraz Linux. | Tak | X |  |  |
| 58 | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych PostgreSQL z opcją odtwarzanie point-in-time. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Linux. | Tak | X |  |  |
| 59 | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych MongoDB. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Linux. | Tak | X |  |  |
| 60 | Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych SAP HANA do oryginalnej lub innej lokalizacji | Tak | X |  |  |
| 61 | Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez Oracle RMAN | Tak | X |  |  |
| 62 | Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez SAP HANA, SAP Oracle | Tak | X |  |  |
| 63 | Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez MS SQL VDI | Tak | X |  |  |
| 64 | Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez IBM Db2 | Tak | X |  |  |
| 65 | Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN | Tak | X |  |  |
| OGRANICZENIE RYZYKA |  |  |  |  |  |
| 66 | Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla vSphere i Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików backupu. Powyższa funkcjonalność powinna umożliwiać uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura publiczna) | Tak | X |  |  |
| 67 | Dla VMware’a oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie takiego środowiska dla replik maszyn wirtualnych | Tak | X |  |  |
| 68 | Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym środowisku. Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu testującego również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie. Testy muszą być przeprowadzone bez interakcji z administratorem | Tak | X |  |  |
| 68 | Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem antywirusowym w celu wykonania skanu zawartości pliku backupowego przed odtworzeniem jakichkolwiek danych. Integracja musi być zapewniona minimalnie dla Windows Defender, Symantec Protection Engine oraz ESET NOD32. | Tak | X |  |  |
| 69 | Oprogramowanie musi analizować indeksy systemów plików zabezpieczanych maszyn w poszukiwaniu rozszerzeń, notatek żądania okupu oraz innych oznak obecności ransomware/malware | Tak | X |  |  |
| 70 | Oprogramowanie musi mieć możliwość skanowania plików backupu przy pomocy znanych sygnatur złośliwego oprogramowania | Tak | X |  |  |
| 71 | Oprogramowanie, bazując na wyuczonynym modelu maszynowym (machine learning) musi w locie wykrywać oznaki złośliwego oprogramowania (malware, ransomware) oraz cyberataków | Tak | X |  |  |
| 72 | Oprogramowanie musi umożliwiać dwuetapowe, automatyczne, odtwarzanie maszyn wirtualnych z możliwością wstrzyknięcia dowolnego skryptu przed odtworzeniem danych do środowiska produkcyjnego. | Tak | X |  |  |
| ŚRODOWISKA FIZYCZNE |  |  |  |  |  |
| 73 | Rozwiązanie musi wykonywać kopię zapasową systemu Windows oraz Linux wykorzystując agenta znajdującego się wewnątrz systemu operacyjnego | Tak | X |  |  |
| 74 | Rozwiązanie musi wspierać systemy operacyjne Windows w wersjach klienckich oraz serwerowych | Tak | X |  |  |
| 75 | Rozwiązanie musi wspierać co najmniej następujące dystrybucje systemów Linux: Debian, Ubuntu, RHEL, CentOS, Oracle Linux, SLES, Fedora, openSUSE, Rocky Linux, AlmaLinux | Tak | X |  |  |
| 76 | Rozwiązanie musi wspierać system operacyjny macOS | Tak | X |  |  |
| 77 | Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie pojedynczych plików z systemów Windows, Linux, MacOS, Unix | Tak | X |  |  |
| 78 | Rozwiązanie musi mieć możliwość instalacji oraz zarządzania wykorzystując tryb niezależny (per agent) jak również zcentralizowany (poprzez centralną konsolę zarządzającą) | Tak | X |  |  |
| 79 | Rozwiązanie musi wspierać systemy oparte o Microsoft Failover Cluster | Tak | X |  |  |
| 80 | Rozwiązanie musi wspierać zabezpieczanie do oraz odzyskiwanie z urządzeń blokowych pozwalając na odzysk całej maszyny (tzw. bare metal recovery) wybranych wolumenów, oraz wybranych plików i folderów | Tak | X |  |  |
| 81 | Rozwiązanie musi wspierać backup podłączonych dysków USB | Tak | X |  |  |
| 82 | Kopia zapasowa całej maszyny oraz pojedynczych wolumenów musi być wykonywana na poziomie blokowym | Tak | X |  |  |
| 83 | Rozwiązanie musi pozwalać na przechowywanie kopii zapasowych na zasobach lokalnych (wewnętrznych) dyskach zabezpieczanej maszyny, Direct Attached Storage (DAS), takich jak zewnętrzne dyski USB, eSATA lub Firewire, Network Attached Storage (NAS) pozwalającym na wystawienie swoich zasobów poprzez SMB (CIFS) lub NFS, bezpośrednio na zasobach obiektowych (w tym chmury) | Tak | X |  |  |
| 84 | Rozwiązanie musi wspierać deduplikacje oraz kompresję na źródle. Dane wysyłane na repozytorium muszą być już odpowiednio przetworzone | Tak | X |  |  |
| 85 | Rozwiązanie musi wspierać kontrolę pasma sieciowego | Tak | X |  |  |
| 86 | Rozwiązanie musi wspierać ograniczenie wykonywania backupów dla konkretnych sieci bezprzewodowych | Tak | X |  |  |
| 87 | Rozwiązanie musi wspierać ograniczenia wykonywania backupów dla połączeń VPN | Tak | X |  |  |
| 88 | Rozwiązanie musi wspierać śledzenie zmienionych bloków podczas wykonywania kopii zapasowych. Dla systemów Windows technologia śledzenia bloków dla systemów serwerowych musi być certyfikowana przez Microsoft | Tak | X |  |  |
| 89 | Rozwiązanie musi wspierać technologię BitLocker | Tak | X |  |  |
| 90 | Rozwiązanie musi wspierać uruchamianie z nośnika odtwarzania | Tak | X |  |  |
| 91 | Rozwiązanie musi wspierać odzysk pojedynczych elementów aplikacji z jednoprzebiegowej kopii zapasowej dla Microsoft Exchange 2013SP1 i nowszych, Microsoft Active Directory 2008 i nowszych, Microsoft Sharepoint 2013 i nowszych, Microsoft SQL 2008 i nowszych, Oracle 11g i nowszych oraz PostgreSQL 12 i nowszych | Tak | X |  |  |
| 92 | Rozwiązanie musi wspierać odzysk do konkretnego punktu w czasie (point-in-time) dla wspieranych systemów bazodanowych | Tak | X |  |  |
| 93 | Rozwiązanie musi umożliwiać natychmiastowe publikowanie baz MS SQL, Oracle I PostgreSQL poprzez bezpośrednie uruchomienie ich z pliku backupu. | Tak | X |  |  |
| 94 | Rozwiązanie musi wspierać odzysk obrazów kopii zapasowych bezpośrednio do vSphere, Hyper-V, Nutanix AHV, Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack, Amazon EC2 oraz Google Cloud Platform | Tak | X |  |  |
| 95 | Rozwiązanie musi wspierać szyfrowanie | Tak | X |  |  |
| 96 | Rozwiązanie musi wspierać możliwość wykonywania kopii zapasowych stacji klienckich, lokalnie do repozytorium tymczasowego (cache) gdy połączenie sieciowe do głównego repozytorium kopii zapasowych jest niedostępne | Tak | X |  |  |
| 97 | Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność automatycznego zmniejszenia szybkości przetwarzania danych, aby nie dopuścić do obniżenia wydajności systemu zabezpieczanego | Tak | X |  |  |
| 98 | Rozwiązanie musi posiadać ochronę przed ransomware poprzez automatyczne odmontowanie nośnika po wykonanym backupie stacji klienckiej | Tak | X |  |  |
| 99 | Rozwiązanie musi wspierać tworzenie wielu zadań backupowych | Tak | X |  |  |
| V. Wymagania techniczne dla przełączników sieciowych (Przełączniki sieciowe – 2 sztuki) |  |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie musi posiadać minimum: 1) 48 portów 1GbE RJ-45; 2) 4 porty 10 GbE SFP+; 3) 1 port szeregowy konsoli RJ45 lub USB. | Tak | X |  |  |
| 2 | Obudowa wieżowa 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" | Tak | X |  |  |
| 3 | Rozmiar tablicy adresów MAC min. 32 000 | Tak | X |  |  |
| 4 | Możliwość zarządzania urządzeniem przez: - CLI - WWW - Telnet - Pozapasmowe konsolowe (port szeregowy RS-232C -RJ45) - Możliwość scentralizowanego zarządzania zarówno przez dedykowane oprogramowanie producenta jak i chmurowo | Tak | X |  |  |
| 5 | Tablica routingu minimum: • 2000 wpisów (IPv4), • 1000 wpisów (IPv6), • 10000 RIP | Tak | X |  |  |
| 6 | Prędkość magistrali minimum 176 Gbps | Tak | X |  |  |
| 7 | Przepustowość minimum 112 Mpps | Tak | X |  |  |
| 8 | Procesor i pamięć: • Taktowanie procesora min. 1000MHz, • Min. 4GB pamięci flash, • Min. 1GB pamięci DDR3 | Tak | X |  |  |
| 9 | Ilość obsługiwanych VLAN-ów min. 512 (802.1q) | Tak | X |  |  |
| 10 | Funkcje wysokiej dostępności: • Spanning Tree (802.1d) • Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w) • Multiple Spanning Tree (802.1s) • RPVST+ | Tak | X |  |  |
| 11 | Funkcje stackowania Obsługa VSF (Virtual Switching Framework) do minimum ośmiu urządzeń w stosie przez dowolny port uplink | Tak | X |  |  |
| 12 | Agregacja portów zgodna z 802.3ad LACP | Tak | X |  |  |
| 13 | QoS: • Priorytetyzacja zgodna z 802.1p, • ToS • TCP/UDP • DiffServ • Wsparcie dla minimum 4 kolejek • Rate-limiting, algorytm opróżniania kolejek WDRR i SP, • Voice VLAN, • Layer 4 prioritization, • Class of Service (CoS) | Tak | X |  |  |
| 14 | Monitorowanie: • RMON 4 grupy statistics • History • Alarm • Events • SFLOW | Tak | X |  |  |
| 15 | Oprogramowanie: Aktualizacje dostępne na stronie producenta | Tak | X |  |  |
| 16 | Pozostałe funkcje: • LLDP • LLDP-MED. • Dual flash images • Obsługa ramek typu Jumbo • iSCSI, DHCP snooping • DHCP Server • BPDU Guard • BPDU Protection • Port isolation • Wsparcie dla IPv4 i Ipv6 • Tunneled node dla ruchu z AP • Zero Touch Provisioning • Wsparcie dla VRRP • Obsługa GVRP and MVRP | Tak | X |  |  |
| 17 | Środowisko pracy : 0°C do 45°C | Tak | X |  |  |
| 18 | Razem z przełącznikiem należy dostarczyć: • Kompatybilne z urządzeniem wkładki na każdy dostarczany przełącznik | Tak | X |  |  |
| 19 | GWARANCJA: • Dożywotnia (tak długo jak Zamawiający posiada produkt) gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory), Min. 5 lat od wycofania z oferty. • Wymiana urządzenia na sprawne z wysyłką NBD od zgłoszenia. • Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. • Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu. • Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta. | Tak | X |  |  |
| - Zakup systemu ochrony danych medycznych z replikacją i backupem |  |  |  |  |  |
| - Sprzętowa platforma systemu ochrony danych medycznych z replikacją i backupem - 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| 1 | Procesor dwunastordzeniowy 64-bitowy o taktowaniu nie niższym niż 2.9 GHz (podstawowy) / 3.2 GHz (turbo) | Tak | X |  |  |
| 2 | Obudowa RACK 19" 2U – wraz z kompletem szyn umożliwiającym zamontowanie w szafie RACK | Tak | X |  |  |
| 3 | Pamięć RAM: minimum 64 GB DDR4 ECC RDIMM, w konfiguracji 2x 32GB – RAM tego samego producenta, co oferowany serwer. Pamięć RAM zgodna z listą kompatybilności oferowanego serwera. Możliwość rozbudowy pamięci RAM do 512GB | Tak | X |  |  |
| 4 | Całkowita liczba gniazd pamięci RAM : 16 | Tak | X |  |  |
| 5 | Liczba zatok na dyski twarde: 12 | Tak | X |  |  |
| 6 | Konfiguracja dyskowa: 3.5" oraz 2.5" SATA HDD/SSD – Hot Plug Serwer wyposażony fabrycznie w następującą ilość dysków: - 10 dysków 3.5” SATA, każdy o pojemności 20TB, o parametrach nie gorszych niż: • Prędkość obrotowa: 7200, • MTBF (Mean Time Between Failure): 2 500 000 godzin, • Obciążenie roczne: min. 550 TB, • Gwarancja producenta dysku: 5 lat. - 2 dyski 2.5” SATA, każdy o pojemności 3,84 TB, o parametrach nie gorszych niż: • Odczyt losowy: 90.000 IOPS • Zapis losowy: 30.000 IOPS • Zapisane terabajty (TBW): >7 000 TB • Gwarancja producenta dysku: 5 lat (jeśli nie jest przekroczony parametr TBW) Dodatkowe wymagania: • Możliwość aktualizacji oprogramowania dysku z poziomu systemu operacyjnego oferowanego serwera. • Dyski zgodne z listą kompatybilności producenta oferowanego serwera • Urządzenie główne oraz dyski HDD i SSD muszą pochodzić od jednego producenta lub od producentów gwarantujących pełną kompatybilność wszystkich elementów rozwiązania oraz zapewniających wspólne wsparcie techniczne w ramach jednego punktu kontaktu dla całego systemu, obejmującego sprzęt oraz oprogramowanie kopii zapasowej. • Automatyczna analiza szacowanej wytrzymałości dysku w oparciu o rzeczywiste obciążenie z poziomu oferowanego serwera – dla dysków SSD | Tak | X |  |  |
| 7 | Obsługiwane tryby RAID: • RAID 6 (ochrona przed awarią dwóch dysków) w konfiguracji 9x 20TB HDD, 1 dodatkowy dysk o pojemności 20TB skonfigurowany jako hot-spare. • RAID1 (ochrona przed awarią jednego dysku) w konfiguracji 2x 3.84TB SSD (funkcja SSD Cache). • Konfiguracja RAID wykonywana automatycznie podczas procesu instalacji systemu. | Tak | X |  |  |
| 8 | Wbudowane Porty LAN min.: - 2x 10GbE RJ-45 – port przeznaczony do przesyłania danych kopii zapasowej, - 1x 1GbE RJ-45 – port zarządzający (OOB – zarządzanie poza pasmem). - 2 x 25GbE ,SFP28 PCIe, 3.0 x8 Bezpieczne połączenie poprzez dedykowany port zarządzający, z wykorzystaniem SSH, pozwalające na wykonanie następujących operacji (również w przypadku niedostępności głównego systemu operacyjnego): włączanie urządzenia, wyłączanie urządzenia (normalne zamknięcie), wyłączenie urządzenia (wymuszone zamknięcie) wymuszone ponowne uruchamianie urządzenia, monitorowanie logów systemowych głównego systemu operacyjnego w czasie rzeczywistym, wyświetlanie historycznych logów systemowych głównego systemu operacyjnego oraz systemu OOB, częściowe resetowanie konfiguracji głównego systemu w celu możliwości jego ponownej instalacji (bez utraty danych kopii zapasowej). Funkcja blokowania adresu IP po 10 próbach logowania do konsoli OOB, wykonanych ciągu 5 min. | Tak | X |  |  |
| 9 | Porty USB: minimum 2x USB 3.2 Gen. 1 | Tak | X |  |  |
| 10 | Porty PCIe: minimum 2x PCIe 3.0 x8 (x8 link) Możliwość instalacji następujących kart rozszerzeń: • Karta sieciowa 2x 10GbE RJ-45 • Karta sieciowa 2x 25GbE SFP28 | Tak | X |  |  |
| 11 | Zasilanie: 2 zasilacze (zasilanie redundantne) | Tak | X |  |  |
| 12 | Gwarancja producenta na serwer minimum 5 lat | Tak | X |  |  |
| 13 | Dodatkowe wyposażenie: • 2 x Kabel zasilający C13 -> C14, • Przednia osłona kieszeni dyskowych serwera rack, • Kieszenie dyskowe niezbędne do montażu dysków 3.5” / 2.5”, • Śrubki 2.5” / 3.5” niezbędne do montażu dysków, • Skrócona instrukcja instalacji, • Szyny montażowe do szafy rack. | Tak | X |  |  |
| - Specyfikacja oprogramowania Serwera kopii zapasowej do tworzenia kopii zapasowej i zarządzania kopią zapasową (główny system operacyjny – system zarządzania) |  |  |  |  |  |
| 1 | Wewnętrzny system plików zapewniający integralność danych poprzez sumy kontrolne i replikację metadanych (np. Btrfs lub równoważny). | Tak | X |  |  |
| 2 | Możliwość zarządzania w trybie samodzielnym (konfiguracja oparta o jeden serwer kopii zapasowej). Możliwość zarządzania systemem w architekturze klastra (zarządzanie wieloma serwerami kopii zapasowej z poziomu jednego interfejsu webowego). Obsługa min. 2500 serwerów kopii zapasowej (tego samego producenta) w ramach jednej architektury klastra. • Licencja musi pozwolić na zarządzanie minimum 3 serwerami kopii zapasowej bez dodatkowych kosztów. • Możliwość wykonania ręcznej aktualizacji systemu wybranych serwerów lub wszystkich serwerów kopii zapasowej | Tak | X |  |  |
| 3 | Dodatkowe funkcje pamięci masowej serwerów kopii zapasowej: • Obsługa funkcji automatycznej naprawy pamięci masowej po wymianie uszkodzonego dysku. • Obsługa funkcji czyszczenia danych (data scrubbing) pozwalającej na naprawdę nieprawidłowych lub niekompletnych danych w puli pamięci. | Tak | X |  |  |
| 4 | Obsługa izolacji dostępu do serwera kopii zapasowej (air-gapping) na podstawie harmonogramu, poprzez akceptowanie połączenia wyłącznie z wybranych adresów IP, dezaktywację kart sieciowych (NIC) i wyłączenie serwera kopii zapasowej | Tak | X |  |  |
| 5 | W cenie oferowanego rozwiązania należy dostarczyć wszystkie wymagane licencje. Oprogramowanie wraz z dostarczonymi licencjami powinno umożliwiać bez dodatkowych kosztów: • Dostęp do wsparcia technicznego producenta poprzez system zgłoszeń (tickety), obsługiwany przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek), przez okres min.5 lat od daty zakupu rozwiązania. Wsparcie techniczne producenta oferowanego sprzętu i oprogramowania z poziomu jednego portalu (jeden punkt kontaktu dla wszystkich oferowanych elementów systemu kopii zapasowej). • Pobieranie i instalowanie aktualizacji oprogramowania systemu do tworzenia kopii zapasowej środowiska IT publikowanych przez producenta oprogramowania przez okres min. 5 lat od daty zakupu rozwiązania • Dostęp bez ograniczeń do wszystkich funkcji dostępnych w oprogramowaniu do tworzenia kopii zapasowej środowiska IT (w tym: deduplikacja) • Korzystanie z pełnej przestrzeni do przechowywania danych, która wynika z ilości zainstalowanych dysków HDD i konfiguracji RAID • Zarządzanie 3 serwerami kopii zapasowej w architekturze klastra • Wykonanie kopii zapasowej nielimitowanej (w kontekście licencji) ilości następujących elementów środowiska IT: komputerów PC/Mac, serwerów fizycznych, maszyn wirtualnych, serwerów plików, baz danych, kont usług chmurowych Microsoft 365 | Tak | X |  |  |
| 6 | Kopia zapasowa komputerów, serwerów fizycznych i możliwości przywracania Oferowane rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie pełnej kopii zapasowej komputerów i serwerów fizycznych (tworzenie obrazu systemu lub wybranych woluminów), za pomocą agenta kopii zapasowej instalowanego w chronionym systemie operacyjnym, działającego jako usługa, z dostępem do aplikacji posiadającej interfejs graficzny. Rozwiązanie musi obsługiwać pełną kopię maszyn wirtualnych wykonywaną w trybie bezagentowym (bezpośrednie pobieranie danych z zewnętrznego hypervisora – indywidualne maszyny oraz funkcja wykrywania nowych maszyn na hoście / w klastrze). Wymagana obsługa deduplikacji po stronie źródła (dla zadań wykorzystujących agenta kopii zapasowej) oraz deduplikacji po stronie serwera backupu (dla zadań bezagentowych). Wymagana obsługa kopii przyrostowej. Wymagana obsługa powiadomień oraz opcji automatycznej aktualizacji agentów kopii zapasowej z poziomu serwera backupu. Wymagane tryby tworzenia kopii zapasowej: kopia wyzwalana ręcznie, kopia według harmonogramu. W przypadku kopii komputerów – dodatkowo wymagana obsługa kopii wyzwalanej zdarzeniami (w tym: wylogowanie użytkownika, zablokowanie ekranu, uruchomienie systemu). Możliwość wybudzenia komputera ze stanu uśpienia / blokady przejścia w stan uśpienia na czas wykonywania backupu. Obsługiwane środowiska / systemy operacyjne: • Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1, Windows Server 2022, 2019, 2016. Wymagane wsparcie dla technologii Windows Volume Shadow Copy Service (VSS) – wykonywanie migawki danych przed utworzeniem kopii zapasowej. Możliwość tworzenia kopii zapasowej dysków zewnętrznych • macOS Catalina 10.15.7 - macOS Sequoia 15. Wymagana obsługa tworzenia kopii zapasowej z wykorzystaniem technologii migawek systemu plików APFS (APFS snapshot) - kopia przyrostowa na poziomie blokowym. • Linux Ubuntu, Debian, CentOS, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Fedora. Wymagane wsparcie dla wersji kernela: min. 2.6 – 6.8 oraz wsparcie dla technologii CBT (Changed Block Tracking) w celu wykonywania przyrostowej kopii zapasowej. • Windows Server Hyper-V 2022, 2019, 2016 (w tym klaster failover clusters), System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 2019, 2016. Wymagana obsługa maszyn wirtualnych Hyper-V generacji 1 i 2, w tym dysków VHDX o pojemności do 64 TB oraz wersji konfiguracji maszyny wirtualnej od 5.0 do 9.0. Wymagana obsługa punktów kontrolnych Hyper-V (Hyper-V checkpoints). • VMware vSphere w wersji: 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5, 6.7, 7.0, 8.0, w tym VMware free ESXi, Wsparcie dla technologii migawek. Wymagana obsługa technologii CBT (Changed Block Tracking) w celu wykonywania przyrostowej kopii zapasowej. System musi udostępniać następujące tryby przywracania danych: • Przywracanie bare-metal (pełne przywracanie systemu, przywracanie wybranych woluminów) z wykorzystaniem bootowalnego nośnika odzyskiwania (USB, ISO) • Przywracanie granularne na poziomie plików i folderów, z poziomu portalu przywracania dostępnego przez www – możliwość pobierania wybranych plików i folderów z portalu przywracania, wraz z widokiem struktury poszczególnych woluminów, dla poszczególnych wersji backupu Dodatkowe wymagane tryby przywracania dla serwerów fizycznych i maszyn wirtualnych: • Przywracanie natychmiastowe do maszyny wirtualnej, bezpośrednio ze zdeduplikowanej kopii zapasowej, do następujących środowisk: wbudowany hypervisor dostępny na serwerze kopii zapasowej, Hyper-V, VMware • Przywracanie pełne do maszyny wirtualnej, do następujących środowisk: Hyper-V, VMware Wymagana możliwość nadania uprawnień do samodzielnego odzyskiwania danych z portalu przywracania dla użytkowników lokalnych i domenowych, dostępnych w systemie zarządzania kopiami zapasowymi środowiska IT. Zadania kopii zapasowej serwerów fizycznych i maszyn wirtualnych muszą umożliwiać implementację skryptów dla środowisk Windows i Linux, uruchamianych automatycznie przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu kopii zapasowej, wraz z obsługą poświadczeń systemu gościa. Wymagana obsługa weryfikacji wideo kopii zapasowej serwerów fizycznych i maszyn wirtualnych, aby umożliwić administratorowi weryfikację prawidłowego przywracania systemu z kopii zapasowej - kopia zapasowa systemu, po zakończeniu jej wykonywania, jest uruchomiana w formie maszyny wirtualnej na wbudowanym wirtualizatorze, bezpośrednio na serwerze kopii zapasowej. Nagranie zapisywane na serwerze kopii zapasowej w przyśpieszonym tempie (3-krotne przyśpieszenie). | Tak | X |  |  |
| 7 | Kopia zapasowa Microsoft 365 i możliwości przywracania Wymagana obsługa tworzenia automatycznej kopii zapasowej następujących elementów środowiska Microsoft 365: - Microsoft Exchange (wiadomości e-mail i załączniki, skrzynki pocztowe użytkowników i skrzynki udostępnione, wraz z zachowaniem struktury; kontakty i wydarzenia kalendarza z załącznikami) - Microsoft OneDrive (foldery i pliki; OneNote) - Microsoft Chat (wiadomości 1-na-1) - Grupy Microsoft 365 (poczta grupy i kalendarze grupy) - Microsoft SharePoint (biblioteki dokumentów i listy: witryny zespołów, witryny do komunikacji, witryny osobiste) - Microsoft Teams (posty na kanałach zespołu) Wymagana obsługa wielu tenantów. Wymagana obsługa automatycznej konfiguracji z dodawanym tenantem wraz z automatyczną rejestracją wymaganych aplikacji Entra ID w środowisku Microsoft 365 podczas dodawania tenantu. Istniejące oraz dodane w przyszłości konta Microsoft 365 z licencjami w wybranych grupach mają zostać objęte kopią zapasową w sposób automatyczny. Wymagana możliwość dodania kont bez licencji. Wymagane funkcje przywracania: - OneDrive: pobieranie / przywracanie do usługi Microsoft 365 (ten sam tenant, to samo lub inne konto Microsoft 365) plików i folderów - Microsoft Exchange: podgląd treści i możliwość pobierania załączników, eksport wiadomości e-mail, folderów i skrzynek pocztowych do pliki .eml i .pst, pobieranie oraz przywracanie do usługi Microsoft 365 wiadomości e-mail, folderów i skrzynek pocztowych; eksport do pliku .csv i przywracanie do usługi Microsoft 365 kontaktów; eksport do pliku .ics i przywracanie do usługi Microsoft 365 zdarzeń kalendarza. - Microsoft Chat: podgląd treści wiadomości, pobieranie pojedynczych i wszystkich wiadomości w formacie HTML - SharePoint: pobieranie pojedynczych i wielu elementów biblioteki dokumentów; przywracanie do usługi Microsoft 365 pojedynczych i wielu elementów list i bibliotek dokumentów - Microsoft SharePoint: pobieranie pojedynczych i wielu elementów biblioteki dokumentów; przywracanie pojedynczych i wielu elementów list i bibliotek dokumentów. Możliwość wyboru innej witryny i ścieżki docelowej podczas przywracania - Microsoft Teams: podgląd treści wpisów; pobieranie pojedynczych i wszystkich wpisów kanału do pliku HTML oraz ich przywracanie bezpośrednio do usługi Microsoft 365 Możliwość dołączenia serwera kopii zapasowej do Microsoft Entra Domain Services w celu umożliwienia użytkownikom Microsoft 365 samodzielnego przywracania wybranych elementów Exchange i OneDrive.. | Tak | X |  |  |
| 8 | Kopia zapasowa serwerów plików i możliwości przywracania - Obsługa kopii zapasowej serwerów plików poprzez protokół SMB1, SMB2, SMB3. - Wymagana obsługa Microsoft Volume Shadow Copy Service dla udziałów plików SMB, dla środowisk Windows Server 2012 i nowszych w celu tworzenia spójnych kopii zapasowych. Możliwość pobierania wybranych plików i folderów z poziomu portalu przywracania (dostęp przez www). | Tak | X |  |  |
| 9 | Kopia zapasowa baz danych i możliwości przywracania Wymagana obsługa wykrywania i kopii zapasowych baz danych uruchomionych na wspieranych serwerach fizycznych i maszynach wirtualnych. Kopia zapasowa wykonywana w formie pełnego obrazu systemu lub wybranych woluminów, na których znajdują się wspierane bazy danych. - Obsługa kopii zapasowej następujących wersji Microsoft SQL Server: Microsoft SQL Server 2022, 2019, 2017, dla następujących systemów operacyjnych: Windows Server 2022 Core, 2019 Core, 2016 Core - Obsługa kopii zapasowej następujących wersji Oracle Database (w tym Oracle Database Express Edition): Oracle Database 21c, 19c, 18c, dla następujących systemów operacyjnych: Windows Server 2022 Core, 2019 Core, 2016 Core, Red Hat Enterprise Linux 9.4. 8.8 Wymagana obsługa kopii zapasowej uwzględniającej aplikacje, obsługa Volume Shadow Copy Service (VSS) dla Microsoft SQL Server, obsługa spójności transakcji podczas tworzenia kopii zapasowej, również podczas aktywnych transakcji, obsługa logów baz danych bezpośrednio na maszynie źródłowej, możliwość wstrzymania kopii w przypadku wystąpienia błędów baz danych, obsługa trunkingu logów transakcji, usuwania zarchiwizowania logów | Tak | X |  |  |
| 10 | Połączenie agenta kopii zapasowej (PC, serwery fizyczne) z serwerem kopii zapasowej nawiązywane za pomocą klucza połączenia powiązanym bezpośrednio z wybranym planem ochrony oraz serwerem kopii zapasowej, bez konieczności stosowania nazwy użytkownika i hasła | Tak | X |  |  |
| 11 | Uprawnienia administracyjne oraz delegowanie uprawnień administracyjnych Możliwość pełnego zarządzania systemem poprzez konto super administratora (w tym dostęp do Konsoli systemu i OOB) – konto tworzone podczas instalacji systemu. Możliwość tworzenia lokalnych kont użytkowników w systemie do tworzenia kopii zapasowej środowiska IT (system zarządzania) i przypisywania ich do zdefiniowanych grup użytkowników. Możliwość nadawania następujących uprawnień wybranej grupie użytkowników: - Pełny dostęp do systemu do tworzenia kopii zapasowej środowiska IT (w wyjątkiem Konsoli systemu i OOB) - Zarządzanie kopiami zapasowymi na wszystkich lub wybranych serwerach kopii zapasowej - Zarządzanie przywracaniem na wszystkich lub wybranych serwerach kopii zapasowej - Monitorowanie systemu Możliwość podłączenia do następujących typów domen w celu zarządzania uprawnieniami administracyjnymi: Microsoft Active Directory, LDAP. Wsparcie dla następujących protokołów Single Sign-On (SSO) w celu uprawnienia logowania do systemu: OIDC (w tym Entra ID), SAML 2.0, CAS | Tak | X |  |  |
| 12 | Możliwość przypisania funkcji przełączania awaryjnego trybu zarządzania do drugiego serwera kopii zapasowej w ramach architektury klastra. Funkcja ma pozwalać na przełączenie trybu zarządzania na inny serwer kopii zapasowej w przypadku niedostępności głównego serwera kopii zapasowej z włączoną funkcją zarządzania. | Tak | X |  |  |
| 13 | Możliwość tworzenia planów ochrony, do których można przypisać wiele urządzeń, które mają być chronione kopią zapasową. Plany ochrony muszą pozwalać na konfigurację: harmonogramu kopii zapasowej (w tym możliwość przypisania wielu harmonogramów do jednego typu urządzeń), retencji danych (w tym według strategii GFS), niezmienności danych (WORM), woluminów komputerów/serwerów objętych backupem, miejsca docelowego dodatkowej kopii zapasowej (kopii kopii), ustawień VSS. Plany ochrony muszą pozwalać na konfigurację replikacji danych kopii zapasowych do jednego z poniższych miejsc docelowych (należy zapewnić obsługę wszystkich wymienionych miejsc docelowych), bezpośrednio po zakończeniu wykonywania głównej kopii zapasowej, a także według harmonogramu. Inny serwer kopii zapasowej obsługujący oferowane oprogramowanie do zarządzania systemem kopii zapasowych | Tak | X |  |  |
| 14 | Obsługa planów archiwizacji z możliwością przypisania do nich elementów, które mają zostać usunięte z serwera kopii zapasowej (nie będą dłużej chronione przez oferowane rozwiązanie). Dane kopii zapasowej muszą zostać zachowane zgodnie z ustawieniami retencji planu archiwizacji. | Tak | X |  |  |
| 15 | Funkcje sieciowe - Obsługa połączeń VPN: PPTP, L2TP/IPsec, OpenVPN - Obsługa 802.11Q VLAN z funkcją przypisywania VID do interfejsów LAN - Obsługa protokołów uwierzytelniania: 802.11X: PAEP, TTLS, TLS | Tak | X |  |  |
| 16 | Niezmienność danych kopii zapasowej Wymagana obsługa WORM: Możliwość włączenia ochrony danych kopii zapasowej, objętych wybranym planem ochrony, przed nieautoryzowanymi zmianami i usunięciem (tryb niezmienności – WORM). | Tak | X |  |  |
| 17 | W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, instalacji, uruchomienia oraz pełnej konfiguracji oferowanego rozwiązania, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz najlepszymi praktykami producenta. Zakres wdrożenia obejmuje w szczególności: - fizyczną instalację urządzenia w szafie RACK Zamawiającego, - konfigurację sprzętową oraz logiczną systemu, w tym konfigurację macierzy dyskowej, mechanizmów redundancji, zabezpieczeń oraz sieci, - konfigurację oprogramowania do tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi, - wykonanie testów poprawności działania systemu, w tym testów tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych, - uruchomienie systemu w środowisku produkcyjnym Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powdrożeniowej w formie elektronicznej, w języku polskim, obejmującej co najmniej: - opis architektury wdrożonego rozwiązania, - szczegółowy opis wykonanej konfiguracji sprzętowej i programowej, - procedury eksploatacyjne, administracyjne oraz odtworzeniowe (Disaster Recovery), - wykaz zastosowanych ustawień bezpieczeństwa, - instrukcję bieżącej obsługi systemu dla administratorów. Wdrożenie uznaje się za zakończone po podpisaniu protokołu odbioru potwierdzającego poprawne wykonanie wszystkich prac oraz przekazanie kompletnej dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla maksymalnie 3 administratorów IT Zamawiającego w zakresie obsługi, konfiguracji oraz administracji wdrożonym rozwiązaniem. Szkolenie może zostać przeprowadzone w formie stacjonarnej lub zdalnej, w języku polskim, i powinno obejmować część teoretyczną oraz praktyczną. Minimalny czas trwania szkolenia: 1 dzień roboczy (minimum 6 godzin szkoleniowych). Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu potwierdzenia odbycia szkolenia dla uczestników szkolenia. | Tak | X |  |  |
| 3.4 Zakup punktów dostępowych do rozszerzenia infrastruktury bezprzewodowej Zamówienie obejmuje rozbudowę istniejącej infrastruktury sieci bezprzewodowej funkcjonującej w placówce, opartej na centralnych kontrolerach Wi-Fi. Oferowane punkty dostępowe muszą być w pełni kompatybilne z aktualnie wykorzystywanym systemem sieci bezprzewodowej oraz współpracować z istniejącymi kontrolerami Wi-Fi, zapewniając jednolite zarządzanie, konfigurację i monitoring całego środowiska sieciowego. Wszelkie odniesienia do standardów, funkcji lub parametrów technicznych należy rozumieć jako minimalne wymagania funkcjonalne, określające oczekiwany poziom jakości i wydajności urządzeń. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniających wskazane wymagania lub o parametrach nie gorszych. Oferent zobowiązany jest wykazać równoważność oferowanego rozwiązania poprzez przedstawienie dokumentów producenta lub innych wiarygodnych dowodów potwierdzających spełnienie określonych wymagań. |  |  |  |  |  |
| - Dodatkowe ustalenia dotyczące realizacji zamówienia |  |  |  |  |  |
| 1 | Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych Zamawiający wskaże Wykonawcy dokładne lokalizacje montażu nowych punktów dostępowych oraz zapewni dostęp do pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej do wykonania instalacji. Miejsca te zostaną uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego w obecności Wykonawcy przed rozpoczęciem prac. | Tak | X |  |  |
| 2 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnego i w pełni funkcjonalnego rozwiązania, obejmującego wszelkie elementy sprzętowe, programowe, licencyjne oraz konfiguracyjne niezbędne do prawidłowego działania systemu | Tak | X |  |  |
| 3 | Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia, w szczególności z tytułu konieczności nabycia dodatkowych licencji, aktywacji, subskrypcji, certyfikatów lub innych opłat wymaganych do uruchomienia i utrzymania pełnej funkcjonalności dostarczonego rozwiązania przez cały okres jego użytkowania. | Tak | X |  |  |
| 4 | Wszelkie koszty dodatkowe, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, ponosi Wykonawca. Obejmują one w szczególności koszty dostawy, montażu, konfiguracji, licencji, oprogramowania, transportu, ubezpieczenia, serwisu, testów, szkoleń oraz wszelkich innych czynności koniecznych do osiągnięcia pełnej funkcjonalności rozwiązania. | Tak | X |  |  |
| - Wymagania techniczne punktów dostępowych |  |  |  |  |  |
| 1 | Punkt dostępowy musi być przeznaczony do montażu wewnątrz budynków. Musi być wyposażony w dwa niezależne moduły radiowe, pracujące w paśmie 5GHz a/n/ac wave 2/ax, oraz 2.4GHz b/g/n/ax | Tak | X |  |  |
| 2 | Punkt dostępowy musi umożliwiać pracę w architekturze zapewniającej centralne zarządzanie, wysoką dostępność usług oraz odporność na awarie, realizowaną poprzez kontroler sprzętowy, wirtualny, mechanizmy klastrowe lub rozwiązania równoważne. | Tak | X |  |  |
| 2.1 | Punkt dostępowy musi posiadać funkcjonalność zarządzania przez przeglądarkę internetową i protokół https | Tak | X |  |  |
| 2.2 | Wszystkie operacje konfiguracyjne muszą być możliwe do przeprowadzenia z poziomu przeglądarki | Tak | X |  |  |
| 2.3 | Przełączenie punktu dostępowego do pracy z centralnym kontrolerem może odbywać się tylko poprzez zmianę ustawienia trybu pracy urządzenia z poziomu GUI. Zmiana trybu pracy nie może się odbywać poprzez instalację na urządzeniu, nowej wersji oprogramowania. | Tak | X |  |  |
| 3 | Musi być zapewniona możliwość wspólnej konfiguracji punktów połączonych w jedną sieć LAN w warstwie 2: | Tak | X |  |  |
| 3.1 | System operacyjny zainstalowany w punktach dostępowych musi umożliwiać automatyczny wybór jednego punktu dostępowego jako elementu zarządzającego | Tak | X |  |  |
| 3.2 | W przypadku awarii punktu zarządzającego kolejny punkt dostępowy w sieci musi przejąć jego rolę w sposób automatyczny | Tak | X |  |  |
| 3.3 | Modyfikacja konfiguracji musi się automatycznie propagować na pozostałe punkty dostępowe | Tak | X |  |  |
| 3.4 | Obraz systemu operacyjnego musi się automatycznie propagować na pozostałe punkty dostępowe, aby wszystkie punkty miały tą samą jego wersję | Tak | X |  |  |
| 3.5 | Rozwiązanie musi umożliwiać skalowanie do co najmniej 100 punktów dostępowych w ramach jednej infrastruktury zarządzającej. | Tak | X |  |  |
| 4 | Punkt dostępowy musi mieć możliwość pracy w trybie monitorującym pasmo radiowe w celu wykrywania np. fałszywych AP | Tak | X |  |  |
| 5 | Punkt dostępowy musi umożliwiać realizację usług uwierzytelniania, bezpieczeństwa oraz adresacji IP lokalnie lub poprzez integrację z systemami zewnętrznymi. | Tak | X |  |  |
| 6 | Musi być obsługiwane terminowanie sesji EAP w nie mniej niż następujących opcjach: | Tak | X |  |  |
| 6.1 | EAP-TLS | Tak | X |  |  |
| 6.2 | PEAP-MSCHAPv2 | Tak | X |  |  |
| 6.3 | PEAP-GTC | Tak | X |  |  |
| 6.4 | TTLS-MSCHAPv2 | Tak | X |  |  |
| 7 | Musi istnieć możliwość integracji z zewnętrznymi serwerami uwierzytelniania RADIUS oraz LDAP | Tak | X |  |  |
| 8 | Punkt dostępowy musi obsługiwać nie mniej niż 16 niezależnych SSID | Tak | X |  |  |
| 9 | Każde SSID musi mieć możliwość przypisania w sposób statyczny lub dynamiczny do sieci VLAN | Tak | X |  |  |
| 10 | Musi istnieć możliwość uwierzytelniania użytkowników za pomocą portalu WWW, przynajmniej poprzez: | Tak | X |  |  |
| 10.1 | Portal wbudowany lub dostarczony w ramach oferowanego rozwiązania | Tak | X |  |  |
| 10.2 | Zewnętrzny portal WWW | Tak | X |  |  |
| 10.3 | Musi być zapewniona możliwość zdefiniowania odseparowanej sieci gościnnej z funkcją NAT | Tak | X |  |  |
| 11 | Wbudowany serwer uwierzytelniający musi obsługiwać konta gościnne | Tak | X |  |  |
| 12 | Zarządzanie pasmem radiowym w sieci punktów dostępowych musi się odbywać automatycznie za pomocą auto-adaptacyjnych mechanizmów, w tym nie mniej niż: | Tak | X |  |  |
| 12.1 | Automatyczne definiowanie kanału pracy oraz mocy sygnału dla poszczególnych punktów dostępowych przy uwzględnieniu warunków oraz otoczenia, w którym pracują punkty dostępowe | Tak | X |  |  |
| 12.2 | Stałe monitorowanie pasma oraz usług w celu zapewnienia niezakłóconej pracy systemu | Tak | X |  |  |
| 12.3 | Rozkład ruchu pomiędzy różnymi punkami dostępowym oraz pasmami bazując na ilości użytkowników oraz utylizacji pasma | Tak | X |  |  |
| 12.4 | Wykrywanie interferencji oraz miejsc bez pokrycia sygnału | Tak | X |  |  |
| 12.5 | Automatyczne przekierowywanie klientów, którzy mogą pracować w pasmie 5GHz | Tak | X |  |  |
| 12.6 | Wyrównywanie czasów dostępu do pasma dla klientów pracujących w standardzie 802.11n/ac wave 2 oraz starszych (802.11b/g) | Tak | X |  |  |
| 12.7 | Wsparcie dla 802.11d oraz 802.11h | Tak | X |  |  |
| 12.8 | Możliwość stworzenia profili czasowych w których dane SSID ma być rozgłaszane | Tak | X |  |  |
| 13 | Minimalizacja interferencji związanych z sieciami 3G/4G LTE | Tak | X |  |  |
| 14 | Punkt dostępowy może być wyposażony w moduł Bluetooth Low Energy (BLE) lub równoważny mechanizm wspierający usługi lokalizacyjne. | Tak | X |  |  |
| 15 | Zamawiający dopuszcza punkt dostępowy wyposażony w moduł IoT (np. Bluetooth, Zigbee) lub równoważne mechanizmy umożliwiające integrację z systemami lokalizacyjnymi lub IoT, o ile nie wpływa to negatywnie na wydajność sieci bezprzewodowej. | Tak | X |  |  |
| 16 | Obsługa roamingu klientów w warstwie 2 | Tak | X |  |  |
| 17 | Obsługa monitoringu przez SNMP | Tak | X |  |  |
| 18 | Obsługa logowania na zewnętrznym serwerze SYSLOG | Tak | X |  |  |
| 19 | W system musi być wbudowany mechanizm wykrywania ataków na sieć bezprzewodową w zakresie ataków na infrastrukturę i klientów sieci | Tak | X |  |  |
| 20 | W system musi być wbudowany mechanizm zapobiegania atakom na sieć bezprzewodową w zakresie ataków na infrastrukturę i klientów sieci | Tak | X |  |  |
| 21 | Wbudowany interfejs zarządzania musi dostarczać następujących informacji o systemie: | Tak | X |  |  |
| 21.1 | Widok diagnostyczny prezentujący problemy z sygnałem/prędkością | Tak | X |  |  |
| 21.2 | Wykorzystanie pasma | Tak | X |  |  |
| 21.3 | Ilość klientów korzystających z systemu/interferujących | Tak | X |  |  |
| 21.4 | Ilość ramek wejściowych/wyjściowych dla każdego radia | Tak | X |  |  |
| 21.5 | Ilość odrzuconych/błędnych ramek/s dla każdego radia | Tak | X |  |  |
| 21.6 | Szum tła dla każdego radia | Tak | X |  |  |
| 21.7 | Wyświetlanie logów systemowych | Tak | X |  |  |
| 22 | Punkt dostępowy musi posiadać 4 wbudowane anteny pracujące w trybie 4x4 MIMO (2x2 MIMO dla 2.4 GHz), z parametrami co najmniej: 4 dBi dla 2,4GHz, 7.5 dBi dla 5 GHz | Tak | X |  |  |
| 23 | Obsługa standardów 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac 1 Wave, 802.11ac 2 Wave, 802.11ax | Tak | X |  |  |
| 24 | Praca w trybie SU MIMO 4X4:4 dla 5GHz | Tak | X |  |  |
| 25 | Minimalne wymagania dla interfejsów radiowych: Punkt dostępowy musi obsługiwać standard IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) lub wyższy w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz oraz wykorzystywać nowoczesne mechanizmy transmisji bezprzewodowej zwiększające efektywność widmową, przepustowość oraz stabilność połączeń w środowiskach o średniej i wysokiej gęstości użytkowników. Urządzenie musi wspierać technologie umożliwiające jednoczesną obsługę wielu klientów, optymalizację wykorzystania pasma radiowego oraz automatyczne dostosowywanie parametrów transmisji do warunków środowiskowych w celu ograniczania interferencji i utrzymania wysokiej jakości usług. Punkt dostępowy musi zapewniać mechanizmy poprawiające niezawodność transmisji oraz efektywne zarządzanie ruchem sieciowym. Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii równoważnych, o ile zapewniają one nie gorsze parametry wydajnościowe i jakościowe niż wymagane w niniejszym opisie. | Tak | X |  |  |
| 26 | Punkt dostępowy musi posiadać co najmniej: - 1 interfejs 100/1000 BaseT - z funkcją auto-sensing link oraz MDI/MDX - obsługa równoważenie obciążenia „load balancing” - 1 interfejs 100/1000/2.5G BaseT (zgodny z 802.3bz) - z funkcją auto-sensing link oraz MDI/MDX - z funkcją PoE/PoE+ - obsługa równoważenie obciążenia „load balancing” - interfejs konsoli RS-232 (RJ-45) lub USB - interfejs USB 2.0 (Typ-A, niezależny od portu konsoli) - przycisk przywracający konfigurację fabryczną - slot zabezpieczający Kensington | Tak | X |  |  |
| 27 | Parametry pracy urządzenia: - Temperatura otoczenia (zakres minimalny): 0-50 º C - Wilgotność (zakres minimalny): 5% - 92% - Obsługiwane standardy: - Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u - Power-over-Ethernet IEEE 802.3af - Wireless IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax - Znak CE - EN 60601-1-1, EN60601-1-2 | Tak | X |  |  |
| 28 | Punkt dostępowy zasilony przy użyciu zgodnym ze standardem 802.3at PoE. | Tak | X |  |  |
| 29 | Urządzenie musi posiadać certyfikat Wi-Fi Alliance (WFA) dla standardów 802.11/a/b/g/n/ac , lub równoważne certyfikaty potwierdzające zgodność z normami IEEE 802.11. | Tak | X |  |  |
| 30 | Zamawiający wymaga, aby wszystkie funkcjonalności niezbędne do działania systemu były zapewnione przez okres minimum 5 lat bez konieczności ponoszenia dodatkowych obowiązkowych opłat zwiększających koszt użytkowania rozwiązania. | Tak | X |  |  |
| 31 | Punkt dostępowy musi zostać dostarczony z elementami i uchwytami montażowymi niezbędnymi do montażu. | Tak | X |  |  |
| 32 | Urządzenie musi być dostarczone z zasilaczem typu PoE Injector | Tak | X |  |  |
| 33 | Punkt dostępowy musi być objęty gwarancją producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, trwającą co najmniej 5 lat od daty zakończenia sprzedaży danego modelu urządzenia. Gwarancja powinna obejmować pełne wsparcie serwisowe oraz wymianę urządzenia w przypadku wystąpienia awarii. Realizacja gwarancji odbywa się poprzez zwrot uszkodzonego urządzenia do producenta lub jego autoryzowanego partnera serwisowego, który zobowiązany jest do dostarczenia sprawnego urządzenia zastępczego lub naprawionego egzemplarza w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego sprzętu. Gwarancja musi być realizowana bezpośrednio przez producenta lub jego autoryzowany serwis, bez pośrednictwa osób trzecich, i obejmować wszystkie elementy urządzenia niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania. | Tak | X |  |  |
| - Wraz z dostarczanym sprzętem należy wykonać |  |  |  |  |  |
| 1 | Pełną konfigurację sieci bezprzewodowej, | Tak | X |  |  |
| 2 | Utworzenie i konfigurację SSID zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, | Tak | X |  |  |
| 3 | Konfigurację warstwy sieciowej (adresacji, VLAN, DHCP, zabezpieczeń oraz integracji z siecią przewodową), | Tak | X |  |  |
| 4 | Integrację dostarczonych punktów dostępowych z istniejącym systemem Wi-Fi funkcjonującym w placówce, | Tak | X |  |  |
| 5 | Zapewnienie pełnej kompatybilności nowych urządzeń z aktualnie wykorzystywanymi kontrolerami Wi-Fi, | Tak | X |  |  |
| 6 | Przeprowadzenie testów poprawności działania, | Tak | X |  |  |
| 7 | Wydajności oraz stabilności połączeń w ramach całej sieci bezprzewodowej, | Tak | X |  |  |
| 8 | Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej obejmującej opis konfiguracji, | Tak | X |  |  |
| 9 | Schemat połączeń, parametry wdrożonego systemu oraz raport z testów funkcjonalnych. | Tak | X |  |  |
| 10 | Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności z posiadaną infrastrukturą Wi-Fi oraz jej centralnymi kontrolerami bez konieczności zakupu dodatkowych systemów zarządzania. | Tak | X |  |  |
| 11 | Oferowane urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta przeznaczonego na rynek Unii Europejskiej. | Tak | X |  |  |
| 12 | Wszystkie prace konfiguracyjne i integracyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą Prawo zamówień publicznych, a także z zachowaniem zasad należytej staranności, bezpieczeństwa oraz integralności infrastruktury informatycznej Zamawiającego. | Tak | X |  |  |
| 13 | Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych przez Wykonawcę na podstawie przedstawionych dokumentów, takich jak certyfikaty, lub referencje z realizacji podobnych zamówień. | Tak | X |  |  |
| - Rozbudowa i modernizacja zapory sieciowej nowej generacji z wsparciem i ochroną przed zagrożeniami |  |  |  |  |  |
| - Architektura |  |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie ma posiadać wsparcie dla protokołu IPv4 oraz IPv6 co najmniej na poziomie konfiguracji adresów dla interfejsów, routingu, firewall, systemu IPS oraz usług sieciowych takich jak np. DHCP. | Tak | X |  |  |
| 2 | Urządzenie ma być wyposażone w Firewall klasy Stateful Inspection. - Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT n:1, NAT 1:1 oraz PAT. - Urządzenie ma umożliwiać ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej, jako bridge warstwy drugiej oraz hybrydowo (częściowo jako router, a częściowo jako bridge). - Interface (GUI) do konfiguracji firewall ma umożliwiać tworzenie odpowiednich reguł przy użyciu prekonfigurowanych obiektów. Przy zastosowaniu takiej technologii osoba administrująca ma mieć możliwość określania parametrów pojedynczej reguły (adres źródłowy, adres docelowy, port docelowy, etc.) przy wykorzystaniu obiektów określających ich logiczne przeznaczenie. - Administrator ma mieć możliwość budowania reguł firewall na podstawie: interfejsów wejściowych i wyjściowych ruchu, źródłowego adresu IP, docelowego adresu IP, geolokacji hosta źródłowego bądź docelowego, reputacji hosta, usług internetowych (web services), użytkownika bądź grupy z bazy LDAP, pola DSCP nagłówka pakietu, przypisania kolejki QoS, określenia limitu połączeń na sekundę, godziny oraz dnia nawiązywania połączenia. - Urządzenie ma umożliwiać filtrowanie jedynie na poziomie warstwy 2 modelu OSI tj. na podstawie adresów mac. - Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych, niezależnie konfigurowalnych, zestawów reguł firewall. - Edytor reguł firewall ma posiadać wbudowany analizator reguł, który wskazuje błędy i sprzeczności w konfiguracji reguł. - Urządzenie ma umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę LDAP (wewnętrzną oraz zewnętrzną), zewnętrzny serwer RADIUS, zewnętrzny serwer Kerberos. - Urządzenie ma umożliwiać wskazanie trasy routingu dla wybranej reguły niezależnie od innych tras routingu (np. routingu domyślnego). System musi umożliwiać budowanie reguł bezpieczeństwa w oparciu o definiowane przez administratora harmonogramy czasowe. - Urządzenie ma umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę LDAP (wewnętrzną oraz zewnętrzną), zewnętrzny serwer RADIUS, zewnętrzny serwer Kerberos. 11. Urządzenie ma umożliwiać wskazanie trasy routingu dla wybranej reguły niezależnie od innych tras routingu (np. routingu domyślnego). 12. System musi umożliwiać budowanie reguł bezpieczeństwa w oparciu o definiowane przez administratora harmonogramy czasowe. | Tak | X |  |  |
| 3 | - System detekcji i prewencji włamań (IPS) ma być zaimplementowany w jądrze systemu i ma wykrywać włamania oraz anomalie w ruchu sieciowym przy pomocy analizy protokołów, analizy heurystycznej oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe. - Moduł IPS ma być opracowany przez producenta urządzenia. Nie dopuszcza się, aby moduł IPS pochodził od zewnętrznego dostawcy. - Moduł IPS ma zabezpieczać przed co najmniej 10 000 ataków i zagrożeń. - Administrator ma mieć możliwość tworzenia własnych sygnatur dla systemu IPS. - Moduł IPS ma nie tylko wykrywać, ale również usuwać szkodliwą zawartość w kodzie HTML oraz JavaScript żądanej przez użytkownika strony internetowej nie blokując dostępu do tej strony po usunięciu zagrożenia. - Urządzenie ma umożliwiać inspekcję ruchu tunelowanego wewnątrz protokołu SSL, co najmniej w zakresie analizy HTTPS, POP3S oraz SMTPS. - Administrator ma mieć możliwość konfiguracji jednego z trybów pracy urządzenia, to jest: IPS, IDS lub Firewall dla wybranych adresów IP (źródłowych i docelowych), użytkowników, portów (źródłowych i docelowych) oraz na podstawie pola DSCP. - Urządzenie ma umożliwiać ochronę między innymi przed atakami typu SQL Injection, Cross Site Scripting (XSS) oraz złośliwym kodem Web2.0. - Moduł IPS ma zapewniać analizę protokołów przemysłowych co najmniej takich jak: Modbus, UMAS, S7 200-300-400, EtherNet/IP, CIP, OPC UA, OPC (DA/HDA/AE), BACnet/IP, PROFINET, SOFBUS/LACBUS, IEC 60870-5-104, IEC 61850 (MMS, Goose & SV). - Urządzenie musi zapewniać automatyczną aktualizację sygnatur kontekstowych. | Tak | X |  |  |
| 4 | Urządzenie ma umożliwiać kształtowanie pasma w oparciu o priorytetyzację ruchu oraz minimalną i maksymalną wartość pasma. Ograniczenie pasma lub priorytetyzacja reguły firewall ma być możliwe względem pojedynczego połączenia, adresu IP, zautoryzowanego użytkownika, pola DSCP. Urządzenie ma umożliwiać tworzenie tzw. kolejki nie mającej wpływu na kształtowanie pasma, a jedynie na śledzenie konkretnego typu ruchu (monitoring). Urządzenie ma umożliwiać kształtowanie pasma na podstawie aplikacji generującej ruch. | Tak | X |  |  |
| 5 | Urządzenie ma być dostarczone wraz z komercyjnym, zaawansowanym skanerem antywirusowym oraz umożliwiać skanowanie plików w oparciu o sandboxing zlokalizowany w Internecie na serwerach producenta i na terenie Unii Europejskiej. Nie dopuszcza się aby analiza sandboxingu była przeprowadzana - na urządzeniu lub wymagała instalacji dodatkowego urządzenia lub oprogramowania. Nie dopuszcza się również żeby analiza sandboxingu była przeprowadzana przez firmy trzecie. - Skaner antywirusowy ma być dostarczany przez firmy trzecie (inne niż producent rozwiązania). - Administrator ma mieć możliwość określenia akcji w przypadku wykrycia zagrożenia bądź gdy analiza skanerem antywirusowym została zakończona błędem. - Skaner antywirusowy ma pochodzić od europejskiego producenta. - Administrator ma mieć możliwość określenia maksymalnej wielkości pliku jaki będzie poddawany analizie skanerem antywirusowym. Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania treści komunikatu dla użytkownika o wykryciu infekcji, osobno dla infekcji wykrytych wewnątrz protokołu POP3, SMTP i FTP. W przypadku SMTP i FTP ponadto ma być możliwość zdefiniowania 3-cyfrowego kodu wykrycia infekcji. | Tak | X |  |  |
| 6 | Urządzenie ma posiadać mechanizm klasyfikacji poczty elektronicznej określający czy jest pocztą niechcianą (SPAM). Ochrona antyspam ma działać w oparciu o: - białe/czarne listy, - DNS RBL, - Skaner heurystyczny. W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator ma mieć możliwość modyfikowania listy serwerów RBL znajdujących się w domyślnej konfiguracji urządzenia. Wpis w nagłówku wiadomości zaklasyfikowanej jako spam ma być w formacie zgodnym z formatem programu Spamassassin. | Tak | X |  |  |
| 7 | Urządzenie ma umożliwiać stworzenie sieci VPN typu client-to-site (klient mobilny – lokalizacja) lub siteto-site (lokalizacja-lokalizacja). Urządzenie ma wspierać co najmniej następujące typy sieci VPN: - IPSec VPN, - SSL VPN. - SSL VPN ma działać w trybie tunelu. Producent urządzenia ma umożliwiać pobranie klienta VPN współpracującego z oferowanym rozwiązaniem. Klient SSL VPN ma być dostępny z poziomu portalu uwierzytelniania (captive portal) Urządzenie ma umożliwiać funkcjonalność przełączenia tunelu na łącze zapasowe na wypadek awarii łącza dostawcy podstawowego (VPN Failover). W ramach licencji dostępny jest klient SSLVPN pod systemy: Windows, Linux, macOS objęty gwarancją i wsparciem równolegle ze wsparciem dla rozwiązania UTM. Urządzenie ma umożliwiać wsparcie dla technologii XAuth, Hub ‘n’ Spoke oraz modconf. Urządzenie ma umożliwiać tworzenie tuneli IPSec Policy Based oraz Route Based. Rozwiązanie ma umożliwiać wykorzystanie algorytmów post-kwantowej kryptografii w szyfrowaniu IPSec w standardzie ML-KEM. | Tak | X |  |  |
| 8 | Urządzenie ma posiadać wbudowany filtr URL. Filtr URL ma działać w oparciu o klasyfikację URL zawierającą co najmniej 77 kategorii tematycznych stron internetowych. Rozszerzony URL Filtering posiada miliony sklasyfikowanych stron internetowych. Klasyfikacja URL musi się odbywać w oparciu o komunikację z serwerami producenta znajdującymi się w sieci Internet, a nie na bazie danych przechowywanej lokalnie w urządzeniu. Administrator ma mieć możliwość dodawania własnych kategorii URL. Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania akcji w przypadku zaklasyfikowania danej strony do konkretnej kategorii. Do wyboru ma być przynajmniej: - blokowanie dostępu do adresu URL, - zezwolenie na dostęp do adresu URL, - blokowanie dostępu do adresu URL oraz wyświetlenie strony HTML zdefiniowanej przez administratora. Administrator ma mieć możliwość skonfigurowania co najmniej 4 różnych stron z komunikatem o zablokowaniu strony. Strona blokady ma umożliwiać wykorzystanie zmiennych środowiskowych. Filtr URL musi uwzględniać komunikację po protokole HTTPS. Urządzenie ma umożliwiać identyfikację i blokowanie przesyłanych danych z wykorzystaniem typu MIME. Urządzenie ma umożliwiać stworzenie listy stron dostępnych po protokole HTTPS, które nie będą deszyfrowane. Urządzenie musi oferować możliwość filtrowania wyników wyszukiwania z użyciem SafeSearch | Tak | X |  |  |
| 9 | Urządzenie ma umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników co najmniej w oparciu o: - lokalną bazę użytkowników (wewnętrzny LDAP), - zewnętrzną bazę użytkowników (zewnętrzny LDAP), - usługę katalogową Microsoft Active Directory. - Microsoft Entra ID, opartej na protokole OpenID Connect. Urządzenie ma umożliwiać równoczesne użycie co najmniej 5 różnych baz LDAP. Urządzenie ma umożliwiać uruchomienie specjalnego portalu (captive portal), który ma zezwalać na autoryzację użytkowników co najmniej w oparciu o protokoły: - SSL, - Radius, - Kerberos. Urządzenie ma umożliwiać transparentną autoryzację użytkowników w usłudze katalogowej Microsoft Active Directory w oparciu o co najmniej dwa mechanizmy. Co najmniej jedna z metod transparentnej autoryzacji nie może wymagać instalacji dedykowanego agenta. Autoryzacja użytkowników z Microsoft Active Directory nie może wymagać modyfikacji schematu domeny. Rozwiązanie musi mieć możliwość transparentnego uwierzytelniania użytkowników w ramach infrastruktury VDI (Virtual Desktop Infrastructure) poprzez dedykowanego agenta. Metoda ta musi wspierać co najmniej technologie Citrix Virtual Apps i Microsoft Remote Desktop Services (RDS). Urządzenie musi posiadać wbudowany moduł zapewniający podwójne uwierzytelnianie 2FA poprzez zastosowanie czasowych haseł jednorazowych (TOTP). Wbudowany moduł 2FA musi dawać możliwość wykorzystania haseł TOTP w ramach tuneli SSLVPN, IPSec, jak również logowania do portalu uwierzytelniania, webowego interfejsu administracyjnego i SSH. Rozwiązanie musi zapewniać Zero-Trust Network Access (ZTNA), dając dostęp do zasobów na podstawie analizy polityk bezpieczeństwa w oparciu co najmniej o weryfikację wersji systemu operacyjnego, statusu zapory sieciowej czy zainstalowanego programu antywirusowego na stacji roboczej. | Tak | X |  |  |
| 10 | Urządzenie ma umożliwiać wsparcie dla mechanizmów równoważenia obciążenia łączy do sieci Internet (tzw. Load Balancing). Mechanizm równoważenia obciążenia łącza internetowego ma działać w oparciu o następujące dwa mechanizmy: - równoważenie względem adresu źródłowego, - równoważenie względem połączenia. Mechanizm równoważenia obciążenia ma uwzględniać wagi przypisywane osobno dla każdego z łączy do Internetu. Urządzenie ma umożliwiać przełączenie na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego (tzw. Failover). Urządzenie ma wspierać mechanizm SD-WAN zapewniając automatyczną optymalizację i wybór najkorzystniejszego łącza. W zakresie SD-WAN urządzenie ma zapewniać obsługę mechanizmu SLA (monitorowanie opóźnienia, jitter, wskaźnika utraty pakietów). Monitorowanie dostępności łącza musi być możliwe w oparciu o ICMP oraz TCP. | Tak | X |  |  |
| 11 | Urządzenie ma umożliwiać statyczne trasowanie pakietów. Urządzenie ma umożliwiać trasowanie połączeń IPv6 co najmniej w zakresie trasowania statycznego oraz mechanizmu przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego. Urządzenie ma umożliwiać trasowanie pakietów z poziomu wybranej reguły firewall (tzw. Policy Based Routing). Urządzenie ma umożliwiać dynamiczne trasowanie pakietów w oparciu co najmniej o protokoły: RIPv2, OSPF oraz BGP. Rozwiązanie musi dawać możliwość wybrania predefiniowalnego obiektu typu blackhole. | Tak | X |  |  |
| 12 | Konfiguracja urządzenia ma być możliwa z wykorzystaniem polskiego interfejsu graficznego. Interfejs konfiguracyjny ma być dostępny poprzez przeglądarkę internetową, a komunikacja ma być możliwa zarówno poprzez niezaszyfrowany protokół HTTP, jak zaszyfrowany protokół HTTPS. Administrator ma mieć możliwość wskazania do komunikacji innego portu niż 443 TCP. Urządzenie ma umożliwiać zarządzanie przez dowolną liczbę administratorów z różnymi (także nakładającymi się) uprawnieniami. Urządzenie musi oferować możliwość wykorzystania wbudowanych profili administracyjnych określających dostęp do poszczególnych modułów systemu na prawach: brak dostępu, dostęp tylko do odczytu lub pełen odczyt i zapis. Urządzenie ma umożliwiać zarządzenia z poziomu konsoli (SSH). Urządzenie ma umożliwiać zarządzanie poprzez dedykowaną platformę centralnego zarządzania. Interfejs konfiguracyjny platformy centralnego zarządzania ma być dostępny poprzez przeglądarkę internetową, a komunikacja ma być zabezpieczona za pomocą protokołu HTTPS. Wbudowany webowy, graficzny interfejs administracyjny urządzenia musi oferować narzędzia diagnostyczne, co najmniej ping, traceroute, nslookup. Wbudowany webowy, graficzny interfejs administracyjny musi oferować narzędzia do przechwytywania pakietów, wyświetlania otwartych połączeń sieciowych. Wbudowany webowy, graficzny interfejs administracyjny musi oferować możliwość zdefiniowania polityki haseł stosowanych w całym systemie w zakresie minimalnej ilości znaków czy złożoności hasła. Wbudowany webowy, graficzny interfejs administracyjny musi oferować możliwość generowania skryptów z czynności wykonywanych przez administratora ( script recording ). System musi oferować możliwość zdefiniowania własnych obiektów sieciowych, obiektów URL, certyfikatów, usług internetowych (web services). Urządzenie musi oferować portal uwierzytelniania (captive portal) dla użytkowników. Urządzenie ma umożliwiać zapisywanie logów na wbudowanym dysku. Urządzenie ma umożliwiać eksportowanie logów na zewnętrzny serwer (syslog) z wykorzystaniem transmisji nieszyfrowanej jak i szyfrowanej (TLS). Urządzenie ma umożliwiać eksportowanie logów za pomocą protokołu IPFIX. Urządzenie ma umożliwiać eksportowanie backupu konfiguracji (kopia zapasowa) co najmniej w zakresie: manualnego eksportu do pliku w dowolnym momencie czasu, automatycznego eksportu do serwerów producenta lub na dedykowany serwer zarządzany przez administratora, z możliwością wyboru częstotliwości co najmniej: raz dziennie, raz w tygodniu, raz w miesiącu Urządzenie ma umożliwiać odtworzenie backupu konfiguracji pochodzącego bezpośrednio z serwerów producenta lub z dedykowanego serwera zarządzanego przez administratora. Urządzenie ma umożliwiać anonimizację logów co najmniej w zakresie adresu źródłowego oraz nazwy użytkownika. Rozwiązanie musi dawać możliwość ręcznej aktualizacji baz zabezpieczeń poprzez wskazanie pliku aktualizacji w trybie offline z poziomu interfejsu graficznego. | Tak | X |  |  |
| 13 | Urządzenie ma posiadać wbudowany w interfejs administracyjny system raportowania i przeglądania logów zebranych na urządzeniu. System raportowania i przeglądania logów wbudowany w system nie może wymagać dodatkowej licencji do swojego działania. System raportowania ma posiadać predefiniowane raporty dla co najmniej ruchu WEB, modułu IPS, skanera Antywirusowego, skanera Antyspamowego. System raportowania ma umożliwiać wygenerowanie co najmniej 25 różnych raportów. System raportowania ma umożliwiać edycję konfiguracji bezpośrednio z poziomu raportu. System raportowania ma umożliwiać eksport wyników raportu do formatu CSV. Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy o dedykowany system zbierania logów i tworzenia raportów w postaci wirtualnej maszyny pochodzący od tego samego producenta. Urządzenie ma umożliwiać monitorowanie swojego stanu w wykorzystanie protokołu SNMP w wersji 2 i 3. Urządzenie ma umożliwiać monitorowanie ruchu sieciowego bezpośrednio w konsoli GUI, a także z poziomu konsoli (SSH). | Tak | X |  |  |
| 14 | Urządzenie ma umożliwiać stworzenie interfejsu zagregowanego w oparciu o protokół LACP. Urządzenie ma posiadać wbudowany serwer DHCP z możliwością dynamicznego przypisywania adresów jak i statycznego przypisywania adresu IP do adresu MAC karty sieciowej. Urządzenie ma pozwalać na przesyłanie zapytań DHCP do zewnętrznego serwera DHCP (tzw. DHCP Relay). Konfiguracja serwera DHCP ma być niezależna dla IPv4 i IPv6. Urządzenie ma umożliwiać stworzenia różnych konfiguracji DHCP dla różnych podsieci skonfigurowanych zarówno na interfejsach fizycznych jak i wirtualnych (VLAN) w zakresie określenia bramy, serwerów DNS, nazwy domeny). Urządzenie ma posiadać usługę DNS Proxy. Urządzenie ma posiadać wsparcie dla Spanning-tree protocol (RSTP/MSTP). Urządzenie musi oferować wsparcie dla IEEE 802.1Q VLAN. Urządzenie musi mieć możliwość wykorzystania REST API. Urządzenie ma posiadać dwie niezależne partycje np. w celu zapewnienia działania na wypadek awarii podczas aktualizacji oprogramowania układowego (firmware). W tym celu ma być możliwe zsynchronizowanie aktywnej partycji z zapasową przed aktualizacją firmware lub w dowolnym innym momencie. Urządzenie musi oferować możliwość zwiększenia wydajności takich parametrów jak przepustowości firewall, IPS, Antywirus, VPN. Zwiększenie wydajności odbywa się wyłącznie przez zmianę licencji i nie wymaga ingerencji w komponenty fizyczne urządzenia czy wymianę samego urządzenia. | Tak | X |  |  |
| 15 | Urządzenie podstawowe ma być objęte 36-miesięczną gwarancją producenta typu NBD, na dostarczone elementy systemu oraz licencję dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa. W okresie obowiązywania gwarancji ma być zapewnione wsparcie techniczne świadczone co najmniej drogą e-mail lub przez dedykowany do tego portal. | Tak | X |  |  |
| - Minimalne wymagania pojedynczego urządzenia: |  |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie ma być wyposażone w dysk SSD o pojemności co najmniej 200 GB. | Tak | X |  |  |
| 2 | Urządzenie wyposażone jest w redundantne zasilanie z sygnalizacją pracy poszczególnych zasilaczy. | Tak | X |  |  |
| 3 | Liczba portów Ethernet 2,5Gbps – min. 8 | Tak | X |  |  |
| 4 | Liczba portów światłowodowych 10Gbps – min. 2 | Tak | X |  |  |
| 5 | Liczba portów światłowodowych 25Gbps – min. 2 | Tak | X |  |  |
| 6 | Urządzenie ma umożliwiać dostęp do Internetu za pomocą modemu 3G oraz 4G pochodzącego od dowolnego producenta. Urządzenie ma być wyposażone w min. 2, różniące się typem, porty konsolowe. Przynajmniej jeden port konsolowy ma być typu RJ45. | Tak | X |  |  |
| 7 | Przepustowość Firewall (1518 bajtów UDP) – minimum 38,6Gbps. | Tak | X |  |  |
| 8 | Przepustowość Firewall wraz z włączonym systemem IPS (1518 bajtów UDP) – minimum 18,3Gbps | Tak | X |  |  |
| 9 | Przepustowość typu Threat Prevention – minimum 2,3Gbps. | Tak | X |  |  |
| 10 | Przepustowość tunelu VPN przy szyfrowaniu AES-GCM – minimum 7,5Gbps. | Tak | X |  |  |
| 11 | Liczba tuneli VPN IPSec – minimum 2 000. | Tak | X |  |  |
| 12 | Liczba tuneli typu SSL VPN (tryb tunelu) – minimum 700. | Tak | X |  |  |
| 13 | Obsługa interfejsów 802.11q (VLAN) – minimum 1336. Liczba równoczesnych sesji – minimum 1 000 000 i nie mniej niż 120 000 nowych sesji/sekundę. | Tak | X |  |  |
| - Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie ma być dostarczone jako klaster HA dwóch urządzeń działających co najmniej w trybie Active/Passive | Tak | X |  |  |
| 2 | Urządzenie HA ma być objęte serwisem podstawowym producenta na okres min. 36 miesięcy | Tak | X |  |  |
| 3 | Urządzenie HA ma być wyposażone w identyczną ilość i typ portów co główne urządzenie | Tak | X |  |  |
| 4 | Urządzenie musi być wyposażone w moduł TPM | Tak | X |  |  |
| 5 | Urządzenie nie ma limitu na liczbę użytkowników. | Tak | X |  |  |
| 6 | Liczba reguł filtrowania – minimum 32 768 | Tak | X |  |  |
| 7 | Liczba tras statycznego routingu – minimum 5 120. | Tak | X |  |  |
| 8 | Liczba tras dynamicznego routingu – minimum 10 000. | Tak | X |  |  |
| 9 | Możliwość instalacji w szafie RACK 19”, wysokość urządzenia 1U. | Tak | X |  |  |
| - Akcesoria dodatkowe |  |  |  |  |  |
| 1 | Zamawiający wymaga, aby dostarczone zostały minimum 2 wkładki światłowodowe 25GbE do każdego urządzenia. | Tak | X |  |  |
| - Zakup urządzenia do centralnej analizy logów i zdarzeń bezpieczeństwa W ramach postępowania Zamawiający wymaga dostarczenia centralnego urządzenia do analizy logów i zdarzeń bezpieczeństwa, zapewniającego scentralizowane logowanie, raportowanie oraz korelację zdarzeń sieciowych, systemowych i bezpieczeństwa w infrastrukturze Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania sprzętowe (appliance) lub programowe instalowane na infrastrukturze Zamawiającego lub dostarczonej przez Wykonawcę, o ile spełniają wszystkie wymagania funkcjonalne i wydajnościowe. W przypadku, gdy oferowane rozwiązanie wymaga komponentów programowych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kompletne, niezbędne platformy sprzętowe lub umożliwić instalację rozwiązania na infrastrukturze Zamawiającego, o ile spełnione zostaną wszystkie wymagania funkcjonalne i wydajnościowe. |  |  |  |  |  |
| - Parametry: |  |  |  |  |  |
| 1 | System musi dysponować co najmniej: - 2 portami Gigabit Ethernet RJ-45 lub szybsze. | Tak | X |  |  |
| 2 | Rozwiązanie musi dysponować użyteczną powierzchnią dyskową min. 2 TB | Tak | X |  |  |
| 3 | Z punktu widzenia bezpieczeństwa platformy, na których realizowane będą funkcje logowania muszą mieć możliwość rozbudowy o mechanizmy zabezpieczające przed utratą danych w przypadku awarii nośnika – minimum RAID 1 lub równoważny mechanizm redundancji danych | Tak | X |  |  |
| - Parametry wydajnościowe |  |  |  |  |  |
| 1 | System musi być w stanie przyjmować minimum 25 GB logów na dzień oraz umożliwiać skalowanie wydajności wraz ze wzrostem potrzeb Zamawiającego, bez konieczności wymiany całego rozwiązania. | Tak | X |  |  |
| 2 | System musi być w stanie przeanalizować minimum 500 logów na sekundę. | Tak | X |  |  |
| 3 | Rozwiązanie musi umożliwiać kolekcjonowanie logów z co najmniej 50 systemów. | Tak | X |  |  |
| 4 | Rozwiązanie musi umożliwiać kolekcjonowanie logów z systemu bezpieczeństwa NGFW (Next Generation Firewall) wchodzącego w skład postępowania. | Tak | X |  |  |
| - W ramach centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji muszą być realizowane co najmniej poniższe funkcje: |  |  |  |  |  |
| - Logowanie |  |  |  |  |  |
| 1 | Podgląd logowanych zdarzeń w czasie rzeczywistym. | Tak | X |  |  |
| 2 | Możliwość przeglądania logów historycznych z funkcją filtrowania. | Tak | X |  |  |
| 3 | Możliwość dostosowania widoku wyświetlanych logów poprzez dodawanie, usuwanie oraz zmianę kolejności kolumn zawierających elementy logowanego zdarzenia. | Tak | X |  |  |
| 4 | System musi oferować predefiniowane (lub mieć możliwość ich konfiguracji) podręczne raporty graficzne lub tekstowe obrazujące stan pracy urządzenia NGFW oraz ogólne informacje dotyczące statystyk ruchu sieciowego i zdarzeń bezpieczeństwa na przestrzeni zadanego czasu. Muszą one obejmować co najmniej: a. Listę najczęściej wykrywanych ataków b. Listę najbardziej aktywnych użytkowników/źródeł ruchu c. Listę najczęściej wykorzystywanych aplikacji d. Listę najczęściej odwiedzanych stron www e. Listę krajów, do których nawiązywane są połączenia f. Listę najczęściej wykorzystywanych polityk Firewall g. Informacje o realizowanych połączeniach IPSec i SSL VPN h. Listę najczęściej występujących zdarzeń systemowych | Tak | X |  |  |
| 5 | Rozwiązanie musi posiadać możliwość przesyłania kopii logów do innych systemów logowania i przetwarzania danych za pomocą protokołu Syslog i/lub CEF. Musi w tym zakresie zapewniać mechanizmy filtrowania dla wysyłanych logów. | Tak | X |  |  |
| 6 | Komunikacja systemów bezpieczeństwa (z których przesyłane są logi) z oferowanym systemem centralnego logowania musi być możliwa co najmniej z wykorzystaniem portów UDP/514 oraz TCP/514 lub równoważne mechanizmy transmisji logów. | Tak | X |  |  |
| 7 | System musi umożliwiać cykliczny eksport logów do zewnętrznego systemu w celu ich długoterminowego składowania. Eksport logów musi być możliwy za pomocą protokołu SFTP i/lub SCP. Administrator musi mieć możliwość określenia, kiedy ma następować eksport logów. | Tak | X |  |  |
| 8 | System musi prezentować informacje na temat ilości przestrzeni dyskowej wykorzystanej na przechowywanie logów. | Tak | X |  |  |
| - Raportowanie |  |  |  |  |  |
| 1 | Generowanie raportów co najmniej w formatach: HTML, PDF, CSV. | Tak | X |  |  |
| 2 | Predefiniowane zestawy raportów, dla których administrator systemu może modyfikować parametry prezentowania wyników. | Tak | X |  |  |
| 3 | Funkcję definiowania własnych raportów. | Tak | X |  |  |
| 4 | Raporty dostępne w języku polskim lub angielskim. | Tak | X |  |  |
| 5 | Generowanie raportów w sposób cykliczny lub na żądanie, z możliwością automatycznego przesłania wyników na określony adres lub adresy email oraz automatycznego przesłania raportu na zewnętrzny serwer za pomocą protokołu FTP lub SCP. | Tak | X |  |  |
| 6 | Możliwość filtrowania danych uwzględnianych w procesie tworzenia danego raportu, m.in. możliwość ograniczenia zakresu raportu do danych z wybranych urządzeń NGFW a także z wybranej adresacji IP. | Tak | X |  |  |
| 7 | Możliwość automatycznego usuwania raportów po określonym czasie. | Tak | X |  |  |
| - Korelacja logów |  |  |  |  |  |
| 1 | Korelowanie logów z określeniem urządzeń, dla których ten proces ma być realizowany. | Tak | X |  |  |
| 2 | Możliwość tworzenia własnych reguł korelowania logów. | Tak | X |  |  |
| 3 | Konfigurację powiadomień poprzez: e-mail, SNMP oraz API http w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa. W treści powiadomienia musi być możliwość przekazania dodatkowych informacji o zdarzeniu wywołującym dane powiadomienie, np. nazwa wykrytego zagrożenia. | Tak | X |  |  |
| 4 | Wybór kategorii zdarzeń, dla których tworzone będą reguły korelacyjne. System korelować zdarzenia co najmniej dla następujących kategorii zdarzeń: - Malware/AV - Aplikacje sieciowe - Email - IPS - Web Filter - Traffic (logi z ruchu sieciowego) - Systemowe (m.in. utracone połączenie VPN, utracone połączenie sieciowe, zdarzenia związane z klastrem niezawodnościowym, zmiana w sieci SD-WAN) | Tak | X |  |  |
| 5 | Możliwość automatycznego, zwrotnego powiadomienia systemu bezpieczeństwa NGFW o wystąpieniu wybranych zdarzeń korelacji. | Tak | X |  |  |
| - Zarządzanie |  |  |  |  |  |
| 1 | System logowania i raportowania musi mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH lub producent rozwiązania musi dostarczać dedykowaną konsolę zarządzania, która komunikuje się z rozwiązaniem przy wykorzystaniu szyfrowanych protokołów. | Tak | X |  |  |
| 2 | Proces uwierzytelniania administratorów musi być realizowany w oparciu o: lokalną bazę, Radius, LDAP, Tacacs+, PKI. | Tak | X |  |  |
| 3 | System musi umożliwiać definiowanie obsługe wielu administratorów z rolami z możliwością określenia praw dostępu do wybranych modułów systemu logowania i raportowania. | Tak | X |  |  |
| 4 | System musi mieć możliwość podziału na wirtualne systemy logowania i raportowania (konteksty/domeny). Musi istnieć możliwość przypisywania administratorom praw dostępu do wybranych kontekstów. Dla każdego kontekstu musi być możliwość niezależnego przydzielania zasobów dyskowych oraz określania maksymalnego czasu przechowywania logów. | Tak | X |  |  |
| - Gwarancja oraz wsparcie |  |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja: System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7. | Tak | X |  |  |
| 2 | W przypadku procedury wymiany serwisowej urządzenia (tzw. RMA) Zamawiający wymaga, aby zasób dyskowy zostały wymontowany z urządzenia i pozostał w jego siedzibie w celu bezpiecznej utylizacji. | Tak | X |  |  |
| 3 | Wszędzie tam, gdzie wskazano konkretne technologie, protokoły lub parametry, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. | Tak | X |  |  |
| - Subskrypcja wirtualnego systemu ochrony poczty elektronicznej Oferowany system ochrony poczty elektronicznej musi być realizowany wyłącznie jako komercyjna usługa chmurowa SaaS, świadczona przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego partnera producenta, w ramach publicznie dostępnej i utrzymywanej platformy. Usługa musi być hostowana w centrach danych zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. Dane nie mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy bez podstawy prawnej zgodnej z RODO. Nie dopuszcza się rozwiązań opartych na: – lokalnym hostingu u partnerów lub wykonawców, – samodzielnie wdrażanych wersjach systemów (on-premise), – rozwiązaniach pozbawionych komercyjnego wsparcia producenta gwarantującego dostarczanie aktualizacji bezpieczeństwa oraz obsługę zgłoszeń serwisowych. Oferowany system ochrony poczty elektronicznej musi zapewniać pełną ochronę dla co najmniej 300 aktywnych skrzynek pocztowych. Przez „aktywną skrzynkę pocztową” należy rozumieć indywidualne konto użytkownika przeznaczone do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail. Rozwiązanie musi umożliwiać elastyczne zwiększanie liczby chronionych skrzynek pocztowych w trakcie obowiązywania umowy poprzez dokupienie dodatkowych licencji, bez konieczności przeprowadzania migracji, reinstalacji systemu ani zmiany jego architektury oraz bez wpływu na ciągłość świadczenia usługi. Dostarczone rozwiązanie musi pracować w trybie Gateway (SMTP MTA), umożliwiając odbieranie oraz przekazywanie wiadomości e-mail pomiędzy Internetem a serwerem pocztowym Zamawiającego, po uprzednim ich przeskanowaniu pod kątem zagrożeń bezpieczeństwa, takich jak spam, złośliwe oprogramowanie, phishing oraz inne ataki ukierunkowane na pocztę elektroniczną. Rozwiązanie musi być w pełni kompatybilne z aktualnie wykorzystywaną przez Zamawiającego usługą hostingu pocztowego oraz umożliwiać jego integrację bez konieczności zmiany dostawcy tej usługi. Usługa musi gwarantować dostępność na poziomie co najmniej 99,9% w skali miesiąca. Rozwiązanie musi być realizowane w architekturze wysokiej dostępności (HA), eliminującej pojedynczy punkt awarii. Rozwiązanie musi wspierać integrację w modelu SMTP relay / smart host. |  |  |  |  |  |
| - Ogólne funkcje systemu ochrony poczty Dostarczany system obsługi i ochrony poczty musi zapewniać poniższe funkcje: |  |  |  |  |  |
| 1 | Wsparcie dla co najmniej 10 domen pocztowych. | Tak | X |  |  |
| 2 | Polityki filtrowania poczty tworzone co najmniej w oparciu o: adresy mailowe, nazwy domenowe, adresy IP (w szczególności powinna być możliwość definiowania reguł all-all). | Tak | X |  |  |
| 3 | Email routing w oparciu o reguły lokalne lub w oparciu o zewnętrzny serwer LDAP. | Tak | X |  |  |
| 4 | Zarządzanie kolejkami wiadomości (np. reguły opóźniania dostarczenia wiadomości). | Tak | X |  |  |
| 5 | Możliwość ograniczenia ilości poczty wychodzącej do chronionych domen w oparciu o nie mniej niż: ilość jednoczesnych sesji, maksymalną liczbę wiadomości w ramach sesji, maksymalną liczbę odbiorców w zadanym czasie. | Tak | X |  |  |
| 6 | Ochrona i analiza zarówno poczty przychodzącej jak i wychodzącej. | Tak | X |  |  |
| 7 | Szczegółowe, wielowarstwowe polityki wykrywania spamu oraz wirusów. | Tak | X |  |  |
| 8 | Możliwość tworzenia polityk kontroli Antywirusowej oraz Antyspamowej w oparciu o użytkownika i atrybuty zwracane z zewnętrznego serwera LDAP. | Tak | X |  |  |
| 9 | Kwarantanna poczty z dziennym podsumowaniem dla użytkownika z możliwością samodzielnego zwalniania bądź usuwania wiadomości z kwarantanny przez użytkownika. | Tak | X |  |  |
| 10 | Możliwość poddania ponownemu skanowaniu (antywirus, sandbox) wiadomości w momencie uwalniania ich z kwarantanny użytkownika lub administratora. | Tak | X |  |  |
| 11 | Dostęp do kwarantanny użytkownika możliwy poprzez WebMail. | Tak | X |  |  |
| 12 | Listy blokowanych i bezpiecznych adresów mailowych definiowane globalnie oraz dla domen wskazanych przez administratora systemu. | Tak | X |  |  |
| 13 | Listy blokowanych i bezpiecznych adresów mailowych dla poszczególnych użytkowników. | Tak | X |  |  |
| 14 | Ochrona przed wyciekiem informacji poufnej DLP (Data Loss Prevention). | Tak | X |  |  |
| 15 | Skanowanie załączników zaszyfrowanych. Odszyfrowywanie ich w oparciu o nie mniej niż: słowa zawarte w wiadomości pocztowej, wbudowaną listę haseł, listę haseł zdefiniowaną przez użytkownika. | Tak | X |  |  |
| - Kontrola antywirusowa i ochrona przed malware |  |  |  |  |  |
| 1 | Skanowanie antywirusowe wiadomości SMTP. | Tak | X |  |  |
| 2 | Kwarantannę dla zainfekowanych plików. | Tak | X |  |  |
| 3 | Skanowanie załączników skompresowanych. | Tak | X |  |  |
| 4 | Definiowanie komunikatów powiadomień w języku polskim. | Tak | X |  |  |
| 5 | Blokowanie załączników w oparciu o typ pliku. | Tak | X |  |  |
| 6 | Moduł kontroli antywirusowej musi mieć możliwość współpracy z dedykowaną, komercyjną platformą (sprzętową lub wirtualną) lub usługą w chmurze typu Sandbox w celu rozpoznawania nieznanych dotąd zagrożeń. Rozwiązanie musi umożliwiać zatrzymanie poczty w dedykowanej kolejce wiadomości do momentu otrzymania werdyktu. | Tak | X |  |  |
| 7 | Definiowanie różnych akcji dla poszczególnych metod wykrywania wirusów i malware'u. Powinny one obejmować co najmniej: tagowanie wiadomości, dodanie nowego nagłówka, zastąpienie podejrzanej treści lub załącznika, akcje discard lub reject, powiadomienie administratora. | Tak | X |  |  |
| 8 | Ochronę typu virus outbrake. | Tak | X |  |  |
| - Kontrola antyspamowa System musi zapewniać poniższe funkcje i metody filtrowania spamu: |  |  |  |  |  |
| 1 | Reputacja adresów źródłowych IP oraz domen pocztowych w oparciu o bazy producenta. | Tak | X |  |  |
| 2 | Filtrowanie poczty w oparciu o sumy kontrolne wiadomości dostarczane przez producenta rozwiązania. | Tak | X |  |  |
| 3 | Szczegółowa kontrola nagłówka wiadomości. | Tak | X |  |  |
| 4 | Analiza Heurystyczna. | Tak | X |  |  |
| 5 | Współpraca z zewnętrznymi serwerami RBL, SURBL. | Tak | X |  |  |
| 6 | Filtrowanie w oparciu o filtry Bayes’a z możliwością uczenia przez administratora globalnie dla całego systemu lub dla poszczególnych chronionych domen. | Tak | X |  |  |
| 7 | Możliwością dostrajania filtrów Bayes’a przez poszczególnych użytkowników. | Tak | X |  |  |
| 8 | Wykrywanie spamu w oparciu o analizę plików graficznych oraz plików PDF. | Tak | X |  |  |
| 9 | Kontrola w oparciu o Greylisting oraz SPF. | Tak | X |  |  |
| 10 | Filtrowanie treści wiadomości i załączników. | Tak | X |  |  |
| 11 | Kwarantanna zarówno użytkowników jak i systemowa z możliwością edycji nagłówka wiadomości. | Tak | X |  |  |
| 12 | Ochrona typu spam outbrake. | Tak | X |  |  |
| 13 | Definiowanie różnych akcji dla poszczególnych metod wykrywania spamu. Powinny one obejmować co najmniej: tagowanie wiadomości, dodanie nowego nagłówka, akcje discard lub reject, powiadomienie administratora. | Tak | X |  |  |
| 14 | System musi zapewniać ochronę przed atakami typu phishing, spear-phishing oraz Business Email Compromise (BEC). | Tak | X |  |  |
| 15 | Rozwiązanie musi wspierać mechanizmy SPF, DKIM oraz DMARC wraz z możliwością ich egzekwowania. | Tak | X |  |  |
| - Ochrona przed atakami na usługę poczty System musi zapewniać poniższe funkcje i metody filtrowania: |  |  |  |  |  |
| 1 | Ochrona przed atakami na adres odbiorcy (m.in. email bombing). | Tak | X |  |  |
| 2 | Definiowanie maksymalnej ilości wiadomości pocztowych otrzymywanych w jednostce czasu. | Tak | X |  |  |
| 3 | Definiowanie maksymalnej liczby jednoczesnych sesji SMTP w jednostce czasu. | Tak | X |  |  |
| 4 | Kontrola Reverse DNS (ochrona przed Anty-Spoofing). | Tak | X |  |  |
| 5 | Weryfikacja poprawności adresu e-mail nadawcy. | Tak | X |  |  |
| - Funkcje logowania i raportowania W tym zakresie dostarczony system ochrony poczty musi zapewniać: |  |  |  |  |  |
| 1 | Logowanie do zewnętrznego serwera SYSLOG. | Tak | X |  |  |
| 2 | Logowanie zmian konfiguracji oraz krytycznych zdarzeń systemowych np. w przypadku przepełnienia dysku. | Tak | X |  |  |
| 3 | Logowanie informacji na temat spamu oraz niedozwolonych załączników. | Tak | X |  |  |
| 4 | Możliwość podglądu logów w czasie rzeczywistym jak również danych historycznych. | Tak | X |  |  |
| 5 | Możliwość analizy przebiegu sesji SMTP. | Tak | X |  |  |
| 6 | Powiadamianie administratora systemu w przypadku wykrycia wirusów w przesyłanych wiadomościach pocztowych. | Tak | X |  |  |
| 7 | Predefiniowane szablony raportów oraz możliwość ich edycji przez administratora systemu. | Tak | X |  |  |
| 8 | Możliwość generowania raportów zgodnie z harmonogramem lub na żądanie administratora systemu. | Tak | X |  |  |
| - Aktualizacje sygnatur, dostęp do bazy spamu W tym zakresie dostarczony system ochrony poczty musi zapewniać: |  |  |  |  |  |
| 1 | Pracę w oparciu o bazę spamu oraz url uaktualniane w czasie rzeczywistym. | Tak | X |  |  |
| 2 | Planowanie aktualizacji szczepionek antywirusowych zgodnie z harmonogramem co najmniej raz na godzinę. | Tak | X |  |  |
| - Zarządzanie System ochrony poczty musi zapewniać poniższe funkcje: |  |  |  |  |  |
| 1 | System musi mieć możliwość zarządzania przez przeglądarką z wykorzystaniem protokołu HTTPS. | Tak | X |  |  |
| 2 | Powinna istnieć możliwość zdefiniowania co najmniej 2 kont administracyjnych. | Tak | X |  |  |
| 3 | Dostęp administracyjny musi być zabezpieczony mechanizmem MFA co najmniej dla kont uprzywilejowanych. | Tak | X |  |  |
| 4 | System musi umożliwiać automatyczne tworzenie kopii konfiguracji | Tak | X |  |  |
| - Certyfikaty Certyfikaty i standardy bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |
| 1 | Dostawca rozwiązania chmurowego powinien posiadać jeden z poniższych certyfikatów lub dokumentów potwierdzających spełnienie równoważnych standardów w zakresie bezpieczeństwa informacji: aktualny certyfikat ISO/IEC 27001,potwierdzenie zgodności z normą ISO/IEC 27018 (dotyczącą ochrony danych osobowych w środowisku chmurowym),raport SOC 2 Type II. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem że oferowane certyfikaty, standardy lub mechanizmy kontrolne zapewniają poziom bezpieczeństwa informacji nie niższy niż wskazane powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających równoważność. Wszystkie przedstawione dokumenty muszą obejmować swoim zakresem system zarządzania bezpieczeństwem informacji związany ze świadczoną usługą chmurową. Serwis, gwarancja oraz wsparcie techniczne W ramach niniejszego zapytania wymagane jest dostarczenie licencji uprawniających do korzystania z aktualnych baz mechanizmów ochronnych producenta oraz usług serwisowych przez okres 36 miesięcy. Przez cały okres obowiązywania licencji system musi być objęty gwarancją producenta. W ramach gwarancji producent zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia technicznego w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (24x7). zgłoszenia krytyczne – reakcja do 2h wysokie – do 6h | Tak | X |  |  |
| - Licencja wieczysta systemu kontroli dostępu sieciowego (NAC) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wieczystej (permanentnej) licencji systemu kontroli dostępu do sieci (NAC – Network Access Control) wraz z wymaganymi modułami funkcjonalnymi. Wszystkie licencje muszą być bezterminowe (dożywotnie). Nie dopuszcza się licencji czasowych. |  |  |  |  |  |
| - Wymagania ogólne systemu |  |  |  |  |  |
| 1 | System musi być rozwiązaniem typu multi-vendor. | Tak | X |  |  |
| 2 | Musi obsługiwać minimum 1000 urządzeń klienckich (w tym gości). | Tak | X |  |  |
| 3 | Licencje muszą: • dotyczyć aktualnie podłączonych urządzeń, • być zwalniane po rozłączeniu urządzenia, • być współdzielone w ramach klastra HA (nadmiarowość nie jest wymagana na tym etapie). | Tak | X |  |  |
| 4 | System musi być: • całkowicie niezależnym komponentem, • odseparowanym od systemów zarządzania, • system musi zapewniać logiczną separację funkcji NAC od funkcji zarządzania siecią. | Tak | X |  |  |
| - Funkcjonalności AAA |  |  |  |  |  |
| 1 | System musi posiadać: - wbudowany serwer RADIUS - wbudowany serwer TACACS+ | Tak | X |  |  |
| 2 | System musi obsługiwać atrybuty RADIUS VSA producentów wiodących urządzeń sieciowych dostępnych na rynku, w tym urządzeń wykorzystywanych w infrastrukturze Zamawiającego | Tak | X |  |  |
| 3 | System musi umożliwiać: - przesyłanie VSA (rola, VLAN) do kontrolera WiFi bez dodatkowej konfiguracji, - odbieranie informacji z kontrolera WiFi (SSID, grupa AP, IP AP). | Tak | X |  |  |
| - Integracje |  |  |  |  |  |
| 1 | System musi posiadać wbudowaną bazę użytkowników oraz integrować się z: - Microsoft Active Directory - RADIUS - Kerberos - LDAP - ODBC - serwerami tokenów | Tak | X |  |  |
| 2 | Obsługiwane protokoły • RADIUS, RADIUS CoA, TACACS+ • Web authentication • SAML v2.0 • TLS 1.2 • OCSP • SNMP (generic i private MIB) • CEF, LEEF • NAC, Microsoft NAP • Windows machine authentication • MAC Authentication • Obsługa metod EAP: • EAP-FAST • PEAP • TTLS • EAP-TLS • PAP, CHAP, MSCHAPv1/v2 • EAP-MD5 | Tak | X |  |  |
| - Profilowanie urządzeń |  |  |  |  |  |
| 1 | System musi obsługiwać profilowanie w oparciu o: • DHCP • TCP • MAC OUI • SNMP • Mechanizmy typu device sensor dostępne w urządzeniach sieciowych | Tak | X |  |  |
| - Moduł Dostępu Gościnnego Musi być zawarty w licencji. |  |  |  |  |  |
| 1 | Funkcjonalności: • samodzielna rejestracja (email, SMS) • dostęp sponsorowany • logowanie przez social media • integracja API • obsługa komercyjnych HOT-SPOT (płatności kartą) • system reklamowy • automatyczne skalowanie portalu do urządzeń mobilnych • personalizacja strony • Obsługa gości min. równa liczbie licencjonowanych urządzeń. | Tak | X |  |  |
| - Moduł BYOD Możliwość rozbudowy w przyszłości. |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymagania: • obsługa: Windows, macOS, iOS, Android, Chromebook, Ubuntu • samo-rejestracja użytkownika • automatyczna konfiguracja LAN i WLAN • profilowanie urządzenia • generowanie unikalnych certyfikatów • wbudowane CA • konfiguracja w oparciu o 1–2 SSID | Tak | X |  |  |
| - Moduł kontroli endpointów Możliwość rozbudowy w przyszłości. |  |  |  |  |  |
| 1 | Obsługiwane systemy: • Windows 7+ • macOS 10.7+ • RHEL 4+ • CentOS 4+ • Fedora 5+ • SUSE 10+ | Tak | X |  |  |
| 2 | Funkcje: • kontrola AV/AS/Firewall • monitoring online • agent: persistent, dissolvable, NAP | Tak | X |  |  |
| 3 | Integracja z monitoringiem | Tak | X |  |  |
| 4 | System musi posiadać funkcję integracji z systemem monitorowania sieci. | Tak | X |  |  |
| - Wymagania formalne |  |  |  |  |  |
| 1 | Minimum 3 lata wsparcia producenta 24x7 | Tak | X |  |  |
| 2 | Dostęp do aktualizacji | Tak | X |  |  |
| 3 | Wsparcie bezpośrednio od producenta | Tak | X |  |  |
| 4 | Oferowane rozwiązanie musi być produktem dojrzałym rynkowo, posiadającym udokumentowaną obecność na rynku oraz referencje wdrożeniowe w organizacjach o porównywalnej skali działania. | Tak | X |  |  |
| 5 | Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumentację producenta lub referencje potwierdzające wdrożenia oferowanego rozwiązania. | Tak | X |  |  |
| 6 | Publiczna dokumentacja techniczna | Tak | X |  |  |
| 7 | Wszystkie funkcje dostępne w momencie składania oferty | Tak | X |  |  |
| 8 | Możliwość przeprowadzenia testów w siedzibie Zamawiającego | Tak | X |  |  |
| 9 | Pełne zestawienie numerów katalogowych | Tak | X |  |  |
| - Subskrypcja wirtualnych appliance systemu kontroli dostępu sieciowego Przedmiotem zamówienia jest dostawa subskrypcji wirtualnych appliance (maszyn wirtualnych) systemu kontroli dostępu do sieci (NAC), przeznaczonych do uruchomienia: • w środowisku wirtualnym Zamawiającego (on-premise), • w środowisku chmurowym (publicznym, prywatnym lub hybrydowym), • lub w modelu usługowym producenta (jeżeli oferowane rozwiązanie dopuszcza taki model). Wirtualne appliance muszą stanowić oficjalne, wspierane przez producenta komponenty systemu NAC. Subskrypcja musi umożliwiać pełne wykorzystanie funkcjonalności systemu wynikających z licencji bezterminowej będącej przedmiotem odrębnego postępowania. Zamówienie obejmuje wszystkie komponenty niezbędne do uruchomienia systemu w architekturze produkcyjnej, niezależnie od wybranego modelu wdrożeniowego. |  |  |  |  |  |
| - Wymagania dotyczące przetwarzania danych |  |  |  |  |  |
| 1 | System może przetwarzać dane osobowe użytkowników (m.in. identyfikatory, adresy IP, dane uwierzytelniające, logi zdarzeń). | Tak | X |  |  |
| 2 | W przypadku wdrożenia w środowisku chmurowym dane muszą być przetwarzane wyłącznie na terytorium: państw członkowskich UE, państw EOG lub w państwach objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony zgodnie z RODO. | Tak | X |  |  |
| 3 | Wykonawca musi zapewnić możliwość zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO. | Tak | X |  |  |
| 4 | Dane Zamawiającego nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż realizacja zamówienia. | Tak | X |  |  |
| 5 | System musi umożliwiać: • szyfrowanie danych w tranzycie (TLS 1.2 lub nowszy), • szyfrowanie danych w spoczynku (w przypadku środowiska chmurowego), • rejestrowanie zdarzeń administracyjnych (audit trail), • eksport logów do systemów SIEM. | Tak | X |  |  |
| - Wymagania w zakresie NIS2 oraz ustawy o KSC |  |  |  |  |  |
| 1 | Oferowane rozwiązanie musi wspierać realizację obowiązków wynikających z:Dyrektywy NIS2,ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC),w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych. | Tak | X |  |  |
| - System musi umożliwiać: |  |  |  |  |  |
| 1 | rejestrowanie i archiwizację zdarzeń bezpieczeństwa, | Tak | X |  |  |
| 2 | integrację z systemami monitorowania i reagowania na incydenty, | Tak | X |  |  |
| 3 | wsparcie mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego (jeżeli dostępne), | Tak | X |  |  |
| 4 | kontrolę dostępu opartą o role (RBAC), | Tak | X |  |  |
| 5 | generowanie raportów zdarzeń bezpieczeństwa. | Tak | X |  |  |
| 6 | W przypadku rozwiązania chmurowego dostawca musi: • posiadać wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji, • stosować środki organizacyjne i techniczne adekwatne do poziomu ryzyka, • zapewnić ciągłość działania i odtwarzanie po awarii. | Tak | X |  |  |
| 7 | Na żądanie Zamawiającego Wykonawca musi udostępnić informacje dotyczące stosowanych mechanizmów bezpieczeństwa. | Tak | X |  |  |
| - Model odpowiedzialności (on-premise / chmura) |  |  |  |  |  |
| 1 | Model on-premise | Tak | X |  |  |
| 2 | W przypadku wdrożenia w środowisku lokalnym: • Zamawiający odpowiada za infrastrukturę sprzętową i warstwę wirtualizacyjną. • Wykonawca odpowiada za poprawność działania dostarczonego appliance oraz wsparcie producenta. | Tak | X |  |  |
| - Model IaaS (maszyny wirtualne w chmurze) W przypadku wdrożenia w modelu Infrastructure as a Service |  |  |  |  |  |
| 1 | Dostawca chmury odpowiada za infrastrukturę fizyczną i warstwę hipernadzorcy. | Tak | X |  |  |
| 2 | Wykonawca odpowiada za poprawność działania appliance oraz aktualizacje. | Tak | X |  |  |
| 3 | Zamawiający pozostaje administratorem danych osobowych, natomiast Wykonawca lub dostawca środowiska chmurowego działa jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO. | Tak | X |  |  |
| - Zakres dostawy W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy: |  |  |  |  |  |
| 1 | Subskrypcję wirtualnych appliance systemu NAC na okres 36 miesięcy. | Tak | X |  |  |
| 2 | Prawo do instalacji i użytkowania appliance w środowisku wirtualnym Zamawiającego lub środowisko równoważne. | Tak | X |  |  |
| 3 | Dostęp do aktualizacji oprogramowania przez cały okres subskrypcji | Tak | X |  |  |
| 4 | Dostęp do poprawek bezpieczeństwa. | Tak | X |  |  |
| 5 | Dostęp do wsparcia technicznego producenta. | Tak | X |  |  |
| - Wymagania dotyczące architektury Wirtualne appliance muszą umożliwiać pracę w architekturze wysokiej dostępności (HA). System musi umożliwiać: |  |  |  |  |  |
| 1 | rozbudowę środowiska o dodatkowe węzły, | Tak | X |  |  |
| 2 | separację ról (np. węzeł administracyjny, | Tak | X |  |  |
| 3 | węzeł przetwarzający żądania AAA), skalowanie poziome. | Tak | X |  |  |
| 4 | Appliance muszą umożliwiać integrację z istniejącą infrastrukturą sieciową Zamawiającego bez konieczności stosowania dodatkowych, zewnętrznych komponentów pośredniczących. | Tak | X |  |  |
| 5 | System musi zapewniać możliwość tworzenia kopii zapasowych konfiguracji oraz ich odtwarzania. | Tak | X |  |  |
| - Wymagania środowiskowe Wirtualne appliance muszą być przystosowane do uruchomienia w środowiskach wirtualizacyjnych typu: VMware ESXi w wersji 7.0 lub nowszej, Microsoft Hyper-V w wersji Windows Server 2019 lub nowszej lub w środowiskach równoważnych, spełniających wymagania producenta oferowanego rozwiązania. Rozwiązanie musi: |  |  |  |  |  |
| 1 | Być dostarczone w formacie obsługiwanym przez wskazane platformy (np. OVA, VHD, VHDX lub równoważne). | Tak | X |  |  |
| 2 | Nie wymagać modyfikacji kodu źródłowego ani instalacji dodatkowych systemów operacyjnych poza dostarczonym appliance. | Tak | X |  |  |
| 3 | Być w pełni wspierane przez producenta w środowisku wirtualnym. | Tak | X |  |  |
| 4 | Wskazanie platform wirtualizacyjnych ma charakter przykładowy i określa minimalne wymagania funkcjonalne. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające wymagania producenta oferowanego systemu. | Tak | X |  |  |
| - Wymagania wydajnościowe |  |  |  |  |  |
| 1 | Wirtualne appliance muszą umożliwiać obsługę co najmniej 1000 jednoczesnych urządzeń klienckich (zgodnie z wymaganiami licencyjnymi systemu NAC). | Tak | X |  |  |
| 2 | System musi zapewniać stabilną obsługę: - uwierzytelniania użytkowników, autoryzacji, - rozliczania (AAA), - mechanizmów profilowania, - funkcji dostępu gościnnego i BYOD. | Tak | X |  |  |
| 3 | Producent musi określić minimalne wymagania zasobowe (CPU, RAM, dysk) dla oferowanej konfiguracji. | Tak | X |  |  |
| 4 | Wymagana wydajność musi być zapewniona przy spełnieniu minimalnych wymagań sprzętowych określonych w dokumentacji producenta. | Tak | X |  |  |
| - Bezpieczeństwo Wirtualny appliance musi: |  |  |  |  |  |
| 1 | Wspierać szyfrowanie komunikacji administracyjnej i operacyjnej. | Tak | X |  |  |
| 2 | Umożliwiać ograniczenie dostępu administracyjnego na podstawie ról. | Tak | X |  |  |
| 3 | Umożliwiać integrację z systemami SIEM poprzez standardowe formaty logów (np. CEF, LEEF lub równoważne). | Tak | X |  |  |
| 4 | Zapewniać mechanizmy rejestrowania zdarzeń (audit trail). | Tak | X |  |  |
| 5 | Być regularnie aktualizowane w zakresie poprawek bezpieczeństwa | Tak | X |  |  |
| - Wsparcie i utrzymanie Subskrypcja musi obejmować: |  |  |  |  |  |
| 1 | wsparcie techniczne producenta przez 36 miesięcy w trybie 24x7, | Tak | X |  |  |
| 2 | dostęp do aktualizacji i nowych wersji oprogramowania, | Tak | X |  |  |
| 3 | dostęp do poprawek bezpieczeństwa. | Tak | X |  |  |
| 4 | Zamawiający musi mieć możliwość bezpośredniego zgłaszania incydentów do producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. | Tak | X |  |  |
| 5 | Czas reakcji na zgłoszenie krytyczne nie może przekraczać 6 godzin od momentu zgłoszenia. | Tak | X |  |  |
| - Wymagania formalne |  |  |  |  |  |
| 1 | Oferowane rozwiązanie musi być aktualnie wspierane przez producenta. | Tak | X |  |  |
| 2 | Dokumentacja techniczna musi być publicznie dostępna. | Tak | X |  |  |
| 3 | Wszystkie funkcjonalności muszą być dostępne w dniu składania oferty. | Tak | X |  |  |
| 4 | Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testów potwierdzających zgodność oferowanego rozwiązania z wymaganiami OPZ. | Tak | X |  |  |
| 5 | Oferta musi zawierać jednoznaczne zestawienie numerów katalogowych oferowanych komponentów. | Tak | X |  |  |
| 6 | Oferowane wirtualne appliance muszą być w pełni kompatybilne z wersją systemu NAC będącego przedmiotem odrębnego postępowania | Tak | X |  |  |
| 7 | Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem że oferowane rozwiązanie: • zapewnia funkcjonalność co najmniej równą opisanej w OPZ, • zapewnia kompatybilność z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego, • spełnia wymagania w zakresie wydajności, bezpieczeństwa oraz integracji określone w OPZ, • jest w pełni wspierane przez producenta w oferowanym środowisku. • Wykonawca, który oferuje rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest wykazać w ofercie, że spełnia ono wymagania określone przez Zamawiającego, w szczególności poprzez przedstawienie dokumentacji technicznej producenta lub innych wiarygodnych materiałów potwierdzających spełnienie wymagań. | Tak | X |  |  |
| 3.15 Subskrypcja aktualizacji licencji systemu analizy logów bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |
| - Wymagania minimalne |  |  |  |  |  |
| 1 | W ramach systemu logowania i raportowania musi zostać dostarczone rozwiązanie monitorujące, gromadzące logi, korelujące zdarzenia i generujące raporty na podstawie danych z systemów bezpieczeństwa. | Tak | X |  |  |
| 2 | Rozwiązanie musi zostać dostarczone w postaci maszyny wirtualnej instalowanej w środowisku Vmware lub Windows Hyper-V. | Tak | X |  |  |
| 3 | Dane zbierane przez rozwiązanie powinny zawierać informacje co najmniej o: ruchu sieciowym, użytkownikach, aplikacjach, zagrożeniach i filtrowanych stronach WWW. Rozwiązanie musi umożliwiać obsługę incydentów na podstawie reguł wyszukujących automatycznie zdarzenia z logów. | Tak | X |  |  |
| 4 | Rozwiązanie musi mieć możliwość synchronizacji z serwerami czasu NTP. | Tak | X |  |  |
| 5 | Rozwiązanie musi mieć predefiniowane panele w postaci graficznej prezentacji zebranych informacji wykonane przez producenta. Rozwiązanie musi posiadać predefiniowane panele dla informacji z urządzeń pracujących w sieci OT. | Tak | X |  |  |
| 6 | Rozwiązanie musi umożliwiać gromadzenie zdarzeń za pomocą protokołów TCP oraz UDP. Rozwiązanie musi umożliwiać bezpieczne gromadzenie danych przy pomocy protokołu TLS. Rozwiązanie musi umożliwiać przesyłanie logów do innego serwera logów (funkcja syslog forwarder). Rozwiązanie jest lokalne i wymaga instalacji w środowisku klienta. | Tak | X |  |  |
| 7 | Rozwiązanie musi posiadać narzędzie dla łatwego przeszukiwania logów zebranych z podłączonych firewalli. Logi muszą być filtrowane na podstawie zapytań, które można stosować wielokrotnie. Rozwiązanie musi być wyposażone w wyszukiwanie zaawansowane w oparciu o wiele kryteriów (rodzaj logu, czas, itd.). Rozwiązanie musi być wyposażone w funkcjonalność wyświetlania rezultatów wyszukiwania co najmniej jako logi proste i graficzne. Rozwiązanie musi umożliwiać wykorzystanie zewnętrznych źródeł (CSV, IPtoHost, LDAP, GeoIP). Rozwiązanie musi umożliwiać nawigację na podstawie czasu (minut, godzin, dni, okresów). Rozwiązanie musi umożliwiać eksport wyników wyszukiwania w formacie CSV. | Tak | X |  |  |
| 8 | Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie statycznych raportów. Musi istnieć możliwość zapisania stworzonych raportów do plików w formatach: PDF oraz wysyłania ich w postaci wiadomości e-mail do wybranych osób. Rozwiązanie musi umożliwiać zaplanowanie wykonania raportów. Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie własnych raportów. Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie dynamicznych raportów (w czasie rzeczywistym) z funkcjonalnością „drill-down”. | Tak | X |  |  |
| 9 | Rozwiązanie musi umożliwiać na podstawie kryteriów przeszukiwania logów utworzenie reguły alarmującej administratora. Reguła zostaje uaktywniona, gdy wszystkie kryteria zapytania zostaną spełnione. Powiadomienie musi mieć formę minimum wiadomości email. Rozwiązanie musi mieć funkcjonalność tworzenia incydentów z kryteriów zapytań i zarządzanie incydentami poprzez możliwość przypisywania osób do obsługi incydentów, komentowania incydentów, podejrzenia logów źródłowych które zawarte są w incydencie. | Tak | X |  |  |
| 10 | - Liczba zdarzeń na sekundę (EPS): min. 10 000 - Licencja na zarządzanie logami: min. 36 miesięcy - Liczba obsługiwanych urządzeń min. 500 - Liczba zapisu zdarzeń na dobę: min 13000 MB System logów musi wspierać hiperwizory: Vmware ESXi oraz Microsoft HyperV | Tak | X |  |  |
| 3.18 Szkolenie specjalistyczne z cyberbezpieczeństwa dla kadry informatycznej |  |  |  |  |  |
| - Przedmiot zamówienia |  |  |  |  |  |
| 1 | Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla kadry informatycznej Zamawiającego, obejmujących część teoretyczną, praktyczną oraz warsztatową. | Tak | X |  |  |
| 2 | Celem zamówienia jest podniesienie kompetencji pracowników IT Zamawiającego w zakresie identyfikacji, zapobiegania, wykrywania, reagowania i dokumentowania incydentów cyberbezpieczeństwa, a także w zakresie bezpiecznej administracji systemami teleinformatycznymi, zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi, organizacyjnymi i technicznymi dotyczącymi cyberbezpieczeństwa | Tak | X |  |  |
| 3 | Szkolenie powinno mieć charakter praktyczny i specjalistyczny, dostosowany do osób posiadających doświadczenie w administrowaniu systemami informatycznymi, sieciami komputerowymi, infrastrukturą serwerową, usługami katalogowymi, systemami bezpieczeństwa lub systemami informatycznymi wykorzystywanymi przez Zamawiającego. | Tak | X |  |  |
| 4 | Zamawiający nie dopuszcza realizacji szkolenia wyłącznie w formie wykładu. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ćwiczenia praktyczne, analizę przypadków, demonstracje techniczne oraz warsztaty laboratoryjne. | Tak | X |  |  |
| - Liczba uczestników |  |  |  |  |  |
| 1 | Szkolenie zostanie przeprowadzone dla maksymalnie 5 osób pracowników Zamawiającego. | Tak | X |  |  |
| 2 | Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia liczby uczestników bez wpływu na zakres merytoryczny szkolenia. | Tak | X |  |  |
| 3 | Lista uczestników zostanie przekazana Wykonawcy najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. | Tak | X |  |  |
| - Forma realizacji szkolenia |  |  |  |  |  |
| 1 | Szkolenie zostanie zrealizowane w formule: wariant podstawowy: stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego, albo: zdalnie w czasie rzeczywistym, albo: hybrydowo, zgodnie z decyzją Zamawiającego wskazaną przed podpisaniem umowy | Tak | X |  |  |
| 2 | W przypadku szkolenia stacjonarnego Wykonawca zapewni trenera, materiały szkoleniowe oraz niezbędne środowisko laboratoryjne. Zamawiający zapewni salę szkoleniową, dostęp do energii elektrycznej oraz dostęp do Internetu, chyba że w umowie wskazano inaczej. | Tak | X |  |  |
| 3 | W przypadku szkolenia zdalnego Wykonawca zapewni platformę wideokonferencyjną, środowisko laboratoryjne oraz instrukcje dostępu dla uczestników. | Tak | X |  |  |
| 4 | Szkolenie zdalne musi być prowadzone na żywo, z możliwością zadawania pytań, konsultacji z trenerem i wykonywania ćwiczeń praktycznych przez uczestników. | Tak | X |  |  |
| - Minimalny wymiar szkolenia |  |  |  |  |  |
| 1 | Minimalny wymiar szkolenia wynosi 32 godziny dydaktyczne, gdzie jedna godzina dydaktyczna oznacza 45 minut zajęć. | Tak | X |  |  |
| 2 | Zamawiający dopuszcza realizację szkolenia w blokach dziennych po maksymalnie 8 godzin dydaktycznych dziennie. | Tak | X |  |  |
| 3 | Harmonogram szkolenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu umowy, przy czym szkolenie powinno zostać zakończone nie później niż do dnia [wpisać datę]. | Tak | X |  |  |
| ### Minimalny zakres merytoryczny szkolenia Szkolenie musi obejmować co najmniej następujące obszary: |  |  |  |  |  |
| - Moduł 1. Aktualne wymagania prawne i organizacyjne cyberbezpieczeństwa |  |  |  |  |  |
| 1 | Podstawowe obowiązki organizacji wynikające z aktualnych przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa, w tym ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz zmian wdrażających dyrektywę NIS2. | Tak | X |  |  |
| 2 | Rola kadry IT w zapewnianiu zgodności organizacji z wymaganiami cyberbezpieczeństwa. | Tak | X |  |  |
| 3 | Dokumentacja bezpieczeństwa: polityki, procedury, instrukcje, rejestry, plany ciągłości działania, procedury reagowania na incydenty. | Tak | X |  |  |
| 4 | Klasyfikacja incydentów i zdarzeń bezpieczeństwa. | Tak | X |  |  |
| 5 | Obowiązki raportowania, eskalacji i dokumentowania incydentów. | Tak | X |  |  |
| 6 | Współpraca IT z kierownictwem, inspektorem ochrony danych, administracją systemów, dostawcami usług oraz podmiotami zewnętrznymi. | Tak | X |  |  |
| - Moduł 2. Zarządzanie ryzykiem cyberbezpieczeństwa |  |  |  |  |  |
| 1 | Identyfikacja aktywów informacyjnych i technicznych | Tak | X |  |  |
| 2 | Identyfikacja podatności, zagrożeń i scenariuszy ataku. | Tak | X |  |  |
| 3 | Szacowanie ryzyka dla systemów IT. | Tak | X |  |  |
| 4 | Dobór zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych | Tak | X |  |  |
| 5 | Priorytetyzacja działań naprawczych | Tak | X |  |  |
| 6 | Praktyczne ćwiczenie: opracowanie uproszczonej analizy ryzyka dla przykładowego systemu. | Tak | X |  |  |
| - Moduł 3. Bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej |  |  |  |  |  |
| 1 | Segmentacja sieci, VLAN, strefy bezpieczeństwa, separacja systemów krytycznych. | Tak | X |  |  |
| 2 | Zasady projektowania bezpiecznej architektury sieciowej. | Tak | X |  |  |
| 3 | Firewall, IDS/IPS, VPN, NAC, filtrowanie ruchu. | Tak | X |  |  |
| 4 | Bezpieczeństwo sieci Wi-Fi. | Tak | X |  |  |
| 5 | Monitorowanie ruchu sieciowego i wykrywanie anomalii. | Tak | X |  |  |
| 6 | Najczęstsze błędy konfiguracyjne w sieciach lokalnych. | Tak | X |  |  |
| 7 | Ćwiczenia praktyczne z analizy ruchu sieciowego i identyfikacji podejrzanej komunikacji | Tak | X |  |  |
| #### Moduł 4. Bezpieczna administracja systemami Windows, Linux i usługami katalogowymi |  |  |  |  |  |
| 1 | Hardening systemów operacyjnych. | Tak | X |  |  |
| 2 | Zarządzanie kontami uprzywilejowanymi | Tak | X |  |  |
| 3 | Bezpieczna konfiguracja Active Directory lub równoważnych usług katalogowych. | Tak | X |  |  |
| 4 | Zasada najmniejszych uprawnień. | Tak | X |  |  |
| 5 | Polityki haseł, MFA, blokady kont, zarządzanie sesjami administracyjnymi. | Tak | X |  |  |
| 6 | Aktualizacje bezpieczeństwa i zarządzanie poprawkami. | Tak | X |  |  |
| 7 | Logowanie zdarzeń administracyjnych. | Tak | X |  |  |
| 8 | Typowe techniki ataku na środowiska domenowe. | Tak | X |  |  |
| 9 | Ćwiczenia praktyczne z identyfikacji błędów konfiguracyjnych | Tak | X |  |  |
| #### Moduł 5. Zarządzanie podatnościami |  |  |  |  |  |
| 1 | Proces zarządzania podatnościami w organizacji. | Tak | X |  |  |
| 2 | Skanowanie podatności i interpretacja wyników. | Tak | X |  |  |
| 3 | Ocena krytyczności podatności. | Tak | X |  |  |
| 4 | Priorytetyzacja działań naprawczych. | Tak | X |  |  |
| 5 | Dokumentowanie podatności i działań korygujących. | Tak | X |  |  |
| 6 | Różnice między skanem podatności, testem penetracyjnym i audytem bezpieczeństwa | Tak | X |  |  |
| 7 | Ćwiczenia praktyczne na przykładowych wynikach skanowania podatności | Tak | X |  |  |
| #### Moduł 6. Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |
| 1 | Cykl obsługi incydentu: przygotowanie, identyfikacja, analiza, ograniczenie skutków, usunięcie przyczyn, odtworzenie, wnioski po incydencie. | Tak | X |  |  |
| 2 | Role i odpowiedzialności zespołu IT w obsłudze incydentu. | Tak | X |  |  |
| 3 | Procedury eskalacji. | Tak | X |  |  |
| 4 | Zabezpieczanie materiału dowodowego. | Tak | X |  |  |
| 5 | Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna podczas incydentu. | Tak | X |  |  |
| 6 | Incydenty typu ransomware, phishing, przejęcie konta, wyciek danych, atak na usługę publiczną, nieautoryzowany dostęp. | Tak | X |  |  |
| 7 | Warsztat: przeprowadzenie symulacji incydentu cyberbezpieczeństwa. | Tak | X |  |  |
| #### Moduł 7. Monitorowanie bezpieczeństwa i analiza logów |  |  |  |  |  |
| 1 | Źródła logów istotne dla bezpieczeństwa. | Tak | X |  |  |
| 2 | Minimalny zakres logowania w środowisku organizacji. | Tak | X |  |  |
| 3 | Korelacja zdarzeń. | Tak | X |  |  |
| 4 | Wykrywanie podejrzanych aktywności. | Tak | X |  |  |
| 5 | Podstawy pracy z systemami SIEM lub równoważnymi rozwiązaniami monitorowania. | Tak | X |  |  |
| 6 | Tworzenie reguł detekcyjnych. | Tak | X |  |  |
| 7 | Analiza przykładowych zdarzeń bezpieczeństwa. | Tak | X |  |  |
| #### Moduł 8. Bezpieczeństwo poczty elektronicznej i ochrona przed phishingiem |  |  |  |  |  |
| 1 | Mechanizmy SPF, DKIM, DMARC. | Tak | X |  |  |
| 2 | Analiza nagłówków wiadomości. | Tak | X |  |  |
| 3 | Techniki phishingowe i spear phishingowe. | Tak | X |  |  |
| 4 | Bezpieczna konfiguracja bram pocztowych. | Tak | X |  |  |
| 5 | Procedura postępowania z podejrzaną wiadomością. | Tak | X |  |  |
| 6 | Ćwiczenia praktyczne z analizy przykładowych wiadomości phishingowych. | Tak | X |  |  |
| #### Moduł 9. Kopie zapasowe, odporność na ransomware i ciągłość działania |  |  |  |  |  |
| 1 | Strategie backupu. | Tak | X |  |  |
| 2 | Kopie offline, immutable backup, separacja środowisk backupowych. | Tak | X |  |  |
| 3 | Testy odtwarzania | Tak | X |  |  |
| 4 | Plan odtworzenia po awarii. | Tak | X |  |  |
| 5 | Minimalizacja skutków ataku ransomware. | Tak | X |  |  |
| 6 | Weryfikacja skuteczności procedur backupowych. | Tak | X |  |  |
| 7 | Ćwiczenie: opracowanie listy kontrolnej dla odporności na ransomware. | Tak | X |  |  |
| #### Moduł 10. Bezpieczeństwo aplikacji i usług webowych |  |  |  |  |  |
| 1 | Najczęstsze podatności aplikacji webowych. | Tak | X |  |  |
| 2 | Podstawy OWASP Top 10 lub równoważnego standardu wiedzy o bezpieczeństwie aplikacji | Tak | X |  |  |
| 3 | Bezpieczna konfiguracja serwerów WWW. | Tak | X |  |  |
| 4 | Certyfikaty TLS, nagłówki bezpieczeństwa, kontrola dostępu. | Tak | X |  |  |
| 5 | Współpraca administratorów z dostawcami aplikacji. | Tak | X |  |  |
| 6 | Ćwiczenia praktyczne z identyfikacji podstawowych podatności aplikacyjnych. | Tak | X |  |  |
| #### Moduł 11. Bezpieczeństwo usług chmurowych i pracy zdalnej |  |  |  |  |  |
| 1 | Ryzyka związane z usługami chmurowymi. | Tak | X |  |  |
| 2 | Zarządzanie tożsamością i dostępem. | Tak | X |  |  |
| 3 | MFA, conditional access lub równoważne mechanizmy kontroli dostępu. | Tak | X |  |  |
| 4 | Bezpieczna konfiguracja usług współpracy i przechowywania plików. | Tak | X |  |  |
| 5 | Bezpieczeństwo połączeń zdalnych. | Tak | X |  |  |
| 6 | Monitorowanie aktywności użytkowników. | Tak | X |  |  |
| #### Moduł 12. Warsztat końcowy |  |  |  |  |  |
| 1 | Przeprowadzenie scenariusza typu tabletop exercise lub równoważnego ćwiczenia decyzyjno-technicznego. | Tak | X |  |  |
| 2 | Analiza przykładowego incydentu. | Tak | X |  |  |
| 3 | Przygotowanie rekomendacji technicznych i organizacyjnych. | Tak | X |  |  |
| 4 | Omówienie najważniejszych luk i działań naprawczych. | Tak | X |  |  |
| 5 | Podsumowanie wiedzy uczestników. | Tak | X |  |  |
| - Wymagania dotyczące programu szkolenia |  |  |  |  |  |
| 1 | Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia przekaże Zamawiającemu szczegółowy program szkolenia obejmujący: - harmonogram, - tematy poszczególnych modułów, - liczbę godzin, - formę prowadzenia zajęć, - opis ćwiczeń praktycznych, - wymagania techniczne dla uczestników | Tak | X |  |  |
| 2 | Program szkolenia musi być zgodny z zakresem wskazanym w OPZ. | Tak | X |  |  |
| 3 | Zamawiający dopuszcza rozszerzenie programu szkolenia przez Wykonawcę, o ile rozszerzenie nie ograniczy minimalnego zakresu wymaganego przez Zamawiającego. | Tak | X |  |  |
| 4 | Wykonawca nie może zastąpić wymaganych modułów materiałami marketingowymi, prezentacją konkretnego produktu ani prezentacją handlową | Tak | X |  |  |
| 5 | Szkolenie musi zostać przeprowadzone przez osobę lub osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz praktyczne doświadczenie w administracji, audycie, testach bezpieczeństwa, reagowaniu na incydenty lub projektowaniu zabezpieczeń IT. | Tak | X |  |  |
| 6 | Każdy trener skierowany do realizacji zamówienia musi spełniać co najmniej następujące wymagania: a) posiadać minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa IT, administracji systemami, reagowania na incydenty, audytu IT lub testów bezpieczeństwa; b) przeprowadzić w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 3 szkolenia lub warsztaty z zakresu cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów IT, reagowania na incydenty, bezpieczeństwa sieci lub bezpieczeństwa infrastruktury; c) posiadać co najmniej jeden certyfikat branżowy z obszaru cyberbezpieczeństwa, audytu IT, bezpieczeństwa sieci, testów penetracyjnych, zarządzania bezpieczeństwem informacji lub reagowania na incydenty, np. CISSP, CISM, CISA, CEH, CompTIA Security+, SSCP, OSCP, ISO/IEC 27001 Lead Auditor, ISO/IEC 27001 Lead Implementer, ECIH, CHFI, GCIH, GCIA, GCFA, SC-200, AZ-500, SC-100 lub certyfikat równoważny. | Tak | X |  |  |
| 7 | Za certyfikat równoważny Zamawiający uzna certyfikat potwierdzający wiedzę i kompetencje w co najmniej jednym z następujących obszarów: - zarządzanie bezpieczeństwem informacji, - bezpieczeństwo sieci, - bezpieczeństwo systemów operacyjnych, - reagowanie na incydenty, - analiza logów, - testy penetracyjne, - audyt bezpieczeństwa IT, - bezpieczeństwo usług chmurowych, - analiza malware lub informatyka śledcza. | Tak | X |  |  |
| 8 | Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi wykaz trenerów wraz z opisem doświadczenia i dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań | Tak | X |  |  |
| - Wymagania dotyczące materiałów szkoleniowych |  |  |  |  |  |
| 1 | Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe w języku polskim, w formie elektronicznej, obejmujące co najmniej: - prezentację lub skrypt szkoleniowy, - opis ćwiczeń praktycznych, - listy kontrolne lub procedury pomocnicze, - wykaz rekomendowanych dobrych praktyk, - zestawienie przydatnych narzędzi, standardów i źródeł wiedzy. | Tak | X |  |  |
| 2 | Materiały muszą być aktualne na dzień realizacji szkolenia. | Tak | X |  |  |
| 3 | Materiały nie mogą mieć charakteru wyłącznie marketingowego. | Tak | X |  |  |
| 4 | Wykonawca udzieli Zamawiającemu i uczestnikom prawa do korzystania z materiałów szkoleniowych na potrzeby własne, wewnętrzne i edukacyjne, bez prawa ich dalszej odsprzedaży lub publicznego rozpowszechniania, chyba że umowa stanowi inaczej. | Tak | X |  |  |
| - Wymagania dotyczące środowiska laboratoryjnego |  |  |  |  |  |
| 1 | Wykonawca zapewni środowisko laboratoryjne umożliwiające wykonanie ćwiczeń praktycznych. | Tak | X |  |  |
| 2 | Środowisko laboratoryjne może być udostępnione lokalnie, zdalnie, w chmurze lub w postaci maszyn wirtualnych, pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa, dostępności i funkcjonalności wymaganej do realizacji ćwiczeń. | Tak | X |  |  |
| 3 | Środowisko laboratoryjne nie może wymagać dostępu do produkcyjnych systemów Zamawiającego. | Tak | X |  |  |
| 4 | Ćwiczenia muszą być realizowane w środowisku testowym, demonstracyjnym lub symulacyjnym. | Tak | X |  |  |
| 5 | Wykonawca odpowiada za legalność, bezpieczeństwo i poprawność działania środowiska laboratoryjnego. | Tak | X |  |  |
| - Bezpieczeństwo informacji i poufność |  |  |  |  |  |
| 1 | Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją zamówienia, w szczególności informacji dotyczących infrastruktury IT, zabezpieczeń, procedur, podatności, incydentów, konfiguracji, systemów i danych Zamawiającego. | Tak | X |  |  |
| 2 | Wykonawca nie może wykorzystywać informacji uzyskanych od Zamawiającego do innych celów niż realizacja zamówienia. | Tak | X |  |  |
| 3 | Wykonawca nie może utrwalać, kopiować ani publikować informacji dotyczących środowiska Zamawiającego bez jego pisemnej zgody. | Tak | X |  |  |
| 4 | W przypadku gdy podczas szkolenia omawiane będą przykłady związane ze środowiskiem Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby informacje te nie zostały ujawnione osobom nieuprawnionym. | Tak | X |  |  |
| 5 | Wykonawca zobowiązuje się do stosowania zasad bezpiecznego przetwarzania informacji oraz ochrony danych osobowych, jeżeli w ramach realizacji zamówienia dojdzie do przetwarzania danych osobowych. | Tak | X |  |  |
| - Ochrona danych osobowych |  |  |  |  |  |
| 1 | Jeżeli w związku z realizacją zamówienia Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe uczestników szkolenia, przetwarzanie może obejmować wyłącznie dane niezbędne do organizacji szkolenia, w szczególności imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, stanowisko lub informację o uczestnictwie. | Tak | X |  |  |
| 2 | Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji szkolenia, wystawienia zaświadczeń, prowadzenia list obecności oraz rozliczenia zamówienia. | Tak | X |  |  |
| 3 | Wykonawca nie może wykorzystywać danych uczestników do celów marketingowych bez odrębnej podstawy prawnej | Tak | X |  |  |
| 4 | Jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, Zamawiający i Wykonawca zawrą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. | Tak | X |  |  |
| - Dokumenty wymagane po realizacji szkolenia |  |  |  |  |  |
| 1 | Po zakończeniu szkolenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - listę obecności uczestników, - kopie lub zestawienie zaświadczeń/certyfikatów ukończenia szkolenia, - materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, - ankiety ewaluacyjne lub zbiorcze podsumowanie ankiet, - raport poszkoleniowy zawierający: - zakres zrealizowanego szkolenia, - daty i liczbę godzin szkoleniowych, - liczbę uczestników, - opis zrealizowanych ćwiczeń, - ogólne rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju kompetencji cyberbezpieczeństwa u Zamawiającego. | Tak | X |  |  |
| - Zaświadczenia lub certyfikaty ukończenia szkolenia |  |  |  |  |  |
| 1 | Każdy uczestnik, który weźmie udział w szkoleniu, otrzyma imienne zaświadczenie lub certyfikat ukończenia szkolenia. | Tak | X |  |  |
| 2 | Dokument powinien zawierać co najmniej: - imię i nazwisko uczestnika, - nazwę szkolenia, - termin szkolenia, - liczbę godzin szkoleniowych, - nazwę Wykonawcy, - podpis osoby upoważnionej lub elektroniczne potwierdzenie wystawienia. | Tak | X |  |  |
| 3 | Zamawiający nie wymaga, aby certyfikat był wystawiony przez konkretnego producenta, organizację lub podmiot certyfikujący, chyba że zostanie to odrębnie wskazane w SWZ z dopuszczeniem rozwiązań równoważnych. | Tak | X |  |  |
| - Obowiązki Wykonawcy |  |  |  |  |  |
| 1 | Wykonawca zobowiązany jest do: - przygotowania i przeprowadzenia szkolenia zgodnie z OPZ, - zapewnienia wykwalifikowanego trenera lub trenerów, - przygotowania programu i harmonogramu szkolenia, - zapewnienia materiałów szkoleniowych, - zapewnienia środowiska laboratoryjnego, - prowadzenia listy obecności, - przeprowadzenia testu wiedzy lub ćwiczenia końcowego, - wystawienia zaświadczeń lub certyfikatów, - przekazania raportu poszkoleniowego, - zachowania poufności informacji uzyskanych podczas realizacji zamówienia, - realizacji szkolenia bez elementów sprzedażowych i marketingowych, chyba że dotyczą one wyłącznie neutralnego omówienia klas rozwiązań bezpieczeństwa. | Tak | X |  |  |
| - Zobowiązania Zamawiającego |  |  |  |  |  |
| 1 | - wskazania uczestników szkolenia, - uzgodnienia harmonogramu szkolenia, - zapewnienia Sali szkoleniowej w przypadku szkolenia stacjonarnego, chyba że umowa stanowi inaczej, - zapewnienia kontaktu organizacyjnego po stronie Zamawiającego, - potwierdzenia wykonania szkolenia protokołem odbioru - Podstawą odbioru zamówienia będzie podpisany przez Strony protokół odbioru. - Zamawiający dokona odbioru po spełnieniu łącznie następujących warunków: - szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z OPZ, - zrealizowano wymagany minimalny zakres merytoryczny, - zapewniono ćwiczenia praktyczne, - przekazano materiały szkoleniowe, - przekazano listę obecności, - wystawiono zaświadczenia lub certyfikaty, - przekazano raport poszkoleniowy. - W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. - Jeżeli w OPZ, SWZ, załącznikach lub wyjaśnieniach Zamawiającego pojawią się odniesienia do norm, standardów, certyfikatów, metodyk, technologii, narzędzi lub nazw własnych, należy je rozumieć jako przykładowe, określające minimalny oczekiwany poziom jakości, funkcjonalności lub zakresu merytorycznego. - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. - Za równoważne Zamawiający uzna rozwiązania, certyfikaty, standardy, metodyki lub narzędzia, które potwierdzają porównywalny zakres wiedzy, kompetencji lub funkcjonalności i umożliwiają osiągnięcie celu zamówienia. - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, powinien wykazać, że oferowane rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. | Tak | X |  |  |
| - Minimalne wymagania jakościowe |  |  |  |  |  |
| 1 | Szkolenie musi być prowadzone w języku polskim. | Tak | X |  |  |
| 2 | Szkolenie musi uwzględniać aktualny stan zagrożeń cyberbezpieczeństwa. | Tak | X |  |  |
| 3 | Szkolenie musi obejmować przykłady praktyczne odnoszące się do środowisk typowych dla jednostek sektora publicznego, podmiotów leczniczych, jednostek administracji lub organizacji posiadających rozbudowaną infrastrukturę IT — w zależności od charakteru Zamawiającego. | Tak | X |  |  |
| 4 | Wykonawca powinien dostosować poziom szczegółowości szkolenia do grupy technicznej. | Tak | X |  |  |
| 5 | Wykonawca powinien umożliwić uczestnikom zadawanie pytań i konsultowanie problemów technicznych w zakresie objętym szkoleniem. | Tak | X |  |  |
| 3.22. Usługa specjalistycznego szkolenia administratorów zaawansowanych systemów wykrywania zagrożeń XDR Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznego szkolenia dla administratorów z zakresu obsługi, konfiguracji oraz zarządzania systemem klasy XDR (Extended Detection and Response), wdrażanym w środowisku Zamawiającego. Szkolenie musi obejmować zagadnienia związane z centralnym wykrywaniem, analizą oraz reagowaniem na zagrożenia bezpieczeństwa w oparciu o platformę integrującą dane z różnych warstw infrastruktury teleinformatycznej. Celem szkolenia jest uzyskanie przez administratorów kompetencji umożliwiających samodzielną obsługę systemu, prowadzenie analiz bezpieczeństwa, konfigurację polityk ochrony oraz skuteczne reagowanie na incydenty. |  |  |  |  |  |
| - Szkolenie musi obejmować co najmniej następujące zagadnienia |  |  |  |  |  |
| 1 | omówienie architektury rozwiązania oraz sposobu integracji danych telemetrycznych, | Tak | X |  |  |
| 2 | mechanizmy wykrywania incydentów bezpieczeństwa oraz korelacji zdarzeń z wielu źródeł | Tak | X |  |  |
| 3 | wykorzystanie zaawansowanej analizy danych wspierającej działania reakcyjne. | Tak | X |  |  |
| 4 | szkolenie musi dotyczyć bezpośrednio oferowanego rozwiązania wdrażanego u Zamawiającego. | Tak | X |  |  |
| - Zarządzanie systemem |  |  |  |  |  |
| 1 | zarządzanie systemem z wykorzystaniem zabezpieczonej konsoli chmurowej dostępnej przez sieć Internet, | Tak | X |  |  |
| 2 | konfiguracja ról administracyjnych oraz polityk bezpieczeństwa, | Tak | X |  |  |
| 3 | integracja z usługami katalogowymi, w szczególności Active Directory oraz LDAP. | Tak | X |  |  |
| 4 | Monitorowanie i analiza zagrożeń | Tak | X |  |  |
| 5 | wykorzystanie dashboardów prezentujących dane dotyczące zagrożeń oraz zarządzanie widokami analitycznymi, | Tak | X |  |  |
| 6 | obsługa powiadomień o incydentach oraz dochodzeniach bezpieczeństwa, | Tak | X |  |  |
| 7 | analiza alertów pochodzących również z systemów innych producentów oraz ich korelacja w celu zwiększenia widoczności zagrożeń | Tak | X |  |  |
| - Reagowanie na incydenty |  |  |  |  |  |
| 1 | konfiguracja mechanizmów automatycznej reakcji na incydenty w celu skrócenia czasu odpowiedzi, | Tak | X |  |  |
| 2 | izolowanie zainfekowanych stacji roboczych oraz działania naprawcze, | Tak | X |  |  |
| 3 | klasyfikacja plików i aplikacji oraz blokowanie zagrożeń. | Tak | X |  |  |
| - Ochrona danych i systemów |  |  |  |  |  |
| 1 | tworzenie i zarządzanie politykami DLP, | Tak | X |  |  |
| 2 | konfiguracja mechanizmów blokowania zewnętrznych nośników danych, | Tak | X |  |  |
| 3 | stosowanie mechanizmów szyfrowania i autentykacji, w tym wsparcia TLS 1.3. | Tak | X |  |  |
| - Funkcje ochronne systemu |  |  |  |  |  |
| 1 | wykorzystanie systemu IPS do monitorowania ruchu poprzez inspekcję pakietów, | Tak | X |  |  |
| 2 | ochrona przed szkodliwym kodem, w tym skryptami, | Tak | X |  |  |
| 3 | kontrola dostępu do stron internetowych oraz blokowanie niepożądanych aplikacji. | Tak | X |  |  |
| 4 | ThreatIntelligence i utrzymanie systemu | Tak | X |  |  |
| 5 | wykorzystanie aktualizowanych źródeł informacji o zagrożeniach w procesie analizy bezpieczeństwa, | Tak | X |  |  |
| 6 | zarządzanie przechowywaniem danych bezpieczeństwa przez minimum 90 dni w środowisku endpoint oraz chmurowym. | Tak | X |  |  |
| - Wymagania organizacyjne |  |  |  |  |  |
| 1 | Szkolenie musi być prowadzone przez certyfikowanego trenera posiadającego doświadczenie we wdrażaniu lub utrzymaniu systemów klasy XDR lub specjalisty posiadającego równoważne potwierdzenie kompetencji. | Tak | X |  |  |
| 2 | Program szkolenia musi obejmować zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną (warsztatową). | Tak | X |  |  |
| 3 | Zamawiający wymaga realizacji szkolenia dla administratorów systemu w liczbie uzgodnionej z Zamawiającym (rekomendowane 5 osób). | Tak | X |  |  |
| 4 | Minimalny czas trwania szkolenia: co najmniej 2 dni szkoleniowe (min. 16 godzin dydaktycznych). | Tak | X |  |  |
| 5 | Część praktyczna szkolenia musi stanowić co najmniej 50% czasu szkoleniowego | Tak | X |  |  |
| 6 | Szkolenie musi być realizowane w oparciu o oferowane i wdrażane u Zamawiającego rozwiązanie oraz jego rzeczywistą konfigurację. | Tak | X |  |  |
| 7 | Szkolenie musi obejmować scenariusze praktyczne związane z obsługą incydentów bezpieczeństwa | Tak | X |  |  |
| - Materiały i potwierdzenie kompetencji Wykonawca musi zapewnić: |  |  |  |  |  |
| 1 | materiały szkoleniowe w formie elektronicznej lub papierowej, | Tak | X |  |  |
| 2 | dostęp do środowiska szkoleniowego lub demonstracyjnego umożliwiającego wykonywanie ćwiczeń praktycznych, | Tak | X |  |  |
| 3 | imienne certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia. | Tak | X |  |  |
| - Efekt szkolenia Po zakończeniu szkolenia administratorzy powinni posiadać kompetencje umożliwiające: |  |  |  |  |  |
| 1 | samodzielne zarządzanie systemem XDR, | Tak | X |  |  |
| 2 | monitorowanie i analizę zdarzeń bezpieczeństwa, | Tak | X |  |  |
| 3 | konfigurację polityk ochrony, | Tak | X |  |  |
| 4 | prowadzenie działań reakcyjnych wobec incydentów, | Tak | X |  |  |
| 5 | optymalizację ustawień systemu w środowisku Zamawiającego. | Tak | X |  |  |
| 3.24 Usługa specjalistycznych szkoleń dla administratorów IT z obsługi infrastruktury sieciowej WiFi Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalistycznych szkoleń dla 4administratorów IT Zamawiającego w zakresie konfiguracji, zarządzania i utrzymania infrastruktury sieciowej LAN/WLAN opartej o rozwiązania klasy enterprise, obejmujące: - przełączniki warstwy dostępowej i dystrybucyjnej, - kontrolery sieci bezprzewodowej, - system centralnego zarządzania WLAN, - punkty dostępowe WiFi, - mechanizmy bezpieczeństwa i uwierzytelniania 802.1X. Szkolenie musi dotyczyć rozwiązań producenta dostarczonej infrastruktury (środowisko oparte o platformę Aruba AOS-CX oraz Aruba AOS8) lub rozwiązań równoważnych funkcjonalnie. Celem szkolenia jest zapewnienie należytego przygotowania wytypowanych przez Zamawiającego pracowników do pełnego, samodzielnego i bezpiecznego zarządzania infrastrukturą sieciową WiFi. |  |  |  |  |  |
| - Zakres merytoryczny szkolenia Szkolenie musi obejmować co najmniej następujące moduły tematyczne: |  |  |  |  |  |
| - Moduł I – Switching (minimum 1 dzień szkoleniowy – 7 godzin) Zakres minimalny: |  |  |  |  |  |
| 1 | Podstawowa konfiguracja przełączników klasy enterprise | Tak | X |  |  |
| 2 | Konfiguracja i zarządzanie VLAN - Link Aggregation (LACP) - SpanningTree (RSTP/MSTP) - VRRP – redundancja bramy - VSF / stacking przełączników - Podstawy segmentacji i separacji ruchu w środowisku LAN - Dobre praktyki konfiguracji sieci dostępowej | Tak | X |  |  |
| - Moduł II – Wireless LAN (minimum 2 dni szkoleniowe – 14 godzin) Zakres minimalny: |  |  |  |  |  |
| 1 | Architektura systemu zarządzania WLAN (MobilityConductor lub równoważny system centralnego zarządzania) - Deployment kontrolera sieci bezprzewodowej - Provisioning punktów dostępowych - Konfiguracja sieci korporacyjnej WLAN (PSK) - Integracja z serwerem RADIUS (np. Microsoft NPS) - Konfiguracja WLAN z uwierzytelnianiem 802.1X - Role użytkowników i polityki firewall - Konfiguracja podstawowej sieci gościnnej - Mechanizmy optymalizacji radiowej (np. AirMatch, ClientMatch lub równoważne) - Diagnostyka i rozwiązywanie problemów w sieci WiFi | Tak | X |  |  |
| - Wymagania organizacyjne |  |  |  |  |  |
| 1 | Minimalny czas trwania szkolenia: 3 dni szkoleniowe po 7 godzin (łącznie minimum 21 godzin dydaktycznych). | Tak | X |  |  |
| 2 | Szkolenie musi obejmować: - część teoretyczną, - laboratoria praktyczne (hands-on) realizowane w środowisku testowym lub laboratoryjnym. | Tak | X |  |  |
| 3 | Szkolenie musi zostać przeprowadzone w języku polskim, przez wykładowcę akredytowanego przez producenta oferowanego rozwiązania (np. HPE/Aruba) lub równoważną jednostkę certyfikującą producenta sprzętu. | Tak | X |  |  |
| 4 | Wykonawca zapewni: - środowisko laboratoryjne (sprzęt fizyczny lub lab wirtualny), - dostęp do niezbędnego oprogramowania, - materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (dopuszczalna wersja angielska). - Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat lub równoważne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia | Tak | X |  |  |
| 5 | Szkolenie może być realizowane: - stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego, - w autoryzowanym ośrodku szkoleniowym Wykonawcy, - w formule zdalnej (jeżeli Zamawiający dopuści taką możliwość w SWZ). | Tak | X |  |  |
| - Wymagania wobec Wykonawcy |  |  |  |  |  |
| 1 | Wykonawca musi posiadać status autoryzowanego partnera szkoleniowego producenta oferowanego rozwiązania lub zapewnić realizację szkolenia przez podmiot posiadający taką autoryzację. | Tak | X |  |  |
| 2 | Wykonawca musi wykazać doświadczenie w realizacji co najmniej 2 szkoleń z zakresu infrastruktury LAN/WLAN klasy enterprise w okresie ostatnich 3 lat. | Tak | X |  |  |
| 3 | Wykładowca musi posiadać aktualne certyfikaty techniczne producenta oferowanego rozwiązania | Tak | X |  |  |
| - Wymagania dotyczące równoważności |  |  |  |  |  |
| 1 | W przypadku użycia w OPZ nazw własnych, znaków towarowych lub nazw producentów, należy je rozumieć jako wskazanie standardu funkcjonalnego i jakościowego. | Tak | X |  |  |
| 2 | Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem zapewnienia: - pełnej zgodności funkcjonalnej, - kompatybilności z posiadaną infrastrukturą, - równoważnego poziomu zaawansowania technicznego, - możliwości realizacji wszystkich wskazanych scenariuszy konfiguracyjnych. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. | Tak | X |  |  |
| - Rezultaty realizacji zamówienia |  |  |  |  |  |
| 1 | Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni: - samodzielnie konfigurować przełączniki i kontrolery WLAN, - wdrażać sieci VLAN oraz segmentację ruchu, - konfigurować sieci WiFi z PSK i 802.1X,3 - integrować WLAN z serwerem RADIUS, - tworzyć polityki bezpieczeństwa i role użytkowników, - diagnozować podstawowe problemy w środowisku LAN/WLAN. | Tak | X |  |  |
| - Termin realizacji |  |  |  |  |  |
| 1 | Szkolenie musi zostać zrealizowane w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż w okresie wskazanym w umowie (np. 14 dni od daty jej podpisania). | Tak | X |  |  |
| 3.25 Usługa migracji systemu ochrony antywirusowej do platformy chmurowej Przedmiotem zamówienia jest migracja obecnie wykorzystywanego rozwiązania antywirusowego do platformy chmurowej wraz z dostarczeniem nowych licencji subskrypcyjnych na okres 36 miesięcy. Licencje te muszą zapewniać funkcjonalność co najmniej klasy XDR (Extended Detection and Response) oraz obejmować ochronę minimum 300 stacji roboczych oraz 50 serwerów. Rozwiązanie musi zapewniać przetwarzanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, oraz umożliwiać ich przechowywanie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w lokalizacjach spełniających równoważne wymagania prawne. Opis technologii XDR System klasy XDR (Extended Detection and Response) stanowi rozwiązanie z zakresu cyberbezpieczeństwa integrujące dane pochodzące z różnych warstw infrastruktury teleinformatycznej w celu zapewnienia scentralizowanego wykrywania, analizy oraz reagowania na zagrożenia. Rozwiązanie powinno wykorzystywać mechanizmy zaawansowanej analizy danych, w tym elementy uczenia maszynowego lub równoważne techniki analityczne, umożliwiające identyfikację incydentów bezpieczeństwa, korelację zdarzeń z wielu źródeł oraz wsparcie działań reakcyjnych w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Wymagania funkcjonalne Zamawiający wymaga, aby oferowane rozwiązanie bezpieczeństwa zapewniało: - pełną funkcjonalność ochrony antywirusowej dla punktów końcowych (Endpoint Protection), - funkcjonalność klasy EDR (Endpoint Detection and Response), - funkcjonalność klasy XDR (Extended Detection and Response). Konsola zarządzająca musi działać w modelu SaaS oraz umożliwiać centralne zarządzanie systemem, w tym w szczególności: raportowanie, konfigurację polityk bezpieczeństwa oraz izolację urządzeń w przypadku wykrycia incydentu. |  |  |  |  |  |
| - Zakres dostaw i usług |  |  |  |  |  |
| 1 | Dostarczenie licencji | Tak | X |  |  |
| 2 | Licencja na 300 stanowisk 50 serwerów na okres 36 miesięcy | Tak | X |  |  |
| 3 | Pełny dostęp do funkcjonalności chmurowej platformy . | Tak | X |  |  |
| 4 | Automatyczne aktualizacje bez przerw w działaniu systemu | Tak | X |  |  |
| - Usługi migracji |  |  |  |  |  |
| 1 | Analiza istniejącej konfiguracji - pełny audyt aktualnych ustawień, polityk bezpieczeństwa i struktury organizacyjnej w systemie lokalnym | Tak | X |  |  |
| 2 | Przeniesienie konfiguracji - migracja polityk bezpieczeństwa, szablonów grup dynamicznych, reguł wykrywania zagrożeń, konfiguracji powiadomień, konfiguracji raportowania oraz pozostałych funkcjonalności wdrażanych w wersji on-prem | Tak | X |  |  |
| 3 | Dostosowanie do środowiska chmurowego - adaptacja konfiguracji do specyfiki platformy cloud z zachowaniem dotychczasowego poziomu ochrony | Tak | X |  |  |
| 4 | Migracja etapowa - możliwość przeprowadzenia migracji w kilku fazach zgodnie z harmonogramem i wymaganiami operacyjnymi placówki. | Tak | X |  |  |
| 5 | Wsparcie techniczne - kompleksowa pomoc podczas całego procesu migracji, testy funkcjonalne po zakończeniu oraz powdrożeniowe wsparcie techniczne w całym okresie trwania subskrypcji. | Tak | X |  |  |
| - Wymagania techniczne |  |  |  |  |  |
| Administracja zdalna |  |  |  |  |  |
| 1 | Konsola centralnego zarządzania musi być dostępna w wersji lokalnej (on-prem) oraz w wersji chmurowej (SaaS). | Tak | X |  |  |
| 2 | Rozwiązanie musi umożliwiać dostęp do konsoli centralnego zarządzania z poziomu interfejsu WWW. | Tak | X |  |  |
| 3 | Rozwiązanie musi być zabezpieczone za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL/TLS. | Tak | X |  |  |
| 4 | Rozwiązanie musi posiadać mechanizm wykrywający sklonowane maszyny. | Tak | X |  |  |
| 5 | Rozwiązanie musi posiadać dedykowaną aplikację. | Tak | X |  |  |
| a | Pośredniczenie w komunikacji pomiędzy stacją zarządzaną i serwerem centralnego zarządzania. | Tak | X |  |  |
| b | Pośredniczenie w komunikacji pomiędzy stacją zarządzaną a serwerami aktualizacji producenta. | Tak | X |  |  |
| c | Buforowanie ruchu HTTPS. | Tak | X |  |  |
| 6 | Rozwiązanie musi posiadać możliwość komunikacji agenta przy wykorzystaniu HTTP Proxy. | Tak | X |  |  |
| 7 | Rozwiązanie musi posiadać możliwość wymuszenia 2FA | Tak | X |  |  |
| a | Google Authenticator | Tak | X |  |  |
| b | Microsoft Authenticator | Tak | X |  |  |
| c | Authy | Tak | X |  |  |
| d | Aplikacja producenta | Tak | X |  |  |
| 8 | Rozwiązanie musi posiadać minimum 80 szablonów raportów | Tak | X |  |  |
| 9 | Rozwiązanie musi posiadać możliwość tworzenia grup statycznych i dynamicznych | Tak | X |  |  |
| a | Adresy sieciowe IP | Tak | X |  |  |
| b | Aktywne zagrożenia | Tak | X |  |  |
| c | Stan funkcjonowania i ochrony | Tak | X |  |  |
| d | Wersja systemu operacyjnego | Tak | X |  |  |
| e | Podzespoły komputera | Tak | X |  |  |
| 10 | Rozwiązanie musi posiadać możliwość uruchamiania zadań | Tak | X |  |  |
| a | Wyrażenie CRON | Tak | X |  |  |
| b | Codziennie | Tak | X |  |  |
| c | Cotygodniowo | Tak | X |  |  |
| d | Co miesiąc | Tak | X |  |  |
| e | Co rok | Tak | X |  |  |
| f | Po wystąpieniu nowego zdarzenia | Tak | X |  |  |
| g | Po automatycznym umieszczeniu hosta w grupie dynamicznej | Tak | X |  |  |
| 11 | Konsola musi być dostępna w PL i EN | Tak | X |  |  |
| a | Zmiana języka bez reinstalacji | Tak | X |  |  |
| 12 | Rozwiązanie musi mieć możliwość tagowania obiektów | Tak | X |  |  |
| 13 | Eksport danych do systemów zewnętrznych | Tak | X |  |  |
| a | JSON | Tak | X |  |  |
| b | LEEF | Tak | X |  |  |
| c | CEF | Tak | X |  |  |
| Ochrona stacji roboczych – Windows |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozwiązanie musi wspierać systemy operacyjne Windows (Windows 10/Windows 11). | Tak | X |  |  |
| 2 | Rozwiązanie musi być dostępne co najmniej w języku polskim oraz angielskim. | Tak | X |  |  |
| 3 | Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie i usuwanie zagrożeń co najmniej typu: wirus, trojan, robak, adware, spyware, dialer, phishing, backdoor. | Tak | X |  |  |
| 4 | Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie potencjalnie niepożądanych, niebezpiecznych oraz podejrzanych aplikacji. | Tak | X |  |  |
| 5 | Rozwiązanie musi posiadać wbudowaną technologię do ochrony przed rootkitami aktywnymi oraz ukrywającymi się. | Tak | X |  |  |
| 6 | Rozwiązanie musi posiadać ochronę przed podłączeniem hosta do sieci botnet. | Tak | X |  |  |
| 7 | Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność automatycznego przywracania plików po ich zaszyfrowaniu przez ransomware. | Tak | X |  |  |
| a | Technologia ta musi być autorskim rozwiązaniem producenta. | Tak | X |  |  |
| b | Technologia nie może wykorzystywać mechanizmu VSS. | Tak | X |  |  |
| c | Technologia musi działać w czasie rzeczywistym i zabezpieczać pliki przed modyfikacją przez podejrzane procesy. | Tak | X |  |  |
| 8 | Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie potencjalnie niepożądanych, niebezpiecznych oraz podejrzanych aplikacji. | Tak | X |  |  |
| 9 | Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. | Tak | X |  |  |
| 10 | Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie na żądanie, z menu kontekstowego oraz zgodnie z harmonogramem. | Tak | X |  |  |
| a | Całego dysku. | Tak | X |  |  |
| b | Wybranych katalogów. | Tak | X |  |  |
| c | Pojedynczych plików. | Tak | X |  |  |
| d | Plików spakowanych oraz skompresowanych. | Tak | X |  |  |
| e | Dysków sieciowych. | Tak | X |  |  |
| f | Dysków przenośnych. | Tak | X |  |  |
| 11 | Rozwiązanie musi posiadać opcję wykluczeń ze skanowania. | Tak | X |  |  |
| a | Wybrane pliki. | Tak | X |  |  |
| b | Wybrane procesy. | Tak | X |  |  |
| c | Wybrane lokalizacje. | Tak | X |  |  |
| d | Wybrane rozszerzenia. | Tak | X |  |  |
| e | Nazwy wykrycia. | Tak | X |  |  |
| f | Sumy kontrolne (SHA1). | Tak | X |  |  |
| 12 | Rozwiązanie musi integrować się z Intel Threat Detection Technology. | Tak | X |  |  |
| 13 | Rozwiązanie musi posiadać system wczesnego ostrzegania oparty na chmurze. | Tak | X |  |  |
| a | Sprawdzenie reputacji procesów i plików. | Tak | X |  |  |
| b | Konfiguracja wysyłania wszystkich plików oprócz dokumentów użytkowników. | Tak | X |  |  |
| c | Konfiguracja dodatkowych wykluczeń rozszerzeń. | Tak | X |  |  |
| 14 | Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie i oczyszczanie poczty POP3/IMAP w locie. | Tak | X |  |  |
| 15 | Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie ruchu w szyfrowanych protokołach HTTPS, POP3S, IMAPS. | Tak | X |  |  |
| 16 | Rozwiązanie musi posiadać dwa niezależne moduły heurystyczne (pasywny i aktywny). | Tak | X |  |  |
| 17 | Rozwiązanie musi zapewniać blokowanie zewnętrznych nośników i urządzeń. | Tak | X |  |  |
| a | Typ urządzenia (pamięci masowe, optyczne, FireWire, obrazy, drukarki USB, Bluetooth, smartcard, modemy, LPT/COM, urządzenia przenośne). | Tak | X |  |  |
| b | Parametry urządzenia (numer seryjny, producent, model). | Tak | X |  |  |
| c | Typ dostępu (brak zapisu, pełen dostęp, ostrzeżenie, brak dostępu). | Tak | X |  |  |
| 18 | Moduł HIPS musi posiadać 5 trybów pracy. | Tak | X |  |  |
| a | Tryb automatyczny z regułami. | Tak | X |  |  |
| b | Tryb interaktywny. | Tak | X |  |  |
| 19 | Rozwiązanie musi posiadać funkcję generowania pełnego raportu o stacji. | Tak | X |  |  |
| a | 9 poziomów filtrowania. | Tak | X |  |  |
| b | Możliwość generowania raportu aplikacją standalone. | Tak | X |  |  |
| c | Raport musi zawierać listę aplikacji, usług, procesów, połączeń, harmonogram, hosts, sterowniki. | Tak | X |  |  |
| 20 | Rozwiązanie musi posiadać jeden proces w pamięci operacyjnej dla AV, FW, sandbox, antyspyware, heurystyki. | Tak | X |  |  |
| 22 | Rozwiązanie musi posiadać moduł antyspamowy (plugin Outlook). | Tak | X |  |  |
| a | Globalna czarna lista RBL. | Tak | X |  |  |
| c | Biała lista użytkownika (automatycznie z książki adresowej). | Tak | X |  |  |
| 23 | Rozwiązanie musi posiadać wbudowany system IDS. | Tak | X |  |  |
| a | Ochrona przed anomaliami sieciowymi. | Tak | X |  |  |
| b | Ochrona przed brute-force (RDP, SMB, MySQL, MSSQL). | Tak | X |  |  |
| c | Dodawanie wyjątków (alert, kierunek, aplikacja, czynność, IP). | Tak | X |  |  |
| 24 | Rozwiązanie musi posiadać moduł zapory osobistej. | Tak | X |  |  |
| a | Min. 60 reguł. | Tak | X |  |  |
| b | Tryb automatyczny. | Tak | X |  |  |
| c | Tryb interaktywny. | Tak | X |  |  |
| e | Tryb uczenia się (z czasem konfigurowalnym). | Tak | X |  |  |
| 25 | Rozwiązanie musi posiadać moduł bezpiecznej przeglądarki. | Tak | X |  |  |
| a | Automatyczne szyfrowanie danych. | Tak | X |  |  |
| c | Zmiana ramki i alert przy połączeniu zdalnym. | Tak | X |  |  |
| 26 | Rozwiązanie musi posiadać moduł kontroli dostępu do stron WWW. | Tak | X |  |  |
| a | Filtrowanie URL w oparciu o min. 160 kategorii. | Tak | X |  |  |
| b | Możliwość własnego komunikatu (tekst + obraz). | Tak | X |  |  |
| Ochrona stacji roboczych – macOS |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozwiązanie musi posiadać pełne wsparcie dla systemów macOS 11 (Big Sur) oraz nowszych. | Tak | X |  |  |
| 2 | Rozwiązanie musi być dostępne co najmniej w języku polskim oraz angielskim. | Tak | X |  |  |
| 3 | Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie i usuwanie zagrożeń co najmniej typu: wirus, trojan, robak, adware, spyware, dialer, phishing, backdoor. | Tak | X |  |  |
| 4 | Rozwiązanie musi posiadać dwa niezależne moduły heurystyczne (pasywny i aktywny) z możliwością wyboru trybu skanowania. | Tak | X |  |  |
| 5 | Rozwiązanie musi posiadać możliwość skanowania w czasie rzeczywistym otwieranych, tworzonych i wykonywanych plików. | Tak | X |  |  |
| 6 | Rozwiązanie musi chronić pliki co najmniej za pomocą: sygnatur wirusów oraz reputacji chmurowej. | Tak | X |  |  |
| 7 | Rozwiązanie musi umożliwiać skanowanie i oczyszczanie poczty POP3/IMAP „w locie”. | Tak | X |  |  |
| 8 | Rozwiązanie musi posiadać system wczesnego ostrzegania oparty na chmurze. | Tak | X |  |  |
| a | Sprawdzenie reputacji działających aplikacji i plików. | Tak | X |  |  |
| b | Konfiguracja wysyłania wszystkich plików oprócz dokumentów użytkowników. | Tak | X |  |  |
| c | Konfiguracja dodatkowych wykluczeń rozszerzeń. | Tak | X |  |  |
| 9 | Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie na żądanie, z menu kontekstowego oraz zgodnie z harmonogramem. | Tak | X |  |  |
| a | Całego dysku. | Tak | X |  |  |
| b | Wybranych katalogów. | Tak | X |  |  |
| c | Pojedynczych plików. | Tak | X |  |  |
| d | Plików spakowanych i skompresowanych. | Tak | X |  |  |
| e | Dysków sieciowych. | Tak | X |  |  |
| f | Dysków przenośnych. | Tak | X |  |  |
| 10 | Rozwiązanie musi posiadać opcję wykluczeń ze skanowania. | Tak | X |  |  |
| a | Wybrane pliki. | Tak | X |  |  |
| b | Wybrane procesy. | Tak | X |  |  |
| c | Wybrane lokalizacje. | Tak | X |  |  |
| d | Wybrane rozszerzenia. | Tak | X |  |  |
| e | Nazwy wykrycia. | Tak | X |  |  |
| f | Sumy kontrolne (SHA1). | Tak | X |  |  |
| 11 | Rozwiązanie musi posiadać moduł zapory osobistej. | Tak | X |  |  |
| a | Min. 30 reguł stworzonych przez producenta. | Tak | X |  |  |
| b | Tryb automatyczny (blokuje ruch przychodzący, zezwala na wychodzący). | Tak | X |  |  |
| c | Tryb oparty na regułach (blokuje ruch przychodzący i wychodzący). | Tak | X |  |  |
| Ochrona stacji roboczych – Linux |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozwiązanie musi wspierać co najmniej następujące systemy operacyjne: Ubuntu Desktop, Red Hat Enterprise Linux, Linux Mint. | Tak | X |  |  |
| 2 | Rozwiązanie musi obsługiwać co najmniej następujące środowiska pulpitu: Cinnamon, GNOME, KDE, MATE, XFCE. | Tak | X |  |  |
| 3 | Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie i usuwanie zagrożeń co najmniej typu: wirus, trojan, robak, adware, spyware, dialer, phishing, backdoor. | Tak | X |  |  |
| 4 | Rozwiązanie musi posiadać dwa niezależne moduły heurystyczne (pasywny i aktywny) z możliwością wyboru trybu skanowania. | Tak | X |  |  |
| 5 | Rozwiązanie musi posiadać możliwość skanowania w czasie rzeczywistym otwieranych, tworzonych i wykonywanych plików. | Tak | X |  |  |
| 6 | Rozwiązanie musi posiadać system wczesnego ostrzegania oparty na chmurze. | Tak | X |  |  |
| a | Konfiguracja wysyłania wszystkich plików oprócz dokumentów użytkowników. | Tak | X |  |  |
| 7 | Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie na żądanie, z menu kontekstowego oraz zgodnie z harmonogramem. | Tak | X |  |  |
| a | Całego dysku. | Tak | X |  |  |
| b | Wybranych katalogów. | Tak | X |  |  |
| d | Plików spakowanych oraz skompresowanych. | Tak | X |  |  |
| f | Dysków przenośnych. | Tak | X |  |  |
| 8 | Rozwiązanie musi posiadać opcję wykluczeń ze skanowania. | Tak | X |  |  |
| a | Wybrane pliki. | Tak | X |  |  |
| b | Wybrane procesy. | Tak | X |  |  |
| c | Wybrane rozszerzenia. | Tak | X |  |  |
| 9 | Rozwiązanie musi zapewniać blokowanie zewnętrznych nośników oraz grup urządzeń. | Tak | X |  |  |
| a | Typ urządzenia (pamięci masowe, optyczne pamięci masowe). | Tak | X |  |  |
| b | Parametry urządzenia (numer seryjny, producent, model). | Tak | X |  |  |
| c | Typ dostępu (brak zapisu, pełen dostęp, brak dostępu). | Tak | X |  |  |
| Ochrona serwera – Windows Server |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozwiązanie musi wspierać systemy: Windows Server 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 2025. | Tak | X |  |  |
| 2 | Rozwiązanie musi zapewniać ochronę przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. | Tak | X |  |  |
| 3 | Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie i usuwanie zagrożeń: wirus, trojan, robak, adware, spyware, dialer, phishing, backdoor. | Tak | X |  |  |
| 4 | Rozwiązanie musi zapewniać możliwość skanowania dysków sieciowych typu NAS. | Tak | X |  |  |
| 5 | Rozwiązanie musi posiadać dwa niezależne moduły heurystyczne (pasywny i aktywny). | Tak | X |  |  |
| 6 | Rozwiązanie musi wspierać automatyczną, inkrementacyjną aktualizację silnika detekcji. | Tak | X |  |  |
| 7 | Rozwiązanie musi posiadać możliwość wykluczania ze skanowania procesów. | Tak | X |  |  |
| 8 | Rozwiązanie musi posiadać system wczesnego ostrzegania oparty na chmurze. | Tak | X |  |  |
| a | Sprawdzenie reputacji procesów i plików. | Tak | X |  |  |
| b | Konfiguracja wysyłania wszystkich plików oprócz dokumentów użytkowników. | Tak | X |  |  |
| c | Konfiguracja dodatkowych wykluczeń rozszerzeń. | Tak | X |  |  |
| 9 | Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie na żądanie, z menu kontekstowego oraz zgodnie z harmonogramem. | Tak | X |  |  |
| a | Całego dysku. | Tak | X |  |  |
| b | Wybranych katalogów. | Tak | X |  |  |
| c | Pojedynczych plików. | Tak | X |  |  |
| d | Plików spakowanych oraz skompresowanych. | Tak | X |  |  |
| e | Dysków sieciowych. | Tak | X |  |  |
| f | Dysków przenośnych. | Tak | X |  |  |
| 10 | Rozwiązanie musi posiadać opcję wykluczeń ze skanowania. | Tak | X |  |  |
| a | Wybrane pliki. | Tak | X |  |  |
| b | Wybrane procesy. | Tak | X |  |  |
| c | Wybrane lokalizacje. | Tak | X |  |  |
| d | Wybrane rozszerzenia. | Tak | X |  |  |
| e | Nazwy wykrycia. | Tak | X |  |  |
| f | Sumy kontrolne (SHA1). | Tak | X |  |  |
| 11 | Rozwiązanie musi posiadać możliwość skanowania plików i folderów w OneDrive. | Tak | X |  |  |
| 12 | Moduł HIPS musi posiadać 5 trybów pracy. | Tak | X |  |  |
| a | Tryb automatyczny z regułami. | Tak | X |  |  |
| b | Tryb interaktywny. | Tak | X |  |  |
| c | Tryb oparty na regułach. | Tak | X |  |  |
| d | Tryb uczenia się. | Tak | X |  |  |
| e | Tryb inteligentny. | Tak | X |  |  |
| 13 | Rozwiązanie musi posiadać funkcję generowania pełnego raportu o stacji. | Tak | X |  |  |
| a | 9 poziomów filtrowania. | Tak | X |  |  |
| b | Możliwość generowania raportu aplikacją standalone. | Tak | X |  |  |
| c | Raport musi zawierać: aplikacje, usługi, OS i sprzęt, procesy, połączenia, harmonogram, hosts, sterowniki. | Tak | X |  |  |
| 14 | Rozwiązanie musi posiadać jeden proces w pamięci operacyjnej dla AV, FW, sandbox, antyspyware, heurystyki. | Tak | X |  |  |
| 15 | Rozwiązanie musi skanować system wirtualny w trybie online i offline w Hyper-V. | Tak | X |  |  |
| 16 | Rozwiązanie musi posiadać skaner UEFI. | Tak | X |  |  |
| 17 | Rozwiązanie musi zapewniać blokowanie zewnętrznych nośników i urządzeń. | Tak | X |  |  |
| a | Typ urządzenia (pamięci masowe, optyczne, FireWire, obrazy, drukarki USB, Bluetooth, smartcard, modemy, LPT/COM, urządzenia przenośne). | Tak | X |  |  |
| b | Parametry urządzenia (numer seryjny, producent, model). | Tak | X |  |  |
| c | Typ dostępu (brak zapisu, pełen dostęp, ostrzeżenie, brak dostępu). | Tak | X |  |  |
| 18 | Rozwiązanie musi automatycznie wykrywać usługi na serwerze i tworzyć wyjątki. | Tak | X |  |  |
| a | MS SQL. | Tak | X |  |  |
| b | Active Directory. | Tak | X |  |  |
| c | IIS. | Tak | X |  |  |
| d | Sysvol. | Tak | X |  |  |
| e | DNS. | Tak | X |  |  |
| f | DHCP. | Tak | X |  |  |
| g | Hyper-V. | Tak | X |  |  |
| h | Konsola centralnego zarządzania producenta AV. | Tak | X |  |  |
| 19 | Rozwiązanie musi posiadać wbudowany system IDS. | Tak | X |  |  |
| a | Ochrona przed anomaliami sieciowymi. | Tak | X |  |  |
| b | Ochrona przed brute-force (RDP, SMB, MySQL, MSSQL). | Tak | X |  |  |
| c | Dodawanie wyjątków (alert, kierunek, aplikacja, czynność, IP). | Tak | X |  |  |
| 20 | Rozwiązanie musi posiadać moduł zapory osobistej. | Tak | X |  |  |
| 21 | Zapora musi posiadać min. 60 reguł i 4 tryby pracy. | Tak | X |  |  |
| a | Tryb automatyczny. | Tak | X |  |  |
| b | Tryb interaktywny. | Tak | X |  |  |
| c | Tryb oparty na regułach. | Tak | X |  |  |
| d | Tryb uczenia się (z czasem konfigurowalnym). | Tak | X |  |  |
| Ochrona serwera – Linux |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozwiązanie musi wspierać systemy: RHEL, Rocky Linux, Ubuntu, Debian, SLES, Oracle Linux, Amazon Linux. | Tak | X |  |  |
| 2 | Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie i usuwanie zagrożeń: wirus, trojan, robak, adware, spyware, dialer, phishing, backdoor. | Tak | X |  |  |
| 3 | Rozwiązanie musi zapewniać możliwość zdalnego skanowania przy pomocy protokołu ICAP oraz ICAPS. | Tak | X |  |  |
| 4 | Rozwiązanie musi posiadać dwa niezależne moduły heurystyczne (pasywny i aktywny). | Tak | X |  |  |
| 5 | Rozwiązanie musi wspierać automatyczną, inkrementacyjną aktualizację silnika detekcji. | Tak | X |  |  |
| 6 | Rozwiązanie musi posiadać możliwość wykluczania ze skanowania procesów. | Tak | X |  |  |
| 7 | Rozwiązanie musi posiadać system wczesnego ostrzegania oparty na chmurze. | Tak | X |  |  |
| a | Konfiguracja wysyłania wszystkich plików oprócz dokumentów użytkowników. | Tak | X |  |  |
| b | Konfiguracja dodatkowych wykluczeń rozszerzeń. | Tak | X |  |  |
| 8 | Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie na żądanie, z menu kontekstowego oraz zgodnie z harmonogramem. | Tak | X |  |  |
| a | Całego dysku. | Tak | X |  |  |
| b | Wybranych katalogów. | Tak | X |  |  |
| c | Pojedynczych plików. | Tak | X |  |  |
| d | Plików spakowanych oraz skompresowanych. | Tak | X |  |  |
| e | Dysków sieciowych. | Tak | X |  |  |
| f | Dysków przenośnych. | Tak | X |  |  |
| 9 | Rozwiązanie musi posiadać opcję wykluczeń ze skanowania. | Tak | X |  |  |
| a | Wybrane pliki. | Tak | X |  |  |
| b | Wybrane procesy. | Tak | X |  |  |
| c | Wybrane lokalizacje. | Tak | X |  |  |
| d | Wybrane rozszerzenia. | Tak | X |  |  |
| 10 | Rozwiązanie musi pozwalać na uruchomienie lokalnej konsoli administracyjnej działającej z poziomu przeglądarki. | Tak | X |  |  |
| a | Konsola nie może wymagać instalacji dodatkowego serwera Web. | Tak | X |  |  |
| 11 | Rozwiązanie musi w pełni wspierać Dell EMC Isilon do skanowania NAS/SAN. | Tak | X |  |  |
| 12 | Rozwiązanie musi działać w architekturze mikro-serwisów. | Tak | X |  |  |
| 13 | Rozwiązanie musi wykrywać podejrzane działania w kontenerach i blokować je. | Tak | X |  |  |
| a | Skanowanie podczas budowania obrazu kontenera. | Tak | X |  |  |
| b | Skanowanie podczas wdrażania obrazu kontenera. | Tak | X |  |  |
| Mobile Device Management (MDM) |  |  |  |  |  |
| 1 | Konsola centralnego zarządzania dostępna w wersji chmurowej musi posiadać możliwość zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM). | Tak | X |  |  |
| 2 | MDM musi pochodzić od tego samego producenta co konsola centralnego zarządzania. | Tak | X |  |  |
| a | MDM musi umożliwiać zarządzanie urządzeniami z systemami Android, iOS, iPadOS. | Tak | X |  |  |
| b | MDM musi posiadać integrację z Microsoft Entra ID (synchronizacja użytkowników). | Tak | X |  |  |
| c | MDM musi posiadać integrację z Microsoft Intune (automatyczna rejestracja Android). | Tak | X |  |  |
| d | MDM musi posiadać integrację z VMware Workspace One (automatyczna rejestracja Android). | Tak | X |  |  |
| e | MDM musi posiadać integrację z Apple Business Manager (ABM). | Tak | X |  |  |
| f | MDM musi posiadać integrację z Android Enterprise (Device Owner). | Tak | X |  |  |
| 3 | MDM musi umożliwiać wysyłanie komend na urządzenie z konsoli centralnego zarządzania. | Tak | X |  |  |
| a | Usunięcie zawartości urządzenia. | Tak | X |  |  |
| b | Przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych. | Tak | X |  |  |
| c | Zablokowanie urządzenia. | Tak | X |  |  |
| d | Uruchomienie sygnału dźwiękowego. | Tak | X |  |  |
| e | Lokalizacja GPS. | Tak | X |  |  |
| f | Resetowanie hasła blokady ekranu. | Tak | X |  |  |
| 4 | MDM musi zapewniać administratorowi podgląd listy zainstalowanych aplikacji. | Tak | X |  |  |
| Mobile Threat Defense (MTD) |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozwiązanie musi zapewniać ochronę urządzeń mobilnych przed zagrożeniami typu malware, phishing, exploit, ransomware. | Tak | X |  |  |
| 2 | Rozwiązanie musi analizować zachowanie aplikacji mobilnych i wykrywać anomalie bezpieczeństwa. | Tak | X |  |  |
| 3 | Rozwiązanie musi wykrywać zagrożenia sieciowe na urządzeniach mobilnych. | Tak | X |  |  |
| a | Wykrywanie niebezpiecznych punktów dostępowych Wi-Fi. | Tak | X |  |  |
| b | Wykrywanie ataków typu man-in-the-middle. | Tak | X |  |  |
| c | Wykrywanie niezaszyfrowanego ruchu. | Tak | X |  |  |
| 4 | Rozwiązanie musi wykrywać zagrożenia systemowe na urządzeniach mobilnych. | Tak | X |  |  |
| a | Root/Jailbreak. | Tak | X |  |  |
| b | Nieautoryzowane modyfikacje systemu. | Tak | X |  |  |
| c | Instalacja aplikacji spoza zaufanych źródeł. | Tak | X |  |  |
| 5 | Rozwiązanie musi integrować się z MDM producenta. | Tak | X |  |  |
| a | Automatyczne wymuszanie polityk bezpieczeństwa. | Tak | X |  |  |
| b | Automatyczne reagowanie na wykryte zagrożenia. | Tak | X |  |  |
| c | Automatyczne blokowanie dostępu do zasobów firmowych. | Tak | X |  |  |
| 6 | Rozwiązanie musi umożliwiać administratorowi podgląd stanu zagrożeń na urządzeniach mobilnych w konsoli centralnej. | Tak | X |  |  |
| 7 | Rozwiązanie musi umożliwiać generowanie raportów dotyczących zagrożeń mobilnych. | Tak | X |  |  |
| Sandbox / Dynamic Analysis (ESET LiveGuard / ESET Dynamic Threat Defense) |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozwiązanie musi umożliwiać analizę podejrzanych plików w odizolowanym środowisku sandbox. | Tak | X |  |  |
| 2 | Rozwiązanie musi umożliwiać automatyczne przesyłanie podejrzanych plików do analizy. | Tak | X |  |  |
| 3 | Rozwiązanie musi analizować pliki w wielu warstwach: statycznej, behawioralnej, reputacyjnej oraz sandboxowej. | Tak | X |  |  |
| 4 | Rozwiązanie musi umożliwiać administratorowi ręczne przesłanie pliku do analizy. | Tak | X |  |  |
| 5 | Rozwiązanie musi umożliwiać konfigurację wyjątków dotyczących przesyłania plików. | Tak | X |  |  |
| a | Wykluczenia po rozszerzeniach. | Tak | X |  |  |
| b | Wykluczenia po lokalizacjach. | Tak | X |  |  |
| c | Wykluczenia po typach plików. | Tak | X |  |  |
| 6 | Rozwiązanie musi umożliwiać blokowanie uruchomienia pliku do czasu zakończenia analizy. | Tak | X |  |  |
| 7 | Rozwiązanie musi udostępniać szczegółowy raport z analizy pliku. | Tak | X |  |  |
| a | Zachowanie pliku w środowisku sandbox. | Tak | X |  |  |
| b | Wykryte działania podejrzane lub złośliwe. | Tak | X |  |  |
| c | Wskaźniki kompromitacji (IoC). | Tak | X |  |  |
| d | Informacje o komunikacji sieciowej pliku. | Tak | X |  |  |
| 8 | Rozwiązanie musi integrować się z konsolą centralnego zarządzania. | Tak | X |  |  |
| a | Podgląd wyników analizy. | Tak | X |  |  |
| b | Automatyczne akcje po wykryciu zagrożenia. | Tak | X |  |  |
| c | Raportowanie i alertowanie. | Tak | X |  |  |
| 9 | Rozwiązanie musi umożliwiać analizę plików pochodzących z systemów Windows, macOS i Linux. | Tak | X |  |  |
| 10 | Rozwiązanie musi zapewniać ochronę przed zagrożeniami typu zero-day. | Tak | X |  |  |
| Szyfrowanie danych (Encryption / Full Disk Encryption) |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozwiązanie musi umożliwiać pełne szyfrowanie dysków (Full Disk Encryption) na stacjach roboczych. | Tak | X |  |  |
| 2 | Rozwiązanie musi wspierać szyfrowanie dysków systemowych i niesystemowych. | Tak | X |  |  |
| 3 | Rozwiązanie musi wspierać szyfrowanie nośników wymiennych (USB, dyski zewnętrzne). | Tak | X |  |  |
| 4 | Rozwiązanie musi umożliwiać centralne zarządzanie kluczami szyfrowania. | Tak | X |  |  |
| 5 | Rozwiązanie musi umożliwiać odzyskiwanie danych poprzez mechanizm odzyskiwania klucza (recovery key). | Tak | X |  |  |
| 6 | Rozwiązanie musi umożliwiać wymuszenie szyfrowania zgodnie z polityką bezpieczeństwa. | Tak | X |  |  |
| 7 | Rozwiązanie musi wspierać różne algorytmy szyfrowania. | Tak | X |  |  |
| a | AES-128. | Tak | X |  |  |
| b | AES-256. | Tak | X |  |  |
| 8 | Rozwiązanie musi umożliwiać szyfrowanie plików i folderów. | Tak | X |  |  |
| 9 | Rozwiązanie musi umożliwiać szyfrowanie komunikacji pomiędzy stacją a serwerem zarządzającym. | Tak | X |  |  |
| 10 | Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z modułem uwierzytelniania systemu operacyjnego. | Tak | X |  |  |
| a | Logowanie jednokrotne (SSO) po odszyfrowaniu dysku. | Tak | X |  |  |
| b | Obsługa haseł domenowych. | Tak | X |  |  |
| 11 | Rozwiązanie musi umożliwiać zdalne zarządzanie stanem szyfrowania. | Tak | X |  |  |
| a | Zdalne rozpoczęcie szyfrowania. | Tak | X |  |  |
| b | Zdalne wstrzymanie szyfrowania. | Tak | X |  |  |
| c | Zdalne odszyfrowanie. | Tak | X |  |  |
| 12 | Rozwiązanie musi umożliwiać generowanie raportów dotyczących stanu szyfrowania. | Tak | X |  |  |
| 13 | Rozwiązanie musi wspierać tryb pre-boot authentication. | Tak | X |  |  |
| a | Hasło użytkownika. | Tak | X |  |  |
| b | PIN. | Tak | X |  |  |
| c | Token sprzętowy (jeśli wspierany przez OS). | Tak | X |  |  |
| 14 | Rozwiązanie musi umożliwiać blokowanie dostępu do systemu w przypadku nieautoryzowanej próby odszyfrowania. | Tak | X |  |  |
| 15 | Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z konsolą centralnego zarządzania. | Tak | X |  |  |
| a | Podgląd statusu szyfrowania. | Tak | X |  |  |
| b | Zarządzanie kluczami. | Tak | X |  |  |
| c | Alertowanie o problemach z szyfrowaniem. | Tak | X |  |  |
| EDR / XDR (ESET Inspect / ESET XDR) |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozwiązanie musi umożliwiać zaawansowane wykrywanie zagrożeń na stacjach roboczych i serwerach. | Tak | X |  |  |
| 2 | Rozwiązanie musi umożliwiać analizę zachowania procesów i aplikacji w czasie rzeczywistym. | Tak | X |  |  |
| 3 | Rozwiązanie musi umożliwiać korelację zdarzeń z wielu źródeł. | Tak | X |  |  |
| 4 | Rozwiązanie musi umożliwiać wykrywanie ataków typu fileless. | Tak | X |  |  |
| 5 | Rozwiązanie musi umożliwiać wykrywanie technik ataków zgodnych z MITRE ATT&CK. | Tak | X |  |  |
| 6 | Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie własnych reguł detekcji. | Tak | X |  |  |
| a | Reguły oparte na zachowaniu procesów. | Tak | X |  |  |
| b | Reguły oparte na komunikacji sieciowej. | Tak | X |  |  |
| c | Reguły oparte na wskaźnikach kompromitacji (IoC). | Tak | X |  |  |
| 7 | Rozwiązanie musi umożliwiać automatyczne reagowanie na incydenty. | Tak | X |  |  |
| a | Zakończenie procesu. | Tak | X |  |  |
| b | Zablokowanie aplikacji. | Tak | X |  |  |
| c | Izolacja hosta od sieci. | Tak | X |  |  |
| d | Usunięcie pliku. | Tak | X |  |  |
| 8 | Rozwiązanie musi umożliwiać ręczne reagowanie na incydenty przez administratora. | Tak | X |  |  |
| 9 | Rozwiązanie musi umożliwiać analizę incydentów w formie drzewa zdarzeń (process tree). | Tak | X |  |  |
| 10 | Rozwiązanie musi umożliwiać analizę komunikacji sieciowej procesów. | Tak | X |  |  |
| 11 | Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z systemami SIEM. | Tak | X |  |  |
| a | Eksport logów w formacie JSON. | Tak | X |  |  |
| b | Eksport logów w formacie CEF. | Tak | X |  |  |
| c | Eksport logów w formacie LEEF. | Tak | X |  |  |
| 12 | Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z systemami SOAR. | Tak | X |  |  |
| 13 | Rozwiązanie musi umożliwiać generowanie raportów dotyczących incydentów i zagrożeń. | Tak | X |  |  |
| 14 | Rozwiązanie musi umożliwiać analizę plików, procesów, modułów, połączeń sieciowych i rejestru systemowego. | Tak | X |  |  |
| 15 | Rozwiązanie musi umożliwiać wyszukiwanie zagrożeń (threat hunting). | Tak | X |  |  |
| a | Wyszukiwanie po IoC. | Tak | X |  |  |
| b | Wyszukiwanie po zachowaniu procesów. | Tak | X |  |  |
| c | Wyszukiwanie po parametrach sieciowych. | Tak | X |  |  |
| 16 | Rozwiązanie musi umożliwiać retencję danych telemetrycznych przez co najmniej 90 dni. | Tak | X |  |  |
| 17 | Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z konsolą centralnego zarządzania. | Tak | X |  |  |
| a | Podgląd incydentów. | Tak | X |  |  |
| b | Zarządzanie reakcjami. | Tak | X |  |  |
| c | Raportowanie. | Tak | X |  |  |
| Patch Management / Zarządzanie aktualizacjami |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozwiązanie musi umożliwiać wykrywanie brakujących aktualizacji systemu operacyjnego. | Tak | X |  |  |
| 2 | Rozwiązanie musi umożliwiać wykrywanie brakujących aktualizacji aplikacji firm trzecich. | Tak | X |  |  |
| 3 | Rozwiązanie musi umożliwiać automatyczne instalowanie aktualizacji. | Tak | X |  |  |
| 4 | Rozwiązanie musi umożliwiać ręczne zatwierdzanie aktualizacji przez administratora. | Tak | X |  |  |
| 5 | Rozwiązanie musi umożliwiać planowanie instalacji aktualizacji według harmonogramu. | Tak | X |  |  |
| a | Instalacja natychmiastowa. | Tak | X |  |  |
| b | Instalacja w określonym oknie czasowym. | Tak | X |  |  |
| c | Instalacja po restarcie systemu. | Tak | X |  |  |
| 6 | Rozwiązanie musi umożliwiać wykluczanie wybranych aktualizacji. | Tak | X |  |  |
| a | Wykluczenia po aplikacjach. | Tak | X |  |  |
| b | Wykluczenia po wersjach. | Tak | X |  |  |
| c | Wykluczenia po typach aktualizacji. | Tak | X |  |  |
| 7 | Rozwiązanie musi umożliwiać raportowanie stanu aktualizacji. | Tak | X |  |  |
| a | Lista brakujących aktualizacji. | Tak | X |  |  |
| b | Historia instalacji aktualizacji. | Tak | X |  |  |
| c | Informacje o błędach instalacji. | Tak | X |  |  |
| 8 | Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z konsolą centralnego zarządzania. | Tak | X |  |  |
| a | Podgląd stanu aktualizacji urządzeń. | Tak | X |  |  |
| b | Zdalne inicjowanie instalacji aktualizacji. | Tak | X |  |  |
| c | Alertowanie o krytycznych lukach bezpieczeństwa. | Tak | X |  |  |
| 9 | Rozwiązanie musi wspierać aktualizacje dla systemów Windows, macOS i Linux. | Tak | X |  |  |
| 10 | Rozwiązanie musi umożliwiać automatyczne pobieranie aktualizacji z repozytoriów producentów. | Tak | X |  |  |
| Device Control |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozwiązanie musi umożliwiać centralne zarządzanie dostępem do urządzeń peryferyjnych. | Tak | X |  |  |
| 2 | Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie polityk kontroli urządzeń dla grup i pojedynczych stacji. | Tak | X |  |  |
| 3 | Rozwiązanie musi umożliwiać blokowanie urządzeń według typu. | Tak | X |  |  |
| a | Pamięci masowe USB. | Tak | X |  |  |
| b | Dyski zewnętrzne. | Tak | X |  |  |
| c | Urządzenia optyczne. | Tak | X |  |  |
| d | Urządzenia FireWire. | Tak | X |  |  |
| e | Urządzenia Bluetooth. | Tak | X |  |  |
| f | Smart-card. | Tak | X |  |  |
| g | Modemy. | Tak | X |  |  |
| h | Porty LPT/COM. | Tak | X |  |  |
| i | Urządzenia przenośne (MTP/PTP). | Tak | X |  |  |
| 4 | Rozwiązanie musi umożliwiać blokowanie urządzeń według parametrów. | Tak | X |  |  |
| a | Numer seryjny. | Tak | X |  |  |
| b | Producent. | Tak | X |  |  |
| c | Model. | Tak | X |  |  |
| 5 | Rozwiązanie musi umożliwiać definiowanie poziomu dostępu. | Tak | X |  |  |
| a | Pełen dostęp. | Tak | X |  |  |
| b | Brak możliwości zapisu. | Tak | X |  |  |
| c | Całkowity zakaz dostępu. | Tak | X |  |  |
| d | Ostrzeżenie użytkownika. | Tak | X |  |  |
| 6 | Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie wyjątków dla wybranych urządzeń. | Tak | X |  |  |
| 7 | Rozwiązanie musi umożliwiać logowanie wszystkich zdarzeń związanych z urządzeniami. | Tak | X |  |  |
| 8 | Rozwiązanie musi umożliwiać raportowanie użycia urządzeń peryferyjnych. | Tak | X |  |  |
| 9 | Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z konsolą centralnego zarządzania. | Tak | X |  |  |
| a | Podgląd zdarzeń Device Control. | Tak | X |  |  |
| b | Zdalne wymuszanie polityk. | Tak | X |  |  |
| c | Alertowanie o naruszeniach polityk. | Tak | X |  |  |
| Zarządzanie politykami |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozwiązanie musi umożliwiać centralne zarządzanie politykami bezpieczeństwa dla wszystkich modułów ochrony. | Tak | X |  |  |
| 2 | Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie polityk dla grup urządzeń oraz pojedynczych stacji. | Tak | X |  |  |
| 3 | Rozwiązanie musi umożliwiać dziedziczenie polityk. | Tak | X |  |  |
| a | Dziedziczenie ustawień z grup nadrzędnych. | Tak | X |  |  |
| b | Nadpisywanie ustawień w grupach podrzędnych. | Tak | X |  |  |
| 4 | Rozwiązanie musi umożliwiać stosowanie wielu polityk jednocześnie. | Tak | X |  |  |
| a | Polityki łączone według priorytetu. | Tak | X |  |  |
| b | Polityki łączone według kolejności przypisania. | Tak | X |  |  |
| 5 | Rozwiązanie musi umożliwiać podgląd efektywnej polityki (effective policy). | Tak | X |  |  |
| 6 | Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie szablonów polityk. | Tak | X |  |  |
| 7 | Rozwiązanie musi umożliwiać eksport i import polityk. | Tak | X |  |  |
| 8 | Rozwiązanie musi umożliwiać przypisywanie polityk do: | Tak | X |  |  |
| a | Grup statycznych. | Tak | X |  |  |
| b | Grup dynamicznych. | Tak | X |  |  |
| c | Pojedynczych urządzeń. | Tak | X |  |  |
| 9 | Rozwiązanie musi umożliwiać wymuszanie polityk w określonych odstępach czasu. | Tak | X |  |  |
| 10 | Rozwiązanie musi umożliwiać monitorowanie naruszeń polityk. | Tak | X |  |  |
| a | Alerty o naruszeniach. | Tak | X |  |  |
| b | Raporty o naruszeniach. | Tak | X |  |  |
| 11 | Rozwiązanie musi umożliwiać integrację polityk z innymi modułami systemu. | Tak | X |  |  |
| a | Device Control. | Tak | X |  |  |
| b | Firewall. | Tak | X |  |  |
| c | HIPS. | Tak | X |  |  |
| d | EDR/XDR. | Tak | X |  |  |
| e | Szyfrowanie. | Tak | X |  |  |
| 12 | Rozwiązanie musi umożliwiać wersjonowanie polityk. | Tak | X |  |  |
| a | Historia zmian. | Tak | X |  |  |
| b | Możliwość przywrócenia poprzedniej wersji. | Tak | X |  |  |
| Raportowanie i alertowanie |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozwiązanie musi umożliwiać generowanie raportów dotyczących stanu bezpieczeństwa urządzeń. | Tak | X |  |  |
| 2 | Rozwiązanie musi posiadać co najmniej 80 gotowych szablonów raportów przygotowanych przez producenta. | Tak | X |  |  |
| 3 | Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie własnych raportów. | Tak | X |  |  |
| a | Raporty oparte na filtrach. | Tak | X |  |  |
| b | Raporty oparte na zdarzeniach. | Tak | X |  |  |
| c | Raporty oparte na grupach urządzeń. | Tak | X |  |  |
| 4 | Rozwiązanie musi umożliwiać planowanie automatycznego generowania raportów. | Tak | X |  |  |
| a | Codziennie. | Tak | X |  |  |
| b | Cotygodniowo. | Tak | X |  |  |
| c | Comiesięcznie. | Tak | X |  |  |
| d | Co rok. | Tak | X |  |  |
| 5 | Rozwiązanie musi umożliwiać wysyłanie raportów na adres e-mail. | Tak | X |  |  |
| 6 | Rozwiązanie musi umożliwiać eksport raportów. | Tak | X |  |  |
| a | PDF. | Tak | X |  |  |
| b | CSV. | Tak | X |  |  |
| c | HTML. | Tak | X |  |  |
| 7 | Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie alertów w czasie rzeczywistym. | Tak | X |  |  |
| a | Alerty o wykryciu zagrożeń. | Tak | X |  |  |
| b | Alerty o naruszeniach polityk. | Tak | X |  |  |
| c | Alerty o problemach z aktualizacjami. | Tak | X |  |  |
| d | Alerty o problemach z komunikacją agentów. | Tak | X |  |  |
| 8 | Rozwiązanie musi umożliwiać wysyłanie alertów na e-mail. | Tak | X |  |  |
| 9 | Rozwiązanie musi umożliwiać integrację alertów z systemami zewnętrznymi. | Tak | X |  |  |
| a | Syslog. | Tak | X |  |  |
| b | SIEM. | Tak | X |  |  |
| c | Webhook. | Tak | X |  |  |
| 10 | Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie dashboardów. | Tak | X |  |  |
| a | Widżety dotyczące zagrożeń. | Tak | X |  |  |
| b | Widżety dotyczące urządzeń. | Tak | X |  |  |
| c | Widżety dotyczące polityk. | Tak | X |  |  |
| d | Widżety dotyczące incydentów EDR/XDR. | Tak | X |  |  |
| 11 | Rozwiązanie musi umożliwiać personalizację dashboardów dla różnych administratorów. | Tak | X |  |  |
| 12 | Rozwiązanie musi umożliwiać filtrowanie danych w raportach i alertach. | Tak | X |  |  |
| Konsola centralnego zarządzania (funkcje ogólne) |  |  |  |  |  |
| 1 | Konsola centralnego zarządzania musi być dostępna w wersji lokalnej (on-prem) oraz chmurowej (SaaS). | Tak | X |  |  |
| 2 | Konsola musi umożliwiać zarządzanie wszystkimi modułami ochrony z jednego interfejsu. | Tak | X |  |  |
| 3 | Konsola musi być dostępna przez interfejs WWW. | Tak | X |  |  |
| 4 | Konsola musi wspierać uwierzytelnianie wieloskładnikowe (2FA). | Tak | X |  |  |
| a | Google Authenticator. | Tak | X |  |  |
| b | Microsoft Authenticator. | Tak | X |  |  |
| c | Authy. | Tak | X |  |  |
| d | Aplikacja producenta. | Tak | X |  |  |
| 5 | Konsola musi umożliwiać zarządzanie użytkownikami i rolami. | Tak | X |  |  |
| a | Role predefiniowane. | Tak | X |  |  |
| b | Role tworzone przez administratora. | Tak | X |  |  |
| c | Uprawnienia granularne. | Tak | X |  |  |
| 6 | Konsola musi umożliwiać integrację z usługami katalogowymi. | Tak | X |  |  |
| a | Microsoft Active Directory. | Tak | X |  |  |
| b | Microsoft Entra ID (Azure AD). | Tak | X |  |  |
| 7 | Konsola musi umożliwiać tworzenie grup statycznych i dynamicznych. | Tak | X |  |  |
| a | Grupy oparte na adresach IP. | Tak | X |  |  |
| b | Grupy oparte na stanie zagrożeń. | Tak | X |  |  |
| c | Grupy oparte na wersji systemu operacyjnego. | Tak | X |  |  |
| d | Grupy oparte na parametrach sprzętowych. | Tak | X |  |  |
| 8 | Konsola musi umożliwiać zdalne wykonywanie zadań administracyjnych. | Tak | X |  |  |
| a | Skanowanie na żądanie. | Tak | X |  |  |
| b | Aktualizacja modułów. | Tak | X |  |  |
| c | Restart urządzenia. | Tak | X |  |  |
| d | Uruchomienie skryptu. | Tak | X |  |  |
| 9 | Konsola musi umożliwiać konfigurację harmonogramów zadań. | Tak | X |  |  |
| a | Wyrażenie CRON. | Tak | X |  |  |
| b | Codziennie. | Tak | X |  |  |
| c | Cotygodniowo. | Tak | X |  |  |
| d | Comiesięcznie. | Tak | X |  |  |
| e | Co rok. | Tak | X |  |  |
| 10 | Konsola musi umożliwiać tagowanie urządzeń. | Tak | X |  |  |
| 11 | Konsola musi umożliwiać eksport danych do systemów zewnętrznych. | Tak | X |  |  |
| a | JSON. | Tak | X |  |  |
| b | LEEF. | Tak | X |  |  |
| c | CEF. | Tak | X |  |  |
| 12 | Konsola musi umożliwiać integrację z API producenta. | Tak | X |  |  |
| a | REST API. | Tak | X |  |  |
| b | Autoryzacja tokenowa. | Tak | X |  |  |
| c | Dokumentacja API dostępna online. | Tak | X |  |  |
| 13 | Konsola musi umożliwiać monitorowanie komunikacji agentów. | Tak | X |  |  |
| a | Status połączenia. | Tak | X |  |  |
| b | Czas ostatniego kontaktu. | Tak | X |  |  |
| c | Alerty o braku komunikacji. | Tak | X |  |  |
| 14 | Konsola musi umożliwiać zarządzanie licencjami. | Tak | X |  |  |
| a | Import licencji. | Tak | X |  |  |
| b | Automatyczna synchronizacja licencji. | Tak | X |  |  |
| c | Alerty o wygasaniu licencji. | Tak | X |  |  |
| 15 | Konsola musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych konfiguracji. | Tak | X |  |  |
| 16 | Konsola musi umożliwiać przywracanie konfiguracji z kopii zapasowej. | Tak | X |  |  |
| 17 | Konsola musi umożliwiać pracę w środowisku wielodomenowym. | Tak | X |  |  |
| 18 | Konsola musi umożliwiać pracę w środowisku wielooddziałowym (multi-site). | Tak | X |  |  |
| 19 | Konsola musi umożliwiać delegowanie administracji. | Tak | X |  |  |
| a | Delegowanie według grup urządzeń. | Tak | X |  |  |
| b | Delegowanie według modułów ochrony. | Tak | X |  |  |
| c | Delegowanie według zakresu uprawnień. | Tak | X |  |  |
| Integracje i API |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z systemami zewnętrznymi poprzez API. | Tak | X |  |  |
| 2 | Rozwiązanie musi udostępniać pełne REST API. | Tak | X |  |  |
| 3 | API musi umożliwiać wykonywanie operacji administracyjnych. | Tak | X |  |  |
| a | Pobieranie listy urządzeń. | Tak | X |  |  |
| b | Pobieranie stanu ochrony. | Tak | X |  |  |
| c | Wysyłanie poleceń do urządzeń. | Tak | X |  |  |
| d | Pobieranie logów i zdarzeń. | Tak | X |  |  |
| e | Zarządzanie politykami. | Tak | X |  |  |
| 4 | API musi wspierać autoryzację tokenową. | Tak | X |  |  |
| 5 | API musi umożliwiać integrację z systemami SIEM. | Tak | X |  |  |
| a | Wysyłanie logów w formacie JSON. | Tak | X |  |  |
| b | Wysyłanie logów w formacie CEF. | Tak | X |  |  |
| c | Wysyłanie logów w formacie LEEF. | Tak | X |  |  |
| 6 | API musi umożliwiać integrację z systemami SOAR. | Tak | X |  |  |
| 7 | Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z systemami ticketowymi. | Tak | X |  |  |
| a | ServiceNow. | Tak | X |  |  |
| b | Jira Service Management. | Tak | X |  |  |
| c | Freshservice. | Tak | X |  |  |
| 8 | Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z systemami chmurowymi. | Tak | X |  |  |
| a | Microsoft Azure. | Tak | X |  |  |
| b | Amazon Web Services. | Tak | X |  |  |
| c | Google Cloud Platform. | Tak | X |  |  |
| 9 | Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z usługami katalogowymi. | Tak | X |  |  |
| a | Active Directory. | Tak | X |  |  |
| b | Microsoft Entra ID. | Tak | X |  |  |
| 10 | Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z narzędziami DevOps. | Tak | X |  |  |
| a | Jenkins. | Tak | X |  |  |
| b | GitLab CI/CD. | Tak | X |  |  |
| c | Azure DevOps. | Tak | X |  |  |
| 11 | Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z narzędziami monitoringu. | Tak | X |  |  |
| a | Zabbix. | Tak | X |  |  |
| b | Nagios. | Tak | X |  |  |
| c | Prometheus. | Tak | X |  |  |
| 12 | Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z systemami backupu. | Tak | X |  |  |
| a | Veeam. | Tak | X |  |  |
| b | Commvault. | Tak | X |  |  |
| c | Veritas. | Tak | X |  |  |
| 13 | Rozwiązanie musi posiadać publicznie dostępną dokumentację API. | Tak | X |  |  |
| 14 | Rozwiązanie musi umożliwiać testowanie API poprzez interfejs webowy (np. Swagger). | Tak | X |  |  |
| Wymagania techniczne / Architektura rozwiązania |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozwiązanie musi działać w architekturze klient–serwer z agentem na urządzeniach końcowych. | Tak | X |  |  |
| 2 | Rozwiązanie musi wspierać instalację serwera zarządzającego w środowisku Windows oraz Linux. | Tak | X |  |  |
| 3 | Rozwiązanie musi wspierać instalację w środowiskach wirtualnych. | Tak | X |  |  |
| a | VMware vSphere. | Tak | X |  |  |
| b | Microsoft Hyper-V. | Tak | X |  |  |
| c | Proxmox. | Tak | X |  |  |
| d | Nutanix AHV. | Tak | X |  |  |
| 4 | Rozwiązanie musi wspierać instalację w środowiskach chmurowych. | Tak | X |  |  |
| a | Microsoft Azure. | Tak | X |  |  |
| b | Amazon Web Services. | Tak | X |  |  |
| c | Google Cloud Platform. | Tak | X |  |  |
| 5 | Rozwiązanie musi wspierać bazy danych: | Tak | X |  |  |
| a | Microsoft SQL Server. | Tak | X |  |  |
| b | MySQL. | Tak | X |  |  |
| c | MariaDB. | Tak | X |  |  |
| d | PostgreSQL. | Tak | X |  |  |
| 6 | Rozwiązanie musi umożliwiać pracę w architekturze rozproszonej (multi-node). | Tak | X |  |  |
| 7 | Rozwiązanie musi umożliwiać skalowanie poziome i pionowe. | Tak | X |  |  |
| 8 | Rozwiązanie musi wspierać komunikację szyfrowaną pomiędzy agentem a serwerem. | Tak | X |  |  |
| a | TLS 1.2. | Tak | X |  |  |
| b | TLS 1.3. | Tak | X |  |  |
| 9 | Rozwiązanie musi umożliwiać pracę w środowiskach z ograniczonym dostępem do Internetu. | Tak | X |  |  |
| a | Aktualizacje z lokalnego repozytorium. | Tak | X |  |  |
| b | Brak konieczności stałego połączenia z chmurą. | Tak | X |  |  |
| 10 | Rozwiązanie musi wspierać serwery proxy komunikacji agentów. | Tak | X |  |  |
| 11 | Rozwiązanie musi wspierać serwery aktualizacji offline. | Tak | X |  |  |
| 12 | Rozwiązanie musi umożliwiać instalację agenta w trybie cichym (silent install). | Tak | X |  |  |
| 13 | Rozwiązanie musi umożliwiać instalację agenta poprzez narzędzia automatyzacji. | Tak | X |  |  |
| a | GPO. | Tak | X |  |  |
| b | SCCM/MECM. | Tak | X |  |  |
| c | Intune. | Tak | X |  |  |
| d | Skrypty PowerShell/Bash. | Tak | X |  |  |
| 14 | Rozwiązanie musi wspierać architekturę wysokiej dostępności (HA). | Tak | X |  |  |
| 15 | Rozwiązanie musi umożliwiać monitorowanie stanu serwera zarządzającego. | Tak | X |  |  |
| a | Obciążenie CPU. | Tak | X |  |  |
| b | Obciążenie RAM. | Tak | X |  |  |
| c | Obciążenie bazy danych. | Tak | X |  |  |
| d | Liczba aktywnych agentów. | Tak | X |  |  |
| 16 | Rozwiązanie musi umożliwiać logowanie zdarzeń systemowych. | Tak | X |  |  |
| a | Logi instalacyjne. | Tak | X |  |  |
| b | Logi komunikacji. | Tak | X |  |  |
| c | Logi błędów. | Tak | X |  |  |
| 17 | Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z systemami monitoringu infrastruktury. | Tak | X |  |  |
| Wymagania instalacyjne / środowiskowe |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozwiązanie musi umożliwiać instalację serwera zarządzającego na systemach Windows Server. | Tak | X |  |  |
| a | Windows Server 2016. | Tak | X |  |  |
| b | Windows Server 2019. | Tak | X |  |  |
| c | Windows Server 2022. | Tak | X |  |  |
| 2 | Rozwiązanie musi umożliwiać instalację serwera zarządzającego na systemach Linux. | Tak | X |  |  |
| a | Ubuntu LTS. | Tak | X |  |  |
| b | Debian. | Tak | X |  |  |
| c | RHEL / Rocky Linux. | Tak | X |  |  |
| d | SLES. | Tak | X |  |  |
| 3 | Rozwiązanie musi wspierać instalację w środowiskach kontenerowych. | Tak | X |  |  |
| a | Docker. | Tak | X |  |  |
| b | Podman. | Tak | X |  |  |
| c | Kubernetes. | Tak | X |  |  |
| 4 | Rozwiązanie musi umożliwiać instalację agenta na systemach Windows, macOS i Linux. | Tak | X |  |  |
| 5 | Rozwiązanie musi wspierać instalację agenta na urządzeniach mobilnych (Android, iOS) poprzez MDM. | Tak | X |  |  |
| 6 | Rozwiązanie musi umożliwiać instalację komponentów w trybie offline. | Tak | X |  |  |
| 7 | Rozwiązanie musi umożliwiać instalację w środowiskach o ograniczonym dostępie do Internetu. | Tak | X |  |  |
| a | Repozytorium aktualizacji offline. | Tak | X |  |  |
| b | Brak konieczności komunikacji z chmurą. | Tak | X |  |  |
| 8 | Rozwiązanie musi wspierać instalację w środowiskach wieloserwerowych. | Tak | X |  |  |
| 9 | Rozwiązanie musi umożliwiać instalację serwera proxy komunikacji agentów. | Tak | X |  |  |
| 10 | Rozwiązanie musi umożliwiać instalację serwera aktualizacji. | Tak | X |  |  |
| 11 | Rozwiązanie musi wspierać instalację w środowiskach z load balancerem. | Tak | X |  |  |
| 12 | Rozwiązanie musi umożliwiać instalację w środowiskach z reverse proxy. | Tak | X |  |  |
| 13 | Rozwiązanie musi wspierać instalację w środowiskach z certyfikatami własnymi (self-signed). | Tak | X |  |  |
| 14 | Rozwiązanie musi umożliwiać instalację w środowiskach z certyfikatami publicznymi. | Tak | X |  |  |
| 15 | Rozwiązanie musi umożliwiać instalację w środowiskach z segmentacją sieci. | Tak | X |  |  |
| 16 | Rozwiązanie musi umożliwiać instalację w środowiskach z VLAN. | Tak | X |  |  |
| 17 | Rozwiązanie musi umożliwiać instalację w środowiskach z NAT. | Tak | X |  |  |
| 18 | Rozwiązanie musi umożliwiać instalację w środowiskach z firewallami sprzętowymi. | Tak | X |  |  |
| 19 | Rozwiązanie musi umożliwiać instalację w środowiskach z proxy HTTP/HTTPS. | Tak | X |  |  |
| Wymagania bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozwiązanie musi spełniać wymagania RODO/GDPR w zakresie przetwarzania danych. | Tak | X |  |  |
| 2 | Rozwiązanie musi zapewniać szyfrowanie danych w tranzycie i spoczynku. | Tak | X |  |  |
| a | TLS 1.2. | Tak | X |  |  |
| b | TLS 1.3. | Tak | X |  |  |
| c | Szyfrowanie danych w bazie. | Tak | X |  |  |
| 3 | Rozwiązanie musi umożliwiać pełną kontrolę nad danymi organizacji (data sovereignty). | Tak | X |  |  |
| a | Możliwość instalacji on-prem. | Tak | X |  |  |
| b | Możliwość instalacji w prywatnej chmurze. | Tak | X |  |  |
| 4 | Rozwiązanie musi posiadać certyfikaty potwierdzające zgodność z normami bezpieczeństwa. | Tak | X |  |  |
| a | ISO 27001. | Tak | X |  |  |
| b | ISO 27018. | Tak | X |  |  |
| c | SOC 2 Type II. | Tak | X |  |  |
| 5 | Rozwiązanie musi umożliwiać prowadzenie audytu działań administratorów. | Tak | X |  |  |
| a | Logowanie zmian konfiguracji. | Tak | X |  |  |
| b | Logowanie operacji na urządzeniach. | Tak | X |  |  |
| c | Logowanie operacji na politykach. | Tak | X |  |  |
| 6 | Rozwiązanie musi umożliwiać eksport logów audytowych. | Tak | X |  |  |
| a | JSON. | Tak | X |  |  |
| b | CSV. | Tak | X |  |  |
| c | Syslog. | Tak | X |  |  |
| 7 | Rozwiązanie musi umożliwiać definiowanie retencji danych. | Tak | X |  |  |
| a | Retencja logów. | Tak | X |  |  |
| b | Retencja zdarzeń. | Tak | X |  |  |
| c | Retencja danych telemetrycznych. | Tak | X |  |  |
| 8 | Rozwiązanie musi umożliwiać ograniczenie dostępu administratorów do danych osobowych. | Tak | X |  |  |
| a | Maskowanie danych. | Tak | X |  |  |
| b | Ograniczenia widoczności. | Tak | X |  |  |
| 9 | Rozwiązanie musi umożliwiać pracę zgodną z zasadą najmniejszych uprawnień (least privilege). | Tak | X |  |  |
| 10 | Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z systemami kontroli dostępu. | Tak | X |  |  |
| a | Active Directory. | Tak | X |  |  |
| b | Microsoft Entra ID. | Tak | X |  |  |
| c | LDAP. | Tak | X |  |  |
| 11 | Rozwiązanie musi umożliwiać pełną zgodność z wymaganiami audytowymi instytucji publicznych. | Tak | X |  |  |
| 12 | Rozwiązanie musi umożliwiać pracę w środowiskach o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa. | Tak | X |  |  |
| a | Segmentacja sieci. | Tak | X |  |  |
| b | Brak dostępu do Internetu. | Tak | X |  |  |
| c | Własne repozytoria aktualizacji. | Tak | X |  |  |
| Wymagania licencyjne |  |  |  |  |  |
| 1 | Licencjonowanie rozwiązania musi odbywać się na podstawie liczby chronionych urządzeń. | Tak | X |  |  |
| 2 | Licencja musi obejmować wszystkie moduły ochrony dostępne w pakiecie. | Tak | X |  |  |
| 3 | Licencja musi umożliwiać elastyczne skalowanie liczby urządzeń. | Tak | X |  |  |
| 4 | Licencja musi umożliwiać migrację pomiędzy wersją on-prem a wersją chmurową bez dodatkowych kosztów. | Tak | X |  |  |
| 5 | Licencja musi umożliwiać łączenie różnych typów urządzeń w ramach jednej puli. | Tak | X |  |  |
| a | Stacje robocze. | Tak | X |  |  |
| b | Serwery. | Tak | X |  |  |
| c | Urządzenia mobilne. | Tak | X |  |  |
| d | Maszyny wirtualne. | Tak | X |  |  |
| 6 | Licencja musi umożliwiać aktywację w trybie offline. | Tak | X |  |  |
| 7 | Licencja musi umożliwiać automatyczną synchronizację w trybie online. | Tak | X |  |  |
| 8 | Licencja musi umożliwiać przypisanie do konta producenta (np. ESET Business Account). | Tak | X |  |  |
| 9 | Licencja musi umożliwiać delegowanie zarządzania licencją do wielu administratorów. | Tak | X |  |  |
| 10 | Licencja musi umożliwiać monitorowanie wykorzystania. | Tak | X |  |  |
| a | Liczba aktywnych urządzeń. | Tak | X |  |  |
| b | Liczba wolnych miejsc. | Tak | X |  |  |
| c | Historia użycia. | Tak | X |  |  |
| 11 | Licencja musi umożliwiać alertowanie o zbliżającym się wygaśnięciu. | Tak | X |  |  |
| 12 | Licencja musi umożliwiać automatyczne odnawianie (auto-renew). | Tak | X |  |  |
| 13 | Licencja musi umożliwiać ręczne odnawianie. | Tak | X |  |  |
| 14 | Licencja musi umożliwiać łączenie subskrypcji z różnych okresów. | Tak | X |  |  |
| 15 | Licencja musi umożliwiać zakup w modelu rocznym lub wieloletnim. | Tak | X |  |  |
| Wsparcie techniczne / SLA |  |  |  |  |  |
| 1 | Producent musi zapewniać wsparcie techniczne dla rozwiązania. | Tak | X |  |  |
| 2 | Wsparcie techniczne musi być dostępne w dni robocze. | Tak | X |  |  |
| a | Minimum 8 godzin dziennie. | Tak | X |  |  |
| b | Preferowane 24/7 dla incydentów krytycznych. | Tak | X |  |  |
| 3 | Producent musi zapewniać wsparcie w języku angielskim. | Tak | X |  |  |
| 4 | Producent powinien zapewniać wsparcie w języku polskim. | Tak | X |  |  |
| 5 | Producent musi zapewniać portal wsparcia technicznego. | Tak | X |  |  |
| a | Baza wiedzy. | Tak | X |  |  |
| b | Dokumentacja techniczna. | Tak | X |  |  |
| c | Instrukcje instalacji. | Tak | X |  |  |
| d | Instrukcje konfiguracji. | Tak | X |  |  |
| 6 | Producent musi zapewniać możliwość zgłaszania incydentów. | Tak | X |  |  |
| a | E-mail. | Tak | X |  |  |
| b | Formularz online. | Tak | X |  |  |
| c | Telefon (dla incydentów krytycznych). | Tak | X |  |  |
| 7 | Producent musi zapewniać określone czasy reakcji (SLA). | Tak | X |  |  |
| a | Incydenty krytyczne — reakcja do 2 godzin. | Tak | X |  |  |
| b | Incydenty wysokie — reakcja do 4 godzin. | Tak | X |  |  |
| c | Incydenty średnie — reakcja do 1 dnia roboczego. | Tak | X |  |  |
| d | Incydenty niskie — reakcja do 2 dni roboczych. | Tak | X |  |  |
| 8 | Producent musi zapewniać aktualizacje bezpieczeństwa. | Tak | X |  |  |
| a | Aktualizacje sygnatur. | Tak | X |  |  |
| b | Aktualizacje modułów ochrony. | Tak | X |  |  |
| c | Aktualizacje funkcjonalne. | Tak | X |  |  |
| 9 | Producent musi zapewniać wsparcie dla nowych wersji systemów operacyjnych. | Tak | X |  |  |
| 10 | Producent musi zapewniać wsparcie dla nowych wersji przeglądarek. | Tak | X |  |  |
| 11 | Producent musi zapewniać wsparcie dla nowych wersji hypervisorów. | Tak | X |  |  |
| 12 | Producent musi zapewniać wsparcie dla nowych wersji usług chmurowych. | Tak | X |  |  |
| 13 | Producent musi zapewniać narzędzia diagnostyczne. | Tak | X |  |  |
| a | Logi diagnostyczne. | Tak | X |  |  |
| b | Narzędzia do zbierania informacji o systemie. | Tak | X |  |  |
| c | Analiza problemów wydajnościowych. | Tak | X |  |  |
| 14 | Producent musi zapewniać możliwość eskalacji incydentów. | Tak | X |  |  |
| 15 | Producent musi zapewniać cykliczne aktualizacje dokumentacji. | Tak | X |  |  |
| 3.26 Usługa wdrożenia infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa z dokumentacją techniczną. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wdrożenie infrastruktury sieciowej oraz systemów cyberbezpieczeństwa, obejmujące w szczególności dostawę (jeżeli dotyczy), instalację, konfigurację, integrację z istniejącą infrastrukturą teleinformatyczną Zamawiającego, uruchomienie produkcyjne oraz opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i powdrożeniowej. Zamówienie obejmuje wdrożenie urządzeń sieciowych oraz systemów zabezpieczeń teleinformatycznych w sposób zapewniający ich wzajemną współpracę, wysoką dostępność oraz zgodność z obowiązującymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa informacji. OPZ stanowi integralną część dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z późn. zm.), w szczególności zgodnie z art. 99–102 Pzp. Opis przedmiotu zamówienia został przygotowany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich wymagań technicznych, jakościowych i organizacyjnych mających wpływ na prawidłową realizację zamówienia oraz zapewnienie bezpiecznego i stabilnego funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego. |  |  |  |  |  |
| - Cel zamówienia Celem zamówienia jest kompleksowe wdrożenie zintegrowanego środowiska infrastruktury sieciowej, ochrony danych oraz systemów cyberbezpieczeństwa, zapewniającego: |  |  |  |  |  |
| 1 | wysoką dostępność (High Availability – HA) kluczowych usług teleinformatycznych, | Tak | X |  |  |
| 2 | odporność na awarie oraz incydenty bezpieczeństwa, w tym ataki typu ransomware, | Tak | X |  |  |
| 3 | bezpieczne, rozproszone i redundantne przechowywanie danych, w szczególności danych medycznych, | Tak | X |  |  |
| 4 | centralne monitorowanie, analizę i korelację zdarzeń bezpieczeństwa, | Tak | X |  |  |
| 5 | zgodność z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony danych. | Tak | X |  |  |
| - Charakter przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |  |
| 1 | Zamówienie obejmuje zarówno: - urządzenia sieciowe, - urządzenia i/lub systemy zabezpieczeń, - oprogramowanie zarządzające, - usługi wdrożeniowe, opracowanie dokumentacji technicznej. | Tak | X |  |  |
| 2 | Wdrożenie obejmuje elementy sprzętowe oraz logiczne stanowiące integralną architekturę bezpieczeństwa. | Tak | X |  |  |
| - Zakres ogólny zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: |  |  |  |  |  |
| 1 | wdrożenie infrastruktury sieciowej wraz z mechanizmami segmentacji i wysokiej dostępności, | Tak | X |  |  |
| 2 | wdrożenie rozproszonego środowiska przechowywania danych wraz z replikacją między lokalizacjami, | Tak | X |  |  |
| 3 | wdrożenie systemu ochrony danych medycznych obejmującego backup, retencję oraz mechanizmy odporności na modyfikację danych | Tak | X |  |  |
| 4 | wdrożenie systemów cyberbezpieczeństwa, w tym zapór sieciowych, systemu kontroli dostępu do sieci, systemu centralnej analizy logów, ochrony endpointów oraz ochrony poczty elektronicznej, | Tak | X |  |  |
| 5 | integrację wszystkich komponentów w jedno spójne środowisko produkcyjne, | Tak | X |  |  |
| 6 | przeprowadzenie testów akceptacyjnych i przekazanie środowiska do eksploatacji, | Tak | X |  |  |
| 7 | opracowanie kompletnej dokumentacji powdrożeniowej | Tak | X |  |  |
| 8 | przeszkolenie administratorów Zamawiającego, | Tak | X |  |  |
| 9 | zapewnienie wsparcia powdrożeniowego. | Tak | X |  |  |
| - Uwarunkowania prawne i regulacyjne |  |  |  |  |  |
| 1 | Wdrożenie musi wspierać Zamawiającego w realizacji obowiązków wynikających w szczególności z: - dyrektywy NIS2, - ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), przepisów wykonawczych dotyczących interoperacyjności i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych (KRI – w zakresie mającym zastosowanie). | Tak | X |  |  |
| 2 | Zamówienie realizowane jest w ramach projektu finansowanego ze środków publicznych, w tym środków Unii Europejskiej (KPO). | Tak | X |  |  |
| 3 | Wykonanie zamówienia musi umożliwiać przeprowadzenie kontroli, audytu oraz wykazanie kwalifikowalności wydatków w zakresie wynikającym z prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. | Tak | X |  |  |
| - Zasada równoważności |  |  |  |  |  |
| 1 | Jeżeli w dalszej części OPZ wskazane zostaną normy, standardy, specyfikacje techniczne lub rozwiązania referencyjne, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że spełniają one wymagania funkcjonalne, wydajnościowe i jakościowe określone w OPZ, zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp. | Tak | X |  |  |
| - Cele bezpieczeństwa Projektowana i wdrażana infrastruktura musi realizować następujące cele bezpieczeństwa, zgodne z zasadami wynikającymi z dyrektywy NIS2 oraz ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa: |  |  |  |  |  |
| 1 | Zapewnienie ciągłości działania usług kluczowych poprzez eliminację pojedynczych punktów awarii oraz wdrożenie mechanizmów wysokiej dostępności (HA). | Tak | X |  |  |
| 2 | Zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych (CIA), w szczególności danych medycznych. | Tak | X |  |  |
| 3 | Zapewnienie odporności na incydenty cyberbezpieczeństwa, w tym: - ataki ransomware, - nieuprawniony dostęp, - sabotaż wewnętrzny, utratę integralności danych. | Tak | X |  |  |
| 4 | Zapewnienie wykrywalności i rozliczalności zdarzeń bezpieczeństwa, w tym pełnej rejestracji działań administracyjnych. | Tak | X |  |  |
| 5 | Zapewnienie możliwości szybkiego reagowania na incydenty, ich analizy oraz raportowania zgodnie z obowiązkami ustawowymi. | Tak | X |  |  |
| 6 | Zapewnienie zdolności odtworzeniowej (DisasterRecovery) w przypadku awarii lub incydentu bezpieczeństwa | Tak | X |  |  |
| 7 | Projektowana architektura musi zapewniać realizację wymogów zarządzania ryzykiem w systemach teleinformatycznych, o których mowa w przepisach dotyczących krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w zakresie mającym zastosowanie do przedmiotu zamówienia. | Tak | X |  |  |
| 8 | Architektura powinna umożliwiać identyfikację, analizę oraz ograniczanie ryzyk związanych z przetwarzaniem danych i świadczeniem usług teleinformatycznych. | Tak | X |  |  |
| - Założenia architektury docelowej |  |  |  |  |  |
| 1 | Architektura docelowa musi być zaprojektowana zgodnie z zasadą „secure by design” oraz „defence in depth” i obejmować wielowarstwowy model zabezpieczeń. | Tak | X |  |  |
| - Segmentacja i separacja logiczna |  |  |  |  |  |
| 1 | Infrastruktura musi być podzielona na logiczne strefy bezpieczeństwa (np. użytkownicy, serwery, systemy medyczne, backup, strefa zarządzania). | Tak | X |  |  |
| 2 | Ruch pomiędzy strefami musi być kontrolowany przez zapory sieciowe klasy NGFW. | Tak | X |  |  |
| 3 | Dostęp do stref krytycznych musi być realizowany zgodnie z zasadą najmniejszych uprawnień (leastprivilege). | Tak | X |  |  |
| 4 | Strefa backupu oraz repozytorium danych medycznych musi być logicznie odseparowana od sieci użytkowników. | Tak | X |  |  |
| - Wysoka dostępność (High Availability) |  |  |  |  |  |
| 1 | Kluczowe komponenty infrastruktury muszą być wdrożone w architekturze HA (jeżeli przewidziane w zakresie zamówienia). | Tak | X |  |  |
| 2 | Storage danych medycznych musi zapewniać: - redundancję kontrolerów, - redundancję ścieżek sieciowych, replikację między lokalizacjami. | Tak | X |  |  |
| 3 | System backupu musi być zdolny do odtworzenia danych w przypadku awarii lokalizacji podstawowej. | Tak | X |  |  |
| - Ochrona przed ransomware i utratą danych |  |  |  |  |  |
| 1 | Architektura musi obejmować mechanizmy: - Niezmienności kopii zapasowych (immutability / WORM – jeżeli wspierane). - Separacji logicznej repozytorium backupu (w tym mechanizmy typu air-gap – jeżeli wspierane). - Szyfrowania danych w transmisji (TLS 1.2+). - Weryfikacji integralności danych (sumy kontrolne / mechanizmy natywne systemów). Regularnych testów odtworzeniowych. | Tak | X |  |  |
| - Centralne monitorowanie i wykrywanie incydentów |  |  |  |  |  |
| 1 | Architektura musi zapewniać: - Centralne gromadzenie logów ze wszystkich kluczowych systemów: - NGFW, - NAC, - systemu backup, - storage, - XDR, - ochrony poczty. - Normalizację i korelację zdarzeń. - Możliwość generowania raportów incydentowych. - Retencję logów zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Rejestrowanie działań administracyjnych (audittrail). | Tak | X |  |  |
| - Zdolność raportowa i zgodność regulacyjna |  |  |  |  |  |
| 1 | Architektura musi umożliwiać: - Generowanie raportów bezpieczeństwa. - Udokumentowanie mechanizmów: - kontroli dostępu, - logowania zdarzeń, - retencji danych, - zabezpieczeń kryptograficznych. | Tak | X |  |  |
| 2 | Wsparcie Zamawiającego w realizacji obowiązków raportowych wynikających z NIS2/KSC (w zakresie technicznym). | Tak | X |  |  |
| - Wymagania dotyczące odporności operacyjnej |  |  |  |  |  |
| 1 | Wdrażane rozwiązania muszą: - Posiadać aktualne wsparcie producenta. - Umożliwiać aktualizację do wspieranych wersji. - Otrzymywać poprawki bezpieczeństwa. - Nie znajdować się w fazie End-of-Life na dzień wdrożenia. Umożliwiać wykonywanie kopii konfiguracji i przywrócenie ustawień | Tak | X |  |  |
| - Zasada odpowiedzialności za efekt bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |
| 1 | Wykonawca odpowiada za osiągnięcie efektu funkcjonalnego polegającego na wdrożeniu spójnej architektury bezpieczeństwa spełniającej wymagania określone w niniejszym OPZ. | Tak | X |  |  |
| 2 | Przekazanie infrastruktury niespełniającej założeń architektury docelowej lub wymagającej dalszej konfiguracji wykraczającej poza zakres zamówienia jest niedopuszczalne. | Tak | X |  |  |
| - Kompleksowość realizacji zamówienia |  |  |  |  |  |
| 1 | Przez kompleksowe wdrożenie rozumie się realizację wszystkich czynności niezbędnych do uruchomienia środowiska w pełni funkcjonalnego i produkcyjnego, w tym w szczególności: - dostawę, instalację i montaż urządzeń (jeżeli dotyczy), - konfigurację logiczną i sieciową, - integrację wszystkich systemów w spójne środowisko, - uruchomienie mechanizmów wysokiej dostępności, - konfigurację polityk bezpieczeństwa, - testy funkcjonalne i bezpieczeństwa, - opracowanie dokumentacji technicznej, przeszkolenie administratorów. | Tak | X |  |  |
| 2 | Niedopuszczalne jest przekazanie Zamawiającemu infrastruktury wymagającej dalszej konfiguracji wykraczającej poza zakres niniejszego zamówienia. | Tak | X |  |  |
| - Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej |  |  |  |  |  |
| 1 | Dokumentacja techniczna stanowi równorzędny element przedmiotu zamówienia. | Tak | X |  |  |
| 2 | Odbiór końcowy nie może nastąpić bez przekazania kompletnej dokumentacji. | Tak | X |  |  |
| 3 | Dokumentacja musi obejmować: - architekturę logiczną i fizyczną, - schematy sieci - konfigurację urządzeń, - polityki bezpieczeństwa, - procedury DR, - procedury reagowania na incydenty, opis zgodności z NIS2 i KSC. | Tak | X |  |  |
| - Wymagania dotyczące kompetencji zespołu Wykonawcy |  |  |  |  |  |
| 1 | Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przy udziale zespołu posiadającego wiedzę, doświadczenie oraz kwalifikacje adekwatne do zakresu zamówienia, w szczególności w obszarze: - projektowania i wdrażania infrastruktury sieciowej, - wdrażania systemów wysokiej dostępności (HA), - wdrażania systemów backupu i ochrony danych, - wdrażania systemów cyberbezpieczeństwa (NGFW, NAC, systemy analizy logów, XDR), projektowania architektury zgodnej z zasadą „defence in depth”. | Tak | X |  |  |
| 2 | Zespół Wykonawcy musi zapewniać zdolność do realizacji zamówienia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie NIS2, ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz RODO (w zakresie technicznym). | Tak | X |  |  |
| - Minimalny skład zespołu projektowego Wykonawca powinien zapewnić co najmniej następujące role: |  |  |  |  |  |
| 1 | Kierownik projektu | Tak | X |  |  |
| 2 | Osoba odpowiedzialna za koordynację realizacji zamówienia, posiadająca: - doświadczenie w realizacji co najmniej jednego projektu obejmującego wdrożenie infrastruktury sieciowej lub systemów bezpieczeństwa o porównywalnej złożoności, - znajomość metodyk zarządzania projektami (np. PRINCE2, PMI lub równoważne – jeżeli dotyczy), doświadczenie w pracy w środowisku podmiotów publicznych lub regulowanych (mile widziane). | Tak | X |  |  |
| - Architekt / Inżynier sieciowy |  |  |  |  |  |
| 1 | Osoba odpowiedzialna za projekt i wdrożenie infrastruktury sieciowej, posiadająca: - doświadczenie w projektowaniu i konfiguracji zapór sieciowych klasy NGFW, - doświadczenie w projektowaniu segmentacji sieci (VLAN, polityki między strefami), - doświadczenie w konfiguracji wysokiej dostępności (HA), doświadczenie w integracji z AD/LDAP oraz systemami AAA | Tak | X |  |  |
| - Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa |  |  |  |  |  |
| 1 | Osoba odpowiedzialna za konfigurację systemów bezpieczeństwa, posiadająca doświadczenie w: - wdrażaniu systemów analizy logów / SIEM, - konfiguracji polityk bezpieczeństwa i korelacji zdarzeń, - wdrażaniu rozwiązań ochrony endpointów (XDR lub równoważne), analizie incydentów bezpieczeństwa. | Tak | X |  |  |
| - Specjalista ds. backupu i ochrony danych |  |  |  |  |  |
| 1 | Osoba posiadająca doświadczenie w: - wdrażaniu systemów backupu dla środowisk serwerowych i/lub wirtualnych, - projektowaniu polityk retencji i harmonogramów backupu, - konfiguracji mechanizmów niezmienności kopii (jeżeli wspierane), przeprowadzaniu testów odtworzeniowych (DisasterRecovery | Tak | X |  |  |
| - Wymagania doświadczenia |  |  |  |  |  |
| 1 | Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej jednego zamówienia obejmującego: - wdrożenie infrastruktury sieciowej i/lub systemów bezpieczeństwa, - integrację wielu komponentów w jedną architekturę, realizację wdrożenia w środowisku o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa (np. podmiot publiczny, medyczny, infrastruktura krytyczna – jeżeli dotyczy). | Tak | X |  |  |
| 2 | Zamawiający może wymagać wykazania doświadczenia poprzez referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług. | Tak | X |  |  |
| - Wymagania organizacyjne |  |  |  |  |  |
| 1 | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy zespołu projektowego przez cały okres realizacji zamówienia. | Tak | X |  |  |
| 2 | Zmiana kluczowych członków zespołu wymaga zgody Zamawiającego oraz wykazania równoważnych kwalifikacji osoby zastępującej. | Tak | X |  |  |
| 3 | Członkowie zespołu mający dostęp do systemów Zamawiającego powinni: - zachować poufność, - działać zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego, posiadać upoważnienia do przetwarzania danych (jeżeli wymagane). | Tak | X |  |  |
| - Odpowiedzialność zespołu |  |  |  |  |  |
| 1 | Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania członków zespołu realizujących zamówienie oraz za osiągnięcie efektu funkcjonalnego określonego w OPZ | Tak | X |  |  |
| - Kryteria odbioru końcowego |  |  |  |  |  |
| 1 | Odbiór końcowy nastąpi po spełnieniu łącznie następujących warunków: - uruchomienie wszystkich elementów infrastruktury objętych zamówieniem, - potwierdzenie działania mechanizmów wysokiej dostępności (jeżeli dotyczy), - przeprowadzenie testów odtworzeniowych systemu backup, - potwierdzenie poprawności segmentacji sieci i polityk bezpieczeństwa, - potwierdzenie poprawności logowania zdarzeń do systemu centralnego, - przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej, przeprowadzenie szkolenia administratorów. | Tak | X |  |  |
| 2 | Odbiór końcowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron | Tak | X |  |  |

- Wymienione parametry i opisy są warunkami minimalnymi, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę wyższych parametrów należy wpisać ich wartości.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest urządzeniem nowym, nie używanym, nie był przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będzie służył zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego.

- Oferowane wyposażenie jest w pełni kompatybilne ze sprzętem.

4.   Nie spełnienie wymaganych powyżej parametrów minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

| ............................. | .................... | ............................................ |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis i pieczęć Wykonawcy |