Znak postępowania: ZP.25.AM.2026 – Sprzęt do PEO oraz CBO

Załącznik nr 2.1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1 - Podnośnik do przenoszenia pacjentów - 5 szt.

UWAGA:

Dokument stanowi integralną część Oferty, a tym samym nie stanowi przedmiotowego środka dowodowego i nie podlega uzupełnieniu. Niezłożenie tego dokumentu będzie skutkowało odrzuceniem Oferty Wykonawcy. Rok produkcji nie starszy niż 2025 r. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, nie może być powystawowy ani  używany.

Podnośnik do przenoszenia pacjentów - 5 szt.

| L.p. | Parametry wymagane Niespełnienie, któregokolwiek z podanych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia |  | Parametry oferowane Należy wypełnić tylko pola przy których wskazane jest – „NALEŻY PODAĆ” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa podnośników do przenoszenia pacjentów | NALEŻY PODAĆ Nazwa, producent, numer katalogowy, rok produkcji |  |
| Wymagania techniczne |  |  |  |
| 1 | Udźwig 250 kg (+/- 5 kg) | NALEŻY PODAĆ |  |
| 2 | Podnoszenie ramienia elektryczne |  |  |
| 3 | Panel sterowania umieszczony pod ergonomicznym uchwytem do przemieszczania podnośnika |  |  |
| 4 | Bezprzewodowy sterownik ręczny |  |  |
| 5 | Dwie prędkości podnoszenia dostępne z panelu sterowniczego jak i z pilota |  |  |
| 6 | Prędkość podnoszenia bez obciążenia 42 mm/s (+/- 0,5 cm/min) | NALEŻY PODAĆ |  |
| 7 | prędkość podnoszenia bez obciążenia 38 mm/s (+/- 0,5 cm/min) |  |  |
| 8 | Regulacja szerokości podstawy – elektryczna, dostępna z panelu centralnego a także z pilota bezprzewodowego |  |  |
| 9 | Awaryjne opuszczanie mechaniczne i elektryczne |  |  |
| 10 | Awaryjna blokada funkcji elektrycznych |  |  |
| 11 | Wyłącznik automatyczny |  |  |
| 12 | Akumulator ze wskaźnikiem poziomu naładowania |  |  |
| 13 | Indywidualny hamulec w tylnych kołach |  |  |
| 14 | Wysokość podstawy 100 mm (+/- 5 mm) | NALEŻY PODAĆ |  |
| 15 | Czas naładowania akumulatora 4-6 godzin |  |  |
| 16 | Wbudowana automatyczna ładowarka |  |  |
| 17 | Podnośnik wykonany z aluminium |  |  |
| 18 | Możliwość prania nosideł w temp. 60 – 80oC |  |  |
| 19 | Akcesoria w komplecie: - Uchwyt nośny uniwersalny, - Nosidła w rozmiarze S, M ,L - Pilot - Skrócona instrukcja obsługi |  |  |
| 20 | System diagnostyczny który powiadomi o konieczności serwisowania (dioda na panelu sterującym) |  |  |
| Gwarancja |  |  |  |
| 1 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |

Niniejszy dokument należy opatrzyć

kwalifikowanym podpisem elektronicznym