Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu

Numer postępowania: DZPiZ.2621.14R.ZP.2026

Nazwa postępowania: „Zakup i dostawa lasera okulistycznego do fotokoagulacji siatkówki dla SZPZLO Warszawa Praga-Północ”

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- Nazwa oferowanego urządzenia: .........................................................

- Producent: ...........................................................................................

- Rok produkcji (2026): ..........................................................................

- Oferowany model/typ: ........................................................................

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Wymagane parametry poszczególnych składników zestawu:

| Lp. | Opis Przedmiotu Zamówienia – Wymagania Minimalne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Długość fali 532 nm |  |  |
| 2. | Moc wyjściowa do 1500 mW |  |  |
| 3. | Czas impulsu SingleSpot: 100–200 ms (ciągły), MultiSpot: 10–20 ms |  |  |
| 4. | Tryb pracy SingleSpot (pojedyńczy, powtarzany, painting, continuous), MultiSpot (kwadrat, koło, potrójne łuki, pojedynczy punkt) |  |  |
| 5. | Rozmiar plamki SingleSpot: 50–500 µm, MultiSpot: 100–400 µm |  |  |
| 6. | Częstotliowść powtarzania do 3 Hz |  |  |
| 7. | Źródło celownicze Dioda czerwona 635–650 nm lub zielona 515 nm |  |  |
| 8. | Zintegrowana za pomocą adaptera lampa szczelinowa LED, żywotność 50000h. Filtry: Blue, Red, Green (Red-free), Grey/heat. Zoom galileuszowy: 5× (6 / 10 / 16 / 25 / 40×). Jasność: 284000 LUX z płynną regulacją. Możliwość integracji z urządzeniem pozwalającym na ocenę stabilności i regularności filmu łzowego. |  |  |
| 9. | Ekran lasera dotykowy (regulacja mocy). Zintegrowany z ergonomicznym manipulatorem pozwalającym na wybór patern w trybie multispot. |  |  |
| 10. | Przełącznik nożny wielofunkcyjny (aktywowanie lasera, regulacja mocy) |  |  |
| 11. | Soczewki dedykowane do centrum oraz obwodu oka |  |  |
| 12. | Możliwość pracy z: Biomikroskop, oftalmoskop, sondy laserowe (20G, 23G, 25G) |  |  |
| 13. | Możliwość integracji z laserem YAG YAG/SLT |  |  |
| 14. | Zintegrowany stolik, regulowany elektrycznie |  |  |
| 15. | Szkolenie z obsługi i funkcjonalności urządzenia |  |  |
| 16. | Gwarancja min. 3 lata (w tym dwa bezpłatne przeglądy) Reakcja serwisu, max 48h, w przypadku awarii sprzęt zastępczy |  |  |
| 17. | Certyfikat CE oraz poświadczenie dopuszczenia do obrotu w PL jako wyrób medyczny |  |  |

* UWAGA!

1) W powyższej tabeli kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca wpisując parametr i odpowiednio TAK lub NIE.

2) W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 4 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

- WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- wartość przedmiotu zamówienia netto wynosi: …………………………………...……………….zł;

słownie: …………………………………………………………………………………..………złotych 00/100;

- stawka podatku VAT: …… %, kwota podatku VAT: ………………………………………zł;

- wartość przedmiotu zamówienia brutto wynosi ……………………………………….……………..zł

słownie ………………………………………………………………………………………………złotych 00/100

- OKRES GWARANCJI: ………… miesięcy – należy podać ilość miesięcy, nie mniej niż 24 miesiące i nie więcej niż 60 miesięcy

…………………………………………………………………………….

(podpis elektroniczny kwalifikowany

osoby/-ób uprawnionej/-ych do reprezentowania

Wykonawcy lub pełnomocnika ze

wskazaniem stanowiska/funkcji w podmiocie)

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).