OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Biblioteki do automatycznego składania kompatybilne z aparatem Magnis NGS Prep System – panel do próbek FFPE | Zestaw do przygotowania wzbogaconej biblioteki kompatybilny z urządzeniem Magnis NGS Prep System. Uzyskane biblioteki muszą być dostosowane do sekwencjonowania metodą nowej generacji (NGS) z zastosowaniem sekwenatorów MiniSeq/MiSeq/NextSeq 550Dx Illumina. Zestaw musi umożliwić oznaczanie zmian w DNA z materiału archiwalnego (FFPE) . Zestaw powinien posiadać odpowiednią liczbę indeksów, umożliwiającą pulowanie próbek w ilości 48 sztuk podczas jednej reakcji sekwencjonowania. Proponowany produkt w całości powinien umożliwić wykonanie minimum 90 a maksimum 100 reakcji. Sondy dla wszystkich eksonów badanych genów powinny być rozmieszczone na zakładki na introny przed i po każdym eksonie o długości zakładki min. 20 bp. Zestaw musi umożliwić sekwencjonowanie minimalnego panelu genów podanego poniżej z możliwością poszerzenia o większą liczbę genów. Zamawiający dopuszcza zarówno gotowy produkt jak i możliwość przygotowania produktu typu „custom” pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych kryteriów. Zestaw powinien umożliwiać dołożenie sond dla kolejnych genów, aż do łącznego rozmiaru równego min. 450 tysięcy bp. Oferowany produkt musi zawierać wszystkie odczynniki oraz materiały zużywalne niezbędne do przeprowadzenia reakcji na urządzeniu Magnis. Oferowany produkt musi umożliwić analizę danych uzyskanych z reakcji sekwencjonowania. Produkt musi umożliwić ocenę MSI, ocenę HRD (dla 10 próbek) oraz warintów typu SNV dla podanych poniżej genów: AKT1, ATM, ATR, BRAF, BRCA1, BRCA2, CDK12, CHEK2, CTNNB1, EGFR, EPCAM , ERBB2, FANCA, FOXL2, GNA11, GNAQ , GNAS, H3F3A, H3F3B, H3F3C, HRAS, IDH1, IDH2, KEAP1, KIT, KRAS, MET, MLH1, MRE11A, MSH2, MSH6, NBN, NRAS, PALB2, PDGFRA, PIK3CA, PMS2, POLD1, POLE, RAD51C, RET, STK11, TERT, TP53. Proponowany produkt musi być kompatybilny z sekwenatorem MiniSeq/MiSeq/NextSeq 550Dx Illumina, co oznacza, że uzyskana biblioteka może być sekwencjonowania w tym sekwenatorze i nie wymaga zastosowania dodatkowych odczynników lub dodatkowego wyposażenia aparatu, które umożliwi wykonanie reakcji w w/w urządzeniu. Wymagane jest podanie zawartości zestawu (produkt, ilość, cena jednostkowa). Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji jakości na dostarczony asortyment nie krótszego niż 6 miesięcy licząc od daty odbioru asortymentu przez Zamawiającego. Wymagane jest wsparcie merytoryczne oraz techniczne dla proponowanego produktu. |