Załącznik 4a do SWZ

NS: 78/TP/2026

Przedmiot zamówienia: 		Fotel transportowy

Ilość: 				15 sztuk

| L.p. | Parametry wymagane |  |  | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz | Ocena w punktach (Warunek jakościowy) | Nr strony w katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek do przewożenia chorych w pozycji siedzącej |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej proszkowo |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Wyprofilowane siedzisko oraz oparcie fotela wykonane w formie jednolitego odlewu, zaokrąglone (bez ostrych krawędzi i rogów) ze zmywalnego, wytłoczonego tworzywa sztucznego bez szwów i łączeń, o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji lub siedzisko wykonane z miękkiej poliuretanowej pianki |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość mycia ciśnieniowego ramy fotela |  |  | TAK/NIE |  | TAK - 10 punktów NIE - 0 punktów |  |
|  | Wyprofilowane rączki do prowadzenia fotela w pozycji pionowej, powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające personelowi ustawienie łokci pod ergonomicznym kątem 90° podczas transportu niezależnie od wzrostu personelu. |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Fotel wyposażony w duże pełne koła tylne o średnicy co najmniej 30 cm zwiększające manewrowość fotela, koła bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w całkowite osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem oraz koła przednie skrętne o średnicy co najmniej 12 cm |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Fotel wyposażony w centralny hamulec nożny uruchamiany jednym dotknięciem stopy (nie dopuszcza się fotela transportowego z funkcją hamulca z regulacją na kołach) |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Fotel wyposażony w 2 przyciski funkcyjne nożne, usytuowane z tyłu wózka centralnie: hamulec i jazda kierunkowa. |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Odchylane i wyprofilowane podłokietniki zapewniające wyższy i dłuższy punkt podparcia dla pacjenta ułatwiające wsiadanie oraz zsiadanie z fotela. Podłokietniki odchylane poza oparcie pleców zapewniające lepszy dostęp do pacjenta |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Jednokolorowe punkty aktywacyjne wskazujące wszystkie elementy ruchome fotela, nieodłączalne, znacząco ułatwiające obsługę fotela. |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Automatycznie składane podnóżki z funkcją odwodzenia na boki zmniejszające ryzyko potknięcia i zwiększające dostęp do pacjenta. |  |  | TAK/NIE |  | TAK - 10 punktów NIE - 0 punktów |  |
|  | Podnóżki powlekane wyprofilowanym materiałem antypoślizgowym. Wypustki w podnóżkach obsługiwane stopą umożliwiające personelowi umieszczenie pacjenta w fotelu bez zbędnego schylania się i dotykania podnóżków |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Kółka przeciw wywrotne wbudowane w ramę fotela zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjenta i personelu. |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Sztywna rama umożliwiająca wsuwanie jednego fotela w drugi. |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Uchwyt na kartę montowany za oparciem fotela. Otwarta konstrukcja ułatwiająca czyszczenie uchwytu. |  |  | TAK/NIE |  | TAK - 10 punktów NIE - 0 punktów |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 225 kg Podać. |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Długość całkowita fotela: 100cm ± 2cm Podać. |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Szerokość całkowita fotela: 70cm ±2cm Podać. |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Wysokość fotela bez stojaka na kroplówki: 114 ±2cm Podać. |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Wysokość fotela ze stojakiem na kroplówki: 185 ±2cm Podać. |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Szerokość siedziska: 54 ±2cm Podać. |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Wysokość siedziska od podłoża: 53cm ±2cm Podać. |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Wysokość siedziska od podnóżków: 38cm ±2cm Podać. |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Wyposażenie fotela |  |  | TAK |  |  |  |
|  | 1 |  | Chromowany stojak na kroplówki – 1 szt. | TAK |  |  |  |
|  | 2 |  | Niezależne, składane pod siedzisko podnóżki pod łydki | TAK |  |  |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę dostawy aparatu i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Producent, kraj pochodzenia. Podać. |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Typ / model Podać. |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Rok produkcji: 2026 |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. Zamawiający dopuszcza, by w przypadku braku certyfikatu CE Dostawca wraz z przedmiotem umowy dostarczył deklarację zgodności CE producenta na wyrób medycznych (klasa I) |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy. Podać. |  |  | TAK |  |  |  |
|  | 1 | Okres gwarancji: minimum 48 miesięcy. Podać. |  | TAK/NIE |  | TAK - 10 punktów NIE - 0 punktów |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji, obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania, zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów. |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii w okresie gwarancji przez 24 godz. na dobę w ciągu 365 dni w roku. |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Usunięcie usterek/awarii w okresie gwarancji: do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. Podać nazwę i siedzibę serwisu. |  |  | TAK/NIE |  | TAK - 10 punktów NIE - 0 punktów |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. |  |  | TAK |  |  |  |
|  | W ramach potwierdzenia spełnienia wymaganych i zaoferowanych parametrów technicznych, Wykonawca złoży wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 lit. a. Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dotyczy parametrów zaoferowanych w: Punkty: 1 – 3, 5 – 10, 12 – 14, 16 – 23 |  |  |  |  |  |  |
|  | W ramach potwierdzenia spełnienia wymaganych i zaoferowanych parametrów technicznych stanowiących warunek jakościowy, Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty, o których w Rozdziale XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia (kolumna „Kryterium Jakość techniczna”) Dotyczy parametrów zaoferowanych w: Punkty: 4, 11, 15 |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zasady oceny punktowej

- W przypadku wymagań, które nie stanowią warunków granicznych, a podlegają ocenie punktowej, Zamawiający przyznaje:

  - 0 punktów dla danego parametru, gdy ten parametr nie jest oferowany;

  - 0 punktów dla danego parametru, gdy ocenie podlega wartość parametru i wartość oferowanego parametru jest niższa niż wymagane minimum lub większa niż wymagane maximum;

  - maksymalną ilość punktów, podaną dla danego parametru, gdy parametr jest oferowany 
i ocenie podlega tylko jego wystąpienie lub ocenie podlega wartość parametru i wartość oferowanego parametru jest wyższa niż wymagane minimum lub niższa niż wymagane maximum

W przypadku braku opisu lub błędnego opisu danego parametru podlegającego ocenie punktowej Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów za ten parametr.