ZAŁĄCZNIK NR 4g do SWZ

Numer postępowania: 134/PN/2026

Cześć 7

Przedmiot zamówienia:		Podnośnik pacjenta typu 2

Ilość:				3 sztuki

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry techniczne oferowane, opis, komentarz | Ocena w punktach (Kryterium jakość techniczna) | Nazwa dokumentu i nr strony potwierdzenia parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podnośnik pacjenta w formie krzesła transportowe |  |  |  |  |
|  | Model Podać |  |  |  |  |
|  | Nazwa i kraj producenta Podać |  |  |  |  |
|  | Podnośnik do transportu i przenoszenia pacjentów z jednej pozycji siedzącej do drugiej | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość stosowania podnośnika do ćwiczeń rehabilitacyjnych | Tak |  |  |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze minimum 180 kg Podać | Tak |  |  |  |
|  | Wzrost pacjenta w przedziale minimum 150-190 cm Podać | Tak |  |  |  |
|  | Uchwyty manewrowe do sterowania podnośnikiem | Tak |  |  |  |
|  | Oparcie na kolana | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość zablokowania urządzenia w miejscu poprzez hamulce | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji szerokości podstawy | Tak |  |  |  |
|  | Sterownik nożny do regulacji nóg podstawy | Tak |  |  |  |
|  | Wysokość podstawy jezdnej umożliwiającej podjechanie pod podstawę łóżka minimum 90mm Podać | Tak |  |  |  |
|  | Siedzisko pacjenta z otwieranymi obrotowymi częściami siedziska | Tak |  |  |  |
|  | Podnóżek dla pacjenta | Tak |  |  |  |
|  | Masa podnośnika maksymalnie 30kg Podać | Tak |  |  |  |
|  | Promień zawracania podnośnika maksymalnie 1200mm Podać | Tak |  |  |  |
|  | Szerokość otwartych podnóżków maksymalnie 90cm Podać | Tak |  |  |  |
|  | Szerokość zamkniętych podnóżków maksymalnie 40cm Podać | Tak |  |  |  |
|  | Wysokość podnośnika maksymalnie 110 cm Podać | Tak |  |  |  |
|  | Całkowita długość podnośnika maksymalnie 95cm Podać | Tak |  |  |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Urządzenia nowe, rok produkcji 2026 | Tak |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej | Tak |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu: jeden dzień bezpośrednio po zainstalowaniu i uruchomieniu aparatu; drugi dzień w uzgodnionym z Zamawiającym terminie | Tak |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak |  |  |  |
|  | Dokument z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć przy odbiorze | Tak |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy Podać | Tak |  | ≥ 48 miesięcy – 10 punktów < 48 miesięcy – 0 punktów |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów | Tak |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski Podać nazwę i siedzibę serwisu | Tak/Nie |  | Tak – 10 punktów Nie – 0 punktów |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii Codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku | Tak |  |  |  |
|  | Usunięcie awarii w okresie gwarancji w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii | Tak |  |  |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy | Tak |  |  |  |
|  | W ramach potwierdzenia spełnienia wymaganych i zaoferowanych parametrów technicznych, Wykonawca złoży wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 lit. a. Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dotyczy parametrów zaoferowanych w: Punkt: 5-20 |  |  |  |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zasady oceny punktowej

- W przypadku wymagań, które nie stanowią warunków granicznych, a podlegają ocenie punktowej,

Zamawiający przyznaje:

- 0 punktów dla danego parametru, gdy ten parametr nie jest oferowany;

- 0 punktów dla danego parametru, gdy ocenie podlega wartość parametru i wartość oferowanego parametru jest niższa niż wymagane minimum lub większa niż wymagane maximum;

- Maksymalną ilość punktów, podaną dla danego parametru, gdy parametr jest oferowany i ocenie podlega tylko jego wystąpienie lub ocenie podlega wartość parametru i wartość oferowanego parametru jest wyższa niż wymagane minimum lub niższa niż wymagane maximum.

W przypadku braku opisu lub błędnego opisu danego parametru podlegającego ocenie punktowej Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów za ten parametr.