ZAŁĄCZNIK NR 4h do SWZ

Numer postępowania: 134/PN/2026

Cześć 8

Przedmiot zamówienia: 		Pionizator typu 1

Ilość: 				1 sztuka

| L.p. | Parametry wymagane |  | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz | Ocena w punktach (Warunek jakościowy) | Nr strony w katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilany elektrycznie podnośnik pionizujący |  |  |  |  |  |
|  | Producent, kraj pochodzenia Podać |  |  |  |  |  |
|  | Typ / model Podać |  |  |  |  |  |
|  | Pomoc w staniu i wstawaniu np. z łóżka na wózek inwalidzki lub z wózka na toaletę |  | TAK |  |  |  |
|  | Zastosowanie do rehabilitacji i ćwiczenia chodu |  | TAK |  |  |  |
|  | Przeznaczenie do przenoszenia i transportu pacjentów |  | TAK |  |  |  |
|  | Awaryjny mechanizm ręcznego opuszczania |  | TAK |  |  |  |
|  | Wskaźnik rozładowania akumulatora i licznik godzin/cykli wyświetlany na ekranie LCD |  | TAK |  |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD |  | TAK |  |  |  |
|  | 4 koła co najmniej 115 mm Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja ruchu po linii prostej |  | TAK |  |  |  |
|  | Zdejmowana podpórka pod stopy |  | TAK |  |  |  |
|  | Sprężynująca podpórka stanowiąca oparcie na kończyny dolne podczas wstawania z możliwością ustawienia do długości kończyn pacjenta |  | TAK |  |  |  |
|  | Rozkładane nogi podstawy z regulacją szerokości |  | TAK |  |  |  |
|  | Panel sterowania w górnej części obudowy |  | TAK |  |  |  |
|  | Pilot ręczny do sterowania podnośnikiem |  | TAK |  |  |  |
|  | Awaryjny przycisk zatrzymania |  | TAK |  |  |  |
|  | Przycisk włączania/wyłączania i resetowania urządzenia |  | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączania |  | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznego zatrzymania przed przeszkodą |  | TAK |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem |  | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowana waga |  | TAK |  |  |  |
|  | Różnego rodzaju nosidła w zależności od potrzeb pacjenta |  | TAK |  |  |  |
|  | System linek mocujących do nosidła |  | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta minimum 180kg Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Waga urządzenia nie większa niż 75 kg Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Elektrycznie regulowana szerokość zewnętrzna podstawy minimum 650-1100 mm Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Elektrycznie regulowana szerokość wewnętrzna podstawy minimum 540-1000 mm Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Średnica skrętu maksymalnie 1300 mm Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Szerokość uchwytu do manewrowania maksymalnie 500 mm Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Wysokość urządzenia maksymalnie 1200 mm Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalna wysokość podparcia na kończyny górne dla pacjenta 1500 mm Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Zestaw |  |  |  |  |  |
|  | Nosidła do pionizacji pacjenta – 4 sztuki Rozmiary dopasowane do potrzeb użytkownika |  | TAK |  |  |  |
|  | Nosidła do nauki chodu pacjenta – 4 sztuki Rozmiary dopasowane do potrzeb użytkownika |  | TAK |  |  |  |
|  | Akumulator – 2 sztuki |  | TAK |  |  |  |
|  | Ładowarka do akumulatorów – 1 sztuka |  | TAK |  |  |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej |  | TAK |  |  |  |
|  | Dokument z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć przy odbiorze |  | TAK |  |  |  |
|  | Rok produkcji: 2026 |  | TAK |  |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. Zamawiający dopuszcza, by w przypadku braku certyfikatu CE Dostawca wraz z przedmiotem umowy dostarczył deklarację zgodności CE producenta na wyrób medycznych (klasa I) |  | TAK |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy. Podać. |  | TAK |  |  |  |
|  | 1 | Okres gwarancji: minimum 48 miesięcy. Podać. | TAK/NIE |  | TAK - 10 punktów NIE - 0 punktów |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji, obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania, zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów. |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii w okresie gwarancji przez 24 godz. na dobę w ciągu 365 dni w roku. |  | TAK |  |  |  |
|  | Usunięcie usterek/awarii w okresie gwarancji: do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. |  | TAK |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. Podać nazwę i siedzibę serwisu. |  | TAK/NIE |  | TAK - 10 punktów NIE - 0 punktów |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. |  | TAK |  |  |  |
|  | W ramach potwierdzenia spełnienia wymaganych i zaoferowanych parametrów technicznych, Wykonawca złoży wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 lit. a. Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dotyczy parametrów zaoferowanych w: Punkty: 6-31 |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zasady oceny punktowej

- W przypadku wymagań, które nie stanowią warunków granicznych, a podlegają ocenie punktowej, Zamawiający przyznaje:

  - 0 punktów dla danego parametru, gdy ten parametr nie jest oferowany;

  - 0 punktów dla danego parametru, gdy ocenie podlega wartość parametru i wartość oferowanego parametru jest niższa niż wymagane minimum lub większa niż wymagane maximum;

  - maksymalną ilość punktów, podaną dla danego parametru, gdy parametr jest oferowany 
i ocenie podlega tylko jego wystąpienie lub ocenie podlega wartość parametru i wartość oferowanego parametru jest wyższa niż wymagane minimum lub niższa niż wymagane maximum

W przypadku braku opisu lub błędnego opisu danego parametru podlegającego ocenie punktowej Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów za ten parametr.