DZPUCK.262.079.2026								Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Serwery – 3 sztuki

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Do instalacji w szafie Rack 19", wysokość nie więcej niż 2U, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. Możliwość instalacji ramienia do zarządzania kablami. | TAK |
| 2 | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów wielordzeniowych, przystosowana do pracy ciągłej. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera. Min. 6 portów PCIe z czego 2 PCIe x16 | TAK |
| 3 | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach wieloprocesorowych, wielordzeniowych | TAK |
| 4 | Procesor (2szt.) | Dwa procesory wielordzeniowe (min. 90 rdzenie każdy) klasy x64 zaprojektowane do pracy w układach wieloprocesorowych, z wbudowaną pełną obsługa parzystości pamięci ECC. Minimalny (bazowy) zegar procesora 2.5GHz, pamięć L3 minimum 350MB | TAK |
| 5 | RAM | Zainstalowane minimum 1.5TB pamięci RAM o częstotliwości nie mniejszej niż 6400MHz. Pamięć zainstalowana w kościach min 96Gb. Minimum 12 slotów na pamięć oraz obsługiwać zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep, ECC lub Dynamic PP, Symbol-based ECC, MCA Recovery (Machine Check Architecture) | TAK |
| 6 | Kontroler macierzowy | Sprzętowy kontroler dyskowy, obsługujący minimum dyski twarde SAS 12Gb/s w trybie passthrough. | TAK |
| 7 | Dyski twarde | Zainstalowany dwa dyski NMVe na złączach M.2 lub U.3 o pojemności min. 960GB każdy, zabezpieczone sprzętowym RAID 1. Nie dopuszcza się rozwiązania, w którym dyski M.2/U.3 zajmują którykolwiek ze slotów PCIe. | TAK |
| 8 | Złącza | - Min 2 x VGA (jeden port z przodu i jeden z tyłu obudowy ) - Min 2 x USB ( w tym min. 2 porty z przodu obudowy ) | TAK |
| 9 | Karta sieciowa | - Karta Ethernet wyposażona w min. 6 interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze złączami SFP28. - ze wsparciem dla SR-IOV, iSCSI boot, PXE, VLAN tagowania - funkcje równoważenia obciążenia i przełączania awaryjnego 2. Dwie karty Fibre Channel wyposażona w min. 2 x porty FC 32Gb/s (PCIe Gen4) - kompatybilność ze switchami SAN (zoning, multipath) - wsparcie dla boot-from-SAN. - Do kart sieciowych wyposażonych w port SFP28 zostaną dostarczone wkładki światłowodowe Multimode. Ilość wkładek musi odpowiadać dwukrotnej ilości portów SFP28. Zamawiający nie dopuszcza dostawy modułów nieoryginalnych, kompatybilnych, programowanych, refabrykowanych ani zamienników innych producentów, niż tych którzy są dopuszczeni przez producenta serwera. | TAK |
| 10 | Video | zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości min. 1920x1200 | TAK |
| 11 | Zasilanie | Minimum dwa redundantne zasilacze o mocy minimum 1100W z certyfikatem minimum Platinum. | TAK |
| 12 | Karta zarządzająca | - Wymagany wbudowany sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania, który może być umieszczony na osobnej dedykowanej płytce I/O (wspomnianej w sekcji Dodatkowe Porty). Moduł I/O musi posiadać swój własny min. 2 rdzeniowy procesor o taktowaniu min. 1.GHz. - Monitoring stanu systemu (komponenty objęte monitoringiem to przynajmniej: CPU, pamięć RAM, dyski, karty PCI, zasilacze, wentylatory, płyta główna - Pozyskanie następujących informacji o serwerze: nazwa, typ i model, numer seryjny, nazwa systemu, wersja UEFI oraz BMC, adres ip karty zarządzającej, utylizacja cpu, utylizacja pamięci oraz komponentów I/O, lokalizacja - Logowanie zdarzeń systemowych oraz związanych z działaniami użytkownika. Każdy dziennik zdarzeń powinien mieć możliwość zapisu co najmniej 1024 rekordów. - Logowanie zdarzeń związanych z utrzymaniem systemu jak upgrade firmware, zmiana/instalacja sprzętu. System powinien umożliwiać zapisanie minimum 250 zdarzeń. - Wysyłanie określonych zdarzeń poprzez SMTP oraz SNMPv3 - Update systemowego firmware - Zdalne włączanie/wyłączanie/restart - Zapis video zdalnych sesji - Podmontowanie lokalnych mediów z wykorzystaniem Java client - Przekierowanie kosnoli szeregowej przez IPMI - Zrzut ekranu w momencie zawieszenia systemu - Możliwość przejęcia zdalnego ekranu - Możliwość zdalnej instalacji systemu operacyjnego - Alerty Syslog - Przekierowanie konsoli szeregowej przez SSH - Wyświetlanie danych aktualnych I historycznych dla użycia energii oraz temperatury serwera - Możliwość mapowania obrazów ISO z lokalnego dysku operatora - Możliwość mapowania obrazów ISO przez HTTPS, SFTP, CIFS oraz NFS - Możliwość jednoczesnej pracy do 6 użytkowników przez wirtualną konsolę - wspierane protokoły/interfejsy: IPMI v2.0, SNMP v3, CIM, DCMI v1.5, REST API - Wymaga się możliwości wykorzystania frontowego portu USB do celów serwisowych (komunikacja portu z karta zarządzającą) bez możliwości uzyskania jakiejkolwiek funkcjonalności na poziomie zainstalowanego systemu operacyjnego. Funkcjonalność ta musi być realizowana na poziomie sprzętowym i musi być niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego. - Kontroler zarządzania musi posiadać 4Gb wewnętrznej pamięci (dopuszcza się zastosowanie karty Micro SD w celu uzyskania tej pojemności). Pamięć kontrolera zarządzania musi pełnić funkcję RDOC (Remote Disc on Card) oraz musi umożliwiać przechowywanie plików firmware. - Monitorowanie zmian sprzętowych w celu wykrycia nieoczekiwanych zmian. Po wykryciu zmiany zapis w logu serwera lub uniemożliwienie boot’u. - Możliwość synchronizacji konfiguracji i poziomów firmware pomiędzy serwerami. - Możliwość monitorowania i zarządzania grupą serwerów z poziomu kontrolera zarządzania pojedynczego serwera. Ilość serwerów możliwych do zarządzania – minimum 200. Wraz z serwerem powinno zostać dostarczone dodatkowe oprogramowanie zarządzające umożliwiające: - zarzadzanie infrastrukturą serwerówi storage bez udziału dedykowanego agenta - przedstawianie graficznej reprezentacji zarządzanych urządzeń - możliwość skalowania do minimum 1000 urządzeń - obsługę szyfrowanej komunikacji z zarządzanymi urządzeniami, wsparcie dla NIST 800-131A oraz FIPS 140-2 - wsparcie dla certyfikatów SSL tzw. self-signed oraz zewnętrznych - udostępnianie szybkiego podgląd stanu środowiska - udostępnianie podsumowania stanu dla każdego urządzenia - tworzenie alertów przy zmianie stanu urządzenia - monitorowanie oraz tracking zużycia energii przez monitorowane urządzenie, możliwość ustalania granicy zużycia energii, - konsola zarzadzania oparta o HTML 5 - dostępność konsoli monitorującej na urządzeniach przenośnych ze wsparciem dla systemu Android oraz iOS, aplikacja musi umożliwiać włączenie wyłączenie oraz restart urządzenia, musi również mieć możliwość aktywowania diody lokacyjnej na urządzeniu, - automatyczne wykrywanie dołączanych systemów oraz szczegółowa inwentaryzacja - możliwość podnoszenia wersji oprogramowania dla komponentów zarządzanych serwerów w oparciu o repozytorium lokalne jak i zdalne dostępne na stronie producenta oferowanego rozwiązania - definiowanie polityk zgodności wersji firmware komponentów zarządzanych urządzań - definiowanie roli użytkowników oprogramowania - obsługa REST API oraz Windows PowerShell - obsługa SNMP, SYSLOG, Email Forwarding - autentykacja użytkowników: centralna (możliwość definiowania wymaganego poziomu skomplikowania danych autentykacyjnych) oraz integracja z MS AD oraz obsługa single sign on oraz SAML - obsługa tzw. Forward Secrecy w komunikacji z zarządzanymi urządzeniami - przedstawianie historycznych aktywności użytkowników -blokowanie możliwości podłączenia innego systemu zarzadzania do urządzeń zarządzanych - tworzenie dziennika zdarzeń ukończonych sukcesem lub bledem, oraz zdarzeń będących w trakcie. Możliwość definiowania filtrów wyświetlanych zdarzeń z dziennika. Możliwość eksportu dziennika zdarzeń do pliku csv - Obsługa NTP - przesyłanie alertów do konsoli firm trzecich - tworzenie wzorców konfiguracji zarządzanych urządzeń (definiowanie przez konsole albo kopiowanie konfiguracji z już zaimplementowanych urządzeń) - instalowanie systemów operacyjnych oraz wirtalizatorów Vmware i Hyper-V. Wymagana jest integracja konsoli zarządzania z konsolą wirtualizatora tak, aby zarządzanie środowiskiem sprzętowym mogło odbywać się z konsoli wirtualizatora. Wymaga się możliwości instalacji systemu na przynajmniej 20 nodach jednocześnie - możliwość automatycznego tworzenia zgłoszeń w centrum serwisowym producenta dla określonych zdarzeń wraz z przesylem plików diagnostycznych, | TAK |
| 13 | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | TAK |
| 14 | Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji producenta z oknem serwisowym 8x16. Możliwość wykupienia dodatkowego wsparcia z gwarantowanym czasem naprawy w ciągu 6 godzin. Uszkodzone nośniki danych pozostają własnością zamawiającego. Wszystkie komponenty serwera powinny być sygnowane i zoptymalizowane do użycia przez producenta serwera. | TAK |
| 15 | Kompatybilność | Oferowany serwer musi być wymieniony na liście https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl | TAK |
| 16 | Oprogramowanie dodatkowe | Dla serwerów wymagane jest dostarczenie oprogramowania (licencje na wszystkie procesory, pojemności itp.) dla systemu serwerowego klasy Enterprise spełniającego poniższe założenia: - Oprogramowanie musi zostać dostarczone jako zintegrowany, jednolity pakiet licencyjny (klasy Suite), obejmujący w ramach wspólnej licencji na rdzenie procesora zarówno system operacyjny, jak i kompletny zestaw narzędzi do zarządzania infrastrukturą. System musi zapewniać pełną, natywną integrację z posiadaną przez Zamawiającego usługą katalogową Microsoft Active Directory oraz obsługę polis GPO. - Prawo do uruchamiania nieograniczonej liczby instancji wirtualnych środowisk systemowych (OSE) na licencjonowanym serwerze fizycznym. Licencjonowanie musi obejmować wszystkie fizyczne rdzenie serwera. - Pakiet musi zawierać narzędzie do centralnego zarządzania wieloma hostami wirtualizacji, umożliwiające konfigurację sieci (SDN), pamięci masowej (SDS) oraz migrację maszyn wirtualnych "na żywo" (klasy vMotion/Live Migration). - Pakiet musi zapewniać natywne narzędzia do monitorowania kondycji infrastruktury, generowania alertów w czasie rzeczywistym oraz raportowania wydajności dla systemów i aplikacji. - Pakiet musi oferować moduły do automatyzacji procesów IT (workflow) oraz zintegrowane narzędzie do wykonywania kopii zapasowych i odzyskiwania danych dla systemów plików i aplikacji serwerowych typu SQL Server, Exchange. - Pakiet musi być dostarczamy z licencjami na użytkowników usług udostępnianych przez system – 1000 użytkowników oraz na urządzenia – 1 tysiąc użytkowników. - Pakiet musi gwarantować prawo do aktualizacji (New Version Rights): Wykonawca zapewni Zamawiającemu prawo do korzystania z najnowszych wersji oprogramowania wydanych przez producenta w okresie 36 miesięcy od daty zakupu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów licencyjnych (wsparcie klasy Software Assurance). - Wszystkie licencje muszą być w wersji Education (akademickiej) | TAK |

………………………………………………………

elektroniczny podpis Wykonawcy