## Formularz ocenianych i wymaganych warunków technicznych

„Endoprotezy stawu kolanowego i biodrowego wraz z dzierżawą robota chirurgicznego” ; znak sprawy DZPUCK.262.090.2026, oferujemy dostawę urządzeń o parametrach wskazanych w poniższej tabeli wraz z  instalacją i instruktażem w zakresie obsługi, na warunkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 4 do SWZ)

| Robot chirurgiczny do wszczepienia endoprotez stawu kolanowego i biodrowego kompatybilny z oferowanymi endoprotezami |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent (marka) ……………………………………..……………………………………………………………… (Należy podać) Model ……………………………………………………………………………..……………..……………..………..… (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………………………………………………..………(Należy podać jeżeli dotyczy) Aparat wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023r. |  |  |  |
| L.p. | Parametry techniczne | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany / oceniany |
|  | Ramię robotyczne wspomagające zabiegi : jednokłykciową endoprotezoplastykę stawu kolanowego PKA, endoprotezoplastykę stawu rzepkowo-udowego PF, całkowitą endoprotezoplastykę stawu kolanowego TKA oraz całkowitą endoprotezoplastykę stawu biodrowego THA wraz z wraz z wymaganymi licencjami oprogramowania | wymagany | TAK Należy podać: rok produkcji 2024-2023 – 0 pkt aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2025-2026 – 10 pkt |
|  | Wymogiem jest by System składa się z wszystkich niezbędnych elementów funkcjonalnych do jego pracy, a w szczególności: - jednostki ramienia robotycznego, - kamery lokalizacyjnej śledzącej narzędzia używane podczas operacji ( w jednej kolumnie z monitorem dla chirurga i tzw. konsolą technika: komputerem systemowym, który koordynuje dane wejściowe i wyjściowe ramienia robotycznego i powiązanymi z nim aplikacjami) - napędu wraz z nasadkami ( prosta, kątowa, do frezu kulowego, do rozwiertaka panewkowego ), którego rękojeść , okołooperacyjnie jest instalowana bezpośrednio do ramienia robotycznego, - narzędzi dedykowanych do śródoperacyjnej pracy z ramieniem w 3 aplikacjach: TKA, THA, PKA | wymagany | TAK |
|  | Wraz z systemem należy dostarczyć komplet niezbędnych bezterminowych licencji oprogramowania umożliwiających planowanie oraz realizację procedur endoprotezoplastyki pierwotnej całkowitej stawu biodrowego ( endoprotezoplastyka całkowita THA ) i endoprotezoplastyki pierwotnej stawu kolanowego ( endoprotezoplastyka częściowa PKA- jednoprzedziałowa przyśrodkowa , jednoprzedziałowa boczna, endoprotezoplastyka deficytów chrząstki w obrębie stawu rzepkowo-udowego, duprzedziałowa przyśrodkowa obejmująca kłykieć przyśrodkowy i staw rzepkowo-udowy , endoprotezoplastyka całkowita TKA ). Wymienić moduły oprogramowania. | wymagany | TAK |
|  | System wyposażony w najnowszą wersję oprogramowania nie niższą niż dostępną na dzień składania ofert- podać wersję oprogramowania dostępną na dzień składania ofert dla każdego pakietu programowego. (oświadczenie) | wymagany | TAK |
|  | System robotyczny łączący trzy komponenty: 1. Planowanie przedoperacyjne oparte na tomografii komputerowej w trójwymiarze (3D) 2. Technologię haptyczną. 3. Program analizy porównawczej danych umożliwiający ocenę parametrów biomechanicznych kończyn planowanych i po osadzeniu implantu. | wymagany | TAK |
|  | Funkcja planowania, umożliwiająca dopasowanie osadzenia implantu, wybór rozmiaru implantu, określenie parametrów biomechanicznych kończyny oraz stworzenie spersonalizowanego planu operacji endoprotezoplastyki pierwotnej operowanego stawu | wymagany | TAK |
|  | Funkcja planowania przedoperacyjnego korzystająca z oprogramowania do planowania opartego na tomografii komputerowej 3D | wymagany | TAK |
|  | Technologia haptyczna polegająca na mechanicznej komunikacji się platformy robotycznej i użytkownika poprzez zmysł dotyku przy użyciu zmieniających się sił (wibracji i ruchów) | wymagany | TAK |
|  | System tworzący wirtualne granice obszaru roboczego końcówki na zabiegu na podstawie planu operacyjnego opartego na tomografii komputerowej 3D. | wymagany | TAK |
|  | System pozycjonujący i wspomagający prowadzenie narzędzi do przygotowania cięć kostnych i osadzenia implantu (zamawiający nie dopuszcza systemu opierającego się na pozycjonowaniu jedynie bloków wyznaczających linie cięcia) | wymagany | TAK |
|  | System niewymagający stosowania śródoperacyjnie aparatu RTG (śródoperacyjnego aparatu RTG typu C) | oceniany | TAK / NIE Tak -10 pkt Nie - 0 pkt Należy podać |
|  | Ramię robotyczne zapewniające artykulację w formacie minimum 6DOF (stopni swobody). | wymagany | TAK |
|  | System umożliwiający robotyczne pozycjonowanie ramienia z narzędziem w płaszczyźnie cięcia/ frezowania i prowadzenie w obrębie wyznaczonych granic cięcia/ frezowania oparte o haptyczne interakcje z operatorem i wstrzymanie procedury w przypadku ryzyka przekroczenia tych granic. | wymagany | TAK |
|  | System pracujący w wirtualnych granicach, które zapewniają wyczuwalny opór (haptyka), aby pomóc chirurgowi pozostać w granicach określonych w planie chirurgicznym beż użycia bloków tnących do kości udowej czy piszczelowej | wymagany | TAK |
|  | System umożliwiający śródoperacyjne dynamiczne balansowanie stawu. | wymagany | TAK |
|  | System ostrzeżeń i powiadomień dla zespołu operującego : dźwiękowe, dotyku : haptyczne w ramieniu robotycznym, wizualne – optyczne ( kolorystyczne na monitorze np. zielony, biały, czerwony) | wymagany | TAK |
|  | System pobierający i zarządzający wskazanymi przez użytkowników obrazami pochodzącymi z tomografii komputerowej, zapisanymi w formacie DICOM 3.0 | wymagany | TAK |
| Wspomaganie endoprotezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego |  |  |  |
|  | Aplikacja całkowitej alloplastyki stawu biodrowego bez względu na wybrany przez operatora dostęp chirurgiczny, umożliwiająca zaplanowanie pozycji implantu z uwzględnieniem zmian nachylenia miednicy w pozycji siedzącej, stojącej i leżącej pacjenta. Funkcja wizualizująca relacje między kością udową a miednicą i komponentami implantu (przyszłymi implantami), aby pomóc wykryć ryzyko potencjalnego konfliktu panewkowo udowego. | wymagany | TAK |
|  | Wspomaganie frezowania panewki ramieniem robotycznym (frezowanie wykonuje ramię robotyczne wspólnie z operatorem) | wymagany | TAK |
|  | W aplikacji totalnej plastyki biodra system ma badać i wykrywać potencjalny konflikt przy następujących korelacjach: kość do kości, kość do implantu, implant do implantu | wymagany | TAK |
|  | Wspomaganie osadzenia panewki ramieniem robotycznym (osadzenie wykonuje ramię robotyczne wspólnie z operatorem) | wymagany | TAK |
|  | System pozwalający na przeprowadzenie zabiegu w następujących dostępach chirurgicznych: Posterolateral, Anterolateral, Direct Anterior | wymagany | TAK |
| Wspomaganie endoprotezoplastyki pierwotnej stawu kolanowego |  |  |  |
|  | Aplikacja całkowitej alloplastyki stawu kolanowego umożliwiająca zaplanowanie pozycji implantu, wirtualnie, na modelu kości 3D pochodzącym z badania tomografii komputerowej. | wymagany | TAK |
|  | Wspomaganie ramieniem robotycznym opracowania (przycięcia) przynasady dalszej kości udowej do osadzenia komponentu udowego protezy. Cięcie wykonuje ramię robotyczne wspólnie z operatorem. Procedura bez użycia bloków tnących, ramię pracuje w wirtualnych granicach. | wymagany | TAK |
|  | Wspomaganie ramieniem robotycznym opracowania (przycięcia) przynasady bliższej kości piszczelowej do osadzenia komponentu piszczelowego. Cięcie wykonuje ramię robotyczne wspólnie z operatorem). Bez użycia bloków tnących, ramię pracuje w wirtualnych granicach. | wymagany | TAK |
|  | Aplikacja jednoprzedziałowej alloplastyki stawu kolanowego umożliwiająca precyzyjne zaopatrzenie deficytów chrząstki w przedziale przyśrodkowym, deficytów chrząstki w przedziale bocznym oraz deficytów chrząstki stawu rzepkowo-udowego. Umożliwia zaopatrzenie dwóch przedziałów : przyśrodkowego i rzepkowo-udowego. | wymagany | TAK |
|  | W procedurze jednoprzedziałowej : wspomaganie ramienia robotycznego zorientowane na opracowanie (frezowanie) przynasady kości udowej wskazanego przedziału, przycięcia kości piszczelowej (cięcie wykonuje ramię robotyczne wspólnie z operatorem). Komponenty implantów osadzane manualnie, możliwość sprawdzenia uplasowania za pomocą min. sondy. | wymagany | TAK |
| Narzędzia/Instrumentarium |  |  |  |
|  | Kompletny zestaw Narzędzi/Instrumentarium do endoprotezoplastyki pierwotnej częściowej stawu kolanowego (endoprotezoplastyka częściowa PKA - jednoprzedziałowa przyśrodkowa, jednoprzedziałowa boczna, endoprotezoplastyka deficytów chrząstki w obrębie stawu rzepkowo-udowego, dwuprzedziałowa przyśrodkowa obejmująca kłykieć przyśrodkowy i staw rzepkowo-udowy). Do oferty należy załączyć wykaz wszystkich elementów zestaw z podaniem ilości i numerów katalogowych. | wymagany | TAK |
|  | Kompletny zestaw Narzędzia/Instrumentarium do endoprotezoplastyki pierwotnej stawu kolanowego – (endoprotezoplastyka całkowita TKA). Do oferty należy załączyć wykaz wszystkich elementów zestawu z podaniem ilości i numerów katalogowych. | wymagany | TAK |
|  | Kompletny zestaw Narzędzi/Instrumentarium do endoprotezoplastyki pierwotnej całkowitej stawu biodrowego (endoprotezoplastyka całkowita THA). Do oferty należy załączyć wykaz wszystkich elementów zestawu z podaniem ilości i numerów katalogowych. | wymagany | TAK |
|  | Zestaw dedykowanego napędu ortopedycznego; Końcówka robocza- napęd do systemu robotycznego z komplatem wymaganych nasadek i kluczy umożliwiających wykonanie procedury chirurgicxnej z użyciem w/w systemu. Do oferty należy załączyć wykaz wszystkich elementów zestawu z podaniem ilości i numerów katalogowych. | wymagany | TAK |
|  | Możliwość w celach dokumentacyjnych wykonania zrzutu obrazu ekranu monitora tzw. PRINT SCREEN i eksportu na nośnik zewnętrzny w formacie ogólnie uznanym za powszechny. | wymagany | TAK |
|  | Asysta techniczna w planowaniu zabiegu operacyjnego dostępna dla każdego zabiegu. | wymagany | TAK |
|  | Asysta techniczna na sali operacyjnej dostępna dla każdego zabiegu (informacja o potrzebie asysty najpóźniej 5 dni roboczych przed zabiegiem) | wymagany | TAK |
|  | Interfejs oprogramowania w języku angielskim lub polskim (podać język) | wymagany | TAK Podać |
|  | Dostawca zapewnia wzór umowy powierzenia danych osobowych pacjentów dedykowanych do operacji wspomaganej ramieniem robotycznym. | wymagany | TAK |
|  | Dostawca dostarczy robotyczny zestaw Narzędzi/ instrumentarium do endoprotezoplastyki pierwotnej stawu kolanowego – endoprotezoplastyka jednoprzedziałowa- 1 komplet | wymagany | TAK |
|  | Dostawca dostarczy robotyczny zestaw Narzędzi/ instrumentarium do endoprotezoplastyki pierwotnej stawu kolanowego – endoprotezoplastyka całkowita- 3 komplety | wymagany | TAK |
|  | Dostawca dostarczy robotyczny zestaw Narzędzi/ instrumentarium do endoprotezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego – endoprotezoplastyka całkowita- 2 komplety | wymagany | TAK |
|  | Dostawca dostarczy robotyczny zestaw napędu ortopedycznego dedykowanego do niniejszego systemu robotycznego z kompletem wymaganych nasadek i narzędzi umożliwiające wykonanie każdej ze wspomaganych procedur- 6 kompletyów | wymagany | TAK |
|  | Zasilane systemu 230V 50Hz | wymagany | TAK |

Oświadczam, że wyżej wymieniony przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne wyszczególnione w powyższej tabeli.