Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

System cyfryzacji i analizy zapisów EKG

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie oraz uruchomienie systemu informatycznego służącego do cyfryzacji, analizy oraz dystrybucji zapisów elektrokardiograficznych (EKG), umożliwiającego wspomaganie diagnostyki kardiologicznej oraz usprawnienie współpracy zespołów medycznych w podmiocie leczniczym.

System powinien umożliwiać cyfrową akwizycję zapisów EKG, ich automatyczną analizę, archiwizację oraz przekazywanie pomiędzy personelem medycznym, a także integrację z systemami informatycznymi wykorzystywanymi w szpitalu.

Rozwiązanie powinno być dostępne w formie aplikacji mobilnej oraz aplikacji webowej umożliwiającej dostęp poprzez przeglądarkę internetową.

2. Cele wdrożenia systemu

Celem wdrożenia systemu jest:

- Skrócenie czasu diagnostyki kardiologicznej pacjentów.

- Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy personelem medycznym.

- Wsparcie interpretacji zapisów elektrokardiograficznych.

- Umożliwienie cyfryzacji zapisów EKG z różnych źródeł.

- Wspomaganie diagnostyki ostrych zespołów wieńcowych.

- Monitorowanie wskaźników jakości w procesie diagnostyczno-terapeutycznym.

3. Wymagania funkcjonalne systemu

3.1 Cyfryzacja zapisów EKG

System musi umożliwiać cyfryzację zapisów elektrokardiograficznych poprzez:

- przetwarzanie obrazu zapisu EKG w formie zdjęcia lub skanu,

- konwersję obrazu 12-odprowadzeniowego EKG do cyfrowego sygnału,

- rekonstrukcję przebiegu sygnału elektrokardiograficznego,

- zapis danych w postaci cyfrowej umożliwiającej dalszą analizę.

System powinien umożliwiać wykorzystanie zdjęcia wykonanego urządzeniem mobilnym do przekształcenia papierowego zapisu EKG w cyfrowy sygnał EKG.

3.2 Analiza zapisów EKG

System musi umożliwiać automatyczną analizę zapisów EKG.

Funkcjonalność ta powinna obejmować co najmniej:

- analizę morfologii sygnału EKG,

- identyfikację potencjalnych nieprawidłowości,

- wspomaganie diagnostyki ostrych zespołów wieńcowych,

- generowanie wyników analizy dostępnych dla personelu medycznego.

System powinien wspierać personel medyczny w interpretacji zapisów EKG, jednak ostateczna decyzja diagnostyczna należy do lekarza.

3.3 Dystrybucja zapisów EKG i współpraca kliniczna

System musi umożliwiać przekazywanie zapisów EKG pomiędzy członkami zespołu medycznego oraz konsultacje diagnostyczne.

Funkcjonalność powinna obejmować:

- udostępnianie zapisów EKG wybranym użytkownikom systemu,

- możliwość konsultacji z lekarzami specjalistami,

- przesyłanie powiadomień o nowych badaniach lub zdarzeniach,

- możliwość konfiguracji przepływów pracy (workflow).

System powinien umożliwiać konfigurowanie automatycznych powiadomień kierowanych do właściwych członków zespołu medycznego w zależności od zdarzeń w systemie.

3.4 Monitorowanie wskaźników jakości

System powinien umożliwiać monitorowanie wskaźników czasowych związanych z procesem diagnostycznym.

W szczególności system powinien umożliwiać analizę:

- czasu od wykonania EKG do interpretacji,

- czasu przekazania zapisu do konsultacji,

- czasu uruchomienia ścieżki leczenia,

- innych wskaźników jakości leczenia.

System powinien umożliwiać generowanie raportów dotyczących powyższych parametrów.

4. Architektura systemu

System powinien być oparty na architekturze chmurowej i dostępny w modelu usługowym (Software as a Service).

Architektura systemu powinna obejmować co najmniej następujące komponenty:

- Aplikacja mobilna
umożliwiająca przesyłanie i przeglądanie zapisów EKG z urządzeń mobilnych.

- Aplikacja webowa
umożliwiająca dostęp do systemu z poziomu przeglądarki internetowej.

- Centralny moduł przetwarzania danych (backend)
odpowiedzialny za analizę danych, zarządzanie użytkownikami oraz komunikację pomiędzy komponentami systemu.

- Baza danych systemu
służąca do przechowywania danych systemowych i metadanych badań.

- Repozytorium plików
przeznaczone do przechowywania obrazów EKG, sygnałów EKG oraz wygenerowanych raportów.

System może być utrzymywany w infrastrukturze chmurowej, np. w środowisku Amazon Web Services (AWS).

5. Integracja z systemami szpitalnymi

System musi umożliwiać integrację z systemami informatycznymi funkcjonującymi w podmiocie leczniczym.

Integracja powinna obejmować w szczególności:

- system HIS,

- system EDM,

- urządzenia EKG,

- inne systemy kliniczne.

Integracja powinna być realizowana poprzez interfejsy programistyczne (API).

6. Wymagania bezpieczeństwa

System musi spełniać wymagania bezpieczeństwa danych medycznych oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

W szczególności system musi zapewniać:

- Uwierzytelnianie użytkowników
dostęp do systemu wyłącznie dla uprawnionych użytkowników.

- Szyfrowanie transmisji danych
wykorzystanie protokołu TLS w komunikacji pomiędzy komponentami systemu.

- Szyfrowanie danych przechowywanych
wykorzystanie algorytmów szyfrowania dla danych przechowywanych w systemie.

- Kontrolę dostępu do danych
zarządzanie rolami i uprawnieniami użytkowników.

System powinien zapewniać szyfrowanie transmisji danych oraz szyfrowanie danych przechowywanych w systemie.

7. Dostępność systemu

System powinien być dostępny:

- poprzez przeglądarkę internetową,

- poprzez aplikację mobilną dla systemów Android oraz iOS.

System powinien umożliwiać pracę wielu użytkowników jednocześnie.

8. Wdrożenie i szkolenie

W ramach realizacji zamówienia wykonawca powinien zapewnić:

- konfigurację systemu,

- uruchomienie systemu w środowisku produkcyjnym,

- szkolenie personelu medycznego i administracyjnego,

- wsparcie techniczne po wdrożeniu,

- dostęp do aktualizacji systemu.

9. Utrzymanie systemu

Wykonawca powinien zapewnić:

- utrzymanie infrastruktury systemu,

- aktualizacje oprogramowania,

- usuwanie błędów systemu,

- wsparcie techniczne dla użytkowników.

| Lp. | Parametr / funkcjonalność | Wymaganie minimalne Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj systemu | System do koordynacji przepływu pacjentów z Ostrym Zespołem Wieńcowym |
| 2 | Model wdrożenia | System dostępny w modelu chmurowym (SaaS) lub równoważnym |
| 3 | Dostęp przez przeglądarkę | Dostęp do systemu poprzez przeglądarkę internetową bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania |
| 4 | Aplikacja mobilna | Dostępność aplikacji mobilnej dla systemów Android oraz iOS |
| 5 | Wielodostępność | Możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników |
| 6 | Cyfryzacja EKG | Możliwość przekształcenia obrazu papierowego zapisu EKG w cyfrowy sygnał EKG |
| 7 | Źródło danych EKG | Możliwość analizy zapisu EKG na podstawie zdjęcia wykonanego urządzeniem mobilnym |
| 8 | Kompatybilność | Kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami EKG dostępnymi na rynku, Pozwala na integracje danych z następujących formatów: JSON, HL7, DICOM, SCP, PDF, XML. |
| 9 | Kategoryzacja pacjenta | Umożliwia formatowanie danych klinicznych oraz pozwala na kategoryzowanie pacjentów |
| 10 | Liczba odprowadzeń | Obsługa co najmniej standardowego 12-odprowadzeniowego EKG |
| 11 | Automatyczna analiza EKG | System umożliwia automatyczną analizę zapisu EKG |
| 13 | Wsparcie diagnostyczne | System wspomaga interpretację zapisu EKG przez personel medyczny |
| 14 | Automatyczna detekcja | Automatyczna detekcja zawału z uniesieniem odcinka ST |
| 15 | Prezentacja wyników | Prezentacja wyników analizy EKG w aplikacji webowej lub mobilnej |
| 16 | Archiwizacja badań | Możliwość przechowywania i archiwizacji zapisów EKG |
| 17 | Historia badań | Dostęp do historii analiz i zapisów EKG |
| 18 | Udostępnianie badań | Możliwość udostępniania zapisów EKG innym użytkownikom systemu |
| 19 | Konsultacje | Możliwość konsultowania zapisu EKG przez innych lekarzy w systemie |
| 20 | Powiadomienia | System umożliwia wysyłanie powiadomień o nowych badaniach lub zdarzeniach |
| 21 | Workflow | Możliwość konfiguracji przepływów pracy (workflow) dla procesów klinicznych |
| 22 | Monitorowanie czasu | System umożliwia monitorowanie wskaźników czasowych procesów diagnostycznych |
| 23 | Raportowanie | Możliwość generowania raportów dotyczących analiz EKG i wskaźników jakości |
| 24 | Integracja API | System umożliwia integrację z systemami zewnętrznymi poprzez API |
| 25 | Integracja HIS | Możliwość integracji z systemem HIS szpitala |
| 26 | Integracja EDM | Możliwość integracji z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej |
| 27 | Integracja z urządzeniami EKG | Możliwość integracji z urządzeniami EKG lub importu danych z tych urządzeń |
| 28 | Zarządzanie użytkownikami | System umożliwia zarządzanie kontami użytkowników |
| 29 | Role użytkowników | System umożliwia definiowanie ról i uprawnień użytkowników |
| 30 | Logowanie użytkowników | Dostęp do systemu zabezpieczony mechanizmem uwierzytelniania użytkowników |
| 31 | Szyfrowanie transmisji | Transmisja danych zabezpieczona protokołem TLS lub równoważnym |
| 32 | Szyfrowanie danych | Dane przechowywane w systemie są szyfrowane |
| 33 | Zgodność z RODO | System umożliwia przetwarzanie danych zgodnie z wymaganiami RODO |
| 34 | Lokalizacja danych | Dane mogą być przechowywane w centrach danych na terenie UE |
| 35 | Rejestr zdarzeń | System prowadzi rejestr operacji użytkowników (logi systemowe) |
| 36 | Aktualizacje systemu | Wykonawca zapewnia aktualizacje oprogramowania w okresie obowiązywania umowy |
| 37 | Skalowalność | System umożliwia rozbudowę o dodatkowych użytkowników i jednostki organizacyjne |
| 38 | Dostępność systemu | System dostępny 24/7 |
| 39 | Kopie zapasowe | System wykonuje automatyczne kopie zapasowe danych |
| 40 | Dokumentacja | Dostawca zapewnia dokumentację użytkownika i administratora |
| 41 | Czas trwania licencji | 36 miesięcy |
| 42 | Limit zdarzeń | Do 30 000 rocznie |

………………………………………………………

elektroniczny podpis Wykonawcy