Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia na potrzeby wydarzeń promocyjnych i eventowych w ramach projektu "Kraśnik -
- Bezpieczne Miasto Nowej Generacji””.

Przedmiotem zamówienia dostawa następującego wyposażenia:

  - system wideokonferencyjny (2 zestawy) - w skład każdego zestawu wchodzi:

      - telewizor/monitor min. 85 cali,

      - stojak mobilny na monitor,

      - system konferencyjny typu all-in-one (mikrofony, głośniki, kamera),

  - oświetlenie LED – Led Bar – 1 komplet,

spełniającego poniżej wskazane minimalne parametry:

- Specyfikacja – System wideokonferencyjny – 2 zestawy.

## W skład każdego zestawu wchodzą:

- Telewizor/monitor:

  - przekątna ekranu: min. 85 cali,

  - rozdzielczość: 4K UHD (3840 × 2160),

  - technologia: LED/QLED,

  - jasność matrycy: min. 400 cd/m² (nitów),

  - kontrast natywny: min. 4000:1,

  - obsługa HDR: HDR10,

  - częstotliwość odświeżania: min. 60 Hz (natywne),

  - złącza:

- min. 3× HDMI,

- min. 1× USB,

- łączność: Wi-Fi,

- standard montażowy: VESA min. 400×400,

- czas pracy: przystosowanie do pracy wielogodzinnej (konferencje, prezentacje),

- jakość wykonania: urządzenia klasy minimum średniej, przeznaczone do intensywnej eksploatacji.

- Statyw/stojak mobilny:

  - kompatybilność: ekrany min. 85”,

  - dopuszczalna przekątna: min. 85”,

  - nośność: min. 70 kg,

  - konstrukcja: stalowa o wysokiej sztywności,

  - stabilność: brak odchyleń i drgań podczas użytkowania,

  - wyposażenie:

- min. 4 kółka transportowe,

- blokada (hamulec) dla co najmniej 2 kółek,

- możliwość prowadzenia okablowania (system zarządzania kablami),

- zabezpieczenie przed przewróceniem konstrukcji,

- przeznaczenie: zastosowania profesjonalne (konferencyjne /eventowe).

- System konferencyjny typu all-in-one:

- Wymagania ogólne:

- kamera: min. 4K,

- kąt widzenia: min. 100°,

- zintegrowany system audio (kamera + mikrofony + głośnik),

- montaż: nad lub pod ekranem.

- Mikrofony:

- mikrofony wieloelementowe typu array (min. 4 mikrofony),

- efektywny zasięg pracy: min. 4,5 m,

- pokrycie przestrzeni stołu konferencyjnego bez „martwych stref”,

- technologia kierunkowa: beamforming,

- automatyczne wykrywanie i śledzenie aktywnego mówcy,

- wysoka czułość umożliwiająca zbieranie głosu z różnych odległości,

- równomierne zbieranie głosu uczestników siedzących przy stole,

- brak konieczności stosowania dodatkowych mikrofonów zewnętrznych.

- Przetwarzanie dźwięku:

- redukcja echa akustycznego (AEC),

- redukcja szumów tła,

- automatyczna regulacja poziomu głośności (AGC),

- cyfrowa optymalizacja głosu (speech enhancement),

- eliminacja pogłosu pomieszczenia.

- Głośnik:

- wbudowany głośnik o mocy umożliwiającej nagłośnienie średniej sali konferencyjnej – min. 10 W RMS,

- równomierna dystrybucja dźwięku,

- brak przesterowań przy standardowym poziomie pracy.

- Integracja i obsługa

- komunikacja: USB (plug & play),

- brak konieczności instalacji sterowników,

- czas uruchomienia systemu: maks. kilka minut,

- kompatybilność z: Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, - współpraca z komputerem/laptopem.

- Wymagania funkcjonalne zestawu:

- natychmiastowa gotowość do pracy po podłączeniu,

- wysoka jakość dźwięku w spotkaniach wieloosobowych,

- czytelność obrazu w warunkach oświetlenia dziennego,

- mobilność i łatwość transportu,

- niezawodność podczas wydarzeń publicznych.

- Specyfikacja – oświetlenie led bar 8 szt. z pokrowcem do przechowywania i transportu – 1 komplet.

- Źródło światła: minimum 24 diody LED RGB o mocy minimum 3 W każda, dopuszczalne diody typu 3w1.

- Paleta barw: RGB, z możliwością mieszania kolorów.

- Możliwość pracy w trybach:

- DMX512,

- automatycznym,

- reakcji na dźwięk / sound,

- master-slave.

- Urządzenie musi posiadać funkcję płynnego ściemniania w zakresie 0–100% lub równoważną regulację jasności.

- Urządzenie musi umożliwiać realizację efektów świetlnych, w tym co najmniej:

- zmiana kolorów,

- programy automatyczne,

- efekt stroboskopowy,

- praca dynamiczna/sceniczna.

- Sterowanie DMX przez złącza typu XLR 3-pin lub złącza DMX IN/OUT.

- Zasilanie z sieci: AC 90–240 V lub 220–240 V, 50/60 Hz.

- Kąt świecenia: około 20° lub szerszy.

- Stopień ochrony: min. IP20.

- Możliwość połączenia 8 szt. w łańcuchu.

- Obudowa przystosowana do montażu scenicznego, z możliwością ustawienia lub zamocowania listwy za pomocą uchwytów/mocowań.

- Wymiary orientacyjne: długość listwy 100 cm (+/- 5 cm).

- Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, gotowe do pracy po podłączeniu do zasilania i systemu sterowania.

- W zestawie elementy montażowe, przewód zasilający, pilot, pokrowiec zbiorczy do przechowywania i transportu, instrukcja w języku polskim.