Załącznik nr 2 do SWZ – FORMULARZ OFERTY

Nazwa zamówienia:

Dostawa symulatorów krążeniowo-oddechowych kardiologicznych (3 kpl.)

Zamawiający:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

20-059 Lublin,  Al. Racławickie 1

tel. (81) 448 52 00,

NIP 7120106911, REGON 000288716

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WRAZ Z ZESTAWIENIEM WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:  Dostawa symulatorów krążeniowo-oddechowych kardiologicznych (3 kpl.)

Dostawa symulatorów krążeniowo-oddechowych kardiologicznych (3 kpl.) Producent/Firma*............................................................................................................................................ Urządzenie model/typ*..................................................................................................................................... kraj pochodzenia* ........................................................................................................................................... rok produkcji min. 2025: ......................................... o następujących parametrach:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 kompletów symulatorów krążeniowo-oddechowych kardiologicznych przeznaczonych do zaawansowanego nauczania diagnostyki klinicznej w zakresie badania fizykalnego układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Symulator musi przedstawiać anatomicznie odwzorowaną górną część tułowia (głowę, tors, ręce) dorosłego człowieka. Symulator musi posiadać cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. Konstrukcja symulatora musi umożliwiać jego użytkowanie w warunkach sal dydaktycznych oraz centrów symulacji medycznej, z zachowaniem mobilności. Waga symulatora nie może przekraczać 25 kg - wymóg podyktowany koniecznością zapewnienia mobilności symulatora oraz możliwości jego bezpiecznego przenoszenia i instalacji przez jedną osobę, bez potrzeby angażowania dodatkowego personelu lub specjalistycznych środków transportu urządzenia. Symulator musi być wykonany z materiału odpornego na zużycie i wodoodpornego, przypominającego ludzką skórę. Powierzchnia musi być gładka, nieprzepuszczalna dla wody, olei i mazideł. Symulator musi posiadać modułową konstrukcję, pozwalającą na realizację wielu scenariuszy tworzonych przez prowadzącego zajęcia. Symulator musi być przeznaczony do nauki czynności pielęgniarskich, lekarskich oraz ratowniczych w zakresie wykonywania badania fizykalnego - w szczególności osłuchiwania serca i płuc, oceny tętna oraz interpretacji objawów klinicznych oraz ich korelację z konkretnymi jednostkami chorobowymi. Symulator musi umożliwiać rozwijanie umiejętności pielęgniarskich, lekarskich oraz ratowniczych w co najmniej następującym zakresie prawidłowego wykonywania badania fizykalnego, w tym co najmniej: - ocenę wzrokową – ocena cech zewnętrznych symulowanego pacjenta - ocenę palpacyjną – symulator musi umożliwić przeprowadzenie palpacyjnego badanie tętna co najmniej w następujących lokalizacjach: na tętnicach szyjnych, ramiennych i udowych - osłuchiwanie - symulator musi umożliwiać identyfikację prawidłowych i patologicznych tonów serca, szmerów sercowych, dodatkowych tonów oraz dźwięków oddechowych, w tym ich różnicowanie i lokalizację - opukiwanie – konstrukcja symulatora musi uwzględniać wyraźnie odwzorowane anatomiczne punkty orientacyjne (np. linie i punkty topograficzne klatki piersiowej), umożliwiające naukę prawidłowej lokalizacji obszarów badania oraz właściwej techniki opukiwania Symulator musi posiadać dostęp do biblioteki scenariuszy edukacyjnych/szkoleniowych. Biblioteka musi zawierać co najmniej 50 przypadków klinicznych, w tym co najmniej: - pacjenta w stanie fizjologicznym (bez odchyleń od normy), obejmującego prawidłowe parametry kliniczne oraz prawidłowe wyniki badania fizykalnego (w zakresie inspekcji, palpacji, osłuchiwania i opukiwania) - niewinny szmer - stwardnienie zastawki aortalnej - nadciśnienie - dusznica bolesna - ostry zawał mięśnia sercowego dolnego - ostry przedni zawał mięśnia sercowego - tętniak komorowy - wypadanie płatka zastawki mitralnej (MVP) - niedomykalność zastawki mitralnej (przewlekła, łagodna, ostra) - zwężenie zastawki mitralnej (MS) z ciężką niedomykalnością zastawki trójdzielnej (TR) - zwężenie i niedomykalność zastawki mitralnej - niedomykalność zastawki aortalnej, przewlekła - niedomykalność aorty (ostra, łagodna) - zwężenie aorty (umiarkowane) - kardiomiopatia przerostowa obturacyjna - kardiomiopatia - ostre zapalenie osierdzia - pierwotne nadciśnienie płucne - ubytek przegrody międzyprzedsionkowej - ubytek przegrody międzykomorowej - patentowy przewód tętniczy - zwężenie płuc - koarktacja aorty - tetralogia Fallota - choroba wieńcowa z niewydolnością serca - łagodna niewydolność serca (skurczowa oraz rozkurczowa) - umiarkowana niedomykalność zastawki mitralnej - zwężenie i niedomykalność zastawki aortalnej - zatorowość płucna - serce płucne Symulator musi posiadać dostęp do min. 10 kompletnych scenariuszy przypadków obejmujących scenariusze kliniczne wraz z odpowiadającymi im wynikami badania fizykalnego; scenariusze muszą zawierać przypadki prawidłowego, jak i patologicznego wyniku badania fizykalnego w co najmniej następującym zakresie palpacji, osłuchiwania i opukiwania. Symulator musi umożliwiać modyfikację stanów klinicznych oraz scenariuszy w czasie rzeczywistym przez prowadzącego zajęcia. Symulator musi posiadać anatomiczne odwzorowane punkty osłuchowe, w tym co najmniej: - 9 punktów osłuchowych dla tonów serca, umożliwiających identyfikację prawidłowych i patologicznych zjawisk osłuchowych - 6 punktów osłuchowych dla szmerów oddechowych, pozwalających na różnicowanie dźwięków oddechowych w różnych obszarach klatki piersiowej Punkty osłuchowe muszą być rozmieszczone zgodnie z topografią anatomiczną oraz zapewniać możliwość precyzyjnej lokalizacji i nauki prawidłowej techniki badania. Symulator musi umożliwiać generowanie realistycznych, cyfrowych dźwięków serca, zsynchronizowanych z pracą serca zapewniających zgodność czasową tonów i ewentualnych szmerów z fazami skurczu i rozkurczu. Symulator musi umożliwiać generowanie różnych charakterystyk tętna (co najmniej 10 wariantów), pozwalających na naukę rozpoznawania odmiennych cech fali tętna. Symulator musi umożliwiać obserwację oraz ocenę ruchów przedsercowych, zsynchronizowanych z czynnością serca, umożliwiających naukę identyfikacji prawidłowych i patologicznych zjawisk w okolicy przedsercowej. Symulator musi posiadać regulację głośności dźwięków. Symulator musi umożliwiać ocenę tętna żylnego szyjnego, w tym obserwację widocznej fali żylnej, pozwalającą na naukę interpretacji zmian hemodynamicznych. Symulator musi umożliwiać naukę nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego na obu kończynach górnych, z możliwością zmiany parametrów ciśnienia w zależności od scenariusza klinicznego realizowanego przez prowadzącego zajęcia. Wraz z symulatorem Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dedykowany stetoskop elektroniczny współpracujący bezprzewodowo z manekinem oraz urządzeniem sterującym. Stetoskop musi umożliwić odtwarzanie dźwięków osłuchowych (serca, płuc) powiązanych z anatomicznie prawidłową lokalizacją punktów osłuchiwania na manekinie. Stetoskop musi posiadać kształt powszechnie stosowanego stetoskopu klinicznego. Stetoskop musi posiadać wysoką jakość akustyczną. Stetoskop musi posiadać możliwość pracy bezprzewodowej przez minimum 2 godziny. Symulator powinien być wyposażony w system transmisji dźwięku / audio umożliwiający odtwarzanie w czasie rzeczywistym charakterystycznych dźwięków pacjenta, dla potrzeb przeprowadzania wywiadu chorobowego na zajęciach z kilkuosobową grupą studentów. Symulator musi być bezprzewodowy tj. bez konieczności stosowania zewnętrznych podłączeń elektrycznych, zewnętrznych kompresorów, przejściówek lub czujników. Musi istnieć możliwość pracy przewodowej oraz bezprzewodowej (na baterii). Możliwość ciągłej pracy symulatora bez konieczności ładowania/wymiany akumulatorów przez minimum 3 godzin. Wraz z symulatorem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie sterujące, typu tablet lub laptop niezbędny do obsługi scenariuszy i regulacji pracy symulatora o poniższych wymaganiach minimalnych: - jednostka sterująca o przekątnej ekranu min 5 cali, - czas pracy na baterii min 4 godziny, - na urządzeniu sterującym Wykonawca zobowiązany jest wgrać oprogramowanie do sterowania pracą symulatora, o którym mowa poniżej. Wraz z symulatorem Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć oprogramowanie w języku polskim lub angielskim do sterowania pracą symulatora, które musi umożliwiać co najmniej: • wybór i edycję scenariuszy, • zmianę parametrów fizjologicznych w czasie rzeczywistym, • sterowanie dźwiękami i objawami klinicznymi. Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie objęte było licencją bezterminową (wieczystą), umożliwiającą użytkowanie oprogramowania na czas nieokreślony, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat licencyjnych w przyszłości. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: • aktualizacji oprogramowania (w tym poprawek bezpieczeństwa, ulepszeń funkcjonalnych oraz aktualizacji zgodności z systemem operacyjnym) przez cały okres gwarancji. Aktualizacje nie mogą wymagać zakupu dodatkowych urządzeń/rozwiązań sprzętowych (np. nowy fantom, sonda itp.) • wsparcia technicznego dla Zamawiającego przez cały okres gwarancji, obejmującego m.in. konsultacje, pomoc przy instalacji aktualizacji oraz rozwiązywanie problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem oprogramowania. Zaoferowane symulatory muszą być zgodne z dyrektywą 2014/30/EU w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej na terenie Unii Europejskiej. Zaoferowane urządzenia nie mogą zawierać substancji objętych ograniczeniem wymienionych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE (309), z wyjątkiem sytuacji, w których wartości koncentracji wagowo w materiałach jednorodnych nie przekraczają maksymalnych wartości wymienionych w tym załączniku. Wykonawca zobowiązuje się do zutylizowania zgodnie z obowiązującymi normami niemożliwych do ponownego wykorzystania elementów opakowań dostarczanego sprzętu oraz wykorzystania opakowań wielokrotnego użytku (np. palet) w ramach kolejnych realizowanych przez Wykonawcę dostaw. W zakresie urządzenia sterującego fantomem Wykonawca zobowiązuje się do: - zaoferowania urządzenia sterującego fantomem zgodnego z dyrektywą 2014/30/EU w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej na terenie Unii Europejskiej. - zaoferowane urządzenie sterujące fantomem musi mieć możliwość, poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień systemu operacyjnego, dostosowania poziomu zużycia energii powiązanego z wydajnością pracy. Oferowane urządzenie musi charakteryzować się możliwie niskim zużyciem energii elektrycznej, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności i wydajności.