OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA														Załącznik nr 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lin i szakli podzielona na siedem (7) części zgodnie z poniższym wykazem do magazynów Urzędu Morskiego w Szczecinie:

- Magazyn nr 2  ul. Światowida 16C, 71-727 Szczecin, Tel. 91 44 03 321, 784 125 312

- Magazyn nr 3  ul. Fińska 5,  72-602 Świnoujście, Tel. 91 44 03 548

- Magazyn nr 4  ul. Wilków Morskich  13, 76-153 Darłowo, Tel. 94 340 68 36, 669 809 009

- Magazyn nr 4  ul. Wojska Polskiego 1, 76-156 Bobolin, Tel. 94 340 68 36, 669 809 009

Dostawa będzie realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

| CZĘŚĆ I – LINY STALOWE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu | Miejsce dostawy |  |  | j.m. | Termin |
|  |  | Mag. Nr 2 SZCZECIN | Mag. Nr 3 ŚWINOUJŚCIE | Mag. Nr 4 DARŁOWO (BOBOLIN) |  |  |
| 1. | Lina stalowa ocynkowana do wciągarek Rozmiar: 12 mm Splot: 6 x 19 + FC Ilość: 2 x 80 mb Zgodnie z normą PN EN 12385-4 | 160 |  |  | m. b. | 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy |
| 2. | Cięgno linowe Dane techniczne: Lina stalowa ocynk klasy B Średnica: 18 mm Długość: 150 mb Konstrukcja: 35/7KC Kierunek zwicia: zZ - prawa (RHLL) Wytrzymałość: 308 kN Klasa wytrzymałości: 2160 N/mm2 Powierzchnia: zabezpieczona przed korozją-ocynk galwaniczny, klasy B Lina: nieokrętna Smarowanie: A1 - lekko smarowana Zakończenie lin: jeden koniec szakla ostygła Typ BW, powierzchnia ocynkowana, WLL 17 T, MBF 102 t, drugi koniec wolny - upalony w stożek na gorąco |  |  | 1 | szt. | 12 tygodni od podpisania umowy |
| 3. | Cięgno linowe Dane techniczne: Lina stalowa ocynk klasy B Średnica: 18 mm Długość: 180 mb Konstrukcja: 35/7KC Kierunek zwicia: zZ - prawa (RHLL) Wytrzymałość: 308 kN Klasa wytrzymałości: 2160 N/mm2 Powierzchnia: Powierzchnia: zabezpieczona przed korozją-ocynk galwaniczny, klasy B Lina: nieokrętna Smarowanie: A1 - lekko smarowana Zakończenie lin: jeden koniec szakla okrągła Typ BW, ocynkowana, WLL 17 T, MBF 102 T, drugi koniec wolny - upalony w stożek na gorąco |  |  | 1 | szt. | 12 tygodni od podpisania umowy |
| 4. | Cięgno linowe Dane techniczne: Lina nieokrętna PYTHON COMPAC 35 lub równoważnik produkcji europejskiej, Średnica: 24 mm, Długość: 2x195 mb Konstrukcja: 35(W)xK7-KWSC Kierunek zwicia: zZ - prawa (RHLL) Wytrzymałość: 581kN Klasa wytrzymałości: 2160 N/mm2 Powierzchnia: zabezpieczona przed korozją-ocynk galwaniczny, klasy B Lina: nieokrętna Smarowanie: A1 - lekko smarowana Zakończenie lin: jeden koniec końcówka stożkowa ocynkowana typ GREEN PIN G-6411 na linę 24 mm zalana substancją żywiczną typu WirLock, drugi koniec wolny - upalony w stożek na gorąco |  |  | 2 | szt. | 12 tygodni od podpisania umowy |
| 5. | Cięgno linowe Dane techniczne: Lina nieokrętna PYTHON COMPAC 35 P lub równoważnik produkcji europejskiej, Średnica: 24 mm, Długość: 2x195 mb Konstrukcja: 35(W)xK7-KWSC Kierunek zwicia: sS- lewy (LHLL) Wytrzymałość: 564 kN Klasa wytrzymałości: 2160 N/mm2 Powierzchnia: zabezpieczona przed korozją-ocynk galwaniczny, klasy B Lina: nieokrętna Smarowanie: A1 - lekko smarowana Zakończenie lin: jeden koniec końcówka stożkowa ocynkowana typ GREEN PIN G-6411 na linę 24 mm zalana substancją żywiczną typu WirLock, drugi koniec wolny - upalony w stożek na gorąco |  |  | 2 | szt. | 12 tygodni od podpisania umowy |

| CZĘŚĆ II – LINY SYNTETYCZNE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu | Miejsce dostawy |  |  | j.m. | Termin |
|  |  | Mag. Nr 2 SZCZECIN | Mag. Nr 3 ŚWINOUJŚCIE | Mag. Nr 4 DARŁOWO |  |  |
| 1. | Lina polipropylenowa Ø 8mm Średnica: 8 mm Długość: 50 m (+-2%) Siła zrywająca: min. 7kN (~820 kg) Splot: 16 -oplotowy Kolor: dowolny |  | 100 |  | m.b. | 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia |
| 2. | Linka polipropylenowa Ø 16mm Średnica: 16 mm Konstrukcja: 3 splotowa Wytrzymałość przybliżona [kg]: min. 3000 Kolor: dowolny |  | 100 |  | m.b. |  |
| 3. | Lina polipropylenowa Ø 30mm Minimalna Siła Zrywająca: 120,00 kN Konstrukcja: Skręcana 3-Pokrętki Kolor: dowolny |  | 200 |  | m. b |  |
| 4. | Lina polipropylenowa Ø 24 mm Średnica: 24 mm Wytrzymałość: min. 3000 kg Cały nawój – opakowanie 50 m Kolor: dowolny |  | 150 |  | m. b |  |
| 5. | Flaglinka – lina bawełniana pleciona Ø 3mm Kolor: biały Materiał: Bawełna Konstrukcja: Pleciona Minimalna Siła Zrywająca: min. 40 KGS |  | 20 |  | m. b |  |
| 6. | Lina polipropylenowa Ø 16 mm Konstrukcja: 16-oplotowa Wytrzymałość: min. 1600 kg Kolory: dowolny |  | 40 |  | m. b |  |

| CZĘŚĆ III – AKCESORIA DO LIN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu | Miejsce dostawy |  |  | j.m. | Termin |
|  |  | Mag. Nr 2 SZCZECIN | Mag. Nr 3 ŚWINOUJŚCIE | Mag. Nr 4 DARŁOWO |  |  |
| 1. | Zacisk stalowy kabłąkowy w pełni ocynowany DIN 741 Rozmiar na linę 12 mm | 60 |  |  | szt. | 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy |
| 2. | Zacisk stalowy kabłąkowy w pełni ocynowany DIN 741 Rozmiar na linę 6 mm | 30 |  |  | szt. |  |
| 3. | Zacisk stalowy kabłąkowy w pełni ocynowany DIN 741 Rozmiar na linę 8 mm | 30 |  |  | szt. |  |
| 4. | Szakla prosta wzmacniana 8500 kg | 1 |  |  | szt. |  |
| 5. | Zacisk kabłąkowy nierdzewny 12/13 mm AISI 316 | 12 |  |  | szt. |  |
| 6. | Szakla do pław/boi nawigacyjnych A2 w powłoce bitumicznej wg. DIN 5683-II |  | 25 |  | szt. | 12 tygodni od podpisania umowy |
| 7. | Szakla standardowa, stal klasa 6, typ DW, ocynkowana DOR 4,75 PN-EN 13889 |  | 20 |  | szt. | 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy |
| 8. | Szakla standardowa, stal klasa 6, typ DX, ocynkowana DOR 4,75 PN-EN 13889 |  | 10 |  | szt. |  |
| 9. | Kausza rurowa na linę 18 mm, materiał INOX A4-316 |  |  | 2 | szt. |  |
| 10. | Zacisk do lin o średnicy 18-20 mm, Typ B; Wykonany zgodnie z normą PN-EN 13411-5, Korpus kuty matrycowo ze stali o dużej wytrzymałości na rozciąganie (SAE 1035 lub SAE 1015), Śruba - U wykonana ze stali SAE 1015, Zabezpieczenie: antykorozyjnie poprzez cynkowanie galwaniczne |  |  | 20 | szt. |  |
| CZĘŚĆ IV - ŁAŃCUCHY |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu | Miejsce dostawy |  |  | j.m. | Termin |
|  |  | Mag. Nr 2 SZCZECIN | Mag. Nr 3 ŚWINOUJŚCIE | Mag. Nr 4 DARŁOWO |  |  |
| 1. | Łańcuch ze stali manganowej do pław /boi nawigacyjnych Rozmiar: Ø 33 mm wg DIN 5683-II w powłoce bitumicznej, Wymiary ogniwa: 297x181 mm (±2mm) min., długość jednego odcinka 25 m. b. |  | 4 |  | szt. | 12 tygodni od podpisania umowy |
| 2. | Łańcuch długoogniowy DIN-763, Ø 13 mm, stal klasy 3, ocynkowana |  | 50 |  | m.b. | 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy |

| CZĘŚĆ V – PASY TRANSPORTOWE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu | Miejsce dostawy |  |  | j.m. | Termin |
|  |  | Mag. Nr 2 SZCZECIN | Mag. Nr 3 ŚWINOUJŚCIE | Mag. Nr 4 DARŁOWO |  |  |
| 1. | Pas transportowy Typ M5000-2 długość całkowita 6 m | 2 |  |  | kpl. | 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia |
| 2. | Pas transportowy z napinaczem 811 50mm/5t EN; długość kompletu 4 m |  |  | 4 | kpl. |  |
| CZĘŚĆ VI – LINA I OSPRZĘT DO ZRYWKI DREWNA |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu | Miejsce dostawy |  |  | j.m. | Termin |
|  |  | Mag. Nr 2 SZCZECIN | Mag. Nr 3 ŚWINOUJŚCIE | Mag. Nr 4 DARŁOWO |  |  |
| 1. | Łańcuch zrywkowy 8 mm; 3m; klasa 100 uciąg LC-60Kn, profil łańcucha D |  |  | 1 | szt. | 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia |
| 2. | Lina stalowa kowarkowana 13 mm Typ splotu: RHOL/sZ; Konstrukcja: 6x26WS; Typ rdzenia: IWRC; Waga; 0,9 kg/m; Wytrzymałość na rozciąganie: 2160N/mm²; Minimalna siła zrywająca: 160kN (16 ton) długość 50 m | 1 |  |  | szt. |  |
| 3. | Zamek ślizgowy obrotowy z ogniwem 8mm; klasa 100; zdolność uciągu (kN)60; siła zrywająca (kN) 120; ogniwo klasa 10; wymiar wew. 120/70 mm; pręt 14 mm | 1 |  |  | szt. |  |
| CZĘŚĆ VII – SIATKA POLIPROPYLENOWA DO TRAPU |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu | Miejsce dostawy |  |  | j.m. | Termin |
|  |  | Mag. Nr 2 SZCZECIN | Mag. Nr 3 ŚWINOUJŚCIE | Mag. Nr 4 DARŁOWO |  |  |
| 1. | Siatka polipropylenowa do trapu Wymiar siatki: 4 x 3 m Rozmiar oczka: 5 x 5 cm Kolor: czarny Materiał: polipropylen Grubość sznurka: 3 mm Bezwęzełkowe łączenie oczek Fabryczny oplot (wzmocnienie) |  | 12 |  | m.b. | 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia |