Załącznik nr 1A do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia dla części I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Symbol kategorii CPV dla przedmiotu zamówienia: 45000000-7 – „Roboty budowlane”

- Remont stałego oznakowania Nawigacyjnego BONe:

- Stawa cyplowa na S cyplu półwyspu Kosa

- Przedmiotem zamówienia jest remont polegający na zabezpieczeniu konstrukcji stawy przed postępującą degradacją, utratą właściwej kolorystyki a także wymianie lub uzupełnienie brakujących elementów. Ma to zasadnicze znaczenie dla czytelności znaków stałego oznakowania nawigacyjnego.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Stawa cyplowa na S cyplu półwyspu Kosa

Czterościenna, ażurowa konstrukcja stalowa o wysokości 5,75m n.p.z. z cylindryczną laterną i galeryjką  oraz daszkiem stożkowym pomalowanym na kolor zielony. Rozstaw słupów nośnych na dole w kształcie kwadratu o boku 3 m zwężający się ku górze. Konstrukcja o jednym segmencie kratowym. Skratowanie jest wykonane z kątownika. Podest galeryjki wykonany jest z blachy ryflowanej o szerokości  0,85 m, zabezpieczony barierką wysokości 1,0 m. Na podeście zamocowana jest laterna Ø 2,0 m wysokości 2,0 m z daszkiem stożkowym wysokości 0,6 m. Wewnątrz kabiny optycznej ustawiony jest stół żeliwny, na którym ustawiona jest lampa nawigacyjna. Laterna oszklona jest dziesięcioma szybami o wymiarach 0,8x0,5m. wejście na górę odbywa się drabiną stalową. Całość posadowiona jest na żelbetowych stopach fundamentowych 100x100 wys. 105 cm. Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną NN i odgromową. W skład instalacji NN, która zasila lampy nawigacyjne wraz z osprzętem wchodzą :

- panele solarne typu BEP 150W- 1 szt.

- generator wiatrowy Rutland 504-  1 szt.

- lampa nawigacyjna typ FA-249 – 1 szt

- błyskacze AM – 6 – 1 szt

- akumulatory SB 6/200Ah – 2 szt.

Kolorystyka konstrukcji stalowej obiektu – kolor zielony RAL 6018

Opis stanu technicznego stawy

Stawa cyplowa na S cyplu półwyspu Kosa – uszkodzeń konstrukcji stalowej nie stwierdzono. Stan powłoki malarskiej dostateczny. Na podeście od dołu i od góry widać ślady korozji. Drzwi wejściowe posiadają ślady korozji. Kątownik okalający blachę podestu posiada ślady korozji. Drabinka wejściowa wymaga wzmocnienia z uwagi, że jest przegnita i nie trzyma się sztywno podłoża.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- zakres prac remontowych

- Remont stawa cyplowej na S cyplu półwyspu Kosa polegać powinien:

•	Czyszczenie powierzchni z rdzy, zgorzeliny i starej farby pow. 90 m2

•	Odtłuszczanie 90m2

•	Malowanie farba antykorozyjną pow. 90m2 x 1

•	Malowanie farbą podkładową pow. 90m2 x1

•	Malowanie farbą nawierzchniową pow. 90m2 x 2

•	Wycięcie i wspawanie skorodowanych krzyżulców oraz podestu w górnej części konstrukcji

•	Oczyszczenie stopy fundamentowej z porostów

•	usunięcie starego laminatu z pow. daszku, wyrównanie i ułożenie nowego

- Prace przygotowawcze - wykonanie prac remontowych  na zewnątrz konstrukcji może się odbyć metodą alpinistyczną lub poprzez rozłożenie rusztowania zewnętrznego.

Rusztowanie zewnętrzne powinno być zamontowane w sposób stabilny, w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie przez wykwalifikowanych montażystów  i odebrane po montażu przez uprawnioną do tego osobę ( Rozp. Min. Infr. z 6.02.2003 r.

Dz.U. nr 47 poz.401; Roz. Min. Gosp. z 20.09.2001r. Dz.U. nr 118 poz.1263).

Pracownicy pracujący na rusztowaniu powinni posiadać aktualne badania wysokościowe, być przeszkoleni do pracy na rusztowaniu i być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej w aspekcie prowadzenia prac na rusztowaniu.( Rozp. Min. Infr. z 23.06.2003 r  Dz.U. nr 120 poz.1126, Rozp. Min. Gosp.  z 21.12.2005r. Dz.U. nr 259 poz. 2173).

Przed    rozpoczęciem    prac  remontowych  należy,  zabezpieczyć  istniejący sprzęt nawigacyjny oraz instalację elektryczną niskiego napięcia znajdujący się wewnątrz oraz na zewnątrz na znaków. Przed rozpoczęciem prac remontowych należy dobrze zabezpieczyć lampy nawigacyjne wraz z kloszem i błyskaczami. Przed remontem należy dobrze zabezpieczyć, aby nie uległa uszkodzeniu mechanicznemu zamocowaną wewnątrz znaków tablicę z osprzętem elektronicznym oraz akumulatory.  Po zakończonym remoncie Wykonawca zamontuje akumulatory w wykonanych uprzednio szafkach (stalowych stojakach). Należy również zabezpieczyć szyby okien w pomieszczeniach światła nawigacyjnego, z możliwością czasowego zdjęcia zabezpieczenia na okres nocny w celu umożliwienia świecenia światła nawigacyjnego.

- Ogólne wytyczne dotyczące prowadzenia robót: Prace należy prowadzić w porze dziennej, przy dobrych warunkach atmosferycznych. Konstrukcje stalową zabezpieczyć po oczyszczeniu poprzez malowanie antykorozyjne farbami epoksydowymi a następnie poprzez zastosowanie zewnętrznych powłok malarskich – emalii poliuretanowej o barwie zielonej i żółtej. Powłoki malarskie nakładać tylko jeżeli temperatura konstrukcji jest wyższa o 3°C od punktu rosy.

- Podczas prowadzonych prac należy uwzględnić zapewnienie ciągłej pracy urządzeń zamontowanych na znakach. Niezbędne jest też zachowanie pozycji świateł nawigacyjnych.

- Wszystkie powstałe w czasie remontu odpady należy zutylizować. Postępowanie z odpadami powstałymi w związku z wykonywanymi robotami budowlanymi winno być zgodne z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach ( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późniejszymi zmianami).

- Obiekty wyposażone są w instalacje elektryczne wyłącznie dla potrzeb oznakowania nawigacyjnego.

- Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót:

- nieprawidłowy montaż rusztowań wokół stawy

- nieostrożny transport materiałów i sprzętu

- awaria sprzętu podczas pracy

- nieprawidłowa obsługa sprzętu podczas pracy

- awaria sprzętu służącego do piaskowania konstrukcji

- potrącenia lub uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt

- upadek z wysokości

- upadek do wody

- uderzenie pracownika przedmiotem spadającym z wysokości

- możliwość wystąpienia zatrucia oparami pochodzącymi z farb

- porażenie prądem elektrycznym, palnikiem gazowym, niebezpieczeństwo wybuchu butli gazowych

- oparzenia wywołane topionym metalem

- Zagrożenia związane z przemieszczaniem materiałów , elementów konstrukcyjnych, odpadów:

- nieprawidłowy montaż rusztowań wokół stawy

- nieostrożny transport materiałów i sprzętu

- awaria urządzeń podczas transportu i pracy

- nieprawidłowa obsługa sprzętu podczas transportu i pracy

- awaria sprzętu służącego do piaskowania konstrukcji

- upadek z wysokości

- upadek do wody

- potrącenia lub uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt

- Zagrożenia mogą wystąpić podczas całego cyklu realizacji robót

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom - pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac, takie jak kaski ochronne, rękawice ochronne, uprzęże asekuracyjne i tym podobne.

- Uwagi dla Wykonawcy remontu - w trakcie realizacji zleconych prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania przepisów prawnych w zakresie BHP,  ochrony środowiska, a szczególnie w zakresie ochrony wód  przed zanieczyszczeniami, zapyleniem i hałasem.

- Celem konieczności dojazdu do Stawy cyplowej na S cyplu półwyspu Kosa, niezbędne będzie uzyskanie zgody na wjazd/wejście na teren Portu Wojennego tylko osobom posiadającym obywatelstwo polskie. Ponadto, wjazd do portu pojazdów chińskich oraz pozostałych posiadających videorejestratory jest zabroniony. Przed przystąpieniem do prac należy sporządzić wykaz pracowników, którzy przebywać będą na terenie Portu Wojennego.

- Wykonawcy zainteresowani odbyciem wizji lokalnej proszeni są o zgłaszanie chęci udziału do dnia 06.05.2026 r. do godz. 14:00,  telefonicznie na tel. 504 235 613 lub 91 44 03 541 lub na adres email rszmudzinski@ums.gov.pl

- Zamawiający wyznaczy wszystkim zainteresowanym wykonawcom termin na odbycie dobrowolnej wizji lokalnej w dniach 8 i/lub 11 maja 2026r w godzinach 09:00-14:00.

Miejsce spotkania:

Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu

ul. Fińska 5

72-602 Świnoujście

Wykonawcy zobowiązani są przesłać potwierdzenie udziału w wizji lokalnej na adres e-mail: rszmudzinski@ums.gov.pl lub telefonicznie.

- Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od podpisania umowy.