Załącznik nr 1B do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia dla części II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Symbol kategorii CPV dla przedmiotu zamówienia: 45000000-7 – „Roboty budowlane”

- Remont stałego oznakowania Nawigacyjnego BONe:

- Dalba pomiarowa na falochronie centralnym w Świnoujściu

- Przedmiotem zamówienia jest remont polegający na zabezpieczeniu konstrukcji staw przed postępującą degradacją, utratą właściwej kolorystyki a także wymianie lub uzupełnienie brakujących elementów. Ma to zasadnicze znaczenie dla czytelności znaków stałego oznakowania nawigacyjnego.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Dalba pomiarowa na falochronie centralnym w Świnoujściu

Konstrukcja dalby z rury wielkośrednicowej średnicy 1620/16 mm, wypełnionej piaskiem drobnoziarnistym. Na rurze osadzona platforma konstrukcji stalowej o wymiarach 8,46x2,64m, na której usytuowano wszystkie urządzenia, wynikające z funkcji budowli. Połączenie z dalbą pomostem dojściowym za pomocą schodni z podpory lądowej na korpusie II ostrogi falochronu.

Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną NN i odgromową. W skład instalacji NN, która zasila lampy nawigacyjne wraz z osprzętem wchodzą :

- lampa nawigacyjna typ FA-249 – 1 szt

- błyskacze AM – 6 – 1 szt

- akumulatory UPS-12/55 – 2 szt.

Kolorystyka konstrukcji stalowej obiektu – kolor żółty RAL 1023

Opis stanu technicznego stawy

Dalba pomiarowa na falochronie centralnym w Świnoujściu  - konstrukcja miejscami skorodowana, balustrady mają znaczny stopień skorodowania. Stan powłoki malarskiej i zasięg korozji – widoczne są liczne, nowe miejsca wykwitów rdzy, najwięcej w strefie wahań lustra wody oraz na stopniach schodów wejściowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Remont dalby pomiarowej na falochronie centralnym w Świnoujściu polegać powinien:

•	Czyszczenie powierzchni z rdzy, zgorzeliny i starej farby pow. 174 m2

•	Odtłuszczanie 174 m2

•	Malowanie farba antykorozyjną pow. 174m2 x 1

•	Malowanie farbą podkładową pow. 174m2 x1

•	Malowanie farbą nawierzchniową pow. 174m2 x 2

•	Wycięcie i wspawanie skorodowanych elementów konstrukcji

•	demontaż tabliczki informacyjnej URZĄD MORSKI W SZCZECINIE. Zakup i montaż nowej.

- Prace przygotowawcze - wykonanie prac remontowych  na zewnątrz konstrukcji może się odbyć metodą alpinistyczną lub poprzez rozłożenie rusztowania zewnętrznego.

Rusztowanie zewnętrzne powinno być zamontowane w sposób stabilny, w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie przez wykwalifikowanych montażystów  i odebrane po montażu przez uprawnioną do tego osobę ( Rozp. Min. Infr. z 6.02.2003 r.

Dz.U. nr 47 poz.401; Roz. Min. Gosp. z 20.09.2001r. Dz.U. nr 118 poz.1263).

Pracownicy pracujący na rusztowaniu powinni posiadać aktualne badania wysokościowe, być przeszkoleni do pracy na rusztowaniu i być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej w aspekcie prowadzenia prac na rusztowaniu.( Rozp. Min. Infr. z 23.06.2003 r  Dz.U. nr 120 poz.1126, Rozp. Min. Gosp.  z 21.12.2005r. Dz.U. nr 259 poz. 2173).

Przed    rozpoczęciem    prac  remontowych  należy,  zabezpieczyć  istniejący sprzęt nawigacyjny oraz instalację elektryczną niskiego napięcia znajdujący się wewnątrz oraz na zewnątrz na znaków. Przed rozpoczęciem prac remontowych należy dobrze zabezpieczyć lampy nawigacyjne wraz z kloszem i błyskaczami. Przed remontem należy dobrze zabezpieczyć, aby nie uległa uszkodzeniu mechanicznemu zamocowaną wewnątrz znaków tablicę z osprzętem elektronicznym oraz akumulatory.  Po zakończonym remoncie Wykonawca zamontuje akumulatory w wykonanych uprzednio szafkach (stalowych stojakach). Należy również zabezpieczyć szyby okien w pomieszczeniach światła nawigacyjnego, z możliwością czasowego zdjęcia zabezpieczenia na okres nocny w celu umożliwienia świecenia światła nawigacyjnego.

- Ogólne wytyczne dotyczące prowadzenia robót: Prace należy prowadzić w porze dziennej, przy dobrych warunkach atmosferycznych. Konstrukcje stalową zabezpieczyć po oczyszczeniu poprzez malowanie antykorozyjne farbami epoksydowymi a następnie poprzez zastosowanie zewnętrznych powłok malarskich – emalii poliuretanowej o barwie zielonej i żółtej. Powłoki malarskie nakładać tylko jeżeli temperatura konstrukcji jest wyższa o 3°C od punktu rosy.

- Podczas prowadzonych prac należy uwzględnić zapewnienie ciągłej pracy urządzeń zamontowanych na znakach. Niezbędne jest też zachowanie pozycji świateł nawigacyjnych.

- Wszystkie powstałe w czasie remontu odpady należy zutylizować. Postępowanie z odpadami powstałymi w związku z wykonywanymi robotami budowlanymi winno być zgodne z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach ( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późniejszymi zmianami).

- Obiekty wyposażone są w instalacje elektryczne wyłącznie dla potrzeb oznakowania nawigacyjnego.

- Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót:

- nieprawidłowy montaż rusztowań wokół stawy

- nieostrożny transport materiałów i sprzętu

- awaria sprzętu podczas pracy

- nieprawidłowa obsługa sprzętu podczas pracy

- awaria sprzętu służącego do piaskowania konstrukcji

- potrącenia lub uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt

- upadek z wysokości

- upadek do wody

- uderzenie pracownika przedmiotem spadającym z wysokości

- możliwość wystąpienia zatrucia oparami pochodzącymi z farb

- porażenie prądem elektrycznym, palnikiem gazowym, niebezpieczeństwo wybuchu butli gazowych

- oparzenia wywołane topionym metalem

- Zagrożenia związane z przemieszczaniem materiałów , elementów 	konstrukcyjnych, odpadów:

- nieprawidłowy montaż rusztowań wokół stawy

- nieostrożny transport materiałów i sprzętu

- awaria urządzeń podczas transportu i pracy

- nieprawidłowa obsługa sprzętu podczas transportu i pracy

- awaria sprzętu służącego do piaskowania konstrukcji

- upadek z wysokości

- upadek do wody

- potrącenia lub uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt

- Zagrożenia mogą wystąpić podczas całego cyklu realizacji robót

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom - pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac, takie jak kaski ochronne, rękawice ochronne, uprzęże asekuracyjne i tym podobne.

- Uwagi dla Wykonawcy remontu - w trakcie realizacji zleconych prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania przepisów prawnych w zakresie BHP,  ochrony środowiska, a szczególnie w zakresie ochrony wód  przed zanieczyszczeniami, zapyleniem i hałasem.

- Wykonawcy zainteresowani odbyciem wizji lokalnej proszeni są o zgłaszanie chęci udziału do dnia 06.05.2026 r. do godz. 14:00,  telefonicznie na tel. 504 235 613 lub 91 44 03 541 lub na adres email rszmudzinski@ums.gov.pl

- Zamawiający wyznaczy wszystkim zainteresowanym wykonawcom termin na odbycie dobrowolnej wizji lokalnej w dniach 8 i/lub 11 maja 2026r w godzinach 09:00-14:00.

Miejsce spotkania:

Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu

ul. Fińska 5

72-602 Świnoujście

Wykonawcy zobowiązani są przesłać potwierdzenie udziału w wizji lokalnej na adres e-mail: rszmudzinski@ums.gov.pl lub telefonicznie

- Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od podpisania umowy.