Załącznik nr 1C do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia dla części III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Symbol kategorii CPV dla przedmiotu zamówienia: 45000000-7 – „Roboty budowlane”

- Remont stałego oznakowania Nawigacyjnego BONe:

- Stawa nr 11 – tor podejściowy do Świnoujścia

- Przedmiotem zamówienia jest remont polegający montażu nowego słupa odgromowego na istniejącym fundamencie. Ma to zasadnicze znaczenie dla bezpiecznego funkcjonowania urządzeń na stawie.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Stawa nr 11 – tor podejściowy do Świnoujścia

Konstrukcja żelbetowa na palościance, z wieżą oświetlenia nawigacyjnego.:

-  ośmiokąt oczep żelbetowy opisany na okręgu o średnicy 15,0 m;

- rzędna nadbudowy na poziomie dolnym: + 2,0 m;

- rzędna nadbudowy na poziomie górnym: + 5,0 m;

- wysokość ogniskowa świateł nawigacyjnych: + 13,0 m;

- głębokość dopuszczalna: 13,90 m;

- obciążenie użytkowe: 10 kN/m2;

-  konstrukcja podwodna – palościanka, wnętrze grodzy wypełnione zasypem z piasku.

Na fundamencie oparta jest żelbetowa nadbudowa w formie ośmiokąta. Nadbudowa posiada dwa poziomy. Dolny poziom na rzędnej +2,0, przeznaczony dla cumowania jednostek pływających, obsługujących stawy. Na górnym poziomie nadbudowy + 5,0m, zamocowana jest wieża oświetlenia nawigacyjnego, urządzeń radarowych określania pozycji statków oraz hydrometerologiczna stacja pomiarowa.

Obiekt jest wyposażony w instalację elektryczną NN . W skład instalacji NN, która zasila lampy nawigacyjne wraz z osprzętem wchodzą :

- ogniwa słoneczne AS-250-60 HD typu BP255

- generator wiatrowy WS-2B – 1 szt.

- regulatory napięcia WGC-10

- latarnia nawigacyjna FA-250 LED MR24BI – kolor światła zielony

- System AIS  transponde  AIS AtoN typ 3

- reflektor radarowy

- akumulatory Solar Block SB 6/200A – 16 szt

Opis stanu technicznego stawy.

Stawa nr 11 – tor podejściowy do Świnoujścia – stan konstrukcji stalowej i powłoki malarskiej zadawalający. Drabinki wyjściowe kompletne. Pachoły cumownicze i pozostałe elementy wyposażenia stawy – stan dobry. Brak słupa odgromowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- zakres prac remontowych

- Remont stawy nr 11 na torze podejściowym do Świnoujścia polegać powinien:

Montaż nowego słupa odgromowego na istniejącym fundamencie. Warunki ekspozycji są wymagające (praca na otwartym morzu, silne porywy wiatru.) Odtworzenie zabezpieczenia odgromowego na stawie – dobór masztu dostosowanego do warunków morskich i który będzie pasował do mocowania (rozstaw szpilek mocujących).

- Podczas prowadzonych prac należy uwzględnić zapewnienie ciągłej pracy urządzeń zamontowanych na znakach. Niezbędne jest też zachowanie pozycji świateł nawigacyjnych.

- Wszystkie powstałe w czasie remontu odpady należy zutylizować. Postępowanie z odpadami powstałymi w związku z wykonywanymi robotami budowlanymi winno być zgodne z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach ( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późniejszymi zmianami).

- Obiekty wyposażone są w instalacje elektryczne wyłącznie dla potrzeb oznakowania nawigacyjnego.

- Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót:

- nieostrożny transport materiałów i sprzętu

- awaria sprzętu podczas pracy

- upadek z wysokości

- upadek do wody

- uderzenie pracownika przedmiotem spadającym z wysokości

- Zagrożenia związane z przemieszczaniem materiałów , elementów konstrukcyjnych, odpadów:

- awaria urządzeń podczas transportu i pracy

- nieprawidłowa obsługa sprzętu podczas transportu i pracy

- upadek z wysokości

- upadek do wody

- potrącenia lub uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt

- Zagrożenia mogą wystąpić podczas całego cyklu realizacji robót

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom - pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac, takie jak kaski ochronne, rękawice ochronne, uprzęże asekuracyjne i tym podobne.

- Uwagi dla Wykonawcy remontu - w trakcie realizacji zleconych prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania przepisów prawnych w zakresie BHP,  ochrony środowiska, a szczególnie w zakresie ochrony wód  przed zanieczyszczeniami, zapyleniem i hałasem.

- Celem konieczności dojazdu do:

- Stawy nr 11 na torze podejściowym do Świnoujścia, niezbędne będzie ustalenie grafiku prac na obiekcie celem transportu jednostkami pływającymi Urzędu Morskiego w Szczecinie.

- Wykonawcy zainteresowani odbyciem wizji lokalnej proszeni są o zgłaszanie chęci udziału do dnia 06.05.2026 r. do godz. 14:00,  telefonicznie na tel. 504 235 613 lub 91 44 03 541 lub na adres email rszmudzinski@ums.gov.pl.

- Zamawiający wyznaczy wszystkim zainteresowanym wykonawcom termin na odbycie dobrowolnej wizji lokalnej w dniach 8 i/lub 11 maja 2026r w godzinach 09:00-14:00.

Miejsce spotkania:

Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu

ul. Fińska 5

72-602 Świnoujście

Wykonawcy zobowiązani są przesłać potwierdzenie udziału w wizji lokalnej na adres e-mail: rszmudzinski@ums.gov.pl lub telefonicznie

- Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od podpisania umowy.