Warszawa, 17.04.2026 r.

ZAPYTANIE O WYCENĘ DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA.

Urząd Pracy m.st. Warszawy planuje uruchomić postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwerów i macierzy dyskowej.

Uprzejmie prosimy o wycenę, poniżej opisanych minimalnych wymagań stanowiących przedmiot planowanego do wszczęcia postępowania przetargowego.

Ofertę należy przesłać do dnia 27.04.2026 r. do godz. 9:00 na adres: zamowienia.publiczne@up.warszawa.pl (dopuszczalny skan oferty).

  - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest Rozbudowa infrastruktury serwerowej.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i macierzy dyskowej, która zostanie zrealizowana poprzez wykonanie następujących zadań:

1)	dostawę 2 szt. serwerów wraz z gwarancją na okres minimum 36 miesięcy;

2)	dostawę 1 szt. macierzy dyskowej wraz z gwarancją na okres minimum 36 miesięcy.

  - TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przyjmuje się, że realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 listopada 2026 r., przy czym planowany termin realizacji zostanie określony na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i będzie liczony w dniach od dnia zawarcia umowy.

  - MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zaoferowane serwery i macierz dyskowa musza być fabrycznie nowe, w jednolitej konfiguracji w danym rodzaju sprzętu, produkowane seryjnie i dostosowane do wymagań określonych poniżej przez zastosowanie seryjnie produkowanych komponentów, dedykowanych do pracy w danym rodzaju sprzętu przez producenta serwera, macierzy.

- Zaoferowane Serwery i macierz dyskowa nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży (ogłoszone tzw. dokumenty End-of-Sale lub End-of-Life lub równoważne) na dzień składania oferty.

- Serwery i macierz dyskowa muszą być dostarczone w oryginalnie zamkniętych przez producenta opakowaniach, uniemożliwiających ich uszkodzenie w czasie transportu i składowania.

- Serwery i macierz dyskowa muszą pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta a także być objęte serwisem producenta w Polsce.

- Wszystkie elementy składowe dostarczone wraz z urządzeniami muszą pochodzić od producenta danego urządzenia.

- Okres gwarancji i warunki serwisowania określa Wykonawca, wskazując w ofercie okres na jaki jest udzielana gwarancja. Wymagane rozszerzenia zakresu gwarancji są określone indywidualnie dla danego asortymentu poniżej.

- Gwarancja musi obejmować zarówno awarie, uszkodzenia dostarczonego sprzętu jak i wady tego sprzętu.

- Zgłoszenia awarii serwerów i macierzy muszą być przyjmowane w trybie 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Dane kontaktowe dla realizacji zadań związanych z serwisem, Wykonawca określi przed podpisaniem umowy. Koszt realizacji serwisu gwarancyjnego musi być wliczony w cenę każdego asortymentu.

- Zgłoszenie awarii dostarczonego asortymentu, dokonane przez Opiekuna ze strony Zamawiającego, wysłane na dane kontaktowe, o których mowa w umowie, uważać się będzie za doręczone z dniem i godziną zgłoszenia. Zgłoszenie, w miarę możliwości, będzie zawierać opis uszkodzenia. Łączny czas reakcji nie może przekroczyć terminów określonych ponizej.

- Gwarancja, o której mowa powyżej, nie może zawierać następujących warunków:

a)	Ograniczać okres gwarancji na całe urządzenie lub jego poszczególne elementy poprzez uwzględnienie naturalnego zużycia elementów wchodzących w skład asortymentu;

b)	Nakładać obowiązek dokonywania przez Zamawiającego przeglądów okresowych, szkoleń pracowników Zamawiającego, itp.;

c)	Zawierać postanowienia powodujące obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami, związanymi z dostawą asortymentu, objętego niniejszą gwarancją, a także zawierać dodatkowych warunków współpracy z Wykonawcą czy Producentem;

d)	Dotyczących innego sposobu inwentaryzowania lub identyfikacji (numeracji) asortymentu, niż stosowany u Zamawiającego;

e)	Dotyczących innych płatnych działań nieujętych w umowie i w SWZ;

f)	Konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy na zmianę miejsca lokalizacji asortymentu;

g)	Nie może ograniczać prawa Zamawiającego do samodzielnej rozbudowy asortymentu.

- W przypadku awarii asortymentu ewentualna diagnostyka awarii musi być przeprowadzona w obecności przedstawiciela Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie.

- W przypadku niewykonania naprawy lub niemożności wykonania naprawy, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego asortymentu na asortyment wolny od wad - ten sam model sprzętu jak uszkodzony, chyba że dany model sprzętu nie jest już produkowany i fakt ten zostanie potwierdzony przez producenta lub dystrybutora sprzętu, wówczas Wykonawca wymienia wadliwy sprzęt na sprzęt wolny od wad, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych, niż asortyment odpowiadający przedmiotowi wymiany oraz spełniający wymagania opisane poniżej. Wymiana wadliwego asortymentu musi nastąpić w takim terminie, aby dochować terminów naprawy sprzętu określonych w poniżej.

- W przypadku, gdy wraz z asortymentem wymagane jest dostarczenie oprogramowania, oprogramowanie to musi spełniać następujące warunki:

a)	Oprogramowanie musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i musi być dostarczone w formie licencji na warunkach producenta, razem z oryginalnym nośnikiem, chyba że producent oprogramowania dopuszcza jego dystrybucje przez siec Internet i można te oprogramowanie pobrać ze strony internetowej tego producenta, wówczas nie wymaga się dostarczenia oryginalnego nośnika,

b)	Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania przeznaczonego do użytkowania przez podmioty komercyjne lub instytucje rządowe i samorządowe, ponieważ Zamawiający jest jednostką samorządową. Oprogramowanie należy dostarczyć w formie przewidzianej przez producenta oprogramowania (np. nośniki magnetyczne, nośniki elektroniczne, licencje papierowe, klucze dostępu, zapisy licencyjne na portalu licencyjnym producenta),

c)	Okres użytkowania oprogramowania musi być bezterminowy.

  - MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SERWERÓW

| Serwer |  | Ilość - 2 sztuki |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |  |
| 1. | Zastosowanie: serwer będzie wykorzystywany do obsługi wirtualizacji i uruchamiania wielu instancji oprogramowania serwerowego tzw. maszyn wirtualnych. |  |
| 2. | Wydajność obliczeniowa: serwer musi osiągać w teście wydajności SPECrate2017_int_base co najmniej 758 punktów oraz w teście SPECspeed2017_int_base co najmniej 20,0 punktów oraz w teście SPECrate2017_fp_base co najmniej 1100 punktów potwierdzone publikacją na stronie https://www.spec.org |  |
| 3. | Architektura: zastosowany procesor lub procesory muszą natywnie wspierać zestaw instrukcji x86-64, instrukcje wektorowe AVX-512, posiadać wbudowane mechanizmy wirtualizacji sprzętowej oraz zapewniać wsparcie dla szyfrowania pamięci operacyjnej. Maksymalna łączna liczba rdzeni fizycznych procesora/procesorów: 48. |  |
| 4. | Pamięć operacyjna: - Pojemność minimum 512GB. - Obsługująca sprzętową detekcję i korekcję błędów minimum tzw. ECC. - Obsadzona na płycie głównej w konfiguracji wykorzystującej maksymalną liczbę kanałów pamięci obsługiwanych przez zainstalowany procesor/procesory za pomocą modułów o jednakowej pojemności i pozostałych parametrach ich pracy. - Wydajność zastosowanej pamięci musi być nie mniejsza jak maksymalna wydajność z jaką może/mogą obsługiwać pamięć procesor/procesory zainstalowane w zaoferowanym serwerze. - Możliwa do rozbudowy do minimum 1,5TB np. po przez wymianę modułów na moduły o większej pojemności. |  |
| 5. | Wymagana przestrzeń dyskowa: 2 sztuki jednakowych, 2,5 calowych, serwerowych dysków twardych o pojemności nominalnej minimum 600 GB każdy i prędkości obrotowej minimum 10000 obr/min. każdy. Dyski muszą być wyposażone w interfejs SAS o wydajności minimum 12Gbps lub 2 sztuki jednakowych, 2,5 calowych, serwerowych dysków SSD o pojemności nominalnej minimum 480 GB każdy, minimum 1DWPD. Dyski muszą być wyposażone w interfejs minimum SATA o wydajności minimum 6Gbps. Dyski muszą być obsadzone we wnękach Hot Swap/Hot Plug przeznaczonych na montaż dysków w obudowie serwera. |  |
| 6. | Karta graficzna: serwerowa karta graficzna osiągająca rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz podłączona do poru VGA wyprowadzonego na zewnątrz obudowy. |  |
| 7. | Kontroler RAID: zapewniający sprzętową obsługę RAID 1, 10, 5, 50 dla minimum tylu dysków ile wnęk dyskowych w obudowie posiada serwer, z możliwością utworzenia wolumenu RAID, w skład którego wejdą co najmniej wszystkie dyski SATA, SAS zainstalowane we wnękach w obudowie serwera. Obsługujący dyski minimum SATA, SAS oraz funkcje Tri-Mode umożliwiając użytkowanie dysków SATA/SAS/U.3. Kontroler musi być wyposażony w wielokanałowe interfejsy SAS o wydajności minimum 12Gbps oraz musi być wyposażony w minimum 4GB pamięci cache zabezpieczoną przed utratą zawartości na wypadek zaniku zasilania za pomocą pamięci Flash i systemu podtrzymania zasilania pamięci cache. Jeśli dany kontroler zapewnia możliwość wyboru pomiędzy podtrzymaniem zasilania pamięci cache do czasu zapisania danych w pamięci Flash za pomocą akumulatora lub kondensatora - należy wybrać kondensator. |  |
| 8. | Interfejsy sieciowe: - Minimum 2 aktywne interfejsy sieciowe 25Gbps zakończone portem w standardzie SFP28 umożliwiające instalacje transceiverów światłowodowych i kabli do podłączenia bezpośredniego urządzeń. Karta sieciowa musi wspierać protokoły VXLAN, NVGRE, GENEVE. Karta sieciowa musi być przeznaczona do pracy w serwerze. Kara może być osadzona w dedykowanym gnieździe OCP 3.0. - Minimum 2 aktywne interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet Base-T zakończone portem w standardzie RJ-45. Karta sieciowa musi być przeznaczona do pracy w serwerze. - Minimum 1 aktywny interfejs sieciowy typu Ethernet dedykowany dla modułu zarządzania serwerem zakończony portem w standardzie RJ45. - Minimum 2 aktywne interfejsy Fibre Channel 32Gbps obsługujące standard FC-NVMe z wkładkami światłowodowymi SR z gniazdem LC duplex umożliwiające podłączenie serwera do sieci SAN w standardzie FC minimum 32Gbps w tym bezpośrednio do zaoferowanej macierzy dyskowej o której mowa w poz. 2. W przypadku gdy macierz dyskowa o której jest mowa w poz. 2 nie obsługuje bezpośredniego połączenia z wykorzystaniem interfejsu Fibre Chanel z oferowanymi serwerami należy serwer wyposażyć w kartę sieciową minimum 2 portową Ethernet obsługującą protokół iSCSI oraz NVMe/TCP o przepustowości identycznej jak przepustowość karty sieciowej zainstalowanej w kontrolerze macierzy z poz. 2, Lp. 4 pkt. 1 wraz z właściwymi wkładkami światłowodowymi SR. Wszystkie gniazda musza być sprawne, podłączone do odpowiednich modułów elektronicznych zapewniających obsługę wymaganych standardów przez serwer. Ilość dostępnych złącz nie może być osiągnięta przez zastosowanie zewnętrznych przejściówek czy rozgałęziaczy. |  |
| 9. | Pozostałe interfejsy: - Minimum 3 gniazda USB minimum 2.0 typu A, w tym minimum 1 gniazdo wyprowadzone z przodu obudowy i 2 gniazda wyprowadzone z tyłu obudowy. - Minimum 1 gniazdo VGA typu DSUB 15 do podłączania monitora ekranowego wyprowadzone z tyłu obudowy oraz opcjonalne gniazdo wideo wyprowadzone z przodu obudowy oraz opcjonalnie drugie gniazdo do podłączenia monitora ekranowego wyprowadzone z przodu obudowy. - Serwer musi zapewniać minimum 3 wolne standardowe, uniwersalne złącza PCIe umożliwiające montaż w obudowie serwera standardowych krat rozszerzeń o pełnej wysokości w tym minimum 2 wolne złącza minimum 16 liniowe, 5 generacji a pozostałe złącza minimum 8 liniowe, minimum 4 generacji. Wolne standardowe, uniwersalne złącza PCIe nie mogą być zajęte przez karty rozszerzeń zainstalowane w celu spełnienia wymagań niniejszej specyfikacji. Wszystkie gniazda musza być sprawne, podłączone do odpowiednich modułów elektronicznych zapewniających obsługę wymaganych standardów przez serwer. Ilość dostępnych złącz nie może być osiągnięta przez zastosowanie zewnętrznych przejściówek czy rozgałęziaczy. |  |
| 10. | Obudowa, zasilacze i chłodzenie: - Obudowa umożliwiająca montaż serwera w szafie rack 19”, wysokość obudowy nie większa jak 2U. - Szyny umożliwiające montaż serwera w szafie rack niewyprodukowanej przez producenta serwera (szafa 4 wspornikowa z kwadratowymi otworami montażowymi we wspornikach), zapewniające możliwość swobodnego wysuwania serwera, wraz z ruchomą prowadnicą na kable zabezpieczoną przed opadaniem prowadnicy pod obciążeniem. - Obudowa musi zapewniać minimum 6 wolnych wnęk dyskowych na dodatkowe 2,5 calowe dyski twarde z interfejsem SATA/SAS oraz 8 wolnych wnęk dyskowych tzw. AnyBay na 2,5 calowe dyski twarde z interfejsem SATA/SAS/NVMe(U.3) które Zamawiający będzie mógł zainstalować w przyszłości w obudowie serwera, wnęki muszą być odpowiednio okablowane i między innymi podłączone do kontrolera RAID zainstalowanego w serwerze o którym jest mowa w Lp. 7 opcjonalnie obudowa może zapewniać łącznie 24 wnęki dyskowe. - Wnęki dyskowe, o których mowa w pkt 3 muszą być dostępne z przodu obudowy serwera i umożliwiać wymianę dysków w trakcie pracy serwera (Hot Swap) bez potrzeby otwierania obudowy serwera i wyłączania serwera. - Wnęki dyskowe, o których mowa w pkt 3 muszą umożliwiać instalację i obsługę z pełną wydajnością interfejsu SAS 2,5 calowych dysków wyposażonych w interfejs SAS minimum 12Gbps oraz zapewniać obsługę dysków z interfejsem SATA 6Gbps, a wnęki AnyBay dodatkowo obsługę dysków U.3 z interfejsem NVMe. - Każda wnęka dyskowa, o której mowa w pkt 3 musi być wyposażona w sygnalizację uszkodzenia dysku, która zapewni łatwą identyfikację uszkodzonego dysku. - Obudowa serwera musi być wyposażona minimum w sygnalizacje statusu pracy serwera. Sygnalizacja ta musi wskazywać na ewentualną awarię głównych podzespołów serwera. - Na panelu przednim obudowy muszą być umieszczone elementy informujące o stanie pracy serwera i aktualnych stanach awaryjnych o ile takie występują. - Obudowa musi być wyposażona w przedni panel osłonowy tzw. bezel o ile producent serwera przewiduje taki element. - Serwer musi być wyposażony w dwa redundantne zasilacze, które można wymieniać w trakcie pracy serwera, posiadające certyfikat efektywności energetycznej co najmniej na poziomie minimum 80 Plus Platinum każdy, zapewniające możliwość zasilania serwera z sieci 230V. Zasilacze muszą mieć trwałe oznaczenia certyfikatem 80Plus oraz charakteryzować się współczynnikiem mocy co najmniej na poziomie minimum 0,94 wynikającym z wymagań certyfikacji 80 Plus Platinum. Zasilacze muszą się charakteryzować równoczesną pracą z równomiernym obciążaniem dostępnych linii zasilania, oraz obsługiwać funkcje automatycznego przełączania bez zatrzymywania serwera w przypadku zaniku zasilania jednego z nich. - Moc nominalna zasilaczy minimum 1400W każdy. Moc musi być dodatkowo dobrana do zainstalowanych w serwerze komponentów zgodnie z zaleceniem producenta serwera, uwzględniając możliwość instalacji maksymalnej liczby dysków twardych w obudowie serwera i kilku kart rozszerzeń (Zamawiający przewiduje instalacje dodatkowych kart HBA FC, kart sieciowych typu Ethernet itp.), tak aby zapewnić działanie serwera w przypadku awarii jednego z nich, zapewnić możliwość wymiany jednego z nich w trakcie pracy serwera oraz aby zapewnić niezawodną prace serwera. - Zasilacze muszą być wyposażone w elementy sygnalizacyjne umożliwiające proste stwierdzenie który zasilacz jest uszkodzony oraz jego status. - Minimum dwa, co najmniej 2,8 metrowe kable połączeniowe 230V, zakończone z jednej strony wtykami zgodnymi z gniazdami IEC 320 C14 lub C20, a z drugiej strony wtykami właściwymi dla podłączenia kabla do zasilacza serwera. - Obudowa musi zapewniać właściwe chłodzenie komponentów wewnętrznych serwera przy wykorzystaniu powietrza. - Chłodzenie musi być zrealizowane za pomocą wentylatorów umożliwiających ich wymianę w trakcie pracy serwera zamontowanych nadmiarowo minimum w konfiguracji N+1. - Konstrukcja chłodzenia serwera musi gwarantować poprawne jego działanie w temperaturze otoczenia co najmniej 30 stopni Celsjusza. - Prędkość pracy wentylatorów musi być automatycznie dostosowywana do aktualnego zapotrzebowania serwera na chłodzenie przez układy sterowania serwera. |  |
| 11. | Zgodność z oprogramowaniem: - Windows Server minimum 2022. - VMware vSphere minimum 8.0U3. - Red Hat Enterprise Linux minimum 9.6. Zgodność serwera z ww. oprogramowaniem musi być wykazana przez producentów ww. oprogramowania na ich stronach internetowych (w przypadku VMware - VMware Compatibility Guide, w przypadku Microsoft - Windows Server catalog). |  |
| 12. | Certyfikaty i standardy: - Producent urządzenia musi posiadać wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub równoważną w zakresie projektowania i produkcji urządzeń IT. - Producent sprzętu musi posiadać certyfikat systemu zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001 (lub równoważną). - Oferowane urządzenie musi posiadać oznaczenie CE. |  |
| 13. | Rozszerzenia warunków gwarancji: - Gwarancja musi być udzielona przez producenta serwera i obejmować wszystkie zainstalowane w ramach niniejszej specyfikacji w serwerze komponenty. - Minimum czas reakcji maksymalnie następny dzień roboczy po dniu zgłoszenia awarii. - W przypadku awarii dysku w okresie gwarancji, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego i nie podlega zwrotowi do organizacji serwisowej. - Naprawy serwera w miejscu instalacji serwera, obejmujące ewentualny dojazd oraz pracę wykwalifikowanego personelu serwisu. - Serwis serwera musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta w ramach gwarancji producenta. - Serwis musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. - Komunikacja ze wsparciem technicznym w dniach roboczych w godzinach 8-16 powinna odbywać się w języku polskim. - Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji, w tym koszty transportu, ubezpieczenia i części ponosi Wykonawca. |  |
| 14. | Wsparcie techniczne: dostęp do aktualnych sterowników do zainstalowanych w ramach niniejszej specyfikacji urządzeń w serwerze, musi być realizowany poprzez podanie modelu serwera lub numeru seryjnego serwera na dedykowanej przez producenta stronie internetowej. |  |
| 15. | Zarządzanie: Serwer musi być wyposażony w niezależny od podstawowego procesora i systemu operacyjnego zintegrowany układ monitorujący pracę serwera i umożlwiający wprowadzanie zmian w konfiguracji sprzętowej oraz pozwalający na zarządzanie serwerem posiadający następującą minimalną funkcjonalność: - Dedykowany port Ethernet 1Gbps Base-T wyprowadzony z tyłu obudowy serwera. Nie dopuszcza się sytuacji gdy do systemu zarządzania można się podłączyć jedynie przez współdzielony port LAN ogólnego przeznaczenia. - Wbudowaną pamięć flash na potrzeby przechowywania firmware do komponentów serwera. - Obsługa protokołów IPMI v2.0, SNMP v3, CIM, DCIM, REST API, HTTPS, NTP, DHCP. - Monitorowanie serwera i jego podzespołów minimum w zakresie: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski (fizyczne i logiczne), karty sieciowe, napięcia zasilania, pobór mocy. - Konsola zarządzania wykorzystująca HTML5, zapewniająca szyfrowanie komunikacji minimum TLS 1.2 oraz autentykację i autoryzację operatorów. - Możliwość utworzenia co najmniej kilku kont lokalnych dla różnych operatorów. - Dostęp do informacji o aktywnych błędach, alertach systemowych logach systemowych w tym logach związanych z działaniem operatorów. - Możliwość zapisywania logów zdarzeń na komputerze operatora do plików. - Automatyczne wysyłanie określonych zdarzeń poprzez SMTP oraz SNMP v3, obsługa przekazywania logów poprzez SysLog. - Wizualizacja monitorowanych parametrów pracy serwera i statusów komponentów serwera, ogólnych informacji o serwerze, wersji firmware wykorzystywanego w komponentach serwera. - Wizualizacja danych historycznych o użyciu energii i temperaturze. - Możliwość wykonywania aktualizacji firmware komponentów zainstalowanych w serwerze. - Możliwość włączania/wyłączania/restartu serwera. - Możliwość odczytu stanu wolumenu RAID i dysków wchodzących w jego skład oraz zarządzania wolumenami RAID. - Przekierowanie konsoli szeregowej poprzez SSH. - Wirtualna zdalna konsola tekstowa i graficzna z dostępem do myszy i klawiatury z możliwością mapowania obrazów ISO z lokalnego dysku operatora i uruchomienia serwera z takiego obrazu. Za pomocą wirtualnej konsoli musi być możliwa praca jakby operator pracował fizycznie na konsoli serwera w tym możliwość wejścia w bios serwera, obserwacja sekwencji bootowania czy konsoli uruchomionego systemu operacyjnego. - Wirtualna konsola powinna działać bez konieczności uruchamiania dodatkowych komponentów Java czy ActiveX na komputerze operatora. - Mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera. |  |
| 16. | Wymagania dodatkowe: - W przypadku serwera wyposażonego w więcej niż jeden procesor, zainstalowane procesory w serwerze muszą być jednakowe, tego samego typu i modelu. - Serwer musi być wyposażony w moduł TPM 2.0. - Płyta główna serwera musi być wyposażona w elementy sygnalizacyjne umożliwiające proste stwierdzenie który moduł pamięci jest uszkodzony. - Zastosowana płyta główna musi być przeznaczona do pracy w serwerach. - System BIOS umożliwiający uruchamianie serwera co najmniej z zainstalowanych dysków, napędu USB, przez sieć SAN (przy użyciu odpowiedniej karty). - Serwer na obudowie musi być trwale oznaczony przez producenta symbolem modelu i numerem seryjnym. - W obudowie serwera muszą być zainstalowane wszystkie wymagane niniejszą specyfikacją komponenty. Nie dopuszcza się możliwości dostarczenia pojedynczego serwera składającego się z większej niż jedna obudowa, nie dopuszcza się instalacji komponentów będących integralną częścią serwera poza jedną obudową, nie dopuszcza się dostarczenia kilku osobnych obudów tworzących fizycznie jeden serwer. - Elementy, z których zbudowany jest oferowany serwer musza być produktami jego producenta lub być przez niego certyfikowane i przeznaczone do pracy z oferowanym serwerem. |  |

  - MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MACIERZY DYSZKOWEJ

| Macierz dyskowa |  | Ilość - 1 komplet |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |  |
| 1. | Zastosowanie: udostępnianie przestrzeni użytkowej przez dedykowaną, sprzętową macierz dyskową typu blokowego, pracującą w architekturze dwukontrolerowej Active-Active na potrzeby hostów/serwerów poprzez sieć SAN. |  |
| 2. | Wymagana przestrzeń dyskowa: - Przestrzeń użytkowa musi być zapewniona za pomocą identycznych, macierzowych dysków wykorzystujących technologie Flash NVMe przeznaczonych do intensywnej, bezawaryjnej pracy. - Dyski tworzące przestrzeń użytkową muszą posiadać podwójne porty oraz mieć możliwość ich wymiany w trakcie pracy macierzy bez konieczności otwierania obudowy macierzy. Porty dysków muszą wykorzystywać technologie NVMe. - Dyski tworzące przestrzeń użytkową muszą wykorzystywać technikę zapisu danych SLC, MLC, TLC, QLC, preferowana technika: TLC. - Liczba dysków tworzących przestrzeń dyskową i ich pojemność musi być tak dobrana, aby w co najmniej 80% wykorzystać wolne wnęki dyskowe jakimi dysponuje oferowana macierz. - Macierz powinna przechowywać swoje oprogramowanie systemowe na dedykowanych, przeznaczonych do tego celu dyskach. - Po skonfigurowaniu macierzy w układzie RAID 6, z przestrzenią hot-spare równą pojemności jednego dysku dostępna przestrzeń użytkowa musi wynosić co najmniej 60TiB. Wymagana przestrzeń użytkowa rozumiana jest jako przestrzeń dostępna dla hostów po konfiguracji RAID i odliczeniu przestrzeni spare bez uwzględnienia mechanizmów kompresji, deduplikacji czy thin-provisioning i musi być utworzna wyłącznie w oparciu o dyski wykorzystujące technologie NVMe. - Przestrzeń spare musi być zapewniona zgodnie z udokumentowanymi rekomendacjami producenta, przy czym nie może być mniejsza jak pojemność pojedynczego dysku tworzącego przestrzeń użytkową. |  |
| 3. | Kontroler: - Macierz musi być wyposażona w 2 kontrolery pracujące w trybie active/active zajmujące się obsługą dostępu do dysków w architekturze symmetric active-active gdy kontrolery pracują w trybie zapewniających dostęp do wolumenów logicznych (LUN) utworzonych w macierzy z wykorzystaniem wszystkich dostępnych ścieżek i portów kontrolerów bez wymuszania preferowanej ścieżki dostępu wraz z zapewnieniem automatycznego równoważenia obciążenia. - Komunikacja między kontrolerami zainstalowanymi w oferowanej macierzy musi wykorzystywać wewnętrzną dedykowaną do tego celu magistralę charakteryzująca się wysoką przepustowością i niskimi opóźnieniami. Nie dopuszcza się komunikacji przez zewnętrzne okablowanie. - Komunikacja kontrolerów z dyskami zainstalowanymi w obudowie bazowej oferowanej macierzy musi się odbywać z wykorzystaniem protokołu NVMe. - Budowa macierzy musi zapewniać możliwość wymiany jednego z kontrolerów w trakcie pracy, bez konieczności wyłączania macierzy, przerywania zadań I/O z wyłączeniem konieczności zmiany ścieżki. Ponadto przy wymianie kontrolerów nie może się pojawiać konieczność użycia narzędzi (np. śrubokrętów), otwierania obudowy czy wysuwania macierzy z szafy rack. - Kontrolery macierzy muszą ponadto zapewniać możliwość rozbudowy macierzy o kolejne półki dyskowe zwiększające maksymalną liczbę obsługiwanych dysków. - Każdy kontroler macierzy musi być wyposażony w co najmniej 60GB pamięci cache realizowanej przy użyciu technologii pamięci RAM (łącznie minimum 120GB na macierz). - Pamięć cache musi: - Być synchronizowana pomiędzy kontrolerami minimum dla procesów zapisu. - Być wyposażona w zabezpieczenie na wypadek awarii zasilania i zapewniać zabezpieczenie danych niezapisanych na dyski a przechowywanych w pamięci cache po przez zapisanie zawartości pamięci cache na nieulotną pamięć. - Nie dopuszcza się stosowania dysków SSD/NVMe funkcjonujących jako pamięć cache. - Kontrolery macierzy muszą zapewniać: - Minimum ochronę danych za pomocą mechanizmu minimum na poziomie RAID 6 lub równoważnym, tolerującym równoczesną awarie maksymalnie 2 dysków bez utraty danych zapisanych na udostępnianej przestrzeni użytkowej. Każdy dysk macierzy tworzący przestrzeń użytkową musi przechowywać w tym samym momencie dane parzystości, dane użytkowe, przestrzeń zapasową. - Przestrzeń zapasową (spare) w celu zapewnienia dodatkowej ochrony danych przed awarią dysku, tak aby urządzenie automatycznie mogło zastąpić uszkodzony dysk wykorzystując przestrzeń zapasową dostępną na pozostałych dyskach. - W przypadku awarii jednego z kontrolerów, drugi kontroler musi automatycznie przejąć obsługę zasobów, które były obsługiwane przez kontroler, który uległ awarii. |  |
| 4. | Interfejsy: - Każdy kontroler macierzy musi być wyposażony w co najmniej 4 kompletne, zewnętrzne interfejsy Fibre Chanel o wydajności co najmniej 32Gbps każdy, obsługujący standard FC-NVMe z wkładkami światłowodowymi SR z gniazdem LC, umożliwiającymi podłączenie macierzy do przełącznika FC oraz bezpośrednio do oferowanego serwera o którym jest mowa w poz. 1. W przypadku gdy oferowana macierz nie obsługuje bezpośredniego połączenia z wykorzystaniem interfejsu Fibre Chanel z serwerami można zaoferować macierz dyskową gdzie każdy kontroler jest wyposażony w 4 porty Ethernet o przepustowości minimum 25Gbps obsługujące protokół iSCSI oraz NVMe/TCP wraz z odpowiednimi wkładkami światłowodowymi SR z gniazdem LC duplex. - Każdy kontroler macierzy musi być wyposażony w co najmniej 2, zewnętrzne interfejsy obsługujące protokół iSCSI oraz NVMe/TCP za pośrednictwem standardu minimum 10 Gigabit Ethernet, zakończone złączem na wkładkę optyczną, preferowana 25 Gigabit Ethernet zakończone złączem na wkładkę optyczną, - Łącznie każdy kontroler oferowanej macierzy musi być wyposażony w minimum 6 interfejsów I/O służących do udostępniania przestrzeni użytkowej o których jest mowa w pkt 1 i 2. - Każdy kontroler macierzy musi być wyposażony w dedykowany do zarządzania interfejs Ethernet 1Gbps zakończony złączem w standardzie RJ-45 zapewniający możliwość zarządzania macierzą. - Wszystkie interfejsy muszą być aktywne i możliwe do wykorzystania. Jeżeli wymagana jest licencja, należy dostarczyć licencje umożliwiającą wykorzystanie wszystkich interfejsów w jakie została wyposażona zaoferowana macierz. - Każdy kontroler musi mieć minimum 1 wolny slot umożliwiający rozbudowę macierzy o dodatkowe karty komunikacyjne. |  |
| 5. | Wymagane funkcje. Wszystkie wymienione poniżej funkcjonalności muszą być dostarczone wraz z macierzą i być gotowe do użycia w dniu dostawy. Jeżeli jakakolwiek z wymienionych funkcjonalności wymaga dodatkowej licencji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć licencje bezterminowe (wieczyste), pokrywające maksymalną skalowalność macierzy (czyli maksymalną liczbę dysków, wolumenów, snapshotów oraz maksymalną pojemność RAW obsługiwaną przez dany model kontrolera), chyba że w opisie konkretnego punktu wskazano inaczej. Macierz musi zapewniać: - Udostępnianie wolumenów (jednostek logicznych LUN) bez konieczności fizycznego alokowania wolnego miejsca na dyskach (Thin Provisioning). - Możliwość tworzenia i prezentacji wolumenów o pojemności większej niż fizycznie dostępna przestrzeń na macierzy. - Możliwość jednoczesnego podłączenia przez sieć SAN minimum 20 niezależnych hostów co najmniej opartych na oprogramowaniu VMware vSphere, Linux, Windows. - Obsługę techniki multipath. Obsługa może być zapewniona za pomocą odrębnych sterowników dla ww. oprogramowania lub za pomocą mechanizmów wbudowanych we wspierane oprogramowanie, o którym jest mowa w Lp. 13. Technika ta musi zapewnić również awaryjne przełączanie w przypadku awarii ścieżki dostępu hostów do macierzy oraz agregację dostępnych połączeń. - Możliwość co najmniej zwiększania rozmiaru utworzonego wolumenu bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie. - Możliwość opublikowania co najmniej 50 wolumenów, które będą widoczne dla hostów przez sieć SAN (LUN Mapping). - Możliwość tworzenia grup wolumenów (Consistency Groups) w celu zapewnienia spójności operacji na wielu wolumenach jednocześnie. - Ochronę danych w heterogenicznych środowiskach sieci SAN za pomocą techniki maskowania (LUN Masking), zapewniającej dostęp do określonych wolumenów tylko dla uprawnionych hostów. - Możliwość uruchamiania systemów operacyjnych serwerów bezpośrednio z zasobów macierzy (funkcja Boot from SAN). - Możliwość tworzenia kopii migawkowych (tzw. snapshot) wolumenów w ramach macierzy z wykorzystaniem mechanizmu wskaźnikowego (bez konieczności kopiowania danych przy zapisie), który nie powoduje degradacji wydajności macierzy podczas aktywnego utrzymywania kopii migawkowych. - Możliwość tworzenia kopii migawkowych (snapshot) z poprzednich kopii migawkowych. - Liczba przechowywanych kopii migawkowych nie może być mniejsza niż 200 per wolumen i 1000 łącznie w macierzy. - Możliwość publikowania wykonanych kopii migawkowych do hostów przez sieć SAN. - Możliwość usuwania wykonanych kopii migawkowych niezależnie od siebie. - Możliwość rozbudowy macierzy do co najmniej 48 dysków bez konieczności wymiany czy modernizacji kontrolerów macierzy lub dokupowania dodatkowych licencji, a jedynie poprzez dodawanie dodatkowych półek dyskowych i dysków lub obsadzenie wolnych wnęk dyskowych. - Możliwość uaktualniania oprogramowania kontrolera macierzy bez przerywania pracy macierzy. - Obsługę mechanizmu automatycznego rozkładania bloków dysków logicznych pomiędzy wszystkie dostępne dyski fizyczne działające w tej samej grupie dysków w przypadku dodania dysków fizycznych i rozszerzenia dysku logicznego. - Weryfikowanie spójności zapisywanych danych za pomocą standardu ANSI T10 PI (DIF) lub równoważnego. - Funkcje deduplikacji. Deduplikacja musi być realizowana na bieżąco bez potrzeby zapisywania danych w postaci nie z duplikowanej dla dostępu blokowego. - Funkcje kompresji danych wykorzystującą do tego celu dedykowane sprzętowe rozwiązania wbudowane w macierz lub dyski zainstalowane w macierzy. Kompresja musi być realizowana na bieżąco bez potrzeby zapisywania danych w postaci nieskompresowanej dla dostępu blokowego. - Możliwość definiowania polityk QoS w oparciu o maksymalne progi wydajności IOPS i MB/s dla każdego wolumenu indywidualnie. - Możliwość tworzenia harmonogramu tworzenia kopii migawkowych, których nie można usunąć ani zmodyfikować bez odpowiednich uprawnień lub przed upływem wyznaczonego czasu (tzw. Immutable Snapshots). - Możliwość tworzenia na żądanie kopii typu klon ramach macierzy za pomocą wewnętrznych mechanizmów macierzy. Funkcja musi umożliwiać synchronizacje danych z wolumenu źródłowego na docelowy oraz resynchronizacje danych z wolumenu docelowego na źródłowy. - Możliwość szybkiego wykrywania i sygnalizacji potencjalnych ataków ransomware - Obsługę protokołu Vmware Virtual Volumens (VVols). - Obsługę protokołu VAAI. - Obsługę protokołu FC oraz FC-NVMe. - Obsługę protokołu iSCSI oraz NVMe/TCP. - Obsługa aktualizacji oprogramowania kontrolerów bez przerywania pracy macierzy. |  |
| 6. | Zarządzanie i monitoring. Wszystkie wymienione poniżej funkcjonalności muszą być dostarczone wraz z macierzą i być gotowe do użycia w dniu dostawy. Jeżeli jakakolwiek z wymienionych funkcjonalności wymaga dodatkowej licencji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć licencje bezterminowe (wieczyste), pokrywające maksymalną skalowalność macierzy (czyli maksymalną liczbę dysków, wolumenów, snapshotów oraz maksymalną pojemność RAW obsługiwaną przez dany model kontrolera), chyba że w opisie konkretnego punktu wskazano inaczej. Macierz musi zapewniać: - Możliwość zarządzania całą macierzą (wszystkimi kontrolerami) oraz udostępnianymi przez nią zasobami dyskowymi za pomocą pojedynczego interfejsu graficznego WEB. - Interfejs graficzny WEB musi zapewniać możliwość wykonania wszystkich podstawowych zadań związanych z obsługa macierzy w tym tworzenie wolumenów, rozszerzanie wolumenów, tworzenie i usuwanie kopii migawkowych, zarządzanie grupami spójności, zarządzanie politykami QoS, definiowanie LUN Mapping oraz LUN Masking itp. - Wykorzystać protokoły szyfrujące dane minimum HTTPS i TLS 1.2 lub nowsze, - Możliwość zarządzania z poziomu interfejsu linii poleceń (CLI) za pośrednictwem protokołu ssh. - Monitorowanie stanu macierzy przez interfejs graficzny WEB minimum w zakresie podzespołów: kontrolery, porty fizyczne (front-end) i logiczne, dyski, wolumeny (LUN) oraz hosty. - Monitorowanie parametrów wydajnościowych w czasie rzeczywistym i wizualizacja parametrów w interfejsie graficznym WEB minimum w zakresie: - operacje wejścia/wyjścia (IOPS), - przepustowość (MB/s), - czas odpowiedzi (Latency/Response time) z podziałem na odczyt i zapis, - procentowe wykorzystanie procesorów (CPU) kontrolerów, - statystyki pamięci cache. - Monitorowanie stanu żywotności dysków zainstalowanych w macierzy. - Macierz musi natywnie wspierać udostępnianie do systemu NMS (np. Zabbix) parametrów wymienionych w pkt. 6 np. za pomocą protokołu SNMP v3 lub interfejsu REST API. - Informowanie o stanach awaryjnych za pomocą maila przy użyciu protokołu SMTP. |  |
| 7. | Obudowa: - Konstrukcja macierzy musi umożliwiać montaż wszystkich jej komponentów w standardowej szafie serwerowej rack 19 cali. - Całkowita wysokość wszystkich komponentów macierzy zaoferowanych w ramach niniejszego postępowania nie może przekraczać 2U. - Do wszystkich komponentów macierzy muszą być zapewnione dedykowane, regulowane szyny montażowe, umożliwiające ich instalację w szafie rack niewyprodukowanej przez producenta macierzy (szafa 4-wspornikowa o rozstawie prowadnic 730 mm z kwadratowymi otworami montażowymi we wspornikach). - Szyny montażowe muszą być wyposażone w systemy organizowania okablowania (np. wsporniki na kable) o ile model zaoferowanej macierzy posiada takie akcesorium w ofercie producenta. - Macierz musi być wyposażona w osłony przednie tzw. bezel o ile model zaoferowanej macierzy posiada takie akcesorium w ofercie producenta. - Obudowa musi posiadać wizualne elementy sygnalizacyjne (np. diody LED) wyprowadzone na przód urządzenia, informujące co najmniej o: poprawnym zasilaniu, statusie pracy macierzy oraz awarii komponentów. |  |
| 8. | Pozostałe wymagania fizyczne: - Możliwość wymiany dysków w trakcie pracy macierzy, bez konieczności jej wyłączania. - Możliwość wymiany kluczowych komponentów macierzy: kontrolerów, zasilaczy, wentylatorów w trakcie pracy macierzy, bez konieczności jej wyłączania. 3. Brak pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych tj. wszystkie istotne komponenty macierzy muszą być zdublowane, a połączenia pomiędzy dyskami, ewentualnymi półkami macierzy a kontrolerami muszą zapewniać odpowiednią nadmiarowość, tak aby awaria pojedynczego połączenia nie spowodowała awarii macierzy. 4. Macierz musi być wyposażona w co najmniej 2 zasilacze umożliwiające jej podłączenie do dwóch niezależnych źródeł zasilania sieci 230V. W przypadku awarii jednego toru zasilania lub jednego zasilacza, pozostały sprawny zasilacz musi zapewniać zasilanie wszystkich komponentów macierzy bez zmniejszania wydajności pracy macierzy niezależnie od obsady dyskowej i obciążenia. 5. Macierz musi być wyposażona w nadmiarowy układ chłodzenia, zapewniający pracę macierzy z pełną wydajnością w przypadku awarii pojedynczego wentylatora lub modułu chłodzącego. |  |
| 9. | Pozostałe: - Zaoferowania macierz może być kompatybilna z oprogramowaniem Veeam Backup and Replication (minimum wersja 12) w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych z wykorzystaniem macierzowych kopii migawkowych - Wraz z macierzą należy dostarczyć oprogramowanie umożliwiające integracje funkcji zarządzania macierzą z oprogramowaniem VMware vCenter (minimum wersja 8). Jeżeli oprogramowanie wymaga licencji, należy dostarczyć licencje bezterminowe pokrywające pełną wydajność i pojemność macierzy. - Wraz z macierzą należy zapewnić pomoc przy uruchomieniu macierzy oraz szkolenie dla minimum 2 administratorów z zakresu konfiguracji, obsługi i eksploatacji macierzy. |  |
| 10. | Rozszerzenia warunków gwarancji oraz wymagania w zakresie wsparcia: - Gwarancja musi być udzielana przez producenta macierzy i obejmować wszystkie komponenty, z których zbudowana jest macierz. Gwarancja nie może zawierać wykluczeń lub ograniczeń czasu trwania gwarancji np. na elementy zapewniające podtrzymanie zasilania pamięci cache lub w związku z przekroczeniem trwałości zainstalowanych w macierzy dysków, niezależnie od intensywności zapisu danych przez Zamawiającego. - Minimum czas reakcji maksymalnie następny dzień roboczy po dniu zgłoszenia awarii. - W przypadku awarii dysku w okresie gwarancji, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego bez dodatkowych opłat z tego tytułu. - Naprawy urządzenia w miejscu instalacji obejmujące również ewentualny dojazd oraz pracę wykwalifikowanego personelu serwisu. - Serwis musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta w ramach gwarancji producenta. - W ramach gwarancji należy zapewnić opiekę serwisową producenta macierzy na sprzęt i oprogramowanie. Wymagane jest bezpłatne usuwanie awarii, bezpłatny dostęp do części zamiennych oraz bezpłatny dostęp do poprawek oprogramowania i nowszych wersji oprogramowania do macierzy wraz z prawem do ich instalacji. - Komunikacja ze wsparciem technicznym (przyjmowanie zgłoszeń i wsparcie inżynierskie) w dniach roboczych w godzinach 8-16 powinna odbywać się w języku polskim. - Wszelkie koszty związane z realizacją świadczeń gwarancyjnych i serwisowych, w tym koszty transportu, ubezpieczenia i części, ponosi Wykonawca. - W ramach wsparcia do zaoferowanej macierzy minimum w okresie obowiązywania gwarancji wymagane jest, aby Zamawiający miał bezpłatny dostęp do bazy wiedzy producenta, centrum pomocy technicznej producenta, możliwości otwierania zgłoszeń serwisowych kanałem telefonicznym i elektronicznym, a także możliwość pobierania najnowszego firmware-u, poprawek oraz aktualizacji oprogramowania dostarczonego wraz z nią. |  |
| 11. | Certyfikaty i standardy: - Producent urządzenia musi posiadać wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub równoważną w zakresie projektowania i produkcji urządzeń IT. - Producent sprzętu musi posiadać certyfikat systemu zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001 (lub równoważną). - Oferowane urządzenie musi posiadać oznaczenie CE. |  |
| 12. | Inne: - Zaoferowana macierz musi stanowić jedno kompletne urządzenie. Nie może to być grupa urządzeń do przechowywania danych, połączona za pomocą dodatkowych serwerów/urządzeń z oprogramowaniem wirtualizującym zasoby dyskowe tych macierzy. - Wraz z macierzą należy dostarczyć zestaw kabli do podłączenia wszystkich zasilaczy macierzy do zasilania 230V. Długość kabla minimum 2,8m, kable muszą być zakończone wtykiem IEC 320 C14 (do podłączenia do listwy zasilającej PDU) a z drugiej strony wtykami właściwymi dla podłączenia kabla do zasilaczy macierzy. - Wraz z macierzą należy dostarczyć osiem patchordów światłowodowych OM4 ze złączem LC-LC duplex pasujące do wkładek światłowodowych w których jest mowa w Lp. 4 pkt 1 i wkładek światłowodowych oferowanego serwera z poz. 1 Lp. 8, pkt 4, o długości minimum 3m każdy. |  |
| 13. | Zgodność z oprogramowaniem: Macierz musi posiadać wsparcie minimum dla systemów: - Microsoft Windows Server 2022, - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9, - VMware vSphere 8.0. Zgodność macierzy z oprogramowaniem VMware vSphere musi być wykazana przez producenta ww. oprogramowania na stronie Broadcom HCL. |  |
| 14. | Wydajność macierzy: Macierz w konfiguracji opisanej poniżej musi zapewnić co najmniej średnią wydajność na poziomie 140 000 IOPS oraz średnie opóźnienie poniżej 1ms w warunkach opisanych poniżej. Warunki pomiaru wydajności macierzy: - Oprogramowanie do wykonania pomiaru: VDbench w wersji 5.04.07. - System operacyjny: Windows 2022 Serwer lub Linux RockyOS 9 zainstalowany bezpośrednio na serwerze w raz z wymaganymi aktualizacjami, sterownikami i oprogramowaniem multipath macierzy. - Środowisko Java: OpenJDK 17.0.18+8-LTS. - Sposób podłączenia macierzy i serwera: podłączenie bezpośrednie zaoferowanego serwera do macierzy za pomocą istniejących w serwerze kart FC lub kart Ethernet zgodnie z treścią Lp. 4 pkt.1 przy użyciu kabla światłowodowego o długości 3m. Dopuszcza się wykonanie pomiarów na podobnie skonfigurowanym serwerze. - Grupa RAID utworzona na macierzy obejmująca wszystkie dyski zainstalowane w macierzy skonfigurowana zgodnie z Lp. 2, pkt 6 (RAID 6 , z przestrzenią hot-spare równą pojemności jednego dysku). - Zapełnienie macierzy: minimum 80% pojemności fizycznej danymi niepodlegającymi kompresji czy deduplikacji. - Wolumen testowy utworzony na wcześniej utworzonej grupie RAID. Wielkość wolumenu: co najmniej 90% pozostałej pojemności fizycznej. - Pozostałe parametry testu nr 1: - read 70%, blok 8kB, - write 30%, blok 8kB, - 100% random, - read hit ratio - 0%, - write hit ratio - 0%, - threads - 64, - deduplikacja i kompresja: - compratio=1, dedupratio=1, dedupunit=8k - częstotliwość raportowania - 30s, - czas pomiaru - 180 minut. - Pozostałe parametry testu nr 2: - read 70%, blok 8kB, - write 30%, blok 8kB, - 100% random, - read hit ratio - 0%, - write hit ratio - 0%, - threads - 64, - deduplikacja i kompresja: - compratio=2, dedupratio=2, dedupunit=8k, - częstotliwość raportowania - 30s, - czas pomiaru - 180 minut. - W ramach parametryzacji narzędzia VDBench Wykonawca ma możliwość określenia jedynie parametrów określonych powyżej. Wszystkie inne parametry nie określone powyżej musza przyjąć wartości domyślne. |  |