OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Produkcja i dostawa 10 słupów ogłoszeniowo-reklamowych wyposażonych w zestawy fotowoltaiczne z opcją zamówienia dodatkowych 5 słupów ogłoszeniowo-reklamowych wyposażonych w zestawy fotowoltaiczne

Znak sprawy: ZP-5/PN/2026

Warszawa, maj 2026 r.

Spis treści

Spis treści

Nie znaleziono żadnych pozycji spisu treści.

- Część informacyjna

  - Nazwa Przedmiotu Zamówienia

  - Nazwy i kody (grupa robót, klasa robót, kategoria robót)

  - Zamawiający

  - Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia

- Ogólna charakterystyka Przedmiotu Zamówienia

  - Rekomendowane wymiary słupa reklamowego

  - Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamówienia

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do Przedmiotu Zamówienia

  - Konstrukcja nośna słupa.

  - Daszek

  - Obudowy słupa

  - Obsługa plakatowania

  - Instalacja oświetleniowa,

  - Instalacja fotowoltaiczna

  - Kolorystyka

  - Materiały

  - 3Zabezpieczenie antykorozyjne

- Uwagi

- Część informacyjna

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) określa podstawowe właściwości Przedmiotu Zamówienia. Brak szczegółowych wymagań oznacza, że przedmiotowe prace Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami obowiązującymi w Polsce oraz warunkami umowy. Ponadto, podczas przygotowywania poszczególnych rozwiązań Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wziąć pod uwagę oczekiwania Zamawiającego, przedstawiane podczas spotkań roboczych i uzgodnień prowadzonych na etapie realizacji. Wszelkie rozwiązania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i przedmiotowymi normami.

  - Nazwa Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest produkcja i dostawa 10 słupów ogłoszeniowo-reklamowych wyposażonych w zestawy fotowoltaiczne

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w trakcie realizacji Umowy z opcji, o których mowa w  art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem produkcję i dostawę 5 dodatkowych słupów ogłoszeniowo-reklamowych wyposażonych w zestawy fotowoltaiczne.

Terminy oraz zasady realizacji opcji przez Strony dla będą wykonywane na warunkach z zamówienia podstawowego przy założeniu, bez procedury związanej z akceptacją prototypu, który został zaakceptowany przy zamówieniu podstawowym bez uwag.

Opcja będzie rozliczana będą zgodnie z cenami jednostkowymi zamówienia podstawowego. Zasady uruchomienia opcji zostały opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.

Szczegółowy procedura realizacji Przedmiotu Zamówienia jest opisana w treści projektu umowy.

  - Nazwy i kody (grupa robót, klasa robót, kategoria robót)

CPV: 34928410-5 - Słupy ogłoszeniowe;

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

  - Zamawiający

Zamawiającym jest:

Warexpo sp. z o.o., z siedzibą w (00-340) Warszawie, ul. Oboźna 1A,

NIP 5250009855

adres elektroniczny: biurozarzadu@warexpo.com.pl

strona internetowa: www.warexpo.pl

telefon i faks: +48 22 841 69 91

  - Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia

Zamawiający wymaga, aby Przedmiot Zamówienia został zrealizowany do 28 tygodni od dnia podpisania umowy dla zamówienia podstawowego, a w przypadku uruchomienia opcji w terminie do 28 tygodni dla ilości słupów uruchomionej opcji od dnia podpisania umowy. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy dla zamówienia podstawowego.

- Ogólna charakterystyka Przedmiotu Zamówienia

Słupy reklamowe, wzór historyczny wg załączonej wizualizacji – załącznik nr 1 stanowią są rekomendowane wzory słupów reklamowych do rozwoju i eksploatacji na terenie Warszawy. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza może zostać wezwany do złożenia rysunków technicznych, szkiców poglądowych oraz specyfikacji materiałów planowanych do wykorzystania w trakcie produkcji, celem potwierdzenia spełnienia przez zaoferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

  - Rekomendowane wymiary słupa reklamowego,  stanowi Załącznik nr 2 – rysunek słupa reklamowego

  - Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamówienia

- Wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność ze dokumentacją przetargową, przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz z poleceniami Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentacji projektowej dla słupa reklamowego

- Termin obowiązywania rękojmi wynosi 3 lat. Szczegóły rękojmi określa Umowa.

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do Przedmiotu Zamówienia

Wymagania techniczne dotyczące słupa reklamowego

  - Konstrukcja nośna słupa.

Konstrukcję nośną słupa należy wykonać z trzech pionowych profili o rekomendowanych wymiarach 80x50x4 rozmieszczonych po obwodzie koła o średnicy 1260 mm, co 120°. Profile pionowe powinny być stężone pierścieniami wykonanymi z walcowanego profilu o rekomendowanych wymiarach 40x25x3 w części dolnej i górnej oraz profilu 60x40x3 w części środkowej konstrukcji. Dodatkowo pionowe profile powinny  być spięte krzyżakami wykonanymi z profilu o rekomendowanych wymiarach  40x40x4 usytuowanymi w części środkowej oraz górnej konstrukcji. Krzyżak środkowy powinien być bazą do zamontowania podłogi serwisowej, a krzyżak górny wzmocniony okrągłą blacha stanowić oparcie dla wanny dachowej. Całość powinna być przytwierdzona  do poziomego rusztu wykonanego z profili o rekomendowanych wymiarach 80x80x4. Poziomy ruszt powinien być wyposażony w stopy poziomujące (3 lub 6 szt.) oraz jest bazą do umieszczenia obciążników balastujących słup. Konstrukcja nośna powinna być w całości wykonana z tłoczonych profili aluminiowych spawanych między sobą. Zwieńczeniem dolnej części konstrukcji nośnej słupa jest cokół. Instalowanie słupa na gruncie jest wykonywana bez ingerencji w podłoże.

  - Daszek

Elementem zamykającym słup od góry musi być daszek wykonany jako dwuelementowy. Dolny element daszku wykonany jest z laminatu poliestrowo-szklanego. Laminat będzie pełnił rolę wanny zbierającej oraz odprowadzającej wodę opadową z dachu poprzez rurę spustową umieszczoną wewnątrz słupa. Laminat ma być mocowany do konstrukcji nośnej słupa z użyciem prętów gwintowanych. Na tych samych prętach ma być mocowany  górny element daszku składający się z podkonstrukcji stalowej oraz okrągłej płyty HPL o grubości 12 mm na których będą naklejone ogniwa fotowoltaiczne.  Podkonstrukcja stalowa musi umożliwiać montaż płyty HPL z nachyleniem około 11 stopni, oraz jej obrót względem wanny. Płyty HPL, po jednej na każdy słup wg wzoru Załącznik nr 3 a i 3b, będą przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, który jest zobowiązany je dostosować do zamontowania na podkonstrukcji stalowej.

  - Obudowy słupa

Słup od zewnątrz musi być zwieńczony trzema obudowami zamykającymi (dolnymi) oraz trzema obudowami służącymi do ekspozycji plakatów reklamowych (górne). Konstrukcje obudów zarówno reklamowych jak i zamykających mają być wykonane  z dwóch ramek aluminiowych: wewnętrznej wykonanej z użyciem profili zamkniętych o rekomendowanych wymiarach 60x30x3 oraz zewnętrznej wykonanej z odpowiednio ukształtowanego kątownika 60x25x3. Pomiędzy ramkami ma znajdować się  płyta z poliwęglanu litego bezbarwnego o grubości 4 mm osadzona w uszczelkach silikonowych. Ramki po osadzeniu w nich poliwęglanu oraz uszczelek mają być nitowane. Poliwęglany od wewnątrz muszą posiadają wymaskowanie z szarej błyszczącej foli wypełniającej całą ich powierzchnie w przypadku obudów zamykających oraz ramkę passe-partout dla obudów (gablot) reklamowych. Dwie obudowy zamykające (dolne) oraz dwie obudowy reklamowe (górne) muszą być mocowane na stałe do konstrukcji nośnej słupa z użyciem złącz ze stali nierdzewnej.  Jedna obudowa reklamowa musi być  mocowana wahliwie i pełni ona funkcję drzwi serwisowych słupa, które zamykane są na zamek patentowy lub inny bezpieczny i trwały system zamykania. Jedna obudowa dolnej części konstrukcji słupa musi być mocowana wahliwie, które zamykane są na zamek patentowy lub inny bezpieczny i trwały system zamykania i pełni ona funkcję drzwi serwisowych słupa z dostępem do przestrzeni w której będzie umieszczony balast obciążeniowy słupa i akumulatory lub banki energii z zestawu systemu fotowoltaicznego.

Opis sposobu umieszczania akumulatorów lub banków energii w podstawie konstrukcji słupa

- Jeden z dolnych paneli podstawy słupa zabezpieczający tzw. przestrzeń techniczną musi być otwierany w celu umożliwienia wsunięcia akumulatorów lub banków energii do wewnętrza słupa. Rekomenduje się, aby był to panel pod drzwiami technicznymi umożliwiającymi wejście do wnętrza słupa w celach umieszczania plakatów reklamowych.

- System zamykania dolnego panelu powinien być zbliżony do systemu zamykania drzwi technicznych z tym zastrzeżeniem, że powinien być bardziej zabezpieczony przed otworzeniem przez niepowołane do tego osoby i próbami kradzieży akumulatorów.

- System zamykania dolnego panelu nie może spowodować zmiany wizerunku słupa, a w szczególności spójności połączeń poszczególnych elementów konstrukcji słupa.

- System umożliwiający umieszczanie akumulatorów lub banków energii  wewnątrz podstawy słupa powinien:

- uwzględniać udział w procesie maksymalnie dwóch osób;

- przesuwanie akumulatorów lub banków energii na np. rolkach lub innych elementach powodujących płynny ruch;

- stabilne ułożenie akumulatorów lub banków energii wewnątrz słupa;

- wprowadzenie 4 akumulatorów o wymiarach 55cm x 25 cm x 25 cm lub do 4 jednostek banków energii o wymiarach nie większych niż akumulatory  ;

- pozwolić na dostęp do akumulatorów lub banków energii w celu ich podłączenia do instalacji fotowoltaicznej z pozycji wewnątrz słupa (demontowana podłoga podestowa wewnątrz słupa).

  - Obsługa plakatowania

Obsługa plakatowania musi odbywać się od wewnątrz słupa. Każda z obudów reklamowych ma być wyposażona w system dociskający równomiernie, bez zmarszczeń plakat do szyby, składający się z dwóch uchwytów podtrzymujących oraz jednego uchwytu dociskającego. Zamawiający może przyjąć inne rozwiązanie mocowania plakatów, pod warunkiem pisemnego zaakceptowania na etapie zatwierdzania prototypu.

  - Instalacja oświetleniowa

Należy zamontować wewnątrz słupa 3 listwy oświetleniowe typu LED  na każdym ze słupków konstrukcyjnych pomiędzy powierzchniami ekspozycyjnymi na plakaty reklamowe, a pozostałe wyposażenie instalacji elektrycznej i sterowników z systemu fotowoltaicznego w części serwisowej (dolnej części słupa, pod podłogą serwisową). Rekomenduje się, aby każda z listew LED była na podstawie metalowej lakierowanej, o długości nie mniejszej niż 230 cm i szerokości 4 cm, zastosowane diody w listwach o wydajności na poziomie wydajności 180-220 lm/W, z barwą światłą 5000K, zasilanie napięciem 21-24VDC nominalną mocą ok 45 W. Zamawiający, na etapie akceptacji prototypu po pisemnej akceptacji, dopuszcza inne rozwiązania pod warunkiem zapewnienia rozproszenia światła wewnątrz słupa, które umożliwi równomierne podświetlenie od wewnątrz zamontowanych plakatów i ich ekspozycję bez rzutów cienia z wewnętrza słupa.

  - Instalacja fotowoltaiczna

- Instalacja fotowoltaiczna powinna spełniać warunki:  230Wp, Vmp=25,92V; Imp=8,87A; Voc=30,72V; Isc=9,35A i składać się miedzy innymi z:

- Ogniw mono-krystalicznych o przybliżonych wymiarach 15 cm x 15 cm i grubości 1 mm, umieszczonych na elastycznej płycie nośnej. Elastyczna płyta nośna musi mieć kształt koła (dopuszcza się dwa symetryczne elementy elastycznej płyty nośnej składającej się na pełne koło) o średnicy około1990 mm i grubości około 3 cm wraz z płytą HPL, którą powinny wypełniać ogniwa mono-krystaliczne w liczbie nie mniejszej niż 96.

- Elastyczna płyta nośna z ogniwami mono-krystalicznymi musi być naklejona na płytę nośną HPL w kształcie koła, którego projekt stanowi rysunek w Załączniku nr 3 a i 3 b. Sposób naklejenia płyty elastycznej na płytę HPL musi uwzględniać wykorzystywania instalacji fotowoltaicznej w zewnętrznych warunkach atmosferycznych związanych między innymi z wysokimi i niskimi temperaturami, opadami deszczu i śniegu. Otwory w płycie HPL należy dostosować do zaplanowanego przez Wykonawcę sposobu naklejenia ogniw mono-krystalicznych oraz połączenia z podkonstrukcją stalową na której zostanie zamontowana.

- Złączek solarnych, przewodów solarnych, bezpiecznika wysokoprądowy DC pomiędzy akumulatorami lub bankiem/bankami energii, obudową bezpiecznika/bezpieczników

- Urządzenia lub urządzeń do komunikacji z instalacją fotowoltaiczną w celu zdalnego monitorowania, analizowania i regulowania efektywności pracy instalacji fotowoltaicznej wraz z kartą SIM lub inne równoważne rozwiązanie, którego skuteczne działanie wykaże Wykonawca i zaakceptuje Zamawiający.

- 4 akumulatory 12V/200Ah o wymiarach umożliwiających ich umieszczenie wewnątrz podstawy słupa lub inne równoważne rozwiązanie jako bank energii.

- Innych elementów składających się kompletność systemu instalacji fotowoltaicznej wymaganych dla sprawnej eksploatacji.

- Zamawiający może przyjąć inne rozwiązania, pod warunkiem pisemnego zaakceptowania na etapie zatwierdzania prototypu, z zastrzeżeniem zachowania wymiarów zewnętrznych dachu i funkcjonalności.

  - Kolorystyka

Konstrukcja aluminiowa - IGP nr 581 TE 71386 A10

Cokół żeliwny lub betonowy architektoniczny– IGP nr 581 TE 71386 A10

Daszek poliestrowo - szklany - RAL 9003 (biały)

Folia maskująca - RAL 7024 (szary)

  - Materiały

Konstrukcje aluminiowe: profile (6060); blachy (5754)

Element złącz ze stali nierdzewnej: (1.4301)

Cokół: żeliwo szare lub beton architektoniczny

  - Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje aluminiowe: chromianowanie, lakierowanie proszkowe; Konstrukcje z żeliwa: cynkowanie ogniowe, lakierowanie proszkowe; Konstrukcje stal nierdzewna: surowe.

- Uwagi

  - Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane na budowie powinny odpowiadać Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i być stosowane zgodnie z dokumentacją zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami i przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i budownictwa z 19.12.1994 r. z późniejszymi zmianami. Wszystkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji, wymagają zatwierdzenia przez inspektora nadzoru w konsultacji z Projektantem. Roboty budowlano-montażowe wykonać należy zgodnie z obowiązującymi polskimi normami, przepisami BHP i ppoż. „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Warszawa 1989.

  - Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania konstrukcyjne, które na etapie odbioru prototypu przed ich przyjęciem musi zaakceptować,  w szczególności dotyczące sposobu obciążenia słupa reklamowego oraz cokołu, pod warunkiem zachowania wymiarów zewnętrznych słupa i jego funkcjonalności.