Specyfikacja techniczno-użytkowa

Zamówienie składa się z następujących elementów:

- Dwa urządzenia NGFW dostarczone jako dedykowane urządzenie fizyczne pracujące w trybie wysokiej dostępności wraz ze wszystkimi usługami subskrypcyjnymi na okres 3 lat.

- Opis techniczny urządzeń

- NGFW

- Urządzenie będące dedykowaną platformą sprzętową – nie dopuszcza się rozwiązań „serwerowych” bazujących na ogólnodostępnych na rynku podzespołach PC ogólnego przeznaczenia

- Urządzenie pełniące rolę ściany ogniowej (firewall) typu statefull inspection i ściany ogniowej nowej generacji (NG Firewall)

- Urządzenie wyposażone w dedykowany port konsoli oraz dedykowany port Gigabit Ethernet do zarządzania Out-of-Band

- Urządzenie jest zasilanie prądem przemiennym 230V

- Możliwość montażu w szafie rack 19” (dołączone niezbędne elementy montażowe)

- Urządzenie wyposażone w 8 portów 100/1000 Mbps RJ45, 8 portów 1/10/25 Gbps SFP+ oraz jeden slot na moduł rozszerzeń umożliwiający dalszą rozbudowę o 8 interfejsów 1/10/25 Gbps lub 4 interfejsy 40Gbps

- Przepustowość urządzenia dla uruchomionych modułów firewall’a oraz kontroli aplikacji (AVC) na poziomie 38 Gbps dla pakietów wielkości 1024B

- Urządzenie osiąga powyższe parametry wydajnościowe wraz z uruchomionym silnikiem IPS.

- 6 000 000 maksymalnych jednoczesnych sesji (z kontrolą aplikacji) z możliwością zestawiania co najmniej 240 000 nowych połączeń na sekundę

- Możliwość połączenia VPN do 15 000 urządzeń z maksymalną sumaryczną przepustowością 17,8 Gbps dla pakietów 1024B

- Przepustowość dekrypcji ruchu szyfrowanego (50% ruchu TLS 1.2, AES256-SHA z RSA 2048B) wynosi przynajmniej 9,1 Gbps

- Urządzenie pozwala na utworzenie 50 osobnych tablic routingu dla odseparowania ruchu na poziomie warstwy L3 dla grup interfejsów

- Maksymalna ilość instancji: 7

- Opis funkcjonalny

- Urządzenie nie posiada ograniczenia na ilość jednocześnie pracujących użytkowników w sieci chronionej

- Możliwość uruchomienia urządzenia w trybie firewall’a L2 oraz L3

- Urządzenie obsługuje routing statyczny oraz dynamiczny: RIP, OSPF, OSPFv3, BGP

- Możliwość monitorowania dostępności „next hop” w trasach statycznych i automatycznego wyłączania trasy, gdy jest niedostępny.

- Urządzenie obsługuje ruch multicastowy oraz protokoły IGMP, PIM-SM oraz bidirectional PIM

- Urządzenie posiada możliwości konfiguracji reguł filtrowania ruchu w oparciu o tożsamość użytkownika, zapewniając integrację z usługą katalogową Microsoft Active Directory i aktywne uwierzytelnienie.

- System IPS zapewnia pasywną identyfikację użytkowników (przezroczystą dla użytkowników) dzięki integracji z dedykowanym agentem, który wysyła dane o sesjach z Microsoft Active Directory do firewalla przez system zarządzania. Agent nie musi być instalowany bezpośrednio na serwerze AD lub kontrolerze domeny, ale może też działać na komputerze podłączonym do monitorowanej domeny.

- System IPS posiada możliwość współdzielenia sesji wraz z innymi urządzeniami, dzięki czemu użytkownik logujący się poprzez captive-portal na jednym firewall nie musi się logować ponownie, jeżeli ruch jego przejdzie przez inny firewall

- Urządzenie obsługuje funkcjonalność Network Address Translation (NAT oraz PAT)

- Urządzenie może pracować jako serwer DHCP lub DHCP relay oraz zapewnia usługę DDNS

- Urządzenie może pracować w układzie wysokiej dostępności (HA) active/standby

- Urządzanie zapewnia możliwość obsługi użytkowników zdalnych VPN (RA VPN)

- Dla RA VPN urządzenie zapewnia integrację z systemami Multi-Factor Authentication MFA

- Urządzenie zapewnia możliwość zestawienia dostępu ZTNA dla aplikacji HTTPS do sieci wewnętrznych poprzez wykorzystanie zewnętrznego SAML Identity Provider (IdP), umożliwiając w ten sposób osobną autoryzację do każdej z aplikacji. System współpracuje co najmniej z takimi IdP jak Azure AD, Octa, Duo.

- Urządzenie zapewnia możliwość konfiguracji połączeń VPN typu Site-to-Site w następujących topologiach:

  - Point to Point

  - Hub and Spoke

  - Full Mesh

- Urządzenie zapewnia możliwość konfiguracji połączeń VPN typu Site-to-Site za pomocą interfejsów tunelowych (VTI) zarówno statycznych jak i dynamicznych dla zapewnienia metody route-based w topologii hub and spoke.

- Urządzenia pozwalają na tworzenie klastra VPN dla zdalnego dostępu. W klastrze takim każde urządzenie lub układ HA pracuje niezależnie od siebie, a połączenia są kierowane do odpowiedniego urządzenia przez wybrany na początku węzeł zarządzający, którym jest jedno z działających urządzeń VPN. Węzeł zarządzający przydziela do poszczególnych urządzeń ilość sesji VPN w zależności od ich mocy przerobowej dzięki czemu urządzenia w klastrze nie muszą być takie same (np. w jednym klastrze może pracować słabe urządzenie, duże klasy enterprise oraz urządzenie wirtualne).

- Urządzenie pozwala na sterowanie ruchem poprzez Policy Based Routing w zależności od takich parametrów jak RTT, Jitter, utrata pakietów oraz MOS (Mean Opinion Score).

- Urządzenie pozwala na utworzenie interfejsu logicznego (software’owego) loopback, których stan nie jest powiązany z żadnym interfejsem logicznym. Interfejs taki można wykorzystać m.in. do: statycznych i dynamicznych tuneli VTI, BGP, SSH, Syslog, AAA, ICMP.

- Urządzenie pozwala na uruchomienie dynamicznych następujących protokołów routingu na tunelach VTI:

  - BGP

  - OSPFv3/v3

  - EIGRP

- Urządzenie zapewnia możliwość ograniczenia pasma w konkretnym kierunku – upload i download dla:

  - Źródłowych i docelowych stref NGFW

  - Źródłowych i docelowych adresów IP oraz portów

  - Aplikacji

  - Użytkowników

  - URLi zdefiniowanych przez administratora

  - Kategorii URL

  - Źródłowego i docelowego kraju lub kontynentu (geolokacja)

- System posiada możliwość kontekstowego definiowania reguł z wykorzystaniem informacji pozyskiwanych o hostach na bieżąco poprzez pasywne skanowanie. System może stworzyć kontekst z wykorzystaniem co najmniej poniższych parametrów:

  - Wiedza o użytkownikach – uwierzytelenienie

  - Wiedza o urządzeniach – pasywne skanowanie ruchu

  - Wiedza o urządzeniach mobilnych, load balancerach, urządzeniach NAT

  - Wiedza o aplikacjach wykorzystywanych po stronie klienta

  - Wiedza o podatnościach

  - Wiedza o bieżących zagrożeniach

  - Baza danych URL

- System posiada otwarte API dla współpracy z systemami zewnętrznymi

- Rozwiązanie współpracuje z systemami SIEM

- System umożliwia wykrycie co najmniej 7000 aplikacji

- System posiada wbudowany moduł wykrywania aplikacji AVC na podstawie sygnatur, który współpracuje z otwartym systemem opisu aplikacji pozwalającym administratorowi na skonfigurowanie opisu dowolnej aplikacji i wykorzystanie go do automatycznego wykrywania tejże aplikacji przez system AVC oraz na wykorzystanie profilu tej aplikacji w regułach reagowania na zagrożenia oraz w raportach

- Rozwiązanie umożliwia integrację z chmurową konsolą korelacji informacji o zagrożeniach z różnych rozwiązań bezpieczeństwa tego samego producenta.

- Urządzenie może być zarządzane lokalnie lub przez scentralizowaną konsolę zarządzającą

- System umożliwia zdefiniowanie różnych wartości czasu wygaśnięcia sesji dla takich protokołów jak: ARP, SIP, H.323, H225, ICMP, UDP oraz dla sesji translacji PAT i sesji pół-otwartych.

- System umożliwia zdefiniowanie następujących podstawowych zabezpieczeń dla połączeń:

  - Randomizacja TCP sequence number

  - Ograniczenie ilości wszystkich połączeń globalnie oraz do jednego hosta

  - Ograniczenie ilości połączeń pół-otwartych globalnie oraz do jednego hosta

  - Detekcja wygasłych połączeń, poprzez sprawdzanie czy dwie strony sesji są nadal aktywne

- Urządzenie umożliwia wybór następujących metod kompilacji reguł polityki dostępu w przypadku użycia obiektów (np. grupy adresów IP, portów):

  - Rozłożenie jednej skonfigurowanej reguły na reguły szczegółowe będące wszystkimi możliwymi kombinacjami wszystkich elementów zawartych w obiektach w celu monitorowania każdej z tych reguł z osobna (np. ilość dopasowani połączeń hit-counts) kosztem większego wykorzystania pamięci

  - Dopasowanie ruchu do głównej reguły na podstawie zdefiniowanych obiektów bez tworzenia wszytkich możliwych kombinacji obiektów w celu zmniejszenia wykorzystania pamięci przez szczegółowe reguły.

- Urządzenie zapewnia możliwość przypisania do reguł czasu jej aktywności. Istnieje możliwość zdefiniowania czasu całkowitego oraz zaplanowania interwałów czasowych.

- System pozwala na przypisanie różnego profilu wydajnościowego do control plane i data plane tak, by administrator miał możliwość przypisania większej ilości zasobów do data plane w przypadku, gdy najbardziej obciążającą funkcjonalnością firewalla jest obsługa VPN

- System IPS zapewniający:

  - możliwość pracy w trybie in-line

  - możliwość pracy w trybie pasywnym (IDS)

  - możliwość wykrywania i blokowania szerokiej gamy zagrożeń w tym:

    - złośliwe oprogramowanie

    - skanowanie sieci

    - ataki na usługę VoIP

    - próby przepełnienia bufora

    - ataki na aplikacje P2P

    - zagrożenia dnia zerowego, itp.

  - możliwość wykrywania modyfikacji znanych ataków (sygnatury), jak i nowo powstałych, które nie zostały jeszcze dogłębnie opisane (analiza behawioralna)

  - wiele sposobów wykrywania zagrożeń w tym:

    - sygnatury ataków opartych na exploitach

    - reguły oparte na zagrożeniach

    - mechanizm wykrywania anomalii w protokołach

    - mechanizm wykrywania anomalii w ogólnym zachowaniu ruchu sieciowego

  - możliwość inspekcji nie tylko warstwy sieciowej i informacji zawartych w nagłówkach pakietów, ale również szerokiego zakresu protokołów na wszystkich warstwach modelu sieciowego włącznie z możliwością sprawdzania zawartości pakietu

  - mechanizm minimalizujący liczbę fałszywych alarmów, jak i niewykrytych ataków (ang. false positives i false negatives)

  - możliwość detekcji ataków/zagrożeń złożonych z wielu elementów i korelacji wielu, pozornie niepowiązanych zdarzeń

  - wiele możliwości reakcji na zdarzenia w tym takie, jak:

    - tylko monitorowanie

    - blokowanie ruchu zawierającego zagrożenia

    - zapisywanie pakietów

  - IP, CIP, DCE, DNP3, IEC104, modbus, s7commplus

  - możliwość detekcji ataków i zagrożeń opartych na protokole IPv6

  - możliwość pasywnego zbierania informacji o urządzeniach sieciowych oraz ich aktywności w celu wykorzystania tych informacji do analizy i korelacji ze zdarzeniami bezpieczeństwa, eliminowania fałszywych alarmów oraz tworzenia polityki zgodności - zbierane są informacje o:

    - systemach operacyjnych

    - serwisach

    - otwartych portach, aplikacjach

    - zagrożeniach

  - możliwość pasywnego gromadzenia informacji o przepływach ruchu sieciowego ze wszystkich monitorowanych hostów włączając w to czas początkowy i końcowy, porty, usługi oraz ilość przesłanych danych

  - możliwość pasywnej detekcji predefiniowanych serwisów takich jak FTP, HTTP, POP3, Telnet, itp.

  - możliwość automatycznej inspekcji i ochrony dla ruchu wysyłanego na niestandardowych portach używanych do komunikacji

  - możliwość obrony przed atakami skonstruowanym tak, aby uniknąć wykrycia przez IPS. W tym celu stosowany najodpowiedniejszy mechanizm defragmentacji i składania strumienia danych w zależności od charakterystyki hosta docelowego

  - mechanizm bezpiecznej aktualizacji sygnatur. Zestawy sygnatur/reguł muszą być pobierane z serwera w sposób uniemożliwiający ich modyfikację przez osoby postronne

  - możliwość definiowania wyjątków dla sygnatur z określeniem adresów IP źródła, przeznaczenia lub obu jednocześnie

  - obsługę reguł Snort3

  - możliwość wykorzystania informacji o sklasyfikowanych aplikacjach do tworzenia reguł IPS

  - mechanizmy automatyzacji w zakresie wskazania hostów skompromitowanych (ang. Indication of compromise)

  - mechanizmy automatyzacji w zakresie automatycznego dostrojenia polityk bezpieczeństwa, na podstawie danych kontekstowych

- Urządzenie zapewnia możliwość wykrywania i śledzenia transferu następujących kategorii plików w ruchu sieciowym:

  - pliki systemowe

  - pliki graficzne

  - pliki PDF

  - pliki wykonywalne

  - pliki multimedialne

  - pliki pakietu Office

  - pliki skompresowane

- Urządzenie posiada możliwość monitorowania jak i kontrolowania transferu plików w następujących protokołach: HTTP, SMTP, FTP, IMAP, POP3, NetBIOS (SMB) w danym kierunku – upload/download

- System umożliwia zdefiniowanie osobnej polityki IPS dla ruchu klasyfikowanego na podstawie aplikacji i wymagającego wymiany kilku pakietów w celu poprawnego wykrycia aplikacji.

- System pozwala na budowanie polityk w oparciu o nazwy DNS z możliwością przekierowania zapytań do tzw. „sinkhole”.

- System pozwala na przypisanie innych polityk IPS do różnych reguł polityki dostępu

- System zbiera dane kontekstowe, na podstawie których buduje profil każdego hosta. Profil taki zawiera informacje o systemie operacyjnym i jego wersji, aplikacjach i ich wersjach, protokołach.

- Wyżej wymienione dane kontekstowe są mapowane do wbudowanej bazy podatności na zagrożenia. Mapowanie pozwala na trafne określenie wpływu zagrożenia na zaatakowany system (jeżeli jest podatność system jest skompromitowany, jeżeli nie było podatności to system nie został skompromitowany).

- System pozwala na wstrzykiwanie tagów usług Azure i AWS, tagów z Vmware oraz atrybutów Office365 i użycie ich w polityce bezpieczeństwa. System automatycznie reaguje na zmianę tych tagów i atrybutów bez konieczności aktualizowania polityki.

- System pozwala na odszyfrowywanie i analizę ruchu w protokole TLS 1.3 natywnie, tzn. bez wymuszenia obniżenia sesji TLS do wersji 1.2

- System pozwala na odszyfrowanie i analizę ruchu w protokole QUIC

- System posiada wbudowany moduł wykrywania aplikacji oraz zagrożeń w ruchu zaszyfrowanym bez jego deszyfracji na podstawie analizy co najmniej trzech parametrów:

  - fingerprinty generowane na podstawie TLS handshake oraz porównanie ich z bazą danych znanych fingerprintów aplikacji i zagrożeń dostarczonych przez producenta rozwiązania

  - docelowy adres IP

  - nazwy domeny z SNI

- System umożliwia kontrolę co najmniej 100 aplikacji typu GenAI

- System zapewnia możliwość detekcji zagrożeń zero-day oparty na silniku, który bazuje nie na sygnaturach IPS, ale na wytrenowanych modelach uczenia maszynowego na znanych wzorcach ataków i grupach podatności.

- System ma możliwość wykrycia przepływów typu „elephant flows” i obsługi ich poprzez:

  - Bypass przepływu z ominięciem silnika detekcji zagrożeń

  - Ograniczenie przepływu poprzez „rate-limit” i kontynuację jego inspekcji

- System filtracji URL zapewniający:

  - kategoryzację stron – w co najmniej 80 kategoriach

  - bazę URL o wielkości nie mniejszej niż 280 mln URL

  - bazę URL producenta rozwiązania

- System umożliwia określenie kategorii URL w ruchu zaszyfrowanym TLS 1.3 bez uruchamiania procesu deszyfracji poprzez próbę otworzenia nowego połączenia TLS w wersji 1.2 i analizy pakietu Server Hello. Jeżeli ruch kwalifikuje się do deszyfracji jest on rozszyfrowywany do analizy i następnie szyfrowany wersją.

- System nie dopuszcza kategoryzowania URL poprzez analizę SNI z pakietu TLS Client Hello, ze względu na łatwość spoofingu tej wartości.

- System umożliwia określenie kategorii URL na podstawie analizy nazwy domenowej uprzedniego zapytania DNS o adres IP danego URL.