Załącznik nr 8.3 do Zapytania ofertowego

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE INZYNIERII WODNEJ

SST WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE INZYNIERII WODNEJ – RZEKI i POTOKI GÓRSKIE

Zasyp wyrw brzegowych na ciekach Wątok oraz Zimna Woda na terenie gminy Skrzyszów w tym:

- Zasyp wyrwy brzegowej na lewym brzegu potoku Wątok w km 19 + 030 – 19 + 080

w m. Szynwałd

- Zasyp wyrwy brzegowej na prawym brzegu potoku Zimna Woda w km 1 + 395 – 1 + 420

w m. Łękawica

Luty   2026

SPIS ZAWARTOŚCI:

1.   Część ogólna………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1.1 Nazwa zamówienia………………………………………………………………………………………………………….3

1.2.Inwestor……………………………………………………………………………………………...………….………………3

1.3.Projektant…………………………………………………………………………………………………..…………………..3

2. Przedmiot i zakres robót…………………………………………………………………………………….………………3

3. Wyszczególnienie robót tymczasowych i towarzyszących…………………………………………………..3

4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane ………………………………..3

5. Zestawienie CPV Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych……………………………………………4

6. Definicje pojęcia i określenia podstawowe zawarte w opracowaniu…………………………………...4

7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania

związane z ich transportem, składowaniem, przechowywaniem, oraz kontrola jakości………….4

8.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót……………………….5

9.  Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy. ………………………………………….5

10.Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych……………………………………………………..6

10.1. Prace wstępne……………………………………………………………………………………………………………….6

10.2.Przygotowaniepodłoża …………………………………………………………………………………………………..6

10.3.Sposób wykonania. ………………………………………………………………………………………………………..6

10.4.Sposób wykończenia ………………………………………………………………………………………………………7

10.5.Szczegóły technologiczne wykonania, przerw technologicznych i ograniczeń…………………7

10.6.Tolerancje wymiarowe …………………………………………………………………………………………….......7

10.7.Wymagań specjalnych ......................……………………………………………………………………………..7

10.8.Wmagań przy wykonywaniu robót w różnych warunkach atmosferycznych. ……...…………7

11. Opis działań związanych z kontrolą, i odbiorem robót. …………………………………………………….7

12. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót………………………………………………………….7

13. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących……………………………….8

14. Dokumenty odniesienia …………………………………………………………………………………………………...8

1. Część ogólna

  - Nazwa zamówienia

„Zasyp wyrw brzegowych na ciekach Wątok oraz Zimna Woda na terenie gminy Skrzyszów”,

w tym:

- Zasyp wyrwy brzegowej na lewym brzegu potoku Wątok w km 19 + 030 – 19 + 080

w m. Szynwałd

- Zasyp wyrwy brzegowej na prawym brzegu potoku Zimna Woda w km 1 + 395 – 1 + 420

w m. Łękawica

1.2. Inwestor.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polski, RZGW w Krakowie

1.3. Projektant.

W ramach obowiązków służbowych przedmiar robót wykonali pracownicy Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31,  33 – 300 Nowy Sącz

2. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem zamówienia jest zasyp wyrw na lewym brzegu potoku Wątok  w km 19 + 030 - 19 + 080            w m. Szynwałd, gm. Skrzyszów oraz na prawym brzegu potoku Zimna Woda w km 1 + 395 – 1 + 420              w m. Łękawica, gm. Skrzyszów

Zakres robót obejmuje:

Dla zadania nr 1.

- Roboty ziemne mechaniczne - wykop na odkład koparką w gr. kat III – materiał ziemny-żwirowy         dowieziony przez Wykonawcę robót,  następnie z wbudowaniem w zasyp wyrwy na brzegu lewym wraz uformowaniem skarpy brzegu do nachylenia 1 : 1 pozostaje w gestii Wykonawcy robót

- Zasyp wyrwy brzegu lewego na dł. 50 m kamieniem naturalnym dowiezionym z kamieniołomu            przy h = 2,5m  i szer. w kor. do 0,5 m D > 0,5 do 0,8 m do nachylenia skarpy 1 : 1,5 na brzegu lewym

Dla zadania nr 2.

- Roboty ziemne mechaniczne - wykop na odkład koparką w gr. kat III – materiał ziemny-żwirowy         dowieziony przez Wykonawcę robót,  następnie z wbudowaniem w zasyp wyrwy na brzegu prawym wraz uformowaniem skarpy brzegu do nachylenia 1 : 1 pozostaje w gestii Wykonawcy robót.

- Zasyp wyrwy brzegu prawego na dł. 25 m kamieniem naturalnym dowiezionym z kamieniołomu            przy h = 2,5m  i szer. w kor. do 0,5 m D > 0,5 do 0,8 m do nachylenia skarpy 1 : 1,5 na brzegu lewym

- W przedmiotowych  zadaniach należy uwzględnić łączny nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi robotami.

3. Wyszczególnienie robót tymczasowych i towarzyszących.

Wykonawca w kosztach zadania powinien uwzględnić: organizację placu budowy (wynajęcie, urządzenie, likwidację placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), ochronę przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, transport materiałów do miejsca wbudowania w tym drogi technologiczne łącznie z uzyskaniem zgód właścicieli działek na przejazd oraz zaspokojenie ich roszczeń za poniesione z tego tytułu szkody, roboty pomocnicze typu: pompownie, podesty, odprowadzenie wody, szalowanie itp., prace pomiarowe, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru końcowego próbek użytych materiałów, wykonanie dokumentacji fotograficznej przed i po zakończeniu robót

4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane.

- organizacja robót

wg Części 1, pkt. 1.2. Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót budowlanych.

- zabezpieczenie interesu osób trzecich

- Za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie realizacji robót, związane z tymi robotami, ponosi  odpowiedzialność wykonawca na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym

- ochrona środowiska

wg części 2 - ST robót ziemnych, pkt. 2.5. Ochrona środowiska.

- warunki bezpieczeństwa pracy

wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt. 1.1.11  Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu

robót

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy

wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy

- ogrodzenie

wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy,

ogrodzenie należy ograniczyć tylko do zaplecza budowy.

- zabezpieczenie dojazdów

wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy

Dla zadania nr 1.

Dojazd do miejsca budowy z drogi powiatowej Tarnów – Ryglice nr 1357K.  Dojazd do miejsca robót

drogą asfaltową. Dojazd drogą do miejscowości Szynwałd a następnie dalej do osiedla Wschodnia

Góra do posesji nr 361 A na miejsce prowadzenia robót.

Dla zadania nr 2.

Dojazd do miejsca budowy z drogi powiatowej Tarnów – Skrzyszów – Tuchów.  Jadąc z kierunku

Skrzyszowa w m. Łękawica należy skręcić w lewo koło domu nr 27 i następnie drogą asfaltową do

posesji nr 335  po przejechaniu około 500 m na miejsce prowadzenia robót.

- miejsce składowania materiałów

wg części 1 – ST warunki ogólne, pkt. 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola

jakości materiałów, elementów i wyrobów.

Elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania są składowane w bliskim sąsiedztwie robót.

- najbliższe dostępne media

Za zgodą najbliższych sąsiadów.

- informacja o uzbrojeniu terenu.

Brak informacji. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy lokalnie dokonać sprawdzenia istnienia możliwych sieci.

5. Zestawienie CPV Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych

45110000-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.

45240000-1    Budowa obiektów inżynierii wodnej

6. Definicje pojęcia i określenia podstawowe zawarte w opracowaniu.

Określenia podstawowe zgodnie z definicjami zawartymi w Części 1,2,4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie.

7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania

związane z ich transportem, składowaniem, przechowywaniem, oraz kontrolą jakości.

  - Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych       w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie:

- Część 1,  pkt.1.1.10. Jakość materiałów i elementów przeznaczonych do wbudowania,

pkt.1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów elementów

i wyrobów.

- Część 2, pkt.2.6. Materiały

pkt.2.7. Składowanie, magazynowanie i przechowywanie materiałów

pkt.2.8. Transport i warunki dostawy,

pkt.2.9. Kontrola jakości, pkt.3.17.2 Normy

- Część 4, pkt.4.6. Materiały

pkt.4.7. Składowanie, magazynowanie i przechowywanie materiałów

pkt.4.8. Transport i warunki dostawy,

pkt.4.9. Kontrola jakości,

pkt.4.17.2 Normy

  - Dane dotyczące materiałów zastosowanych w opracowaniu projektowym nie ujętych w „ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie”:

b.1. kamień naturalny  – ciężki o ciężarze objętościowym 2,0 t/ m3

- zastosowanie

b.1. do wykonania zasypu wyrwy kamieniem naturalnym – grube głazy kamienne D > 50 - 80 cm

- dane techniczne materiału:

b.1. D > 50 -  0,80 m

- sposób transportu

b.1. samochód samowyładowczy

- sposób składowania

b.1., Część 4, pkt. 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów, elementów i wyrobów.

- sposób magazynowania

b.1., Część 4, pkt. 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów, elementów i wyrobów.

- zużycie materiałów

b.1. Kamień naturalny 1,04 m3 kamienia / 1,0m3 – kamień grub. o D> 50 - 80 cm w ilości 140 m3  x 1,04 = 146,00 m3  dla zadania nr 1.

b.1. Kamień naturalny 1,04 m3 kamienia / 1,0m3 – kamień grub. o D> 50 - 80 cm w ilości 70 m3  x 1,04 = 73,00 m3  dla zadania nr 2.

- czas przydatności do użycia

b.1. wg wskazań producenta

- przeciwwskazania

# nie dotyczy

8. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 4 ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

- Cześć 1, pkt. 1.2.7. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy.

- Cześć 1, pkt. 1.2.9. Urządzenia pomocnicze

- Cześć 2, pkt. 2.8.2. Wydobywanie i przemieszczanie urobionego gruntu

- Cześć 4, pkt. 4.10.  Maszyny i sprzęt zalecane i niezbędne do wykonania robót.

Dobór sprzętu i maszyn zalecany jak w punktach powyżej do wyboru wg możliwości Wykonawcy zgodnie z projektem organizacji robót.

9. Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 4 ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki  i potoki górskie

- Cześć 1, pkt. 1.2.9.7. Transport materiałów, elementów i konstrukcji na plac budowy i na budowie.

- Cześć 2, pkt. 2.8.3.    Przemieszczenie w zasyp ukopanego gruntu.

- Cześć 4, pkt. 4.11.     Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy.

10. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 4 ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

- Część 1,	pkt. 1.1.6. Zasady prowadzenia robót.

pkt. 1.1.7. Zasady prowadzenia dziennika.

pkt. 1.1.11. Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót.

- Część 2 	pkt. 2.8. Odspajanie, wydobywanie i zasyp urobionego gruntu.

- Część 4,	pkt. 4.12  Wymagania dotyczące wykonania robót

10.1. Prace wstępne

    - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Ogólne zasady wykonywania robót

Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót należy, wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót oraz zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt. Pracownicy zatrudnieni przy robotach muszą być dokładnie zaznajomieni z ich zakresem.

Przy prowadzeniu prac należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.

10.2. Przygotowanie podłoża

Zgodnie z Częścią 2 - ST robót ziemnych, a w szczególności:

- pkt. 2.7. Roboty przygotowawcze,

- pkt. 2.9.3.2. Nienaruszalności struktury gruntu w wykopie

  - Sposób wykonania

    - Roboty ziemne   dla zadania nr 1

10.3.1.1. Roboty ziemne mechaniczne - wykop na odkład koparką w gr. kat III – materiał ziemny-

żwirowy  dowieziony przez Wykonawcę robót, następnie z wbudowaniem w zasyp wyrwy

na brzegu lewym wraz uformowaniem skarpy brzegu do nachylenia 1 : 1 pozostaje

w gestii   Wykonawcy  robót w ilości  V =  75,00 m3  - wg Części.2 ST, pkt. 2.8.2.1.

    - Roboty zabezpieczeniowe  dla zadania nr 1

10.3.2.1.  Zasyp wyrwy brzegu lewego na dl. 50 m kamieniem naturalnym dowiezionym

z kamieniołomu  przy h = 2,5m  i szer. w kor. do 0,5 m D > 0,5 do 0,8 m do nachylenia

skarpy  1 : 1,5 na brzegu lewym w ilości V = 140,00 m3   - wg Części 4,

pkt 4.12 – Wymagani a dotyczące  wykonania robót.

10.3.1. Roboty ziemne   dla zadania nr 2

10.3.1.2.  Roboty ziemne mechaniczne - wykop na odkład koparką w gr. kat III – materiał ziemny-

żwirowy  dowieziony przez Wykonawcę robót, następnie z wbudowaniem w zasyp wyrwy

na brzegu prawym wraz uformowaniem skarpy brzegu do nachylenia 1 : 1 pozostaje

w gestii   Wykonawcy  robót w ilości  V =  25,00 m3  - wg Części.2 ST, pkt. 2.8.2.1.

    - Roboty zabezpieczeniowe  dla zadania nr 2

10.3.2.2.  Zasyp wyrwy brzegu prawego na dl. 25 m kamieniem naturalnym dowiezionym

z kamieniołomu  przy h = 2,5m  i szer. w kor. do 0,5 m D > 0,5 do 0,8 m do nachylenia

skarpy  1 : 1,5 na brzegu lewym w ilości V =  70,00 m3   - wg Części 4,

pkt 4.12 – Wymagani a dotyczące  wykonania robót.

10.3.3.1/2  W przedmiotowych  zadaniach należy uwzględnić łączny nadzór przyrodniczy nad

prowadzonymi robotami.

  - Sposób wykończenia

10.4.1. 	  Wyrównanie, rozplantowanie przemieszczonego urobku na miejscu - wg Części 2, pkt. 2.13 Roboty ziemne wykończeniowe i porządkowe ( dla zasypu )

  - Szczegóły technologiczne wykonania, przerw technologicznych i ograniczeń

    - Wykonanie zasypu kamieniem naturalnym o  D > 50 -  80cm  -  wg Części 4, pkt. 4.12. Wymagania dotyczące wykonania robót dla obu zadań nr 1 i 2.

  - Tolerancje wymiarowe

    - Dla robót ziemnych należy przyjąć:

wg Części.2, pkt. 2.9.3.10. Dokładność wykonania wykopów

wg Części.2, pkt. 2.10.8. Dokładność wykonania nasypów

    - Dla wykonania zasypu z kamienia naturalnego

wg Części 4, pkt. 4.15  Odbiory robót.

10.7.	Wymagania specjalne

1. W okresach od 31 IX – 30 VI należy unikać prowadzenia robót powodujących silne zmętnienie 	     wody w związku z ochroną gatunkową ryb.

2. Należy w trakcie robót zapewnić nadzór przyrodniczy

  - Wymagania przy wykonywaniu robót w różnych warunkach atmosferycznych.

    - Roboty ziemne - wg Części 2, pkt. 2.12. Zabezpieczenie przed destrukcyjnym działaniem wody.

11.       Opis działań związanych z kontrolą, i odbiorem robót.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 4 ST wykonania i odbioru  robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie :

  - Cześć 1, pkt. 1.1.8. Zasady odbioru robót budowlanych,

pkt. 1.1.9. Przekazanie Wykonanego obiektu użytkownikowi

  - Cześć 2, pkt. 2.13. Kontrola wykonywania robót ziemnych,

pkt. 2.14. Odbiór wykonanych robót ziemnych (odbiór końcowy).

  - Cześć 4, pkt. 4.13. Kontrola, badania oraz odbiór częściowy robót,

pkt. 4.14. Odbiory robót

12. 	Wymagania dotyczące przedmiaru; obmiaru robót.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

  - Cześć 1, pkt. 1.3. Przedmiar, obmiar, rozliczenie

  - Cześć 2, pkt. 2.15. Przedmiar, obmiar, rozliczenie.

  - Cześć 4, pkt. 4.14. Przedmiarowanie i obmiarowanie robót

13. 	Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Zgodnie z warunkami w Część 1, pkt.1.3.3 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących.

14. Dokumenty odniesienia

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 4 ST wykonania i odbioru robót

budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

  - Cześć 1, pkt. 1.4.    Przepisy związane

  - Cześć 2, pkt. 2.17.  Przepisy, opracowania pomocnicze.

  - Cześć 4, pkt. 4.17.  Przepisy, opracowania pomocnicze.