SPECYFIKACJA TECHNICZNA

„Naprawa uszkodzeń lewego wału przeciwpowodziowego Zagórskiej Strugi – w km 3+160-6+560 powstałych po zejściu pokrywy lodowej”

Nazwa i adres obiektu:

rzeka Zagórska Struga m. Kazimierz gmina Kosakowo, pow. pucki

Kody wg CPV: 45246400-7 – roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

ul. Tytusa Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 184

80-266 Gdańsk

Nazwa i adres autora opracowania:

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Nadzór Wodny Gdyni

ul. Kołłątaja 1

81-332 Gdynia

Spis treści:

- Dane ogólne………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..3

- Lokalizacja przedmiotu zamówienia………..………..………..………..………..………..………..………..…………….3

- Charakterystyka obiektu………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………….3

- Zakres przedmiotu zamówienia i sposób wykonania………..………..………..………..………..………….……..3

- Termin wykonania robót………..………..………..………..………..………..………..………..………..………….………..3

- Wymagania dotyczące wykonania robót………..………..………..………..………..………..………..……..…..……5

6.1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót………..………..………..………..…………....………..5

6.2 Wymagane dotyczące  zatrudnienia………..………..………..………..………..………..………..….……..……..7

Załączniki

1). Mapa poglądowa

2). Dokumentacja fotograficzna

## Dane ogólne

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Naprawa uszkodzeń lewego wału przeciwpowodziowego Zagórskiej Strugi – w km 3+160-6+560 powstałych po zejściu pokrywy lodowej.

## Lokalizacja przedmiotu zamówienia

Naprawa uszkodzeń lewego wału przeciwpowodziowego Zagórskiej Strugi – w km 3+160-6+560, 
m. Kazimierz, gmina Kosakowo, pow. pucki

## Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót polegających na odbudowie uszkodzeń oraz uzupełnieniu ubytków w obrębie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Zagórskiej Strugi, na terenie Nadzoru Wodnego w Gdyni.

## Zakres przedmiotu zamówienia i sposób wykonania:

- Transport sprzętu - koparki na miejsce zabudowy

- Wykop gruntu z uszkodzonej skarpy

- Roboty ziemne poprzeczne z przerzutem

- Transport gruntu

- Wbudowanie gruntu w nasyp

- Wykonanie opasek faszynowych

- Umocnienie skarp i darniowanie

- Uporządkowanie terenu po robotach

## Termin wykonania robót:  do 10 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu Wykonawcy.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

| l.p. | Norma | Opis | jedn. | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Naprawa wału w km 3+160-3+230 - 70mb |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR 201-0223-02 | Wykop rowów i kanałów poj. Łyżki 0,25m3, 0,5m3/mb x 70,0m = 35m3 | m³ | 35,00 |
| 1.2 | KNR 201-0311-03 | Roboty ziemne poprzeczne z przerzutem i wbudowaniem 0,5m3/mbx70,0=35m3 | m³ | 35,00 |
| 2. Naprawa wału w km 3+230-3+265 - 35mb |  |  |  |  |
| 2.1 | KNR 201-0223-02 | Wykop rowów i kanałów poj. Łyżki 0,25m3, 0,5m3/mb x 35,0m = 17,5m3 | m³ | 17,50 |
| 2.2 | KNR 211-0505-01 | Wykonanie opasek faszynowych 3x20cm 35,0m | mb | 35,00 |
| 2.3 | KNR 201-0202-04b | Wykop, transport gruntu do 1km 10,5m3 | m³ | 10,50 |
| 2.4 | KNR 211 -1103-03 | Transport lądowy materiałów do 1km 16,8t | t | 16,80 |
| 2.5 | KNR 201-0311-02 | Roboty na przerzut z wbudowaniem w nasyp 10,5m3 | m³ | 10,50 |
| 2.6 | KNR 201 508-02 | Umocnienie skarp darniowanie na płask bez humusu 35,0m2 | m2 | 35,00 |
| 3. Naprawa wału w km 3+265-3+305 - 40 mb |  |  |  |  |
| 3.1 | KNR 201-0223-02 | Wykop rowów i kanałów poj. Łyżki 0,25m3, 0,5m3/mb x 40,0m = 20m3 | m³ | 20,00 |
| 3.2 | KNR 201-0311-03 | Roboty ziemne poprzeczne z przerzutem i wbudowaniem 0,5m3/mbx40,0=20m3 | m³ | 20,00 |
| 4. Naprawa wału w km 3+305-3+335 – 30m |  |  |  |  |
| 4.1 | KNR 201-0223-02 | Wykop rowów i kanałów poj. Łyżki 0,25m3, 0,5m3/mb x 30,0m = 15m3 | m³ | 15,00 |
| 4.2 | KNR 211-0505-01 | Wykonanie opasek faszynowych 3x20cm 30,0m | mb | 30,00 |
| 4.3 | KNR 201-0202-04b | Wykop, transport gruntu do 1km 15,0m3 | m³ | 15,00 |
| 4.4 | KNR 211 -1103-03 | Transport lądowy materiałów do 1km 24,0t | t | 24,00 |
| 4.5 | KNR 201-0311-02 | Roboty na przerzut z wbudowaniem w nasyp 15,0m3 | m³ | 15,00 |
| 4.6 | KNR 201 508-02 | Umocnienie skarp darniowanie na płask bez humusu 30,0m2 | m2 | 30,00 |
| 5. Naprawa wału w km 3+335-3+380 - 45m |  |  |  |  |
| 5.1 | KNR 201-0223-02 | Wykop rowów i kanałów poj. Łyżki 0,25m3, 0,5m3/mb x 45,0m = 22,5m3 | m³ | 22,50 |
| 5.2 | KNR 201-0311-03 | Roboty ziemne poprzeczne z przerzutem i wbudowaniem 0,5m3/mbx45,0=22,5m3 | m³ | 22,50 |
| 6. Naprawa wału w km 3+380-3+400 20m |  |  |  |  |
| 6.1 | KNR 201-0223-02 | Wykop rowów i kanałów poj. Łyżki 0,25m3, 0,5m3/mb x 20,0m = 10m3 | m³ | 10,00 |
| 6.2 | KNR 211-0505-01 | Wykonanie opasek faszynowych 3x20cm 20,0m | mb | 20,00 |
| 6.3 | KNR 201-0202-04b | Wykop, transport gruntu do 1km 20,0m3 | m³ | 20,00 |
| 6.4 | KNR 211 -1103-03 | Transport lądowy materiałów do 1km 32,0t | t | 32,00 |
| 6.5 | KNR 201-0311-02 | Roboty na przerzut z wbudowaniem w nasyp 20,0m3 | m³ | 20,00 |
| 6.6 | KNR 201 508-02 | Umocnienie skarp darniowanie na płask bez humusu 30,0m2 | m2 | 30,00 |
| 7. Naprawa wału w km 3+400-3+420 – 20mb |  |  |  |  |
| 7.1 | KNR 201-0223-02 | Wykop rowów i kanałów poj. Łyżki 0,25m3, 0,5m3/mb x 20,0m = 10m3 | m³ | 10,00 |
| 7.2 | KNR 201-0311-03 | Roboty ziemne poprzeczne z przerzutem i wbudowaniem 0,5m3/mbx20,0=10,0m3 | m³ | 10,00 |
| 8. Naprawa wału w km 3+420-3+445 – 25mb |  |  |  |  |
| 8.1 | KNR 201-0223-02 | Wykop rowów i kanałów poj. Łyżki 0,25m3, 0,5m3/mb x 25,0m = 12,5m3 | m³ | 12,50 |
| 8.2 | KNR 211-0505-01 | Wykonanie opasek faszynowych 3x20cm 25,0m | mb | 25,00 |
| 8.3 | KNR 201-0202-04b | Wykop, transport gruntu do 1km 25,0m3 | m³ | 25,00 |
| 8.4 | KNR 211 -1103-03 | Transport lądowy materiałów do 1km 40,0t | t | 40,00 |
| 8.5 | KNR 201-0311-02 | Roboty na przerzut z wbudowaniem w nasyp 25,0m3 | m³ | 25,00 |
| 8.6 | KNR 201 508-02 | Umocnienie skarp darniowanie na płask bez humusu 37,50m2 | m2 | 37,50 |
| 9. Naprawa wału w km 4+140-4+250 – 110mb |  |  |  |  |
| 9.1 | KNR 201-0223-02 | Wykop rowów i kanałów poj. Łyżki 0,25m3, 0,5m3/mb x 110,0m = 55,0m3 | m³ | 55,00 |
| 9.2 | KNR 211-0505-01 | Wykonanie opasek faszynowych 3x20cm 110,0m | mb | 110,00 |
| 9.3 | KNR 201-0311-02 | Roboty na przerzut z wbudowaniem w nasyp 55,0m3 | m³ | 55,00 |
| 9.4 | KNR 201 508-02 | Umocnienie skarp darniowanie na płask bez humusu 110,0m2 | m2 | 110,00 |
| 10. Naprawa wału w km 5+240-5+250 – 10 mb |  |  |  |  |
| 10.1 | KNR 201-0223-02 | Wykop rowów i kanałów poj. Łyżki 0,25m3, 0,5m3/mb x 10,0m = 5,0m3 | m³ | 5,00 |
| 10.2 | KNR 211-0505-01 | Wykonanie opasek faszynowych 3x20cm 10,0m | mb | 10,00 |
| 10.3 | KNR 201-0202-04b | Wykop, transport gruntu do 1km 10,0m3 | m³ | 10,00 |
| 10.4 | KNR 211 -1103-03 | Transport lądowy materiałów do 1km 16,0t | t | 16,00 |
| 10.5 | KNR 201-0311-02 | Roboty na przerzut z wbudowaniem w nasyp 10,0m3 | m³ | 10,00 |
| 10.6 | KNR 201 508-02 | Umocnienie skarp darniowanie na płask bez humusu 20,0m2 | m2 | 20,00 |
| 11. Naprawa wału w km 6+550- 6+560 – 10m |  |  |  |  |
| 11.1 | KNR 211-0505-01 | Wykonanie opasek faszynowych 3x20cm 10,0m | mb | 10,00 |
| 11.2 | KNR 201-0202-04b | Wykop, transport gruntu do 1km 10,0m3 | m³ | 10,00 |
| 11.3 | KNR 211 -1103-03 | Transport lądowy materiałów do 1km 16,0t | t | 16,00 |
| 11.4 | KNR 201-0311-02 | Roboty na przerzut z wbudowaniem w nasyp 10,0m3 | m³ | 10,00 |
| 11.5 | KNR 201 508-02 | Umocnienie skarp darniowanie na płask bez humusu 20,0m2 | m2 | 20,00 |

## 6. Wymagania dotyczące wykonania robót:

## 6.1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:

## Organizacja robót budowlanych:

- przejęcie terenu budowy od Zamawiającego,

- zgłoszenie rozpoczęcia robót przedstawicielowi Zamawiającego oraz użytkownikom terenów przyległych do rzeki,

- organizacja placu budowy,

- wykonanie robót budowlanych,

- wykonanie prac porządkowych.

Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót będzie wykonywana na bieżąco przez osobę odpowiedzialną za realizację robót ze strony Zamawiającego.

Warunki wykonania i odbioru robót

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest ustalenie warunków i wymagań dotyczących naprawy uszkodzeń lewego wału przeciwpowodziowego Zagórskiej Strugi – w km 3+160-6+560. Przewiduje się przeprowadzenie robót ziemnych poprzecznych z przerzutem urobku oraz transport gruntu na miejsce jego wbudowania. Wydobyty materiał zostanie wbudowany w nasyp warstwami, z zachowaniem wymaganej technologii zagęszczania. Następnie zostaną wykonane opaski faszynowe oraz umocnienie skarp, obejmujące odpowiednie przygotowanie podłoża i darniowanie. Po zakończeniu wszystkich robót teren objęty pracami zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu właściwego.

Należy zachować istniejący przepływ wody w korycie rzeki.

Specyfikacja zawiera podstawowe ustalenia dotyczące prac.

## Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Będzie miał szczególny wzgląd na zabezpieczenie przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi,

- trwałym zniszczeniem gniazd i legowisk ptaków,

- zdewastowaniem naturalnych tarlisk ryb w miejscu ujść rzek i kanałów do jezior i naturalnych zbiorników wodnych.

## Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r., poz. 1126).

Ponadto roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 960),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1847).

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane
przez Wykonawcę.

Wykonawca odpowiada za ochronę ogrodzenia posesji oraz instalacji na powierzchni ziemi 
i za występujące urządzenia podziemne, takie jak: rurociągi, kable, itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.

Dojazd do miejsca robót Wykonawca uzgodni z właścicielami gruntu we własnym zakresie.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania prac.

Podczas wykonywania robót wykonawca musi uważać w szczególności na możliwość występowania niewidocznych uszkodzeń lub instalacji podziemnych w skarpie rzeki.

Wykonawca powinien przestrzegać wymagań w zakresie środków transportu.

Wykonawca zapewni wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi wyżej przepisami są wliczone w cenę.

## Informacje o terenie wykonania robót

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi. Teren realizacji robót zostanie przekazany na podstawie protokołu przekazania terenu.

## Nazwy i kody

Kod wg CPV dla powyższych robót utrzymaniowych:

45246400-7 – roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

## Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.

Nie dotyczy.

## Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót zgodnie z założoną jakością.

Roboty należy wykonywać za pomoc sprzętu mechanicznego dostosowanego do charakteru prac. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na środowisko.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót.

## Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Podstawą do sporządzenia przedmiaru robót był protokół z wizji terenowej z dnia 19.03.2026 r., przeprowadzonej po okresie zimowym oraz ustąpieniu pokrywy lodowej i śnieżnej, podczas której stwierdzono, wystąpienie uszkodzeń w postaci licznych wyrw w lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Zagórskiej Strugi.

Ponadto niezbędne pomiary w terenie będące podstawą ustalenia zakresu robót.

Obmiar faktycznie wykonanych robót będzie przeprowadzony w obecności Wykonawcy.

## Zabezpieczenie interesu osób trzecich

Roboty winny być wykonywane w sposób nie narażający na straty osób trzecich oraz właściciela wody. Teren po robotach należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót osobom trzecim lub właścicielowi wody – odpowiada wykonawca.

j) Obowiązujące przepisy

      - Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 960)

      - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1847)

      - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.  z 2026 r.  poz. 16)

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. 
nr 120 poz. 1126 ze zm.).

## 7. Wymagane dotyczące  zatrudnienia

- Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1320) Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący prace, wskazane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia w Wymagania dotyczące wykonania robót, byli zatrudnieni 
na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2025 poz. 277) przez cały okres wykonywania tych prac w ramach zamówienia. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego 
w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w umowie.

- W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom przepisy 
stosuje się odpowiednio.