SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

- 1.1. Przedmiot i zakres robót

- 1.2. Informacja o terenie budowy

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

- 2.1. Certyfikaty i deklaracje

- 2.2. Źródła pozyskania materiałów

- 2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych

- 2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

- 2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

- 5.1. Konstrukcja

- 5.2. Wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej

- 5.3. Obróbki blacharskie i urządzenia odprowadzające wodę

- 5.4. Pokrycie dachowe

- 5.5 Demontaż płyt, roboty ziemne

- 5.6 Zasyp i zagęszczenie

- 5.7 Płyta betonowa

6. KONTROLA JAKOŚCI

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBÓT

1. Część ogólna

1.1. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dla przedsięwzięcia:

REMONT ZADASZENIA BUDYNKU POMPOWNI RYBITWY ORAZ PLACU PRZY BUDYNKU

Numer kodu CPV:

- 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

- 45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót:

Prace remontowe obejmują:

- zabezpieczenie budynku pompowni przed przesiąkami płyty stropowej i tworzeniu się zacieków na elewacji

- zabezpieczenie placu przy budynku przed dalszym podmywaniem i zapadaniem się płyt betonowych

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT:

Remont placu

- demontaż płyt drogowych

- roboty ziemne wykonane koparką przedsiębierną wraz z odkładem w miejsce wskazane przez zamawiającego

- zasyp piachem wraz z zagęszczeniem

- zasyp kruszywem o gr 31 -63 - wraz z zagęszczeniem

- zasyp pospółka  o gr 0 -31,5 - wraz z zagęszczeniem

- wykonanie płyty betonowej o gr 15 cm beton B 25 (C20/25) wraz z dylatacjami

- ułożenie koryt odpływowych betonowych na wodę o szerokości 16 cm i grubości 6    na podsypce cementowo-piaskowej

- ułożenie płyt MEBA na skarpie zbiornika z zakotwieniem do skarpy

- demontaż i montaż słupa lampy oświetleniowej z dostosowaniem wysokości  wylanej płyty

Remont zadaszenia

- Konstrukcja drewniana: murłaty, krokwie, łaty, konrłaty w razie potrzeby wzmocnić dodatkowymi elementami usztywniającymi konstrukcje. Przekroje drewna konstrukcyjnego oraz rozstawy należy dobrać do powierzchni dachu oraz konkretnego modelu blachodachówki. Dach kopertowy kąt 20 do 30 stopni.

- Ułożenie warstwy wstępnego krycia z membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalnej o gramaturze min. 140g/m² z zaklejeniem zakładów.

- Montaż arkuszy blachodachówki ( kolor czarny lub antracyt) o grubości rdzenia min. 0,5 mm wraz z systemowymi wkrętami typu „farmer” z uszczelką EPDM.

- Wykonanie obróbek blacharskich (pas nadrynnowy, podrynnowy, wiatrownice, obróbki przyścienne)

- Orynnowanie budynku (rynny dachowe Ø 15 cm i dł.14 m oraz rury spustowe Ø 10cm i dł.12 m.

1.2. Informacje o terenie budowy

Przekazanie placu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie, przekaże teren placu budowy oraz wskaże miejsce poboru wody i energii. Przekaże Dokumentację Techniczną (Przedmiar robót) i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru robót. Wykonawca z chwilą przejęcia placu budowy, jest odpowiedzialny za jego zabezpieczenie i utrzymanie - w trakcie realizacji robót aż do czasu zakończenia ich i odbioru ostatecznego. Szkody poczynione z winy wykonawcy robót, odtworzy na własny koszt.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca wyznaczy strefy niebezpieczne, miejsca magazynowania materiałów, drogi dojazdowe, wyjścia i przejścia piesze, dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj.; ogrodzenia , bariery, poręcze, daszki, znaki ostrzegawcze, w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa na terenie placu budowy, z uwzględnieniem szczególnej ostrożności z uwagi na charakter i funkcję obiektu. Koszt zabezpieczenia terenu budowy, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest ujęty w cenie umownej.

Ochrona środowiska.

W czasie trwania budowy, wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uciążliwości dla osób i mienia społecznego wynikających ze skażenia terenu, powietrza , hałasu, zapylenia i innych szkodliwych następstw swojej działalności. Wszystkie materiały powstałe w wyniku rozbiórek zostaną wywiezione na wysypisko ,a materiały tj.; papa, blacha - zostaną wywiezione i poddane utylizacji. Nie dopuszcza się do wbudowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. Wszystkie materiały użyte do robót winny mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Zobowiązany jest do utrzymania sprawności sprzętu przeciwpożarowego na terenie zaplecza placu budowy i jej terenie. Materiały łatwopalne tj.: papa, lepiki, sklejka, palniki z gazem, będą przechowywane zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny, za wszelkie straty spowodowane pożarem wynikłym w związku z realizacją robót i działaniami pracowników wykonawcy.

Warunki bezpieczeństwa pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy, sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany - stosownie do zakresu obowiązków. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie, w szczególności zaś, przy wykonywaniu robót na wysokości . Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U nr 47/ 2003 poz. 401

2. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych

2.1. Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie materiały muszą posiadać:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa.

- Deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

- Oryginalne etykiety z terminem przydatności.
Materiały niespełniające tych wymogów muszą zostać niezwłocznie usunięte z terenu budowy.

2.2. Źródła pozyskania materiałów

Wykonawca, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, przedstawi Inspektorowi Nadzoru próbki materiałów oraz dokumentację techniczną (certyfikaty) do akceptacji.

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały odrzucone przez Inspektora muszą zostać wywiezione. Użycie materiałów niezaakceptowanych odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy i nie będzie podstawą do zapłaty.

2.4. Przechowywanie i składowanie

- Zasady ogólne: Materiały należy chronić przed opadami, kradzieżą i deformacją.

- Blacha : Składować ułożoną płasko na równym podłożu.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Zmiana zaakceptowanego rodzaju materiału na inny wariant dopuszczony w dokumentacji wymaga zgody Inspektora Nadzoru (zgłoszenie min. 2 tygodnie przed użyciem).

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprawnego technicznie sprzętu o wydajności gwarantującej dotrzymanie terminów oraz zapewniającej wysoką jakość robót zgodną z dokumentacją projektową i ST, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w stanie dobrym i gotowości do pracy. Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeśli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być obsługiwane przez przeszkolone osoby.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych , które nie wpływają niekorzystnie na jakość transportowanych materiałów. Wykonawca na własny koszt usunie wszystkie zanieczyszczenia i zniszczenia spowodowane transportem na drogach publicznych i na placu budowy.

5. Wymagania dotyczące wykonywania robót.

Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z dokumentacją, SST, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów budowlanych i jakość wykonanych robót.

5.1 Konstrukcja.

Wykonania konstrukcji więźby w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.                                         Wykonać nowe łaty i kontrałaty.                                                                                                      Wszystkie, elementy konstrukcji, dachowej i okapu należy zaimpregnować.

5.2 Wykonani izolacji z foli paroprzepuszczelnej.

Zamontowanie foli paroprzepuszczelnej, wiatroszczelnej na krokwiach dachu.

5.3 Obróbki blacharskie i urządzenia odprowadzające wodę.

Wykonywanie obróbek blacharskich

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.                          Obróbki blacharskie w kolorze  grubości 0,5-0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż -15 C.                                                                                                        Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.                                                           Przy wykonywaniu obróbek blacharski należy pamiętać o zachowaniu dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przeniesienie ruchów pionowych i poziomych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

Urządzenia do odprowadzania wód opadowych

Orynnowanie budynku (rynny dachowe Ø 15 cm i dł.14 m oraz rury spustowe Ø 10cm i dł.12 m

Rynny budynku powinny być:

-  dobrane kolorystyczne do pozostałych obróbek blacharskich w szczególności do rur spustowych                                                                                                                                                                - mocowanie do uchwytów rozstawionych w odstępach nie większych niż 50cm,                  - rynny powinny mieć systemowy wpust do rur spustowych

Rury spustowe powinny być:

- dobrane kolorystyczne do pozostałych obróbek blacharskich w szczególności do rynien

- mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach                                                                                                               - rury spustowe odprowadzające wodę powinny być wpuszczone do studzienki rewizyjnej.

5.4. Pokrycie dachowe z blachodachówki ( kolor czarny lub antracyt) o grubości rdzenia min. 0,5 mm wraz z systemowymi wkrętami typu „farmer” z uszczelką EPDM.

Pokrycie

Pokrycie dachu wykonać z blachodachówki kolor czarny lub antracyt zgodnie z opisem technicznym oraz instrukcją producenta.                                                                                                                                Krycie kalenicy następuje gąsiorami kładzionymi na sucho. Gąsiory układa się na łacie kalenicowej z zachowaniem niezbędnego przewietrzania. Gąsiory należy wykonać zgodnie z opisem technicznym oraz instrukcją producenta.

Przy wykończeniu okapu należy stosować specjalne elementy do ich wykończenia. Elementy okapowy mogą stanowić bezpośredni wlew do rynny (wysunięte) lub być zakończone na krawędzi konstrukcji. W tym drugim przypadku konieczne jest zastosowanie pasa okapowego

5.5 Demontaż płyt, roboty ziemne

- demontaż płyt i roboty ziemne wykonane koparką przedsiębierną wraz z odkładem w miejsce wskazane przez zamawiającego

5.6 Zasyp i zagęszczenie

Prace wykonać warstwowo:

- zasyp piachem wraz z zagęszczeniem

- zasyp kruszywem o gr 31 -63 - wraz z zagęszczeniem

- zasyp pospółka  o gr 0 -31,5 - wraz z zagęszczeniem

  - Płyta betonowa

- wykonanie płyty betonowej o gr 15 cm beton B 25 (C20/25) wraz z dylatacjami

- ułożenie koryt odpływowych betonowych na wodę o szerokości 16 cm i grubości 6    na  podsypce cementowo-piaskowej

- ułożenie płyt MEBA na skarpie zbiornika z zakotwieniem do skarpy

- demontaż i montaż słupa lampy oświetleniowej z dostosowaniem wysokości  wylanej płyty

6. Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Wykonawca winien tak, sterować przygotowaniem i wykonaniem robót budowlanych oraz wykorzystaniem możliwości technicznych, kadrowych i organizacyjnych, aby osiągnąć założoną jakość robót. Inspektor Nadzoru winien mieć nieograniczony dostęp do sprawdzenia materiałów wbudowanych, kontroli wykonywanych robót i otrzymać wszystkie żądane dokumenty związane z prowadzonymi robotami.

7. Obmiar robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych prac, zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysie.

8. Odbiór robót.

Podstawę do odbioru wykonania robót, stanowi stwierdzanie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.                                                                                                                                                       - Odbiór robót podlegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca robót, a Inspektor winien je odebrać niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni.                                                                                   - Odbiór końcowy ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez wykonawcę robót z powiadomieniem niezwłocznym na piśmie Zamawiającego, który wyznacza komisję odbioru robót. Odbiór następuje w terminie ustalonym w umowie

9. Rozliczenie wykonanych robót.

Zgodnie z umową