Nazwa obiektu:

## Remont infrastruktury i urządzeń zlokalizowanych na rzekach i kanałach Zarządu Zlewni w Gdańsku na terenie Nadzoru Wodnego w Lęborku

Adres obiektu:   	gm. Wicko, pow. lęborski, woj. pomorskie

gm. Krokowa, pow. pucki, woj. pomorskie

Zamawiający:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ul. Tytusa Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

Zarząd Zlewni w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 184

80-266 Gdańsk

Kody wg CPV:     45246400-7 - roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Nazwa i adres autora opracowania:

Nadzór Wodny w Lęborku

ul. Krzywoustego 1

84-300 Lębork

| L.p. | Opis / Zakres robót | Jedn. | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Remont infrastruktury i urządzeń zlokalizowanych na rzekach i kanałach Zarządu Zlewni w Gdańsku na terenie Nadzoru Wodnego w Lęborku. |  |  |  |
| Zadanie nr 1 – Rzeka Karwianka – jaz w km 2+448 |  |  |  |
| Element robót 1.1 Roboty przygotowawcze - rozbiórka uszkodzonych elementów budowli |  |  |  |
| 1.1.1 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych. Rozbiórka istniejącej uszkodzonej kładki pomostowej przy jazie wykonanej ze elementów słupów energetycznych oraz elementów poklawiszowanych płyt betonowych. | m³ | 7,200 |
| 1.1.2 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm. Rozbiórka istniejących spękanych podpór betonowych na których oparta jest tymczasowa kładka. | m3 | 0,960 |
| 1.1.3 | Przecinanie poprzeczne palnikiem szt. tlenowym stalowych teowników normalnych o wysokości 100 mm. Rozbiórka balustrad stalowych istniejącego pomostu. | szt. | 20,000 |
| 1.1.4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, transport gruzu pojazdami samochodowymi na odległość 1 km, ciągnikiem kołowym z przyczepą. Wywiezienie gruzu z rozbiórek pomostu żelbetowego oraz uszkodzonych balustrad oraz betonowych podpór istniejącej kładki poza obręb robót na składowisko gruzu na koszt wykonawcy. | m³ | 8,160 |
| Element robót 1.2 Roboty remontowe naprawcze kładki oraz zamknięcia jazu |  |  |  |
| 1.2.1 | Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 5 m, grunt III kategorii. Wbicie pali stalowych fi 300 mm/12 mm o dług. do 6 m w ilości 4 szt. - służących jako podstawa pod nowy pomost roboczy przy jazie oraz dojście do prawego wału rzeki Karwianki. | szt. pala | 4,000 |
| 1.2.2 | Przebicie otworów o grubości 20 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05 m2 do 0,10 m2 wykonanie wnęk w przyczółkach betonowych jazu celem osadzenia belki typu HEB służącej jako podpora pod konstrukcję kładki. | m² | 0,300 |
| 1.2.3 | Transport elementów na odległość do 3 km, załadunek lub wyładunek elementów o masie 1 sztuki do 1.0 t. Dowóz belek nośnych typ HEB 300 mm o dług. 2 m, do ułożenia na fundamencie palowym w ilości 2 szt. | t | 0,400 |
| 1.2.4 | Transport elementów na odległość do 3 km, załadunek lub wyładunek elementów o masie 1 sztuki 1,0-2,0 t. Dowóz belek nośnych typ HEB 200 mm o dług. do 12 m, do ułożenia na fundamencie palowym w ilości 3 szt. | t | 2,400 |
| 1.2.5 | Montaż konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg. Montaż konstrukcji stalowych podporowych z belek HEB służących jako podpory pod konstrukcję nawierzchni kładki roboczej. | t | 1,000 |
| 1.2.6 | Spawanie pomostów ręczne z zastosowaniem spawarki elektrycznej. Spawanie konstrukcji pomostu wraz z elementami ceowników i dwuteowników jako gotowe otwory do zamontowania elementów krat pomostowych. | m | 4,000 |
| 1.2.7 | Montaż konstrukcji kładek dla pieszych. Zamontowanie krat pomostowych na kładce roboczej o powierzchni ogólnej 10 m x 2 m = 20 m2 z elementów o wymiarach 100 cm x 50 cm x 5 cm | t | 0,800 |
| 1.2.8 | Wykonanie i założenie szandorów, grubość szandorów po ostruganiu 96 mm. Demontaż starych uszkodzonych szandorów wraz z wykonaniem i założeniem nowych szandorów – 2 sz. o wymiarach 2,05 m x 1,25 m x 0,1 m | m² | 6,000 |
| 1.2.9 | Wykonanie i założenie szandorów, szt. okucia dla szandorów ponad 71 mm. Wykonanie nowych okuć do szandorów. | szt. | 4,000 |
| 1.2.10 | Malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o powierzchni ponad 0,5 m2, dodatkowa warstwa emalii. Oczyszczenie oraz malowanie elementów stalowych konstrukcji jazu. | m² | 8,000 |
| 1.2.11 | Malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna, dwukrotne. Oczyszczenie oraz malowanie elementów betonowych jazu. | m² | 40,000 |
| 1.2.12 | Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki, średnica zbrojenia 10-14 mm. Wykonanie zbrojenia przy robotach betonowych | kg | 200,000 |
| 1.2.13 | Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m, grunt III kategorii. Ściankę szczelną należy wykonać z grodzic stalowych profil GU6N o długości 2 * 1 m w obrębie wbitych podpór z pali pod konstrukcję kładki. | m ścianki | 2,000 |
| 1.2.14 | Montaż konstrukcji kładek dla pieszych. Wykonanie barierek ochronnych pomostu roboczego z rur stalowych oraz kształtowników stalowych fi min. 50 mm na długości 12 m wysokości 1,2 m wraz z malowaniem. | t | 0,800 |
| Element robót 1.3 Roboty wykończeniowe i porządkowe. |  |  |  |
| 1.3.1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, na odkład, grunt kategorii III. Wykop nadmiaru gruntu z dna rzeki wraz ze złożeniem gruntu na skarpie odpowietrznej wału wraz z ręcznym i mechanicznym wyrównaniem i rozplantowaniem wydobytego urobku. | m³ | 320,00 |
| Zadanie nr 2 – Kanał Łabędzki – zastawka w km 1+600 |  |  |  |
| Element robót 2.1 Roboty przygotowawcze - rozbiórka uszkodzonych elementów budowli |  |  |  |
| 2.1.1 | Różne konstrukcje drewniane, konstrukcje bez wyrębów, z krawędziaków. Rozbiórka istniejącej uszkodzonej zastawki drewnianej. | m³ | 1,000 |
| 2.1.2 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm. Rozbiórka pozostałości betonowych związanych z uszkodzoną zastawką. | m³ | 0,960 |
| 2.1.3 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, transport gruzu pojazdami samochodowymi na odległość 1 km, ciągnikiem kołowym z przyczepą. Wywiezienie elementów drewnianych pozostałych po usunięciu zastawki oraz gruzu z rozbiórek elementów uszkodzonej zastawki oraz elementów betonowych na składowisko gruzu na koszt wykonawcy. | m³ | 5,960 |
| Element robót 2.2 Roboty remontowe związane z wykonaniem ścianki szczelnej |  |  |  |
| 2.2.1 | Transport elementów na odległość do 3 km, załadunek lub wyładunek elementów o masie 1 sztuki 1,0-2,0 t. UWAGA - do miejsca wykonywania robót brak jest drogi dojazdowej – transport wyłącznie po trasie łąki oraz dróg łąkowych – dowóz ścianki szczelnej. | t | 2,400 |
| 2.2.2 | Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m, grunt III kategorii. Ściankę szczelną należy wykonać z grodzic stalowych profil GU6N o długości 6 m wcinając po około2 m w głąb skarpy kanału. Po wykonaniu ścianki wyciąć okno o szerokości 1,5 m do rzędnej dna dla zamontowania prowadnic na szandory oraz założenie szandorów. | m ścianki | 6,000 |
| Element robót 2.3 Roboty wykończeniowe i porządkowe |  |  |  |
| 2.3.1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, na odkład, grunt kategorii III. Wykop nadmiaru gruntu z dna kanału powyżej wykonanej ścianki szczelnej wraz z rozplantowaniem wydobytego urobku oraz uporządkowanie terenu po robotach. | m³ | 240,000 |

Lębork, dnia 09.04.2026 r.

Sporządziła:								        Zatwierdził:

Iwona Ropela 							                 Eugeniusz Miotke