Załącznik nr 2 do SWZ- WIR.271.11.2026

……………………………….……………………………………………………..

(pełna nazwa/firma  i adres Wykonawcy/Wykonawców)

# KOSZTORYS  OFERTOWY (UWAGA: NALEŻY ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ)

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY WOLANÓW

Część 2: Remont nawierzchni dróg z ulepszeniem destruktem i emulsją asfaltową

*Cena jednostkowa brutto = cena jednostkowa netto x (1 + stawka podatku VAT %)

Cena jednostkowa brutto i wartość brutto powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

| Lp. | Podstawa | Opis pozycji kosztorysowej robót | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto (w zł)* | Wartość brutto (ilość x cena jednostkowa brutto w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 5x8 |
| Remont nawierzchni dróg z ulepszeniem destruktem i emulsją asfaltową |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kalkulacja własna | Naprawa istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową szybko rozpadową i grysem bazaltowym: dolna warstwa frakcji 8/11 mm, górna warstwa frakcji 2/5 mm kombajnem do powierzchniowych utrwaleń, (naprawa obejmuje dodatkowe doprofilowanie i nadłożenie ok. 5,00 cm destruktu asfaltowego - materiał Wykonawcy). | m² | 4 592 |  |  |  |  |
| 2. | Kalkulacja własna | Naprawa nawierzchni gruntowych z ulepszeniem na grubość ok. 10 – 15 cm rozłożonego materiału (materiał powierzony przez Zamawiającego) – destruktu asfaltowego, która obejmuje: transport materiału, przesianie materiału, przygotowanie podłoża: wyrównanie (częściowe korytowanie), profilowanie i wałowanie istniejącej nawierzchni drogi, rozłożenie materiału ulepszającego rozkładarką, profilowanie nawierzchni ulepszonej, wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową szybko rozpadową i grysem bazaltowym: dolna warstwa frakcji 8/11 mm, górna warstwa frakcji 2/5 mm kombajnem do powierzchniowych utrwaleń, wałowanie nawierzchni ulepszonej. Przystąpienie do prac musi zostać poprzedzone wytyczeniem punktów granicznych pasa drogowego przez geodetę. | m² | 3 660 |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO PODATEK VAT ……… % RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym/profilem zaufanym/podpisem osobistym.