Załącznik nr 3 do SWZ – WIR.271.11.2026

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY WOLANÓW

Część 1: Remont nawierzchni dróg gruntowych

Część 2: Remont nawierzchni dróg z ulepszeniem destruktem i emulsją asfaltową

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z:

- remontem nawierzchni dróg gruntowych- część 1 zamówienia,

- remontem nawierzchni dróg z ulepszeniem destruktem i emulsją asfaltową- część 2 zamówienia.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI- DOTYCZY CZĘŚCI 1 i 2 ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac wymienionych w pkt. 1.

3. ZAKRES PRAC

Zakres prac został wyszczególniony w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ odpowiednio dla części 1 i 2 zamówienia. Niniejszą specyfikacją objęta jest sieć dróg pozostająca w zarządzaniu przez Gminę Wolanów.

4. MATERIAŁY

Dla części 1 zamówienia:

Do realizacji zadania należy stosować materiały zatwierdzone przez Zamawiającego. Wykonawca dla dostarczonego materiału zobowiązany jest przedłożyć deklarację zgodności do wbudowania i stosowania w budownictwie drogowym potwierdzoną przez Producenta lub Kopalnię. Wraz z każdą dostawą kruszywa, w miejsce wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu oryginalnych dokumentów ważenia kruszywa oraz dowodów dostawy WZ. Brak dostarczenia ww. dokumentów daje Zamawiającemu prawo do odmowy odbioru kruszywa. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania doraźnej kontroli wagi dostarczonego kruszywa.

Dla części 2 zamówienia:

Dotyczy wykorzystania materiału (destruktu) Wykonawcy do realizacji części zadania:

do realizacji zadania należy stosować materiały zatwierdzone przez Zamawiającego. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonane prace i stosowane materiały muszą spełniać wymagania obowiązujących norm.

5. SPRZĘT

Sprzęt winien być sprawny technicznie i obsługiwany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Wykonawca zobowiązany jest dysponować sprzętem wg poniższego:

Dla części 1 zamówienia:

Sprzęt winien być sprawny technicznie i obsługiwany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Wykonawca zobowiązany jest dysponować sprzętem wg poniższego:

- spycharka,

- walec ogumiony,

- koparka podsiębierna,

- rozkładarka,

- równiarka.

Dla części 2 zamówienia:

Sprzęt winien być sprawny technicznie i obsługiwany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Wykonawca zobowiązany jest dysponować sprzętem wg poniższego:

- spycharka,

- walec ogumiony,

- koparka podsiębierna,

- urządzenia kontrolno-pomiarowe,

- rozkładarka,

- kombajn do powierzchniowych utrwaleń,

- remonter ciśnieniowy do technologii na gorąco emulsja i grys,

- frezarka lub piła do cięcia nawierzchni,

- młot pneumatyczny,

- sprężarka powietrza,

- równiarka.

6. TRANSPORT - DOTYCZY CZĘŚCI 1 i 2 ZAMÓWIENIA

Materiały mogą być przewożone dowolnymi sprawnymi technicznie środkami transportu z wyłączeniem tych które wymagają specjalistycznych środków transportu zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami. Sprzęt winien być sprawny technicznie i obsługiwany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

7. WYKONANIE PRAC

Dla części 1 zamówienia:

Wykonane prace i stosowane materiały muszą spełniać wymagania obowiązujących norm. Technologię i sposoby prac należy uzgodnić z Zamawiającym.

Wyprofilowaną i wyrównaną nawierzchnię gruntową należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej. Materiały na uzupełnienie nawierzchni gruntowych należy rozłożyć równomiernie warstwami jednakowej grubości wraz z nadaniem odpowiedniego profilu. Zagęszczenie materiału ulepszającego należy wykonywać mechanicznie, warstwę należy zagęścić na całej szerokości przy jednakowej liczbie przejść walca. W przypadku remontu nawierzchni gruntowej zagęszczenie należy prowadzić od krawędzi jezdni w kierunku osi jezdni.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania prac. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas prowadzenia prac a zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 1151 ze zm.).

Dla części 2 zamówienia:

Prace obejmują: transport materiału, przesianie materiału, przygotowanie podłoża: wyrównanie (częściowe korytowanie), profilowanie i wałowanie istniejącej nawierzchni drogi, rozłożenie materiału ulepszającego rozkładarką, profilowanie nawierzchni ulepszonej, wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową szybko rozpadową i grysem bazaltowym. Zmianę technologii i sposoby wykonania prac należy uzgodnić z Zamawiającym. W zakresie prac związanych z rozłożeniem destruktu oraz powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysem bazaltowym nawierzchnia drogi powinna być oczyszczona i sucha. Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż + 15⁰C w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Nie należy wykonywać prac podczas opadów deszczu. Wykonane prace muszą spełniać wymagania obowiązujących norm. Przystąpienie do prac musi zostać poprzedzone wytyczeniem punktów granicznych pasa drogowego przez geodetę. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej kontroli jakości prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania prac. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas prowadzenia prac a zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 1151 ze zm.).

8. OZNAKOWANIE PRAC – - DOTYCZY CZĘŚCI 1 i 2 ZAMÓWIENIA

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania odcinka prac, zmian organizacji ruchu na czas prac i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na obszarze wykonanego oznakowania. W ramach powyższego należy wykonać:

a) dokonać oznakowania terenu robót celem zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie prowadzonych prac (oznakowanie uzgodnić z Zamawiającym);

b)	w okresie trwania prac (do czasu oddania drogi do ruchu) utrzymywać w stanie sprawności oznakowanie robót, o którym mowa w ppkt a) niniejszego punktu;

c) po wykonaniu prac zlikwidować czasowe oznakowanie terenu oraz obiekty (drogi tymczasowe, objazdy itp.). Uzyskane z likwidacji materiały, urządzenia stanowią własność Wykonawcy (znaki, płyty drogowe, kruszywo drogowe, itp.).

9.  WYKONAWCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA - DOTYCZY CZĘŚCI 1 i 2 ZAMÓWIENIA

a)	uszkodzenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji prac,

b)	uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym z przekazanym terenem prac,

c)	szkody i zniszczenia spowodowane w terenie przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu prac, nie przewidziane do rozbiórki, zieleńce, krzewy, drzewa, znaki  drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp.,

d)	szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji prac niezgodnie z obowiązującymi przepisami,  w tym: przepisami BHP,

e)	wszelkie inne szkody i zniszczenia wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

10. ZLECANIE I TERMINY WYKONANIA PRAC - DOTYCZY CZĘŚCI 1 i 2 ZAMÓWIENIA

Zlecanie prac będzie przekazywane ustnie lub telefonicznie przez osoby wskazane w § 13 ust. 1 umowy. Termin wykonania prac objętych zleceniem określony będzie każdorazowo przy uwzględnieniu warunków realizacji prac. Termin realizacji można przedłużyć za zgodą Zamawiającego w przypadku gdy warunki  atmosferyczne uniemożliwiają w określonym dniu realizację prac. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu prac w  terminie 1 dnia od ich wykonania.

11. KONTROLA JAKOŚCI PRAC - DOTYCZY CZĘŚCI 1 i 2 ZAMÓWIENIA

Oceny jakości prac i kontroli zakresu ilościowego wykonanych remontów dokonuje Zamawiający. Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych prac oraz ich zgodność  z niniejszą specyfikacją odpowiedzialny jest Wykonawca prac.

12. ODBIÓR PRAC - DOTYCZY CZĘŚCI 1 i 2 ZAMÓWIENIA

Podstawą oceny jakości i zgodności prac z umową będą badania i pomiary prowadzone 
w czasie realizacji jak i po zakończeniu prac oraz oględziny wizualne dokonane  podczas odbioru. Podstawą do rozliczenia prac będzie protokół (protokoły częściowe) podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.