Załącznik nr 3a do SWZ- WIR.271.11.2026

# (PRZEDMIAR)

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY WOLANÓW

Część 2: Remont nawierzchni dróg z ulepszeniem destruktem i emulsją asfaltową

NALEŻY ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ

| Lp. | Podstawa | Opis pozycji kosztorysowej robót. | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| REMONT NAWIERZCHNI DRÓG Z ULEPSZENIEM DESTRUKTEM I EMULSJĄ ASFALTOWĄ |  |  |  |  |
| 1. | Kalkulacja własna | Naprawa istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową szybko rozpadową i grysem bazaltowym: dolna warstwa frakcji 8/11 mm, górna warstwa frakcji 2/5 mm kombajnem do powierzchniowych utrwaleń, (naprawa obejmuje dodatkowe doprofilowanie i nadłożenie ok. 5,00 cm destruktu asfaltowego - materiał Wykonawcy). | m² | 4 592 |
| 2. | Kalkulacja własna | Naprawa nawierzchni gruntowych z ulepszeniem na grubość ok. 10 – 15 cm rozłożonego materiału (materiał powierzony przez Zamawiającego) – destruktu asfaltowego, która obejmuje: transport materiału, przesianie materiału, przygotowanie podłoża: wyrównanie (częściowe korytowanie), profilowanie i wałowanie istniejącej nawierzchni drogi, rozłożenie materiału ulepszającego rozkładarką, profilowanie nawierzchni ulepszonej, wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową szybko rozpadową i grysem bazaltowym: dolna warstwa frakcji 8/11 mm, górna warstwa frakcji 2/5 mm kombajnem do powierzchniowych utrwaleń, wałowanie nawierzchni ulepszonej. Przystąpienie do prac musi zostać poprzedzone wytyczeniem punktów granicznych pasa drogowego przez geodetę. | m² | 3 660 |